Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

«СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»

спеціальність 101 «Екологія»

Ухвалено методичною комісією

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

протокол від  «29» серпня 2017 року № 1

Київ – 2017

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стійкість екологічних систем» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Укладачі: М.В. Репін, Н.С. Ремез,        О.Я. Тверда. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 16 с.

Рекомендовано Вченою радою ІЕЕ НТУУ «КПІ»

(протокол № 1 від 30.08.2017 р.)

Методичні вказівки визначають вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи, вимоги щодо її структури та оформлення; містять критерії оцінювання реферату. Надано вказівки про порядок захисту розрахунково-графічної роботи та рекомендовано базову літературу.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»

| Укладачі: | Репін Микола Володимирович, канд. техн. наук Ремез Наталя Сергіївна, д-р. техн. наук, проф. Тверда Оксана Ярославівна, канд. техн. наук |
| --- | --- |
| Рецензент | Ткачук Костянтин Костянтинович, д-р. техн. наук, проф. |

За редакцією укладачів

ЗМІСТ

| ВСТУП ………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| - МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ……… | 5 |
| - ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ……………………………………………………………………… | 6 |
| 2.1 Графічна модель залежності ……………………………………………… | 6 |
| 2.2 Багатофакторний аналіз з використанням критерію Фішера …………... | 7 |
| 2.3 Метод найменших квадратів ……………………………………………… | 7 |
| - Коефіцієнт множинної кореляції …………………………………………. | 10 |
| 3. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РГР …………………………………………… | 11 |
| 3.1 Багатофакторний аналіз …………………………………………………... | 11 |
| 3.2 Метод найменших квадратів ……………………………………………. | 13 |
| 3.3 Щільність зв’язку(коефіцієнт кореляції) ………………………………. | 15 |
| 4. ВКАЗІВКИ ПРО ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РГР ……………………………. | 16 |
| 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………….. | 16 |

ВСТУП

Математичне моделювання процесів та явищ є одним з основних методів дослідження в різних галузях науки – від чисто технічних до гуманітарних дисциплін і таких, які розвиваються на перетині наукових напрямків: соціологія, прикладна лінгвістика, екологія. Для здійснення математичного моделювання майбутньому екологу необхідно мати певний набір алгоритмів обчислювальної математики та володіти деякими методами для їх реалізації на комп’ютері. Такі знання та навики необхідні і при користування стандартними пакетами прикладних програм, оскільки, без знання алгоритму побудови математичної моделі конкретного процесу неможливо правильно спланувати числовий експеримент та правильно пояснити його результати.

Дані методичні вказівки складаються з 5 розділів. Теоретичний матеріал включає найбільш розповсюджені методи кореляційно-регресійного аналізу. Для отримання більш повної інформації пропонується скористатись літературою [1-4].

1.  МЕТА І ЗАВДАННЯ  РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Метою розрахунково-графічної роботи є закріплення та поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисципліни «Стійкість екологічних систем», набуття навиків побудови графічної моделі елементів екосистеми, виконання багатофакторного аналізу, виконання регресійного аналізу методом найменших квадратів, встановлення кореляційного зв’язку, а також аналіз отриманих результатів.

Завдання на розрахунково-графічну роботу. На підставі заданого варіанту в табличному вигляді:

а) побудувати графічну модель залежності елементів системи;

б) виконати багатофакторний аналіз;

в) знайти рівняння множинної регресії за допомогою методу найменших квадратів;

г) визначити коефіцієнт множинної кореляції;

д) сформулювати висновки за результатами проведеної роботи.

Пояснювальна записка курсової роботи складається з наступних частин:

- титульний аркуш;

- завдання на розрахунково-графічну роботу;

- зміст пояснювальної записки;

- теоретична частина, що складається з опису методів, які використовуються для розрахунків;

- розрахункова частина, що включає розрахунки за отриманим варіантом завдання;

- висновки.

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

2.1 Графічна модель залежності

Як правило, модель являє собою спрощений образ і це спрощення здійснює відображення, при якому свідомо усуваючи із системи окремі елементи і зв’язки одержуємо іншу підсистему. З іншого боку, модель має точно відображати оригінал, хоча можливе її спрощення.

Приклад графічної моделі залежності виходу звалищного газу від розкладання органічної складової твердих побутових відходів представлено на рис.1.

1

5

4

х1

х4

х3

х2

V1

V2

V3

х2

х1

V1

V2

3

2

3

6

4

5

9

1

g

h

1

5

4

х1

х3

х2

V1

V2

V3

7

2

8

4

де

V1 – сонце;

V2 – опади;

V3 – ґрунтові води;

х1 – сміття;

х2 – звалищний газ;

х3 – фільтрат;

х4 – глиняна підстилка;

δ1 – розкладання органічної складової;

δ2 – інфільтрація атмосферних опадів;

δ3 – утримання від надходження до ґрунтових вод;

δ4 – надходження тепла;

δ5 – надходження води;

δ6 – просочування води;

δ7 – вимивання;

δ8 – потрапляння шкідливих речовин;

δ9 – загоряння;

g – спрощене відображення;

h – аморфне відображення спрощеного.

2.2 Багатофакторний аналіз з використанням критерію Фішера

Критерій Фішера застосовується під час перевірки гіпотези про рівність дисперсій двох генеральних сукупностей, розподілених за нормальним законом. Він є параметричним критерієм.

F-критерій Фішера називають дисперсійним відношенням, так як він формується як відношення двох порівнюваних незміщених оцінок дисперсій.

Нехай в результаті спостережень отримані дві вибірки. За ними обчислені дисперсії  і , що мають та ступенів свободи. Вважаємо, що першу вибірку взято з генеральної сукупності з дисперсією , а другу – з генеральної сукупності з дисперсією . Висувається нульова гіпотеза про рівність двох дисперсій, тобто H0:  або . Для того, щоб відкинути цю гіпотезу потрібно довести значимість відмінності при заданому рівні значимості .

Значення критерію обчислюється за формулою:

.

Очевидно, що при рівності дисперсій величина критерію буде дорівнює одиниці. В інших випадках вона буде більше (менше) одиниці.

Критерій має розподілення Фішера . Критерій Фішера – двосторонній критерій, і нульова гіпотеза  відкидається на користь альтернативної , якщо

.

Тут ,

де  – об’єм першої та другої вибірки відповідно.

2.3 Метод найменших квадратів

При розв’язанні великої кількості різноманітних задач у процесі досліджень одержують статистичні ряди вимірів двох (або декількох) значень, об'єднаних функцією y = f(x).

Кожному значенню функції y1, y2, … , yn відповідає певне значення аргумента х1, х2, … , хn. На основі експериментальних даних можна підібрати алгебраїчні вирази, які називають емпіричними формулами. Такі формули підбирають тільки в межах обмірюваних значень аргумента х1 … хn.

Емпіричні формули мають тим більшу цінність, чим більше вони відповідають результатам експерименту, і вони є незамінними для аналізу обмірюваних величин.

До емпіричних формул ставлять дві основні вимоги: по можливості вони повинні бути найбільш простими й точно відповідати експериментальним даним.

Процес підбору емпіричних формул складається з двох етапів. Спочатку дані вимірів наносять на сітку координат, з'єднують експериментальні точки плавною кривою й вибирають орієнтовно вигляд формули. На другому етапі обчислюють параметри формул, які б щонайкраще відповідали взятій формулі. Підбір емпіричних формул треба починати з найпростіших виразів 1.

Одним із найпоширеніших методів визначення параметрів емпіричних формул є метод найменших квадратів, який дає найкращі за точністю результати.

Нехай за експериментальними даними побудована емпірична крива, за виглядом якої підібрана теоретична крива, рівняння якої є відомим. Наприклад, змінні x, y, z зв'язані між собою рівнянням 2

.					(1)

Для визначення значень коефіцієнтів a, b та c необхідно знайти дослідним шляхом значення їх величин при трьох різних комбінаціях змінних:

,

,					(2)

.

Після розв’язання системи з трьох рівнянь знайдемо шукані коефіцієнти. Проте, якщо змінним додати деякі четвертні значення х4, y4, z4 і визначити дослідним шляхом N4, то виявиться, що рівність (1) при коефіцієнтах, обчислених за рівняннями (2), не буде виконано:

.

Пояснюється це тим, що коефіцієнти, визначені з рівнянь (2) за дослідними даними, мають деяку помилку експериментів (помилки дослідів, вимірів і т.п.). Тому значення невідомих a, b і с варто знаходити не з трьох рівнянь, а значно більшої кількості даних досліджень, щоб одержати більш надійні значення цих коефіцієнтів:

,

,

…………………………					(3)

.

Таким чином, ми одержали “надлишкову” систему рівнянь, які називають “умовними”, тому що вони не цілком сумісні. Тобто значення невідомих, визначені, наприклад, з перших трьох рівнянь, не будуть дорівнювати значенням цих самих невідомих, визначених з інших трьох рівнянь цієї системи. Потрібно визначити, які повинні бути значення коефіцієнтів а, b й c, щоб “надлишкова” система рівнянь задовольнялася щонайкраще, тобто помилки , де N – розрахункові, а Ni – дослідні дані, або

,

,

………………………………					(4)

.

повинні бути найменшими.

Для розв’язання цієї задачі користуються принципом, запропонованим Лежандром й удосконаленим Лапласом і Гаусом. Відповідно до зазначеного принципу з усіх можливих величин а, b й c найбільш задовільними будуть ті, при яких сума квадратів помилок буде найменша:

.

Піднесення до квадрата рівнянь системи (4) та їх додавання дає:

(5)

.

Для дотримання умови  необхідно, щоб сума частинних похідних по а, b та c рівняння (5) перетворювалася в нуль, а отже, і кожна з цих частинних похідних повинна перетворитися в нуль:

, , .

Диференціюючи рівняння (5) послідовно по а, b та c, одержимо:

(6)

Ці рівняння є “нормальними”. Вирішуючи їх щодо а, b та c, одержимо найкращі значення коефіцієнтів, що задовольняють принцип найменших квадратів.

2.4 Коефіцієнт множинної кореляції

Парна кореляція та регресія можуть розглядатися як окремий випадок множинної (багатофакторної) регресії (кореляції), коли характеризується зв’язок множини незалежних змінних з результативною ознакою.

На практиці теоретичні положення про наявність взаємозв’язків підтверджуються парними коефіцієнтами кореляції між залежною та незалежними змінними. Для розрахунку множинного рівняння регресії обирають найбільш значимі з всієї множини незалежних змінних відповідно до коефіцієнтів кореляції.

Множинна регресія вивчає зв’язок між трьома або більше ознаками та має наступний вигляд:

,

де Yтеор – розрахункове значення регресії, яке є оцінкою очікуваного значення Y при фіксованих значеннях ознак Х1, ..., Хk;

Х1, ..., Хk – найбільш значимі незалежні змінні;

а0 – параметр, що показує усереднений вплив на результативний показник факторів, що не включені до моделі (або не виділені для дослідження);

а1, ..., аk – коефіцієнти регресії, кожний з яких показує на скільки одиниць зміниться Y зі зміною відповідної ознаки Х на одиницю за умови, що останні ознаки не зміняться.

Параметри рівняння множинної регресії, як правило, знаходять методом найменших квадратів:

При оцінці лінійного множинного зв’язку розраховують коефіцієнт множинної кореляції. Він відображає щільність зв’язку між залежною змінною та варіаціями всіх незалежних змінних, що включені до аналізу:

,

де  - факторна дисперсія;

- загальна дисперсія.

Коли оцінюється тіснота зв’язку між результативною Y та двома факторними ознаками X1, X2, то множинний коефіцієнт кореляції можна визначити за формулою:

де r – парні коефіцієнти кореляції між ознаками.

Множинний коефіцієнт кореляції змінюється в межах від 0 до 1 і є позитивною величиною: 0<R<1:

R≤0,3 – зв’язок практично відсутній (або не всі важливі фактори взаємозв’язку враховані, або вибрано невірну форму рівняння регресії. Необхідно переглянути змінні, що ввійшли в модель, та можливо її вид);

0,3<R≤0,5 – слабкий зв’язок;

0,5<R≤0,7 – помірний зв’язок;

R>0,7 – сильний зв’язок.

3.  ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РГР

3.1 Багатофакторний аналіз

За даними практичного посібника «Біогазові установки" Барбара Едер і Хайнц Шульц 1996р. випуску (переклад з німецької виконаний компанією Zorg Biogas у 2011 р. під науковою редакцією І. А. Реддіх) отримані дані виходу біогазу з органічних відходів. У даній задачі розрахунки проводилися на прикладі відходів кухні та зрубу парникових галявин, у яких розглядалися такі типи субстратів: органічна суха речовина (ОСР) та фосфат (% сухої речовини (СР)).

Таблиця 1. – Вихід біогазу в залежності від впливу типу субстрату та виду відходів

| Субстрат Відходи | ОСР | Фосфат |
| --- | --- | --- |
|  | % СР | % СР |
| кухні | 80 | 0,3 |
|  | 86 | 0,7 |
|  | 98 | 1,5 |
| зрубу парникових галявин | 82 | 0,7 |
|  | 87 | 1,3 |
|  | 92 | 2 |

1. Гіпотези впливу типу субстрату та виду відходів на вихід біогазу:

1) Но – існує вплив субстратів, Н1 – відсутній вплив субстратів;

2) Но – існує вплив відходів, Н1 – відсутній вплив відходів;

3) Но – існує вплив двох факторів одночасно, Н1 – відсутній вплив двох факторів одночасно.

2. Знаходження критичних значень (для кожного значення критерія Фішера при заданому коефіцієнті надійності α)

Фактор А: а = 2; фактор В: b = 2.

Ступені свободи для кожного фактору:

для фактору А: df*N = а-1=1; для фактору В: df*N = b-1 = 1.

Взаємодія А*В: df*N = (а-1)(b-1) = 1.

Похибка в середині групи: df*D = а*b(n-1) = 4(3-1) = 8, де п – число об’єктів у кожній  групі.

Визначення критичних значень при α = 0,05 з таблиці: при df*N = 1; df*D = 8 Fкр = 6,32.

Таблиця 2. – Результати  розрахунків багатофакторного аналізу

| Фактори | SS | df | МS | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відходи (А) | 0,19 | 1 | 0,19 | 0,01 |
| Субстрати (В) | 22405,25 | 1 | 22405,25 | 816,22 |
| Взаємодія (А*В) | 22414,86 | 1 | 0,38 | 0,01 |
| Похибка в середині групи | 219,60 | 8 | 27,45 | - |
| Разом | 45039,9 | 11 | 22433,27 | 816,24 |

SS=nx-x2

Для групи А:

SSА = 6*((44,42-44,29)2 + (44,17-44,29)2) = 0,19;

Для групи В:

SSВ = 6*((87,5-44,29)2 + (1,08-44,29)2) = 22405,25;

Для взаємодії А*В:

SSА*В = 3*((88-44,29)2 + (87-44,29)2 + (0,83-44,29)2 + (1,3-44,29)2)= 22414,86.

Похибка:

SSпох = (80-88)2 + (86-88)2 + (98-88)2 + (82-87)2+ (87-87)2 + (92-87)2+(0,3-0,83)2+ + (0,7-0,83)2 +(1,5-0,83)2 + (0,7-1,3)2 + (1,3-1,3)2 + (2-1,3)2  = 219,60.

МS = SS(A)a-1= 0,192-1=0,19;

МS = SS(B)в-1= 22405,252-1=22405,25;

МS = SS(A*B)(a-1)(в-1)= 0,19 ∙22-1(2-1)=0,38;

МS(похибка) = SS(похибка)a*в(n-1)= 219,602∙2(3-1) = 27,45.

F(А) = MS(A)MS(похибки)= 0,1927,45 ≈0,01;

F(В) = MS(В)MS(похибки)= 22405,2527,45 ≈816,22;

F(А*В) = MS(A*В)MS(похибки) = 0,3827,45 ≈0,01.

Оскільки, FВ > Fкр, то нульові гіпотези про тип субстрату відкладаються, тому робимо висновок, що субстрат здійснює значний вплив на вихід біогазу.

3.2 Метод найменших квадратів

Знайдемо рівняння множинної регресії методом найменших квадратів.

Регресійний аналіз дає змогу оцінити рівні впливу на досліджуваний показник, кожного із введеного в модель фактору при фіксованому положенні інших факторів. Завдання зводиться до математичного виразу, який якнайкраще відображує зв’язок факторних ознак. Функція має краще за інші відображати реальні зв’язки між досліджуваним показником і факторами.

Для побудови функції залежності виходу біогазу від типу субстрату використовуємо дані дослідження, що зведені у табл. 3.

Таблиця 3. – Дані виходу біогазу у залежності від типу субстрату

| № п | ОСР % СР | Фосфат % СР | Вихід біогазу, л/кг ОСР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 80 | 0,3 | 200 |
| 2 | 86 | 0,7 | 380 |
| 3 | 98 | 1,5 | 500 |
| 4 | 82 | 0,7 | 550 |
| Продовження табл. 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 87 | 1,3 | 440 |
| 6 | 92 | 2 | 680 |
| ∑ | 525 | 6,5 | 2750 |

Для знаходження рівняння залежності використаємо наступні формули:

у = ао+ а1 х1 + а2 х2 +…+ ап хп

ух = ао+ а1 х1 + а2 х2,

де ух – це розрахункові значення результативної функції; х1, х2 – факторні ознаки; ао, а1, а2 – параметри рівняння, що можна обчислити, розв’язавши систему нормальних рівнянь:

∑у=nao +a1 ∑x1 +a2 ∑x2∑уx1 =ao ∑x1 +a1 ∑x12+a2 ∑x1x2∑уx2=ao ∑x2 +a1 ∑x1x2+a2 ∑x22

∑yx1 = 200∙80+380∙86+500∙98+550∙82+440∙87+680∙92 = 243620;

∑x12=802+862+982+822+872+922=46157;

∑х1 х2 = 80∙0,3+86∙0,7+98∙1,5+82∙0,7+87∙1,3+92∙2 = 585,7;

∑ух2 = 200∙0,3+380∙0,7+500∙1,5+550∙0,7+440∙1,3+680∙2 = 3393;

∑х22 = 0,32+0,72+22+1,52+0,72+1,32=9,01.

За отриманими даними будуємо систему лінійних рівнянь:

2750=6ao +525a1 +6,5a2 243620=525ao +46157a1 +585,7a2 3393=6,5ao +585,7a1 +9,01a2

Розв’язавши  систему методом Гауcса, отримаємо значення:

ао = 835,05895; а1 = 276,83654; а2 = -7,73294.

Тоді рівняння зв’язку, яке визначає залежність результативної ознаки від двох факторів, буде мати вигляд:

ух = 835,05895 + 276,83654х1 - 7,73294 х2.

Отже, зі збільшенням вмісту органічної сухої речовини та зменшенням вмісту фосфату у відходах вихід біогазу збільшується.

3.3 Щільність зв’язку(коефіцієнт кореляції)

Кореляційний зв’язок – це не точна залежність однієї величини від іншої, а числовим значенням однієї змінної ставиться у відповідність середнє декількох значень інших.

Коефіцієнт кореляції  – показник, який використовують для вимірювання щільності зв'язку між результативними та факторними ознаками у кореляційно-регресійній моделі за лінійної залежності. За абсолютною величиною коефіцієнту кореляції коливається в межах від -1 до +1. Чим ближчий цей показник до 0, тим менший зв'язок, а чим ближчий він до ±1 – тим зв'язок тісніший. Знак «плюс» при коефіцієнті кореляції означає прямий зв'язок між ознаками х і у, знак «мінус» – обернений.

Для характеристики щільності зв’язку в множинній лінійній кореляції використовують множинний коефіцієнт кореляції:

Ry,x1,x2=ry,x1+ry,x2-2ry,x1*ry,x2*rx1,x21-rx1,x2

Використовуючи розрахунки для методу найменших квадратів знаходимо наступні значення:

tx1=x12-(x1)2=7692,83-7656,25=6,05;

tx2=x22-(x2)2=1,5-1,17=0,57;

ty=y2-(y)2=232150-210069,4=148,6;

ry,x1= yx1-yх1tytx1 = 40603,3-40101,25148,6*6,05 =0,56;

ry,x2= yx2-yх2tytx2 =565,5-496,49148,6*0,57 = 0,81;

rx1,x2= x1x2-x1x2tx1tx2 = 97,62-88,586,05*0,57 = 2,62;

Ry,x1,x2=0,562+0,812-2*0,56*0,81*2,621-2,622 = 0,49.

Отже, обчислений коефіцієнт множинної кореляції Ry,x1,x2=0,49 свідчить про те, що між двома факторами і результативною ознакою існує нещільний зв'язок, тобто вихід біогазу визначається на 49 % у залежності від вмісту органічної сухої речовини та фосфату і відходах.

4.  ВКАЗІВКИ ПРО ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РГР

Виконана РГР здається на перевірку, а потім допускається до захисту. Під час захисту курсового проекту особлива увага приділяється оцінці та обґрунтуванню отриманих.

За результатами захисту ставиться оцінка, яка характеризує не лише якість і правильність отриманих в процесі роботи результатів, але і демонструє рівень ерудиції студента, здатність застосовувати отримані знання, творчий підхід та володіння електронно-обчислювальною технікою.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кравець О. С. Статистика: Навчальний посібник / О. С. Кравець. – О.: Пальміра,  2008. – 266 с.

2. Опря А. Т. Статистика. Математична статистика. Теория статистики. Навчальний посібник / А. Т. Опря. – К.: ЦУЛ, 2005. – 472 с.

3. Лаврик  В.І.  Методи математичного моделювання в екології. – К.: Фітосоціоцентр, 1998.

4. Мостеллер Ф.,Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия. – М.:Статистика, 1982.