НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп‘ютерних систем

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

_______ Віталій РОМАНКЕВИЧ

(підпиc)                    (ініціали, прізвище)

“___”  __________  2024  р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою

«Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи»

спеціальності 123  «Комп'ютерна інженерія»

по спеціальності                  123  «Комп'ютерна інженерія»

на тему: Навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями

Виконав:

студент IV курсу,  групи КВ-03

Семенков Міхаїл Сергійович                                      ________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                            (підпис)

Керівник                          доц.каф. СПКС, к.т.н. Марченко О.І.                         ________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	              (підпис)

Консультант з нормоконтролю, доц.каф.СПСКС, к.т.н.  Клятченко Я.М.             _________

(назва розділу)                (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)                       (підпис)

Рецензент                          доц.каф. ПЗКС, к.т.н. Заболотня Т.М.                                 _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	               (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2024 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп‘ютерних систем

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність  123  «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма

«Системне програмування та спеціалізовані

комп’ютерні системи»

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________  _Віталій РОМАНКЕВИЧ_

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«___»                       2024 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проєкт студента

Семенкова Міхаїла Сергійовича

1. Тема проєкту «Навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями», керівник проєкту Марченко О.І., кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, затверджені наказом по університету від «30» травня 2024 р. № 2204-с

2. Термін подання студентом проєкту _______________________________

3. Вихідні дані до проєкту : див. Технічне завдання

4. Зміст пояснювальної записки

- аналіз існуючих рішень та обґрунтування теми дипломного проєкту;

- розробка засобу програмної емуляції взаємодії з периферійними пристроями;

- керівництво користувача.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)

- структурна схема імпорту файлів;

- структурна схема обміну даними між модулями;

- структурна алгоритму роботи планувальника;

- алгоритм алгоритму побудови діаграм;

- презентація за темою роботи.

6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Нормоконтроль | Клятченко Я.М., к.т.н., доцент каф. СП і СКС |  |  |

7. Дата видачі завдання 30 жовтня 2023 року

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проєкту | Терміни виконання етапів проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вивчення літератури за тематикою проєкту | 14.11.2023 |  |
| 2. | Розроблення та узгодження технічного завдання | 28.11.2023 |  |
| 3. | Аналіз існуючих рішень | 06.03.2024 |  |
| 4. | Реалізація графічного інтерфейсу засобу | 24.04.2024 |  |
| 5. | Реалізація логіки програмного засобу | 29.04.2024 |  |
| 6. | Підготовка матеріалів першого розділу дипломного проєкту | 06.05.2024 |  |
| 7. | Підготовка матеріалів другого розділу дипломного проєкту | 08.05.2024 |  |
| 8. | Підготовка матеріалів третього розділу дипломного проєкту | 12.05.2024 |  |
| 9. | Підготовка графічної частини дипломного проєкту | 16.05.2024 |  |
| 10. | Оформлення документації дипломного проєкту | 18.05.2024 |  |
| 11. | Попередній огляд матеріалів диплому на кафедрі | 20.05.2024 |  |

Студент 	____________	Міхаїл СЕМЕНКОВ

(підпис)

Керівник проєкту 	____________	Олександр МАРЧЕНКО

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (55 с., 11 рис., 5 додатки).

Об’єкт розробки – створення засобу програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями, який можна використовувати в навчальних цілях.

Розроблений навчальний засіб дозволяє: емулювати систему з керуючого і периферійного пристроїв; задавати потік даних між ними; покроково переглядати процес передачі інформації між пристроями; декодувати трафік. Передбачена можливість вибору потрібного протоколу, зі списку підтримуємих.  В процесі розробки були використані протоколи UART, USART, I2C, SPI, I2S, відповідно до їх опису у документах стандартів. Програмний код було написано мовою програмування Dart, з використанням фреймворку Flutter.

В ході розробки:

- проведено аналіз існуючих рішень;

- сформульовані вимоги до засобу програмної емуляції;

- розроблено програмний продукт, що відтворює поведінку визначених протоколів;

- розроблено додаток з графічним інтерфейсом для налаштування, запуску, контролю і вивчення результатів емуляції процесів обміну даними протоколами взаємодії з периферійними пристроями.

Використання цього засобу емуляції для навчання, зробить значно доступнішим отримання знань про принципи роботи протоколів, їх поведінку і особливості, за рахунок можливості використання теорії, що була вивчена, на практиці.

Ключові слова:

ЗАСІБ ПРОГРАМНОЇ ЕМУЛЯЦІЇ, ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ, UART, USART, I2C, SPI, I2S, DART, FLUTTER.

ABSTRACT

The qualification work includes an explanatory note (55 pages, 11 figures, 5 appendices).

The object of development is to create a software emulation tool for protocols of interaction with peripheral devices that can be used for educational purposes.

The computer system allows: to emulate a system of control and peripheral devices; to set the data flow between them; to view the process of information transfer between devices step by step; to decode traffic. It is possible to select the required protocol from the list of supported ones.  In the process of development, the following protocols were used: UART, USART, I2C, SPI, I2S, according to their description in the standards documents. The software code was written in the Dart programming language using the Flutter framework.

In the course of development:

- analysis of existing solutions;

- requirements for the software emulation tool were formulated;

- developed a software product that reproduces the behaviour of certain protocols;

- developed an application with a graphical interface for configuring, launching, monitoring and studying the results of emulating data exchange processes by protocols of interaction with peripheral devices.

Using this emulation system for training will make it much more accessible to gain knowledge about the principles of protocols, their behaviour and features, due to the possibility of using the theory that has been learnt in practice.

Keywords:

SOFTWARE EMULATION TOOL, PERIPHERAL DEVICES, UART, USART, I2C, SPI, I2S, DART, FLUTTER.

| Поз. |  | Формат |  | ПОЗНАЧЕННЯ |  |  |  | НАЙМЕНУВАННЯ |  |  | Кількість аркушів |  |  | № прим. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.002 ТЗ |  |  |  | Навчальний засіб програмної |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емуляції протоколів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взаємодії з |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | периферійними пристроями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Технічне завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.003 ТП |  |  |  | Навчальний засіб програмної |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емуляції протоколів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взаємодії з |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | периферійними пристроями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Відомість технічного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проєкту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.004 ПЗ |  |  |  | Навчальний засіб програмної |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емуляції протоколів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взаємодії з |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | периферійними пристроями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснювальна записка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ІАЛЦ.045490.001 ОА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змін. | Арк. |  | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробив |  |  | Семенков М.С. |  |  |  | Навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями Опис альбому |  | Літ. |  |  |  | Аркуш |  |  | Аркушів |
| Перевірив |  |  | Марченко О.І. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Консульт. |  |  |  |  |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФПМ, КВ-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контроль |  |  | Клятченко Я.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав. каф. |  |  | Романкевич В.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Поз. |  | Формат |  | ПОЗНАЧЕННЯ |  |  |  | НАЙМЕНУВАННЯ | Кількість аркушів | № прим. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.005 Д1 |  |  |  | Схема імпорту файлів | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схема структурна |  |  |  |  |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.006 Д2 |  |  |  | Схема обміну даними | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | між модулями |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схема структурна |  |  |  |  |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.007 Д3 |  |  |  | Робота планувальника | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схема алгоритму |  |  |  |  |
|  |  | А4 |  | ІАЛЦ.045490.008 Д4 |  |  |  | Алгоритм побудови | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | діаграм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схема алгоритму |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диск CD-ROM |  |  |  | Текст пояснювальної |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | записки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Графічний матеріал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ІАЛЦ.045490.001 ОА |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Змін. | Арк. |  | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

1.	Найменування та галузь розробки	2

2.	ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ	2

3.	Мета І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ	2

4.	ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ	2

5.	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3

5.1.	Вимоги до програмного забезпечення засобу, що розробляється	3

5.2.	Вимоги до апаратного забезпечення	3

6.	ЕТАПИ РОЗРОБКИ	4

- Найменування та галузь розробки

Найменування проєкту – «Навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними».

Галузь застосування: допоміжне програмне забезпечення для вивчення протоколів взаємодії з периферійними пристроями, яке може використовуватися як для самостійного вивчення, так і в рамках навчальної програми “Комп’ютерна інженерія”.

- ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підставою для розробки є завдання на дипломне проектування на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджене кафедрою системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського».

- Мета І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ

Метою роботи є розробка програмного продукту, що буде емулювати протоколи взаємодії з периферійними пристроями. Основним призначенням роботи є його використання в навчальному процесі, як допоміжний інструмент, що покращить розуміння дисциплін, пов’язаних з цією тематикою і галузями її використання.

- ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелом інформації є технічна та науково-технічна література, технічна документація, публікації у періодичних виданнях та електронні статті у мережі Інтернет.

- ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  - Вимоги до програмного забезпечення засобу, що розробляється

- Доступність для використання на розповсюджених операційних системах.

- Можливість покроково розглянути процес взаємодії між пристроями.

- Можливість задати потік даних, з введених користувачем значень.

- Можливість налаштувати основні параметри протоколу.

- Підтримка різних протоколів взаємодії периферійних пристроїв.

- Наявність зручного та зрозумілого графічного інтерфейсу.

  - Вимоги до апаратного забезпечення

- Процесор x86, x64, arm;

- RAM мінімум 512МБ, 1 ГБ рекомендовано;

- Браузер рекомендовано Chrome, Firefox.

- ЕТАПИ РОЗРОБКИ

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вивчення літератури за тематикою проекту | 14.11.2023 |
| 2. | Розроблення та узгодження технічного завдання | 28.11.2023 |
| 3. | Аналіз існуючих рішень | 06.03.2024 |
| 4. | Реалізація графічного інтерфейсу засобу | 24.04.2024 |
| 5. | Реалізація логіки програмного засобу | 29.04.2024 |
| 6. | Підготовка матеріалів першого розділу дипломного проєкту | 06.05.2024 |
| 7. | Підготовка матеріалів другого розділу дипломного проєкту | 08.05.2024 |
| 8. | Підготовка матеріалів третього розділу дипломного проєкту | 12.05.2024 |
| 9. | Підготовка графічної частини дипломного проекту | 16.05.2024 |
| 10. | Оформлення документації дипломного проекту | 18.05.2024 |
| 11. | Попередній огляд матеріалів диплому на кафедрі | 20.05.2024 |

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 | ІАЛЦ.045490.000 | Завдання на дипломний проєкт | 2 |  |
| 2 | А4 | ІАЛЦ.045490.001 ОА | Опис альбому | 2 |  |
| 3 | А4 | ІАЛЦ.045490.002 ТЗ | Технічне завдання | 4 |  |
| 4 | А4 | ІАЛЦ.045490.003 ТП | Відомість технічного проєкту | 1 |  |
| 5 | А4 | ІАЛЦ.045490.004 ПЗ | Пояснювальна записка | 52 |  |
| 6 | А4 | ІАЛЦ.045490.005 Д1 | Схема імпорту файлів. Схема структурна | 1 |  |
| 7 | А4 | ІАЛЦ.045490.006 Д2 | Схема обміну даними між модулями. Схема структурна | 1 |  |
| 8 | А4 | ІАЛЦ.045490.007 Д3 | Робота планувальника. Схема алгоритму | 1 |  |
| 9 | А4 | ІАЛЦ.045490.008 Д4 | Алгоритм побудови діаграм. Схема алгоритму | 1 |  |

|  |  |  |  | ІАЛЦ.045490.003 ТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Семенков М.С. |  |  | Навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями Відомість дипломного проєкту | Лист | Листів |
| Керівн. | Марченко О.І. |  |  |  | 1 | 1 |
| Консульт. |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. СПіСКС Гр. КВ-03 |  |
| Н/контр. | Клятченко Я.М. |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Романкевич В.О. |  |  |  |  |  |

Пояснювальна записка

до дипломного проєкту

на тему: Навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями

Київ – 2024 року

ЗМІСТ

Перелік скорочень, умовних позначень, термінів	3

ВСТУП	4

1.	АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ	6

1.1	Опис основних понять та принципів	6

1.2	Обґрунтування теми дипломного проєкту та постановка задачі	9

1.3	Аналіз існуючих рішень	12

1.3.1	Використання пристроїв з підтримкою протоколів для роботи з периферійними пристроями	12

1.3.2	Використання пристроїв з підтримкою інтерфейсів вводу/виводу загального призначення	13

1.3.3	Програмна емуляція пристроїв з підтримкою протоколів для роботи з периферійними пристроями	14

1.4	Висновок	18

2.	РОЗРОБКА ЗАСОБУ ПРОГРАМНОЇ ЕМУЛЯЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ВЗАЄМОДІЇ З ПЕРИФЕРІЙНИМИ ПРИСТРОЯМИ	20

2.1	Структура модулів проєкту	21

2.1.1	Опис модулів і їх призначення	26

2.1.2	Взаємозв’язки між модулями	30

2.2	Створення інтерфейсу користувача	35

2.3	Візуалізація процесу емуляції	39

2.4	Висновок	44

3.	КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА	46

3.1.	Вибір необхідного протоколу та налаштування кінцевих пристроїв	46

3.2.	Запуск емуляції та керування процесом	48

3.3.	Інтерпретування даних емуляції	50

3.4.	Висновок	51

ВИСНОВОК	52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	54

ДОДАТКИ

Додаток 1. Копії графічних матеріалів

Додаток 2. Фрагменти програмного коду

- Перелік скорочень, умовних позначень, термінів

UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, універсальний асинхронний  приймач/передавач, протокол взаємодії з периферійними пристроями

USART – Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter, універсальний синхронний/асинхронний приймач/передавач, протокол взаємодії з периферійними пристроями

SPI – Serial Peripheral Interface, послідовний периферійний інтерфейс, протокол взаємодії з периферійними пристроями

I2C – Inter-Integrated Circuit, протокол взаємодії з периферійними пристроями

I2S – Inter-IC Sound, протокол взаємодії з периферійними пристроями

- ВСТУП

У сучасному світі, де технології зростають експоненційно, навчання та освіта стають все більше цифровими та інтерактивними. Тому вони мають інтегруватися в цей процес, використовуючи сучасні засоби і технології. З метою полегшення цього процесу і покращення якості навчання, виникає потреба в інструментах, що забезпечують ефективну взаємодію з досліджуваними пристроями. Такими інструментами можуть бути складні програмні системи, які, в зрозумілому і зручному форматі,  з візуалізацією процесів і прозорою інфографікою будуть допомагати як викладачам, так і здобувачам освіти.

Засоби програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями можуть стати важливим елементом цього процесу, дозволяючи створювати віртуальні середовища для навчання без реального обладнання, що матиме позитивний вплив на якість освітнього процесу. Такі засоби дозволяють без фінансових витрат і інших турбот про забезпечення обладнанням та іншими витратними засобами, надати повноцінний досвід по роботі з системами, що вивчаються.

Застосування програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями в освітньому процесі також сприятиме підвищенню доступності навчання. Завдяки цьому інструменту, студенти можуть мати можливість вивчати матеріал у будь-якому зручному для них часі та місці, навіть віддалено. Така форма надання знань та практичних навичок дозволяє студентам самостійно вивчати матеріал, повторювати його і вирішувати завдання у власному темпі, що сприяє кращому засвоєнню та розумінню навчального матеріалу. Таким чином, програмні емулятори стають потужним інструментом для модернізації освітнього процесу та підвищення його ефективності.

У даному дипломному проєкті досліджується роль та можливості таких засобів, а також створюється програмний емулятор, який можна інтегрувати у процес навчання. Запропонований програмний навчальний засіб може бути використання в рамках спеціальності “Комп’ютерна інженерія” для викладення багатьох предметів освітньої програми, а також, може бути використання для самостійного вивчення протоколів взаємодії з периферійними пристроями, поза навчальних дисциплін. Це дозволить користувачам програмного продукту отримати не лише теоретичні знання, але й практичні навички, що є важливим елементом підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій.

- АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

  - Опис основних понять та принципів

Під взаємодією з периферійними пристроями розуміється комунікація між керуючим і керованим, власне периферійним, пристроями. У якості керуючого пристрою може виступати комп’ютер, мікроконтролер, мікропроцесор або будь-який інший обчислювальний засіб. В якості периферійних пристроїв можуть бути різноманітні датчики, засоби вводу-виводу, накопичувачі, мотори, як дротові, так і бездротові пристрої, тощо.

Також, можливе використання даних протоколів для створення каналу зв’язку між двома рівноправними пристроями, наприклад для передачі синхронізуючої інформації в багато-процесорних системах, або для передачі інформації між різними модулями однієї системи.

Взаємодія описується певними протоколами, тобто наборами правил, згідно з якими два пристрої можуть передавати зрозумілі одне одному дані. Для різних задач і типів пристроїв використовуються різні протоколи.

Важливість вибору правильного протоколу взаємодії зумовлена специфікою завдань, що вирішуються. Кожен протокол має свої особливості, переваги та обмеження. Наприклад, деякі протоколи дозволяють підключати до шини багато пристроїв за рахунок адресації, але обмежують швидкість передачі даних, інші забезпечують високу швидкість передачі, проте потребують більше проводів і не підтримують велику кількість підключених пристроїв.

Даний проєкт націлений на найпопулярніші протоколи: UART, USART, SPI, I2C, I2S. Кожен з них має свою сферу застосування і особливості, які, має на меті висвітлити цей проєкт.

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) – це апаратний пристрій, який забезпечує передачу двох або чотирьох сигналів, асинхронних, повнодуплексних інтерфейсів зв'язку. UART відповідає за перетворення паралельних даних у послідовні для передачі і навпаки для прийому. У двосигнальному варіанті UART сигналами є передача хоста (TX) і прийом хоста (RX). У чотирисигнальному варіанті є сигнали RX і TX, а також сигнали готовності до відправки (RTS) і готовності до відправки (CTS), які використовуються для рукостискання. Кадр даних складається зі стартового біта низького рівня, бітів даних, необов'язкового біта парності та стоп-бітів [1].

Приклади використання UART включають системи зв'язку, такі як серійні комунікації між комп'ютерами та периферійними пристроями, зокрема модемами та інтерфейсами зв'язку. Вбудовані системи використовують UART для комунікації між мікроконтролерами та іншими пристроями через серійні порти.

USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) є аналогічним до згаданого вище UART, за виключенням необхідності використання сигналу синхронізації, наприклад генератора.

SPI (Serial Peripheral Interface) – це чотирилінійний інтерфейс зв'язку архітектури "контролер-периферія", де три лінії керуються контролером (зазвичай процесором), а одна лінія - периферійним пристроєм (зазвичай периферією). Першою сигнальною лінією, якою керує контролер, є CLK, тобто тактовий сигнал. Оскільки SPI є повнодуплексним, потрібні дві лінії передачі даних: COPI та CIPO. COPI позначає вихід контролера на вхід периферійного пристрою і керується контролером для надсилання даних на периферійні пристрої. CIPO – це вхідний периферійний вихід контролера і використовується периферійним пристроєм для надсилання даних на контролер. Останньою лінією є CS, яка є сигналом вибору периферії. Лінія CS замикається контролером на низький рівень, щоб вибрати периферійний пристрій для зв'язку [1].

SPI використовується для підключення мікроконтролерів до датчиків, дисплеїв, флеш-пам'яті та інших периферійних пристроїв, а також для обміну даними між різними модулями вбудованих систем.

I2C (Inter-Integrated Circuit) – це синхронна, багатоцільова, одностороння, послідовна шина зв'язку, що широко використовується для підключення низькошвидкісних периферійних мікросхем до процесорів і мікроконтролерів для обміну даними на коротких відстанях. Передача даних виконується через два дроти, послідовні дані (SDA) і послідовний синхронізатор (SCL), передають інформацію між пристроями, підключеними до шини. Кожен пристрій розпізнається за унікальною адресою (мікроконтролер, драйвер РК-дисплея, пам'ять або інтерфейс клавіатури) і може працювати як передавач або приймач, залежно від функції пристрою [2].

I2C знаходить застосування в промислових додатках для підключення сенсорів, годинників реального часу та інших пристроїв до мікроконтролерів, а також у споживчій електроніці, таких як смартфони та планшети для комунікації між компонентами.

I2S (Inter-IC Sound) – шина призначена виключно для обробки звукових даних, тоді як інші сигнали, такі як субкодування та керування, мають передаватися окремо. Щоб мінімізувати кількість необхідних контактів і спростити підключення, використовується 3-лінійна послідовна шина, що складається з лінії для двох мультиплексованих каналів даних, лінії вибору слова і лінії тактового сигналу.

I2S широко використовується для передачі цифрових аудіосигналів між різними аудіопристроями, такими як аудіо ЦАПи (цифро-аналогові перетворювачі), АЦПи (аналогово-цифрові перетворювачі), підсилювачі та процесори звуку.

В тексті бакалаврського проєкту будуть згадуватися такі бренди як STM32, ESP32, Arduino, Atmega тощо. Ці бренди є найвідомішими виробниками мікроконтролерів та апаратних рішень на їх основі, які беруться за взірець в даній роботі. Вони представляють широкий спектр можливостей для різних застосувань, від простих навчальних проектів до складних вбудованих систем. STM32 від компанії STMicroelectronics відомий своєю високою продуктивністю та широкими можливостями периферії, ESP32 від Espressif Systems виділяється вбудованими можливостями Wi-Fi та Bluetooth, що робить його популярним у проєктах IoT. Arduino забезпечує легкий вхід у світ мікроконтролерів завдяки своїй простоті у використанні та широкій підтримці спільноти, тоді як Atmega, зокрема серія AVR від Microchip Technology, широко використовується у різних вбудованих системах завдяки своїй надійності та ефективності.

Емуляція – це широко використовувана техніка, в якій одна комп'ютерна система відтворює поведінку іншої системи [4]. Емуляція дозволяє досить точно відтворити роботу як програмної так і апаратної системи. Емулятори є дуже поширеними, особливо для застарілих систем, які більше не підтримуються або не випускаються. Емулятори є дуже поширеними, особливо для застарілих систем, які більше не підтримуються або не випускаються. Вони дозволяють запускати старе програмне забезпечення на нових платформах, зберігаючи доступ до важливих даних та функціональності. Крім того, емуляція використовується для тестування та розробки нових систем, оскільки вона надає можливість перевіряти поведінку системи в контрольованому середовищі без необхідності в фізичному обладнанні. Також, вона знаходить своє використання в навчанні, для забезпечення безпечного, надійного та зручного способу демонстрації складних концепцій та алгоритмів. Це особливо корисно у вищій та середній освіті, де можна використовувати емуляцію для відтворення реальних сценаріїв роботи систем та розв'язання завдань практичного характеру. Наприклад, емулятори дозволяють студентам імітувати мережеві середовища, віртуальні машини або робототехнічні системи для вивчення їхньої роботи та взаємодії.

  - Обґрунтування теми дипломного проєкту та постановка задачі

В процесі навчання особливо важливим, для засвоєння нових знань, є можливість використати отриману теоретичну інформацію на практиці. Це сприяє поглибленню розуміння всіх етапів процесу, призначення елементів системи та вивченню особливостей, які складно зрозуміти без наочного прикладу застосування тих, чи інших засобів.

Спеціальність “Комп’ютерна інженерія” передбачає здобуття навичок роботи як з апаратними системами, так і програмними, і їх поєднанням. Часто, великою проблемою є відсутність можливості продемонструвати реальну роботу апаратної або апаратно-програмної системи. В таких випадках, доцільним є використання суто програмних імітаційних і емуляційних моделей, що повторюють, принаймні, основні властивості і характеристики досліджуваних пристроїв.

Цей проєкт полягає у створенні програмної емуляції роботи периферійних пристроїв, що демонструє процес взаємодії між ними та керуючим пристроєм (комп’ютером, мікроконтролером тощо) за допомогою відповідних протоколів. Проєкт має на меті, в спрощеному вигляді, відтворити роботу таких протоклів: UART, USART, SPI, I2C, I2S.

Запропонований дипломний проєкт може вирішити наступні проблеми навчального процесу:

- Брак практичних вправ для закріплення вивченої теорії. Великою проблемою сучасного навчання є дисбаланс між теоретичними і практичними заняттями. Це може породжувати прогалини в розумінні матеріалу, зменшення мотивації розібратися в незрозумілих аспектах і погіршення запам’ятовування інформації.

- Необхідність в наявності фізичних пристроїв з підтримкою протоколів, що вивчається. Для навчальних закладів досить витратно підтримувати повноцінну лабораторію з усім необхідним обладнанням, і перекладати ці витрати на студентів теж не є правильним рішенням. Цей проєкт дозволить без фінансових і часових витрат отримати можливість власноруч дослідити всі особливості протоколів, що вивчаються, що зменшить поріг для забезпечення якісного навчання, як для навчальних закладів, так і для тих, хто хоче самостійно розібратися в тематиці периферійних пристроїв.

- Складність з доступом до навчального приладдя і ресурсів при дистанційному навчанні. В нинішніх реаліях це питання постає особливо гостро. При вимушеній стрімкій цифровізації навчального процесу, всі засоби для підтримки його якості мають, також, відповідати цим вимогам.

- Стимулювання зацікавленості та мотивації студентів. Використання інтерактивних емуляцій може зробити процес навчання більш захоплюючим та цікавим для студентів. Вони матимуть можливість експериментувати з різними сценаріями та взаємодіяти з реальними протоколами, що може сприяти кращому розумінню матеріалу і підвищити їхню зацікавленість у предметі.

- Підвищення якості навчання через індивідуалізацію: За допомогою емуляційних засобів студенти можуть вивчати матеріал власним темпом і відповідно до своїх потреб. Це дозволить кожному студенту вивчити матеріал настільки, наскільки він здатний, та сконцентруватися на тих аспектах, які він вважає найбільш важливими або цікавими.

Основними вимогами для програмної емуляційної моделі є:

- Доступність для використання на розповсюджених операційних системах. Важливо, щоб будь-хто мав можливість використовувати програмний продукт, адже, інакше він втрачає свою цінність як навчальний засіб.

- Можливість покроково розглянути процес взаємодії між пристроями. Для формування повного розуміння досліджуваного процесу необхідно мати можливість призупинити емуляцію в будь-який момент, для детального розбору поточного етапу і, при потребі, відновити її.

- Підтримка різних протоколів взаємодії периферійних пристроїв. Повноцінний курс навчальної дисципліни повинен розглядати різноманітні протоколи, підсвічувати їх особливості, виконувати порівняння та пояснювати призначення кожного з них.

- Наявність зручного та зрозумілого графічного інтерфейсу. Можливість легко розібратися з основними елементами керування та навчитися розуміти інформацію, що виводиться – є невід’ємною частиною будь-якого програмного продукту, що розрахований на масове використання.

  - Аналіз існуючих рішень

Для дослідження роботи протоколів взаємодії з периферійними пристроями використовується декілька варіантів, в залежності від існуючих засобів і потреб. Серед них: використання пристроїв, які безпосередньо підтримують протоколи; відтворення поведінки протоколів на пристроях, що обладнані інтерфейсами вводу/виводу загального призначення (GPIO), але не мають апаратної підтримки самих протоколів; програмне відтворення пристроїв, що підтримують роботу протоколів; програмне імітування протоколів без прив’язки до конкретного обладнання і апаратних засобів.

    - Використання пристроїв з підтримкою протоколів для роботи з периферійними пристроями

Цей спосіб полягає в безпосередньому використанні вже підготованих апаратних рішень, наприклад, на основі STM32, ESP32, Arduino і інші. Даний варіант має багато переваг, що однозначно виділяють його серед інших:

- максимальне наближення до реального, практичного використання протоколів. Оскільки використовуються розповсюджені і популярні платформи, що часто стають частиною великих комерційних проєктів, то досвід роботи з ними буде дуже цінним і він може бути використаним у майбутній роботі;

- в ході роботи з таким обладнанням, є можливість самостійно налаштувати всі входи і виходи, задати швидкість комунікації, встановити потрібні режими роботи і налаштувати абсолютно всі можливі, для протоколу, що досліджується, параметри. Такої гнучкості неможливо досягти при використанні інших способів.

Разом з цим, такий варіант має суттєві недоліки для використання у навчальному процесі:

- апаратні платформи рідко обладнані всіма необхідними засобами, для роботи з всією різноманітністю протоколів, а якщо їх кількість достатня, то вартість такого рішення є доволі високою;

- окрім самих апаратних платформ, для повноцінного дослідження процесів, необхідно мати пристрої периферії, з якими можна взаємодіяти за допомогою потрібних протоколів, що створює додаткові витрати на використання такого способу;

- існує ризик виходу з ладу компонентів систем, що накладає додаткові витрати на підтримку лабораторії з достатньою кількістю обладнання. Особливо це критично при самостійному вивчені, коли нема нікого, хто може контролювати правильність використання пристроїв і їх підключення;

- лабораторне приладдя, зазвичай, не можна використовувати поза приміщенням лабораторії. Кількість і тривалість занять накладає часові обмеження на вивчення приладів і принципів їх роботи.

    - Використання пристроїв з підтримкою інтерфейсів вводу/виводу загального призначення

Даний спосіб полягає у використанні готового апаратного рішення, але без реалізованої на ньому підтримки протоколів. В такому разі, для комунікації з периферійними пристроями використовуються інтерфейси вводу/виводу загального призначення GPIO. GPIO – це входи і виходи, якими можна керувати в залежності від потреб розробника. Використовуючи GPIO можна відтворити поведінку шин протоколів взаємодії з периферійними пристроями. Для цього існують вже готові бібліотеки, або ж можна самостійно реалізувати поведінку функціями читання і запису входів/виходів загального призначення.

Цей спосіб має такі самі переваги, що й використання пристроїв з підтримкою протоколів для роботи з периферійними пристроями, але, разом з цим, дає ще кілька унікальних:

- дає можливість використовувати одну апаратну платформу з достатньою кількістю GPIO інтерфейсів, для реалізації будь-якого протоколу;

- дозволяє краще зрозуміти внутрішні процеси і структуру протоколів, якщо реалізовувати їх самостійно, без використання готових рішень;

- за рахунок зменшення вимог до апаратного забезпечення, зменшує витрати ресурсів на створення повністю укомплектованої лабораторії.

До недоліків такого рішення відносяться:

- необхідність самостійної реалізації протоколів. Це може зайняти більше часу, ніж закладено в навчальному плані для дисципліни. Але можна використати вже готові програмні рішення, що нівелює цей недолік;

- хоч витрати на таке обладнання і його підтримку знижаються, але вони досі присутні;

- залишаються проблема доступності цього обладнання поза навчальним приміщенням.

    - Програмна емуляція пристроїв з підтримкою протоколів для роботи з периферійними пристроями

Спосіб полягає у використанні програмних засобів для імітації роботи апаратних засобів, тобто програмним чином відтворюється поведінка контролерів з підтримкою протоколів роботи з периферійними пристроями, такими як STM32, Atmega і інші. Відповідно для програмного контролеру потрібні і програмні периферійні пристрої, що накладає обмеження відповідно до наповненості бібліотек, що використовуються. Цей спосіб не потребує жодних апаратних засобів окрім комп’ютера на якому буде запущена емуляція.

До переваг способу відносяться:

- незалежність від конкретних апаратних платформ. Відсутня необхідність забезпечувати лабораторію фізичними пристроями як контролюючими, так і периферійними. Це суттєво зменшує навантаження на персонал лабораторій з підтримки, достатньо мати комп’ютер, з відповідним програмним забезпеченням. Також, це стає великим плюсом для використання в самостійному вивчені цієї теми;

- досить велика гнучкість, можна спробувати попрацювати з пристроями від різних виробників, з різними характеристика і протоколами, що підтримуються, достатньо мати лише відповідну бібліотеку;

- можливість запустити цю емуляцію на персональному комп’ютері. Це дає можливість для студентів прикласти більше часу на вивчення теми, використовуючи не тільки аудиторний час, але й час поза нею.

Недоліками цього способу є:

- складність в знаходженні конкретних бібліотек і їх обмежена кількість. Зараз існує величезна кількість пристроїв і їх модифікацій, далеко не кожен з них має програмну реалізацію. Зазвичай такі програмні засоби створюються безпосередньо виробниками цих пристроїв і розповсюджуються як засоби для ознайомлення з продукцією. Також, часто, подібні засоби створюються ентузіастами, як програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, що теж має свої недоліки і, нажаль, ентузіасти не можуть покрити все різноманіття існуючих пристроїв;

- подібні програмні засоби, зазвичай, є дуже складними і вимогливими до ресурсів комп’ютера, на якому вони запущені. Це означає, що не кожен комп’ютер здатен запустити і виконувати подібні емуляції, тобто з’являються мінімальні вимоги до потужності комп’ютерів в лабораторії та персональних комп’ютерів користувачів.

    - Повністю програмна емуляція протоколів для роботи з периферійними пристроями

Даний спосіб полягає у відтворенні протоколів за допомогою програмних засобів без прив’язки до конкретних пристроїв, тобто фокус зміщується на взаємодію контролюючого пристрою і периферійного без необхідності враховувати особливості конкретних платформ, виробників та апаратних особливостей певних пристроїв, відтворюється виключно конкретний протокол, згідно з його документацією.

Перевагами способу є:

- низькі вимоги до комп’ютера на якому буде запускатися емуляція. Оскільки нема необхідності у відтворенні поведінки усієї апаратної платформи, а достатньо повторювати тільки ті аспекти, що стосуються протоколів, то навантаження на комп’ютер буде мінімальним. Це дозволить запускати емуляцію майже на будь-якому комп’ютері;

- відсутність потреби у розборі особливостей платформ, їх налаштуванні для запуску і розборі інших не пов’язаних з периферією частинах систем. Це сприяє фокусуванню виключно на предметі дослідження і спрощує взаємодію з засобом емуляції;

- можливість маніпулювати процесом, за рахунок спрощеності засобу емуляції і його повної програмної реалізації. Це означає, що з’являється можливість призупинити, прискорити, або уповільнити емуляцію, розглянути сигнали, що проходять через дроти і побачити процес під різним масштабом. Таким чином кожен може побачити абсолютно будь-який момент процесу, розглянути його в усіх деталях, зафіксувати послідовність дій і в повній мірі зрозуміти специфіку того чи іншого протоколу.

- забезпечує гнучкість та легкість у розширенні та модифікації функціоналу. Оскільки весь процес емуляції контролюється програмним кодом, додавання нових функцій або зміна існуючих можлива без необхідності внесення змін до апаратного забезпечення. Це дозволяє швидко адаптувати емулятор до нових вимог або використовувати його для різноманітних завдань без переробки апаратних компонентів.

Недоліками способу є:

- неповна достовірність емуляції, оскільки засіб емуляції є спрощеним і допускає певні неточності. Як навчальна модель, такий засіб, не втрачає свою цінність через це, але деякі спрощення можуть ввести користувачів в оману, що при роботі зі справжньою пристроями, в майбутньому, створить перешкоди;

- відсутність можливості достатньо гнучко налаштувати всі аспекти, оскільки вони можуть бути не реалізованими в емуляційному засобі. Це призводить до обмежень у використанні, тобто таке програмне забезпечення створюється під конкретні задачі і не здатне вирішувати всі, на відміну від відповідних реальних пристроїв;

- емуляція може не відтворювати випадкові або непередбачувані ситуації, які можуть виникнути в реальному середовищі, що робить її менш надійною для деяких видів тестування або досліджень. Хоча емуляція може точно відтворювати більшість ситуацій при нормальних умовах, вона все ж не здатна відтворити всі можливі випадки. Наприклад, емулятор не здатний врахувати непередбачувані втрати даних, збої обладнання або інші фактори, які можуть вплинути на роботу реальної системи. Тому перед використанням емуляції важливо враховувати її обмеження і доповнювати її додатковими методами тестування або дослідження для отримання більш повного розуміння роботи системи.

- обмежена кількість реалізованих програмних емуляцій. Виробники таких пристроїв досить рідко створюють подібні засоби емуляції, або розповсюджують їх виключно разом з апаратними рішеннями. Тому створення програмних емуляторів, зазвичай, займаються ентузіасти, згідно з власними потребами. Зазвичай, кожен окремий емулятор відтворює поведінку лише певної або дуже обмеженої кількості протоколів, що є незручним для використання в навчальному процесі.

  - Висновок

Очевидним є те, що в зв’язку з стрімкою цифровізацією світу та вимушеною, і не тільки, дистанційною формою навчання, використання програмних емуляційних засобів емуляції є максимально доцільним. Використання сучасних технологій у викладанні позитивно вплине на всі аспекти навчання: покращить розуміння студентів, за рахунок наочності, пропрацьованої візуалізації, та правильної подачі інформації; підніме якість викладання, за рахунок появи можливості на прикладі такого засобу показати практичне застосування теоретичних відомостей; спростить роботу викладачів, окрім можливості надати наочний приклад – це чудовий спосіб проведення практичних і лабораторних занять для контролю засвоювання матеріалу, що вивчається.

Даний проєкт фокусується на останньому способі вирішення питання – повністю програмна емуляція протоколів для роботи з периферійними пристроями. В ході розробки засобу емуляції будуть вирішені проблеми з обмеженою кількістю протоколів, що підтримуються і достовірністю емуляції. Це дозволило створити потужний інструмент, який можна використовувати для покращення навчального процесу.

Цей проєкт має потенціал стати важливим кроком у вдосконаленні навчального процесу з області периферійних пристроїв та протоколів взаємодії з ними. Надійна програмна емуляція дозволить студентам та викладачам ефективно вивчати та використовувати протоколи без обмежень, які зазвичай пов'язані з фізичним обладнанням. Крім того, цей проєкт може послужити основою для подальших досліджень та розробок у галузі комп'ютерної техніки та навчальних технологій. Його впровадження в навчальні програми може допомогти підготувати нове покоління фахівців з високим рівнем технічної компетентності, готових до викликів сучасного цифрового світу.

- РОЗРОБКА ЗАСОБУ ПРОГРАМНОЇ ЕМУЛЯЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ВЗАЄМОДІЇ З ПЕРИФЕРІЙНИМИ ПРИСТРОЯМИ

Оскільки побудова програмного засобу для емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями є комплексною задачею, то потрібно обрати інструмент, який зможе максимально спростити реалізацію всіх елементів засобу. Таким інструментом було обрано мову програмування Dart. Dart – це гнучкий, багатофункціональний інструмент, з реалізацією всіх сучасних тенденцій програмування [5]. Мова програмування Dart використовує сучасний підхід до вирішення задач, з використанням патернів ООП, реалізацією абстракцій, багато ким вона вважається аналогом популярної мови JavaScript. Так само, як і JavaScript мова не має строгої типизації, що дозволяє більш гнучко використовувати всі доступні засоби.

Оскільки Dart активно розвивається та підтримується Google, він має стабільну екосистему та великий обсяг документації, що робить його доступним для вивчення і використання. Крім того, Dart має зрозумілий синтаксис, який дозволяє швидко розробляти та тестувати програмне забезпечення, знижуючи час на навчання нових розробників. Його активне співтовариство розробників забезпечує швидке вирішення питань, що виникають у процесі розробки, та обмін найкращими практиками.

Основною причиною вибору даного інструменту є фреймворк цієї мови – Flutter. Цей фреймворк дозволяє швидко побудувати будь-який графічний інтерфейс, з анімаціями, переходами і різними засобами керування [6]. Ці засоби дозволяють без великих витрат сил і часу побудувати як графічний інтерфейс, так і бізнес-логіку програмного продукту.

Крім того, використання мови програмування Dart та фреймворку Flutter забезпечує переваги в плані крос-платформеності. Завдяки цьому, програмне рішення може бути легко розгорнуте на різних платформах, таких як iOS, Android, веб-браузери та навіть настільні операційні системи, зберігаючи при цьому єдність дизайну та високу продуктивність. Це робить розробку та підтримку програмного засобу більш ефективною та економічно вигідною, а також дозволяє максимально розширити аудиторію користувачів.

Dart забезпечує високий рівень продуктивності завдяки можливості компіляції в машинний код. Це дозволяє досягати максимальної швидкості виконання програм, що є критичним для засобів, що виконують емуляцію роботи протоколів. Важливо зазначити, що Dart має вбудовані засоби для ефективної обробки великої кількості даних, що забезпечує безперебійну роботу емулятора. Вибір мови програмування Dart та фреймворку Flutter дозволяє створити надійний, продуктивний та гнучкий засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями, який забезпечить ефективну роботу та простоту використання для кінцевих користувачів.

Такий підхід дозволить ефективно і швидко реалізувати, поставлені в технічному завданні, вимоги, забезпечуючи гнучкість, функціональність кросплатформеність та зручність використання програмного засобу, а також високу швидкість розробки завдяки потужності фреймворку Flutter.

  - Структура модулів проєкту

Найважливіше місце у цьому проєкті посідає побудова архітектури, що забезпечує роботу бізнес-логіки засобу , а саме емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями.

Для вирішення цієї задачі було використано багато сучасних підходів до побудови архітектури програмного забезпечення. В основі створеної архітектури було покладено основні принципи ООП, такі як: інкапсуляція, наслідування та поліморфізм [7]. Ці принципи суттєво спрощують розробку великих програмних засобів, в тому числі, вони добре інтегруються в структуру засобу програмної емуляції.

В даному проєкті, для відтворення роботи різних протоколів, а також забезпечення їх гнучкого налаштування було створено багато модулів з різним призначенням і складними взаємозв’язками. Завдяки чіткій структурі та добре продуманим взаємозв'язкам між модулями, вдалося досягти високого рівня узгодженості та взаємодії між різними частинами засобу. Це забезпечує можливість комплексного налаштування емуляції, а також підтримку розширюваності проєкту, що дозволяє без проблем інтегрувати нові протоколи та функціональні можливості в майбутньому.

Для створення чітких меж між модулями було використано принцип інкапсуляції, тобто принцип приховування інформації. Це дозволило розподілити відповідальність між модулями, забезпечуючи їх автономність і незалежність один від одного. Кожен модуль виконує специфічну функцію, що полегшує тестування, налагодження та подальше розширення функціональності програми. Всі модулі взаємодіють через чітко визначені інтерфейси, що дозволяє легко оновлювати або замінювати окремі компоненти без впливу на роботу всієї системи.

Такий підхід сприяє повторному використанню коду та підвищує загальну надійність програмного забезпечення, оскільки будь-які зміни в одному модулі несуть мінімальний ризик виникнення помилок в інших. Це забезпечується тим, що інтерфейси визначаються лише один раз і змінюється виключно код, який знаходиться за цими інтерфейсами.

Оскільки засіб призначений для емуляції багатьох протоколів взаємодії з периферійними пристроями то постала задача з переключення між різними частинами коду, що описують ці протоколи, при виборі користувачем іншого відтворюваного протоколу. При великій кількості коду, просте переключення між окремо описаними функціями та класами є неефективним та породжує ще більше складної логіки, які складно оновлювати та підтримувати.

На етапі формалізації задачі можна досить легко виділити деякі спільні характеристики всіх протоколів. Наприклад: вони призначені для прийому і передачі інформації, ця інформація є послідовністю логічних сигналів, що в коді можна зобразити дискретними значеннями, також, очевидно, що їм потрібні буферні масиви для зберігання інформації, що передається та приймається, а також потрібен інтерфейс, що надаватиме доступ до цих масивів.

Виділення цих характеристик дозволило використати такі підходи ООП, як поліморфізм та наслідування, а саме, створити інтерфейс, що є спільним для всіх протоколів (Рисунок 2.1), описуватиме наведені вище характеристики, та дозволить уніфіковано працювати з ними.

Рисунок 2.1 – Структура зі створеного інтерфейсу та класів-нащадків

Приклад одного з абстрактних класів створеного для засобу емулції, що забезпечує спільний інтерфейс для всіх класів, що описують логіку роботи протоколів взаємодії з периферійними пристроями:

abstract class ProtocolLogic {

late final List<List<int>> startBuffer;

late final List<List<String>> startText;

request(String data);

response(String data);

charToBool(int ch) {

List<bool> result = [];

for (int i = 0; i < 7; i++) {

result.add((ch & 1) == 1);

ch = ch >> 1;

}

return result;

}

}

Тепер, маючи цей інтерфейс, кожен клас з логікою того чи іншого протоколу може успадкувати методи прийому та передачі інформації, буфери для її зберігання, та метод для перетворення зрозумілих людині текстових даних у бінарний код, що, власне, передається цими протоколами. Завдяки цьому підходу, додавання нових протоколів вимагає лише створення нового класу, який реалізує відповідні методи інтерфейсу, що суттєво спрощує розширення можливостей програми.

Крім того, інтерфейс дозволяє динамічно переключатися між різними протоколами під час виконання програми. Це досягається шляхом використання фабричного методу. Фабричний метод – патерн розробки, що визначає інтерфейс, через який можна створювати об’єкти відповідних класів [7], у випадку, що описується – протоколів, на основі вибору користувача в графічному інтерфейсі (Рисунок 2.2). Такий підхід забезпечує гнучкість та розширюваність системи, оскільки нові протоколи можуть бути додані без значних змін у вже існуючому коді. Завдяки використанню ООП підходів, код стає більш підтримуваним, легко модифікованим та структурованим.

Рисунок 2.2 – Фабричний метод для зміни протоколів

Найважливішим модулем, що необхідно реалізувати є планувальник, який буде керувати процесом емуляції. До його задач входить запуск і завершення емуляції, відтворення її до кінця і покрокове виконання. Алгоритм його роботи зображено на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Алгориртм роботи планувальника

Алгоритмічно планувальник працює наступним чином: він очікує на надходження команди від користувача через графічний інтерфейс, далі, після отримання команди, планувальник визначає тип необхідної операції: запуск емуляції, її зупинка або покрокове виконання. Наприклад, при запуску емуляції він ініціалізує потрібні параметри, встановлює початкові значення і запускає цикл, у якому виконуються основні операції емуляції. Якщо ж команда передбачає покрокове виконання, планувальник виконує один крок алгоритму, оновлює стан системи і відображає відповідні зміни на графічному інтерфейсі.

Саме в цьому модулі стає в нагоді використання поліморфізму та наслідування, адже, маючи універсальний інтерфейс і фабричний метод для швидкої заміни об’єктів, робота з усіма протоколами стає дуже простою, достатньо передати планувальнику об’єкт потрібного класу, отриманий від фабричного методу і виконувати абсолютно однакові методи, з точки зору зовнішнього інтерфейсу.

Завдяки використанню поліморфізму та наслідування, планувальник працює з різними протоколами через єдиний інтерфейс, що значно спрощує його реалізацію та підвищує гнучкість системи, адже достатньо написати єдину логіку взаємодії з інтерфейсом і навіть не задумуватися над особливостями кожного з протоколів поодинці. Це дозволяє легко, за потреби, додавати нові протоколи без змін у коді планувальника, забезпечуючи масштабованість і зручність у використанні.

    - Опис модулів і їх призначення

Для чіткого відокремлення всіх необхідних модулів їх було розміщено в окремих класах, що відповідає принципам ООП і є гарним стилем проектування програмного забезпечення. Для виконання всіх поставлених в технічному завданні задач було створено наступні, основні класи:

- ProtocolEmulator – клас, з якого починається виконання всієї програми, цей клас запускає відображення графічного інтерфейсу та ініціює роботу всієї логіки засобу емуляції.

- HomePage, тут закладається основа для графічного інтерфейсу, а саме викликаються класи для побудови верхньої панелі і головного екрану. Саме тут знаходиться фабричний метод, що, на основі вибору користувача у списку, що випадає з верхньої панелі, вибирає відповідний головний екран зі своєю логікою, графічними елементами та іншими особливостями.

- AppBarDropdownMenuWidget – це, власне, клас верхньої панелі, він містить такий графічний елемент, як кнопка з випадаючим списком. По натисканню на цю кнопку, з’являється список з назвами протоколів, що підтримується засобом емуляції, після вибору користувачем потрібного протоколу список зникає і оновлюється головний екран. Список генерується на основі заздалегідь визначеного масиву елементів випадаючого списку, в яких зберігається назва протоколу, та умовний номер, для забезпечення роботи фабричного методу.

- Screen – абстрактний клас головного екрану, він задає інтерфейс для частини екрану, на якій відображаються діаграми та розміщені елементи керування й налаштування. В інтерфейс входять: два масиви для зберігання налаштувань керуючого та керованого пристроїв, булеві змінні для визначення чи є згорнутою або розгорнутою кожна з бокових  панелей, коефіцієнт масштабування діаграм, методи для керування цим коефіцієнтом, та об’єкти, які визначають графічне наповнення бокових панелей та їх функціонал.

Код інтерфейсу Screen:

import 'package:flutter/material.dart';

abstract class Screen {

final List<TextEditingController> leftControllers = [];

final List<TextEditingController> rightControllers = [];

late bool isLeftExpanded;

late bool isRightExpanded;

late double scale;

void zoomIn();

void zoomOut();

Widget leftSidebarWidget();

Widget rightSidebarWidget();

}

Цей інтерфейс використовується для забезпечення поліморфізму різних екранів. Для відповідних протоколів, визначаються основні засоби, що є необхідними для кожного з них, а логіка роботи цих засобів і графічне наповнення знаходиться в окремих класах, що наслідують цей інтерфейс. Його нащадками є класи: UartScreen, UsartScreen, I2cScreen, SpiScreen та I2sScreen. Ці класи реалізовують заданий інтерфейс, тому ними можна керувати абсолютно однаково, в незалежності від обраного протоколу взаємодії з периферійними пристроями.

- ProtocolLogic – другий абстрактний клас, що задає інтерфейс для емуляції логіки обраного протоколу. Він описує буфери для зберігання даних, що приймаються та передаються і їх текстового роз’яснення, методи для передачі і прийому інформації в вигляді логічних сигналів, та метод для їх декодування, що перетворює текст у логічні сигнали. Його нащадками є класи: UartLogic, UsartLogic, I2cLogic, SpiLogic та I2sLogic. Завдяки цьому інтерфейсу з’являється можливість створити уніфікований планувальник, що зможе працювати з різними протоколами, що емулюються, не розрізняючи їх, бо взаємодіяти з кожним з них можна абсолютно ідентичними засобами.

Код абстрактного класу, що описує інтерфейс для логіки роботи всіх протоколів, що підтримується засобом емуляції:

abstract class ProtocolLogic {

late final List<List<int>> startBuffer;

late final List<List<String>> startText;

request(String data);

response(String data);

charToBool(int ch) {

List<bool> result = [];

for (int i = 0; i < 7; i++) {

result.add((ch & 1) == 1);

ch = ch >> 1;

}

return result;

}

}

- Scheduler – планувальник, що є основою створеного засобу емуляції. Він керує процесом емуляції, може запускати і зупиняти її, а також виконувати весь процес покроково. Також, цей модуль виступає посередником між графічним інтерфейсом та програмною логікою, саме він приймає сигнали від графічних елементів керування й інтерпретує їх для виконання алгоритмічних задач, після чого, передає результат виконання методів з логікою протоколів до класу з вмістом головного екрану, де ці дані перетворюються в діаграми з візуалізацією процесу емуляції. Це найважливіший модуль засобу, оскільки він забезпечує інтеграцію та узгодженість роботи всіх інших компонентів та модулів. Планувальник відповідає за синхронізацію роботи різних протоколів та забезпечення послідовності їх виконання. Це дуже важливо для точного відтворення умов роботи периферійних пристроїв та взаємодії між ними. Забезпечуючи надійну та стабільну роботу емуляції, планувальник дозволяє користувачам отримувати точні результати та робити на їх основі обґрунтовані висновки.

    - Взаємозв’язки між модулями

При побудові багатомодульної програми важливим є забезпечення зв’язків між ними. Як згадувалося раніше, при створенні даного засобу було використано принципи ООП, у контексті взаємозв’язків між модулями варто приділити увагу інкапсуляції. Всі класи, що описують окремі модулі мають свій чітко визначений інтерфейс, який обмежує доступ до внутрішніх даних, чим гарантує повний контроль над їх цілісністю і захищеністю.

В цьому проєкті, задача встановлення зв’язків ускладнюється ієрархічною структурою коду, що обумовлена обраною мовою програмування, а також розподілом модулів на різні рівні (інтерфейси, графічні елементи, логіка протоколів тощо). Для вирішення цієї задачі було використано два способи: передача даних та вбудованих функцій в якості аргументів інших функцій та використання Bloc – особливого підходу розповсюдження даних та подій між модулями програми, що широко використовується при створенні проєктів мовою програмування Dart, з використанням фреймворку Flutter [8].

Перший спосіб є класичним, він використовується в усіх мовах програмування для обміну даними між функціями, модулями і іншими елементами програми. Він є дуже простим і не потребує ніяких додаткових засобів, в мові програмування Dart таким чином можна передавати будь-які дані і, навіть, функції.

Цей спосіб дозволяє швидко передавати інформацію між модулями, що знаходяться на одному рівні ієрархії або ж від модуля з вищого рівня до модуля на нижчому, але, в жодному разі, не навпаки, бо це спричинить суттєве ускладнення програмного коду, а також може створити рекурсивні виклики, чого варто уникати.

Тому цей варіант не завжди може бути використаний в ієрархічних архітектурах і, безпосередньо у цьому проєкті. Він ідеально працює при передачі даних вниз по ієрархії, але, коли треба організувати передачу вверх по ній, то з’являються проблеми. Особливо ця проблема гостро стає, коли передача даних має проходити через кілька рівнів архітектури, не завжди це можливо реалізувати, і, навіть, якщо можливо – то потребуватиме складних інтерфейсів і довгих ланцюгів викликів.

Через ці обмеження, класичний спосіб передачі даних не завжди підходить для великих та складних проєктів, де необхідно забезпечити гнучкість і легкість у підтримці коду. Тому важливо обрати додатковий спосіб обміну даними, який би відповідав архітектурі проєкту та забезпечував ефективну взаємодію між його компонентами.

Другий спосіб – використання патерну проектування Bloc (Business logic component, компонент бізнес-логіки). Патерн дозволяє не ускладнювати взаємозв’язки модулів великою кількістю викликів методів і громіздкими наборами аргументів, в кожному з них. Замість цього, такий спосіб пропонує наступну структуру, «блок» складається з трьох компонент: стану, подій та логіки, що їх зв’язує (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Структура використаного у проєкті «блоку», що зберігає дані, які передаються протоколом

Станом, у цьому патерні, є клас з даними, які програміст хоче передавати між модулями. Це може бути будь-який тип даних, будь-кого розміру та кількості. Ці дані можуть бути модифіковані виключно логікою «блоку», а отримати їх можна використавши спеціальні механізми, такі як: listener (слухач), provider (постачальник), та інші, в залежності від специфіки місця де потрібен цей стан і умов при яких він буде використовуватися.

Цей елемент патерну забзепечує консистентність і актуальність даних, які мають бути доступними в різних частинах проєкту. У ньому завжди зберігаються найактуальніші дані, доступ до яких надається з високою швидкість, завдяки використанню потоків, для передачі даних.

Приклад стану «блоку», що зберігає дані, які передаються протоколом:

part of 'diagram_bloc.dart';

sealed class DiagramState {

List<List<int>> buffer = [];

List<List<String>> text = [];

DiagramState(this.buffer, this.text);

}

final class DiagramInitial extends DiagramState {

DiagramInitial() : super([], []);

}

final class DiagramUpdateState extends DiagramState {

DiagramUpdateState(super.buffer, super.text);

}

Подією у «блоці» є, описаний програмістом, клас, що буде переданий в логіці, згідно зі потребами програми. Наприклад: при виконанні нового кроку емуляції, дані, що вже зберігалися мають бути доповненими новими, що були отримані за останній крок.

Крім того, події можуть мати аргументи, що передають додаткові параметри або дані, які необхідно обробити. Наприклад, якщо стан пристрою змінився, подія може містити нові значення цього стану або інші важливі параметри, які необхідно врахувати при оновленні системи.

Такий механізм дозволяє ефективно передавати та обробляти інформацію між різними частинами програми, що є важливим для забезпечення коректної роботи програмного засобу емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями.

Приклад подій «блоку» , що зберігає дані, які передаються протоколом:

part of 'diagram_bloc.dart';

sealed class DiagramEvent {

List<List<int>> buffer;

List<List<String>> text;

DiagramEvent(this.buffer, this.text);

}

class DiagramUpdateEvent extends DiagramEvent {

DiagramUpdateEvent(super.buffer, super.text);

}

Логіка «блоку», в свою чергу, займається обробкою подій, та, відповідним до них, оновленням стану. Тут, на кожну подію створюється обробник, що може зчитати аргументи події і відповідно до конкретної них і призначення самої події модифікувати або перезаписати стан. Кожен обробник може бути спеціалізованим для певного типу подій і відповідати за конкретний аспект функціонування програми.

Приклад логіки «блоку» , що зберігає дані, які передаються протоколом:

part of 'diagram_bloc.dart';

sealed class DiagramState {

List<List<int>> buffer = [];

List<List<String>> text = [];

DiagramState(this.buffer, this.text);

}

final class DiagramInitial extends DiagramState {

DiagramInitial() : super([], []);

}

final class DiagramUpdateState extends DiagramState {

DiagramUpdateState(super.buffer, super.text);

}

Після того, як логіка оновить стан, у місця, де використовуються слухачі або постачальники, буде передано новий стан «блоку», який можна використовувати для змін як на екрані, так і в бізнес-логіці програми. Так, наприклад, в даному проєкті засобу емуляції, наведений вище «блок» використовується для створення та оновлення діаграм, що виводяться на основній частині екрану, відповідно до процесу виконання емуляції та протоколу, що відтворюється.

Цей патерн, зазвичай, використовується для передачі дій з рівня графічного інтерфейсу на рівень бізнес-логіки проєкту, або ж в зворотному напрямку, що дозволяє просто і швидко об’єднати модулі графічного інтерфейсу та бізнес-логіки засобу, що створюється. Наприклад, в даному засобі, окрім наведеного вище призначення, він також використовується для передачі інформації про обраний користувачем протокол взаємодії з периферійними пристроями. В цьому випадку взаємозв’язок виглядає наступним чином: у верхній панелі, при натисканні на бажаний протокол створюється подія, що передається логіці «блоку», потім «блок» приймає і оброблює подію, в результаті чого оновлюється стан. Оновлення стану генерує ще одну подію з новим станом, яку приймають всі слухачі та постачальники. На основі нового стану перебудовується графічний інтерфейс, щоб відповідати обраному протоколу, його характеристикам, налаштуванням і іншим необхідним частинам.

Важливим плюсом, в порівнянні з класичним способом передачі інформації, використання цього патерну є його швидкодія та мінімальне використання ресурсів, потрібних для основних модулів програми, оскільки він використовує потоки для передачі даних, які є значно ефективнішими в багаторівневій архітектурі, за класичну передачу аргументів.

Використання цього сучасного та потужного патерну дозволяє зменшити кількість програмного коду та покращити його читабельність,  спростити розробку, покращити структурованість проєкту, зробити його більш гнучким та готовим до розширення й модифікацій.

Крім того, використання цього патерну сприяє полегшенню розподілу обов'язків між різними частинами програмного забезпечення та підвищенню його надійності. За допомогою подій та станів можна елегантно організувати взаємодію між компонентами програми, забезпечуючи їх незалежність та високу стійкість до змін. Такий підхід сприяє виникненню більш модульного та легко розширюваного коду, що в свою чергу сприяє підтримці та розвитку проекту навіть у довгостроковій перспективі.

Саме тому цей патерн був використаний при розробці даного проєкту, бо класичні методи зайняли б значно більше ресурсів пристрою, на якому буде запускатися проєкт, і значно ускладнили б архітектуру проєкту, що могло збільшити час розробки, через необхідність у встановленні всіх взаємозв’язків, створення великої кількості інтерфейсів і використання надлишкової пам’яті і процесорного часу.

  - Створення інтерфейсу користувача

Створення графічного інтерфейсу для проєкту емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями є важливим кроком, що значно підвищує його корисність і ефективність. Графічний інтерфейс забезпечує зручність і інтуїтивність взаємодії користувачів з програмою, що особливо важливо для таких складних засобів, де необхідно налаштовувати різноманітні параметри і стежити за процесом передачі даних.

Графічний інтерфейс дозволяє візуалізувати роботу протоколів, роблячи процес емуляції більш зрозумілим і доступним як для кваліфікованих користувачів, так і тих, хто використовує засіб для вивчення протоколів. Завдяки інтерфейсу користувач може легко перемикатися між різними протоколами, налаштовувати їх параметри і спостерігати за передачею даних в реальному часі, що забезпечує більш глибоке розуміння роботи протоколів.

Основними вимогами до інтерфейсу користувача є інтуїтивність, простота використання та мінімалістичність. Інтуїтивність інтерфейсу передбачає, що користувачі можуть легко зрозуміти, як користуватися програмним засобом, без необхідності звертатися до довідкових матеріалів чи інструкцій. Це досягається завдяки логічному розташуванню елементів управління, зрозумілим піктограмам та підказкам, а також узгодженому дизайну, який слідує загальноприйнятим стандартам.

Простота використання означає, що інтерфейс повинен бути зрозумілим та доступним навіть для тих користувачів, які не мають великого досвіду роботи з подібними програмами. Це включає в себе зрозумілу навігацію, мінімум необхідних дій для досягнення результату, а також передбачення можливих дій користувача, що зменшує ймовірність помилок та спрощує процес навчання.

Мінімалістичність інтерфейсу передбачає відсутність зайвих елементів, які можуть відволікати або заплутувати користувача. Це означає використання лише тих елементів, які дійсно необхідні для виконання завдань. Мінімалістичний підхід допомагає створити чистий і організований інтерфейс, який легко сприймається та не перевантажує користувача інформацією.

Задля забезпечення цього, екран застосунку було розділено на основні блоки керування та взаємодії з програмою (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Екран застосунку з нумерацією основних блоків

Основними блоками графічного інтерфейсу програмного засобу емуляції є:

- Шапка програми. Шапка розміщена у верхній частині екрану і займає всю його ширину. Вона являє собою тонку смужку по центру якої розміщено випадаюче меню (Рисунок 2.6), в якому можна обрати потрібний протокол взаємодії з периферійними пристроями. Цей елемент є першим користувацьким налаштуванням, яке він змінює в залежності від своїх потреб.

Рисунок 2.6 – Випадаюче вікно вибору протоколу

- Дві бокові панелі з налаштуваннями керуючого і керованого пристроїв. Дані панелі є інтерактивними їх можна згорнути, щоб вони займали менше екранного простору, або розгорнути для введення, відповідних до обраного протоколу, параметрів. Для введення налаштувань передбачено декілька видів полів: чек-бокс, випадаючий список та поле введення довільного тексту. Керуючий пристрій налаштовується на лівій панелі, а керований – на правій. Для керованого пристрою поля вводу тексту з’являться тільки при наявності відповідних у керуючого, інші елементи керування для нього заблоковані і дублюють керуючий. Це обумовлено тим, що для коректної взаємодії двох пристроїв, вони мають використовувати однакові налаштування протоколу, тому, для спрощення, в створеному засобі автоматично налаштування використовуються для обох пристроїв. Процес згортання та розгортання супроводжується плавною анімацією, що покращує користувацький досвід взаємодії з програмним забезпеченням і робить застосунок приємнішим у використанні.

- Головна область екрану, з побудованими діаграмами обміну даними між пристроями. Цей блок є головним джерелом інформації для користувача, тут відображається візуалізація всіх процесів. Даний блок складається з двох елементів: лівої статичної панелі з найменуваннями каналів, які необхідні протоколу і правої, великої частини з самим діаграмами. Елемент з діаграмами поділяється на горизонтальні лінії, кожна з яких відповідає за окремий канал, ці лінії містять, власне, діаграми та їх розшифровки (позначення логічних рівнів й основних керуючих сигналів синхронізації, позначення початку/завершення передачі тощо). Оскільки діаграми можуть, в залежності від заданого потоку даних ставати досить довгими, то передбачено можливість гортати їх, передивляючись зміни логічних рівнів у часі.

- Блок керування емуляцією. Це невеликий блок, розміщений поверх головної області в верхній його частині. Тут розміщені всі елементи керування емуляцією, такі як: початок і звершення емуляції, покроковий прохід по емуляції, завчасне зупинення емуляції, а також керування масштабом головного екрану, для забезпечення можливості розмістити на одному екрані більше інформації, або розглянути її детальніше.

Завдяки розділенню графічного інтерфейсу на такі модулі, можна досить ефективно використовувати вже створенні елементі, без необхідності під кожний обраний протокол повністю з нуля створювати нові екрани і елементи. Оскільки в фреймоворці Flutter кожен графічний елемент є «нащадком» класу Widget, то можна використовувати принципи ООП, а саме поліморфізм і гнучко замінювати одні елементи іншими при виборі нового протоколу.

За допомогою таких умовних конструкцій як switch-case та if-else можна показувати користувачу потрібні йому елементи, відповідно до поточних налаштувань емуляції, не витрачаючи процесорні ресурси та додаткову пам’ять на зберігання та відображення повністю нових екранів, змінюючи лише окремі частини.

Такий підхід дозволяє ефективно використовувати потужність пристрою, на якому запускається застосунок, а також суттєво спрощує розробку. За рахунок такої архітектури, можна без проблем розширювати існуючий графічний інтерфейс та додавати нові екрани та блоки, не боючись, що зміни зможуть нашкодити створеним раніше графічним елементам. Це дозволяє легко адаптувати програму під різні вимоги та умови використання, забезпечуючи можливість її подальшого розвитку та вдосконалення. Такий підхід є особливо важливим для програм, які передбачають постійне оновлення та розширення функціональності, оскільки забезпечує стабільну та надійну роботу навіть при значних змінах та доповненнях.

  - Візуалізація процесу емуляції

Одним з завдань цього проєкту є створення зрозумілого відображення процесу взаємодії з периферійними пристроями.

Візуалізація процесу емуляції відіграє важливу роль у розумінні та аналізі роботи програмного засобу. Шляхом відображення різних аспектів взаємодії з периферійними пристроями на екрані користувач може отримати інформацію про поточний стан емуляції та аналізувати результати. Правильно розроблений графічний інтерфейс забезпечує зручність взаємодії з програмним засобом, сприяє швидкому розумінню відображених даних та покращує продуктивність користувача. Відображення процесу емуляції у вигляді діаграм, графіків чи анімаційних ефектів дозволяє зробити складні технічні концепції доступними та зрозумілими для широкого кола користувачів.

Для створення візуалізації процесу емуляції було взято за основу логічні аналізатори, які є електронними пристроями, призначеними для моніторингу і аналізу сигналів на шинах передачі даних. Ці пристрої під'єднуються до системи та перехоплюють дані, що передаються між різними пристроями. Спеціальне програмне забезпечення на комп'ютері аналізує ці дані і відображає їх логічні рівні на різних каналах у вигляді діаграм, які дозволяють аналізувати та візуалізувати взаємодію між пристроями.

В даному проєкті цей підхід було адаптовано для створення інтерактивної візуалізації процесу емуляції. Велика увага була приділена простоті та зрозумілості інтерфейсу, щоб користувачі могли легко спостерігати за взаємодією з периферійними пристроями та аналізувати дані, які передаються протоколами. Ця візуалізація дозволяє користувачам легко визначати логічні рівні, а також отримувати інформацію про ключові сигнали та події, що відбуваються в процесі емуляції. В результаті користувачі можуть ефективно вивчати та аналізувати роботу різних протоколів взаємодії з периферійними пристроями, що робить цей інструмент незамінним для навчання.

В цьому програмному засобі, діаграми розміщуються по центру головного блоку екрану, між боковими панелями налаштувань керуючого та керованого пристроїв. Самі діаграми уявлять з себе N горизонтальних блоків, де N залежить від протоколу, що емулюється, і визначається кількістю каналів, що потрібні для передачі даних цим притоколом. На цих горизонтальних блоках кольоровими лініями показано логічні рівні, а над кожною з діаграм розміщується текстове пояснення рівнів і ключових сигналів.

Оскільки діаграми можуть бути досить довгими, і можуть не вміщатися повністю на екрані, було додано можливість масштабувати зображення, а також рухати його по горизонтальній вісі, тобто по вісі часу. Ця функціональність дозволяє користувачам легко переглядати великі діаграми та аналізувати процес емуляції у будь-який момент часу. Вони можуть збільшувати чи зменшувати масштаб зображення, щоб детальніше розглянути певні частини, а також пересувати діаграму вліво або вправо, щоб розглянути певний проміжок часу. Це забезпечує користувачам можливість в будь-який момент часу повернутися до попередніх кроків емуляції або ретельно розглянути великий шматок процесу на одному екрані, що є корисним в процесі навчанні.

Перше питання, яке треба було вирішити для створення цих діаграм – це отримання даних, які будуть візуалізуватися. Адже, потрібно якимось чином передати отримані на рівні логіки протоколів дані на зовсім інший рівень архітектури – на рівні графічного відображення.

Для цього в проєкті використовується «блок», стан якого регулярно змінюється в планувальнику, по ходу виконання процесу емуляції, та паралельно зчитується в модулі побудови діаграм. Це дозволяє швидко оновлювати відображувану картинку без великих затримок на перенесення даних через всю ієрархію модулів.

Наступним питанням повстало саме будування діаграм. Проблема полягає в тому, що треба щоб один і той самий модуль мав можливість відображати процеси різних протоколів, в яких різняться розміри даних, що передаються та кількість каналів, по яким йде передача. Авжеж, можна було розробити окремі модуля відображення для кожного з протоколів окремо, але це не ефективно ні з точки зору часу потрібного на розробку великої кількості модулів, ні з точки зору пам’яті, потрібної для зберігання кожного модулю, окрім цього це сильно ускладнює розширення засобу емуляції у майбутньому.

Для вирішення цього питання, було створено алгоритм, який аналізує дані, що передав планувальник і без прив’язки до конкретного протоколу візуалізує їх.

Планувальник зберігає дані як масив масивів чисел, де числа характеризують логічний рівень або ж перехідний фронт з одного рівня в інший. На основі розміру отриманого масиву визначається потрібна кількість діаграм, для них динамічно задається необхідна висота, щоб ефективно використовувати екранний простір. Таке рішення дозволяє не фокусуватися на окремих протоколах, а працювати просто з набором даних, який в єдиному форматі створюється бізнес-логікою протоколів та планувальника. Єдиним недоліком цього є те, що приходиться виконувати процес створення текстових пояснень рівнів і ключових сигналів в самій логіці протоколу, що робить її більш комплексною, ніж хотілося.

Наступним питання постало визначення розміру пакетів, що передаються протоколом. Причиною питання є те, що довжина пакетів, як в різних протоколах, так і в рамках одного, може відрізнятися. Наприклад, в протоколі UART одним  з параметрів є довжина даних вона задається від 5 до 8 біт. Це створює виклик для побудови універсального алгоритму побудови діаграм.

Для вирішення цієї задачі було прийнято рішення візуалізувати дані побітово, а не повними пакетами. Тобто дані не розглядаються як повні, наповнені сенсом елементи, а оброблюються як послідовності нулів та одиниць. Таке рішення дозволяє не залежати від характеристик і налаштувань протоколів, а просто будувати необхідну кількість бітів, виходячи з розміру отриманих даних.

Для побітової побудови, діаграми будуються з коротких ліній, фіксованої довжини, які виставляються на необхідних координатах, в залежності від значень в отриманому масиві, та зміщуються по вісі часу, по горизонталі. Завдяки графічним елементам фреймворку Flutter, реалізація такого способу побудови зводиться до додавання нових об’єктів ліній до масиву, з якого вони в одному рядку, заданої висоти і динамічною довжини, за рахунок можливості гортання, складаються в суцільну діаграму.

Для створення фрагментів діаграм використовується віджет CustomPainter. Цей віджет дозволяє використовувати різні методи побудови базових графічних елментів, такі як drawRect для побудови прямокутників, drawCircle для створення кола або дуги, і багато інших [9]. Для побудови діаграм у проєкті використаний метод drawLine, він на основі заданих координат початку і кінця створює лінію, якій, додатково, можна задати товщину та колір.

За допомогою нескладних обрахунків і алгоритму, прості, незалежні одна від одної лінії перетворюються у суцільну діаграму, яка може динамічно змінюватися і продовжуватися до нескінченності.

Таким чином, процес побудови діаграм був максимально спрощений і зводиться до зчитування поточного стану «блоку», і проходу по отриманому масиву до кінця, створюючи при цьому невеликі графічні об’єкти, відповідно до значення на поточній ітерації. Таке рішення є максимально універсальним та простим, що об’єднує гнучкість і ефективність відображення емуляції для різних протоколів в одному модулі.

Фрагмент коду, у якому створюються діаграми з, послідовно розміщених у масиві, віджетів CustomPainter, а також, текстове пояснення для них  на основі отриманих даних:

Row(

children: List.generate(

values.length,

(index) {

return Column(

children: [

SizedBox(

width: values[index] != 0 ? width / 2 : 0.1,

height: height / 4,

child: FittedBox(

fit: BoxFit.fitHeight,

child: Text(

values[index] == 0

? ""

: labels[index].isNotEmpty

? labels[index]

: ((values[index] == 1) ? '1' : '0'),

style: const TextStyle(color: Colors.white),

),

),

),

CustomPaint(

size: Size(values[index] != 0 ? width / 2 : 0, height / 2),

painter: LinePainter(values[index], color),

),

],

);

},

),

),

Всі ці функціональні та алгоритмічні можливості були розроблені з урахуванням зручності для користувача та забезпечення максимальної інформативності графічного інтерфейсу. Інтуїтивно зрозумілий дизайн, динамічне оновлення даних та можливість детального аналізу кожного аспекту емуляції роблять цей інструмент надзвичайно корисним для навчальних цілей.

  - Висновок

Під час розробки засобу програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями було успішно реалізовано основні вимоги та завдання проєкту. Вибір мови програмування Dart і фреймворку Flutter дозволив створити ефективний і гнучкий інструмент для емуляції протоколів, забезпечивши сучасний підхід до програмування з використанням об'єктно-орієнтованих принципів програмування , таких як інкапсуляція, поліморфізм та наслідування. Це дозволило створити чіткі межі між модулями і забезпечити їх ефективну взаємодію, що значно покращило структуру та можливість підтримки проєкту.

В процесі розробки було створено багато модулів зі складним взаємозв’язками, що забезпечило гнучке налаштування і підтримку протоколів взаємодії з периферійними пристроями UART, USART, I2C, SPI та I2S. Використання універсального інтерфейсу та фабричного методу значно спростило роботу з різними протоколами, дозволяючи планувальнику обробляти їх однаково з точки зору зовнішнього інтерфейсу. Завдяки використанню патерну проектування Bloc було досягнуто зменшення кількості програмного коду, покращення структурованості проєкту та підвищення його гнучкості та готовності до розширення і модифікацій. Це рішення також сприяло ефективній передачі даних між модулями і спрощенню управління станами додатку.

Особлива увага була приділена візуалізації процесу емуляції, що є ключовою частиною інструменту, як навчального засобу. Створення зрозумілого графічного інтерфейсу, з діаграмами логічних рівнів і ключових сигналів, дозволило користувачам детально аналізувати процеси передачі даних між пристроями. Можливість масштабування та горизонтального прокручування діаграм забезпечила зручність у використанні та аналізі даних.

Розробка засобу програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями також показала важливість правильного вибору архітектурних рішень для досягнення поставлених цілей. Використання принципів об'єктно-орієнтованого програмування, а також патернів проектування, дозволило створити структурований і гнучкий інструмент, який можна легко модифікувати та розширювати.

Загалом, розроблений засіб програмної емуляції відповідає всім поставленим вимогам і є ефективним інструментом для навчальних і дослідницьких цілей, що забезпечує детальний аналіз та відображення процесів взаємодії з периферійними пристроями. Він надає користувачам можливість глибокого розуміння роботи різних протоколів передачі даних та їх взаємодії з периферійними пристроями, що є цінним як в освітньому процесі, так і в практичному застосуванні.

- КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Запустити даний проєкт можна дуже просто, для цього достатньо відкрити його у будь-якому браузері. Програма автоматично завантажиться і буде готова до використання без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення або плагінів. Прив’язки до операційних систем нема, запустити програму можна навіть зі смартфона.

Після запуску, засіб емуляції одразу стає готовим до роботи і потребує лише налаштувань відповідного протоколу та задання даних, що будуть передаватися обраним протоколом. Всі елементи управління та відображення процесу емуляції, а також доступні налаштування детально розглянуті у розділі 2.2.

  - Вибір необхідного протоколу та налаштування кінцевих пристроїв

Для вибору необхідного протоколу, у верхній частині екрану завжди доступне випадаюче меню (Рисунок 3.1). Щоб змінити вибір, потрібно натисну на кнопку по центру верхньої частини, після цього з’явиться меню з переліком доступних протоколів. Натиснувши на потрібний, користувач підтверджує вибір і далі може працювати з обраним протоколом. Після вибору, меню зникає і підпис кнопки в верхній частині екрану змінюється, індикуючи поточний протокол, який емулюється засобом в даний момент.

Рисунок 3.1 – Верхня панель з кнопкою для вибору протоколу

Для налаштування кінцевих пристроїв потрібно натиснути на область зліва – для налаштування керуючого пристрою, або ж на область справа – для налаштування керованого пристрою (Рисунок 3.2). Після цього, область збільшиться і на ній з’являться, відповідно до обраного протоколу, налаштування керуючого або керованого пристрою, в залежності від частини екрану, з якою взаємодіє користувач.

Рисунок 3.2 – Ліва й права бокові панелі конфігурації протоколу UART

На цих бокових панелях користувач може знайти всі необхідні налаштування для обраного протоколу. Для різних протоколів тут знаходяться різні налаштування. Наприклад, для протоколу взаємодії з периферійними пристроями UART: наявність біту парності у повідомленнях, довжина самих даних (5 – 7 біт), довжина стоп-біту (1 – 2 біта), і повідомлення які будуть передаватися (в даному випадку AT-команди, як приклад використання протоколу для роботи з модемами через UART).

Важливо зазначити, що всі налаштування відбуваються виключно на стороні керуючого пристрою. Це зроблено з метою зменшення помилок при конфігурації і забезпечення безперебійної роботи. На стороні керованого пристрою можна задавати лише відповіді на запити керуючого, відповідні поля вводу з’являються тільки після заповнення полів для запитів на панелі керуючого пристрої.

  - Запуск емуляції та керування процесом

Для контролю процесу емуляції в програмному засобі передбачено графічну панель керування (Рисунок 3.3), яка знаходиться в верхній частині основної області з діаграмами. Після початку емуляції, панель трохи видозмінюється, перша кнопка змінює своє призначення, а дві наступні стають активним (Рисунок 3.4). Перед початком емуляції доступні лише три з них, інші лишаються не активними, та стають доступними лише після запуску.

Рисунок 3.3 – Панель керування процесом емуляції (стан зупиненої емуляції)

Рисунок 3.4 – Панель керування процесом емуляції (стан запущеної емуляції)

На цій панелі знаходяться п’ять кнопок, необхідних для контролю процесу емулювання та відображення результатів:

- Кнопка запуску/продовження до кінця емуляції. Цей елемент керування виконує одразу дві функції: він дозволяє розпочати емуляцію, а також, якщо вона вже розпочата, то дозволяє  швидко виконати всю емуляцію до кінця і завершити її, згідно кількості заданого трафіку, що має передаватися протоколом.

- Кнопка зупинки емуляції. Даний елемент стає активним виключно після запуску емуляції, оскільки його призначенням є зупинення емуляції до її завершення. Після натиснення цієї кнопки, емуляція зупиняється, панель керування повертається до свого початкового стану, а на основній частині залишаються діаграми, що описують процес передачі даних, який було проемульвано до цього. Цей елемент керування може бути корисним, якщо в налаштуваннях пристроїв було помічено якісь помилки, або ж, щоб проаналізувати лише частину процесу взаємодії пристроїв, без наступних кроків.

- Кнопка виконання наступного кроку. Ця кнопка, як і попередня, стає активної лише після запуску емуляції. Її призначенням є покрокове виконання емуляції, тобто після одного натискання виконається одна передача пакету даних, лише в одному напрямку, в залежності від попереднього виконаного. Це зручний елемент керування, якщо користувач, хоче в більших деталях прослідкувати за процесом взаємодії з периферійними пристроями. Таким чином, він може проаналізувати кожен крок окремо, не витрачаючи час на пошук потрібного моменту на загальній діаграмі, що була побудована по завершенню емуляції.

- Кнопки збільшення та зменшення масштабу. Ці кнопки дозволяють приближати та віддаляти побудовані діаграми, надаючи користувачеві можливість детальніше розглянути певні фрагменти або, навпаки, охопити більший проміжок часу для загального аналізу. Ці елементи керування можуть використовуватися, наприклад, для детальнішого розгляду покрокового виконання емуляції, або ж для того, щоб побачати загальну картину при повному виконанні всіх кроків емуляції за один раз.

  - Інтерпретування даних емуляції

Відображення даних емуляції відбувається на найбільшій, основній області екрану програмного засобу (Рисунок 3.5). Тут будуються діаграми з графічним позначенням логічних рівнів в каналах, відповідно до обраного протоколу, а також текстовим поясненням основних сигналів (детальніше див. Розділ 2.2).

Рисунок 3.5 – Приклад діаграм емуляції взаємодії пристроїв з використанням протоколу UART

На рисунку 3.5 наведено приклад передачі повідомлень між керуючим і керованим пристроями за допомогою протоколу взаємодії з периферійними пристроями UART, з налаштуваннями: біт парності присутній, довжина даних – 7 біт, довжина стоп біта – 2 біта.

В наведеному прикладі передається запит «AT», відповідь на нього – «OK». Розглянемо запит: він починається одним стартовим бітом. Стартовий біт в протоколі UART сигналізує початок передачі і описується низьким рівнем. Після нього йдуть біти даних, у наведеному приклад це 7 біт – 10000012, при переводі в десяткову систему отримаємо 65, що згідно з таблицею ASCII описує літеру «A». Далі йде біт парності, він має низький рівень, що означає парну кількість одиниць. Завершенням цієї передачі є стоп-біт, в прикладі він  має довжину 2 біти. Після цього починається передача наступного значення – 10101002 – 84 в десятковій формі і «T» в ASCII. Важливо зазначити, що в цьому протоколі дані передаються молодшим бітом вперед. Після стоп-бітів вся інформаціє передана, тому починається отримання відповіді на запит. Відповідь передається в аналогічному форматі, з тою ж кількістю бітів даних і службових бітів. Відповідь також містить дві літери: 10011112 10010112 або ж 79 і 75 в десятковій формі числення, що в результаті, згідно з таблицею ASCII дає «OK».

Таким чином, використовуючи візуалізацію діаграм, а також допоміжні текстові пояснення, можна інтерпретувати всі дані, якими обмінюються емульовані пристрої. Це дуже зручний і простий спосіб відображення подібних даних, який з легкістю може використовувати як досвідчений спеціаліст так і той, хто хоче вивчити основи роботи з периферійними пристроями.

  - Висновок

Керівництво користувача забезпечує користувачів усією необхідною інформацією для ефективного використання програмного засобу. Описані інструкції допомагають швидко запускати програму, налаштовувати параметри емуляції та взаємодіяти з різними протоколами без необхідності занурюватися у технічні деталі внутрішньої логіки.

Керівництво акцентує увагу на простоті та зручності використання, підкреслюючи інтуїтивно зрозумілий дизайн інтерфейсу. Функціональні можливості, такі як масштабування діаграм і переміщення по часовій осі, роблять взаємодію з програмою максимально комфортною і продуктивною. Це дозволяє користувачам зосередитися на вивченні та аналізі протоколів, а не на освоєнні самої програми.

Розділ також підкреслює універсальність програмного засобу, який можна використовувати на різних платформах, включаючи комп'ютери та мобільні пристрої. Це значно розширює можливості його використання, роблячи програму доступною для широкого кола користувачів.

Завдяки чітким і детальним інструкціям, користувачі зможуть максимально швидко та ефективно використовувати програмний засіб, що сприятиме успішному вивченню і застосуванню протоколів взаємодії з периферійними пристроями. Таким чином, цей розділ є важливим компонентом, який забезпечує позитивний досвід користування та підтримує високу продуктивність у процесі навчання та роботи.

- ВИСНОВОК

Дипломний проєкт присвячений розробці навчального засобу програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями. Створений програмний засіб вирішує важливу задачу забезпечення доступу до емуляції протоколів без необхідності використання фізичного обладнання, що є особливо актуальним для навчальних закладів та інженерних практик.

Під час розробки було використано мову програмування Dart та фреймворк Flutter, що дозволило створити кросплатформенний інструмент з високим рівнем гнучкості та ефективності. Використання сучасних підходів до побудови архітектури програмного забезпечення та патернів розробки, забезпечило простоту розробки, читабельність коду та можливість легкого розширення функціональності програми.

Графічний інтерфейс користувача був розроблений з урахуванням інтуїтивності, простоти використання та мінімалістичності. Інтерфейс включає в себе функціональні можливості для взаємодії з результатами емуляції, що дозволяє зручно аналізувати великі обсяги даних та повертатися до попередніх етапів емуляції.

Для відтворення роботи різних протоколів та забезпечення їх гнучкого налаштування було створено багато модулів з різним призначенням та складними взаємозв’язками. В основі архітектури програми лежать принципи об'єктно-орієнтованого програмування (ООП), що дозволяє використовувати інкапсуляцію, наслідування та поліморфізм для ефективного управління кодом та зменшення його складності.

При розробці даного проєкту було вирішено багато важливих проблем існуючих засобів. Даний проєкт є доступним на багатьох платформах і не потребує великих обчислювальних ресурсів, пристрою на якому він запускається. Цей програмний засіб підтримує велику кількість протоколів, що дозволяє ознайомитися з принципами і особливостями роботи кожного. Проєкт має інтуїтивний і простий графічний інтерфейс, зо спрощує взаємодію користувачів з ним та дозволяє повністю сфокусуватися на процесі навчання.

Проєкт є гнучким та готовим до подальшого розширення та модифікацій завдяки використанню сучасних патернів проектування та принципів ООП. Він забезпечує ефективне використання ресурсів та мінімальні вимоги до апаратного забезпечення, що робить його доступним для широкого кола користувачів.

Таким чином, створений навчальний засіб програмної емуляції протоколів взаємодії з периферійними пристроями є потужним інструментом, що сприяє ефективному вивченню та практичному освоєнню роботи з різними протоколами.

- СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Low Voltage Translation For SPI, UART, RGMII, JTAG. Texas Instruments: URL: https://www.ti.com/jp/lit/an/scea065b/scea065b.pdf?ts=1718040068731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (дата звернення: 01.04.2024)

- UM10204 I2C-bus specification and user manual. NXP Semiconductors: URL: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf (дата звернення: 01.04.2024)

- I2S bus specification. Philips Semiconductors: URL: https://www.nxp.com/docs/en/user-manual/UM11732.pdf (дата звернення: 01.04.2024)

- T.A. MARSLAN D, J.C. DEMCO A CASE STUDY OF COMPUTER EMULATION: University of Alberta, Edmonton, 1978. 21 с.

- Dart overview. Google: URL: https://dart.dev/overview (дата звернення: 15.04.2024).

- Effective Dart. Google: URL: https://dart.dev/effective-dart (дата звернення: 15.04.2024)

- Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software / Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides.  Addison-Wesley Professional, 1994. 416 с.

- Bloc. Google: URL: https://pub.dev/packages/bloc (дата звернення: 30.04.2024)

- CustomPaint class. Google: URL: https://api.flutter.dev/flutter/widgets/CustomPaint-class.html (дата звернення: 10.05.2024)

- Rap Payne Beginning App Development with Flutter, 2019. 336 с.

- Посібник «Бакалаврський дипломний проєкт (робота): виконання, оформлення та захист» [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 «Комп`ютерна інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ю. Є. Боярінова, І. П. Дробязко, Я. М. Клятченко, О. О. Кучмій, М. М. Орлова, Т. Г. Сапсай. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 82 с.

Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту.