НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИНИХ ПОЛІМЕРІВ

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 101 «Екологія»

на тему: «Оцінка впливу на довкілля Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» при добуванні піску Репищенського родовища»

Виконала:

студентка IV курсу, групи ЛЕ-91

Кляра Олександра Сергіївна

Керівник:

Кандидат технічних наук, доцент

Радовенчик Ярослав В’ячеславович

Консультант з розділу «охорона праці»:

Кандидат технічних наук, старший викладач

Ковтун А.І.

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2023 року

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: «Оцінка впливу на довкілля Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» при добуванні піску Репищенського родовища»

Київ 2023

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітня програма - «Екологічна безпека»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Клярі Олександрі Сергіївні

1. Тема проекту «Оцінка впливу на довкілля Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» при добуванні піску Репищенського родовища», науковий керівник проекту кандидат технічних наук, доцент Радовенчик Ярослав В’ячеславович, затверджені наказом по університету від «26» травня 2023 р. № 2024-с

2. Термін подання студентом проекту «10» червня 2023 р.

3. Об’єкт дослідження: формування оцінки впливу на довкілля від діяльності Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» при добуванні піску Репищенського родовища.

4. Перелік графічного матеріалу:  карта-схема, яка демонструє розташування родовища відносно навколишніх територій та об'єктів; технологічна схема, що відображає процес розробки ділянок Західна і Східна Репищенського родовища; ортофотоплан місцезнаходження найближчих гірничих об'єктів, що є аналогічними; карта-схема Західної та Східної ділянок Репищенського родовища з позначенням джерел викидів; розрахунок викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами Репищенського родовища.

5. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Охорона праці | Ковтун А.І., ст. викладач ,к.т.н. |  |  |

6. Дата видачі завдання «22» травня 2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів дипломного проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходження переддипломної практики | 17.04.2023-21.05.2023 |  |
| 2 | Аналіз джерел літератури по темі дипломного проекту та компонування літературного розділу. | 22.05.2023-25.05.2023 |  |
| 3 | Аналіз характеристик та значень впливу діяльності родовища на атмосферне повітря, водне середовище та геологічне середовище. | 26.05.2023-28.05.2023 |  |
| 4 | Визначення дотримання норм значень концентрацій забруднюючих речовин та дотримання встановленої ГДК. | 28.05.2023-31.05.2023 |  |
| 5 | Опрацювання і узагальнення отриманих результатів. | 01.06.2023-03.06.2023 |  |
| 6 | Виконання креслень | 04.06.2023-06.06.2023 |  |
| 7 | Оформлення результатів дипломного проекту | 07.06.2023-09.06.2023 |  |
| 8 | Представлення роботи до захисту. | 10.06.2023 |  |

Студент 		О.С. Кляра

Науковий керівник проекту	Я.В. Радовенчик

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота: 60 с., 7 табл., 4 рис., 22 джерела.

Ця робота присвячена оцінці впливу діяльності Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» на довкілля під час добування піску з Репищенського родовища. У роботі проведений аналіз фізико-географічних та кліматичних особливостей Славутського району, а також надано характеристику підприємства як джерела забруднення навколишнього середовища.

Детально розглянуті основні джерела викидів забруднюючих речовин, таких як вуглекислий газ, оксид азоту, метан, чадний газ, сірчистий ангідрид, вуглеводні граничні С12-С19 та бенз(а)пірен, а також скиди в поверхневі водойми та порушення ландшафту та забруднення ґрунтів.

Для оцінки впливу діяльності підприємства на стан довкілля, проведені розрахунки викидів забруднюючих речовин від різних джерел, таких як пічки, процеси зберігання та погрузки піску, робота двигунів бульдозера та екскаватора, а також перевезення піску автосамоскидами. Особлива увага приділена розрахункам обсягу пилу та токсичних газів, які викидаються в атмосферу під час роботи підприємства.

Отримані результати дозволяють зробити висновки про вплив Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» на стан довкілля, зокрема на якість повітря, водойми та ґрунту. Запровадження заходів рекультивації сприятиме поліпшенню стану навколишнього середовища та відновленню порушень, що були створені. Також було встановлено, що діяльність Репищенського родовища не має суттєвого негативного впливу на середовище, а показники забруднень відповідають нормам, встановленим для даного виду діяльності.

ОЦІНКА, ВПЛИВ, ЗАБРУДНЕННЯ, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ПІСОК, РОДОВИЩЕ, ВИКИДИ, ПОРУШЕННЯ, РОЗРАХУНКИ, ТОКСИЧНІ ГАЗИ, РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, ПОКАЗНИКИ ЗАБРУДНЕНЯ

ANNOTATION

Graduate work: 60 pages, 7 tables, 4 pictures, 22 sources.

This work is devoted to the assessment of the impact of the activities of the Collective Enterprise "Slavutsky Sand Quarry" on the environment during the extraction of sand from the Repyshchensk deposit. The paper analyzes the physical-geographical and climatic features of the Slavut district, and also provides a description of the enterprise as a source of environmental pollution.

The main sources of pollutant emissions, such as carbon dioxide, nitrogen oxide, methane, carbon monoxide, sulfur dioxide, marginal C12-C19 hydrocarbons and benz(a)pyrene, as well as discharges into surface water bodies and landscape disturbance and soil pollution, are considered in detail.

To assess the impact of the company's activities on the environment, calculations of emissions of pollutants from various sources, such as furnaces, sand storage and loading processes, the operation of bulldozer and excavator engines, as well as the transportation of sand by dump trucks, were carried out. Special attention is paid to the calculations of the amount of dust and toxic gases emitted into the atmosphere during the operation of the enterprise.

The obtained results allow us to draw conclusions about the influence of the Collective Enterprise "Slavutsky Sand Quarry" on the state of the environment, in particular on the quality of air, water bodies and soil. The implementation of reclamation measures will contribute to the improvement of the environment and restoration of the violations that have been created. It was also established that the activity of the Repyshchensk field does not have a significant negative impact on the environment, and the pollution indicators correspond to the norms established for this type of activity.

ASSESSMENT, IMPACT, POLLUTION, ENVIRONMENT, SAND, DEPOSIT, EMISSIONS, DISTURBANCE, CALCULATIONS, TOXIC GASES, RECLAMATION, POLLUTION INDICATORS

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	5

ANNOTATION	6

ЗМІСТ	7

ВСТУП	9

1.	ФІЗИКО–ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ	10

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА КП «СЛАВУТСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР», ЯК ДЖЕРЕЛА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	13

2.1.	Загальні відомості про підприємство	13

2.2.	Характеристика підприємства як джерела забруднення атмосферного повітря, води, ґрунтів	14

2.2.1.	Добування піску, гравію, глин і каоліну	14

2.2.2.	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	15

3.	ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ПРИ РОЗРОБЦІ РЕПИЩЕНСЬКОГО РОДОВИЩА	17

3.1.	Викиди в атмосферу	17

3.1.1.	Вуглекислий газ	18

3.1.2.	Оксид азоту(І)	21

3.1.3.	Метан	22

3.1.4.	Чадний газ	22

3.1.5.	Сірчистий ангідрид	24

3.1.6.	Вуглеводні граничні С12-С19	24

3.1.7.	Бенз(а)пірен	25

3.2.	Скиди в поверхневі водойми та підземні горизонти	27

3.3.	Порушення ландшафту та забруднення ґрунтів	28

4.	ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН ДОВКІЛЛЯ	33

4.1.	Розрахунок викидів забруднюючих речовин від пічок, які працюють на твердому паливі.	33

4.2.	Обчислення викидів забруднюючих речовин, що виникають під час процесів зберігання та погрузки піску на автотранспорт.	36

4.3.	Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виходять від роботи двигуна бульдозера під час виконання робіт зі зняття ґрунту та руху машини.	37

4.4.	Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виходять під час навантаження ҐРШ за роботи двигуна внутрішнього згорання екскаватора.	40

4.5.	Розрахунок обсягу пилу	41

4.6.	Розрахунок обсягу токсичних газів, що викидаються в атмосферу під час експлуатації двигунів внутрішнього згоряння автосамоскиду під час перевезення ҐРШ.	42

4.7.	Розрахунок обсягу пилу, що викидається в атмосферу під час руху автосамоскида КАМАЗ 55111 BX3199CT під час перевезення ҐРШ.	44

4.9.	Розрахунок кількості пилу	47

4.10.	Кількість забруднюючих речовин, які попадають у повітря під час роботи кар'єру	48

5.	ОХОРОНА ПРАЦІ	50

5.1.	Виробничі шум та вібрація	50

5.2.	Мікроклімат	52

5.3.	Експлуатація електронно-обчислювальних машин	53

ВИСНОВКИ	55

ДЖЕРЕЛА ЛІТЕРАТУРИ	57

ВСТУП

Проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) має першочергове значення в різних галузях промисловості та проектах розвитку. Вона служить комплексним інструментом для оцінки потенційних наслідків діяльності людини для навколишнього середовища та допомагає приймати обґрунтовані рішення, які сприяють сталому розвитку.

Проведення ОВД забезпечує ідентифікацію та розуміння потенційних екологічних ризиків і впливів перед початком будь-якого проекту чи промислової діяльності. Це дає можливість оцінити можливі негативні наслідки для землі, води, якості повітря, біорізноманіття та екосистем. Оцінюючи ці впливи можна приймати обґрунтовані рішення та розробляти відповідні заходи пом’якшення, щоб мінімізувати або запобігти погіршенню навколишнього середовища.

Видобуток піску може спричинити значну деградацію землі, включаючи втрату середовища існування, ерозію ґрунту та зміну ландшафту. Це може порушити водні системи, впливаючи на якість води, водні екосистеми та гідрологічні цикли, а також, призводити до забруднення повітря через викиди пилу, впливаючи як на здоров’я людини, так і на навколишнє середовище.

Крім того, видобуток піску часто відбувається в екологічно чутливих районах, таких як русла річок, прибережні зони та системи дюн, які є важливими середовищами існування багатьох видів рослин і тварин. Проведення ОВД допомагає оцінити потенційний вплив на біорізноманіття, включаючи втрату середовища проживання, порушення чутливих екосистем і загрози для видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

ОВД також сприяє прозорості, участі громадськості та залученню зацікавлених сторін до процесів прийняття рішень – дозволяє місцевим громадам, екологічним організаціям і постраждалим особам висловлювати свої занепокоєння і робити свій внесок у процес прийняття рішень.

- ФІЗИКО–ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ

Славута розташована в західній частині України, на північному сході від Хмельницького, адміністративного центру Хмельницької області. Місто знаходиться на берегах річки Горинь, яка протікає по території. Річка Горинь є важливою водною артерією західної України та належить до басейну Прип’яті.

Славута оточена різноманітними ландшафтами, від лісів до рівнин і пагорбів. На схід від міста розгортається Волино-Подільська височина з пагорбами та родючими ґрунтами. Рівнини, що оточують Славуту, характеризуються великими відкритими просторами.

Рисунок 1.1. Карта-схема, яка демонструє розташування родовища відносно навколишніх територій та об'єктів.

Клімат Славутського району характеризується як помірно-континентальний, з теплим літом, м’якою зимою та достатньою кількістю опадів. Цю кліматичну картину сформували кілька впливових факторів. Одним з головних факторів є географічна широта регіону, оскільки Хмельницький розташований усередині країни, подалі від берегових впливів. У результаті на клімат впливають континентальні повітряні маси, які сприяють сухій погоді. Взимку прихід Сибірського антициклону приносить холодні температури, тоді як Азорський максимум впливає на регіон із більш теплими умовами влітку. Навесні і ранньою осінню в регіон можуть проникати арктичні повітряні маси, що призводить до швидкого похолодання.

Протягом року Славутський район піддається впливу циклонів, що надходять з Атлантичного океану. Ці циклони приносять значну хмарність, опади та зниження температури повітря в літні місяці. Навпаки, взимку вони сприяють потеплінню, відлигам і снігопадам.

Різноманітність ґрунтового покриву в області є характерною особливістю сучасного ландшафту. В районі переважають ґрунти різних типів, зокрема дерново-слабо-і середньо-підзолисті піщані та глинисто-піщані, дерново-середньо-і слабопідзолисті супіщані і суглинкові, лучно-болотні, а також ясно-сірі опідзолені і сірі опідзолені.

На більшій частині території переважають листяні ліси, зокрема на півночі можна зустріти дубово-соснові та соснові (борові) ліси. У лісовому середовищі можна знайти різноманітний тваринний світ, який включає ряд видів. Серед представників лісових формацій можна зустріти вовків, лисиць, козулі, лосів, кабанів, лісових куниць, дятлів, синиць, сойок, вужів, ящірок, жаб, тритонів, їжаків та інших.

У північній районі спостерігається Поліський тип подільських ландшафтів, який характеризується суцільною рослинністю лісовидних суглинків, наявністю ерозійних форм рельєфу з невеликим розчленуванням поверхні і мінімальною кількістю ярів і балок. Ця територія також має помірний ступінь заболоченості.

Місцевий рельєф також відіграє роль у формуванні клімату регіону. Різноманітність форм рельєфу призводить до коливань температури, рівня опадів, напрямку та сили вітру. Середньорічна температура повітря в Славутському районі становить близько +8,1°С. У регіоні випадає значна кількість опадів, середньорічна кількість яких становить 650-700 мм. Тривалість снігового покриву тут становить, приблизно 90-95 днів.

Найхолодніші температури зазвичай можна спостерігати в січні, найнижчі температури сягають до -33,6°C, тоді як найвищі температури спостерігаються в червні та липні, досягаючи +35,9°C. Середня річна температура повітря становить 8,1°C. У літні місяці переважає північний і північно-західний напрямок вітру, а навесні і восени — південно-східний. Середня швидкість вітру становить близько 2,7 м/с. Взимку вітри чергуються між північними та південними напрямками, що сприяє більш м’якому клімату. Середня швидкість вітру в цей сезон коливається в межах 3,0-3,5 м/с.

Сніговий покрив починає формуватися в кінці листопада і зазвичай зникає до середини березня. Взимку часто бувають відлиги і сніготанення. Значення товщини снігового покриву становлять не більше ніж 0,2 метра. В середньому, глибина промерзання ґрунту складає 60 сантиметрів, але в окремих випадках може досягати глибини 110-120 сантиметрів.

На території розподіл атмосферних опадів є майже рівномірним. Найбільш значна частина (приблизно 50% річної суми) припадає на період з травня по серпень. Цей період характеризується частими дощами та збільшеною кількістю опадів. Загальна річна кількість опадів в середньому становить 525 мм, що забезпечує достатню вологість для природних екосистем. Вологість повітря зимою досягає 85-90%, що сприяє утворенню снігового покриву та забезпечує оптимальні умови для збереження водних резервів у ґрунті. Літній період супроводжується зниженням вологості до 55-60%, що сприяє швидкому випаровуванню вологи.

У таблиці 1.1. наведені середні значення кількості опадів у цьому регіоні помісячно та на рік.

Таблиця 1.1. Середня місячна і річна кількість опадів в мм

| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 39 | 41 | 39 | 63 | 85 | 89 | 67 | 61 | 46 | 41 | 44 | 652 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА КП «СЛАВУТСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР», ЯК ДЖЕРЕЛА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

  - Загальні відомості про підприємство

Колективне підприємство "Славутський Піщаний Кар'єр" (КП "Славутський Піщаний Кар'єр") було зареєстровано 1 серпня 1995 року в Славутському районі Хмельницької області. Згідно з даними з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДР), їх ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) - 01527494. Організаційна форма підприємства - колективне підприємство.

Адреса підприємства знаходиться у селі Стригани, Славутському районі, Хмельницькій області, за поштовим індексом 30069. Компанія займається діяльністю у галузях видобутку піску, гравію, глини і каоліну, виготовлення виробів із бетону для будівництва, оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, неспеціалізованої оптової торгівлі, вантажного автомобільного транспорту, надання в оренду будівельних машин і устаткування.

Засновником підприємства є Матушевський Олександр Петрович, який володіє 100% паїв у підприємстві. Уповноваженою особою, відповідальною за підписування, є Степанюк Олександр Васильович, який з 20 серпня 2019 року обіймає посаду керівника.

Підприємство знаходиться на обліку у Головному управлінні регіональної статистики під номером 21680000, з датою взяття на облік 27 квітня 1994 року. Воно також внесено до реєстру платників єдиного внеску у Головному управлінні Державної податкової служби у Хмельницькій області під номером 43142957.

За даними ЄДР, в наявності немає податкового боргу або боргу по єдиному соціальному внеску (ЄСВ). Підприємство також веде книги обліку реєстру розрахунків за платіжними операціями.

  - Характеристика підприємства як джерела забруднення атмосферного повітря, води, ґрунтів

Рисунок 2.1. Технологічна схема, що відображає процес розробки ділянок Західна і Східна Репищенського родовища.

    - Добування піску, гравію, глин і каоліну

Розробка родовищ пісків відкритим кар'єрним способом, у порівнянні з закритим, може мати негативний екологічний вплив. При такому підході недостатньо забезпечується ефективне очищення газових і рідких відходів, які скидаються. Дотримання санітарних норм якості навколишнього середовища досягається шляхом розведення стічних вод і повітряних викидів у природних водоймищах і атмосфері з надією на їх самоочищення.

У цій галузі виробничої діяльності людини спостерігаються різні види порушень навколишнього природного середовища, такі як геомеханічні зміни в природній структурі, рельєфі та поверхневому шарі землі; гідрогеологічні зміни в запасах, руху та якості ґрунтових вод; хімічні зміни в складі атмосфери і гідросфери; фізико-механічні забруднення повітря та ґрунту; шумове забруднення, вібрація та погіршення видимості в атмосфері, а також вирубка лісів і порушення рослинності.

Однією з головних екологічних проблем, пов’язаних із видобутком піску, гравію, глин і каоліну є викид твердих частинок у повітря. Під час процесу відсмоктування може утворюватися велика кількість пилу та дрібних часток, особливо якщо не вживати належних заходів для боротьби з пилом. Ці частинки можуть сприяти забрудненню повітря та мати негативний вплив на якість повітря, потенційно призводячи до проблем з диханням для сусідніх громад і працівників.

Крім того, видобуток піску, гравію, глин і каоліну може мати згубний вплив на водні ресурси. Процес видобутку часто передбачає копання або заглиблення у водоймах, таких як річки, озера чи прибережні зони. Ця діяльність може порушити водні екосистеми, знищити середовища існування та порушити баланс водної флори та фауни. Може змінюватись структура течії річок і струмків, впливаючи на якість води та потенційно призводити до посилення ерозії та повеней.

Видобуток цих копалин може призвести до деградації ґрунту. Видалення великої кількості піску з ділянки може призвести до ерозії та дестабілізації ґрунту. Втрата верхнього шару ґрунту може негативно вплинути на ріст рослинності та продуктивність сільського господарства на прилеглих територіях. Ерозія ґрунту також може сприяти утворенню обвалів у прилеглих водоймах, ще більше загострюючи проблеми забруднення води, згадані раніше.

    - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

З точки зору забруднення атмосферного повітря, процес виробництва бетонних виробів включає обробку та транспортування сировини, такої як наповнювачі (включаючи пісок і гравій), цемент і добавки. Викиди пилу можуть відбуватися під час обробки матеріалів, змішування та процесів формування, що призводить до виділення твердих часток і потенційно шкідливих забруднювачів повітря. Ці забруднювачі можуть сприяти зниженню якості повітря та мати негативний вплив на здоров’я людини, зокрема на респіраторні проблеми.

Виробничий процес часто передбачає використання води для змішування, затвердіння та очищення. Неналежне поводження зі стічними водами, що утворюються під час цих процесів, включаючи неадекватне утримання та очищення, може призвести до скидання забруднюючих речовин у водойми. Ці забруднювачі можуть включати цементні матеріали, хімічні добавки та відкладення, які можуть завдати шкоди водним екосистемам і вплинути на якість води.

Неналежне поводження та утилізація відходів, таких як надлишок бетону, цементного розчину або хімічних залишків, може призвести до забруднення ґрунту. Ці речовини можуть просочуватися в ґрунт, впливаючи на його родючість і потенційно завдаючи шкоди рослинам, мікроорганізмам та іншим ґрунтовим організмам. Забруднення ґрунту може мати довготерміновий вплив на продуктивність сільського господарства та здоров’я екосистеми.

Головною проблемою поводження з промисловими відходами виготовлення виробів із бетону є накопичення цих відходів, що може спричинити появу непередбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів. Ці процеси призводять до утворення численних токсичних хімічних сполук у рідкому, твердому та газоподібному стані. Оскільки немає постійних моніторингових спостережень за місцями зберігання відходів, вони стають значними джерелами забруднення навколишнього природного середовища.

- ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ПРИ РОЗРОБЦІ РЕПИЩЕНСЬКОГО РОДОВИЩА

  - Викиди в атмосферу

При розробці Репищенського родовища виникає вплив на атмосферне повітря через викиди забруднюючих речовин з промислового майданчика. Ці викиди походять з різних джерел, зокрема з трьох грубок, автозаправного пункту з цистерною і двох цистерн для зберігання мінерального масла, а також з вузла пересипки піску на автотранспорт.

Під час видобування піску на Репищенському родовищі відбувається забруднення атмосферного повітря пилом, яке виникає під час роботи кар'єрної техніки та технологічних процесів, зокрема:

- під час зняття ҐРШ (ґрунтово-родючий шару) та розкривних робіт;

- під час транспортування ҐРШ та розкривних порід;

- під час виконання виймально-навантажувальних робіт;

- під час формування карт намиву;

- під час транспортування готової продукції;

- під час статичного зберігання ґрунтово-родючого шару та розкривних порід;

- під час спалювання дизпалива кар'єрною технікою.

При використанні пічок на твердому паливі виділяються діоксид вуглецю СО2, оксид азоту(І) N2O, метан СН4 та оксид вуглецю СО. Відсутні будь-які системи або пристрої для очищення димових газів від вмісту оксидів азоту. При роботі техніки, яка використовується, виділяється також сірчистий ангідрид, граничні вуглеводні та бенз(а)пірен.

    - Вуглекислий газ

Характеристики негативного впливу вуглекислого газу на навколишнє середовище включають в себе парниковий ефект, підкислення океану порушення екосистем та негативний вплив на здоров’я людей.

Вуглекислий газ відіграє значну роль у парниковому ефекті, який є природним процесом, який допомагає регулювати температуру Землі. Однак людська діяльність, насамперед спалювання викопного палива та вирубка лісів, значно підвищила концентрацію CO2 в атмосфері, що посилило парниковий ефект і призвело до глобального потепління.

Парниковий ефект — це природне явище, за якого певні гази в атмосфері Землі, зокрема вуглекислий газ, метан, закис азоту та водяна пара, затримують тепло, що випромінюється від поверхні Землі. Ці гази, відомі як парникові гази та діють як ковдра, пропускаючи сонячне світло в атмосферу, але не дозволяючи частині тепла виходити назад у космос.

Молекули вуглекислого газу мають здатність поглинати та створювати інфрачервоне випромінювання. Коли сонячне світло досягає поверхні Землі, воно нагріває поверхню, яка потім випромінює інфрачервоне випромінювання. Молекули CO2 в атмосфері поглинають частину цього вихідного інфрачервоного випромінювання, затримуючи тепло і не даючи йому вийти в космос.

Людська діяльність, зокрема спалювання викопного палива для отримання енергії, промислові процеси та вирубка лісів, значно збільшила концентрацію CO2 в атмосфері. До промислової революції концентрація CO2 становила близько 280 ppm. Однак зараз він зріс до понад 415 ppm, головним чином через спалювання викопного палива.

Посилення парникового ефекту та, як наслідок, глобальне потепління мають далекосяжні наслідки для кліматичної системи Землі. Підвищення температури призводить до зміни погодних умов, зокрема до збільшення частоти та інтенсивності хвиль спеки, посух, штормів і опадів. Танення крижаних шапок і льодовиків, підвищення рівня моря, зміни в екосистемах і порушення продуктивності сільського господарства є одними з наслідків зміни клімату, пов’язаних із впливом CO2 на парниковий ефект.

Вуглекислий газ не тільки впливає на атмосферу та клімат Землі, але й має значний вплив на Світовий океан. Коли CO2 поглинається морською водою, вона зазнає серії хімічних реакцій, які призводять до зниження рН – процесу, відомого як підкислення океану.

Океани Землі поглинають приблизно одну третину CO2, що викидається в атмосферу в результаті людської діяльності, зокрема спалювання викопного палива. Коли CO2 розчиняється в морській воді, він реагує з молекулами води з утворенням вугільної кислоти (H2CO3). Ця реакція збільшує концентрацію іонів водню (H+), тим самим знижуючи рН морської води.

Підвищення кислотності зменшує концентрацію карбонатних іонів (CO32-) у воді. Карбонатні іони є важливими будівельними матеріалами для багатьох морських організмів, які покладаються на них для формування черепашок, скелетів і коралових рифів.

Підкислення океану створює значні проблеми для широкого кола морських організмів, особливо тих, які покладаються на структури карбонату кальцію.

Кисла вода ускладнює створення й підтримку черепашок організмам, що утворюють раковини, таким як молюски, ракоподібні, а також деяким видам планктону. Ослаблення або розчинення оболонок може перешкоджати їхньому росту, виживанню та репродуктивним можливостям.

Коралові рифи, життєво важливі екосистеми, які підтримують різноманітне морське життя, особливо вразливі до підкислення океану. Кислотні умови обмежують здатність коралів будувати скелети з карбонату кальцію, що призводить до відбілювання коралів і зменшення росту рифів.

Різні інші організми, включаючи фітопланктон, зоопланктон, морські їжаки та деякі види риб, також можуть постраждати від підкислення океану. Порушення в морському харчовому ланцюзі та динаміці екосистеми можуть мати каскадний вплив на всю морську екосистему.

Негативні наслідки підкислення океану можуть мати далекосяжні екологічні та економічні наслідки. Окрім втрати біорізноманіття, комерційно важливі види, включаючи молюсків, певну рибу та ракоподібних, можуть зазнати скорочення чисельності та погіршення зростання, що вплине на глобальне рибальство та продовольчу безпеку.

Вплив вуглекислого газу на екосистеми в основному опосередковується зміною клімату. Зміна кліматичних умов може призвести до змін у географічному розподілі видів. Деяким видам може бути важко адаптуватися та мігрувати досить швидко, щоб не відставати від змін середовища існування, що призводить до дисбалансу в екосистемах. Це може призвести до локального вимирання, зменшення біорізноманіття та зміни структури спільноти.

Підвищення рівня CO2 і пов’язана з ним зміна клімату можуть вплинути на час біологічних подій, таких як цвітіння, міграція та розмноження. Це порушення у фенологічних моделях може мати каскадний вплив на синхронізацію взаємодії видів, наприклад запилення та стосунки між хижаками та жертвами, що зрештою впливає на динаміку екосистеми.

Зміни в продуктивності екосистеми та зміни у видовому складі можуть впливати на здатність екосистем поглинати вуглець. Ліси, наприклад, діють як значні поглиначі вуглецю, поглинаючи CO2 за допомогою фотосинтезу. Однак порушення, спричинені зміною клімату, такі як посухи, лісові пожежі чи спалахи комах, можуть призвести до вивільнення вуглецю, посилюючи парниковий ефект.

Зміна клімату, викликана CO2, може порушити трофічні взаємодії в екосистемах. Наприклад, зміни температури та режиму опадів можуть впливати на доступність харчових ресурсів для видів на різних трофічних рівнях. Це може призвести до дисбалансу, наприклад, невідповідності між здобиччю та хижаками або збоїв у харчових ланцюгах, що вплине на динаміку популяції та стабільність екосистеми.

Вплив високих рівнів CO2 може мати непрямий негативний вплив на здоров’я людини через зв’язок зі зміною клімату та якістю повітря в приміщенні. Це може викликати хвороби, пов’язані з спекою, зміни в моделях захворювань, а також забруднення повітря, в результаті утворення приземного озону.

    - Оксид азоту(І)

Закис азоту (N2O), також відомий як звеселяючий газ, є потужним парниковим газом, який сприяє зміні клімату та негативно впливає на навколишнє середовище. Окрім впливу на парниковий ефект, закис азоту сприяє утворенню смогу.

Закис азоту є одним із значних чинників утворення смогу, який є типом забруднення повітря, що характеризується сумішшю забруднюючих речовин, включаючи тверді частинки та інші шкідливі хімікати.

Разом з іншими оксидами азоту, закис азоту бере участь у складних хімічних реакціях, які призводять до утворення приземного озону. У присутності сонячного світла оксиди азоту реагують з леткими органічними сполуками (ЛОС), утворюючи озон, головний компонент смогу.

Закис азоту діє як попередник утворення фотохімічного смогу, який зазвичай спостерігається в міських районах із високим рівнем забруднення повітря.

Вплив смогу, включно з приземним озоном, що утворюється з оксиду азоту, може мати негативний вплив на здоров’я дихальних шляхів. Це може погіршити існуючі респіраторні захворювання, такі як астма, бронхіт та інші респіраторні захворювання.

Смог, включаючи озон, утворений оксидами азоту, може завдати шкоди рослинності, зокрема посівам і лісам. Це може знизити врожайність, пригнічувати фотосинтез і пошкоджувати тканини рослин, що призводить до екологічного дисбалансу.

    - Метан

Метан є сильним парниковим газом, і його викиди під час спалювання твердого палива сприяють зміні клімату та мають різний негативний вплив на навколишнє середовище. Метан має значно вищий потенціал глобального потепління (ПГП) порівняно з вуглекислим газом. За оцінками, він приблизно в 28-36 разів ефективніше утримує тепло в атмосфері.

Викиди метану від спалювання твердого палива можуть вступати в реакцію з іншими забруднювачами та сприяти утворенню твердих частинок (ТЧ) і вторинних забруднювачів, таких як озон і формальдегід.

Метан може реагувати з оксидами азоту (NOx) у присутності сонячного світла з утворенням приземного озону, шкідливого забруднювача повітря, який сприяє утворенню смогу та проблемам з диханням.

Наявність метану та його побічних продуктів в атмосфері може загострити проблеми з диханням, особливо в осіб з астмою, хронічним бронхітом або іншими респіраторними захворюваннями.

Викиди метану можуть сприяти утворенню летких органічних сполук (ЛОС) та інших небезпечних забруднювачів повітря, які можуть мати негативний вплив на здоров’я при вдиханні.

    - Чадний газ

Оксид вуглецю є отруйним газом, який може мати шкідливий вплив на здоров'я людини. При вдиханні він знижує здатність крові переносити кисень, що призводить до дефіциту кисню в тканинах і органах. Окис вуглецю сприяє утворенню смогу, та як наслідок, може викликати проблеми з диханням і погіршити видимість.

Хоча оксид вуглецю має відносно короткий час життя в атмосфері порівняно з іншими парниковими газами, він сприяє парниковому ефекту, затримуючи тепло в атмосфері. Його опосередкований вплив на зміну клімату відбувається насамперед через утворення інших парникових газів, таких як тропосферний озон.

Високий рівень чадного газу може мати негативний вплив на життя рослин, впливаючи на їхній ріст, фотосинтез і загальне функціонування екосистеми.

Окис вуглецю порушує клітинне дихання рослин, тобто процес, за допомогою якого клітини виробляють енергію. Зв’язуючись з гемоглобіном, він погіршує транспортування кисню до рослинних клітин, що призводить до зменшення надходження кисню для клітинного дихання. Як наслідок, у рослин може спостерігатися метаболічний дисбаланс, зниження виробництва енергії та погіршення засвоєння поживних речовин.

Окис вуглецю є високоактивною молекулою, яка може викликати окислювальний стрес у рослинних клітинах. Він сприяє виробленню активних форм кисню (АФК), які є шкідливими побічними продуктами, які можуть пошкодити клітинні мембрани, білки та ДНК. Окислювальний стрес може призвести до клітинної дисфункції, порушення росту та підвищеної сприйнятливості до хвороб і екологічних стресів.

Викиди окису вуглецю можуть порушити кругообіг поживних речовин в екосистемах. Оскільки рослини не здатні ефективно фотосинтезувати та дихати, це може вплинути на доступність і засвоєння рослинами основних поживних речовин. Це може мати каскадний вплив на доступність поживних речовин для інших організмів в екосистемі, потенційно призводячи до дисбалансу та зниження загального функціонування екосистеми.

Окис вуглецю може реагувати з іншими атмосферними сполуками, що призводить до утворення вторинних забруднюючих речовин, таких як оксиди азоту і леткі органічні сполуки (ЛОС), які сприяють забрудненню повітря та погіршенню навколишнього середовища.

    - Сірчистий ангідрид

Діоксид сірки (SO2) — безбарвний газ із різким запахом. Він утворюється при спалюванні палива, що містить сірку, наприклад вугілля та нафти, а також під час різних промислових процесів.

Діоксид сірки є основним фактором утворення кислотних дощів. Коли він поєднується з атмосферною вологою, він утворює сірчану кислоту, яка може мати шкідливий вплив на екосистеми, водне життя та інфраструктуру.

SO2 є подразником дихальних шляхів і може викликати або загострити респіраторні захворювання, такі як астма, бронхіт та інші респіраторні захворювання.

Високий рівень SO2 може завдати шкоди рослинності. Це перешкоджає процесу фотосинтезу, знижує врожайність і послаблює загальний стан рослинності, що призводить до зменшення біорізноманіття та екологічного дисбалансу.

SO2 є значним забруднювачем повітря, який сприяє утворенню смогу та поганій якості повітря. Це може спричинити туман, погіршити видимість і створити небезпеку для здоров’я людей і тварин.

Хоча SO2 сам по собі не є парниковим газом, він може опосередковано сприяти глобальній зміні клімату. Він може утворювати сульфатні аерозолі в атмосфері, які мають охолоджуючий ефект, відбиваючи сонячне світло назад у космос. Однак ці аерозолі також можуть мати складні взаємодії з іншими забруднювачами та сприяти регіональним і локальним кліматичним ефектам.

    - Вуглеводні граничні С12-С19

При неповному згорянні палива, що призводить до виділення різних вуглеводневих сполук у навколишнє середовище. Негативний вплив граничних викидів вуглеводнів під час спалювання палива на навколишнє середовище може бути значним.

Граничні вуглеводні сприяють забрудненню повітря та утворенню приземного озону. Вуглеводні, потрапляючи в атмосферу, можуть вступати в фотохімічні реакції та реагувати з оксидами азоту в присутності сонячного світла, утворюючи приземний озон, який є шкідливим забруднювачем. Приземний озон може викликати проблеми з диханням, знизити врожайність сільськогосподарських культур і пошкодити рослинність.

Граничні вуглеводні разом з іншими забруднювачами, такими як оксиди азоту, можуть сприяти утворенню смогу.

Вплив граничних вуглеводнів, особливо у високих концентраціях, може сприяти респіраторним проблемам, подразнювати очі, горло та легені та загострювати існуючі респіраторні захворювання, такі як астма.

    - Бенз(а)пірен

Бенз(а)пірен, також відомий як бензопірен, — це поліциклічний ароматичний вуглеводень (ПАВ), який утворюється при неповному згорянні органічних речовин, у тому числі при спалюванні палива. Це сильнодіюча канцерогенна речовина, яка класифікується Міжнародним агентством з дослідження раку (IARC) як канцероген групи 1.

Негативний вплив викидів бензопірену при спалюванні палива на навколишнє середовище включає канцерогенність, забруднення повітря, стійкість і біонакопичення а також токсичність для навколишнього середовища.

Канцерогенний ефект бензопірену добре задокументований і ретельно вивчений. Бензопірен вважається одним із найпотужніших і добре відомих канцерогенів серед поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Його канцерогенність в першу чергу пояснюється його здатністю взаємодіяти з генетичним матеріалом і викликати пошкодження ДНК.

Коли бензопірен присутній у навколишньому середовищі, він може зазнати метаболічної активації в живих організмах, включаючи людину. Цей процес активації включає ферменти, які перетворюють бензопірен на реакційноздатні метаболіти. Ці реактивні метаболіти можуть зв’язуватися з ДНК, утворюючи ковалентні аддукти, що може призвести до мутацій у критичних генах.

ДНК-адукти, індуковані бензопіреном, можуть перешкоджати нормальному функціонуванню генів, залучених до росту клітин, відновлення ДНК та апоптозу (запрограмованої клітинної смерті). Це порушення нормальних клітинних процесів може призвести до неконтрольованої проліферації клітин, що призводить до розвитку пухлин.

Бензопірен пов'язаний з широким спектром ракових захворювань, включаючи рак легенів, шкіри, сечового міхура, шлунково-кишкового тракту та інших органів. Специфічні канцерогенні механізми бензопірену можуть відрізнятися залежно від тканини-мішені та шляху впливу. Наприклад, у випадку раку легенів бензопірен зазвичай вдихається через тютюновий дим або забруднене повітря, тоді як рак шкіри може виникнути в результаті прямого контакту з речовинами, що містять бензопірен.

Наявність бензопірену в атмосфері сприяє утворенню твердих частинок, зокрема в категорії дрібних твердих частинок (PM2,5). PM2,5 відноситься до крихітних частинок у повітрі діаметром 2,5 мікрометра або менше. Ці частинки можуть залишатися у зваженому стані в повітрі тривалий час і їх легко вдихнути в дихальну систему.

Бензопірен зазвичай адсорбований на дрібних твердих частинках, таких як сажа або аерозолі. Коли ці частинки потрапляють у повітря через процеси горіння, вони можуть переноситися на великі відстані та потенційно можуть впливати як на довколишні, так і на віддалені регіони.

Після вдихання частинки, що містять бензопірен, можуть проникати глибоко в дихальну систему, досягаючи легенів. Хімічні властивості сполуки дозволяють їй легко засвоюватися тканинами легень і взаємодіяти з біологічними компонентами. В організмі бензопірен може піддаватися метаболічній активації, що призводить до утворення реактивних метаболітів, які можуть викликати пошкодження ДНК і ініціювати канцерогенні процеси.

На додаток до своїх канцерогенних властивостей, бензопірен також вважається мутагеном, тобто він має здатність викликати зміни в генетичному матеріалі живих клітин. Ці генетичні мутації можуть порушити нормальні функції клітин і потенційно призвести до розвитку різних захворювань, включаючи рак.

  - Скиди в поверхневі водойми та підземні горизонти

У процесі розробки, вода з кар'єрів не потрапляє в річку. Вода, що потрапляє на кар'єрне поле через водопритік, залишається у котловані для безперебійної роботи земснаряду. На карті намиву, дрібні фракції піску разом із водою стікають до водовідвідного колодязя і через нього потрапляють у водовідвідну канаву, де дрібні фракції осідають, а очищена вода відводиться в робочий котлован земснаряду.

З метою забезпечення нормативного стану водного середовища та його безпеки під час добувних робіт використовується технічне обладнання таким чином, щоб уникнути потрапляння нафтопродуктів (дизпалива і мастил) у водне середовище.

У процесі розробки Західної і Східної ділянок Репищенського родовища, потреба у використанні водних ресурсів виникає через споживання води працівниками, роботу техніки та пиловловлення.

Для прийому побутових стоків на території промислових майданчиків передбачений вигріб типу септик. Побутові стічні води по мірі необхідності вивозяться асенізаційною машиною.

Система дощової каналізації передбачає збір і відведення дощових стоків з території промислових майданчиків у напрямку гірничої виробки. Найбільш забруднена частина дощових стоків, що включає стоки відстоювання, ремонту та заправки технологічного обладнання, збирається окремо в збірному колодязі. Там вона очищається за допомогою методу відстоювання і фільтрації, після чого викидається у гірничу виробку. Менш забруднена частина дощових стоків без очищення відводиться у гірничу виробку з території промислових майданчиків.

Вплив на водні ресурси під час експлуатації родовища може бути оцінений як незначний. Немає викидів стічних вод у поверхневі водні об'єкти, і є відсутніми потенційні джерела забруднення для підземних та поверхневих вод. Рішення, прийняті щодо відведення господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стоків, дозволяють уникати негативного впливу на водні ресурси.

На родовищі існує розвинений безнапірний водоносний горизонт, пов'язаний з деснянським ступенем верхнього неоплейстоцену першої надзаплавної тераси річки Горинь.

Відсутні осушення та водовідлив в межах родовища, тому не передбачається негативного впливу, такого як депресійні воронки, які витягують ґрунтові води з навколишніх територій та збільшують навантаження на гідросферу та літосферу, а також неочікуваних змін у режимі підземних та поверхневих вод.

Вплив виробничих об'єктів на водне середовище при розробці родовища є мінімальним і може спостерігатись лише у випадку порушення технологічного процесу.

  - Порушення ландшафту та забруднення ґрунтів

Розробка родовища відбувається на земельній ділянці, яка виділена для господарської діяльності підприємства. На цій земельній ділянці розміщені склади ҐРШ, відвали розкривних порід, а також склади готової продукції та промисловий майданчик підприємства. Земельна ділянка призначена для розміщення та експлуатації будівель та споруд, пов'язаних з користуванням надрами для виробничих потреб.

Організація рельєфу на ділянках виконана з урахуванням вимог щодо ухилів проїздів, майданчиків та інших територій. На промисловому майданчику підприємства передбачено використання твердого покриття.

Однією з основних негативних причин впливу на довкілля є пошкодження земної поверхні, що призводить до зміни структури та погіршення якості ґрунту, або навіть його повної втрати. Також відбувається зміна рельєфу та порушення ландшафтів.

Видобуток корисних копалин часто вимагає значних розкопок і видалення великої кількості ґрунту, каменів і рослинності. Цей процес змінює природний рельєф і може призвести до створення великих кар’єрів або западин у ландшафті.

Гірничодобувна діяльність часто передбачає розчищення великих площ лісів і рослинності для доступу до родовищ корисних копалин. Це знищення лісів призводить до втрати середовища проживання багатьох видів рослин і тварин, порушуючи місцеві екосистеми та біорізноманіття.

Видалення рослинності та порушення шарів ґрунту під час гірничих робіт може сприяти посиленню ерозії ґрунту. Без стабілізуючого впливу рослин і органічної речовини опади та стік можуть спричинити значну ерозію, що призведе до втрати родючого верхнього шару ґрунту та подальшої деградації ландшафту.

Певні методи видобутку корисних копалин, наприклад підземний видобуток або видобуток певних корисних копалин, можуть спричинити просідання землі та утворення провалів. Це відбувається, коли видалення корисних копалин із підземних просторів спричиняє занурення або обвалення землі над нею, що призводить до постійних змін у ландшафті.

Гірничодобувна діяльність часто передбачає використання хімікатів і утворення відходів, які можуть забруднити навколишній ґрунт. Ці забруднювачі можуть мати шкідливий вплив на місцеві екосистеми, роблячи землю непридатною для сільського господарства та створюючи ризик для здоров’я людей і дикої природи.

Гірничі роботи можуть значно змінити візуальну та естетичну привабливість ландшафтів. Наявність великомасштабної гірничодобувної інфраструктури може погіршити природну красу місцевості та порушити мальовничу цінність ландшафту.

Гірничі роботи призводять до фізичних, хімічних та механічних порушень ґрунту. Фізичні порушення включають зміни ландшафту, деформацію поверхні, зміну структури та розвиток ерозійних процесів. Ці зміни впливають на структуру ґрунту, вміст гумусу, здатність утримувати вологу, газообмінну здатність, щільність та навантаження, які ґрунт може витримати.

Хімічні порушення ґрунту пов'язані зі забрудненням технологічними відходами та викидами зі шламосховищ, відвалів та складів корисних копалин, а також техногенних родовищ. Ці забруднення впливають на рівень pH (кислотність ґрунту), здатність до катіонного обміну та вміст поживних елементів.

Механічні порушення виникають в результаті процесів транспортування порід, ерозії та відвалів, а також викидів пилу під час технологічних процесів.

В процесі розробки Репищенського родовища не відбувається забруднення ґрунту. Газові викиди не мають впливу на геохімічний склад ґрунту, оскільки концентрації забруднюючих речовин в атмосфері не перевищують нормативні значення.

Під час гірничих робіт забезпечується такий режим експлуатації технічного обладнання, щоб уникнути попадання нафтопродуктів (дизпалива і мастил) на землю. У разі аварійних розливів нафтопродуктів вони будуть зібрані разом з ґрунтом і зберігатимуться у спеціальному місці для подальшої утилізації спеціалізованими підприємствами.

Під раціональним використанням і охороною надр при розробці родовища розуміється забезпечення раціонального використання земної кори шляхом повного видобутку корисних копалин, комплексного використання мінеральних ресурсів та використання супутніх цінних компонентів і відходів виробництва на всіх стадіях їх переробки.

Розробка родовища спрямована на використання всього обсягу корисної копалини. Це дозволяє раціонально використовувати надра з мінімальними втратами корисної копалини та відновлювати порушені гірничими роботами землі, забезпечивши природну рівновагу та запобігаючи розвитку небезпечних геологічних процесів після завершення робіт на родовищі.

В межах родовища відсутні особливо цінні ґрунти, забруднені радіацією або біохімічно, а також небезпечні інженерно-геологічні процеси, що негативно впливають на стан ґрунтів.

Діяльність проводиться на відведеній земельній ділянці, де розміщені відвали розкривних порід та кар'єрна виїмка. Для розробки родовища також були відведені додаткові ділянки для розміщення складу ҐРШ, використовуючи раніше створені карти намиву.

Під час розробки родовища здійснюються гірничо-технічні заходи, що включають селективне зняття й укладання ґрунтоутворюючих порід, організацію виїмки розкривних порід та відсипку, створення гірничої виробки, протиерозійні та водогосподарські заходи, рекультивацію поверхонь та виконання посадки рослин.

Під час гірничих робіт, зокрема розкривних та видобувних робіт, відбувається вплив на геологічне середовище. Порушено природний рельєф поверхні, утворено кар'єрну виїмку. Проте після завершення експлуатації кар'єру вся територія підлягатиме рекультивації. Для відновлення відпрацьованого простору підприємство планує використовувати розкривні породи, які були видалені під час розробки родовища.

Вплив на геологічне середовище може бути охарактеризований як припустимий з екологічної точки зору. Розробка родовища супроводжується частковим порушенням послідовності залягання вміщуючих і покриваючих порід під час їхньої екскавації та переміщення. У процесі гірничих робіт з видобутку корисної копалини розкривні породи переміщують або у зовнішній відвал, або в розроблений простір родовища (кар'єр). Ґрунтово-рослинний шар також поетапно знімається та переміщується на збірний майданчик або підготовлені площі для подальшої рекультивації, де його розташовують на планованій поверхні. Гірничотехнічні заходи щодо рекультивації допомагають мінімізувати вплив на геологічне середовище.

Не відбувається виникнення тектонічних, зсувних або карстових явищ, а також деформацій земної поверхні внаслідок діяльності кар'єру та екологічно небезпечних змін у геологічному середовищі.

Найближчим аналогом гірничого об'єкта є Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірник - ВВ", розташоване на відстані 2,0 км на схід від місця запланованої діяльності (Рисунок 3.1.).

Рисунок 3.1. Ортофотоплан місцезнаходження найближчих гірничих об'єктів, що є аналогічними.

- ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН ДОВКІЛЛЯ

Рисунок 4.1. Карта-схема Західної та Східної ділянок Репищенського родовища з позначенням джерел викидів.

  - Розрахунок викидів забруднюючих речовин від пічок, які працюють на твердому паливі.

Деревинні відходи використовуються як паливо в кількості 1,4 тон на рік.

Таблиця 4.1. Процентний склад маси деревинних відходів

| Вуглець | 33,1 |
| --- | --- |
| Водень | 2,3 |
| Сірка | 0 |
| Кисень | 32,1 |
| Азот | 0,7 |
| Зола | 1,0 |
| Волога | 30,8 |

Об’ємна нижча теплота відходів деревини, позначена як Q3r, становить 12,3 МДж/кг.

Валовий викид n-ї забруднюючої речовини, позначений як Еn, в тоннах на рік, що потрапляє до атмосфери з димовими газами енергетичної установки, обчислюється за наступною формулою:

En=10-6∙kn∙B∙Q3r

де kn – показник емісії речовини n, г/гДж; В – витрата палива, т/рік; Q3r –нижча теплота згоряння палива, МДж/кг.

Для обчислення показника емісії твердих частинок застосовується наступна формула:

kтч=106Q3r∙αз∙Ar100-Гз∙(1-ηзу)

де kтч – показник емісії суспендованих твердих частинок, г/ГДж; А𝑟 – масовий вміст золи в паливі на робочу масу,%; 𝑎вин – частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи; Гз – масовий вміст горючих речовин у викидах суспендованих твердих частинок, %; 𝜂зу – ефективність очищення димових газів від твердих частинок, %;

Використовуючи дані з довідника, значення виразу 𝑎з /(100 – Гз) для дров дорівнює 0,005. Підставивши це значення у формулу, отримаємо:

kтч=10612,3∙0,005∙1,0∙1-0=406,504 г/ГДж

Eтч=10-6∙kтч∙B∙Q3r=10-6∙406,504∙1,4∙12,3=0,007трік=0,00097гс

Показник емісії діоксиду вуглецю kСO2, виражений у г/ГДж, під час процесу згоряння органічного палива розраховується за допомогою наступної формули:

kCO2=4412∙Cr100∙106Q3r∙ε=3,67kCεC

де С𝑟 – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; ԐС – ступінь окислення вуглецю палива (ԐС = 0,98); 𝑘С – показник емісії вуглецю палива, г/Гдж (𝑘С = 28 130)

kCO2=3,67∙28 130∙0,98=101 172 г/ГДж

Тоді валовий викид буде:

ECO2=10-6∙kCO2∙B∙Q3r=10-6∙101 172∙1,4∙12,3=1,74трік=0,24 г/с

Згідно даних із довідника, узагальнений показник емісії kN2O дорівнює 4 г/ГДж. Використовуючи формулу, ми можемо обчислити валовий викид:

EN2O=10-6∙kN2O∙B∙Q3r=10-6∙4,0∙1,4∙12,3=6,89∙10-5трік=9,57∙10-6гс

Згідно даних із довідника, узагальнений показник емісії kСН4 дорівнює 5 г/ГДж. Застосовуючи формулу, ми можемо обчислити валовий викид:

ECH4=10-6∙kCH4∙B∙Q3r=10-6∙5,0∙1,4∙12,3=8,61∙10-5трік=1,20∙10-5гс

Під час згоряння органічного палива виникають оксиди азоту NOх (включаючи оксид азоту NO та оксид азоту NO2), і їх викиди вимірюються в перерахунку на NO2. Оскільки заходи з очистки газових викидів відсутні, показник емісії оксидів азоту kNOх, в г/ГДж, згідно даних із довідника становить 200 г/ГДж. Отже, підставивши значення в формулу, отримаємо значення валового викиду.

ENOx=10-6∙kNOx∙B∙Q3r=10-6∙200∙1,4∙12,3=0,0034трік=0,00048гс

За вказаними даними з довідника, узагальнений показник емісії kCO становить 2000 г/ГДж. Тепер, підставивши це значення в формулу, ми зможемо обчислити валовий викид:

ECO=10-6∙kCO∙B∙Q3r=10-6∙2000∙1,4∙12,3=0,0344трік=0,00478гс

  - Обчислення викидів забруднюючих речовин, що виникають під час процесів зберігання та погрузки піску на автотранспорт.

Для визначення викидів забруднюючих речовин, що виникають під час зберігання та пересипання сипучих речовин, використовується наступна формула:

Qпилпіск=A+B=P1∙P2∙P3∙P4∙P5∙P6∙B'∙Gпіск∙1063600+P3∙P4∙P5∙P6∙q'∙F

Де А – викиди при переробці (пересипка, перевалка, переміщення) матеріалу, г/с; В – викиди при статичному зберіганні матеріалу, г/с; P1 = 0,05 – вагова частка пилової фракції; P2 = 0,02 – частка пилу, що переходить у аерозоль; P3 = 1,0 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в зоні роботи навантажувача; P4 = 0,01 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; P5 = 1,0 – коефіцієнт, що враховує розмір матеріалу; P6 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови; B′ = 0,6 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки; Gпіск = 15 т/год – продуктивність кар’єру по піску. 𝑞′ = 1 – унесення пилу з 1 м2; F = 2550 – поверхня складу, м2.

A=0,05∙0,02∙1∙0,01∙1∙0,1∙0,6∙15∙1063600=0,0025 г/с

B=1∙0,01∙1∙0,1∙1∙2550=2,55 г/с

Qпилпіск=A+B=0,0025+2,55=2,5525 г/с

Валовий викид пилу, що виникає при пересипанні піску, розраховується за допомогою формули:

Bпилпересип=A∙nд∙nзм∙tзм∙3600∙10-6

Де: А = 2,5525 г/с – максимально разовий викид пилу при пересипанні піску; nд = 65 днів – кількість робочих днів на рік для завантаження піску; nзм = 1 зміна – кількість змін на добу; tзм = 8 год – тривалість зміни.

Bпилпересип=0,0025∙65∙1∙8∙3600∙10-6=0,00468 т/рік

Валовий викид пилу, що виникає при зберіганні піску, розраховується за допомогою формули:

Bпилзбер=B∙Tзбер∙3600∙10-6

де Tзбер – термін статичного зберігання матеріалу протягом року, год/рік, cумарний фонд часу на рік розраховується згідно з формулою:

Tзбер=Tдоб∙Nдн-Tс

де Tдоб = 24 год – час зберігання матеріалу протягом доби; Nдн = 365 дн – термін зберігання матеріалу протягом року; Tc = 60 днів – річна кількість днів із стійким сніговим покривом.

Tзбер=24∙365-60=7320 год/рік

Bпилзбер=2,55∙7320∙3600∙10-6=67,198 т/рік

З метою зниження виділення пилу на складі готової продукції та уникнення перевищення допустимої концентрації пилу у робочих зонах кар'єру, застосовується зрошення піску протягом періоду позитивних температур. Ефективність заходів з пилоподавлення становить близько 87%. Тому фактичні валові викиди при зберіганні піску обчислюються наступним чином:

Bпилзбер=67,198∙0,13=8,736 т/рік

Сумарний валовий викид пилу під час процесів зберігання та пересипання піску складає:

Bпилпіск=0,00468+8,736=8,740 т/рік

  - Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виходять від роботи двигуна бульдозера під час виконання робіт зі зняття ґрунту та руху машини.

Загальний валовий викид n-ї шкідливої речовини до атмосфери, який виникає в результаті функціонування двигуна бульдозера під час розкривних робіт визначається за допомогою формули:

Bn=M∙An

де Аn - питомий викид n-ї забруднюючої речовини, т/т; М - витрата палива спожитого технікою, що розраховується за формулою:

M=Gвп∙km∙nд∙nзм∙tзм∙10-3

де Gвп – норма витрат пального на одиницю робочого часу (технічна характеристика двигуна), л/год; km – коефіцієнт переведення з об’ємних одиниць у вагові, 0,85 кг/л; nд = 3 д. – кількість робочих днів; nзм = 1 зм. – кількість змін на добу; tзм = 8 год – тривалість зміни.

M=17,5∙0,85∙3∙1∙8∙10-3=0,357 т

При АСО = 0,1 т/т – питомий викид оксиду вуглецю

BCO=M∙ACO=0,357∙0,1=0,0357 т/рік

При АСmHn = 0,03 т/т – питомий викид граничних вуглеводнів

BCmHn=M∙ACmHn=0,357∙0,03=0,0107 т/рік

При АNO2 = 0,04 т/т – питомий викид оксидів азоту

BNO2=M∙ANO2=0,357∙0,04=0,0143 т/рік

При АC = 0,0155 т/т – питомий викид сажі

BC=M∙AC=0,357∙0,0155=0,0055 т/рік

При АSO2 = 0,02 т/т – питомий викид сірчистого ангідриду

BSO2=M∙ASO2=0,357∙0,02=0,0071 т/рік

При АБ = 3,2·10-7 т/т – питомий викид бенз(а)пірену

BБ=M∙AБ=0,357∙3,2∙10-7=1,14∙10-7 т/рік

За допомогою формули, розраховуємо найбільший разовий викид n-ї шкідливої речовини у повітря, який виникає в результаті роботи працюючих двигунів:

Qn=Bn∙106nд∙nзм∙tзм∙3600

При BСО = 0,0357 т/рік – валовий викид оксиду вуглецю

QCO=BCO∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0357∙1063∙1∙8∙3600=0,4132 г/с

При BСmHn = 0,0107 т/рік – валовий викид граничних вуглеводнів

QCmHn=BCmHn∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0107∙1063∙1∙8∙3600=0,1240 г/с

При BNO2 = 0,0143 т/рік – валовий викид оксидів азоту

QNO2=BNO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0143∙1063∙1∙8∙3600=0,1653 г/с

При BC = 0,0055 т/рік – валовий викид сажі

QC=BC∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0055∙1063∙1∙8∙3600=0,0640 г/с

При BSO2 = 0,0071 т/рік – валовий викид сірчистого ангідриду

QSO2=BSO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0071∙1063∙1∙8∙3600=0,0826 г/с

При BБ = 1,14∙10-7 т/рік – валовий викид бенз(а)пірену

QБ=BБ∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=1,14∙10-7∙1063∙1∙8∙3600=1,32∙10-6 г/с

Таблиця 4.2. Викиди шкідливих газів, що виникають від працюючого двигуна бульдозера при знятті ҐРШ

| № | Найменування речовин | Питомі викиди (А), т/т | Маса спож. Палива за рік (М), т | К-ть роб. Днів (nд), днів | К-ть змін (nзм), зм. | Трив. Зміни (tзм), год | Обсяги викидів забр. р-н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (В), т/рік | (Q), г/с |
| 1 | Вуглецю оксид | 0,1 | 0,357 | 3 | 1 | 8 | 0,0357 | 0,4132 |
| 2 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,03 |  |  |  |  | 0,0107 | 0,1240 |
| 3 | Оксид азоту | 0,04 |  |  |  |  | 0,0143 | 0,1653 |
| 4 | Сажа | 0,0155 |  |  |  |  | 0,0055 | 0,0640 |
| 5 | Ангідрид сірчистий | 0,02 |  |  |  |  | 0,0071 | 0,0826 |
| 6 | Бенз(а)пірен | 3,2·10-7 |  |  |  |  | 1,14∙10-7 | 1,32∙10-6 |

  - Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виходять під час навантаження ҐРШ за роботи двигуна внутрішнього згорання екскаватора.

Витрата палива спожитого технікою становить:

M=17,5∙0,735∙4∙1∙8∙10-3=0,4116 т

При АСО = 0,1 т/т – питомий викид оксиду вуглецю

BCO=M∙ACO=0,4116∙0,1=0,0412 т/рік

При АСmHn = 0,03 т/т – питомий викид граничних вуглеводнів

BCmHn=M∙ACmHn=0,4116∙0,03=0,0123 т/рік

При АNO2 = 0,04 т/т – питомий викид оксидів азоту

BNO2=M∙ANO2=0,4116∙0,04=0,0165 т/рік

При АC = 0,0155 т/т – питомий викид сажі

BC=M∙AC=0,4116∙0,0155=0,0064 т/рік

При АSO2 = 0,02 т/т – питомий викид сірчистого ангідриду

BSO2=M∙ASO2=0,4116∙0,02=0,0082 т/рік

При АБ = 3,2·10-7 т/т – питомий викид бенз(а)пірену

BБ=M∙AБ=0,4116∙3,2∙10-7=1,32∙10-7 т/рік

За допомогою формули, розраховуємо найбільший разовий викид n-ї шкідливої речовини у повітря, який виникає в результаті роботи працюючих двигунів:

При BСО = 0,0412 т/рік – валовий викид оксиду вуглецю

QCO=BCO∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0412 ∙1064∙1∙8∙3600=0,3573 г/с

При BСmHn = 0,0123 т/рік – валовий викид граничних вуглеводнів

QCmHn=BCmHn∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0123 ∙1064∙1∙8∙3600=0,1072 г/с

При BNO2 = 0,0165 т/рік – валовий викид оксидів азоту

QNO2=BNO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0165∙1064∙1∙8∙3600=0,1429 г/с

При BC = 0,0064 т/рік – валовий викид сажі

QC=BC∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0064∙1064∙1∙8∙3600=0,0554 г/с

При BSO2 = 0,0082 т/рік – валовий викид сірчистого ангідриду

QSO2=BSO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0082∙1064∙1∙8∙3600=0,0715 г/с

При BБ = 1,32∙10-7 т/рік – валовий викид бенз(а)пірену

QБ=BБ∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=1,32∙10-7∙1064∙1∙8∙3600=1,14∙10-6 г/с

Таблиця 4.3. Викиди шкідливих газів, що виникають під час роботи екскаватора при навантаженні ҐРШ.

| № | Найменування речовин | Питомі викиди (А), т/т | Маса спож. Палива за рік (М), т | К-ть роб. Днів (nд), днів | К-ть змін (nзм), зм. | Трив. Зміни (tзм), год | Обсяги викидів забр. р-н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (В), т/рік | (Q), г/с |
| 1 | Вуглецю оксид | 0,1 | 0,4116 | 4 | 1 | 8 | 0,0412 | 0,3573 |
| 2 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,03 |  |  |  |  | 0,0123 | 0,1072 |
| 3 | Оксид азоту | 0,04 |  |  |  |  | 0,0165 | 0,1429 |
| 4 | Сажа | 0,0155 |  |  |  |  | 0,0064 | 0,0554 |
| 5 | Ангідрид сірчистий | 0,02 |  |  |  |  | 0,0082 | 0,0715 |
| 6 | Бенз(а)пірен | 3,2·10-7 |  |  |  |  | 1,32∙10-7 | 1,14∙10-6 |

  - Розрахунок обсягу пилу

Під час процесу навантаження ҐРШ в автосамоскид екскаватора виникають викиди пилу. Максимальна кількість пилу, яка викидається одноразово, розраховується за допомогою формули та становить:

При P1 = 0,05 – вагова частка пилової фракції; P2 = 0,02 – частка пилу, що переходить у аерозоль; P3 = 1,0 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора; P4 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; P5 = 1,0 – коефіцієнт, що враховує розмір матеріалу; P6 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови; B′ = 0,6 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки; Gрп = 77 т/год – продуктивність кар’єру по ҐРШ.

QпилҐРШ=0,05∙0,02∙1,0∙0,1∙1,0∙0,1∙0,6∙77∙1063600=0,1283 г/с

За допомогою формули розраховуємо загальний викид пилу, який складає:

При QпилҐРШ = 0,1283 г/с – максимально разовий викид пилу під час виймання та навантаження ҐРШ; nд = 5 днів – кількість робочих днів на рік; nзм = 1 зміна – кількість змін на добу; tзм = 8 год – тривалість зміни.

BпилҐРШ=0,1283∙5∙8∙3600∙10-6=0,0185 т/рік

  - Розрахунок обсягу токсичних газів, що викидаються в атмосферу під час експлуатації двигунів внутрішнього згоряння автосамоскиду під час перевезення ҐРШ.

Витрата палива спожитого технікою становить:

M=17,5∙0,97∙4∙1∙8∙10-3=0,679 т

При АСО = 0,1 т/т – питомий викид оксиду вуглецю

BCO=M∙ACO=0,679∙0,1=0,0679 т/рік

При АСmHn = 0,03 т/т – питомий викид граничних вуглеводнів

BCmHn=M∙ACmHn=0,679∙0,03=0,0204 т/рік

При АNO2 = 0,04 т/т – питомий викид оксидів азоту

BNO2=M∙ANO2=0,679∙0,04=0,0272 т/рік

При АC = 0,0155 т/т – питомий викид сажі

BC=M∙AC=0,679∙0,0155=0,0105 т/рік

При АSO2 = 0,02 т/т – питомий викид сірчистого ангідриду

BSO2=M∙ASO2=0,679∙0,02=0,0136 т/рік

При АБ = 3,2·10-7 т/т – питомий викид бенз(а)пірену

BБ=M∙AБ=0,679∙3,2∙10-7=2,17∙10-7 т/рік

За допомогою формули, розраховуємо найбільший разовий викид n-ї шкідливої речовини у повітря, який виникає в результаті роботи працюючих двигунів:

При BСО = 0,0679 т/рік – валовий викид оксиду вуглецю

QCO=BCO∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0679∙1065∙1∙8∙3600=0,4715 г/с

При BСmHn = 0,0204 т/рік – валовий викид граничних вуглеводнів

QCmHn=BCmHn∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0204∙1065∙1∙8∙3600=0,1415 г/с

При BNO2 = 0,0272 т/рік – валовий викид оксидів азоту

QNO2=BNO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0272∙1065∙1∙8∙3600=0,1886 г/с

При BC = 0,0105 т/рік – валовий викид сажі

QC=BC∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0105∙1065∙1∙8∙3600=0,0731 г/с

При BSO2 = 0,0136 т/рік – валовий викид сірчистого ангідриду

QSO2=BSO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0136∙1065∙1∙8∙3600=0,0943 г/с

При BБ = 2,17∙10-7 т/рік – валовий викид бенз(а)пірену

QБ=BБ∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=2,17∙10-7∙1065∙1∙8∙3600=1,51∙10-6 г/с

Таблиця 4.4. Викиди шкідливих газів, що виникають під час транспортування ҐРШ.

| № | Найменування речовин | Питомі викиди (А), т/т | Маса спож. Палива за рік (М), т | К-ть роб. Днів (nд), днів | К-ть змін (nзм), зм. | Трив. Зміни (tзм), год | Обсяги викидів забр. р-н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (В), т/рік | (Q), г/с |
| 1 | Вуглецю оксид | 0,1 | 0,679 | 5 | 1 | 8 | 0,0679 | 0,4715 |
| 2 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,03 |  |  |  |  | 0,0204 | 0,1415 |
| 3 | Оксид азоту | 0,04 |  |  |  |  | 0,0272 | 0,1886 |
| 4 | Сажа | 0,0155 |  |  |  |  | 0,0105 | 0,0731 |
| 5 | Ангідрид сірчистий | 0,02 |  |  |  |  | 0,0136 | 0,0943 |
| 6 | Бенз(а)пірен | 3,2·10-7 |  |  |  |  | 2,17∙10-7 | 1,51∙10-6 |

  - Розрахунок обсягу пилу, що викидається в атмосферу під час руху автосамоскида КАМАЗ 55111 BX3199CT під час перевезення ҐРШ.

Під час переміщення автотранспорту по кар'єру виникає пиловиділення внаслідок взаємодії коліс з дорожнім покриттям та здування частинок з поверхні завантаженого матеріалу в кузові. Загальний обсяг виділеного пилу автотранспортом в межах кар'єру розраховується за допомогою формули:

QпилҐРШ=C1∙C2∙C3∙C6∙N∙L∙C7∙q13600+C4∙C5∙C6∙q2'∙F0∙n

де C1 = 1,5 – коефіцієнт, що враховує середню вантажоємність автосамоскиду 15 т; C2 = 2,0 – коефіцієнт, що враховує прийняту середню швидкість автосамоскиду 20,0 км/год; C3 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує стан покриття доріг; C4 = 1,3 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі автосамоскиду; C5 = 1,2 – коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу; C6 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує вологість верхнього шару матеріалу; C7 = 0,01 – коефіцієнт, що враховує відсоток пилу, що надходить в атмосферу; N = 10 х. – кількість ходок автосамоскиду за годину; L = 0,9 км – протяжність однієї ходки; q1 = 1500 г – пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу; q2′ = 0,002 – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі; F0 = 6,5 м2 – середня площа платформи; n = 1 од. – кількість автосамоскидів, яка задіяна на транспортуванні ҐРШ.

QпилҐРШ=1,5∙2∙0,1∙0,1∙10∙0,9∙0,01∙15003600+1,3∙1,2∙0,1∙0,002∙6,5∙1=0,00315 г/с

За допомогою формули обчислюється загальний обсяг виділення пилу автотранспортом, який складає:

При nд = 8 днів – кількість робочих днів на рік; nзм = 1 зміна – кількість змін на добу; tзм = 5 год – тривалість зміни.

BпилҐРШ=0,00315∙5∙1∙8∙3600∙10-6=0,00045 т/рік

  - Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що видаються під час роботи двигуна внутрішнього згорання екскаватора під час розкривних робіт.

Витрата палива спожитого технікою становить:

M=17,5∙0,735∙5∙1∙8∙10-3=0,5145 т

При АСО = 0,1 т/т – питомий викид оксиду вуглецю

BCO=M∙ACO=0,5145∙0,1=0,0515 т/рік

При АСmHn = 0,03 т/т – питомий викид граничних вуглеводнів

BCmHn=M∙ACmHn=0,5145∙0,03=0,0154 т/рік

При АNO2 = 0,04 т/т – питомий викид оксидів азоту

BNO2=M∙ANO2=0,5145∙0,04=0,0206 т/рік

При АC = 0,0155 т/т – питомий викид сажі

BC=M∙AC=0,5145∙0,0155=0,00797 т/рік

При АSO2 = 0,02 т/т – питомий викид сірчистого ангідриду

BSO2=M∙ASO2=0,5145∙0,02=0,0103 т/рік

При АБ = 3,2·10-7 т/т – питомий викид бенз(а)пірену

BБ=M∙AБ=0,5145∙3,2∙10-7=1,65∙10-7 т/рік

За допомогою формули, розраховуємо найбільший разовий викид n-ї шкідливої речовини у повітря, який виникає в результаті роботи працюючих двигунів:

При BСО = 0,0515 т/рік – валовий викид оксиду вуглецю

QCO=BCO∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0679∙1065∙1∙8∙3600=0,3573 г/с

При BСmHn = 0,0154 т/рік – валовий викид граничних вуглеводнів

QCmHn=BCmHn∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0204∙1065∙1∙8∙3600=0,1072 г/с

При BNO2 = 0,0206 т/рік – валовий викид оксидів азоту

QNO2=BNO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0272∙1065∙1∙8∙3600=0,1429 г/с

При BC = 0,00797 т/рік – валовий викид сажі

QC=BC∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0105∙1065∙1∙8∙3600=0,0554 г/с

При BSO2 = 0,0103 т/рік – валовий викид сірчистого ангідриду

QSO2=BSO2∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=0,0136∙1065∙1∙8∙3600=0,0715 г/с

При BБ = 1,65∙10-7 т/рік – валовий викид бенз(а)пірену

QБ=BБ∙106nд∙nзм∙tзм∙3600=2,17∙10-7∙1065∙1∙8∙3600=1,14∙10-6 г/с

Таблиця 4.5. Викиди токсичних газів при роботі екскаватора під час навантаження пухких розкривних порід

| № | Найменування речовин | Питомі викиди (А), т/т | Маса спож. Палива за рік (М), т | К-ть роб. Днів (nд), днів | К-ть змін (nзм), зм. | Трив. Зміни (tзм), год | Обсяги викидів забр. р-н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (В), т/рік | (Q), г/с |
| 1 | Вуглецю оксид | 0,1 | 0,679 | 5 | 1 | 8 | 0,0515 | 0,3573 |
| 2 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 0,03 |  |  |  |  | 0,0154 | 0,1072 |
| 3 | Оксид азоту | 0,04 |  |  |  |  | 0,0206 | 0,1429 |
| 4 | Сажа | 0,0155 |  |  |  |  | 0,00797 | 0,0554 |
| 5 | Ангідрид сірчистий | 0,02 |  |  |  |  | 0,0103 | 0,0715 |
| 6 | Бенз(а)пірен | 3,2·10-7 |  |  |  |  | 1,65∙10-7 | 1,14∙10-6 |

  - Розрахунок кількості пилу

Під час навантаження розкривних порід у тягач під час роботи екскаватора відбуваються викиди пилу. Максимальна кількість пилу, що виділяється одноразово, розраховується за допомогою формули і складає:

при P1 = 0,05 – вагова частка пилової фракції; P2 = 0,02 – частка пилу, що переходить у аерозоль; P3 = 1,0 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора; P4 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; P5 = 1,0 – коефіцієнт, що враховує розмір матеріалу; P6 = 0,1 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови; B′ = 0,6 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки; Gрп = 120 т/год – продуктивність кар’єру по пухких розкривних породах.

Qпилрп=0,05∙0,02∙1,0∙0,1∙1,0∙0,1∙0,6∙120∙1063600=0,2 г/с

Валовий викид пилу розраховується за формулою та становить:

При Qпилрп = 0,2 г/с – максимально разовий викид пилу під час виймання та навантаження розкривних порід; nд = 8 днів – кількість робочих днів на рік; nзм = 1 зміна – кількість змін на добу; tзм = 8 год – тривалість зміни.

Bпилрп=0,2∙8∙1∙8∙3600∙10-6=0,04608 т/рік

  - Кількість забруднюючих речовин, які попадають у повітря під час роботи кар'єру

На Східній та Західній ділянках родовища роботи є аналогічними. Використовується однакова техніка, технологія та продуктивність робіт на обох ділянках. Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин у повітря від джерел викидів на Східній та Західній ділянках родовища є ідентичними.

Гірничо-підготовчі, розкривні та добувні роботи у кар'єрі проводяться одночасно. Сумарна кількість викидів забруднюючих речовин у повітря, що викидаються під час розробки родовища при максимальному навантаженні, та характеристики цих викидів наведені у таблиці 4.6.

Таблиця 4.6. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин у повітря, що викидаються при роботі проммайданчика та при розробці родовища.

| № | Код речовин | Найменування | ГДКмр, мг/м3 | Клас небезпеки | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/рік | г/с |
| 1 | 337 | Вуглецю оксид | 5,0 | 4 | 0,2995 | 1,6137 |
| 2 | 2754 | Вуглеводні граничні С12-С19 | 1,0 | 4 | 0,0589 | 0,4798 |
| 3 | 301 | Оксид азоту | 0,2 | 3 | 0,0890 | 0,6412 |
| 4 | 328 | Сажа | 0,15 | 3 | 0,0304 | 0,2479 |
| 5 | 330 | Ангідрид сірчистий | 0,5 | 3 | 0,0392 | 0,3199 |
| 6 | 703 | Бенз(а)пірен | 0,0001 | 1 | 6,28∙10-7 | 5,12∙10-6 |
| 7 | 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,3 | 3 | 8,8264 | 2,8869 |
| 8 | 410 | Метан | - | - | 2,58∙10-4 | 3,59∙10-5 |
| 9 | - | Двоокис вуглецю | - | - | 5,2266 | 0,7259 |
| Всього |  |  |  |  | 14,5703 | 6,9152 |

- ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці являє собою всеохоплюючий підхід, який включає в себе правові рамки разом із соціально-економічною політикою та технічними заходами. Основна мета полягає в забезпеченні фізичного та психічного благополуччя, а також у збереженні працездатності кожного працівника під час перебування на посаді. Запровадження охорони праці зосереджено навколо гарантування безпеки працівника від потенційних загроз та створенням належної робочої атмосфери.

Темою дипломного проекту є «Оцінка впливу на довкілля Колективного підприємства «Славутський піщаний кар’єр» при добуванні піску Репищенського родовища».

Офісне приміщення, де працює еколог, має наступні параметри: площа – 12,5 м2; об’єм – 31,25 м3; підлога викладена ламінатом; стіни побілені; висота приміщення 2,5 м. У приміщені працюють 2 людини, що відповідає санітарним нормам згідно з СанПіН 2.2.4.548-96

На робочому місці у офісному приміщенні присутні наступні потенційно шкідливі та небезпечні фактори: виробничі шум та вібрація, мікроклімат, експлуатація електронно-обчислювальних машин.

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом МНС від 25.01.2012 р. № 67.

  - Виробничі шум та вібрація

В Україні нормативними документами, що регламентують шум та вібрацію є Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 2.3.6.037-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 37, а також Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 39.

Виробничий шум у контексті охорони праці означає надмірний або тривалий шум, створюваний на виробництві чи на робочому місці, який може мати шкідливий вплив на здоров’я, безпеку та загальне самопочуття працівників. Він охоплює високі рівні шуму, випромінюваного різними джерелами, присутніми в промислових середовищах, включаючи офісні приміщення.

В офісному приміщенні джерелами шуму можуть бути:

- Офісне обладнання (принтери, копіювальні апарати, сканери та шредери);

- Системи СОВК (системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, включаючи вентилятори, двигуни та блоки циркуляції повітря);

- Комунікаційні пристрої (телефони, системи внутрішнього зв’язку та гучномовці)

Негативний вплив надмірного шуму, як в цілому, так і на здоров'я людини, включає в себе: можливу втрату та пошкодження слуху, яка є необоротним станом; стрес що призводить до втоми, дратівливості та зниження продуктивності, а також проблем психічного здоров’я, таким як тривога та труднощі з концентрацією; підвищений ризик нещасних випадків, через знижену здатність працівників чути сигнали тривоги, сирени або усні вказівки.

Щоб зменшити негативний вплив шуму на робочому місці, можна використати такі технічні засоби контролю, як звукопоглинальні матеріали, наприклад, акустичні панелі або акустичну стельову плитку.

Акустичні панелі зазвичай виготовляються з пористих матеріалів, таких як мінеральна вата, скловолокно або пінопласт, які ефективно вловлюють і поглинають звук. ISO 354 містить стандарт для вимірювання коефіцієнтів звукопоглинання матеріалів.

Акустична стельова плитка призначена виготовляється з мінеральних волокон, перфорованої деревини або композитних матеріалів зі звукопоглинальними властивостями. ISO 11654 містить стандарт для вимірювання коефіцієнта звукопоглинання стельових плит.

Також, щоб зменшити негативний вплив шуму на робочому місці, можна використати такі технічні засоби контролю, як шумозахисні екрани або огородження, наприклад, фірми IAC Acoustics, моделі WhisperRoom та Sonic-Shield або фірми Aercoustics Engineering Ltd, що займається виготовленням на замовлення.

Можна використовувати адміністративний контроль – впроваджувати політику для мінімізації рівня шуму, наприклад, створення визначених тихих зон і дотримання вказівок щодо зменшення шуму.

Щоб зменшити рівень шуму та вібрації, також можна оптимізувати планування та акустику офісу, відокремлюючи шумне обладнання від робочих зон.

  - Мікроклімат

В Україні нормативним документом, що регламентує норми мікроклімату є Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 42.

Мікроклімат приміщення відноситься до конкретних умов, включаючи температуру, вологість, рух повітря та теплове випромінювання, які безпосередньо впливають на комфорт і самопочуття людей у приміщенні.

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99, вимоги до мікроклімату в закритих приміщеннях для категорії робіт 1а становлять:

- Температура в межах 22-24°C в опалювальний сезон і 23-25°C в неопалювальний період.

- Відносна вологість в межах від 40% до 60%, щоб запобігти сухості або надмірній вологості повітря.

- Швидкість повітря не повинна перевищувати 0,1 метра в секунду (м/с) на рівні голови людини, щоб уникнути дискомфорту, спричиненого протягами.

Недотримання вимог до мікроклімату в закритих приміщеннях може мати негативні наслідки, такі як термічний дискомфорт та зниження продуктивності; виникнення захворювань, пов’язаних із спекою, наприклад, теплового виснаження та теплового удару, або,  пов’язаних із низькою температурою та протягами – підвищеної сприйнятливості до респіраторних інфекцій і проблем з опорно-руховим апаратом. Недостатня вентиляція та застій повітря також можуть призвести до накопичення забруднюючих речовин та потенційних ризиків для здоров’я.

Для підтримки сприятливого мікроклімату важливо впровадити відповідні системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також забезпечити регулярний моніторинг і технічне обслуговування цих систем. Адекватний контроль температури, правильний рівень вологості та достатній рух повітря сприяють створенню комфортного та здорового середовища в приміщенні та продуктивності працівників.

  - Експлуатація електронно-обчислювальних машин

В Україні нормативними документами, що регламентують експлуатацію електронно-обчислювальних машин є Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7, а також Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26.03.2010 р. № 65;

Робота електронно-обчислювальних машин передбачає використання та функціонування комп’ютерних систем для виконання різноманітних обчислювальних завдань і обробки інформації.

Згідно з нормативними документами, вимогами до експлуатації електронно-обчислювальних машин є електрична безпека, щоб машини працювали у межах допустимих електричних параметрів і відповідно до правил безпеки, таких як належне заземлення, захист від стрибків напруги та дотримання протоколів електробезпеки. Електронні обчислювальні машини повинні працювати у відповідних умовах мікроклімату, щоб запобігти пошкодженню.

Для запобігання перегріву електронних компонентів повинні бути встановлені системи охолодження та вентиляції. Повинне проводитись регулярне технічне обслуговування та чищення для забезпечення безперервної роботи та запобігання накопиченню пилу, сміття чи інших забруднень, які можуть перешкоджати продуктивності.

Неправильна експлуатація електронних обчислювальних машин може призвести до зниженої продуктивності, відмови обладнання та простою виробничого процесу, втрати та пошкодження даних, а також підвищене споживання енергії.

Для покращення роботи з електронно-обчислювальною машиною можна рекомендувати використовувати резервне копіювання та захист даних; регулярно оптимізувати програмне забезпечення, а також оновлювати та замінювати апаратне забезпечення; регулярно проводити моніторинг та оцінку продуктивності.

Ергономіка та дизайн робочого простору також можуть сприяти комфортному та продуктивному використанню комп’ютера – правильне сидіння, розміщення монітора, розташування клавіатури і миші, щоб зменшити ризик проблем із опорно-руховим апаратом і напруги очей

ВИСНОВКИ

1. Фізико-географічні та кліматичні особливості Славутського району, такі як рельєф, ґрунти, гідрологічні умови та кліматичні чинники, впливають на можливості та умови розташування та функціонування Колективного підприємства «Славутський піщаний кар'єр».

2. Колективне підприємство «Славутський піщаний кар'єр» є значним джерелом забруднення навколишнього середовища через свою діяльність з добування піску. У процесі добування піску відбуваються викиди шкідливих речовин у атмосферу, утворення побутових стоків та порушення ландшафту, що негативно впливає на природні ресурси та екологічну рівновагу району.

3. Діяльність Колективного підприємства «Славутський піщаний кар'єр» сприяє економічному розвитку регіону, створюючи робочі місця та забезпечуючи підтримку будівельної галузі. Проте, необхідно забезпечити баланс між економічними і екологічними аспектами діяльності, здійснюючи заходи з охорони довкілля та впроваджуючи екологічно чисті технології.

4. Забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтів, які виникають в результаті діяльності підприємства, є проблемою, яка потребує заходів щодо контролю та зменшення викидів та скидів забруднюючих речовин. Це може бути досягнуто шляхом впровадження ефективних систем очищення, моніторингу якості повітря, води та ґрунтів, а також рекультивації земель після завершення добування.

5. Розрахунки викидів забруднюючих речовин, що були проведені для Колективного підприємства «Славутський піщаний кар'єр», демонструють, що підприємство відповідає нормам та стандартам, встановленим для даного виду діяльності. Проте, необхідно постійно контролювати та оновлювати технологічні процеси з метою покращення екологічної ефективності та зниження впливу на довкілля.

6. Застосування заходів рекультивації, включаючи відновлення ландшафту, використання екологічно чистих матеріалів та технологій, а також впровадження ефективних систем контролю забруднення, є важливим кроком у поліпшенні стану навколишнього середовища. Ці заходи сприятимуть збереженню природних ресурсів, відновленню екологічної рівноваги та забезпеченню сталого розвитку регіону.

7. Охорона праці є важливим аспектом, який повинен бути добре організованим та забезпечувати безпеку та здоров'я працівників. Необхідно звернути увагу на такі аспекти як виробничий шум та вібрація, мікроклімат та безпека використання електронно-обчислювальних машин. Регулярні навчання та нагляд за дотриманням правил безпеки допоможуть уникнути травм та захворювань серед працівників.

ДЖЕРЕЛА ЛІТЕРАТУРИ

- Гордійчук О. ПОРІВНЯЛЬНА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ І ПІВДЕННОЇ ЧАСТИН ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ / О. Гордійчук, Й. М. Свинко. // Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2005. – №11. – С. 99–101.

- Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под. ред. В.П. Попова, А.М. Маринича, А.И. Ланько. – К.: Изд-во КГУ, 1968. – 683 с.

- КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР" [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України – Режим доступу до ресурсу: https://clarity-project.info/edr/01527494.

- Томчук А. О. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ НА ПРИКЛАДІ ПІЩАНОГО КАР’ЄРУ ПІДКАСИНЬ / А. О. Томчук, В. В. Федонюк. // Луцький національний технічний університет. – 2016. – №21. – С. 417–418.

- Ворнов А. К. Навколишнє середовище та розвиток. – Харків: 1998, 243 с.

- Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України. – К.: Вища школа, 1995. – 307 с.

- Притула М. Ю. ОЦІНКА ВПЛИВУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ / М. Ю. Притула, С. О. Лукін. // Збірник наукових праць. – 2013. – №19. – С. 280.

- ISO 354:2003 – Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room

- ISO 11654:1997 – Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption

- Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 2.3.6.037-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 37

- Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 39

- Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 42

- Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7

- Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26.03.2010 р. № 65

- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом МНС від 25.01.2012 р. № 67

- AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. // Intergovernmental Panel on Climate Change. – 2023. – №6.

- Рудковська О. АНАЛІЗ ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОГО ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ НА ПРОЦЕСИ В БІОСФЕРІ / Олена Рудковська. // молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ». – 2019. – С. 57.

- "Carbon monoxide: a critical determinant of plant survival and growth" by J. D. Blackwell and C. J. Miller

- Kumar R, et al. (2019). Environmental impacts of mining: A systematic review of the literature. Journal of Geochemical Exploration, 198, 308-320.

- Бардась А. В. Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування грунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів / А. В. Бардась, К. С. Богач. // Економічний простір. – 2013. – №71. – С. 280.

- Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986

- «Збірник методик з розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери (рос.)». Донецьк, УкрНТЕК, 2000.