# УДК 004.05

Д-р техн. наук, проф. Романкевич В.О., аспірант Єрмоленко І.А., асистент кафедри Поліщук О. П.

# Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОД ПОБУДОВИ GL-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ <n, f, k> СИСТЕМ

Abstract

Vitaliy Romankevich, professor; Ihor Yermolenko, postgraduate student

Method of constructing GL-models for <n, f, k> systems

This paper is devoted to the method of constructing a GL-model of the behavior of multiprocessor systems in a failure stream. In particular, we consider <n, f, k> systems, whose feature is the failure of the system when f components fail, k of which are sequential. The GL-models under construction are based on the basic models with a minimum number of lost edges.  An example of building GL models for sequential k-out-of-n systems is given.

Вступ

За допомогою автоматизованих систем керування (СК) вдалося значно зменшити вплив людського фактору на процес управління автоматизованими системами. Зменшення впливу людського фактору, в свою чергу, звільнило оператора від рутинної роботи, знизило імовірність помилки управління, а в деяких випадках дозволило виконувати завдання високої обчислювальної складності, які людина не може вирішити за такі ж самі часові рамки. В деяких галузях, таких як авіація, космічна промисловість, військова промисловість, медицина, критичні інфраструктури, відмова СК може призвести до фінансових, матеріальних або, навіть, фатальних наслідків. Як наслідок, окрім продуктивності СК, іншою важливою метрикою є відмовостійкість. Тому для побудови систем такого типу використовують відмовостійкі багатопроцесорні системи (ВБС). Такі системи здатні продовжувати повноцінно функціонувати, навіть при виході з ладу частини процесорів.

Одним з етапів проектування ВБС є розрахунок надійності. Всі ВБС можна розділити на два типи: базові і небазові. Базові системи залишаються у робочому стані, за умови що функціонує певна кількість будь-яких її процесорів. Такі системи також називають k-out-of-n системами – тобто системами, що складаються з n компонентів і виходять з ладу при k відмовах. Небазові системи при наявності однакової кількості процесорів, що залишаються у робочому стані, можуть вести себе по-різному. Небазові системи можуть мати різні умови виходу з ладу, і значно відрізнятись одна від одної. Для кожного виду небазової системи розробляють свій метод розрахунку надійності [1], але часто такі методи стають достатньо складними. В даній роботі розглянемо <n, f, k> системи [2] – такі системи виходять з ладу при двох умовах: вихід з ладу f будь-яких компонентів і вихід з ладу k послідовних компонентів. Тобто з f процесорів, що відмовили, повинні бути k послідовно з’єднані.

Крім аналітичних методів для розрахунку надійності ВБС, використовуються також методи, що базуються на статистичному моделюванні. Наприклад, моделювання поведінки системи в потоці відмов на графо-логічних моделях (GL-моделях) [3]. GL-моделі представляють собою циклічний неорієнтований граф, де кожному ребру присвоюється своя булева функція. Аргументи xi цих функцій відображають стани процесорів у системі: xi = 1, коли процесор працює, і, відповідно, xi = 1 коли процесор вийшов з ладу. Якщо функція ребра дорівнює 0, це ребро видаляється з графа. Втрата зв'язності графа відповідає виходу з ладу всієї системи.

Постановка задачі

Незважаючи на наявність вже відомих методів для розрахунку надійності <n, f, k> систем, недоліком аналітичних підходів є те, що навіть при незначній зміні конфігурації системи, необхідно буде розробляти окремий метод. Також <n, f, k> система може бути частиною більшої системи, в якій кожна підсистема виходить з ладу за різних умов. У такому випадку, аналітичні розрахунки для всієї системи можуть мати велику складність. GL-моделі універсальні, і можуть застосовуватись до різних типів систем. Всі зміни умов виходу з ладу системи відобразити на GL-моделі відносно просто, в той час як аналітичні методи можуть потребувати значних перерахунків. З цього випливає, що основна мета роботи – розробити метод побудови GL-моделей для <n, f, k> систем.

МВР-моделі

В основі GL-моделей для <n, f, k> систем лежать МВР-моделі (мінімум втрачених ребер) [4]. Такі моделі втрачають одне ребро при m відмовах, і два ребра при m+1 відмовах. Якщо кількість відмов менше m, граф моделі не втрачає ребра.

<n, f, k> системи

Як вже було зазначено вище, розпочнемо побудову GL-моделі для <n, f, k> системи з побудови МВР-моделі. Оскільки відомо, що для виходу з ладу такої системи, повинні відмовити мінімум f елементів, то максимально допустима кількість елементів, що відмовили, при якій система залишатиметься у робочому стані буде:

Побудуємо МВР-модель K(m, n). Отриману модель модифікуємо таким чином, щоб врахувати умову про вихід з ладу системи при відмові k послідовних процесорів. Так як за заданими умовами, система може залишатись у робочому стані навіть при m+1 відмові, якщо відсутні k послідовно з’єднаних процесорів, що вийшли з ладу, то модифікуємо реберні функції так, щоб граф не втрачав зв’язність на векторах з m+1 нулями, що не містять k послідовних нулів. Така модифікація називається посиленням моделі, оскільки модель перестане втрачати зв’язність на деяких векторах з m+1 нулями.

Для посилення моделі спочатку визначимо функцію g′ - кон’юнкцію всіх диз’юнкцій кожних k послідовних аргументів реберної функції, що модифікується. Функцію g′ можна описати як:

де c – кількість аргументів xi в реберній функції, яка модифікується, а l – мінімальний номер аргументу функції. Далі змінимо всі реберні функції, додавши через кон’юнкцію до кожної функцію g′.

Тобто, якщо реберна функція виглядає як

то після модифікації, вона матиме вигляд

при умові, що k = 2.

Варто відмітити, що зазвичай реберні функції позначаються буквою f. Проте в даній роботі реберні функції будуть позначатись як g – для того, щоб уникнути плутанини в контексті <n, f, k> систем.

Приклад

Розглянемо <n, f, k> систему, що складається з n процесорів, кожен з яких має 2k портів для з’єднання з процесорами і іншими елементами системи. Кожен процесор у системі з’єднаний з сусідніми процесорами, а також з усіма процесорами на відстані від 1 до k-1. Перші і останні процесори у системі з’єднані з зовнішніми вузлами. Зовнішні вузли при розрахунку надійності враховувати не будемо, оскільки це може ввести додаткові умови виходу системи з ладу, що відрізняються від умов <n, f, k> систем: система виходить з ладу при виході з ладу будь-яких f і k послідовних компонентів.

Нехай задана <n, f, k> система з такими параметрами: n = 10, f = 5, k = 3. Схематично така система зображена на рис. 1.

Рис. 1. Приклад <n, f, k> системи для n = 10, f = 5, k = 3

Розпочнемо з побудови МВР-моделі. Число m (максимально допустима кількість відмов при якій система залишається у робочому стані) буде:

Визначимо реберні функції МВР-моделі K(4, 10) відповідно до [4]:

Модифікуємо реберні функції МВР-моделі K(4, 10), так щоб втрата ребер графа відбувалась тільки при k послідовних нулях:

Експериментально доведено, що отримана небазова GL-модель K′(4, 10) відповідає поведінці заданої <n, f, k> системи у потоці відмов. Наприклад, граф зберігає зв’язність на векторах 0010011110, 0101010101, або навіть 0010010010 (більше ніж f нулів, але жодної послідовності довжиною k). Також зв’язність зберігається на таких послідовностях як 0000111111, 1000011111, 1100001111, 1110000111, 1111000011, 1111100001, 1111110000 (тобто k+1 послідовних нулів, але менше f загальних відмов). В свою чергу граф втрачає зв’язність на таких векторах як 0001011110, 0101110001, 0000011111.

Висновки

Запропоновано метод побудови GL-моделей для <n, f, k> систем. Особливістю <n, f, k> систем є вихід з ладу всієї системи при відмові f будь-яких компонентів і k послідовних компонентів.

Метод побудови моделі базується на використанні МВР-моделей. Наведено приклад побудови моделі для <n, f, k> системи, яким продемонстровано, що отримана модель відповідає заданій системі.

Подальші дослідження можуть стосуватись питань оптимізації підходу до модифікацій реберних функцій і побудови GL-моделей для інших видів небазових k-out-of-n систем.

Література

- Peiravi A., Nourelfath M., Kazemi Zanjani, M. Redundancy strategies assessment and optimization of k-out-of-n systems based on Markov chains and genetic algorithms // Reliability Engineering & System Safety. – 2022 – Vol. 221, Article ID 108277.

- Kamalja K. K., Shinde R. L. On the reliability of (n, f, k) and 〈n, f, k〉 systems // Communications in Statistics–Theory and Methods. — 2014. — Vol. 43 (8). — P. 1649 – 1665.

- Романкевич А.М., Карачун Л.Ф., Романкевич Л.Ф. Графо-логические модели для анализа сложных отказоустойчивых вычислительных систем // Электронное моделирование. — 2001. —Т. 23, № 1. — С. 102-111.

- Романкевич В. А., Потапова Е. Р., Бахтари Хедаятоллах, Назаренко В. В. GL-модель поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем с минимальным числом теряемых рёбер // Вісник НТУУ “КПІ” – Інформатика, управління та ОТ. — 2006. —№ 45. — С. 93-100.