УДК 004.05

К.т.н., асистент кафедри СПіСКС Морозов К.В., студентка Шевченко А.О.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СПОСІБ ОЦІНКИ ПОВНОТИ ТЕСТОВИХ НАБОРІВ НА ОСНОВІ ФОРМАЛЬНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПРОЦЕСОРІВ БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ

Abstract

Morozov, K.V., Shevchenko A.O.

The method of assessing the completeness of test sets based on a formal method for determining the state of processors of a mutiprocessor system

The paper considers the problem of self-testing of multiprocessor systems using of the Preparat-Metz-Chen model. It concerns the implementation of algorithm and software that can be used to determine the optimal set of tests. In the case, when based on certain test sets an unambiguous result was not obtained it will help to determine an additional test set that is sufficient to establish all the states of the processors in the system. A step-by-step algorithm for simplifying complex expressions and determining the set of redundant tests are described.

Вступ

Сучасна техніка все більше використовує відмовостійкі багатопроцесорні системи (ВБС), зокрема, в якості систем керування. Такі системи зазвичай мають досить високі вимоги до надійності та продуктивності. Однією із задач, що виникає під час побудови ВБС, є організація процесу їх самотестування, тобто визначення стану кожного з процесорів системи, аби вчасно реконфігурувати її для забезпечення подальшого функціонування та якнайфективнішого використання наявних ресурсів. Один з підходів полягає у тестуванні процесорів системи окремим спеціалізованим вузлом. Перевагою такого підходу є відносна простота реалізації процедури тестування. З іншого боку, вищезазначений вузол також може виходити з ладу, стаючи таким чином вузьким місцем у забезпеченні заданого рівня надійності системи, що є суттєвим недоліком. Інший підхід базується на взаємних тестових перевірках процесорів один одним без використання додаткових модулів. Одним з недоліків такого підходу є більша складність організації тестування та інтерпретації результатів перевірок. Саме цьому підходу і присвячена дана робота.

Передбачається, що процес тестування відбувається відповідно до моделі Препарата-Метце-Чена [1], відповідно до якої результатом тестування справним процесором деякого іншого процесора буде 0, якщо останній є справним та 1 – в протилежному випадку. Якщо ж тестуючий процесор є несправним, то може бути отримано як 0, так і 1 незалежно від стану процесора, що тестується.

В [2] був запропонований алгоритм, який дозволяє точно визначити стани усіх процесорів системи, якщо кожний процесор має можливість тестування будь-якого іншого. На практиці далеко не завжди можна організувати тестування кожного процесора усіма іншими. В [3] запропоновано формальний метод, що дозволяє визначити стани усіх процесорів, не накладаючи обмежень на топологію міжпроцесорних зв’язків. При цьому передбачається, що система є М – діагностованою тобто такою, де стани усіх процесорів можуть бути встановлені, якщо з ладу вийшло не більше ніж М процесорів. Метод може бути застосований і до деякого часткового результату, отриманового на основі вже проведений тестів. Однак виконання тестів забирає частину продуктивності процесорів, часом досить велику, а отже їх кількість бажано мінімізувати. В [4] був запропонований підхід, який дозволяє виконувати аналіз множини тестових перевірок до їх виконання, що може бути використано зокрема для визначення оптимального набору тестів, що в свою чергу призведе до зменшення часу обрахунків та навантаження на систему. Крім того, якщо на основі проведення певного набору тестів, однозначного результату не було отримано, відповідно до [3] необхідно виконати додаткові тестові перевірки. Запропонований у [4] підхід може бути використаний для вибору оптимального набору таких перевірок.

Відповідно до [4], кожному тестовому експерименту, який полягає у тестування i-тим процесором j-го процесора, відповідає вираз наступного виду:

|  | Tij≜rij⨁xj⋁xi≡rijxj∨rijxj⋁xi≡rijxixj∨rijxixj⋁xi=1 | (1) |
| --- | --- | --- |

Нехай в результаті проведення деякого числа тестових експериментів відповідно до [3], було отримано вираз виду VK. Якщо не було проведено жодних експериментів приймемо. Розлянемо деяку множину додаткових тестів, кількість яких дорівнює k та котрій відповідає множина Uk виразів типу Tij, для якої побудуємо вираз наступного виду:

|  | VK+k≜VK∧T∈UkT | (2) |
| --- | --- | --- |

Перетворимо вираз (2) до наступного виду, видаляючи в процесі перетворення усі кон’юнкції, що містять більшу кількість інверсій ніж М у змінних виду xq :

|  | VK+k=l=1LPlCl, | (3) |
| --- | --- | --- |

де Cl – елементарна кон’юнкція, що містить усі змінні виду xq та далі буде зватись конституентою, а Pl – вираз, що містить лише змінні виду rij та буде називатись коефіцієнтом.

В [4] було доведено, що якщо для будь-яких двох коефіцієнтів (позначимо їх Pa і Pb) виконується , то набору тестових перевірок, що аналізується достатньо для встановлення станів усіх процесорів у системі. Більш того, якщо виконується вищезазначена умова та для деякої комбінації результатів тестових експериментів один з коефіцієнтів Ph приймає ненульове значення, то стан системи відповідає конституенті Ch. Як результат маємо те, що кожному коефіцієнту Pl відповідає деяка конституента Cl, яка в свою чергу відповідає певному стану системи. Під час тестування системи достатньо буде за результатами проведених тестових перевірок встановити коефіцієнт, котрий прийме ненульове значення, що дозволить одразу визначити стан усіх процесорів у системі.

Однією з переваг цього методу є те, що виконання складних перетворень виразу може бути перенесено з етапу експлуатації системи на етап її розробки. Це в свою чергу призводить до зменшення навантаження на процесори під час роботи системи. Розробники можуть оцінити повноту тестового набору, та шляхом перебору комбінацій тестових перевірок обрати мінімальний або близький до нього. Окрім цього складний аналіз результатів на етапі самотестування може бути замінений на просту процедуру пошуку відповідного рядка у таблиці коефіцієнтів.

Постановка задачі

Метод потребує значної кількості складних перетворень виразів, однак вже на етапі розробки. Цей процес є досить трудомістким для виконання вручну, таким чином, актуальною є задача його автоматизації, а саме розробка алгоритму для виконання перетворень та реалізація відповідного програмного засобу.

Опис програмного засобу

На вхід алгоритм приймає наступні параметри: топологія зв’язків процесорів у системі та максимальна допустима кількість несправних процесорів. Також може бути задана множина тестів, які вже були проведені та їх результати. Якщо тестів попередньо проведено не було, то множина буде порожньою.

Програма матиме два режими роботи. У першому режимі передбачається, що жодних тестових перевірок виконано не було (тобто множина результатів попередньо проведених тестів не задана). У цьому випадку програма аналізуватиме на достатність множину всіх можливих, відповідно до заданої топології зв’язків, комбінацій тестових перевірок. Другий режим відповідає ситуації, коли користувач задав певний набір вже проведених тестів та їх результати. В такому випадку програма аналізує комбінації лише тих тестових перевірок, які ще не були виконані, враховуючи результати проведених тестів за рахунок формування на їх основі виразу Vk.

В обох режимах програма будує складний вираз виду (2). Складність цього виразу збільшується з потужністю заданої множини перевірок. Запропоновано алгоритм [5] спрощення виразів такого виду, що полягає у наступному. По-перше, аналізується вміст перших дужок (T1(xi, xj)) та визначається набір змінних, які увішли до його складу. Далі аналізується наступні дужки (вирази Tl(xi, xj) один за одним) та знайдені в їх складі змінні порівнюються з множиною, отриманою з перших дужок. При першому співпадінні пошук припиняється і знайдені дужки розкриваються. Отриманий результат приймається за перші дужки і алгоритм продовжує пошук по тих дужках, що ще залишились. Процес закінчується після того, коли не залишиться більше дужок для розкриття. Запропонований алгоритм є простим у реалізацї. В результаті його використання відбувається велика кількість скорочень, оскільки майже завжди після розкриття обраних дужок з’являються кон’юнкції, які містять схожі набори змінних.

В програмі також реалізовано алгоритм визначення множини надлишкових тестів, тобто таких, які не дають додаткової інформації щодо стану процесорів. Після побудови виразу (3), алгоритм розділяє кожну кон’юнкцію на конституенту Сl та коефіцієнт Pl. Далі всі коефіцієнти аналізуються і серед усіх коефіцієнтів виконується пошук такого результату тесту rij, який би входив до кожного коефіцієнту. Якщо такий тест був знайдений, алгоритм повідомить про те, що він є надлишковим і може бути виключеним з набору.

Результатом роботи програми у першому режимі буде визначення факту достатності набору тестових перевірок для визначення станів усіх процесорів, а для другого режиму - набір додаткових тестових перевірок. Також будується таблиця відповідності коефіцієнтів векторам стану системи.

Висновки

В роботі проаналізовано деякі наявні підходи до організації самотестування відмовостійких багатопроцесорних систем. Було запропонований спосіб програмної реалізації формального методу, який дозволяє виконувати аналіз набору тестових перевірок, зокрема, здійснувати оцінку його повноти. Реалізований програмний засіб працює у двох режимах в залежності від заданої множини проведених тестів та їх результатів та може бути використаний для визначення оптимального набору тестів або застосований у випадку, коли на основі певних тестових наборів однозначного результату не було отримано. В такому випадку він дозволяє визначити додатковий тестовий набір, достатній для встановлення всіх станів процесорів системи.

Література

- Preparata F.P., Metze G., Chien R.T. On the Connection Assignment Problem of Diagnosable Systems. IEEE Trans. Electron. Comput. 1967. ES-16.         № 6. P. 848–854.

- Belyavskii V.E., Valuiskii V.N., Romankevich A.M. and Romankevich V.A. Self-Diagnosable Multimodular Systems: Some Estimates of Testing // Autom. Remote Control. 1999. V. 60. No. 8. P. 1179–1183.

- A. M. Romankevich, K. V. Morozov, Vitaliy A. Romankevich: A Formal Method for Determining the State of Processors in a Multiprocessor System under Testing. Autom. Remote. Control. 2021. № 82(3). P.460-467

- Generalization of the Formal Method for Determining the State of Processors of a Multiprocessor System Under Testing Romankevich, A.M., Morozov, K.V., Romankevich, V.A. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologiesthis link is disabled, 2022, 134, pp. 363–375

- Романкевич А.М., Морозов К.В., Шуляк А.О. Алгоритм розв’язку булевого рівняння для встановлення стану процесорів системи при її самотестуванні. Інформаційні  технології – 2021:  зб.  тез  VІІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції  молодих науковців. - 2021. - м. Київ. с.136-137