Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра 
за освітньою програмою «Біотехнології»

спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Укладачі: Н. Б. Голуб, І. В. Дем’яненко, С. В. Кисляк

Електронне мережне навчальне видання

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2023

Рецензент	Кузьмінський Є.В. професор, доктор хімічних наук, професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний 
редактор	Щурська К.О., доцент, кандидат технічних наук, доцент

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(протокол № 8 від 02.06.2023 р.) 
за поданням Вченої ради ФБТ 
(протокол № 10 від 24.04.2023 р.)

В навчальному посібнику викладено вимоги до підготовки та оформлення домашньої контрольної роботи з дисципліни «Воднева енергетика». Поставлено задачі щодо дій технолога за умов зміни параметрів технологічного процесу отримання водню на різних стадіях та шляхи їх вирішення,  орієнтовний перелік тем, список рекомендованої літератури та прописано чіткі вимоги щодо оформлення роботи.

Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» і буде корисним студентам під час виконання домашньої контрольної роботи.

Реєстр. № НП ХХ/ХХ-ХХХ. Обсяг Х,Х авт. арк.

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056
https://kpi.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023

ЗМІСТ

Вступ	3

1.Теоретична частина	6

2. Структура домашньої контрольної роботи та правила її оформлення	13

2.1. Структура ДКР	13

2.2. Вимоги до оформлення домашньої контрольної роботи	16

3. Теми ДКР	20

4. Критерії оцінювання домашньої контрольної роботи	21

5. Список використаних джерел	22

6. Рекомендована література	22

Додаток 1	23

Додаток 2	24

Вступ

Дисципліна «Воднева енергетика» є вибірковою і викладається для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти  за  спеціальністю  162 – Біотехнології  та  біоінженерія  за  освітньо-професійною програмою Біотехнології.

Запланована в курсі домашня контрольна робота має на меті закріплення, поглиблення та контроль знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни та опрацювання самостійно додаткових матеріалів щодо поєднання біотехнологічних процесів отримання водню за використання темнового зброджування, за використання світла та мікробного паливного елемента, для  формування здатності комплексно аналізувати біотехнологічні  процеси на молекулярному та клітинному рівнях; та  використовувати знання про шляхи утворення водню мікроорганізмами для вдосконалення біотехнологій їх одержання.

Метою виконання ДКР є створення біотехнологічного процесу отримання водню за різних умов, вплив зміни параметрів на вихід водню та шляхи протидії проблемам, що виникли.

В процесі виконання ДКР студент опановує такі компетентності:

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у біотехнології та біоінженерії;

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

. - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- здатність використовувати методології проектування виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення;

- здатність складати технологічні схеми виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення;

- аналізу існуючих технологій виробництва біоводню;

- проєктування виробництва за відомими промисловими або удосконаленими лабораторними схемами одержання водню;

та отримує такі результати навчання:

-  вміти аналізувати та проектувати спеціальні біотехнологічні виробництва із виготовлення продукції різного функціонального та галузевого призначення

- вміти використовувати знання про шляхи біосинтезу практично цінних метаболітів для вдосконалення біотехнологій їх одержання.

В процесі виконання домашньої контрольної роботи студент повинен розглянути наступні питання:

- надати загальну технологічну схему біотехнологічного процесу продукування водню мікроорганізмами за використання різних субстратів та описати її;

- розглянути причини зміни раціональних параметрів процесу;

- навести механізми регуляції параметрів та виведення їх до раціонального рівня;

- навести механізм утворення водню за використання тих чи інших видів мікроорганізмів; навести ферменти та коферменти чи кофактори, які приймають участь у реакціях;

- навести переваги та недоліки біотехнології, що пропонується;

- обґрунтувати метод підготовки сировини;

- зробити висновок щодо запропонованої технології;

- оформити роботу.

Оцінювання ДКР відбувається відповідно рейтингової системи оцінювання знань, що надана в силабусі дисципліни «Воднева енергетика»

1.Теоретична частина

Механізми реакцій, ферменти та речовини, при перетворенні яких безпосередньо утворюється водень, можуть бути зведені до наступних [2 допоміжна]:

- Строгі анаероби (наприклад, деякі види Clostridium, Eubacterium, Peptococcus тощо) продукують водень за розкладу пірувату (наприклад, маслянокисле бродіння) за участі ферментів - піруват: фередоксин-оксиредуктази та фередоксин залежної гідрогенази (Фд):

Піруват + Фд   + КоА → Ацетил-КоА + СО2 + ФдН2

ФдН2 → Фд + Н2

За участі фередоксину як переносника електронів може утворюватися водень при  окисненні ксантину, α-кетоглутарату,  α-кетобутирату, ацетальдегіду, етанолу, лактату тощо, тобто тих продуктів, що є метаболітами життєдіяльності мікроорганізмів. Такі мікроорганізми, як деякі види Clostridium, Peptococcus, Ruminococcus, Selenomonas тощо, утворюють водень за участі НАД(Ф)Н: фередоксин-оксиредуктази:

Ацетальдегід + НАДФ+ + КоА→ Ацетил-КоА + НАДФН + Н+

НАДФН + Н+ + Фд → НАДФ+ + ФдН2

ФдН2 → Фд + Н2

або

Етанол + НАД+ → Ацетальдегід + НАДН + Н+

НАДН + Н+ + Фд → НАД+ + ФдН2

ФдН2 → Фд + Н2

Фосфорилювання ацетил-КоА призводить до утворення ацетилфосфату, перетворення якого в подальшому забезпечує клітини енергією. Тобто, при цьому утворюється ацетат та АТФ:

Ацетил-КоА + Ф → Ацетилфосфат + КоА

Ацетилфосфат + АДФ →Ацетат + АТФ.

Утворення водню відбувається тільки за низьких значень парціального тиску водню в середовищі.

У деяких видів мікроорганізмів відбувається окиснення не пірувату, а гліцеральдегідфосфату з відновленням фередоксину за допомогою гліцеральдегідфосфат: фередоксин-оксиредуктази.

2) Факультативні анаероби (наприклад, Enterobacter, Escherichia) здійснюють бродіння змішаного типу за участі піруват: форміат-ліази:

Піруват     → Ацетил-КоА + Форміат

Форміат за участі форміатдегідрогеназного комплексу розкладається з утворенням водню:

НСООН → СО2 + Н2

Форміат-ліаза утворюється також у деяких видів Clostridium, Methanobrevibacter, Streptococcus, та у пурпурній бактерії Rhodospirillum rubrum, яка здатна в темряві використовувати піруват. В цьому випадку виділення водню відбувається за низьких значень рН. Це  свідчить про те, що даний процес може мати значення для попередження сильного підкислення середовища в результаті накопичення мурашиної  кислоти.

До складу форміатгідрогенліази входить форміатдегідрогеназа, гідрогеназа, і не менше двох переносників електронів (х1, х2), природа яких вимагає з'ясування:

HCOOH2H++CO22e-Форміатдегідрогеназаx1x2Гідрогеназа2e-→H2-2H+

Такого ж типу система діє у Е.со1і і у деяких інших мікроорганізмів.

Форміат також може утворюватись при бродінні та розкладі формілтетрагідрофолату.

Значно частіше форміат утворюється в результаті розкладання пірувату під дією ферменту, що носить назву піруват: форміат-ліаза

Піруват — Ацетил КоА + Форміат.

Наявність піруват: форміат-ліази встановлено не лише в ентеробактерій, при їх зростанні в анаеробних умовах, але також в деяких клостридій, Streptococcus faecalis і пурпурной бактерії Rhodospirillum rubrum, що здатна в темряві використовувати піруват.

Можливість виділення водню при розкладанні форміату відмічена також у таких строгих анаеробів, як метаноутворюючі і сульфатредукуючі бактерії.

- У деяких видів сульфатредукуючих бактерій (Desulfovibrio) при окисненні органічних субстратів (наприклад, лактату, етанолу) виділення водню відбувається за використання цитохрому с3 (Е0' = - 205-300 мВ):

Лактат + НАД(Ф)+ → піруват + НАД(Ф)Н + Н+

НАДФН + Н+ + Фд → НАДФ+ + ФдН2

ФдН2 + цитохром с3 (ок)→ Фд + цитохром с3 (відн.)

цитохром с3 (відн.) → цитохром с3 (ок) + Н2

або

Піруват + Фд   + КоА →     Ацетил-КоА + СО2 + ФдН2

ФдН2 + цитохром с3 (ок)→ Фд + цитохром с3 (відн.)

цитохром с3 (відн.) → цитохром с3 (ок) + Н2.

- Для мікроорганізмів, що здійснюють різні типи бродіння і здатні продукувати НАД(Ф)Н залежну гідрогеназу, яка складається з двох мономерів, що кодуються двома генами певного типу (наприклад, hax Y та hax H у пурпурних бактерій Thiocapsa roseopersicina) [3], виділення водню може відбуватись безпосередньо при окисненні НАД(Ф)Н:

НАД(Ф)Н + Н+ → НАД(Ф)+ + Н2.

Здатність  виділяти водень через утворення відновленого НАД була вперше показана в  С.kluyveri, а потім у ряду інших клостридій (C.butyricum, С. Раsteurianum, С.speroides, C.glycoliticum), а також у R.albus, P.anaerobicus, S.ruminantium. Ймовірно, вона є ще в ряді бактерій.

В окисненні НАДН з  виділенням водню у перерахованих мікроорганізмів бере участь НАДН: фередоксин-оксидоредуктаза. Хоча редокс-потенціал НАДН Е’е = - 320 мВ) менше, ніж фередоксину (Ео≈ - 400 мВ), відновлення останнього при окисненні НАДН можливо. Але для цього необхідно, аби концентрація водню в середовищі була дуже низькою (рН2 не більше 1,5·10-3 атм, що відповідає 10-5 М Н2). Реакцію активує ацетил-КоА, тоді як КоА має протилежну дію.

Можливість  окиснення  мікроорганізмами НАДН з виділенням Н2, як і розкладання з утворенням Н2  пірувату, дозволяє клітинам отримувати сполуки (найчастіше за все ацетилфосфат), які можуть приймати участь в процесі субстратного фосфорилювання і забезпечувати їх енергією.

В деяких випадках  бродіння  із здобуттям мікроорганізмами енергії у вигляді АТФ цілком залежить від виділення водню в результаті окиснення пірувату і (або) НАДН. Наочним прикладом є  окиснення етанолу С.kluyveri за наявності  ацетату (рис.1). Даний  процес супроводжується  синтезом АТФ тільки в тому випадку, якщо частина утворюваного ацетил-КоА перетворюється в  ацетилфосфат, а це має місце при окисненні НАДН з виділенням Н2.

Як зараз стало очевидним, не лише етанол, але і ряд складніших субстратів, включаючи такі, як целюлоза, можуть розкладатись мікроорганізмами в анаеробних  умовах з виділенням  Н2  при низькому вмісті його  в середовищі.

- Окрему групу складають фототрофні мікроорганізми, що відносяться до різних систематичних груп, які також в темряві в анаеробних умовах можуть продукувати водень. Найбільш дослідженими є пурпурні бактерії, субстратами яких для виділення водню можуть бути: моно-, дисахариди, гліцерин, гліцерофосфат, піруват, форміат тощо. Шлях утворення водню для багатьох фототрофних бактерій або подібний до ентеробактерій, який характеризується участю в процесі піруват: форміат-ліази, або подібний до іншого шляху перетворення пірувату за участі піруват: фередоксин-оксиредуктази .

Рисунок 1. – Продукування водню з етанолу як субстрату.

Штами пурпурних бактерій (Rhodopseudomonas, Rubrivivax gelatinosus) виділяють водень без використання сонячної енергії з води в анаеробних умовах за використання гідрогеназного комплексу, що складається зі специфічної СО-гідрогенази та гідрогенази:

СО + Н2О → СО2 + Н2.

Реакція відбувається в одну стадію за кімнатної температури, на відміну від подібної хімічної реакції конверсії чадного газу. Швидкість виділення водню штамами пурпурних бактерій змінюється від 0,14 до 0,7 л/год на грам сухої клітинної біомаси в залежності від умов середовища [1].

Таким чином, незважаючи на різноманіття метаболічних шляхів розкладу органічних речовин, що приводять до продукування водню, перелік кінцевих реакцій, за яких мікроорганізми можуть виділяти водень в анаеробних умовах в темряві, достатньо обмежений. Види мікроорганізмів, які здатні продукувати водень, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Види мікроорганізмів, які в результаті ферментативних реакцій здатні виділяти водень [1].

| Рід | Вид | Реакція | Фермент |
| --- | --- | --- | --- |
| Clostridium | butyricum, tyrobutyricum | Піруват + Фд + КоА → Ацетил-КоА + СО2 + ФдН2 ФдН2 → Фд + Н2 | піруват: фередоксин-оксиредуктази та фередоксин залежної гідрогенази |
| Eubacterium | limosum |  |  |
| Megasphera | elsdenii |  |  |
| Veillonella | alcalescens |  |  |
| Sarcina | maxima |  |  |
| Sarcina | ventriculi |  |  |
| Ruminococcus | albus |  |  |
| Petrococcus | anaerobius |  |  |
| Clostridium | kiuyveri, butyricum, pasterianu, spheroids, glycolyticum | Ацетальдегід + НАДФ+ + КоА→ Ацетил-КоА + НАДФН + Н+ НАДФН + Н+ + Фд → НАДФ+ + ФдН2 ФдН2 → Фд + Н2 або Етанол + НАД+ → Ацетальдегід + НАДН + Н+ НАДН + Н+ + Фд → НАД+ + ФдН2 ФдН2 → Фд + Н2 | НАД(Ф)Н: фередоксин-оксиредуктази |
| Petrococcus | anaerobius |  |  |
| Ruminococcus | аlbus |  |  |
| Selenomonas | ruminantium |  |  |
| Enterobacter | aerogenes | Піруват → Ацетил-КоА + Форміат НСООН→ СО2 + Н2 | піруват: форміатліази |
| Escherichia | coli |  |  |
| Clostridium | acetobutyricum |  |  |
| Methanobrevibacter | ruminantii |  |  |
| Streptococcus | faecalis |  |  |
| Rhodospirillum | rubrum |  |  |
| Desulfovibro | desulfuricans | СО + Н2О → СО2 + Н2 | СО-гідрогенази та гідрогенази |
| Rubrivivax | gelatinosus |  |  |

На відміну від інших хемотрофів утворення водню азотфіксуючими бактеріями може бути обумовлено дією не гідрогенази, а нітрогенази, тобто ферментом, який забезпечує їх здатність фіксувати молекулярний азот. Можливість нітрогенази каталізувати відновлення не лише N2, але і ряду інших сполук, і також протони, призводить до того, що азотфіксатори виділяють Н2. Особливо збільшується цей процес в умовах обмеженої азотфіксації при відсутності N2. Цей процес потребує витрати енергії (АТФ). Оскільки азотобактер, бульбові бактерії і деякі інші азотфіксатори отримують енергію в результаті аеробного дихання, то виділення  ними Н2 залежить від наявності О2,  хоча одержання водню не можливо при значній його концентрації [1].

2. СТРУКТУРА ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА Правила ЇЇ оформлення

2.1. Структура ДКР

Після ознайомлення з науково-технічною літературою студент складає план домашньої контрольної роботи, в якому конкретизує питання з обраної теми, та розподіляє їх за наступними розділами:

- вступ;

- перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності);

- основну змістовну частину (виклад змісту теми);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Вступ є обов'язковою частиною роботи, в якому стисло обґрунтовується утворення водню в заданих умовах.

Основна змістовна частина домашньої контрольної роботи складається з розділів. Якщо не має необхідності в розділенні частин, матеріал подається в одному розділі. При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно брати до уваги шлях перетворення речовини та мікроорганізми, які приймають участь в цьому процесі. В змістовній частині подається технологічна схема, яка пропонується, та її опис. Також при описі необхідно розглянути можливість зміни параметрів системи внаслідок дії зовнішніх факторів та шляхи їх усунення.

Викладення змісту теми

Після вивчення літератури та визначення шляхів перетворення речовини слід приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Необхідно вживати терміни, властиві даній дисципліні.

В змістовній частині подається обґрунтування технології переробки сировини з отриманням водню, технологічна схема, яка пропонується, та її опис. При описі необхідно розглянути можливість зміни параметрів системи внаслідок дії зовнішніх факторів або метаболічних шляхів мікроорганізмів та шляхи їх усунення.

Студенту необхідно звернути увагу на такі характерні недоліки, які трапляються при написанні роботи і які можуть привести до незадовільної оцінки:

- механічне, дослівне переписування використаної літератури;

- поверхневий, неаргументований виклад запропонованої технології;

- невідповідність ДСТУ в оформленні;

- відсутність посилань на використану літературу.

Отже, основними вимогами до написання роботи є вміння виділяти головні питання і роз'яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст роботи, використовуючи при цьому сучасну науково-технічну літературу.

Зміст. В змісті повинні бути вказані порядкові номери (якщо вони є) і заголовки всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) роботи, включаючи вступ, висновки, перелік посилань, найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів. Пункти та підпункти, що не мають заголовків, в зміст не виносять.

Номер і заголовок кожної структурної одиниці пишуть з нового рядка. В кінці останнього рядка заголовку вказують номер сторінки, з якої починається структурна одиниця.

Розривати слова знаком переносу у «Змісті» не рекомендується.

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів. Перелік умовних позначень, скорочень і термінів пишуть у випадку, коли ці елементи повторюються більш ніж три рази у тексті. При цьому використовують загальноприйняті позначення та скорочення, якщо вони не є загальновживані – їхню повну назву наводять у тексті під час першого ж згадування. Перелік належить опубліковувати двома стовпчиками, у яких ліворуч за абеткою наводять скорочені позначення, праворуч – їхню повну назву.

Вступ. У вступі  має бути: оцінка сучасного стану проблеми на основі вітчизняної та зарубіжної літератури та патентного пошуку із зазначенням практично вирішених задач, існуючих проблем у даній предметній галузі та способи їх вирішення, зазначення провідних фірм та провідних вчених і спеціалістів, які мають розробки з цієї проблеми.

Основна частина  Вибір та опис технологічної схеми виробництва

Після ознайомлення з методами отримання водню за використання різних субстратів та продуцентів студент вибірає спосіб виробництва, який з його точки зору є найкращим для отримання максимального виходу водню. Оскільки на теперній час не існує промислового виробництва водню біохімічним шляхом, то для створення технології студент використовує лабораторні методи отримання водню за використання наукової літератури, на яку посилається при описі. Також студент повинен перенести лабораторні умови в умови промислового виробництва, базуючись на знаннях, які отримані в процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Біотехнології». Тобто на базі літературних джерел розробити і запропонувати промислову технологію.

Опис кожної технологічної стадії у пояснювальній записці повинен мати свій підзаголовок. В описі надаються технологічні параметри процесу та описується можлива зміна параметрів в залежності від зміни умов середовища та шляхів метаболізму та пропонуються способи усунення проблеми, що виникла. Опис пишуть від третьої особи множини (наприклад, «сировину завантажують», «реакційну масу передають» і т. ін.), уникаючи зворотних дієслів («сировина завантажується», «реакційна маса передається»).

На основі вихідних даних пропонують технологічну схему, яка включає:

- розподіл технологічних операцій за основними типами: допоміжні роботи (ДР), технологічний процес (ТП), пакування, маркування та відвантаження препарату (ПМВ), переробка відходів (ПВ), знешкодження відходів (ЗВ);

- встановлення послідовності технологічних стадій у технологічній схемі;

- надходження сировини і її попередня обробка за необхідності;

- асоціація мікроорганізмів, які будуть приймати участь в переробці;

- рівняння реакцій хімічних/біохімічних перетворень сировини, що надає уявлення про цільові, проміжні та побічні продукти і відходи виробництва, встановлення основних технологічних потоків;

- встановлення значень технологічних параметрів окремих стадій;

- встановлення відходів виробництва та шляхи їх утилізації;

- методів очищення водню від супутніх газів.

Висновки  є  завершальною  й  особливо  важливою  частиною  ДКР.  У  висновках  проводиться  синтез  всіх параметрів виробництва водню за даною технологією у відповідності до поставлених задач. Висновки повинні розкривати мету технології, відображати зміст та давати відповіді на впровадження процесів для усунення змін параметрів. Висновки, як правило, формулюють у тій же послідовності, що і завдання, яким вони відповідають. Кількість висновків не може бути менша ніж кількість завдань.

Список використаних джерел. Кожне  джерело,  що  включено  до  списку,  має  бути  відображено  в  тексті ДКР. Обов’язковим є посилання на іноземну літературу.  Бібліографічний  опис  джерел  складають  з  урахуванням  ДСТУ 8302:2015  «Інформація  та  документація.  Бібліографічне  посилання.  Загальні положення та правила складання» [2].

Додатки (за необхідності). До  додатків  доцільно  включати  допоміжний  матеріал,  необхідний  для повноти сприйняття дисертації.

2.2. Вимоги до оформлення домашньої контрольної роботи

Титульний лист оформлюється згідно зі зразком (додаток 1).

На другій сторінці подається перелік скорочень.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає шляху перетворення. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень – їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовка не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не меншою ніж три інтервали, якщо робота виконаний рукописним або машинописним способом, та не меншою ніж два інтервали, якщо робота виконана за допомогою комп'ютера.

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами без крапок в кінці. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою (наприклад — 1.1, 1.2).

Структурні елементи: «Зміст», «Перелік умовних позначень, скорочень і термінів», «Вступ», «Висновки», «Перелік використаних джерел», – не нумерують, а їхні назви є заголовками структурних елементів.

Заголовки структурних елементів роботи та заголовки розділів треба друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Дозволено їх розміщувати посередині рядка.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи потрібно друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці.

Абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту роботи й дорівнювати п’яти знакам.

Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з проставлянням арабських цифр за загальним правилом у нижньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою роботи є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступних сторінок. Текст друкують на одному боці білого паперу формату А4. Весь текст роботи необхідно вирівнювати по ширині сторінки. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати 1,25 см,  з полями таких розмірів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм.

У всьому тексті, включаючи заголовки, використовують 14-й кегль, шрифт гарнітури Times New Roman та полуторний інтервал. Як виняток у  написах на метаболічному шляху, та їх підписах та в текстах комп’ютерних програм можна використовувати 12-й кегль та одинарний інтервал.

Абревіатури в заголовках не вживають, їх треба розшифровувати у тексті. Заголовок не розміщують внизу сторінки, якщо після нього уміщується лише один рядок тексту.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору. Припустимою є наявність не більше одного виправлення на сторінці.

Текст повинен бути написаний чіткою технічною українською мовою без граматичних і стилістичних помилок. В тексті не допускається використовувати звороти розмовної мови, застарілі і жаргонні терміни і вислови. В тексті треба вживати стандартизовані найменування, позначення і одиниці фізичних величин (система СІ).

Окремі слова, формули, знаки можна вписувати в текст роботи чорним чорнилом, тушшю чи пастою. Насиченість знаків вписаного тексту має бути наближеною до насиченості знаків надрукованого тексту.

Крапка, кома, а також двокрапка, крапка з комою, знак оклику і знак питання, знак відсотка, градуси, хвилини, секунди не відбиваються від попереднього слова або цифри. Знаки номера (№), параграфа (§) і слово «сторінка» (с.) відбиваються від цифри, що йде за ними, нерозривним пропуском. Завжди відбиваються нерозривним пропуском (Ctrl + Shift + пробіл) ініціали від прізвища та ініціали один від одного (Т. Г. Шевченко).

Лапки і дужки набираються впритул до слова, без пробілів. Дужки ставляться точно так же, як і лапки.  Посилання на літературу в квадратних дужках ставиться в кінці речення до крапки. (…речення [24].)

Робота повинна бути зшита. На першій сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання роботи. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні роботи. Перелік посилань оформлюється у вигляді списку, з нумерацією арабськими цифрами в порядку згадування в тексті.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні домашньої контрольної роботи. Приклади оформлення наведені у додатку 2.

3. Теми ДКР

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню асоціацією мікроорганізмів в темновому режимі за використання відходів  кукурудзи як субстрату.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню асоціацією мікроорганізмів в темновому режимі за використання гною як субстрату.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню асоціацією мікроорганізмів в темновому режимі за використання стічної води як субстрату.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню пурпуровими бактеріями.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню за застосування темнового та світлового режимів використання відходів  кукурудзи.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню за застосування темнового та світлового режимів використання гною.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню за застосування темнового режиму бродіння та МПЕ за використання відходів  кукурудзи.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню ціанобактеріями.

- Запропонуйте та опишіть технологічну схему одержання водню за поєднання процесів бродіння з МПЕ за використання стічної води молокозаводів.

4.Критерії Оцінювання домашньої контрольної роботи

Згідно силабусу дисципліни «Воднева енергетика», ДКР оцінюється в 20 балів.

Кожна робота оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв:

- У вступі розкрито головні шляхи обміну заданої речовини в живих організмах (1 бал).

- Розкриття технології з послідовністю стадій, наведенням параметрів за якими вони здійснюються, опис можливої зміни параметрів та яким чином привести систему до раціональних умов. Висновки.

Усе відповідає умовам технології  - 18 балів,

Є незначні помилки або відсутність деяких параметрів  - 17 – 15 балів,

Відсутній опис стадії або не розкрито дію факторів на зміну процесу – 10-14 балів

- Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних джерел, а також наявність посилань на них в тексті та відповідність  їхнього оформлення вимогам (1 бал).

- Робота не зарахована – загальна сума менше 12 балів.

Робота, в якій виявлено суттєві помилки або недоробки, повертається студенту для доопрацювання та усунення письмово зазначених викладачем зауважень. Доопрацьована або перероблена робота подається для повторної перевірки.

5. Список використаних джерел

- Голуб Н.Б., Жураховська Д.І., Нікуліна К.В., Нікуліна Н.В. Одержання біоводню в анаеробних процесах/ Відновлювальна енергетика, 2009 .- №2.- С. 65-73

- ДСТУ 8302:2015  «Інформація  та  документація.  Бібліографічне  посилання.  Загальні положення та правила складання»

6. Рекомендована література

- Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливнокомірчаних технологій : монографія /  за ред. Ю.М. Солоніна ; НАН України. – К. : «Вид-во КІМ», 2018. – 260 с. http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/Book_printVer.pdf

- Відновлювані джерела енергії /за ред.Кудрі С.О. /к.: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020, 392с. Роздал 8

- Bio-methane & Bio-hydrogen Edited by: J.H. Reith, R.H. Wijffels and H. Bartenfile, 2003, Netherlands, Dutch Biological Hydrogen Foundation Р.167

- Benemann J.R. Hydrogen production by microalgae //J.Appl. Phycol., 2000.-v.12.-N3-5.-P.291-300.

- Кузьмінський Є.В. Біоелектрохімічне продукування електричної енергії та водню / Є.В. Кузьмінський, К.О. Щурська, І.А. Самаруха. – К.: «Видавничий дім «Комп’ютер-прес», 2012. – 226с.;

- Gönül Vardar‐Schara,, Toshinari Maeda, and Thomas K. Wood Metabolically engineered bacteria for producing hydrogen via fermentation Microb Biotechnol. 2008; 1(2): 107–125.

- Logan B.E. Microbial Fuel Cells // New York: John Wiley & Sous.-2008.-216p.

- Журнал Int.J. Hydrogen Energy 2003-2022

Додаток 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Воднева енергетика»

на тему

«Одержання водню асоціацією мікроорганізмів в темновому режимі за використання стічної води як субстрату»

Виконав:

студент ІV курсу,

групи БТ-11, ФБТ

Петренко П.П.

Перевірила:

д.т.н. Голуб Н.Б.

Київ 2023

Додаток 2

Приклади

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

| Характеристика джерела | Приклад оформлення |
| --- | --- |
| Книги: Один автор | - Дичківська О. О. Інноваційний менеджмент : конспект лекцій. Київ : ДІА, 2018. 82 с. - Бондаренко В. Г. Історія України. Львів, 2017. 153 с. - Лазор О. Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: організаційно-правові засади : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2003. 542 с. - Ваш О. М. Етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 104 с. - Гурманова Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : ЦУЛ, 2017. 193 с. |
| Два автори | - Мартиненко З. Е., Макар І. В. Управління підприємством: теоретико- методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2017. 296 с. - Палеха В. І., Карпова П. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 120 с. - Білоус С. І., Корнійчук В. П. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2016. 176 с. - Мороз І. С., Василенко Н. Ю. Маркетинг : конспект лекцій. Київ : Молодь, 2016. 102 с. - Вердіна С. А., Волков А. А. Контролінг : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. - Вердіна С. А., Волков А. А. Контролінг : навч. посіб. Вид. 3-тє., переробл. та допов. Херсон, 2017. 212 с. |
| Три автори | - Тарнавська Г. Я., Марценюк Н. С., Герасимова Т. М. Фінанси : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2017. 412 с. - Пустовенко В. В., Максименко І. Л., Яким А.С. Безпека життєдіяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2017. 348 с. |
| Чотири автори | - Інновації : навч. посіб. / Гуревич Д. Т., Чекан О. С., Грибан О. М., Макарова В. В. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 389 с. - Вища математика : конспект лекцій / Ткачук Т.С. та ін. Київ, 2015. 82 с. |
| П’ять і більше авторів | - Операційний менеджмент : підручник / С. М. Поплавська та ін. Київ : ЦУЛ, 2011. 267 с. - Охорона праці : навч. посіб. / О. І. Подольська та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2017. 264 с. - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 10 жовт. 2017 р. / К. І. Мягченко та ін. ; за заг. ред. І. М. Ливанова. Київ : ЦУЛ, 2017. 428 с. |

| Автор(и) та редактор(и)/ упорядники | - Веретенко В. В. Міжнародний маркетинг : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Марценюка. Київ, 2015. 374 с. - Бутенко М. П., Качур В. П., Петренко С. В. Психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Дутко. Київ : ЦУЛ, 2017. 332 с. |
| --- | --- |
| Збірники під редакцією | - 30 років історичному факультету: історія та сьогодення (1986-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. В. В. Черепані. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 340 с. - Етнографія : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Гарапка; уклад. А. І. Гарапко. Київ : ЦУЛ, 2018. 320 с. - Міжнародні відносини : монографія / за ред. М. А. Березовського. Київ : ЦУЛ, 2016. 162 с. - Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: П. О. Бедрія, О. О. Петренка. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Тарнавського. Київ : ЦУЛ, 2016. 186 с. - Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачево, 4-5 жовт. 2018 р. Мукачево : МДУ, 2018. 226 с. - Освіта в Україні: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Марценюк (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2017. 319 с. - Товарознавство / упоряд. В. Олексик. Київ, 2014. 804 с. |
| Багатотомні видання | - Енциклопедія рослин / редкол.: І. М. Деркач та ін. Київ : ЦУЛ, 2016. Т. 8. 812 с. - Безруков В. Д. Поэзия : в 2 т. / ред. изд.: Л. Г. Мороз, А. Г. Мягченко; авт. вступ. ст. А. В. Сипина. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2016. Т. 2. 206 с. - Новицкий О. М. Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. - Бюджетна система України: історія, стан та перспективи : у 3 т. / Акад. прав. наук України. Львів : Право, 2012. Т. 2 : Бюджетний менеджмент / заг. ред. Ю. П. Бубряка. 476 с. - Кучеренко Н. П. Казначейська справа : в 6 т. Київ : Право, 2016. Т. 3 : Контроль у системі Державного казначейства. 432 с. - Дендрофлора України. В 12 т. Т. 2. Дикорослі та культивовані дерева і кущі. Вип. 1. Покритонасінні / Л.І. Перхоменко. Київ : Наукова думка, 2012. 200 с. |
| Автореферати дисертацій | 1. Петров О. Г. Музикотерапія : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 12.00.06. Київ, 2009. 40 с. |
| Дисертації | - Петрук Л. А. Дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Львів, 2004. 140 с. - Винниченко О. М. Контроль соціально-економічного розвитку промислових підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2018. 344 с. |
| Інтернет джерела | - Україна очима дітей : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). - Хміль А. А. Функції державної служби за законодавством України // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. - Хміль І. О. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2016. № 3. – С. 20–27.– URL:http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr20 15v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). - Куцкір Я. С., Махно Б. А., Борислав С. Г. Трансформація науково- педагогічної системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI:https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. |