НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний факультет

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

| «На правах рукопису» УДК ______________ | До захисту допущено: Завідувач кафедри ________ Володимир ЄРЕМЕНКО «___»_____________2022 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Інформаційні вимірювальні технології»

зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

на тему: Система контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур

Виконала:

студентка ІІ курсу, групи ПІ-12мп

Тарасенко Ольга Андріївна    	    				                   ___________

Науковий керівник:

професор, д.т.н.,  професор

Защепкіна Наталія Миколаївна                                                            __________

Консультант з розділу «Розробка СТАРТАП-проектів»:

зав. каф. економічної кібернетики, д.е.н., професор

Бояринова Катерина Олександрівна                                                    __________

Рецензент:

професор, д.т.н.,

Киричук Ю.В.                                                                                         __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

Київ – 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Приладобудівний факультет

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-професійна програма Інформаційні вимірювальні технології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Володимир ЄРЕМЕНКО

«___»_____________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Тарасенко Ользі Андріївній

1. Тема дисертації  «Система контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур»,

науковий керівник дисертації Защепкіна Наталія Миколаївна, д.т.н., професор,

затверджені наказом по університету від «09» листопада 2022 р. № 4110-с

2. Термін подання студентом дисертації “15” грудня 2022 р.

3. Об’єкт дослідження – Інформаційно-вимірювальна система контролю стану вологості повітря, нагрівача, системи поливу, керування вентилятором.

4. Вихідні дані

Вихідні дані до роботи: вологість повітря в теплиці до плодоношення – від 60 до 70%, відносна похибка ± 5%; вологість повітря в теплиці у період плодоношення – від 70 до 80%, відносна похибка ± 5%;  температура повітря вдень  – від 20 до 24 градусів Цельсія, відносна похибка ± 2%; температура повітря вночі  – від 16 до 20 градусів Цельсія, відносна похибка ± 2%; вологість ґрунту – від 60 до 75 %, відносна похибка ± 5%; температура ґрунту – від 18 до 22 градусів Цельсія, відносна похибка ± 2%;

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

5.1. Аналіз літератури по вирощуванню овочевих культур в теплицях та основні параметри мікроклімату.

5.2. Аналіз методів вимірювання вологості та температури.

5.3. Вибір елементів для створення ІВС.

5.4. Розробка алгоритму та  програми керування логікою роботи.

5.5. Виготовлення макету установки.

5.5. Застосування системи для автоматизації контролю вологості повітря в теплицях.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу

6.1. Структурна схема приладу.

6.2. Блок-схема алгоритму програми для інформаційно-вимірювальної системи.

6.3. Схема підключення елементів приладу.

7. Орієнтовний перелік публікацій

7.1. Стаття на конференції в Україні або за кордоном.

7.2. Дві тези доповідь на конференції в Україні або за кордоном.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розробка стартап-проектів | Бояринова К.О., д.е.н., проф.; завідувач кафедри економічної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського |  |  |

9. Дата видачі завдання – 15.09.2022 року.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз поставленої задачі | Вересень 2022 | Виконано |
| 2 | Аналіз існуючих варіантів та вибір головних характеристик інформаційно-вимірювальної системи | Вересень 2022 | Виконано |
| 3 | Алгоритм роботи інформаційно-вимірювальної системи | Вересень-жовтень 2022 | Виконано |

| 4 | Розробка конструкції інформаційно-вимірювальної системи | Жовтень 2022 | Виконано |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальної системи | Жовтень 2022 | Виконано |
| 6 | Стартап-проект | Листопад 2022 | Виконано |
| 7 | Представлення кінцевої версії магістерської дисертації | Грудень 2022 | Виконано |
| 8 | Захист магістерської дисертації | Грудень 2022 | Виконано |

Студент 	Ольга ТАРАСЕНКО

Науковий керівник	Наталія ЗАЩЕПКІНА

АНОТАЦІЯ

В даній магістерській дисертації представлена система контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур.

В розділі аналізу було зроблено аналіз літературних джерел за темою магістерської дисертації, розглянуті сфера овочівництва та популяризація вирощування овочевих культур в теплицях із захищеним ґрунтом. Досліджені основні параметри мікроклімату для зростання популярних тепличних культур. Було вирішено розробити інформаційно-вимірювальну систему контролю вологості повітря та температури, адже ці два важливих кліматичних критерія між собою пов’язані.

В даній роботі були розглянуті методи вимірювання вологості та температури та їх вплив на вирощування овочевої продукції. Після цього було вирішено створити інформаційну-вимірювальну систему контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур, з можливістю подальшого вдосконалення системи. За допомогою мови програмування Arduino IDE було розроблено програмне забезпечення ІВС даного пристрою.

Така інформаційно-вимірювальна система допоможе не тільки в полегшенні контролю за вирощуванням овочевих культу, але й зможе популяризувати дані прилади в сільськогосподарській промисловості України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вологість, інформаційно-вимірювальна система, теплиця, овочеві культури

Розмір пояснювальної записки – 99 аркушів, містить 27 ілюстрацій, 29 таблиць, 1 додаток.

ANNOTATION

This master's thesis examines the issue of air humidity control in vegetable greenhouses.

In the analysis section, the field of vegetable growing and the popularization of growing vegetable crops in greenhouses with protected soil were considered. The main parameters of the microclimate for the growth of popular greenhouse crops were studied. It was decided to create an information and measurement system for monitoring air humidity and temperature, because these two important climatic criteria are interconnected.

In this work, the methods of measuring humidity and temperature and their influence on the growth of vegetable products were considered. After that, it was decided to create an information and measurement system for air humidity control in greenhouses of vegetable crops, with the possibility of further improvement of the system. The IBS software of this device was developed using the Arduino IDE programming language.

Such an information and measurement system will help not only in facilitating control over the cultivation of vegetable crops, but will also be able to popularize these devices in the agricultural industry of Ukraine.

KEY WORDS: humidity, information and measurement system, greenhouse, vegetable crops

The size of the explanatory note is 99 sheets, contains 27 illustrations, 29 tables, 1 appendix.

ЗМІСТ

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОВОЧІВНИЦТВА ТА СТАНУ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦЯХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР	11

1.1	Аналіз овочівництва на території України	11

1.2 Аналіз вимог та потреб до інформаційно вимірювальних систем для моніторингу кліматичних умов в теплицях	13

1.3	Особливості контролю параметрів мікроклімату в теплицях	15

1.4 Метрологічна характеристика параметрів мікроклімату теплиці	17

1.5 Необхідні параметри мікроклімату для овочевих культур, які вирощують в промислових теплицях	22

1.5.1 Конструкції теплиць захищеного ґрунту	24

1.5.2 Вимоги до овочевих культур, вирощених у захищеному ґрунті	29

1.6 Висновки	33

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ТА ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ	35

2.1. Основні поняття	35

2.1.1. Методи вимірювання вологості повітря	37

2.1.2. Психрометр	37

2.1.3. Гігрометр	40

2.2. Методи вимірювання вологість ґрунту	41

2.3 Вплив вологості	42

2.4 Температура	44

2.4.1 Вимірювання температури	44

2.4.2 Датчики температури	45

2.4.3Температура поверхні	49

2.4 Взаємозв'язок вологості та температури	51

2.5. Висновки	51

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ В ТЕПЛИЦЯХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР	53

3.1 Вибір мікроконтролеру для системи контролю вологості	53

3.1.2 Живлення Arduino Uno	55

3.1.3 Введення-виведення інформації.	56

3.1.4 Пам'ять в Arduino.	56

3.2 Необхідні компоненти  для сворення системи контролю вологості на платі Arduino UNO	58

3.3 Побудова структурної схеми	70

3.5 Оптимізація розташування та кількості датчиків. вологості та температури повітря в теплиці	77

3.6 Вимірювання ІВС	85

3.7 Висновки	86

4.	РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «Система контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур»	87

4.1 Опис ідеї проекту	87

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту	90

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	91

4.4	Розроблення ринкової та маркетингової програми стратегії проекту	99

4.5	Висновки	106

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	108

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	110

ДОДАТОК А	116

# ВСТУП

Актуальність теми. З давніх часів люди вирощували овочі для задоволення своїх харчових потреб у вітамінах та відсутності голоду. Але більшість культур мають свій сезон врожаю, який, частіше за все, припадає у літні-осінній період. Тому найважливішим завданням сільськогосподарського виробництва є рівномірне цілорічне забезпечення населення свіжими овочами.

Проте суворі кліматичні умови у більшості регіонів не дозволяють отримувати овочі з відкритого ґрунту рівномірно протягом цілого року. Так  перші півроку населенню надходить менше 10% овочів, а з липня по вересень понад 90% огірків та 70% томатів. З метою рівномірного споживання, населенням овочів, протягом року, близько 25 % усієї їх кількості має вирощуватися в утепленому ґрунті, парниках та теплицях.

Сучасні теплиці захищеного ґрунту, володіючи сучасними технологіями та високою енергоефективністю, дозволяють вирощувати овочі цілий рік, у всіх регіонах країни. Серед технологічних процесів, що проводяться у теплицях, особливу важливість мають процеси контролю та керування параметрами мікроклімату теплиць. Найважливішими параметрами мікроклімату в теплиці є вологість, температура та тиск повітря всередині теплиці, рівень природнього освітлення. Але найскладніше всього контролювати параметри вологості. Тому постає питання створення інформаційно-вимірювальної системи, яка буде контролювати вологість повітря в теплицях овочевих культур з мінімальним втручанням людини.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація була підготовлена відповідно до науково-дослідного плану кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

Мета і завдання дослідження. Метою даної магістерської дисертації являється розробка інформаційно-вимірювальної системи, яка буде контролювати вологість повітря в теплицях захищеного ґрунту по вирощуванню овочевих культур. Поставленими задачами є: аналіз овочівництва та стан контролю мікроклімату в теплицях, аналіз методів контролю вологості та температури, розробка програмного забезпечення мікроконтролеру, створення самого приладу.

Інформаційно-вимірювальна система повинна контролювати вологість повітря в теплиці, фіксувати та інформувати про зміну вологості та температури в теплиці, регулювати параметри та відновляти їх оптимальний стан при відхиленні від заданих змінних.

Об’єкт дослідження. Інформаційно-вимірювальна система контролю вологості та температури повітря.

Предмет дослідження. Методи, моделі та апаратно-програмні засоби для побудови інформаційно-вимірювальної системи контролю вологості в теплицях овочевих культур.

Методи дослідження. В даній роботі по дослідженню процесу створення та контролю вологості повітря в теплиці використані методи систематичного аналізу. Проведено аналіз стану ІВС контролю мікроклімату в теплицях на території України. При створені ІВС контролю вологості в теплиці застосовані методи теорії автоматичного керування.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в запропонуванні  нового підходу для контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур, який спрощує урегулювання такого нестабільного параметру, як вологість.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена система контролю вологості дозволить полегшити догляд за овочевими культурами в теплицях із захищеним ґрунтом.

Апробація результатів дисертації. Результати даної розробки обговорено на: Міжнародній науково-практичній конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», яка була  присвячена всесвітньому дню науки.

Публікації. Результати опубліковані: 1. Тарасенко О. А. «Створення інформаційно-вимірювальної система  мікроклімату в теплицях» »./ Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», м. Чернівці, 9-11 листопада 2022 р.

2. Басалюк М. О., Тарасенко О. А. «Застосування інформаційно-вимірювальних систем контролю мікроклімату у теплицях та тераріумах». »./ Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», м. Чернівці, 9-11 листопада 2022 р.

# РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОВОЧІВНИЦТВА ТА СТАНУ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦЯХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

  - Аналіз овочівництва на території України

Овочеві культури, як і усі інші види рослин, частіше за все мають період зростання з весни до літа/осені, коли починається збір врожаю. Для простих людей, які вирощують на обробленій ділянці землі своїх дач або сел різного виду овочів та фруктів, це трудомісний, але дієвий процес. Адже ти отримуєш стільки врожаю  з різних видів овочів, яких може вистачити на рік та частина зможе піти на розсаду на наступний сезон.

Але, що робити людям, які не мають такої можливості? Тому вирішенням цього питання займаються сільськогосподарські підприємства та фермери. Вони забезпечують населення необхідними продуктами харчування протягом року. Для цього існує окрема галузь і називається вона  овочівництво.

Овочівництво – галузь сільського господарства, що займається виробництвом овочевої і баштанної продукції, розробленням та вдосконаленням технологій вирощування овочевих і баштанних культур відкритого й захищеного ґрунту, їхньою селекцією, насінництвом.[1]

Овочівництвом вивчаються біологічні особливості росту овочевих рослин. Також ця галузь досліджує та вдосконалює способи вирощування даних культур для забезпечення високої врожайності овочів з мінімальними затрати. Приблизну половину видів та родин культивують іншу частину вирощують у дикорослому стані.

Вирощування овочевих рослин поділяють за:

- Видами :

  - Листові (капуста, салат, шпинат, щавель, кріп, мангольд, хрін)

  - Корнеплоди (морква, буряк, ріпа, редис, редька)

  - Плодові (напр., помідор, баклажан, перець, огірок, кавун, горох, квасоля)

  - Цибулеві (цибуля, часник)

- Роками

  - Однорічні

  - Дворічні

  - багаторічні

- Вирощуванням в ґрунті

  - Відкритий. Вирощують овочеві культури у весняно-літній період

  - Закритий. Вирощують овочеві культури або розсади  в несезонний період

Також до овочівництва присвоюють таку галузь, як грібництво. Грібництво – це галузь яка займається вирощуванням, культивуванням та вдосконаленням різних видів їстівних грибів, такі як шампіньйони, вішанки, глива, тощо а також виробництвом міцелію ( оброблена ділянка землі в якій і вирощують гриби)

Для збільшення кількості та якості харчових продуктів, продовольчої безпеки та цілорічної доступності, у теперішній час починають замислюватись над наукомісткими формами сільського господарства і одним із них являється овочівництво на захищеному ґрунті. Саме такий метод забезпечує українське населення продуктами у сезони, в яких вони не можуть рости взагалі.

Щоб забезпечити населення овочами не в сезон врожаю, використовують теплиці. Такі споруди надають можливість створювати оптимальне середовище для повноцінного вирощування різних видів рослин. Але для забезпечення таких умов потрібно слідкувати за багатьма параметрами одними з яких є температура приміщення та вологість повітря. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 67-р від 17.01.2018 р. «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» одним із основних напрямків модернізації сільського господарства України є впровадження цифрових комп'ютеризованих технологій. [2]

Перехід від традиційного підходу вирощування овочевих культур на захищених ґрунтах відкриває можливості в дослідженнях, розробці та впровадження у процес  цифровізації  моніторингу, інтелектуалізації комп'ютеризованих засобів та сучасні адаптивні методи, які дозволять використовувати сучасні апаратно-програмні методи для  рішення проблем аграрного спрямування. Також впровадження процесів моніторингу стану мікроклімату в теплицях позитивно вплине на якість кінцевої продукції, зменшення браку та на економічну складову процесу вирощування овочевих культур в теплицях.

У нормативних документах. які задекларовано у вітчизняному ВНТП АПК–19.07 та закордонних American National Standard ANSI/ASAE EP406.4, FAO plant production and protection 230 описано технологічні процеси вирощування культур у теплицях. І на даний момент методи й засоби комп'ютеризованих вимірювань частково або повністю не задовольняються даними вимогами.

## 1.2 Аналіз вимог та потреб до інформаційно вимірювальних систем для моніторингу кліматичних умов в теплицях

Загальна характеристика технологічного процесу. Овочівництво захищеного ґрунту є однією з найбільш перспективних і наукомістких галузей сучасного сільського господарства. Ця аграрна галузь на теперішній час переживає революційний перехід, який обумовлено стрімким розвитком і поточними досягненнями в галузі цифрових, комп'ютерних, інфокомунікаційних і сенсорних технологій, а також математичної обробки даних та інтелектуального автоматичного контролю технологічних процесів. У останні роки інженерні споруди овочівництва захищеного ґрунту перетворилися з простих критих тепличних споруд у високотехнологічні комплекси, в яких оптимізовано праце-часові ресурси на продуктивність зростання рослин. Сучасна промислова теплиця має функціонувати як автономна сільськогосподарська система з контрольованим і регульованим внутрішнім середовищем для забезпечення оптимального мікроклімату росту рослин [3, 4].

Основна сукупність факторів, облік яких необхідно враховувати під час проєктування та створення високоефективного й технологічного тепличного комплексу, полягає в наступному[5]:

- ґрунто-ландшафтні особливості,

- інтенсивність та період природного освітлення,

- кліматичні умови,

- наявність енергетичних і водних ресурсів,

- соціальні й економічні особливості розвитку окремих регіонів і країн у цілому.

На даному етапі розвитку науки й техніки існують численні аналітичні та експериментальні дослідницькі роботи, в яких встановлено закономірності впливу параметрів навколишнього середовища на конструктивні особливості споруд теплиць, щільність висадки рослин, використовувані покривні матеріали, географічну орієнтацію теплиць та характеристики й функціональне спрямування автоматичних систем моніторингу параметрів мікроклімату теплиць [6 – 9].

На підставі цього Продовольчим та сільськогосподарським комітетом ООН (Food and Agriculture Organization – FAO) було глобалізовано дві основні моделі виробництва продукції овочівництва в теплицях [10, 11]: активна і пасивна.

Основними характеристиками активних технологій є:

- значні капіталовкладення та поточні витрати

- висока якість продукції овочівництва;

- високі показники врожайності овочевих і овочево-розсадних культур;

- можливість збільшення кількості циклів вирощування культур;

- регулярне виробництво протягом усього року;

Основними характеристиками пасивних технологій є:

- обмежені обсяги врожайності культур;

- висока якість продукції в обмежені періоди;

- нерегулярне виробництво;

- незначні капіталовкладення та поточні витрати.

Також треба зазначити, що узагальненим результатом досліджень FAO по класифікації використовуваних технологій є  такою, бо вони його отримали за великий проміжок часу розвитку світового овочівництва захищеного ґрунту в теплицях.

  - Особливості контролю параметрів мікроклімату в теплицях

Основними факторами, що визначають мікроклімат теплиці, є сукупність значень параметрів внутрішнього повітря (температура, відносна вологість, тиск), параметри ґрунту всередині теплиці (температура, вологість та інші), внутрішнє освітлення теплиці.

Для забезпечення оптимального мікроклімату теплиці обладнуються складними системами теплозабезпечення, електропостачання, системами вентиляції, водопостачання та каналізації, тощо. Забезпечення оптимального мікроклімату в теплиці передбачає цілеспрямоване управління всіма її системами, на основі оперативної інформації про значення параметрів, що характеризують даний мікроклімат теплиці.

Таким чином, оперативний контроль параметрів мікроклімату теплиці є найважливішим елементом інформаційного забезпечення управління технологічним процесом вирощування рослин. Ефективне ведення оперативного контролю мікроклімату теплиць неможливе без застосування сучасних високотехнологічних систем автоматичного контролю.

Аналіз літератури показує, що сьогодні немає єдиної універсальної математичної моделі, яка однозначно описує зв’язок між певними показниками біологічного розвитку рослини та зовнішніми факторами. Однак деякі добре відомі моделі можуть бути успішно застосовані для вирішення завдань контролю та управління параметрами мікроклімату в теплиці. [12]

Крім того, при розробці цих алгоритмів необхідно враховувати, що теплиці належать до найскладніших об'єктів автоматизації та створення інформаційно вимірювальних систем контролю параметрів мікроклімату. Ця обставина обумовлена ​​нестаціонарною та інформаційною невизначеністю теплиць, як об'єкта контролю та управління.[13]

Зокрема, наявність зеленої маси значною мірою визначає нестаціонарну теплицю як об'єкт контролю та підтримання температурних та вологих режимів. Під час посадки розсади до початку збирання врожаю, через збільшення щільності зеленої маси постійний час об'єкта збільшується на 1.1-1.3 рази. Завдяки цьому коефіцієнт теплопередачі зменшується в 1,5 рази, а час затримки, залежно від швидкості розподілу повітряних потоків, збільшується на 300-400 с. Подібні зміни відбуваються з вологим режимом у теплиці.[13]

Крім того, наявність великої кількості непрогнозуючих порушень та відхилень визначає інформаційну невизначеність теплиці, як об'єкта контролю та управління.

Таким чином, аналіз особливостей теплиць як об'єктів автоматизації дозволяє сформулювати певні вимоги до автоматичних систем контролю управління параметрів мікроклімату в цих структурах. Зокрема, інформаційно- вимірювальні технології повинні мати високу надійність та точність, властивості адаптивності та технічного інтелекту, оскільки частіше за все вони призначені працювати в умовах інформаційної невизначеності та недоліку даних.

Тому, на сьогоднішній день існує нагальна потреба в розробці нової інформаційно-вимірювальної системи для автоматичного контролю параметрів мікроклімату в теплицях на основі використання сучасних комп'ютерних технологій та інтелектуальних технологій для аналізу інформації та прийняття рішень.

## 1.4 Метрологічна характеристика параметрів мікроклімату теплиці

Дослідження теплиць є важливим інструментом для вчених та інженерів, які вивчають вплив мікрокліматичних параметрів на характеристики зростання значного асортименту рослин. Тепличне середовище дозволяє проводити експериментальні дослідження зі встановлення закономірностей впливу параметрів мікроклімату на ефективність вирощування культур на захищених ґрунтах безперервно протягом року. Процедури моніторингу та безпаперової реєстрації результатів є важливим аспектом забезпечення високої якості вирощування рослин у тепличних умовах. На теперішній час існує потреба у проведенні якісних досліджень у даній предметній області у всьому світі задля подальшого порівняння, аналізу й встановлення актуальних проблем, що виникли в галузі овочівництва захищеного ґрунту. Згідно аналізу відомих результатів світовий науковий досвід доводить, що дослідникам рекомендується виконувати комплексну оцінку інтегрального впливу параметрів на якість вирощування тепличних культур із обов'язковим оприлюдненням отриманих результатів. [14]

Освітлення. Одним з важливих параметрів мікроклімату в теплиці є освітлення. Одиниця вимірювання освітлення - це Люкс (LC). Описаний параметр вимірюється за допомогою пристроїв різних конструкцій, що називаються люксометром [15, 16]

У нормативних документах [17, 18] та наукових джерелах [19, 20] обґрунтовано загальні вимоги до інтенсивності та періоду освітлення промислових тепличних комплексів, які полягають у наступному:

- у розсадних відділеннях овочевих теплиць мінімальна сумарна інтенсивність освітлення з обліком природного та штучного освітлення повинна бути не менше 25 Вт/м2 ФАР (фотосинтетична активна радіація); добова кількість ФАР – не менше 250 Вт∙год/ м2;

- в овочевих теплицях сумарна інтенсивність освітлення повинна бути не менше 80 Вт/м2 ФАР (для огірків) та 95 Вт/м2 ФАР (для томатів); добова кількість ФАР для овочевих культур у період плодоношення – не менше 900 Вт∙год/м2;

- під час вирощування культур в умовах штучного освітлення для сіянців і розсади рекомендується приймати опромінення на рівні 80 Вт/м2; для овочевих культур – від 80 Вт/м2 до 160 Вт/м2;

- для огірків рекомендованим є наступний розподіл енергій за спектральним складом: у діапазоні від 380 нм до 490 нм – 20 %, від 490 нм до 590 нм – 40 %, від 590 нм до 700 нм – 40 %; для томатів: у діапазоні довжин хвиль від 380 нм до 490 нм – 20 %, від 490 нм до 590 нм – 15 %, від 590 нм до 700 нм – 65 %.

Швидкість руху та газовий склад та повітря в зоні вирощування.  Наступним параметром контролю парникового мікроклімату є швидкість переміщення повітряної маси в теплиці. Одиницею вимірювання зазначеного параметра становить m/s. Швидкість руху повітря в теплиці вимірюється за допомогою пристроїв різних конструкцій, що називаються анемометрами (перекладені з грецького Вінмера) [15, 16].

Принцип роботи описаних пристроїв такий: керований потік повітря обертає "вертушки", які кінематично пов'язані з лічильником швидкості, механічного або електричного. По швидкість "вертушки" розраховують за швидкістю потоку повітря.

Згідно джерел [17, 18] концентрацію CO2 у зоні вирощування в залежності від світлового режиму.

Також варто враховувати наступні технологічні вимоги:

- швидкість руху повітря в овочевих теплицях у зоні вирощування в період плодоношення слід приймати наступним чином: максимально допустима швидкість для всіх типів рослин – 1,0 м/с, для огірків – від 0,25 м/с до 0,3 м/с; для томатів – від 0,3 м/с до 0,5 м/с;

- максимально допустима концентрація вуглекислого газу в повітрі теплиці становить 0,33 %;

- під час освітлення теплиці інтенсивності нижче 16 Вт/м ФАР, є неефективним застосування підкормки вуглекислим газом.

Температура. Ще одним важливим параметром парникового мікроклімату є температура повітря всередині нього. Температура характеризує ступінь нагрівання повітря та в системах управління вимірюється в градусах Цельсія, °С. Існують десятки пристроїв, розроблені для управління температурою повітря. Однак лише термометри резистентності та термопари широко використовуються в автоматичних системах управління [15, 16].

Під час моніторингу температури за допомогою термометрів опору температури контрольованого середовища розглядають за значенням електричного опору датчика, що залежить від температури контрольованого середовища.

Під час контролю температури повітря за допомогою термопари за значенням датчика термо-EDS контролюється значення контрольованого середовища оцінюється, який залежить від температури контрольованого середовища.

Температурний режим тепличних ґрунтів змінюється відносно повільно порівняно з динамікою температури повітря в промислових теплицях. Температура тепличних ґрунтів один із таких факторів, який впливає на інтенсивність надходження води і мінеральних елементів до кореневої системи рослин. Адже кореневе поглинання є активним механізмом, яке потребує метаболічної енергії. Температуру ґрунту можна регулювати швидкістю, кількістю та температурою теплоносія, що надходить до системи. [21]

Відносна вологість повітря. Наступним дуже важливим мікрокліматом параметром є відносна вологість у теплиці. Цей параметр надає значний вплив на процеси зростання тепличних культур та відіграє вологісний режим ґрунтів і повітря.

Відносна вологість повітря-це фізичний параметр, визначений як співвідношення тиску водяної пари ρ до тиску насичення водяної пари ρs  при заданій температурі, вираженій у відсотках [15, 16] . Пристрої, що використовуються для вимірювання відносної вологості, називаються гігрометрами (від грецького слова Hygros - вологий).

Вологісний режим підлягає оптимізації шляхом забезпечення водного балансу рослин  та регулювання вмісту вологи в повітрі та ґрунті.  Регулювання водного режиму тепличних овочевих культур може активно впливати на продуктивність їх зростання та якість плодів.

Показники поточної вологості ґрунту та повітря повинні узгоджуватись з іншими параметрами мікроклімату на певному етапі зростання.

Для поливу рослин у теплицях використовується основний вид поливу – дощування або крапельний (мікрокрапельний), а в якості резервного – полив зі шлангу [21]. Витрати води задля поливу рослин під час вирощування в тепличних умовах приймаються у відповідності до даних у таблицях 1.1 – 1.2 [22].

Таблиця 1.1

Витрати поливної води при роботі системи випарного охолодження та воложення (СВОЗ) при незахмареному дні

| Географічна широта, °пн. ш. | Макимально добові витрати, л/м² | Місяці |  |  |  | Річні витрати,л/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Березень-жовтень,л/м² | Квітень - вересень,л/м² | Травень-серпень,л/м² | Червень-липнь,л/м² |  |
| 44 | 12,6 | 141 | 212 | 285 | 355 | 1972 |  |
| 48 | 11,7 | 130 | 197 | 265 | 262 | 1832 |  |
| 52 | 10,7 | 120 | 180 | 238 | 242 | 1680 |  |

Примітка. Методом інтерполяції можна визначати норми витрат води для теплиць, які розташовані в інших географічних широтах.

Таблиця 1.2

Кількість витрат води на один полив в промислових тепличних приміщеннях для вирощування овочевих культур на прикладі томатів та огірків.

| Місяць | Витрати води на один полив, л/м² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Томати |  |  | Огірки |  |  |
|  | Осінній цикл | Зимово-весняний цикл | Перехідний цикл | Осінній цикл | Зимово-весняний цикл | Перехідний цикл |
| Січень | - | - | 15 | - | 4 | 5 |  |
| Лютий | - | 10 | 15 | - | 5 | 5 |  |
| Березень | - | 12 | 15 | - | 5 | 5 |  |
| Квітень | - | 14 | 15 | - | 6 | 6 |  |
| Травень | - | 15 | 16 | - | 6 | 7 |  |
| Червень | - | 16 | 16 | - | 6 | 6 |  |
| Липень | 15 | 16 | 15 | 4 | 6 | - |  |
| Серпень | 15 | 15 | - | 5 | 5 | - |  |
| Вересень | 15 | - | 14 | 6 | - | 6 |  |
| Жовтень | 14 | - | 16 | 7 | - | 7 |  |
| Листопад | 12 | - | 15 | 8 | - | 6 |  |
| Грудень | - | - | 15 | - | - | 5 |  |

Примітка. Коефіцієнт рівномірного поливу повинен дорівнювати в діапазоні від 0,8 до 0,9

Важливо відмітити, що відносна вологість повітря тісно пов'язана з величиною температури та тиску повітряної маси. На основі відомих залежностей між термодинамічних параметрів вологого повітря [23] в роботі [24] була отримана залежність тепломістку від температури та відносної вологості повітря:

I = at2φ+btφ+ct+kt                                     (1,1)

де a, b, c, k – це коефіцієнти апроксимуючого многочлена, отриманих розрахунковим способом;

t – температура повітря;

φ- відносна вологість повітря.

Таким чином, вираз (1.1) показує, що знаючи лише два параметри, а саме температуру та відносну вологість повітря, можна з високою впевненістю судити, який повинен бути оптимальний мікроклімат у теплицях для вирощування овочевих культур.

Вказана обставина з одного боку підвищує вимоги до систем контролю вологості та температури, а з іншого боку дозволяє виключити контроль деяких параметрів, аналітично пов'язаних із температурою та вологістю повітря в теплиці. Остання обставина дозволяє створювати простіші, надійніші та недорогі системи автоматичного контролю мікроклімату.

## 1.5 Необхідні параметри мікроклімату для овочевих культур, які вирощують в промислових теплицях

На даний момент існує наявність великого спектру можливостей та підходів для вирощування овочевих культур в промислових теплицях з захищеним ґрунтом. Така можливість дає змогу сільськогосподарським підприємствам та аграрним виробникам  використовувати існуючі технології та адаптувати їх під кліматичні умови та особливі фактори свого регіону.

У векторі глобальних тенденцій розвитку аграрного сектору з обліком поточних вимог ринку міжнародною організацією FAO накопичено статистичні дані щодо виробництва овочевої продукції в різних країнах починаючи з 1961 року [25].

В таблиці 1.3 будуть наведені останні (на даний момент) актуальні статистичні дані по обсягу виробництва продукції та відсотковий обсяг часток з захищеним ґрунтом в країнах східної та південно-східної Європи за 2018 рік.

Таблиця 1.3

Обсяги овочевої продукції та площі захищених ґрунтів в країнах східної та південно-східної Європи

| Країна | Загальна площа захищених ґрунтів, Га | Частка захищених ґрунту, % | Загальні обсяги овочевої продукції, Т | Обсяги на захищених ґрунтах, Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Албанія | 1733 | 4,13 | 957 202 | 105 807 |  |
| Болгарія | 1060 | 2,60 | 557 726 | 99 244 |  |
| Боснія та Герцегонія | 715 | 0,95 | 649 733 | дані відсутні |  |
| Греція | 13 581 | 14,58 | 3 159 000 | 619 817 |  |
| Молдова | 677 | 1,69 | 285 230 | 20 310 |  |
| Північна македонія | 4 905 | 10,25 | 716 052 | 58 935 |  |
| Польща | 6300 | 3,43 | 4 102 000 | 953 000 |  |
| Румунія | 7490 | 2,89 | 3 535 916 | 328 000 |  |
| Сербія | 5422 | 3,67 | 1 072 033 | 367 202 |  |
| Словенія | 99 | 6,24 | 71 954 | 4 250 |  |
| Угорщина | 3920 | 5,10 | 1 363 075 | 353 000 |  |
| Україна | 280 | 0,11 | 9 210 000 | 474 000 |  |
| Хорватія | 492 | 5,15 | 583 998 | 52 355 |  |
| Чорногорія | 48 | 8,96 | 134 587 | дані відсутні |  |

В даній таблиці можна побачити, що порівняно з іншими східними та південно-східними європейськими країнами, які входять до складу ЄС, вирощування овочевих культур в теплицях з захищеним ґрунтом в Україні, являється недостатньо розвинутою. Також  це показує нашу проблему в імпорті овочевої продукції, адже ми не можемо повністю забезпечити населення своєю продукцією.  Об’єм імпортованої овочевої продукції становить від 23 000 Т до 58 000 Т.

Порівнявши та проаналізувавши, як в країнах ЄС та Україні розвиваються тенденції овочівництва захищеного ґрунту. Було встановлено факт, що у  українських тепличних комплексів недостатня модернізація сучасними засобами автоматизації, комп'ютеризації та цифровізації процесів вирощування овочевих культур в  захищеному ґрунті. Це є однією з найголовніших причин недостатньої ефективності виробництва вітчизняної тепличної овочевої продукції.

В країнах східної та південно-східної Європи, приблизно 17 % від загальної кількості овочевої продукції складає саме виробництво овочевої продукції захищеного ґрунту. Це приблизно 9 376 671 т/рік.

### 1.5.1 Конструкції теплиць захищеного ґрунту

Тепличне виробництво є однією з форм систем вирощування рослин із контрольованим середовищем (CEPPS). Перед інженерами стоїть завдання надати відповідні конструкції, пристрої контролю навколишнього середовища, системи вирощування рослин, вантажно-розвантажувальне обладнання, прилади для моніторингу навколишнього середовища та росту рослин, аналітичні та евристичні алгоритми для прийняття рішень, щоб вчені та фермери могли досягати своїх цілей та залишатися економічно вигідними, життєздатними. Досвід, необхідний для успішної реалізації CEPPS, можна розділити на взаємопов'язані області: автоматизація, культура рослин, екологічний контроль. [26]

Контроль навколишнього середовища в теплицях включає контроль та зміну денної та нічної температури, відносної вологості та рівня вуглекислого газу для оптимального росту рослин. Системи рослинництва з контрольованим середовищем дають можливість виробляти велику кількість високоякісних культур із більшою передбачуваністю.

Метою всіх систем екологічного контролю є прискорення зростання рослин та своєчасне отримання зрілого врожаю з бажаною якістю відповідно до вимог ринку виробника. Найкращі системи контролю мікроклімату не тільки ефективні у забезпеченні бажаного середовища для овочевих культур.

Найбільш важливими критеріями, які формують середовище теплиці, є сонячна радіація, температура повітря та концентрація водяної пари та вуглекислого газу (CO2). Через високу прозорість та низький тепловий опір скляного покриття на внутрішнє середовище сильно впливають

сонячна радіація, та зміни температури зовнішнього повітря. Отже, для виробництва товарних культур із прийнятною врожайністю та якістю необхідно контролювати внутрішні умови. [27]

Типи теплиць. Конструкції даних споруд розділяють на дві групи:

- Окремо збудовані теплиці

- Прибудовані теплиці

Окремо збудовані теплиці розташовуються на ландшафті самостійно. Вони можуть бути побудовані в більш широкому діапазоні стилів, можуть бути більшими і можуть пропонувати більшу гнучкість у розташуванні, ніж прибудовані теплиці. Вони можуть використовуватись в багатьох умовах вирощування, але мають обмеження по висоті біля бічних стінок. Такий вид теплиць має багато форм конструкцій (рис1.1):

Рисунок 1.1 – Стилі конструкцій окремо збудованих теплиць

На рисунку 1.1 показані наступні конструкції:

- Арочна або тунельна;

- Багатокутна;

- Куполовидна;

- Готична арка або краплевидна;

- Голандська;

- А-подібна;

- Двосхилий дах.

Ці теплиці можна розмістити практично в будь-якому місці ландшафту, де є рівна земля та достатня кількість світла. Найбільш широко використовувані стилі - двосхилий дах, краплевидну, арочну та голандську.

Прибудовані теплиці примикає до будинку і може мати або не мати входу усередину  споруди. Їх можна спроектувати так, щоб вони гармонічно поєднувались з архітектурою та ландшафтом будинку, та їх можна використовувати в умовах обмеженого простору. Прибудовані стилі теплиць включають (рис1.2):

Рисунок 1.2 – Прибудовані теплиці

На рисунку 1.2 показані наступні конструкції:

- Односхила;

- Односхила, але з зігнутим краєм;

- Нахилена;

Також треба звертати увагу на матеріал каркасу. Найбільш популярними є: алюміній та древесина.

Алюміній – найекономічніший матеріал для виготовлення каркасу теплиці. Алюмінієвий каркас також має найдовший термін служби та забезпечує світловідзеркалювання. Каркас виготовлений з алюмінію легкий і відносно стійкий, тонкий і менше кидає тіней. Не вимагає особливого. Зазвичай його постачають нефарбованим, сріблясто-сірим, але бувають і пофарбовані оправи. Деякі конструкції можуть буди занадто тонкими, що може призвести до деформації.

Деревина колись була більш поширеним каркасним матеріалом, але він поступово втрачає свою популярність із низки причин. Дерево більш традиційний та дешевший матеріал,  але потребує постійного догляду. Основним недоліком дерева є те, що воно з часом псується, оскільки воно може гнити та піддаватись нападу грибів та плісняви, особливо в теплицях з великим відсотком вологості.

У будь-якому випадку каркас повинен адекватно підтримувати покриття та будь-яке обладнання та/або підвісні кошики, підвішені до каркасу.

Зараз на ринку існує багато варіацій з приводу покриття. Його обирають через розсіювання світла, зберігання тепла та за бюджетом. Ось одні з найпопулярніших видів:

1- Скло

Скло забезпечує максимальну світлопропускну здібність в тепличному виробництві. Попри це слід враховувати, таке покриття має декілька недоліків. Скло дороге, і, оскільки воно тендітне, його доводиться замінювати частіше, ніж багато інших матеріалів, представлених сьогодні на ринку.

2- Поліетиленова плівка

Поліетиленова плівка є гарним вибором для саморобних теплиць, оскільки потрібна менша структурна підтримка і вона коштує набагато дешевше, ніж інші матеріали. Однак термін служби поліетиленової плівки становить лише близько 2 років. Подвійний шар поліетилену, надутий повітрям — ще один варіант покриття теплиці. Однією з переваг використання цього матеріалу є відносно недорога вартість.

3- Армований скловолокном

Армовані скловолокном панелі (FRP) є жорсткими пластиковими панелями з акрилу або полікарбонату, які випускаються у вигляді великих гофрованих або плоских листів. Він завоював популярність у порівнянні зі склом і дуже міцний, жорсткий та доступний з різними рівнями пропуску світла. Ультрафіолетове світло призведе до погіршення якості скловолокна через кілька років через набухання та знос волокон.

4- Полікарбонат

Полікарбонат є одним із новітніх доступних матеріалів і все ще знаходиться на стадії оцінки. Цей матеріал жорсткий, але в той же час досить гнучкий, щоб його можна було використовувати в  арочних теплицях . Хоча первісна вартість полікарбонату висока, очікується термін служби від 10 до 15 років.

5- Акрил

Акрил також новий і дорогий, але деякі виробники дають на нього гарантію не менше десяти років. Хоча існує багато переваг, таких як висока освітленість, висока стійкість до ударів і висока міцність, вартість в більшості випадків виявилася непомірно високою.

### 1.5.2 Вимоги до овочевих культур, вирощених у захищеному ґрунті

Наразі існують актуальні вимоги та тенденції з приводу розвитку ринку овочевої продукції, які закладають певні вимоги до дизайну відповідних тепличних комплексів  та диференціації вирощуваних культур, як показано в таблицях 1.4 і 1.5, відповідно. В цих таблицях будуть присутні дані зі скляних та полікарбонату, адже це самі популярні дизайни конструкцій на даний момент.

Таблиця 1.4

Статистичні дані по розподілу теплиць захищених ґрунтів за дизайном

| Загальна площа, Га |  | Площа полікарбонатних теплиць, Га |  | Площа скляних теплиць, Га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З опаленням | Без опалення | З опаленням | Без опалення | З опаленням | Без опалення |  |
| 1514 | 54585 | 1151 | 46280 | 363 | 8305 |  |

В даній таблиці можна побачити, що найбільш всього в ЄС використовують полікарбонатне покриття теплиць, адже воно дешевше та практичніше аніж скло. Також можна побатити, що більше всього теплиць без опалення.

Таблиця 1.5

Статистика кількості посадок овочевих культур в теплицях захищеного ґрунту

| Культури | Загальна площа, Га |  | Площа полікарбонатних теплиць, Га |  | Площа скляних теплиць, Га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | З опаленням | Без опалення | З опаленням | Без опалення | З опаленням | Без опалення |  |
| Помідори | 724 | 3069 | 532 | 3030 | 192 | 830539 |  |
| Огірки | 310 | 1492 | 237 | 1463 | 73 | 29 |  |
| Перець | 170 | 1464 | 126 | 1455 | 44 | 9 |  |
| Капуста, салат | 68 | 2539 | 57 | 2535 | 11 | 4 |  |
| Інші | 1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 |  |

З аналізу даних, які наведено в таблицях 1.4 і 1.5, можна зробити висновки:

- найбільш популярною овочевою культурою для вирощування в умовах захищеного ґрунту у вищевказаних країнах є томати, відсоткова частка в загальному обсязі становить – 35,7 %;

- найбільш використовуваним покривним матеріалом теплиць є пластик, відсоткова частка в загальному обсязі становить – 84,5 %;

найбільш використовуваною технологією є теплиці без опалення (суттєво на статистичні дані впливають аграрно-розвинені країни з теплим кліматом, такі як Туреччина та Греція), частка в загальному обсязі становить – 97,3 %.

Також проаналізувавши дані таблиці, можна побачити, які овочеві культури являються одними із найпопулярніших овочевих культур, які вирощують у теплицях. Серед представлених овочів, у нас є такі продукти, як:

Томати. Дана культура є одним із найбільш економічно важливих, відносний обсяг їх виробництва у світі становить 28,03 % від загального виробництва овочів згідно статистичних даних FAO. Рекомендовані параметри мікроклімату під час вирощування томатів є наступними [11]:

- оптимальна температура повітря вдень становить від 19 ºС до 24 ºС та вночі – від 16 ºС до 18 ºС;

- різниця між температурою вдень та вночі не повинна перевищувати від 6 до 7 ºС;

- рекомендована температура ґрунту – 20 ºС

- оптимальна вологість повітря становить від 65 % до 75 %;

- рекомендована швидкість руху потоків повітря – 0,5 м/c;

- освітленість – від 0,5∙104 лк до 1,5∙104 лк;

- рекомендована концентрація СО2 – від 800 ppm до 1000 ppm;

- оптимальна кислотність ґрунту становить від 6 од. до 7 од.;

- оптимальна електропровідність ґрунту – близько 2,5 мСм/см;

Огірки. Огірки, як і томати, є одним із найбільш економічно вигідних типів культур під час вирощування в тепличних умовах через свою швидкість зростання. Огірки є типовими субтропічними культурами та найкраще зростають в умовах високої температури, вологості, інтенсивності світла й доступності поживних речовин. Рекомендовані параметри мікроклімату під час вирощування огірків є наступними [11]:

- оптимальна температура повітря: під час посівів – від 25 ºС до 35 ºС (за умови інтенсивного зволоження); перший тиждень після висадки – від 22 ºС до 24 ºС; під час початку плодоношення – від 20 ºС до 22 ºС; різниця між денною та нічною температурами має становити не більше 2 ºС;

- рекомендована температура ґрунту становить від 22 ºС до 23 ºС;

- концентрація СО2 – від 600 ppm до 800 ppm;

- оптимальна кислотність ґрунту становить від 5,5 од. до 6,5 од.;

- оптимальна електропровідність ґрунту – від 2 мСм/см до 2,5 мСм/см.

Перець овочевий. Вирощування перцю в тепличних умовах є економічно привабливою процедурою через порівняно високу швидкість зростання (у середньому від 50 до 60 діб) та значну питому врожайність (до 18 кг/м2). Рекомендовані параметри мікроклімату під час вирощування перцю є такими [11]:

- оптимальна температура повітря вдень – від 20 ºС до 25 ºС і вночі – від 16 ºС до 18 ºС;

- рекомендована відносна вологість повітря становить близько 75 %;

- концентрація СО2 – від 800 до 1000 ppm;

- оптимальна кислотність ґрунту становить від 5,5 до 6,5 од.

Салат та інші листяні овочі. На теперішній час ринок салату та інших листяних овочів знаходиться у фазі формування. Проте світова тенденція ринку тепличної продукції розширюється з кожним роком у бік такого типу культур, що є економічно обґрунтованою тенденцією. Рекомендовані параметри мікроклімату під час вирощування салату та інших листяних овочів є наступними [11]:

- оптимальна температура повітря вдень – 23 ºС, вночі – 7 ºС;

- рекомендована відносна вологість повітря – від 75 % до 85 %;

- норми добового освітлення – від 12 моль/(м2∙доба) до 14 моль/(м2∙доба).

## 1.6 Висновки

В даному розділі було проведено аналіз такого поняття як овочівництво. Що воно таке, та як ця наукова галузь допомагає досліджувати овочеві культури та необхідні для них умови, щоб збільшити їх кількість, якість для забезпечення населення продуктами харчування.

Також було проведено аналіз тенденцій інженерного дизайну сучасних тепличних комплексів та їх логічне узагальнення. Було встановлено, які найпопулярніший дизайн теплиць в країнах східної й південно-східної Європи. Це полікарбонатові теплиці. Також їх оснащають такими автоматизованими системами для забезпечення нормального вирощування овочевих культур: опалення, зволоження повітря, штучне освітлення, вентиляція, підживлення вуглекислим газом, затінення, зрошення ґрунту. Порівнявши дані по стану теплиць в Україна та в країнах східної й південно-східної Європи щодо обсягів вирощування овочевих культур. Було встановлено, що в нашій країні необхідно проводити модернізаційні процеси з приводу розробок та впровадження КІВС для моніторингу та підтримання стану мікроклімату в теплицях.

Проаналізувавши сучасні технічні рішення побудов ІВТ моніторингу мікроклімату, було встановлено, що такі системи, а саме їх розробка та вдосконалення допоможе підвищити ефективність вирощування рослин. Але також було виявлено, що станом на зараз, є недостатньо опрацьованими питання забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та апаратно-програмного матеріалу.

Обґрунтовано необхідність безперервного контролю та моніторингу таких параметрів, як: температура повітря та ґрунту, вологість повітря та ґрунту, освітленість, потік повітря та насиченість вуглекислого газу. Це дало змогу узагальнити необхідні вимоги до параметрів мікроклімату, які необхідно постійно моніторити. Та дослідивши, було визначено, що одними із найголовніших параметрів контролю являються температура та вологість повітря.

Було сформульовано: актуальність проблеми, предмет та об’єкт дослідження, поставлення задачі дослідження та мету, які направлені на вдосконалення та розповсюдження систем контролю мікроклімату, а саме вологості та температури повітря, для підвищення продовольчого рівня та зменшення потреби в імпорті овочевих культур для задоволення населення України.

# РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ТА ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

## 2.1. Основні поняття

Вода – невід'ємна частина нашого життя в цілому. Близько 70,8% поверхні земної кулі займає вода. Від 50 до 99,7% води міститься в живих організмах, в людині цей відсоток близький до 75%. В атмосфері, у вигляді дощових крапель, водяної пари та кристалів снігу міститься 13-15 тис. км3 води.

Вологість повітря - кількість водяної пари, що міститься в повітрі. Оцінюється абсолютною і відносною вологістю. Повітря вважається насиченим вологою, якщо при даній температурі не може більше поглинати водяну пару і при щонайменшому охолоджуванні починають виділятися крапельки води у вигляді роси, туману, хмар. Сухим вважається повітря при подальшій його здатності поглинати вологу. Чим повітря тепліше, тим більше його здібність до поглинання вологи, наприклад:

- при температурі –20 °С повітря містить не більше 1 г/м3 води;

- при температурі +1О °С - близько 9 г/м3, а

- при +20 °С - близько 17 г/м3.

Тому при сильній вологості повітря, що здається, в тундрі і його сухості в степу абсолютна вологість їх може бути однаковою завдяки різниці в температурах. Розрахунок вологості повітря має велике значення не лише для визначення погоди і клімату, але і для проведення багатьох технічних заходів, при зберіганні книг та музейних картин, при лікуванні легеневих хвороб і особливо при застосуванні штучного зрошення. [28]

Вологість ґрунту – вміст вологи у ґрунті. Виражається у відсотках від маси сухого або від об'єму непорушеного ґрунтів, а також у міліметрах водяного стовпа. Вологість в об'єм відсотках у шарі ґрунту завтовшки 10 см кількісно дорівнює запасу вологи в цьому шарі (у міліметрах водяного стовпа), зокрема якщо в шарі 0– 10 см утримується 10 % вологи, це відповідає шару води завтовшки 10 мм. Вологість ґрунту показує забезпеченість рослин вологою і залежить від [29]:

- властивостей ґрунту (гранулометричний склад, вміст гумусу та обмін катіонів),

- стану його поверхні (тип обробітку та стан рослинності, мікрорельєф),

- кількості атмосфер

- опадів,

- факторів, що зумовлюють інтенсивність випаровування вологи (т-ра повітря, сила вітру тощо).

За інших рівних умов вологішим буде ґрунт важкого гранулометричного складу з високим вмістом гумусу. Щойно оброблений ґрунт має найвищу здатність нагромаджувати вологу і зберігати її. В результаті випаровування вологи з поверхні та поглинення її рослинами, ґрунт може висушитись до такого стану, коли рослини починають в'янути (вологість стійкого в'янення). Ґрунтова вологість, вищу за вологість в'янення, називають продуктивною вологою (доступною рослинам), однак висока Вологість ґрунту також несприятлива для рослин. Діапазон продуктивної вологи обмежується польовою вологоємністю. Вологість ґрунту є одним із головних чинників родючості ґрунту. За характером і силою зв'язку води з твердою фазою ґрунту розрізняють газоподібну, хімічно та молекулярно зв'язані, гігроскопічну, капілярну і гравітаційну категорії та форми води у ґрунті. Найбільше фізіологічне значення має капілярна вода, яка, заповнюючи дрібні пори, добре затримується в ґрунті, переміщується під дією сил капілярного тиску і, в результаті її рухомості, найкраще засвоюється рослинами. Найважливішою фізичною властивістю ґрунту, що визначає його вологість, є вологоємність, яка характеризує здатність ґрунту утримувати той чи інший об'єм вологи завдяки сорбційним і капілярним силам. Коли всі, навіть крупні, пори заповнені водою (повна вологоємність), у ґрунті посилюються відновні процеси, від нестачі кисню загнивають корінці рослин. За найменшої (польової) вологоємності у ґрунті затримується максимальна кількість капілярної води. Критична вологість – певний обмежений рівень, за якого ґрунтова вода стає недоступною для рослин. Цей показник використовують для визначення термінів поливу. З метою створення необхідного для рослин водного режиму ґрунту застосовують агромеліорацію. [30]

### 2.1.1. Методи вимірювання вологості повітря

В атмосфері Землі одним із основних компонентів являється певна кількість водяної пари в повітрі. Існує декілька методів, за допомогою яких вимірюють вологість повітря, як у приміщеннях так на відкритій місцевості. Одним з відоміших є:

- Психрометр

- Гігрометр

### 2.1.2. Психрометр

Психрометр – прилад, який спецільно призначений для виміру температури та вологості повітря. Він складається з двох термодатчиків, які незалежні один від одного. Також їх називають «сухим» та «вологим» термометрами. Перший з цих термометрів визначає температуру, тоді як другий, обгортають вологою тканиною, один край з якої опущений в ємність з водою. Вологість вираховується, як різниця між свідченнями ‘сухого’ і ‘мокрого’ термометрів. Існує три види вимірників вологості повітря :

- Аспіраційний. Вважається одним із найдавніших психрометрів, який побудований на ртутних або спиртових термометрах. Вони знаходяться в спеціальній оправі, яка захищає від пошкоджень та дії на нього прямих сонячних променів.

Рис.2.1. Психометр аспіраційний

- Стаціонарний. Термометри даного психрометра закріпляються на спеціальному штативі, через це прилад дуже залежить від швидкості повітряного потоку.

Рис.2.2  Стаціонарний психрометр

- Дистанційний (електронний психрометр). Цей пристрій працює на основі терморезисторів та термометрів опору. Такий прилад частіше всього використовують на виробництвах.

Рис.2.3. Електронний психрометр

Для визначення вологості необхідно перед роботою резервуар правого термометра обгорнути в один шар вологим батистом. Змочити батист на резервуарі правого термометра. Для цього резиновий балон з піпеткою наповнюють дистильованою водою. Легким натиском доводять воду в піпетці не більш ніж на 1см від краю і утримують на цьому рівні за допомогою зажиму. Потім вводять піпетку у внутрішню трубку захисту і змочують батист. Заводять майже до відказу вентилятор психрометру. Через 4 хвилини визначають показання термометру з точністю до половини ділення шкали.

Визначення відносної вологості за показаннями психрометру можна здійснити за психрометричним графіком.

Таблиця 2.1

Різниця показу сухого та вологого термометрів

| Покази сухого термометра, °C | Різниця показів сухого та вологого термометрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Відносна вологість % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 100 | 82 | 63 | 45 | 28 | 11 | - | - | - | - | - |
| 2 | 100 | 84 | 68 | 51 | 35 | 20 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | - | - | - | - |
| 6 | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 10 | - | - | - |
| 8 | 100 | 87 | 75 | 63 | 51 | 40 | 28 | 18 | 7 | - | - |
| 10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | - |
| 12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | - |
| 14 | 100 | 90 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 33 | 25 | 17 | 9 |
| 16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 |
| 18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 57 | 48 | 41 | 34 | 26 | 20 |
| 20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 60 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 |
| 22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 62 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 |
| 24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 64 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 |
| 26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 66 | 58 | 50 | 45 | 40 | 34 |
| 28 | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 68 | 59 | 53 | 48 | 42 | 37 |
| 30 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 |

Психрометричний графік

за вертикальними лініями відмічають показання сухого термометра, за похилими – змоченого. На перетині цих ліній отримують значення відносної вологості повітря (%).

### 2.1.3. Гігрометр

Гігрометр- це прилад, який вимірює ступінь вологості повітря. Він може показати відсоток вологості у будь-якому приміщенні. Гігрометр буває різних видів, а саме:

- Ваговий. Він складається з системи U-подібних трубок, які наповнені гігроскопічною речовиною (перхлорат магнію, плавлений хлорид кальцію або комбінацією різних вологопоглиначів), що поглинають вологу з повітря прокачану насосом. [31]

- Волосяний. Працює за рахунок того, що волосся має властивість змінювати свою довжину в залежності від вологості. Спочатку він знаходиться в натягнутому положенні, але потім починає рухатися і перетягувати покажчик на певну позначку [31]

- Конденсаційний. Цей гігрометр визначає точку роси за допомогою дзеркальця, яке охолоджують до моменту появи або зникнення крапель води та зафіксовують цей момент. [31]

- Електронний. Це більш сучасні пристрої, які  також можуть використовувати різні принципи по типу датчиків (ємнісні, резестивні, термісторні та оптичні). Можуть виміряти не тільки вологість а й температуру. Дуже компактні та легкі у використанні. [31]

## 2.2. Методи вимірювання вологість ґрунту

Вологість ґрунту зазвичай подається як безрозмірне співвідношення між двома масовими або об’ємними величинами. Також можна вирахувати процентне співвідношення вологості за масою або об’ємом. Якщо не вказується, на базі чого визначається вологість ґрунту, то зазвичай за замовчуванням подається показник, вирахуваний за масою. Визначення вологості ґрунту за об’ємом передбачає спочатку визначення за масою. Коли дані за масою визначені, показник за об’ємом вираховується шляхом множення на об’ємну густину. Враховуючи різноманітність ґрунтів, при визначенні об’ємної густини майже завжди закрадатиметься помилка. Кількість вологи в ґрунті може бути також подана у вигляді товщини приведеного шару в міліметрах — цим показником оперують зазвичай в іригації. При цьому зазвичай вказують зону: наприклад, товщина приведеного шару води в прикореневій зоні. Численні методи вимірювання вологості ґрунту включають в себе прямі, непрямі та дистанційні. [32]

Прямі методи включають вилучення води зі зразка ґрунту шляхом випаровування, вимивання та хімічної реакції. Вологість ґрунту вираховується на основі маси вилученої води і сухого ґрунту. [32]

Непрямі методи включають вимірювання деяких характеристик ґрунту, що залежать від вмісту в ньому води. Також вони можуть вимірювати характеристики певного об’єкту, поміщеного в ґрунт — зазвичай це пористий абсорбер. На жаль, зв’язок між фізичними й хімічними властивостями ґрунту і ґрунтовою вологою не до кінця вивчений. [32]

Дистанційні методи включають безконтактні методи та методи вимірювання з великої відстані. Дистанційне вимірювання вологості ґрунту базуються на вимірюванні електромагнітного випромінювання поверхні ґрунту. Зміна інтенсивності електромагнітного випромінювання зі зміною вологості ґрунту залежить від діелектричних характеристик (індекс відбиття), температури ґрунту та їх поєднання. Характеристика, що є важливою, залежить від частини спектру електромагнітного випромінювання, яка розглядається. Вимірювання вологості ґрунту з далекої відстані зазвичай включає супутникове вимірювання відбиття випромінювання у певному спектрі від поверхні ґрунту. [32]

## 2.3 Вплив вологості

Занадто висока вологість

Зазвичай вночі чи взимку, коли вентиляційні отвори закриті, вологість збільшується. Це може призвести, до погіршення стану рослин, підвищується загроза появи плісняви та грибків, погіршення стану самої теплиці.

- Якщо вологість стає надмірною, рослини перестають дихати, а якщо тепло, продихи широко відкриваються, оголюючи вільну воду, яка не випаровується;

- Рух поживних речовин в рослині сповільнюється, і, отже, поглинання мінералів зменшується;

- Рослини втрачають тургор;

- У цій ситуації рослина є чудовим середовище для грибкових інфекцій;

- М'яке зростання. Велике м'яке листя зі слабким смаком;

- Дефіцит мінералів виникає через слабкий рух поживних речовин;

- Конденсат, що капає з даху, викликає грибкові захворювання:

- Ранковий конденсат на прохолодних плодах та листі викликає грибкові захворювання а також гниття конструкції теплиці.

Занадто низька вологість

Така ситуація виникає у літній проміжок часу. Зазвичай, це відбувається у спекотну, суху погоду з широко відкритими вентиляційними отворами. Таке нехтування, може призвести до:

- Рослини закривають продихи, щоб спробувати зупинити в'янення, тому вони перестають поглинати CO2, і зростання сповільнюється;

- Рослини стають сухими, а листя стає маленьким і твердим, і може розвинутися сухий опік кінчиків;

- Рослини лікувальні трави можуть набувають сильного аромату;

- Листя та квіти виділяють смоли та воскові речовини, щоб спробувати обмежити транспірацію;

- Розмножуються павутинні кліщі;

- Низькорослі рослини, тобто ріст рослин спиняється, через намаганнязберегти воду;

- Якщо умови дуже важкі, відбувається в'янення

## 2.4 Температура

Контроль температури:

В цілому параметр температури є основним параметром більшості систем клімат-контролю. Це може включати температуру повітря, навколишню надземну частину рослин, а також температуру корневої зони та листів. Зміни зовнішніх кліматичних умов сильно впливають на внутрішню температуру повітря. Наприклад, зниження температури снаружи теплиці або збільшення швидкості вітру приведе до зниження температури всередині теплиці. [33]

Максимально підвищується за рахунок опалення, як правило, гарячої води, циркулюючої по трубам на рівні землі, і знижується за рахунок відкривання кришки вентиляторів. [27]

Даний параметр мікроклімату є найбільш легковимірюваним параметром повітряної середовища. Однак у кожного виду рослин є свій оптимальний і графік таких характеристик, як продуктивність росту, цвітіння і терміни виходу на ринок. [34]

### 2.4.1 Вимірювання температури

Накінечник датчика не повинен піддаватися впливу променистої енергії, наприклад прямого сонячного світла або радіатора системи опалення, так як це підвищить температуру наконечника датчика. У цьому випадку проведений вимір не буде репрезентативним для температури навколишнього повітря. Точне вимірювання температури повітря найкраще досягається за допомогою аспіраційного кожуха для переміщення проби повітря через датчик та захисту датчика від прямої дії сонячного випромінювання. Це забезпечує більш репрезентативний вимір температури повітря у теплиці. [35,36]

Працюючи із системами випарного охолодження важливі дві температури:

- Температура за сухим термометром – це температура, яка зазвичай вважається температурою повітря. Це температура, що вимірюється звичайним термометром, що піддається впливу потоку повітря.

- Температура за вологим термометром - це температура, при якій повітря повністю насичене (відносна вологість 100%). Температура за вологим термометром є показником кількості вологи в повітрі. Температуру за вологим термометром можна визначити, звірившись з місцевою метеостанцією або придбавши аспіраційний психрометр, пращовий психрометр або електронний вимірювач вологості. Найкращий час для вимірювання температури змоченого термометра для розрахунку потенційної ефективності охолодження системи випарного охолодження - післяобідній час. Це коли температура сухого термометра досягає свого піку, тому що сонячне випромінювання та зовнішня температура найбільша. [37]

### 2.4.2 Датчики температури

Методів визначення температури багато, так само, як і самих приладів по пошуку температури. Від медичних до промислових. Ми проаналізували термометри, які можуть підійти для використання контролю мікроклімату. Існують такі термометри, як:

Цифрові термометри.

Їх легше читати, вони пропонують можливості дистанційного зондування у важкодоступних місцях та іноді мають можливість реєстрації даних. Однак цифрові показання можуть давати помилкове відчуття точності. Наприклад, деякі датчики мають точність ±3 відсотка, проте показання відображають температуру з разючою роздільною здатністю в одну десяту градуса. [36]

Рис. 2.4 – цифровий термометр [36]

Інфрачервоний термометр

Інфрачервоний термометр вимірює температуру поверхні. Це прилад прямої видимості, що визначає променисту температуру об'єкта (об'єктів), який може «бачити». Інфрачервоні термометри мають вигляд ручних фенів з невеликим круглим чутливим елементом, спрямованим на поверхню. Він не стосується поверхні, але визначає довжину хвилі теплової енергії, що випромінюється цією поверхнею, яка відображається у вигляді температури випромінювання. Поле зору інструменту розширюється зі збільшенням відстані між об'єктом, що цікавить, і інструментом. [36]

Рис. 2.5 – інфрачервоний термометр (пірометр) [36]

Датчики температури ґрунту

Ці датчики зазвичай використовуються управління системами нижнього нагріву. Вони також використовуються для контролю температури ґрунту та температури в мікрокліматі теплиці. Ця інформація може бути корисною для визначення того, як і чому рослина реагує, і які заходи може вжити гровер для покращення продуктивності або виявлення проблем. [36]

Рис. 2.6 – Датчики температури ґрунту[36]

Датчики температури труби

Датчики температури труб використовуються для контролю температури води та температури поверхні труб у системах водяного опалення для керування клапанами змішування, мінімальної температури труб для осушення, а також температури на виході котла та/або температури транспортної системи. Температуру зрошувальної води можна контролювати за допомогою датчика температури труби або простого водонепроникного датчика, опущеного в об'єм води [36].

Існує три методи сприйняття:

(1) Датчики температури для поверхневого монтажу

(2) Занурювальні датчики

(3) Сухоблочні датчики

Накладні поверхневі датчики недорогі та ефективні, оскільки поверхня труби точно повторює температуру води всередині. Виявлення може бути таким же простим, як затискання невеликого термістора на трубі, покритій ізоляцією, та хомутом для шланга або стяжкою.

Занурювальні датчики фактично загвинчуються в отвір (колодязь) у трубі і вимірюють температуру потоку води. Вони забезпечують найточніше зчитування температури та найшвидший відгук, хоча сумнівно, що така точність необхідна у більшості систем гарячого водопостачання. Занурювальні датчики складніше обслуговувати, тому що перед заміною трубу зазвичай необхідно злити або принаймні охолодити і скинути тиск.

Сухоблочні датчики є найдорожчими, але забезпечують найкраще поєднання точності та простоти обслуговування. У трубу вкручується поглиблення, утворюючи постійне ущільнення, а датчик поміщається в поглиблення, іноді з термопастою для забезпечення гарного контакту, і його можна легко зняти для обслуговування або заміни.

### 2.4.3Температура поверхні

У тих випадках, коли існує велика різниця в температурі між тепличними рослинами та навколишніми поверхнями, такими як стіни, скління та підлога, температура випромінювання цих поверхонь може впливати на ефективну температуру рослини. [35]

Температуру поверхні часто ігнорують при аналізі навколишнього середовища, але вона може значно впливати на рослини. Наприклад, об'єм гарячого повітря біля даху теплиці може надавати велике променеве навантаження на рослини внизу. З іншого боку, дуже холодні навколишні поверхні можуть охолодити рослини, навіть якщо температура навколишнього повітря здається достатньою. Навіть поверхня поза конструкцією може викликати тепловий чи холодовий стрес, якщо рослини можуть її «бачити». Наприклад, чорне небо в ясну холодну зимову ніч може змусити рослини випромінювати достатньо енергії через конструкцію теплиці, щоб викликати сильний стрес.

Ці приклади променистого навантаження не можуть бути виявлені аспіраційним термометром із сухим термометром. [35]

Випромінювання - це дуже сильна форма теплопередачі, але це чисто поверхневе явище, яке можна охарактеризувати поверхневими температурами об'єктів, що випромінюють один одного. Об'єкт повинен "побачити" іншу поверхню, щоб відчути ефект її променистого теплообміну.

«Лінія видимості» — це прямий, безперешкодний шлях, яким можуть поширюватися хвилі променистої енергії. Температура навколишніх стін, скління та підлоги впливає на рослини, навіть якщо вони мають обмежений контакт із цими поверхнями або взагалі не контактують з ними. Температура поверхні листя рослин є важливим показником кількості радіації, що надходить і йде. [35]

Також було досліджено і наведено в табл. 2.2, яка необхідна температура повітря та ґрунту для різних видів овочевих культу, щоб забезпечувати їм оптимільним показником даного параметру.

Таблиця 2.2

Необхідна температура повітря та ґрунту для різних видів рослин

| Тип рослин | Температура повітря, °С |  |  |  |  |  | Температура ґрунту, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До плодоношення |  |  | У період плодоношення |  |  |  |  |
|  | В день |  | Вночі | В день |  | Вночі | До періоду плодоношення | У період плодоношення |
|  | сонячно | похмуро |  | сонячно | похмуро |  |  |  |
|  | Осінній цикл |  |  |  |  |  |  |  |
| Помідори | 24-26 | 18-20 | 16-18 | 20-22 | 17-19 | 15-16 | 18-19 | 17-18 |
| Огірки | 25-26 | 22-23 | 19-20 | 21-23 | 19-21 | 17-19 | 22-24 | 20-22 |
|  | Зимово-весняний цикл |  |  |  |  |  |  |  |
| Помідори | 22-24 | 19-20 | 16-17 | 24-26 | 20-22 | 18-19 | 18-20 | 18-20 |
| Огірки | 22-24 | 20-22 | 17-18 | 24-28 | 22-22 | 19-20 | 20-24 | 20-24 |
|  | Цілий рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Салат кочанний | 20-23 | 16-18 | 10 | 18-20 | 14-16 | 10-12 | 15-16 | 15-16 |
| Салатна капуста | 20 | 14-16 | 12-13 | 20 | 17-18 | 15-16 | 15-16 | 15-16 |
| Цвітна капуста | - | - | - | 16-22 | 14-16 | 10-14 | 15-16 | 15-16 |

Продовження таблиці 2.2

| Кріп, шпинат | 17-18 | 8-12 | 5-6 | 18-22 | 16-18 | 10-12 | 15-16 | 15-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редис | 20-22 | 7-9 | 5-6 | 18 | 14 | 8-10 | 15-16 | 15-16 |
| Цибуля ріпчаста | - | - | - | 25 | 20 | 15-17 | 18-20 | 18-20 |

## 2.4 Взаємозв'язок вологості та температури

Взявши фіксований обсяг повітря з фіксованою кількістю вологи в ньому та змінивши його температуру, відносна вологість різко зміниться. Нагріваючи повітря, ми сушимо його, і відносна вологість падає.

Згідно з психрометричною діаграмою, підвищення температури всього на 10 ° C подвоює вологоутримуючу здатність повітря. Це означає, що якби відносна вологість становила 100% за температури, скажімо, 10 °C, то нагрівання до 20 °C знизило б відносну вологість трохи більш ніж до 50%. І навпаки, при охолодженні повітря відносна вологість підвищується, і врешті-решт вона досягає насичення і відбувається конденсація. Температура, за якої це відбувається, називається точкою роси. Це ще один важливий показник вологості. (Зверніть увагу, що хоча цей захід вологості виражається в градусах °С.) Конденсат з'явиться на будь-якій поверхні, температура якої дорівнює або нижче точки роси. Зазвичай дах і стіни остигають першими, і саме тут спостерігається найбільша кількість конденсату. [39]

## 2.5. Висновки

В даному розділі було досліджено та проаналізовано такі необхідні параметри контролю мікроклімату, як вологість повітря, вологість ґрунту, температура повітря, температура ґрунту. Ці показники є необхідними критеріями для якісного росту рослин та овочевих культур в теплицях.

Було виявлено, яка температура повітря необхідна для вирощування деяких видів рослин, такі як : помідори, огірки, декілька видів салату, рослини, такі як укріп та шпинат. В середньому вона повина бути в діапазоні 18-22 °C. При різкій зміні температури, рослини можуть сповільнити свій ріст.

Також був виявлений взаємозв'язок між вологістю та температурою. Вони є невід'ємними показниками одна від одної.  При низькій вологості та високій температурі буде засуха. При високій вологості та температурі будуть починатись розвиватись грибкові інфекції та гниття коріння. При високій вологості та низькі температурі утворюється конденсат, який псує покриття теплиць.

Це показує, що дані параметри необхідно контролювати та запобігати різким змінам в їх становищі. Тому актуальність інформаційно-вимірювальної системи в теплицях захищеного ґрунту вкрай важлива. Також це показує, що необхідний контроль можна створити за допомогою автоматизованої системи.

# 3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ В ТЕПЛИЦЯХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

## 3.1 Вибір мікроконтролеру для системи контролю вологості

При вирішенні та досліджені будь-якої поставленої задачі, необхідно подумати та розробити макет механізму, який дозволить побачити відповіді на ті чи інші питання. Побачити апаратне виконання, яке надалі можна модернізувати.

Потрібно створити макет комп’ютерно-інтегрованої системи для створення оптимального контролю вологості в теплицях овочевих культур.

Для створення тестової моделі необхідний ряд елементів. Серед основних можна виділити: систему вводу/виводу інформації, групу датчиків, виконавчий механізм та керуючий пристрій [40]. Одним з найважливіших і складних компонентів можна вважати керуючий пристрій, тому що він здійснює управління схеми.

Керуючий пристрій – це логічний контролер, який програмується за допомогою певних мов програмування. Для вирішення проблем даної задачі була обрана мікропроцесорна плата Arduino.(Рис. 3.1)

Рис. 3.1 Процесорна плата Arduino UNO [41]

Arduino – апаратно обчислювальна платформа для конструювання. Ця платформа ідеально підходить для того щоб побудувати макет схеми. Її завданням буде перевірити можливість реалізації розробленого підходу і показати як саме буде працювати запропонована система автоматизації [41].

Платформа складається з апаратної та програмної частин, що показує її гнучкість та простоту у використанні. Для написання програми використовується мова програмування Wiring – це спрощена версія C++. Її пишуть у вільному інтегрованому середовищі Arduino IDE (Рис.2), який можна завантажити на комп’ютер. Також її можна написати на інших мовах, наприклад за допомогою довільного інструментарію C/C++, але ми зупинимось на першому варіанті.  [42]

Рис. 3.2 Вікно інтегрованого середовища розробки Arduino IDE

### 3.1.2 Живлення Arduino Uno

Arduino Uno може живити як USB-з'єднання, так і зовнішнє джерело: акумулятор або мережевий адаптер. Джерело визначається автоматично[42].

Платформа може працювати з джерелом напруги від 5 до 20 В. Однак при напрузі менше 7В робота може бути нестійкою і напруга більше 12 В може призвести до перегріву і пошкоджень. Таким чином рекомендований діапазон від 7 до 12 B (оптимально 9В)[43].

Рис 3.3 Контакти живлення

в Arduino за доступ до живлення відповідають такі контакти [43] (рис 3.3):

- Vin. Цей вхід використовується, якщо відсутнє підключення через USB (напруга 5В). Подача напруги призводиться через даний вхід.

- GND - це земля.

- 5V забезпечує 5В незалежно від виводу Vin, чи через USB. Використовується для живлення мікроконтролера та компонентів на платі.Максимально допустимий струм від цього контакту становить 800 мА.

- 3.3V напруга 3.3 В. Максимально допустимий струм від цього контакту становить 50 мА.

Особливості живлення плат Arduino дозволяють використовувати їх як автономно, так і з підключенням по USB-кабелю.

### 3.1.3 Введення-виведення інформації.

На даній платформі ми маємо 14 контактів, які використовують для цифрового введення та виведення даних. Вони працюють при напрузі 5 В і роль кожного з 14 контактів залежить лише від написаної програми.  Кожен контакт має резистор від 20 до 50 кОм, який за замовчуванням вимкнений. Кожен з цих контактів має деякі особливості) [44]:

- Serial: 0-й і 1-й. Використовується для даних USB.

- Зовнішнє переривання: 2-е і 3-е. Ці контакти можуть бути налаштованими для переривання або зміні значення

- PWM: 3-й, 5-й, 6-й, 9-й, 10-й і 11-й. За допомогою функції analogWrite() забезпечуює PWM 8 біт.

- Світлодіод: 13-й. Встановлений світодіод, який починає світитись при наданні живлення на плату.

На протилежній стороні від контактів введення-виведення, поряд з Power, Arduino Uno  має 6 аналогових контактів. Також має роз’єми для USB та ICSP, які забезпечують живлення та можливість завантажити програму на плату. Також  кнопка Reset, як призводить до скидання процесу. [44]

### 3.1.4 Пам'ять в Arduino.

Даний мікроконтролер міститть флеш-пам'ять на 32 КБ.  Bootloader  займає в цій пам’яті 2 КБ, які дозволяють завантажувати прошивку з комп’ютера за допомогою USB порту.  Доки пристрій працює, дана пам’ять не призначена для змін, тому що вона постійна. Мета цієї пам’яті в зберіганні програми та статичних ресурсів, які з нею пов’язані.

Також є SRAM-пам’ять, що займає 2KB пам’яті, які використовують для зберігання тимчасових даних, які при знеструмленні очищуються. Її можна назвати оперативною пам’яттю для даної платформи

Також є EEPROM-пам’ять, яка займає 1КБ пам'яті для тривалого зберігання. Її можна розцінювати як жорсткий диск для даної платформи.

EEPROM – це пам'ять, до якої ми маємо повний доступ з поточної програми. Тобто ми можемо читати і записувати дані там під час запуску, саме ці дані не скидаються при перезапуску контролеру [45].

Для реалізації системи збереження оптимального середовища для тропічних рослин є ключовим використовувати його пам’ять. Тому що ми будемо задавати обмеження при яких будуть спрацьовувати інші елементи системи[45].

Наприклад, якщо потрібно буде змінити дані, через зміну на зимній сезон, в якому відбувається зниження температури і світловий день стає коротшим, і в навколишньому середовищі ми би мусили перепрошивати контролер. Саме в цей момент нам допоможе енергонезалежна пам’ять. Вона дозволить  не тільки змінити, але й зберегти нові дані не втручаючись у скетч програми.

Засоби застосування енергонезалежної пам’яті:

- Зберігання налаштувань, які ми можемо змінити  «з меню» пристрою, без додаткової перепрошивки;

- Калібрування, зберігання відкаліброваних даних;

- Використовувати як додаткову пам'ять SRAM при нестачі пам'яті;

Обсяг EEPROM відрізняється в різних моделях МК

Швидкість роботи EEPROM:

- Запис одного байта займає ≈ 3,3 мс (мілісекунд)

- Читання одного байта займає ≈ 0,4 мкс (мікросекунди)

За рахунок високої швидкості запису і считування, навіть при повному заповненні енергонезалежної пам’яті, система буде працювати досить комфортно для користувача, що спростить керування системи контролю вологості[45].

Великою перевагою є те, що до керуючої плати Arduino можна підключати додаткові пристрої для виконання заданих маніпуляцій. Не зважаючи на те, що це одна з найпростіших варіацій модульних плат Arduino, вона є досить функціональною для даних задач[45].

## 3.2 Необхідні компоненти  для сворення системи контролю вологості на платі Arduino UNO

Щоб використати максимальний потенціал на даному мікроконтролері, на самій платі Arduino UNO присутні входи та виходи, яких загалом 14 штук. Саме до них і під’єднюють датчики та індикатори.

Пристроїв для виведення даних безліч. Ось самі прості: світлодіод, Lcd-екран, пульти, двигуни, тощо. Їх можна під’єднати до даної плати. Запогромувавши їх, вони будуть виконувати певні функції, які ми можемо задати. [46]

Наприклад, для легшого розуміння сприйняття інформації та комунікації з майбутнім користувачем, використовують Lcd-екрану або світлодіоди.

Безпайкова монтажна плата - це одним із  варіантів розробки прототипів без використання припою, яка показана  на рис.3.4. Ця плата багаторазова та проста в єксплуатації. Тобто на одному такому макеті можна наладжувати незлічену кількість схем, а також  підключати щось нове, модифікувати або навіть просто замінити на більш зручний варіант. Можна з’єднати, декілька макетів і вони будуть нормально між собою працювати.

Макетна плата складається з пластикової основи з безліччю отворів Всередині конструкції знаходяться ряди металевих пластин. Кожна з них має кліпси в які і вмикають дроти. Рейки та кліпси служать провідниками для підключення контактів інших пристроїв [47].

Рис. 3.5 - Макетна плата для монтажу без пайки [47]

Технічні характеристики макетної плати [47]:

- довжина x ширина x висота: 165 x 56 x 8,5

- вага у грамах: 77

- матеріал: пластик ABS plastic

- матеріал контактів: фосфорна бронза нанесена на сплав нікелю

- максимальна температура: короткочасно до + 150°C

- опір контакту: 100 mΩ (Max)

- опір ізолятора: 1000 mΩ (Min.)

- точки зв'язку: 630

- точки розподілу: 100

- кількість циклів підключення: 5000

- крок точок: 2.54

- максимально допустима напруга: 300 В

- максимально допустимий струм: 3...5 А

Але також є свої недоліки. Фіксація зв’язків на дошці може бути ненадійною, як наприклад при пайці. Контакти можуть послабшати та призвести до неполадок в системі. Виглядати громіздким через  велику кількість проводів. Краще за все використовувати невелику коробку аби все зберігати в одному місці.

Датчик температури та вологості повітря. В якості комбінованого датчика температури та вологості було використано датчик Waveshare DHT-22 (Рис 3.6). Цей датчик використовує для вимірювання температури термістор, адже ця характеристика є нелінійною. Відносну вологость вимірюється за допомогою конденсатора, що змінює значення в залежності від зміни параметру вологості. Даний модуль має вбудований аналого-цифровий перетворювач, що дозволяє без додаткових зусиль та витрат використовувати його з цифровими входами мікроконтролера. Датчик не захищений від пилу та дощу, тому використовується тільки в приміщенні, що цілком відповідає завданню даної роботи [48,49].

Рис. 3.6 – датчик вологості та температури Waveshare DHT-22

Технічні характеристики DHT-22  [48,49] :

- виробник: AOSONG

- тип: AM2302 цифровий

- точність: 0.1 ºC

- діапазон вимірювання вологості: 0-100%

- діапазон виміру температури: -40 ~ 80 ºC

- точність вимірювання вологості: ± 2% RH

- точність вимірювання температури: ± 0.5 градуса

- напруга живлення: 3.6-6 В

- кількість виводів: 4

- ультранизьке енергоспоживання

- не вимагає обв'язки

- здатний працювати при досить довгому дроті

Дисплей. Для відображення необхідної нам інформації ми будемо використовувати LCD екран. Цей дисплей виводить 20 символів в  4 рядки з керуванням по шині I2C (TWI, IIC), що дуже зручно при нестачі вільних виводів на Arduino, досить підключити всього два дроти (само-собою не рахуючи живлення) і можна повністю керувати дисплеєм [50].

Перед початком роботи необхідно відрегулювати контрастність дисплея змінним резистором. В іншому випадку виводяться символи не будуть бачити В розробці нового приладу було використано модуль екрану LCD 2004  з модулем конвертором в шину I2C (Рис. 3.7) [50].

Технічні характеристики LCD 2004 I2C [50]:

- I2C адреса 0x27 або 0x3f (в залежності від версії I2C адаптера)

- чіп конвертера I2C: PCF8574A

- кількість символів в рядку: 20

- кількість рядків: 4

- підтримка кирилиці: відсутня.

- колір фону - синій, колір символів - білий

- контраст налаштовується підлаштовним резистором зі зворотного боку плати

- живлення: 5В

- розміри точки: 0.55 x 0.55 мм

- крок точки: 0.60 x 0.60 мм

- розміри символу: 2.96 x 4.75 мм

- крок символів: 3.55 x 5.35 м

- розміри: 98 x 60 x 20 мм

Рис.3.7 LCD-дисплей 2004 з модулем конвертором в шину I2C

Датчик температури. Даний датчик температури DS18B20 має захисний корпус, який захищає його від вологості та фізичних ушкоджень, як показано на рис 3.8.

Діапазон температури від -55 до + 125 градусів Цельсію. Для нашого експерименту цього буде вкрай достатньо, адже нам потрібен діапазон 20-30°C. Та достатньо лише одного порту для зв’язку з контролером.

Рис. 3.8 Датчик температури DS18B20

Технічні характеристики DS18B20 [51]:

- Діапазон вимірюваних температур -55...+125 °C

- Точність: ±0,5°C (у межах -10...+85 °C)

- Час одержання даних: 750 мс при 12-бітному дозволі; 94 мс при 9-бітному дозволі

- Напруга живлення: 3-5,5 В

- Споживаний струм при бездіяльності: 750 нА

- Споживаний струм при опитуванні: 1 мА

Датчик вологості ґрунту. В якості пристрою, для виміру вологості ґрунту ми використаємо ємнісний датчик Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2. Багато резистивних датчиків мають малий термін експлуатації, який обумовлений схильністю до корозії контактів давача.

Ємнісний датчик навпаки, немає проблем із цим, тому термін його дії вищий и ризик виникнення відхилень нижче.

Технічні характеристики Capacitive Soil Moisture Sensor:

- Метод вимірювання вологості: ємнісний

- Тип виходу: аналоговий

- Напруга живлення: від 3,3 до 5,5В

- Вихідна напруга: від 0В до 3,0В

- Розмір: 99x16 мм

Рис. 3.9 Датчик Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2

Годинник реального часу. Даний годинник може показувати в реальному часі: секунди, хвилини, години, день, місяць, рік. Якщо поточний місяць має менше 31 дня, то мікросхема автоматично визначає кількість днів в місяці. Цей прилад нам потрібен для автоматизації процесів поливу та світла, які будуть співпадати з реальним часом. Крім мікросхеми годинника реального часу модуль містить мікросхему I2C EEPROM 24C32. Чіп енергонезалежної пам'яті EEPROM дозволяє зберігати дані отримані від сенсора локально на модулі без необхідності постійно смикати мікроконтролер[52].

Рис. 3.10 годинник реального часу DS1307

Технічні характеристики DS1307 [52]:

- робота через I2C інтерфейс

- години : хвилини : секунди AM/PM

- Day Month, Date - Year

- врахування високосних років

- точний календар до 2100 року

- батарея CR2032

- є 1Гц вивід

- 56 байт енергонезалежної пам'яті, доступної користувачу

Блок живлення. Даний блок живлення надає змогу працювати від загальної мережі. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 12В постійного струму, 1000мА. Даний пристрій, через можливість живлення від загальної електромережі  допоможе автономно працювати всій системі. [53]

Рис.3.11 Блок живлення Sunny

Технічні характеристики Sunny 7.5 В 1.6A 2.1х5.5мм [53]:

- Виробництво SUNNY Comp. Tech.

- Вх. напруга 90 - 264 В

- Частота 47 - 63 Hz

- Вих. напруга 7.5 В

- Потужність 12 Вт

- Вих. сила струму 1.6 А

- Вихідний роз'єм 2.1 х 5.5 мм

- Полярність вих. роз'єму "+" в центрі

- Експлуатаційна темп-ра 0 - 40 ° C

- Захист КЗ, перевантаження, перенапруга

- Сертифікати CE, CB, TUV / GS, CB, FCC, UL, CUL

- Ресурс, г 50 000 г

- Розміри 64 х 30 х 45 мм

- Вага, г 90 г

Реле. Реле - це електромеханічний пристрій, який служить для замикання і розмикання електричного кола за допомогою електромагніту. Модуль реле SRD-05VDC-SL-C дозволяє управляти електричними ланцюгами зі змінним струмом до 250 Вольт і навантаженням до 10 Ампер. Тому за допомогою Arduino ми можемо управляти не тільки лампочкю, а й обігрівачем, вентилятором та помповим насосом. Для даної схеми візьмемо 3 шт. [19],[20]

Рис.3.12 Модуль реле 5В

Вентилятор. Коли тепмпература повітря або вологість виходять за рамки допустимих значень, то реле подає сигнал на увімкнення вентилятора. Він в свою чергу працює на видув повітря. На рисунку 3.13 показаний вентилятор для системного блоку. Сторона 80мм та працює від 12 В, для того, щоб він працював показана схема з’єднання до плати.

Рис. 3.14 Системний кулер

Рис.3.15 Схема з’єднання вентилятора до плати

Нагрівальний компонент. В теплиці повинна підтримуватись постійна температура повітря. Як ми вияснили із попередніх розділів, це також является важливим фактором для контролю вологості повітря і самої температури в теплиці. За допомогою реле, цей шнур (рис 3.16) буде включатись та гріти до поки датчики не сповістять про оптимальний варіант. Напруга живлення даного дроту сягає 12 В. На рис 3.17 показана схема  з’єднання до плати.

Рис. 3.16 Нагрівальний компонент

Рис.3.17 Схема з’єднання нагрівача до плати

Водяний насос.  Для підвищення вологості повітря та поливу овочевих культур потрібна система поливу. Для цього потрібно мати доступ до води. Але якщо її поблизу немає, використовують чан з водою, в який занурюють або кріплять поруч помпу. Тому для даної роботи був вибраний мініатюрний водяний насос-помпа RS-360SH (рис. 3.18).

Технічні характеристики RS-360SH:

- Напруга: 5-12В

- Продуктивність: 1-1.5л / хв

- Діаметр: 27мм

- Довжина: 52мм

- Діаметр водяних трубок, що підключаються: 4 мм

- Вага: 70г

Рис.3.18 Насос-помпа RS-360SH

Рис.3.19 Схема з’єднання насоса до плати та системи поливу

## 3.3 Побудова структурної схеми

Розглянувши та проаналізувавши технічні умови та обравши необхідні компоненти, потрібно створити функціональну схему нового приладу для контролювання мікроклімату в теплиці захищеного ґрунту.

Датчик темп. ґрунту

Датчик темп. та вол.

Датчик вол. ґрунту

220В

Мікроконтролер

Обігрівач

Вентилятор

Реле

Блок

живлення

RTC

Дисплей

Реле

Реле

Насос

Рис. 3.20 Структурна схема системи контролю вологості повітря

На структурній схемі нової системи можна побачити центральний елемент, мікроконтролер Arduino. За допомогою цієї платформи можна створити ІВС контролю вологості повітря, продемонструвати процеси, які ми хочемо втілити.

Також на схемі можна побачити наступні блоки:

- Блок мікроконтролера (Arduino UNO);

- Блок живлення;

- Датчики:

  - Датчик вологості та температури;

  - Датчик вологості ґрунту;

  - Датчик температури ґрунту;

- Елемент відображення інформації

- Годинники реального часу

- Виконавчі прилади:

  - Насос-помпа;

  - Обігрівач;

  - Вентилятор

Рис. 3.21 Фізична реалізація нового приладу з використанням  описаних елементів

Мікроконтролер – це мозок нашого приладу. Ми можемо до нього підключи датчики вводу та виводу. Вони обробляють та отримують інформацію, передаючи до плати, а через написану програму, обробляються запити, які передаються на виконавчі елементи.

Блок живлення потрібен для того, щоб від загальної мережі, перетворюючи змінну напругу (220 В) на постійну (5 В), система могла нормально працювати та функціонувати.

Датчик температури та вологості повітря. Це один з найважливіших датчиків. Він повинен вимірювати температуру та вологість повітря в тепличному приміщенні  та подавати сигнал на мікроконтролер, якщо відбулись зміни та активовувати необхідні виконавчі прилади.

Датчик вологості ґрунту потрібен для сигналізування, того що потрібно полити кореневу систему.

Датчик температури ґрунту. Цей датчик потрібен для підтримання температури захищеного ґрунту. В охолодженій землі коренева система рослини може загинути.

Годинники реального часу допомагає синхронізуватись з часом. Він потрібен для налаштування режиму поливу рослин.

Дисплей –це перш за все елемент спілкування людини з пристроєм. Через нього можна побачити параметри налаштування пристроїв та датчиків. Зчитувати інформацію змін та відхилень, які не відповідають заданим нормам.

Реле необхідно для вмикання та вимикання керуючих систем. В даному приладі до них входять: насос-помпа, обігрівач, вентилятор.

3.4 Алгоритм роботи комп’ютерно-інтегрованої системи

Щоб реалізувати даний проект потрібно написати та запрограмувати мікроконтролер   Arduino UNO за допомогою мови програмування Arduino IDE.

Дана програма створена для контролю вологості повітря в тепличних приміщеннях. Вона дає змогу зчитувати та слідкувати за датчиками, при відхиленні заданих норм активувати виконавчі прилади та інформувати користувача у реальному часі. Представлена програма в додатку А повністю відповідає роботі даного приладу. Була сконструйована спрощена блок-схемироботи програми, яка представлена на рисунку 3.21.

Підключення та ініціалізація бібліотек датчиків, LСD екрану, годинника, викон. прилади

Початок

Введення початкових даних, макс. та мін. вологість повітря, макс. та мін температура, початок та кінець дня

Запуск датчиків, годинника,  LСD екрану

1

2

3

4

Ініціалізація програми

4

Отримання даних з датчиків

Виведеня  інформ. оновлених даних вологісті повітря, температури повітря та ґрунту

Значне відхилення від норми ?

Включення реле необхідної системи

Отримання даних з датчиків

Виведеня оновлених даних вологісті повітря, температури повітря та ґрунту

Виведеня оновлених даних  на екран

Кінець

Відлючення реле необхідної системи

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Так

Ні

Рис. 3.22 Блок схема алгоритму програми контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур

Дана схема показує роботу програми приладу. Принцип роботи полягає в наступному. На початку підключаються усі бібліотеки, які були додали до коду. Це такі бібліотеки,  як:

- RTClib.h для годинників реального часу,

- Wire.h для виводу на екран іфнформації,

- iarduino_DHT.h для датчика вологи та температури повітря.

- OneWire.h для датчика температури ґрунту

- EEPROM.h – бібліотека енергонезалежної пам’яті. Вона дає змогу зберігати дані в енергонезалежній пам’яті, яка при вимкнені струму та повторному старті збереже внесені зміни.

Йде ініціалізація програми із елементами, які приєднані до мікроконтролеру, задаються змінні необхідних даних.

Потім функція «void setup()» при запуску програми починає задавати початкові установки такі як увімкнення реле,  енергонезалежної пам’яті та встановлює змінні стану датчиків які були до цього збережені.

void loop () запускає основний цикл програми. Зчитуються показники датчиків, перевіряють ліміти, та надають актуальну інформацію користувачеві.

Оператори «if» та «switch/case» допомагають виконуватись заданим умовам в потрібній нам послідовності. Інформація на екрані або включення виконавчого приладу не буде виконуватись, доки не будуть дотримані умови.

Програма зчитує із затримкою у 5 секунд інформацію з датчиків. Ця затримка робиться для того, щоб інформація з давачі була більш точною та правильною. Потім програма починає перевіряти дані з датчиків та перевіряє їх із заданими лімітами. Якщо є значне відхилення від до мінімуму або максимуму перевіряючого параметру, то активується реле із відповідною системою і буде активна до того моменту, поки заданий параметр на датчику не покаже норму.

Наприклад, якщо в теплиці почалась засуха, тобто вологість повітря нижча за мінімум, а температура повітря зависока, тоді активуються система вентиляції, яка почне видувати гаряче повітря для зменшення температури та активується система поливу, поки датчик вологості повітря та температури не підтвердить повернення до вказаних норм.

Рис. 3.22 Приклад відображення даних, що зчитуються з датчиків

## 3.5 Оптимізація розташування та кількості датчиків. вологості та температури повітря в теплиці

Як об'єкт контролю та управління параметрами мікроклімату теплиця має просторово розподілені параметри, так як вологість φ=φt,x,y,zта температура T=Tt,x,y,z її внутрішнього повітряного середовища залежать не тільки від часу t, а й від просторових координат x, y ,z точки, де вони вимірюються.

Проблема контролю при керуванні вологим та температурним режимами в теплицях полягає в наступному. Є лише один вхід, який надходить сигнал управління u(t) і безліч виходів, кожному з яких можна виміряти вихідні сигнали φt,x,y,z, Tt,x,y,z При цьому на виконавчі пристрої зволоження та обігріву повітря в теплиці діють випадкові збурення λ=λt,x,y,z зумовлені тепломасообміном теплиці з навколишнім середовищем.

Визначимо оптимальне розташування датчиків температури повітря в теплиці та їх мінімально необхідну кількість у системі контролю, що проктується. Для цього побудуємо та проаналізуємо математичну модель теплообмінних процесів у теплиці, що характеризуються просторово розподіленими координатами.

Розглянемо теплицю, що обігрівається за допомогою двох нагрівачів, розташованих у її торцях (рис. 3.22). Отримаємо аналітичний вираз для передавальної функції каналу керування температурою T (x,t)

Рис 3.23 Система обігріву теплиці: 1- обігрівач, 2-датчик температури, x – відстань від одного з торців теплиці, l – довжина теплиці

Функція Т(х, t) задовольняє рівняння температуропровідності

∂Tx,t∂t=a2∂2Tx,t∂x2+fTx,t                                   (3.1)

де a2 - Коефіцієнт температуропровідності повітря з урахуванням конвекції; fT(x, t) - щільність температурних джерел у точці з координатою х в момент часу t.

Рівняння (2.1) розв'яжемо за наступних граничних умов:

T0,t=qt;Tl,t=gt,                                  (3.2)

де qt та gt - задані функції часу, а l  - Довжина теплиці.

Граничні умови (3.2) мають місце, коли в торцях теплиці знаходяться нагрівальні пристрої, що підтримують приx=0 та x=l відповідно температури qt і gt. Розглянемо випадок, коли нагрівальні пристрої працюють узгоджено, тобто. виконується рівність

qt=gt                                                   (3.3)

З урахуванням (3.3) граничні умови (3.2) набувають вигляду

T0,t=Tl,t=qt.                                        (3.4)

Застосувавши до рівняння (3.1) одностороннє перетворення Лапласа за часом отримаємо

sTx,s=a2ⅆ2Tx,sⅆx2+fTx,s,                             (3.5)

де Tx,s та fTx,s – відображення по Лапласу функції Tx,t і fTx,t відповідно, а s – комплексна змінна

Після застосування граничних умов (3.4) вказаного перетворення, вони набувають вигляду:

T0,s=Tl,s=qs,                                     (3.6)

де qs – зображення по Лапласу функції qt.

Відомо, що передатна функція системи керування температурою внутрішнього повітряного середовища теплиці визначається виразом

WqTx,s=∂Tx,s∂qs,                                           (3.7)

де WqTx,s - передатна функція, що відповідає каналу передачі  qt→Tx,t.

Продиференціювавши з урахуванням виразу (3.7), рівняння (3.5) та граничні умови (3.6) за qs, отримаємо рівняння

sWqTx,s=a2ⅆ2WqTx,sⅆx2,                                    (3.8)

котрому вже відповідають граничні умови

WqT0,s=WqTl,s=1.                                    (3.9)

Рішення рівняння (2.8) має вигляд

WqTx,s=Aⅇxsa+Bⅇ-xsa,                          (3.10)

де А і В — невідомі постійні, значення яких можна визначити, скориставшись граничними умовами (3.9).

В результаті отримаємо лінійну систему із двох рівнянь

Aеs∕a+Bⅇ-ls∕a=1;A+B=1.                                     (3.11)

Вирішивши систему (3.11) і підставивши отримані значення А і В у вираз (3.10), маємо

WqTx,s=ⅇxs /a-ⅇ-xs∕a+ⅇl-xs∕a-ⅇ-l-xs∕aⅇls∕a-ⅇ-ls∕a.                     (3.12)

Таким чином, отримано вираз (3.12) для передавальної функції WqTx,s, що описує динамічні властивості каналу управління температурою внутрішнього повітряного середовища теплиці.

Подаємо вираз (3.12) у безрозмірному вигляді

WqTχ,p=ⅇχp-ⅇ-χp+ⅇ1-χp-ⅇ-1-χpⅇp-ⅇ-p,                        (3.13)

виконавши при цьому наступні  заміни: χ=xl та p=sl2a2, де p- безрозмірна комплексна змінна.

Зазначимо, що у більшості практично важливих випадків одержати досить точні аналітичні вирази для передавальних функцій каналів управління об'єктів не вдається, через математичну складність цієї задачі.

Далі, при визначенні оптимального розташування датчиків температури та їх мінімально необхідної кількості, що забезпечує якісне керування температурою повітря в теплиці, будемо розмірковувати наступним чином.

Нехай Tзд - сигнал завдання температури в теплиці, тоді задачу управління полем температур Tt,x,y,z сформулюємо у вигляді наступної вимоги:

max |Tзд-T(t,x,y,z)|=min.                                (3.14)

Для виконання вимоги (3.14) необхідна інформація про динамічні характеристики каналу передачі керуючих впливів на температурне поле T(t, х, у, z) внутрішнього повітряного середовища теплиці. Оскільки виведення динамічних характеристик каналу керування температурою повітря аналітичним шляхом скрутне, скористаємося зазначеними характеристиками, отриманими експериментально. У цьому дослідженні експериментальні перехідні функції каналу управління температурою повітря теплиці отримаємо шляхом подачі на вхід управління об'єкта одиничного ступінчастого впливу.

ut=0, t≤0;1, t>0

При цьому в місцях розташування температурних датчиків, що характеризуються просторовими координатами xh,yh,zh, h=1,n (n - число датчиків), виникають перехідні процеси, що відображаються апаратурою, що реєструє, у вигляді кривих розгону.

Використовуючи отримані криві розгону, можна апроксимувати відповідні передавальні функції Ws,xh,yh,zh каналів управління температурами Tt,xh,yh,zh, h=1,n наступними виразами:

Ws,xh,yh,zh=Khⅇ-τhs1+Ths; h=1,n,                        (3.15)

де Kh-коефіцієнт передачі, τh - постійна часу транспортного запізнення, Th - постійна часу об’єкта, а s – комплексна змінна.

Для керування температурним режимом теплиці можна було б створити багатозв'язкову систему управління з одним входом і n виходами, проте практична реалізація таких систем вимагає значних фінансових витрат, що призвело б до суттєвого подорожчання продукції, що випускається. Тому можна використовувати найпростішу однозв'язкову систему керування з одним регулятором температури, параметри налаштування якого встановимо таким чином, щоб виконувалася вимога

|Tзд-T(t,xμ,yμ,zμ)|=min,                                   (3.16)

причому координати xμ,yμ,zμ вибираються так, щоб забезпечити виконання вимоги

|Tзд-T(t,xμ,yμ,zμ)|=max|Tзд-Tt,xh,yh,zh|,             (3.17)

де h=1,n.

Отже, на підставі вимоги (3.17) визначається критична точка з координатами xμ,yμ,zμ, B якої відхилення температури T(t,xμ,yμ,zμ) від заданого значення Tзд максимально. У свою чергу виконання вимоги (3.16) дозволяє це відхилення мінімізувати. В результаті забезпечується виконання вимог (3.14).

Припустимо, що для керування температурою повітря в теплиці використовують ПІД-регулятор. Тоді для визначення критичної точки визначимо значення його параметрів налаштування для кожної з передавальних функцій каналів управління (3.15) на основі вимог (3.18), (3.19) та (3.20).

Tі+TдTі=TіTд=Ф=1+52=1,618⋯,                              (3.18)

де Tі та Tд - відповідно постійні часу інтегрування та диференціювання ПІД -регулятора; число Ф=1,618 прийнято називати золотим, а відношення (3.18) - золотою пропорцією.

s1,2=η1-β-1±ⅈ1mΠ; s3,4=η1+β-1±ⅈ1mΠ,          (3.19)

де s1,2, s3,4 - домінуючі корені характеристичного рівняння передавальної функції (3.13); β - дійсне число, причому 0 < β < 1; η – показник абсолютного демпфування вільного руху системи; mΠ гранично допустима величина показника відносного демпфування m.

Значення величин mΠ і β підбираються так, щоб відносини TіTд і показника коливності М виконувались відповідно вимога (3.18), тобто. TіTд=Ф, і рівність

М=Ф.                                                (3.20)

Потім визначимо найбільш інерційний з можливих каналів управління температурою, для якого резонансна частота або величина m будуть мінімальні. Встановимо значення параметрів налаштування ПІД-регулятора, отримані для цього каналу.

Пояснимо суть виконаних дій. Відомо, що за зміни параметрів передавальної функції каналу управління об'єктом, в заданих інтервалах, для налаштування регулятора слід вибирати такі значення цих параметрів, у яких інерційність керованого об'єкта буде максимальної. Оскільки в цьому випадку нерівність

М≤Ф,                                                 (3.21)

не порушиться, якщо значення параметрів налаштування регулятора залишити незмінними, а як передатну функцію каналу управління об'єктом використовувати будь-яку з функцій (3.15).

Виконання нерівності (3.21) у всіх точках приміщення теплиці гарантує, що якість управління температурою в кожній з них буде не гіршою, ніж у точці з координатами xμ,yμ,zμ, в якому було виконано оптимальне налаштування ПІД-регулятора температури на основі вимог (3.18), (3.19), (3.20). Отже, підхід до налаштування регуляторів, що використовується, забезпечує задану якість управління температурою у всіх точках приміщення теплиці, а значить і виконання вимоги (3.14).

Таким чином, розглянутий приклад підтверджує доцільність вибору об'єктів з просторово розподіленими параметрами найбільш інерційного каналу управління для виконання розрахунку оптимальних значень параметрів налаштування регулятора, і вибору місця розташування датчика, що реєструє значення керованої величини.

Розроблений метод дозволяє аналізувати залежність динамічних характеристик каналу управління температурою повітря у теплиці від місця розташування датчиків контролю температури, названого повітря. Описаний метод дозволяє не тільки правильно вибрати місце розташування датчиків температури повітря, але й мінімізувати їхню кількість, не погіршуючи якість керування температурою.

За допомогою запропонованого методу вдалося встановити достатність лише одного датчика температури в аналізованому автором випадку контролю та управління температурою повітря в теплиці. Інформація від датчиків температури, розташованих в інших місцях, буде надмірною.

Відомо, що динамічні характеристики каналу керування вологістю повітря в теплиці аналогічні динамічним характеристикам каналу керування температурою вказаного повітря.

Тому в цій роботі при підборі місця розташування та мінімальної кількості датчиків вологості повітря застосовано розглянутий вище метод аналізу. На підставі зазначеного методу встановлено, що для якісного управління вологістю повітря в досліджуваній теплиці достатньо одного датчика вологості, розташування якого забезпечує найбільшу інерційність каналу управління вологістю повітря в теплиці.

## 3.6 Вимірювання ІВС

Після проведення експертної оцінки та ранжування розробленої ІВС було проведено три серії вимірювань по 20 разів для кожного із параметрів мікроклімату, протягом 1 місяця.

Протягом доби було проведено три серії вимірювань (зранку, вдень та ввечері) з інтервалом між вимірюваннями.

Таблиця 3.1

Результати визначення вологості мікроклімату в теплиці

| Серія | Параметри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вологість повітря, % | Температура повітря, °С | Вологість ґрунту, % | Температура ґрунту, °С |
| 1 | 86,5 | 17,5 | 83,7 | 16,57 |
| 2 | 50,6 | 24,57 | 65,3 | 20,33 |
| 3 | 85,4 | 22,34 | 86,6 | 21,47 |

З метою оцінювання точності результату вимірювань для кожного з параметрів було розраховано розширену невизначеність (Р=0,95)

Таблиця 3.2

Результати розрахунку розширених стандартних невизначеностей результатів вимірювання

| Серія | Параметри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вологість повітря, % | Температура повітря, °С | Вологість ґрунту, % | Температура ґрунту, °С |
| 1 | 0,169 | 0,122 | 0,207 | 0,097 |
| 2 | 0,341 | 0,088 | 0,207 | 0,096 |
| 3 | 0,223 | 0,109 | 0,215 | 0,078 |

Після проведення експертної оцінки, було визначено, що відносна похибка датчиків вологості відповідає характеристикам заявленими виробниками та становить ± 5%. Відносна похибка датчиків температури складає ± 2%, що не так суттєво впливає на погіршення стану рослин.

## 3.7 Висновки

В цьому розділі було розглянуто та проаналізовано, якою повинна бути інформаційно-вимірювальна система контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур. Які параметри необхідні для нормального функціонування системи. Рішення було прийняте на створення приладу на мікроконтролері Arduino UNO.

Були проаналізовані доступні типи пам’яті та їх розмірність. Використання енергонезалежної пам’яті (EEPROM) дозволить зберігати інформацію лімітів датчиків, навіть якщо різко знеструмити плату.

Описано принципову схему системи контролю та були підібрані необхідні компоненти для створення інформаційно-вимірювальної системи контролю вологості в теплицях овочевих культур. Також було розраховано кількість датчиків температури та вологості та їх місцерозташування для точності отриманих даних.

Було створено макет  ІВС ,перевірена роботи програми та описано алгоритм дій.

Після проведення експертної оцінки та ранжування розробленої ІВС було проведено серії вимірювань по 20 разів для кожного із параметрів мікроклімату, протягом 1 місяця. Результати відносних похибок відповідають заявленим характеристикам виробника.

- РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «Система контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур»

## 4.1 Опис ідеї проекту

Розглянувши в попередніх розділах вплив інформаційно-вимірювальної системи на контроль вологості повітря в теплицях овочевих культур, було запропоновано структурну схему автоматизованої системи, основану на мікроконтролері до якого приєднанні необхідні датчики і які передають через деякий проміжок часу необхідну нам інформацію. В цьому розділі буде проведено аналіз стартап проекту розробленого засобу для контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур.

Ідея проекту полягає в підвищенні якості метрологічного контролю вологості повітря у приміщеннях, в яких контролюють кліматичні параметри теплиці, що уточнено наведено в табл. 4.1 та його відмінності від існуючих аналогів схожі продукти. У таблиці 4.1 зображено зміст ідеї, яка надасть більш цілісне уявлення про проект та на можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів.

Таблиця 4.1

Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Створення інформаційно -вимірювальної системи вимірювання та контролю вологості повітря для покращеного проведення метрологічного контролю вологості в теплицях | - Проведення метрологічних досліджень стану вологості повітря в тепличних приміщеннях | Підвищення точності метрологічної повірки |
|  | - Контроль стану вологості повітря в теплицях та оранжереях | Підвищення стабільного стану та дотримання норм вологості повітря у приміщеннях |
|  | - Контроль якості готової овочевої продукції | Зменшення втрат сільськогосподарських підприємств через неякісну продукцію. |

Отже, пропонується новий спосіб контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур, який дозволить покращити метрологічні дослідження вологості повітря в теплицях та підвищити контроль якості врожаю в сільськогосподарській  галузі. Даний проект дозволить зменшити похибки вимірювання вологості повітря, підвищення стабільного стану та дотримання кліматичних норм вологості в теплицях та зменшити втрати  сільськогосподарських підприємств через неякісну продукцію.

Далі проведемо аналіз потенційних техніко-економічних переваг запропонованої ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів:

− наведемо перелік техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї;

− визначимо попереднє коло конкурентів та товарів-замінників, що вже існують на ринку, та проведемо збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для власного проекту та конкурентних проектів відповідно до визначеного вище переліку;

− проведемо порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначимо показники, що мають

а) гірші значення (W, слабкі);

б) аналогічні (N, нейтральні) значення;

в) кращі значення (S, сильні) (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко‐ економічні характерис‐ тики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слаб-ка сторо-на) | N (нейтра‐ льна сторона | S (силь-на сторо-на) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конку‐ рент 1 Benetech | Конку‐ рент 2 EuroMag | Конку‐ рент 3 Walcom |  |  |  |
| 1. | Ціна | Середня | Середня | Висока | Низька | - | - | + |
| 2. | Простота використання | Висока | Середня | Низька | Висока | - | - | + |
| 3. | Направленість на вирішення спецефічних задач | Універсальна | Вузько- направле- ний | Універсальна | Вузько- направле- ний | - | + | - |
| 4. | Ефективність | Висока | Середня | Висока | Низька | - | - | + |
| 5. | Безпека застосування | Висока | Висока | Висока | Середня | - | + | - |
| 6. | Рівень технічної підтримки | Високий | Низький | Високий | Низький | - | - | + |
| 7. | Торгівельна марка | Низький | Високий | Високий | Високий | + | - | - |
| 8 | Рівень задоволеності клієнтів | Високий | Середній | Високий | Низький | - | - | + |

Отже, провівши аналіз згідно до даних таблиці 4.2 можна побачити, що при порівнянні  техніко-економічних ідей, а саме: ціноутворення, рівень технічної підтримки та задоволеності товаром клієнтів, простоти виконання та безпеки застосування товару, запропонований проект спроможній до конкуренції. В плані Безпеки використання та вузькоспрямованості даного проекту все нейтрально, але це показує на те, що можна покращити та створювати додатково інші направленості, щоб продукт був доступний у інші галузі ринку.

## 4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

В даному підрозділі ми проводимо аудит технології, щоб подивитись  за допомогою яких технологій можна реалізувати ідею даного проекту. Визначення технологічної здійсненності ідеї розробленого проекту передбачає аналіз таких складових в табл. 4.3:

технологію, за якою буде виготовлено товар згідно ідеї проекту;

чи існують такі технології, або їх потрібно розробити/доробити;

чи доступні дані технології автору проекту

Таблиця 4.3

Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проек‐ ту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність техно- логій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вимірювання та контроль вологості повітря | Використання мікроконтролера Arduino Unо | Технологія описана, але необхідна подальша розробка | Обмежено доступні |
| 2 |  | Застосування аналогово-цифрових перетворювачів | Наявні | Доступні |
| 3 |  | Застосування Індуктивного перетворювача | Наявні | Обмежено доступні |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Використання мікроконтролера Arduino Uno для системи контролю вологості повітря |  |  |  |  |

Отже, проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок що всі розглянуті технології є доступними, деякі з них (використання мікроконтролера) необхідно реалізувати конкретно під наш проект. Обрана технологія, а саме використання мікроконтролера Arduino Uno показує, на даний час це найбільш доступна новітня платформа для розробки автоматизованої системи контролю вологості повітря  в теплицях овочевих культур.

## 4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

В даному пункті цього розділу ми визначаємо ринкові можливості, які можна використати для ринкового впровадження проекту та показати ринкові загрози, що можуть стати перешкодою в реалізації проекту.

Це дозволить спланувати напрям розвитку проекту із врахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

Спочатку проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (таблиця 4.4).

Таблиця 4.4

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № з/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 2 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 200 000 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | стагнує |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Лояльність покупців, реклама, мережевий ефект, Сарафанне радіо |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | присутні |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 30 |

Згідно попередньої характеристика потенційного ринку стартап-проекту, галузь схильна до стагнації, тобто потенційні клієнти задоволені даною продукцією або їм складно перейти до чогось нового, в плані складності технологій та деякої упередженості до нового. У даного проекту є перспективи для створення та впровадження нових технологій. Надалі необхідно вкладати в нього гроші і продовжувати роботу над ним. Отже, можна зробити висновок, що проект рентабельний.

Далі визначимо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формуємо орієнтовний перелік вимог до продукту для кожної групи (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення якісного метрологічного контролю вологості повітря | - Інженери з метрології | Шукають виробників на довгий строк. | - Задоволеність результатом - Наявність технічної підтримки - Висока ефективність продукту. |
| 2 | Зменшення браку при вирощуванні овочевих культур | - Власники бізнесу, фермери | Шукають постачальників за малу ціну. |  |

Отже, проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок що потенційні клієнти стартап-проекту хоч і мають спільні вимоги до готової продукції але вони також потребують особистого підходу для вирішення їх проблеми. Для споживачів важливими критеріями є цінова політика даного продукту та в наявності технічної підтримки для запобігання неточностей і в самій якості продукту.

Після визначення потенційних груп клієнтів необхідно провести аналіз ринкового середовища. При застосуванні даної технології  можуть виникнути певні загрози, які перешкоджають проекту в його ринковому впровадженню. Такі фактори були  розписані в таблиці 4.6.

Таблиця 4.6

Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Економічна політика держави | Зниження доходів підприємств | Збільшити обсяг виручки й обсягу валового доходу підприємств |
| 2. | Зниження стабільності у суспільстві | Збільшення шансів щодо соціальних потрясінь | Регулювання запасів матеріально-технічних засобів та сировини |
| 3. | Конкуренція | Присутність більш відомих компаній-конкурентів | Вкладення коштів у новітні технології та оновлення потужностей підприємств |
| 4. | Збут | Зниження ефективності збуту власної продукції | Провести маркетингову кампанію спрямовану на розширення клієнтської бази |
| 5. | Рівень інфляції | Знецінення грошових накопичень підприємств | Ведення фінансових операцій, які будуть спрямовані на підтримання купівельної спроможності. |

Проаналізувавши дану таблицю можна зробити висновки, що через нестабільний економічний стан в країні одними із вагомих факторів загроз для впровадження проекту являються: зниження стабільності  у суспільстві, підвищення рівня інфляції. Конкуренція та збут власної продукції також є вагомими загрозами для впровадження проекту.

Проте поряд із колом загроз існують і певні можливості. Тому складемо таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту (таблиця 4.7).

Таблиця 4.7

Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стан галузі | Стагнація галузі на ринку | Привнесення нової продукції на ринок, стимулювання партнерів. |
| 2. | Виробничі можливості | Застосування прогресивних світових технологій та техніки | Високий рівень механізації та автоматизації виробничих процесів |
| 3. | Фінансові ресурси | Ефективне фінансове планування | Наявність достатньої кількості фінансових ресурсів для розвитку підприємства, приріст прибутку підприємства |

Продовження таблиці 4.7

| 4. | Розмір підприємства | Малий розмір підприємства | Удосконалення системи стимулювання. Підвищення рівня витрат на професійну підготовку кадрів. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Орієнтування на ринкове регулювання економіки | Послаблення дисципліни платежів і поставок | Збільшення обсягу виручки й обсягу валового доходу підприємств. |

Проаналізувавши дану таблицю можна зробити висновки, що дані критерії, а саме: даний момент стану галузі, виробничі можливості, ефективне фінансове планування ресурсів, розмір підприємства та орієнтування на ринкове регулювання економіки можуть стати одними із вагомих факторів можливостей для впровадження даного проекту.

Наступним кроком ми проведемо ступеневий аналіз конкуренції на ринку (табл. 4.8) за допомогою яких ми визначемо особливості конкуретного середовища та його основні риси і їхній вплив на діяльність підприємства.

Таблиця 4.8

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| - Тип конкуренції – олігополія | Схожість залучених товарів. Незначна кількість конкурентів. | Запропонувати новітнє рішення, яке на даний момент відсутнє на ринку. |
| - За рівнем конкурентної боротьби – національна | Продукція конкурентів доступна по всій території України | Вести відповідну конкурентну боротьбу, фірма буде працювати в рамках галузевого ринку. |
| - За галузевою ознакою – внутрішньогалузева | Технічна галузь Сільськогосподарська галузь | Необхідно зосередитись на пошуку конкурентних переваг, що дозволять фірмі зайняти стійку конкурентну позицію на ринку. |
| - Конкуренція за видами товарів – товарно-видова | Компанії надають продукцію одного типу | Компанія може вести конкурентну боротьбу з іншими торговими марками. |

Продовження таблиці 4.8

| - За характером конкурентних переваг –цінова | Конкуренція здійснюється шляхом створення технічної складової та ціною за новизну | Головною конкурентною перевагою є впізнаваність бренду та унікальність технології виробництва. |
| --- | --- | --- |
| - За інтенсивністю – марочна | Компанії мають спільну цільову аудиторію та пропонують схожий сервіс | Вдосконалення засобів контролю вологості повітря для теплиць та бути відкритим для вподобань майбутнього покупця |

З даної таблиці можна зробити висновки, що конкуренція на ринку здебільшого є внутрішньогалузевою. Тобто конкуретні фірми конкурентів демонструють не ідентичні, але схожі товари для звернення на себе уваги. Для того, щоб фірма зайняла стійку конкурентну позицію на ринку, майбутній компанії потрібно буде шукати конкуретні переваги з іншими торговими марками для ведення конкуретної бородьби.

Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі згідно моделі 5 сил М. Портера (табл. 4.9).

Таблиця 4.9

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Скла-дові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Benetech - EuroMag - Walcom | Потенційні конкуренти з інших країн, сертифікація продукції,. | - Arduino - Ruspberry | - Сільсько-господар-ські підприєм-ства - Власники ботанічних садів (оранжерей) - Звичайні фермери та дачники | Товари фірм конкурентів |

Продовження таблиці 4.9

| Висновки: | На даний момент в Україні існує декілька основних конкурентів, але не має інтенсивної боротьби за клієнта, оскільки на ринку присутня дуже велика кількість клієнтів. | Обов’язковою є сертифікація продукції. Потенційні конкуренти з інших країн, які бачать перспективи виходу на наш ринок. Але для того, щоб це зробити, потрібно багато часу | Якість продукції залежить від постачальників і обсягів її виробництва. | Основними клієнтами є сільскогоспо-дарсьні підприємст-ва, фермери, які проявляють зацікавлені-сть в такому виді системи контролю | В якості товарів-замінників можна навести звичайні вимірювальні пристрої. Але вони лише вимірюють вологість, і не можуть автоматизува-ти процес її контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отже, згідно до проведеного аналізу даної таблиці 4.9, можна зробити висновки, що основними силами, які впливають на напрям конкуренції – це постачальники та клієнти. Постачальники бере на себе задачу в створенні якісної розроблюваної системи та його кількості. Клієнти диктують певні вимоги до створення продукту, для того щоб задовольнити їх потреби. Потенційною силою, яка може вплину на ринок у галузі є іноземні конкуренти, але для їх виходу на наш ринок потрібен деякий час.

Для виявлення сильних і слабких сторін розроблювального стартапу на ринку систем дистанційного моніторингу необхідно провести порівняльний аналіз за факторами конкурентоспроможності (таблиця 4.10).

Таблиця 4.10

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговий маркетинг | За великої кількості конкурентів на ринку дуже складно завоювати увагу потенційного клієнта. Для успішного пошуку нових клієнтів потрібно виділяти достатній бюджет для просування власного бренду на ринку |

Продовження таблиці 4.10

| 2 | Технології | Клієнти дуже часто звертають увагу на технології при виборі технічних пристроїв або систем, які будуть використовуватись при створені продукту. Для забезпечення зацікавленості клієнта необхідно використовувати найновітніші технології за для більшого попиту. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Вартість | Ціна є дуже важливим параметром при виборі виробника, чим вигіднішою є ціна для споживача, тим вірогідніше його вибір. Тому слід задуматись над тим, що ціна повинна бути трохи нижчою ніж середня по ринку. |
| 4 | Унікальність | Наявність характеристик, які відрізняють нашу систему від конкурентів є досить вагомим фактором для клієнтів при виборі системи. |
| 5. | Рівень технічної підтримки | Підтримка споживача після факту придбання товару є необхідним фактором завоювання його лояльності. |

Обравши та обґрунтувавши ключові фактори конкурентоспроможності, необхідно оцінити сильні та слабкі сторони проекту.

Таблиця 4.11

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін засобу вимірювання товщини шару захисного покриття

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з системою контролю вологості повітря |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Вартість | 18 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Торговий маркетинг | 12 |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 | Унікальність | 15 |  |  |  |  |  | + |  |
| 4 | Рівень технічної підтримки | 13 |  |  |  | + |  |  |  |
| 5. | Технології | 18 |  | + |  |  |  |  |  |

З таблиць 4.10 та 4.11 можна побачити, що фактори конкурентоспроможності мають суттєвий вплив при виході на ринок. Основною перевагою над конкурентами є низька вартість системи та мобільність даного продукту в створенні нових систем по вподобанням майбутнього клієнта.

Останнім етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є складання SWOT-аналізу (табл. 4.12) на основі сильних і слабких сторін проекту, а також виокремлених ринкових загроз та можливостей. На основі аналізу факторів загроз та можливостей маркетингового середовища складемо перелік ринкових загроз та можливостей.

Таблиця 4.12

SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: - Вартість - Ефективність - Рівень задоволеності клієнтів | Слабкі сторони: - Рівень технічної підтримки - Простота використання |
| --- | --- |
| Можливості: - Застосування прогресивних світових технологій та техніки - Невелика кількість працівників - Високий попит - Зменшення вартості компонентів - Зростання рівня доходів клієнтів | Загрози: - Недостатній бюджет на маркетинг - Зниження доходів підприємств - Збільшення шансів щодо соціальних потрясінь - Знецінення грошових накопичень підприємств |

Після проведення SWOT-аналізу  на основі результатів попередніх аналізів (аналіз факторів загроз і можливостей, аналіз сильних і слабких сторін  в порівнянні з конкурентами) можна сказати, що найбільшою загрозою для розвитку стартапу являється відсутність достатнього бюджету і утримання на ринку через конкурентів та можливі економічні кризи на підприємствах. Основними перевагами даного проекту є його вартість, більша ефективність серед схожих продуктів та його можливістю задовольняти потреби клієнтів.

Проведемо аналіз визначених альтернатив з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 4.13).

Таблиця 4.13

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення маркетингової кампанії для залучення клієнтів | середня | 1,5 роки |
| 2. | Компенсація слабких сторін стартапу за рахунок факторів можливостей | висока | 1 рік |
| 3. | Вихід з ринку | відсутня | 8-11 місяців |

З зазначених альтернатив обираємо найкращу альтернативну стратегію з точки зору найбільшої ймовірності та швидкості реалізації обираємо стратегію нейтралізації факторів загроз за рахунок сильних сторін стартапу. Також треба звернути на проведення маркетингової компанії товару для залучування потенційних клієнтів та на підтримку інвесторів.

  - Розроблення ринкової та маркетингової програми стратегії проекту

Для того, щоб розробити ринкову стратегію стартап-проекту, спочатку необхідно визначити стратегію охоплення ринку. Для цього необхідно описати цільові групи потенційних клієнтів в таблиці 4.14.

Таблиця 4.14

Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сільськогосподарські підприємства | так | Високий і весь час зростає | Висока | Середня складність |
| 2. | Промислові компанії | так | Середній | Середня | Висока складність |
| 3. | Ферми | так | Високий і весь час зростає | Середня | Низка складність |
| 4. | Власники ботанічних садів | так | Високий і весь час зростає | Низька | Низька складність |
| 5. | Власники зоопарків та терариумів | так | Низький | Низька | Середня складність |
| Обрані цільові групи: Сільськогосподарські підприємства, ферми та Власники ботанічних садів |  |  |  |  |  |

За результатами аналізу потенційних груп споживачів саме ті описи цільових груп, які найбільше всього можуть бути зацікавленні вданому проекті. Отже було обрано сільськогосподарські підприємства, ферми та власників ботанічних садів або оранжерей. В цих цільових групах середня інтенсивність конкуренції, але через те що попит на цей продукт зростає ці групи мають невисоку складність входу в сегмент.

Для подальшого розвитку стартапу в обраному сегменті споживачів потрібно розробити базову стратегію розвитку (таблиця 4.15).

Таблиця 4.15

Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зменшення впливу факторів загроз за рахунок сильних сторін стартапу | Диференційований маркетинг | Нижча вартість. Технічна підтримка та регулярні оновлення Вища якість та продуктивність системи в порівнянні з конкурентами. | Стратегія диференціації |

В результаті проведеного аналізу було обрано стратегію диференціації. За такого підходу, розвиток відбувається за рахунок створення товару з певними відмінностями чи перевагами, які можуть зацікавити потенційного клієнта. Вдосконалення датчиків та пропозиції в підлаштуванні системи  під потенційного клієнта.

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16).

Таблиця 4.16

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопроходцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ні | Компанія шукатиме нових клієнтів і забиратиме старих у присутніх на ринку конкурентів | - Ні | Стратегія наслідування лідеру |

Стратегія наслідування лідеру передбачає адаптацію лінії поведінки на ринку і слідування за фірмами-лідерами, але без вступання з ними в пряму боротьбу. Це дозволяє економити фінансові ресурси, пов’язані з необхідністю розширення ринку, постійними інноваціями. Для реалізації цієї стратегії необхідно весь час проводити аналіз ринку і шукати клієнтів, яких з різних причин не задовольняє продукція конкурентів. Це призведе до того, що так ми зможемо зацікавити як клієнтів конкурентних фірм так приваблювати нових.

Необхідно обрати стратегію позиціонування  на основі вимог споживачів обраних сегментів постачальників і продукту, а також в залежності від стратегії розвитку та від стратегії конкурентної поведінки. Формуємо ринкові позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект (табл. 4.17).

Таблиця 4.17

Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | низька ціна, універсальніс-ть, якість, простота, надійність | Стратегія диференціації | Висока якість продукту в порівнянні з конкурентами. Нижча вартість. Технічна підтримка | Ціна Універсальність Висока якість |

В результаті аналізу проведеного в цьому розділі, було обрано систему рішень відносно поведінки стартап-компанії на ринку,  яка визначає в якому напрямі буде працювати компанія на ринку.

Під час розроблення маркетингової програми першим кроком є розробка маркетингової концепції товару, який отримає споживач. У таблиці 4.18, ми підсумовуємо результати аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 4.18

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Універсальність | Можливість використання системи для вимірювання різних параметрів відповідно до потреб клієнта | Мікроконтролер має багато входів для підключення необхідним нам датчиків. Це забезпечує можливість створювати проект як і під потреби клієнта, так і простим користувачам. |
| 2. | Якість | Висока якість компонентів необхідних для створення системи контролю | Закупівля якісних товарів, які не уступають більш дорогим аналогам та мають більший строк якості. |
| 3. | Простота | Простота використання. Більш зрозумілий інтерфейс | Створення мануалу, який допоможе в розумінні роботи системи та її налаштування під свої потреби. |
| 4. | Надійність | Для більшості сфер використання подібних систем, важливим параметром є надійність і стійкість до відмов | При використанні якісних компонентів у клієнта буде впевненість в тому, що товар надійний та не зламається у найближчий час. Також введення гарантії також додає надійність компанії. |

Можна дійти висновку виходячи з наведеного вище, що ключовими перевагами концепції потенційного товару стартап-проекту для клієнтів є низька вартість товару, простота використання, якість компонентів та надійність самого пристрою.

Після визначення ключових переваг потрібно побудувати трирівневу маркетингову модель системи (таблиця 4.19)

Таблиця 4.19

Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | - Система контролю вологості в теплицях овочевих культур |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | - Універсальність | Нм | Тх, Тл |
|  | - Простота використання | Нм | Ор |
|  | - Довговічність | Нм | Вр |
|  | - Якість | Нм | Вр |
|  | - Ціна | М | Е |
|  | Якість: згідно ДСТУ 2844-94 |  |  |
|  | Пакування: Товар запакований, а також має вкладену інструкцію та гарантійний талон |  |  |
|  | Марка: «AGWater» |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу: Безкоштовна консультація |  |  |
|  | Після продажу: технічна підтримка |  |  |

Отже, за розробкою трирівневої моделі товару якість продукту буде відповідати чинним нормативним документам та стандартам якості. В процесі всього життєвого циклу системи клієнт отримує безкоштовну консультацію та технічну підтримку. Товар вказаної марки надається в упаковці з вкладеною інструкцією застосування.

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватися при встановленні ціни на потенційний товар, що передбачає аналіз цін товарів конкурентів, та доходів споживачів продукту (табл. 4.20).

Таблиця 4.20

Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250-500$ | 1500-2500$ | 10000 – 20000$ | 300-800$ |

Проаналізувавши ринок можна дійти висновку, що товари-замінники мають перевагу в ціні над подібними системами і для того, щоб продукт став рентабельним і окупив вкладені в нього кошти необхідно встановлювати ціну, що буде вкладатись в межі існуючих цін і не перевищить рівень доходів споживачів.

Далі формується налагодження оптимальної системи збуту. Щоб підібрати оптимальну глибину каналу збуту та вибрати посередників необхідно проаналізувати, якими силами проводити збут. Залучання зовнішніх систем, чи власними руками?

Таблиця 4.21

Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замовлення окремих комплектуючих системи | Обробка замовлення, комплектація, доставка до поштових відділень | Канал першого рівня | Прямий збут через власну збутову організацію |
| 2. | Замовлення спеціальної системи, яка налаштована під потреби клієнта | Обробка замовлення, консультація з клієнтом, надання макетів, комплектація, Виїзд на підприємство замовника для рекомендацій до розташування, відправка поштою системи та компонентів поштою | Канал першого рівня | Прямий збут через власну збутову організацію |
| 3. | Закупівля готового товару через перевірені платформи | Обробка замовлення, надання гарантії | Канал нульового рівня | Продаж продукту за допомогою збутових філіалів |

Якщо клієнти захочуть оформлювати більш індивідуальні замовлення для своїх індивідуальних потреб, то для такого параметру найбільше підходить варіант з прямим збутом без посередників. Тому що в більшості випадків потрібен прямий зв’язок з клієнтом.

Продаж продукту, який здійснюється за допомогою збутових філіалів підприємства або інтернет-магазину для простого використання. Такий метод буде популярним у звичайної аудиторії.

Останнім пунктом розробки маркетингової програми стартапу є розроблення концепції маркетингових комунікацій (таблиця 4.22)

Таблиця 4.22

Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Через швидкий розвиток технічного прогресу, промислова галузь переслідує тенденцію повної автоматизації кліматичних умов при вирощуванні овочевих культур | Електронна пошта, соціальні мережі, месенджери, мобільний телефон | Якість, простота, вартість, універсальність | Рекламне звернення повинно робити акцент на основних перевагах стартапу в порівнянні з конкурентами | Демонстрація якості за більш демократичну ціну аніж у конкурентів |

Отже, продукт орієнтований на схожі групи споживачів і має обмеження у користуванні. Для підвищення зацікавленості потенційних клієнтів потрібно створити маркетингову рекламу, яке повинно робити акцент на перевагах нашої системи над конкурентами, опираючись на ключових позиціях, обраних для позиціонування стартапу на ринку. В розповсюдженні реклами потрібно використовувати соціальні мережі, веб сайти з відповідною тематикою та блоги.

  - Висновки

З розвитком новітніх технологій і спроби автоматизовувати всі процеси, на виробництвах почали набувати популярності системи дистанційного контролю процесами. Даний стартап-проект, системи контролю вологості в теплицях овочевих культур, було розглянуто через те, що існуючі на ринку системи мають ряд недоліків: вузька направленість систем, використання застарілих технологій та несправедливо велика вартість. Тому було прийнято рішення про розробку системи для популяризації даної сфери.

З цього приводу було проаналізовано сильні та слабкі сторони стартап- проекту в порівнянні з потенційними конкурентами, після чого була розроблена програма дій для зменшення негативного впливу факторів загроз.

Було обрано декілька основних груп клієнтів, яких ми отримали в результаті оцінки потенційних ринків збуту. До них можна віднести: сільськогосподарські підприємства, ферми, власники ботанічних садів або оранжерей.

Після проведення SWOT-аналізу стартап-проекту було проведено аналіз переваг системи і на цих якостях, а саме: демократична ціна, універсальність системи, якість представленого товару та простоти використання, буде акцентуватись рекламна компанія продукту.

В якості основної стратегії розвитку стартап-проєкту було обрано стратегію диференціації. Її особливість полягає в тому, щоб є створити продукт за особливими характеристиками чи певними відмінностями від пропозицій конкурентів.

Даний стартап-проект має високі шанси на його реалізацію, адже існує нагальна потреба у створенні даного продукту, а якщо вона є, то це значить, що проект є рентабельним. Він має переваги над своїми аналогами у конкурентів.

Необхідно провести маркетингову програму для приваблення до проекту потенційних клієнтів та інвесторів. Даний продукт конкурентноспроможний та потребує подальшого розгляду та розвитку.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Дана магістерська дисертація була присвячена системі контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур.

Згідно аналізу літературних джерел за темою магістерської роботи  вибрані та проаналізовані сучасні методи для досягнення мети магістерської роботи. В порівнянні з країнами східної та південно-східної Європи, в Україні не так досконало розвинута тема контролю мікроклімату в теплицях із захищеним ґрунтом. Тема в створені інформаційно-вимірювальної системи для вимірювання та контролю вологості повітря, підтримування його в оптимальному стані, являється актуальною.

Основними параметрами мікроклімату в теплиці являються: освітлення, температура повітря та ґрунту, вологість повітря, ґрунту, насиченість вуглекислого газу та потік повітря. Згідно до експертної оцінки було обрано важливі параметри мікроклімату, які впливають на ріст рослин, це вологість повітря та температура.

В порівнянні з країнами східної та південно-східної Європи, в Україні не так досконало розвинута тема контролю мікроклімату в теплицях з захищеним ґрунтом.  Тому дана тема в створені інформаційно-вимірювальної системи, яка може не тільки вимірювати вологість повітря, а й контролювати та підтримувати її в оптимальному стані, являється досить актуальною.

Було проведено аналіз конструкцій теплиць. З яких матеріалів їх будують, які покриття використовують та які з них популярні. Розглянуто, які параметри мікроклімату потрібні для різних овочевих культур. Акцентовано увагу на параметрах вологості та температури, необхідних діапазонах від мінімального до максимального значення.

Розглянуто та проаналізовано методи визначення вологості та прилади, які використовуються. Надані висновки поведінки рослин при високому та низькому рівні рівень вологості(грибкових інфекцій та гниття кореневої системи, припинення росту або й до засухи і загибелі рослини). Розроблено інформаційно-вимірювальну систему контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур, визначені параметри необхідні для нормального функціонування системи

Тому була розроблена структурна схема необхідних елементів для створення інформаційно-вимірювальної системи контролю вологості повітря в теплицях овочевих культур.

Розписавши всі необхідна елементи даного приладу, було прийнято рішення створення системи з використанням мікроконтролеру Arduino UNO. Після деякого пошуку та аналізу були вибрані такі елементи: датчик температури та вологості, датчик вологості ґрунту, датчик температури ґрунту. Для подання інформації користувачеві та контролю параметрів було використано LCD дисплей, на якому показується основна інформація з контролю вологості повітря. За роботу виконавчих приладів відповідають реле. Їх в системі три. Перший відповідає за полив овочевих культур, другий за роботу вентилятора для видуву гарячого повітря та підігрів для утримання захищених ґрунтів теплими та підвищення температури повітря в теплиці. Така технічна реалізація дозволяє не тільки вдосконалювати систему, але й замінювати, чи додавати нові комплектуючі.

Було проведено розробку стартап-проекту та розглянуто можливість комерціалізації даного продукту. При аналізі ринку було виявлено, що конкурентні продукти або вузьконаправлені, або дуже дорогі. Після чого було проведено розгляд стратегії для впровадження даного продукту на ринок та підвищення конкурентоспроможності.  Є потреба в проведенні маркетингової  програми для приваблення до проекту інвесторів та потенційних клієнтів.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Овочівництво, Енциклопедія Сучасної України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://esu.com.ua/article-74753

- Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 67-р від 17.01.2018 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text

- Ting K.C., Lin T., Davidson P.C. Integrated urban controlled environment agriculture systems. In book: LED Lighting for Urban Agriculture. Singapore, 2016. P. 19–36.

- Shamshiri R., Kalantari F., Ting K.C. , Thorp K.R., Hameed I.A., Weltzien C., Ahmad D., Shad Z.M. Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture. International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 2018. Vol. 11 (1). – P. 1–22.

- Nelkin J., Caplow T. Sustainable controlled environment agriculture for urban areas. Acta horticulturae. 2008. Vol. 801. P. 449–455.

- Kacira M., Sase S., Okushima L. Optimization of vent configuration by evaluating greenhouse and plant canopy ventilation rates under wind-induced ventilation. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers. 2004. Vol. 47 (6). P. 2059–2067.

- Waaijenberg D., Sonneveld P.J. Greenhouse design for the future with a cladding material combining high insulation capacity with high light transmittance. Acta horticulturae. 2004. Vol. 633. P. 137 – 143.

- Graefe J., Sandmann M. Shortwave radiation transfer through a plant canopy covered by single and double layers of plastic. Agricultural and Forest Meteorology. 2015. Vol. 201. P. 196–208.

- Pollet I.V., Pieters J.G. PAR transmittances of dry and condensate covered glass and plastic greenhouse cladding. Agricultural and Forest Meteorology. 2002. Vol. 110 (4). P. 285–298

- Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops: Principles for mediterranean climate areas / W. Baudoin et al. Rome: FAO, 2013. 640 p.

- Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable production in the South East European countries / W. Baudoin et al. Rome: FAO, 2017. 449 p.

- Бадалян А.Х. Цифровая система автоматического регулирования в теплице с прогнозированием изменения солнечной радиации и температуры: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Ереван: Ереванский политехнический институт, 1989. — 22 с.

- Барбар Ю.А. Измерительный комплекс контроля параметров микроклимата: Автореф. дис. канд. техн. наук. - С.П.6.: Санкт- Петербургский Государственный Технологический Университет, 2004. - 22 с.

- Both A.J., Benjamin L., Franklin J., Holroyd G., Incoll L.D., Lefsrud M.G., Pitkin G. Guidelines for measuring and reporting environmental parameters for experiments in greenhouses. Plant Methods. 2015. Vol. 11 (43). P. 1–18.

- Левшина Е.С, Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин: Измерительные преобразователи. - Л.: Энергоатомиздат, 1983.-320 с.

- Солдатов В.В., Судник Ю.А., Савосин СИ. Микропроцессорная система автоматизированного контроля влажности зерна и воздуха в хранилище / Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве. Сборник докладов X международной научно-практической конференции (16-17 сентября 2008 г., г. Углич). Часть 1. — М.: изд-во «Известия», 2008. - С. 373 – 379

- Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико- статистические понятия и формулы. -М. : Статистика, 1979-447 с.

- Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономическх исследованиях. — М.: Статистика, 1974.-191 с.

- Вострокнутов Н.И. Испытания и поверка цифровых измерительных устройств. -М. : Изд-во стандартов, 1977. - 140 с.

- Вощинин А.П., Сотиров Г.Р. Оптимизация в условиях неопределенности. -М. : МЭП, НРБ: Изд-во "Техника", 1990.

- Юрина А.В. Теоретическое обоснование приемов повышения урожайности огурца в теплицах: автореф. дис. ... докт. с.-х. наук: 06.01.06. Санкт- Петербург, 1995. 46 с.

- НТП 10–95.   Нормы    технологического    проектирования    теплиц     тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады: Ведомственные нормы технологического проектирования. [Чинний від 1996-07-01]. Вид. офіц. Москва: Минсельхозпрод РФ, 1996. 87 с.

- Берлинер М.А. Измерения влажности. - М.: Энергия, 1973. - 400 с.

- Иванченко О.И. Автоматическая система непрерывного дистанционного контроля влажности и температуры воздуха: Автореф. дис. канд. техн. наук. — С.П.6.: Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет, 2007. - 20 с.

- Food and agriculture organization of the united nations: FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#home

- Implementation of Phytomation Systems using ACESYS, K.C. Ting, Department of Agricultural and Biological Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. kcting@uiuc.edu March 1996

- UK CONTROLLED ENVIRONMENT USERS' GROUP 2002 SCIENTIFIC MEETING “THE GLASSHOUSE ENVIRONMENT”

- Поняття вологість повітря. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://meteo.ua/ua/vocabulary/vlazhnost-vozdukha-211

- Енциклопедія Сучасної України, поняття вологість ґрунту. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=27761

- Иовенко Н. Г. Водно-физические свойства и водный режим почв УССР. Москва, 1960; Ганжара Н. Ф. Почвоведение. Москва, 2001.

- Гігрометр, властивості [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vencon.ua/ua/articles/izmerenie-vlazhnosti-chto-my-o-nem-znaem

- Методи вимірювання вологості ґрунту. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://propozitsiya.com/ua/metody-vymiryuvannya-vologosti-gruntu

- Determining heating pipe temperature in greenhouse using proportional integral plus feed-forward control and radial basic function neural-networks, Yu et al. / J Zhejiang Univ SCI 2005 6A(4):265-269

- Principles of Evaluating Greenhouse Aerial Environments- Part 1 of 3- Agricultural and Biological Engineering- Penn state university

- Instruments for Monitoring the Greenhouse Aerial Environment Part 2 of 3- E276- A. J. Both, Assistant Extension Specialist , Bioresource Engineering and Eileen Fabian Wheeler, Associate Professor, Agricultural & Biological Engineering, Penn State

- Horticultural Engineering- Volume 17 No. 5, October 2002

- Fan and Pad Greenhouse Evaporative Cooling Systems1- CIR1135- R. A. Bucklin, J. D. Leary, D. B. McConnell, E. G. Wilkerson

- Humidity Control in greenhouses- Auto grow system LTD, Auckland, New Zealand

- Васильев, А.Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваимых приложений / А.Е. Васильев. - СПб.: BHV, 2012. - 304 c.

- .«ARDUINO UNO REV3» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3?queryID=undefined

- Хофманн, М. Микроконтроллеры для начинающих / М. Хофманн. - СПб.: BHV, 2013. - 304 c

- Иванов, В.Б. Программирование микроконтроллеров для начинающих. Визуальное проектирование, язык С, ассемблер / В.Б. Иванов. - СПб.: КОРОНА-Век, 2015. - 176 c.

- Документация для микроконтроллера ArduinoUno. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno

- Довідова стаття EEPROM Library [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM - EEPROM Library

- Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino [Текст] / В. А. Петин. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 464 с.

- Безпайкова макетна плата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://radio-luck.com.ua/uk/bezpajkova-maketna-plata-830-pikseliv-2795-ua

- «DHT22 Humidity & Temperature Sensor» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132459/ETC2/DHT22.html

- «Модуль датчика вологості та температури DHT22» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arduino.ua/prod2618-modyl-datchika-temperatyri-i-vlajnosti-dht22

- LCD 2004 I2C символьний дісплей 20x4 (синій)» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arduino.ua/prod663-lcd-2004-i2c-simvolnii-displei-20x4-sinii

- Герметичний датчик температури DS18B20 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://mpr-kip.com/ua/p829821687-germetichnyj-datchik-temperatury.html

- Інтернет-магазин Arduino Ua, «Real Time Clock Модуль з батарейкою» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arduino.ua/prod22-Real_Time_Clock_Modyl_DS1307

- «Блок живлення Sunny 7.5 В 1.6A 2.1х5.5мм» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arduino.ua/prod249-blok-pitaniya-sunny-7-5v-1-6a-2-1h5-5mm

- «Как подключить реле к Ардуино (управление)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%

# ДОДАТОК А

Програма для автоматизованої системи контролю вологості повітря в теплицях

#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Підключення бібліотеки для LCD дисплею

#include <Wire.h> //Підключення бібліотеки інтерфейсу I2C

#include <DHT.h> //Підключення бібліотеки для датчика температури та вологості повітря

#include <iarduino_RTC.h> //Підключення бібліотеки для використання годинника реального часу

#define DHT_1_PIN 9; //Номер порту для датчика

#define DS18B20_PIN 8;

#define SoilMoisture_PIN 7;

#define DHTTYPE DHT22; //Тип датчика DHT 22

#define PIN_RELAY 4; //Ім'я та номер порту реле поливу

#define PIN_RELAY 5; //Ім'я та номер порту реле підігріву

#define PIN_RELAY 6; //Ім'я та номер порту реле вентиляції

#define GREEN_PIN 10; //Ім'я та номер порту зеленого світлодіода

#define RED_PIN 11; //Ім'я та номер порту червоного світлодіода

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); //Встановлення адресу плати дисплею, кількість символів та рядків

iarduino_RTC time(RTC_DS1302,9,11,10); //Ініціалізація RTC

float hum_max; //Змінна ліміту максимальної вологості

float hum_min;

float temp_max; //Змінна ліміту максимальної температури

float temp_min;

float humgr_max;

float humgr_min;

float tempgr_max;

float tempgr_min;

byte day_start; //Змінна часу початку денного режиму

Продовження додатку А

byte day_end; //Змінна часу кінця денного режиму

void setup() //Стартові установки

{

Serial.begin(9600);

dht.begin();

lcd.init();

lcd.setBacklight(HIGH); //Старт дисплея

time.begin();  //Старт RTC

hum_max= 80.00;

hum_min= 60.00;

temp_max= 26.00;

temp_min= 18.00;

humgr_max= 260;

humgr_min= 520;

tempgr_max= 24.00;

tempgr_min= 15.00;

day_start = 10;

day_end = 20;

pinMode (RED_PIN, OUTPUT); //Встановлення режиму порту

pinMode (GREEN_PIN, OUTPUT);

pinMode (PIN_RELAY_VENTI, OUTPUT);

pinMode (PIN_RELAY_HEAT, OUTPUT);

pinMode (PIN_RELAY_IRR, OUTPUT);

}

void loop()

{

float h = dht.readHumidity();// отримання даних с DHT22

Продовження додатку А

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h))

{

Serial.println("Failed to read from DHT");

}

else

{

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

}

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

int val0=analogRead(SoilMoisture_PIN 7); // одержання значення з аналогового виведення модуля вологості ґрунту

Serial.print("SoilMoisture= "); Serial.println(val0);

int val1=analogRead(DS18B20_PIN 8); // одержання значення з аналогового виведення датчика температури DS18B20

Serial.print("Temp DS18B20= "); Serial.print(val1);Serial.println(" C");

int mV=val1*1000/1024;

int t=(mV-500)/10;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Temperature:  ");

lcd.print(t);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

Продовження додатку А

irrecv.resume();

if (t > temp_max ) or (h > hum_max ) then

{

digitalWrite(RED_PIN, HIGH);

digitalWrite(PIN_RELAY_VENTI, HIGH);

delay(10000) Затримка 10 секунд

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Temperature:  ");

lcd.print(t);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

}

else if (t <= temp_min ) or (h <= tempgr_min) then

{

digitalWrite(RED_PIN, LOW);

digitalWrite(PIN_RELAY_VENTI, LOW);

delay(2000) //Затримка 2 секунди

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

Продовження додатку А

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Temperature:  ");

lcd.print(t);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

}

delay(2000); //Затримка 2 секунди

if (t < temp_min ) or (val1 < tempgr_min) then

{

digitalWrite(PIN_RELAY_HEAT, HIGH);

delay(10000) Затримка 10 секунд

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Temperature:  ");

lcd.print(t);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Temperature gr:  ");

Продовження додатку А

lcd.print(t);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

Serial.print("Temp DS18B20= "); Serial.print(val1);Serial.println(" C");

int mV=val1*1000/1024;

int t=(mV-500)/10;

}

else if (t >= temp_max ) or (val1 >= tempgr_max) then

{

digitalWrite(PIN_RELAY_ HEAT, LOW);

delay(2000) //Затримка 2 секунди

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Temperature:  ");

lcd.print(t);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

lcd.print("Temperature_gr:  ");

lcd.print(val1);

lcd.print(" ");

lcd.print("C");

Продовження додатку А

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

Serial.print("Temp DS18B20= "); Serial.print(val1);Serial.println(" C");

int mV=val1*1000/1024;

int t=(mV-500)/10;

}

delay(2000)

if (val0 < humgr_min ) or (h < hum_min ) then

{

digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);

digitalWrite(PIN_RELAY_ IRR, HIGH);

delay(5000) Затримка 5 секунд

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Humidity_gr:  ");

lcd.print(val0);

lcd.print(" ");

lcd.print("%");

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

Serial.print("SoilMoisture= "); Serial.println(val0);

}

else if (val0 >= humgr_max) or (h >= hum_max) then

Продовження додатку А

{

digitalWrite(GREEN _PIN, LOW);

digitalWrite(PIN_RELAY_ IRR, LOW);

delay(2000) //Затримка 2 секунди

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Humidity:  ");

lcd.print(h);

lcd.print(%);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Humidity_gr:  ");

lcd.print(val0);

lcd.print(" ");

lcd.print("%");

Serial.print("HumidityDHT22= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");

Serial.print("TempretureDHT22= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");

Serial.print("SoilMoisture= "); Serial.println(val0);

}