НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК ______________ | До захисту допущено: Завідувач кафедри ________ М.Д.Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека»

зі спеціальності 101 «Екологія»

на тему: «Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів заліза з кислих розчинів»

Виконала:

студентка ІІ курсу, групи ЛЕ-21мп

Верещук Тетяна Анатоліївна 	__________

Науковий керівник:

кандитат технічних наук, доцент

Носачова Юлія Вікторівна	__________

Консультант з «Стартап-проєкту»:

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри промислового маркетингу

Юдіна Наталія Володимирівна	__________

Рецензент:

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Спеціальність 101 Екологія

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______Микола ГОМЕЛЯ

«___»_____________2024р.

ЗАВДАННЯ

На магістерську дисертацію здобувачу

Верещук Тетяні Анатоліївній

1. Тема дисертації: «Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів заліза з кислих розчинів», затверджена наказом по університету від «____»  _________ 2023 р. №____.

2. Термін подання здобувачем оформленої роботи «___» _січня_ 2024 р.

3. Об’єкт дослідження – закономірності та ефективність іонообмінного вилучення іонів заліза з кислих розчинів.

4. Вихідні дані:

- Модельні розчини, що містять іони заліза (II) та сірчану кислоту в концентраціях 1-5 г/дм3 та 0 - 13 г/дм3 відповідно.

- Катіоніт Dowex HCR S/S в Н+-формі.

- 5% та 10% розчини сірчаної кислоти для регенерації катіоніту.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

- Дослідити вплив концентрації іонів заліза та сірчаної кислоти в модельних розчинах на сорбційну ємність катіоніту Dowex HCR S/S.

- Визначити оптимальні умови регенерації відпрацьованого катіоніту розчинами сірчаної кислоти.

- Дослідити можливість повторного використання регенерованого катіоніту для очищення модельних розчинів.

- Розробити рекомендації щодо застосування дослідженого методу для очищення реальних стічних вод гальванічного виробництва.

- Провести техніко-економічний аналіз запропонованого методу очищення стічних вод порівняно з існуючими альтернативами.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстрованого) матеріалу - слайдів

7. Орієнтовний перелік публікацій

23 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство.» Київ, 21-30.11.2023

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розділ 4. Розробка стартап-проєкту | к.е.н.,ст. викл ФММ, Юдіна Наталія Володимирівна |  |  |

9. Дата видачі завдання  04.09.2023 року

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погодження теми магістерської дисертації та планування етапів її виконання | 04.09.23- 08.09.23 | виконала |
| 2. | Огляд літератури за темою дослідження | 11.09.23-29.09.23 | виконала |
| 3. | Оформлення літературного огляду | 02.10.23-11.10.23 | виконала |
| 4. | Відпрацювання методів та методик дослідження | 12.10.23-20.10.23 | виконала |
| 5. | Дослідити вплив концентрації іонів заліза та сірчаної кислоти в модельних розчинах на сорбційну ємність катіоніту Dowex HCR S/S. | 23.10.23-06.11.23 | виконала |
| 6. | Визначити оптимальні умови регенерації відпрацьованого катіоніту розчинами сірчаної кислоти. | 07.11.23-20.11.23 | виконала |
| 7. | Розробка стартап-проєкту | 21.11.23-07.12.23 | виконала |
| 8. | Оформлення результатів магістерської дисертації | 08.12.23-29.12.23 | виконала |
| 9. | Підготовка презентації | 30.12.23-08.01.23 | виконала |
| 10. | Представлення роботи до захисту | 10.01.24 | виконала |

Здобувач	__________________ Тетяна ВЕРЕЩУК

Науковий керівник	__________________  Юлія НОСАЧОВА

АНОТАЦІЯ

Магістерська дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку літератури. Робота виконана в обсязі 90 сторінок, містить 7 рисунків, 27 таблиць.

Актуальність роботи. Проблема очищення кислих розчинів металів, зокрема у контексті гальвановиробництва, є надзвичайно актуальною в сучасних умовах. Пошук ефективних методів утилізації таких розчинів має велике практичне значення для захисту навколишнього середовища.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оцінка ефективності застосування іонообмінного методу для вилучення іонів заліза з кислих розчинів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: вивчення літературних даних з теми дослідження, підбір оптимального іонообмінника, проведення лабораторних досліджень іонного обміну, аналіз отриманих результатів.

Об’єкт дослідження – закономірності та ефективність іонообмінного вилучення іонів заліза з кислих розчинів.

Предмет дослідження – процес іонообмінного вилучення іонів заліза з модельних розчинів.

Методи дослідження – аналіз науково-технічної літератури, лабораторні дослідження процесу іонного обміну, фізико-хімічні методи аналізу.

Наукова новизна отриманих результатів.

У роботі вперше запропоновано використання іоніту Dowex HCR S/S для вилучення іонів заліза з кислих розчинів та досліджено ефективність його застосування.

Практичне значення отриманих результатів.

Результати досліджень можуть бути використані для розробки ефективних та екологічно чистих технологій очищення кислих розчинів металів у промисловості.

Ключові слова: іонний обмін, катіоніт, залізо, кислі розчини, гальванічне виробництво.

ABSTRACT

The master's thesis consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, bibliography. The work is 90 pages, contains 7 figures, 27 tables.

Relevance of the work. The problem of purification of acidic metal solutions, in particular in the context of electroplating, is extremely important in modern conditions. The search for effective methods for the disposal of such solutions is of great practical importance for environmental protection.

Purpose and objectives of the study. The aim of the work is to evaluate the effectiveness of using the ion exchange method for the removal of iron ions from acidic solutions. To achieve this goal, the following tasks were set: studying the literature on the research topic, selection of the optimal ion exchanger, laboratory research on ion exchange, analysis of the results obtained.

Object of research - patterns and efficiency of ion-exchange removal of iron ions from acidic solutions.

Subject of research - the process of ion-exchange removal of iron ions from model solutions.

Research methods - analysis of scientific and technical literature, laboratory research on the ion exchange process, physico-chemical methods of analysis.

Scientific novelty of the results.

The use of Dowex HCR S/S ion exchanger for the removal of iron ions from acidic solutions was first proposed in this paper and the effectiveness of its use was investigated.

Practical significance of the results.

The research results can be used to develop efficient and environmentally friendly technologies for cleaning acidic metal solutions in industry.

Keywords: ion exchange, cation exchanger, iron, acidic solutions, electroplating.

Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ	9

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІОНООБМІНОГО    ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЗАЛІЗА З КИСЛИХ РОЗЧИНІВ	11

1.1 Проблеми і відходи гальванічного виробництва, як джерело утворення кислих розчинів важких металів	11

1.2 Основні способи вилучення важких металів з води	17

1.3 Механізм іонного обміну та перспективи використання в очищенні СВ від іонів заліза	23

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1	33

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ	34

2.1 Склад модельних розчинів	34

2.2 Характеристика іоніту Dowex HCR S/S	34

2. Методика проведення експерименту	35

2.4 Визначення залишкового заліза	37

2.4. Методика визначення кислотності розчину	37

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2	39

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	40

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3	45

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЄКТУ	46

1)	Опис ідеї проєкту (товару, послуги, технології)	46

2)	Технологічний аудит ідеї проєкту AquaSense	51

3)	Аналіз ринкових можливостей запуску стартап­проєкту	53

4)  Розроблення ринкової стратегії проєкту	68

5) Розроблення маркетингової програми стартап­проєкту	72

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 4	80

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	82

ДОДАТОК А	87

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ

СВ - стічні води

ПОДЄ - повна обмінна динамічна ємність

ФЗД - фільтри змішаної дії

ВСТУП

У сучасному світі проблеми забруднення навколишнього середовища набули актуальності та вимагають комплексного наукового підходу для їх вирішення. Однією з найбільш поширених та трудомістких задач у цьому контексті є видалення іонів заліза з кислих розчинів, які часто є результатом промислових процесів та діяльності людини.

Магістерська робота присвячена оцінці ефективності іонообмінного вилучення іонів заліза з кислих розчинів. Дослідження спрямоване на розробку та вдосконалення методів знезалізнення води та стічних розчинів з метою поліпшення якості водних ресурсів та зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

У межах даної роботи буде проведений аналіз іонообмінних матеріалів, їхніх властивостей та можливостей застосування в процесі вилучення іонів заліза. Здобуті результати дозволять не лише розкрити основні принципи роботи іонообмінних матеріалів, але й визначити оптимальні умови для максимально ефективного використання їх у процесі очищення води.

Мета даного дослідження полягає в підвищенні рівня наукового розуміння процесів іонообміну та вдосконаленні технологій вилучення іонів заліза з кислих середовищ. Отримані результати можуть бути важливим внеском у розвиток екологічно чистих методів очищення води та управління водними ресурсами.

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІОНООБМІНОГО    ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЗАЛІЗА З КИСЛИХ РОЗЧИНІВ

## 1.1 Проблеми і відходи гальванічного виробництва, як джерело утворення кислих розчинів важких металів

Гальванопокриття - це один з найпоширеніших технологічних процесів виробництва з високим рівнем забруднення довкілля. Його можна порівняти з викидами з хімічного виробництва. Посідає перше місце серед забрудників  довкілля важкими металами, а також повітря, ґрунту та водних об’єктів. Також становлять суттєву загрозу здоров’ю людини, адже хімічні елементи, що є частиною  гальванічних викидів  несуть токсичну дію та спричиняють отруєння. Щоб зменшити викиди забруднюючих речовин, потрібно впроваджувати методи знезараження забруднюючих речовин і використовувати безвідходні технології виробництва, а також  модернізувати сучасні системи очищення [1].

До основних загроз для навколишнього середовища від гальванічного виробництва відносяться: неочищені стічні води та гальванічний шлам. [2].

Збільшення якості екологічної безпеки шляхом впровадження ефективного обладнання для очищення, розробка маловідходних енергоякісних технологій збереження довкілля, створення замкнутих систем ресурсообігу є пріоритетним напрямком розвитку сучасної української економіки.

Гальванічні виробництва продукують два типи стічних вод:

- концентровані, відпрацьовані розчини гальванічних ванн і хімічної

обробки;

- промивні води ванн гарячої і холодної промивки.

Так як використовується різні види покриттів, то і відповідно у стічних водах отримується різний асортимент забруднень. В залежності від фазового стану речовини, забруднення поділяються на 4 групи:

- суспензії у вигляді тонкодисперсних суспензій і емульсій;

- колоїди і високомолекулярні сполуки;

- органічні речовини, розчинені у воді;

- солі, кислоти, розчинені у воді.

Рисунок 1.1 – Відсоток перевищення нормативного скиду забруднюючих речовин  на поверхневих водних об’єктах за регіонами України за 2014-2023рр

За режимом скидання стоки поділяють: на промивні води і відпрацьовані концентровані електроліти і розчини. Технології очищення стічних вод в галузі гальванічних операцій класифікуються на три основні групи з урахуванням реакцій електролітів та хімічного складу, які є джерелами формування стічних вод: ціаністі, хромовмісні та кислотно-лужні. Первинні ціанідні стічні води, зазвичай, комбінують з водами після видалення жиру в лужних ваннах, що підвищує основність змішаних стічних вод і спрощує хід реакції окислення ціанідів. Проте в той самий час, із первинними хромовмісними водами іноді комбінують кислі стічні води після етапів травлення, що, підкислюючи середовище, спрощують процес відновлення Cr6+ до Cr3+.

Таблиця 1.1 – Склад промивних стічних вод гальванічних виробництв

Зроблений якісний та кількісний аналіз складу стічних вод гальванічного виробництва за останні 32 роки, в основі якого лежали  технічні завдання низки об’єктів, в результаті дослідження виявлено підвищення рівня мінералізації стічних вод на тлі вагомого зменшення об’єму останніх.

Рисунок 1.2 – Кількісні та якісні зміни стічних вод гальванічного виробництва з 1985-2015 р.р.:

а − зміна водоспоживання на м2 гальванопокриття; б – зміна концентрації у стічних водах.

Отримані результати проведеного аналізу показали те, що за останніх 32 роки водоспоживання та відповідно об’єм кількості стічних вод гальванічного виробництва знизився на 50÷75%, при цьому концентрації промивних стічних вод підвищилась у 5 ÷ 65 разів за певними показниками, розглянемо на прикладі: середня концентрація іонів хрому збільшилась від 0,5 г/дм3 до 1,5 г/дм3, іонів сульфатів з 0,5 г/дм3 до 2 мг/дм3. Отже, проведений дослід  показав, що у промивних стічних водах сумарна концентрація електролітів складає m ≥ 0,02 моль/дм3, що дає підстави їх зарахувати до концентрованих водних розчинів електролітів .

З часом, відбулися великі зміни складу гальванічних стічних вод, через застосування новітніх реактивів, у зв’язку з цим зросла частка органічних домішок, які, попри токсичність, ще й  впливають на ступінь очищення від іонів металів та зміну діапазону доцільних значень окисно-відновного (Eh) та кислотно основного (pH) показників.[3]

Газоподібні відходи виникають під час механічної обробки деталей, використання електролітів та їх підготовки, очищення стічних вод та переробки використаних електролітів. Хоча ці відходи не є причиною основних факторів екологічних проблем, але все ж таки є досить небезпечними і вимагають знешкодження. У процесі знежирення деталей створюються пари органічних розчинників. В атмосферу попадає аміак, ціановодень, аерозолі усіх солей електроліту, а це є одним із факторів забруднення повітря.

Дуже велика частка газоподібних відходів утворюється в таких випадках:

а) застосування високолетких сполук;

б) експлуатація високотемпературних розчинів;

в) застосування хімічних та електрохімічних реакцій з виділенням газів;

При використанні хлорного олова, чотирьох хлористого титану та кремнію слід пам’ятати, що вони легко всмоктують воду з повітря внаслідок чого утворюють густі тумани. В процесах полірування, крацювання, шліфування, піскоструменевої обробки, а також очищення анодів та штанг утворюється токсичний пил. В процесі підготовки електролітів може бути  проявлення пилу органічного походження , який складається із клею, желатину.

Одною з головних екологічних проблем гальванічного виробництва вважається утилізація шламів, утворених в результаті очистки стічних вод. Проблеми утилізації шламів пов’язані з такими факторами:

- великий відсоток вологості (90 – 95% );

- багатокомпонентність;

- змінний склад в залежності від продуктивності різних гальванічних

процесів;

- значний об'єм;

- зміна складу шламу у часі.

Основні компоненти шламів бувають: сполуки алюмінію, заліза, кальцію, ферити, фосфати важких металів, карбонати, гідроксиди. Приблизна чисельність складу шламів гальванічного виробництва за металами:

Cu, Zn, Fe, Cr – 0.1÷10%, Pb, Sn – 0,1÷1%, Cd, Ni – 0.01÷1%.Отже, після сушки відсоток вмісту металів підвищується.

Раніше була тенденція відправляти шлами на звалища, внаслідок чого поступово вимивалися дощовими та ґрунтовими водами і попадали у ґрунти. На цьому прикладі бачимо, що робота з очистки стічних вод виявляється марною. Сьогодні, шлами збирають у спеціальні сховища, бункери, полігони, штучні бетоновані ставки. Для цих потреб необхідно великі площі в Україні під відходи різних виробництв на теперішній час виділено до 160 тис. га, а це вагомі економічні збитки. Нажаль, дуже важко забезпечити екологічне зберігання відходів.

Останні роки на полігонах використовують захисні покриття з полімерних матеріалів. Але все ж таки часом виходить, що вторинні джерела забруднення розповсюджуються по довкіллю[4]. Тому такий спосіб утилізації відходів не вирішує повністю екологічні проблеми, і як наслідок призводить до великих втрат хімічних речовин і цінних металів. І сьогодні, утилізація шламів представляє велику проблему та загрозу всіх індустріальних країн  нашої планети Земля.

Рисунок 1.3 – Модель впливу гaльванічного виробництвa

Таким чином, виділяємо основні технологічні особливості очищення стічних вод:

• Повне видалення важких металів;

• Зосередження промивних вод в накопичувальних ємкостях і певне дозування відпрацьованих концентрованих розчинів електролітів для рівномірного розподілу кінетики процесу очищення;

• Якісне очищення води в електрофлотаторі з отриманням флотошлама вологістю 94-96%;

• Зневоднення флотошлама на рамному фільтр-пресі до 70%, який потім може бути застосований в якості сировини для будівельного матеріалу;

• Тонка фільтрація води на механічному фільтрі 5-20 мкм для очищення від залишкових зважених речовин;

• Направленість на створення при наступному етапі модернізації очисних споруд замкнутого циклу оборотного водопостачання;

## 1.2 Основні способи вилучення важких металів з води

Основними забруднюючими речовинами, які наявні в стічних водах промислових підприємств є іони важких металів. Вони належать до головних забруднюючих речовин, аналіз та спостереження за якими важливі  у всіх середовищах. По-перше, найбільш цікавими є метали, які найбільше приносять шкоди природному середовищу, враховуючи використання їх в певних обсягах у виробничій діяльності, і в процесі накопичення у зовнішньому середовищі створюють серйозну загрозу з боку біологічної активності і токсичних властивостей. До таких металі відносяться: кадмій (II), цинк(II), нікель (II), хром (III) і мідь (II), тощо. [5]

Серед основних методів, які забезпечують якісну очистку стічних вод від різних забруднюючих речовин, а також  іонів важких металів, важлива роль виділяється фізико-хімічним технологіям. У свою чергу накопичення і вдосконалення арсеналу засобів фізико-хімічної обробки води, збільшення кола вирішуваних завдань виявлена можливість створити комплексні технологічні процеси з функціональної спеціалізацією їх окремих ланок. Сьогодні, фізико-хімічні технології розповсюджені в області очищення природних та стічних вод, маючи значні переваги при вирішенні поставлених задач, що у свою чергу забезпечують чистоту навколишнього середовища.

Значне місце серед фізико-хімічних методів посідає очищення стічних вод з використанням коагулянтів і флокулянтів. В якості  коагулянтів використовують солі алюмінію, заліза або їх суміші. Задля  очищення стічних вод від іонів важких металів часто застосовують сульфат алюмінію Al2(SO4)3·18H2O; алюмінат натрію NaAlO2; гідроксохлорид алюмінію Al(OH)5Cl; тетраоксосульфати алюмінію-калію і алюмінію-амонію (галун алюмокалієвий і аміачний). З перерахованих коагулянтів найбільш поширений сульфат алюмінію і алюмінат натрію. Цей процес коагуляції істотно впливає на сольовий склад води. Аніони слабких кислот викликають ємність буфера, сприяючи гідролізу коагулянту. Катіони можуть змінювати заряд колоїдних частинок. Наводимо приклад,  що у жорсткій воді заряджені негативно колоїди за рахунок адсорбції іонів кальцію і магнію  набувають позитивного заряду. Маючи значеннях рН > 7 цей заряд  нейтралізується іонами SO4 з сірчанокислого алюмінію, а іон алюмінію буде повністю гідролізуватись до Al(OH)3. Доза коагулянту в цьому випадку буде менша, ніж при коагуляції негативно заряджених частинок. [8,9]

Таким чином, іон-партнер SO4 показує істотний вплив на процес коагуляції у воді з підвищеною жорсткістю. Додаючи у воду коагулянту у частинок відбувається стискання подвійного електричного шару, що зумовлює зближенню їх на таку відстань, котрі проявляють міжмолекулярні сили тяжіння і частки укрупнюються.  З солей заліза в якості коагулянтів для очищення стічних вод від іонів важких металів застосовують сульфати заліза Fe2(SO4)3·2H2O, Fe(SO4)3·3H2O, FeSO4·7H2O, а також хлорне залізо FeCl3. Найякісніше очищення відбувається коли  використовуються солі тривалентного заліза .

Недоліки використання солей заліза як коагулянтів для очищення стічних вод:

- Утворення великої кількості осаду, який потребує подальшої утилізації. Це призводить до додаткових витрат.

- Залишковий вміст заліза у очищеній воді. Це може надавати воді небажаного кольору та присмаку.

- Підвищення кислотності води внаслідок гідролізу солей заліза. Це вимагає подальшої нейтралізації.

- Можливе утворення токсичних сполук при взаємодії іонів заліза з деякими речовинами, що містяться у стічних водах.

- Солі заліза ефективні лише в певному діапазоні pH. Це обмежує їх застосування.

- Коагуляція не ефективна для видалення розчинних органічних речовин та мікроорганізмів. [10]

Методи сорбіційного очищення стічних вод належать до найбільш екологічно чистих методів. Головним критерієм у виборі матеріалу для ретельного очищення стічних вод є його пориста структура, сорбційні якості, і економічність. Найпопулярнішим при очищенні стічних вод від іонів важких металів визначені вуглецеві сорбенти, кремнезем, торф і продукти його переробки, золи, карбонатомісні техногенні відходи тощо. Деякі марки активного вугілля сорбують іони важких металів, виявляючи при цьому різну поглинальну функцію.

Важливим фактором, що спричиняє ефективність сорбції, є величина рН. Максимальна кількість сорбції досягається при рН 4, отже, процес проходить до утворення продуктів гідролізу [11].Гранульоване активоване вугілля, насичене нітрогуміновою кислотою, зумовлює високу поглинаючу здатністю по відношенню до іонів важких металів. Для ретельного очищення стічних вод від іонів важких металів при вихідних концентраціях до 10 мг/дм3  перспективними реагентами є ксантогенати крохмалю.

Здатністю сорбувати іони важких металів з розчинів володіє вугілля, отримане при спалюванні твердих органічних відходів, а також відходів виробництва цукру з тростини, зокрема відходи гідролізного лігніну. Ефективного очищення стічних вод від іонів свинцю (II) можна досягти при використанні модифікованих базальтових сорбентів. [12,13]

Сорбційні методи вигідні економічно лише за умови постійного використання сорбентів. Після того як відбулась регенерація сорбентів утворюється велика частка високотоксичних і висококонцентрованих елюатів, які важливо піддавати додатковому знешкодженню. Більш того виникає проблема і з утилізацією відпрацьованого сорбційного матеріалу.

Тому велику увагу приділяють методам очищення, заснованих на іонному обміні з використанням природних і синтетичних матеріалів, а також дає можливість не тільки вилучати іони важких металів із стічних вод, а й використати  повторно стічні води в оборотному водопостачанні. [14]

До неорганічних синтетичних іонітів відносяться такі як : силікагелі, пермутити, важкорозчинні оксиди і гідроксиди деяких металів (алюмінію, хрому, цирконію та ін.). катіонообмінні властивості, наприклад, силікагелю, зумовлені обміном іонів водню гідроксильних груп на катіони металів, які стають явними в лужному середовищі. Катіонообмінні властивості мають і пермутити, які отримані сплавом з'єднань, що містять іони алюмінію і кремнію.

Органічні природні іоніти - це гумінові кислоти грунтів і вугілля, проявляють слабокислотні властивості. Для підвищення кислотних властивостей і обмінної ємності вугілля подрібнюють і сульфурують в надлишку олеума. Сульфовуглі є економними поліелектролітами і також наявні сильно і слабокислотні групи. До недоліків таких іонітів слід віднести їх малу хімічну стійкість і механічну міцність зерен, а також невелику обмінну ємність, особливо в нейтральних середовищах. [15]

До групи органічних штучних іонітів належать іонообмінні смоли з розвиненою поверхнею, які мають велике практичне значення для очищення стічних вод, включно і від іонів важких металів.  Іонообмінні смоли синтетичного походження представлені високомолекулярними сполуками, вуглеводневі радикали яких створюють  просторову сітку з закріпленими на ній іонообмінними робочими групами.

На сьогоднішній день широкого розповсюдження набули електрохімічні методи [16]. А саме – електрокоагуляція, електрофлотація і гальванокоагуляція.

Основою цих методів є електрохімічний процес, який пов’язаний з анодним розчиненням електродів, з певним механізмом електронних процесів під дією електричного струму, електролітичними властивостями води та очищенням розчинів при їх електролізі.

Недоліки методів очищення стічних вод, що базуються на електрохімічних процесах:

- Високі витрати електроенергії. Електроліз потребує значної кількості електрики для проведення процесу. Це призводить до великих експлуатаційних витрат.

- Складність обладнання. Потрібне використання спеціальних електролізерів, електродів, джерел живлення. Це ускладнює обслуговування і підвищує вартість.

- Неможливість очистити стічні води повністю. Залишаються деякі забруднювачі, які потребують додаткових методів.

- Утворення токсичних речовин при електролізі. Це вимагає їх нейтралізації та знешкодження.

- Корозія електродів, що скорочує термін їх служби і збільшує витрати на обслуговування.

- Можливість вторинного забруднення очищеної води іонами металів, що вимиваються з електродів.

- Обмеження щодо складу та властивостей вхідних стічних вод.

Зворотний осмос є одним з найбільш часто вживаних способів мембранної очистки. Саме ця технологія була створена на оборотності процесу природного (прямого) осмосу – самопереходу розчинника через напівпроникну мембрану в розчин.  Для проведення обробки води за технологією зворотного осмосу потрібно: створити надлишковий тиск, в свою чергу це змусить молекули води дифундувати через напівпроникну мембрану в протилежному напрямку прямому осмосу. Процес знесолення з застосуванням технологій зворотного осмосу є надійним та перевіреним досвідом з боку його апаратурного оформлення і автоматизації. Основними недоліками технології зворотного осмосу для очищення стічних вод є:

- Високий тиск, необхідний для проведення процесу, потребує значних енерговитрат та складного насосного обладнання.

- Забруднення поверхні мембран в процесі фільтрації, що призводить до зниження продуктивності та необхідності регулярного очищення і заміни мембран.

- Неможливість повного видалення деяких розчинних речовин та іонів солей.

- Утворення концентрованого розсолу, який потребує подальшої утилізації або знешкодження.

- Обмеження за робочим тиском і температурою, що накладає додаткові вимоги на технологічний режим.

- Вартість обладнання та його обслуговування є досить високою.

На сьогодні значного розвитку досягли і інші барометричні методи знесолення води. Економічним та перспективними порівнянно з методом зворотнього осмосу важається нанофільтрація.

Нанофільтрація – це один з способів підготовки води, що створений на основі зворотноосмотичному поділі рідин. В свою чергу поверхня нанофільтраційної мембрани має більшу здатність проникнення і меншу щільність селективного шару в порівнянні з мембранами, які використовуються в установках зворотного осмосу. В процесі вже на мембранний елемент під тиском подають рідину. Очищена рідина надходить в канал перміату, а забруднена залишається в каналі подачі.

Технологія нанофільтрації якісна та практична для усуненння великих заряджених частинок (полівалентних іонів) наступних речовин: магній, кальцій, марганець, залізо, ртуть, свинець, мідь, пестициди, фосфати. Крім очищення від шкідливих речовин, нанофільтрація сворює дезінфекцію і знезараження води. Такі фільтри дуже ефективно виконують свою функцію при зниженні : вірусів, паразитів найпростіших бактерій розміром від 0,1 до 1 мкм. Поверхневі функції нанофільтраційних і зворотньоосмотичних мембран  мають певні спільні функії, але у нанофільтраційних робочий тиск значно нижче ніж з очищенням води другого методу. [17]

Селективність мембран по двозарядним катіонам магнію і кальцію дорівнює 98%, а по моновалентним солям - близько 85% перевага нанофільтрації це зниження енергетичних витрат у попередньому очищені. Не кожне підприємство потребує  знесолення води на рівні 99,5%, тому технологію зворотного осмосу змінюють фільтрацію з меншим тиском. Одержану рідину застосовують для таких цілей:

•	промивання обладнання, у технологічних процесах для хімічної, косметичної, фармацевтичної, фармакологічної та парфумерної промисловостях;

•	очищення високомолекулярних органічних забруднювачів БСК і ХСК;

•	водопостачання нафтохімічних, технічних виробничих підприємств і медичних установ.

Нанофільтраційні установки очищення повній мірі щодо піготовки води роблять процес автоматизованим. Основними перевагами є: економічність, ефективність, якість та безперервність. Натомість вода залишається екологічно чистою, бо не потребує використання шкідливих і хімічних речовин.

Нанофільтраційні апарати потребують обов’язкової наявності великої поверхні мембран і бути легкими в збірці і експлуатації враховуючи потребу періодичної заміни мембран. На шляху по  секціях і елементах апарату рідина повинна рівномірно розподілятися над мембранною поверхнею і має досить високу швидкість течії для зменшення впливу концентраційної поляризації. Перепад тиску в апараті повинен бути, але невеликим . [18]

Нині найкращими економічними та екологічними технологічними показниками є комбіновані схеми глибокого знесолення, коли перша стадія здійснюється мембранним методом, а доочищення води проводиться іонним обміном. Така система  менша  порівняно з «чистим» іонним обміном витрат реагентів і обсяг сольових стоків десь в 10 разів при високій якості очищення води.

## 1.3 Механізм іонного обміну та перспективи використання в очищенні СВ від іонів заліза

Метод визначення іонообміну полягає в здатності іонітів поглинати з розчину електроліту позитивні або негативні іони, що зумовлено обміном на еквівалентну чисельність іонів іоніту.

За вмістом іоніти класифікуються на органічні і мінеральні, що поділяються на штучні та природні. У теперішній час у промисловості широко використовують органічні іоніти штучного походження. Іонообмінні смоли відносяться до високомолекулярних органічних сполук, тому вони не мають здатності  розчинення у  органічних розчинниках та воді. У свою чергу це залежить від хімічної структури іонообмінної смоли, основою якої є високомолекулярна магістраль або так звана матриця (R) з певними функціональними іонними групами, що мають позитивний заряд (катіонообмінна смола) або негативний заряд (аніонообмінна смола) і можуть заміщатися на стадії іонного обміну на протилежні. Протилежний за зарядом іон рухається в скелеті іонообмінної смоли, таким чином його можна замінити будь-якими іонами з розчину.

Процес катіонного обміну можна зобразити так:

2(Kat)H + Са(НСO3)2 ↔ (Kat)2Са + 2СО2 + 2Н2O,                                      (1.1)

2(Kat)Na + CaSO4 ↔ (Каt)2Са + Na2SO4,                                                      (1.2)

2(Kat)Na + Mg(НСО3)2 ↔ (Kat)2Mg + 2NaHCO3.                                            (1.3)

А процес аніонного обміну можна так :

(Аn)ОН + НСl ↔ (An)Сl + Н2O,                                                                  (1.4)

2(An)ОН + H2SO4 ↔ (An)2SO4 + 2Н2O                                                        (1.5)

Реакції іонного обміну оборотні, в свою чергу створюють можливість регенерації відпрацьованого іоніту, доповнюючи його розчинами відповідних кислот, солей та лугів, розглянемо на прикладі:

(Kat)2Са + 2NaCl ↔ 2(Kat)Na + CaCl2,                                                       (1.6)

(Kat)2Mg + H2SO4 ↔ 2(Kat)H + MgSO4,                                                      (1.7)

(An)Cl + NaOH ↔ (An)OH + NaCl.                                                                (1.8)

У системі для знесолення з певними послідовностями викристання Н - катіонування та ОН-аніонування, вода при зниженню температури через катіоніт втрачає  іони кальцію і магнію в Н-катіонітових фільтрах,  пізніше в аніонітових фільтрах з неї видаляються аніони.  Вода проходить шлях через дегазатор, де вже вивільняється від кисню і діоксиду вуглецю, таким чином через збірник води транспортує  до споживача. Для проведення регенерації в Н – катіонітовий фільтр подається 2% -й розчин сульфатної або хлоридної кислоти, в ОН-аніонітовий фільтр - 2- 4% -й розчин гідроксиду натрію.[19].

Іонообмінний метод має такі переваги та недоліки:

Переваги:

- здатність отримання води дуже високої якості (багатоступінчасті установки), а також для котлів будь-якого тиску;

- можливість працювати при параметрах живильної води, які різко змінюються;

- економні капітальні та енерговитрати;

- незначний об'єм води, який застосовується на власні потреби і особливо у проточних фільтрах;

Недоліки:

- висока частка витрат реагентів;

- експлуатаційні витрати зростають відповідно з солевмістом вихідної води;

- іноді для підвищення якості вихідної води потрібно попередня очистка –

яка доволі складна;

- потреба обробки стічних вод і складності з їх скиданням ;

Механізм іонообміного процесу включає в себе такі етапи:

1) дифузія іонів, які поглинаються іонітом з суцільної фази розчину електроліту до плівки розчину, що у свою чергу  прилягає до зерна іоніту;

2) дифузія іонів, які поглинаються до поверхні зерна через плівку розчину, в якій не відбувається змішування;

3) дифузія іонів, які поглинаються до місця положення робочих груп в обсязі зерна;

4)  обмін іонів, що поглинаються на протиіони іоніту;

5) дифузія іонів, усуваються в об'ємі зерна до поверхні;

6) дифузія іонів, що усуваються через плівку;

7) дифузія іонів, усуваються в об'ємі розчину.

Основою механізму знесолення води іонним обміном є можливість іонообмінних смол частково забирати з електроліту іони металів з обмінюванням на еквівалентну кількість іонів іоніту.[20] Валентність значно впливає на швидкість переміщення іонів, їх заряду, ступіню гідратації, а також радіусу іона. Роздивимось на прикладі реакцію іонного обміну у воді:

Na+ < NH4+ < K+ < Ba2+ < Mg2+ < Ca2+ < Al3+ < Fe3+                                  (1.9)

Найчастіше застосовуються аніоніти, які мають вміст аміно- і амонієві функціональні групи. Аніоніти з первинними (-NH2), вторинними (= NH) і третинними (≡N) аміногрупами класифікуються як слабоосновні, а четвертині амонієві групи (-N + Ra) основними  високими властивостями. Реакція слабоосновних аніонітів проявляється тільки в кислому середовищі, а сильноосновні  в розчинах з будь-якою можливою реакцією.

Аніоніти і катіоніти розділяють на монофункціональні і поліфункціональні. Монокатіоніти, які входять до сульфогрупи, належать до сильнокислотних, дисоціюють у повній мірі і мають здатність до здійснення іонного обміну в розчині з будь-яким рН. Катіоніти  карбоксильної і фенольної групи завжди слабокислотні, тому лужне середовище найбільш ефективне для цього процесу. У фосфоровмісні групи присутній середній вміст кислотності. Найчастіше слабоосновні аніоніти можуть бути  поліфункціональними. Обмінна ємність аніонітів зростає при зниженні рН розчину [21]. Іоніти використовують синтетичні смоли, які отримані шляхом функціональної поліконденсації чи полімерізації. Взаємодія швидкості іонного обміну та дифузії іонів призводить до утворення кордону розділу іоніту в водному розчині. У фільтрах компактної структури процес відбувається значно швидше і в основному в зовнішніх шарах - екстраміцелярний іонообмін, але натомість сорбіційна ємність іоніту задіяна не в повному обсязі. У фільтрах з пористою системою розмір капілярів більший за діаметр гідратованих аніонів та катіонів, іонообмін протікає на внутрішній стороні, що створює інтерміцелярний процес. Так, система працює повільніше, але й має велику перевагу сорбційного потенціалу .

У загальноприйнятій технології іонного обміну вода перш за все надходить на H катіонітовий фільтр, а потім вже на ОН - аніонітовий. Якщо йде зміна послідовності розташування іонітних фільтрів, то іноді виникають процеси, що перешкоджають іонному обміну. У процесі знесолення вод, що мають досить великі показники вмісту солі, лужності та жорсткості, при збільшенні значення рН в середині аніонообмінного фільтру виникає загроза випадіння осадів карбонатів і силікатів кальцію, а також гідроксиду магнію. Випавший осад призводить до збільшення опору і кольматації аніонітного фільтра. Тому схема H - ОН є на сьогодні світовим стандартом у практиці технології іонного обміну.

Але, є певні недоліки подачі води на Н -катіонітний фільтр, це зумовлено  тим, що по мірі розподілу води в Н -катіонному фільтрі проводиться зміна катіонів на іони водню. Як наслідок відбувається  значне зниження рН води. Враховуючи зниження кислотності до наявної вільної вуглекислоти додається друга, яка утворюється при зменшеному значенні рН з аніонів HCO3 і CO3. Найчастіше, щоб видалити вільну вуглекислоту треба встановлювати декарбонізатори. Це збільшить капітальні та експлуатаційні витрати, крім того, навіть найефективніші декарбонізатори не видаляють вільну вуглекислоту на 100%. Тому, щоб отримати глибоко знесолені води (питомий електричний опір більш 1 MOм⸱cм) треба воду додатково пропустити через фільтри змішаної дії (ФЗД), що теж призводить до збільшення капітальних, економічних і експлуатаційних витрат.

Другий недолік розглянемо по аналогії з вуглекислотою. Наприклад, при зниженні рН після Н -катіонітового фільтра всі кремнієві сполуки розташовані в основному у вигляді двоокису кремнію (SiO2). Це спонукає до неповної затримки на наступному ступені ОН - аніонування і додатковій установці ФЗД. На стадії ОН -аніонування вугільна кислота перетворюється в іони , кремнієва кислота - в іони HSiO3. Затримка аніонів відбувається однаково як слабких кислот так і сильних. Це дає змогу отримати воду з питомим електричним опором до 18 MОм⸱cм (при 20°C) без застосування декарбонізатора і фільтра змішаної дії зменшити за рахунок цього економічні, капітальні та експлуатаційні витрати на отримання глибоко знесоленої води. [22]

Запропонований спосіб отримання глибоко знесоленої води,  з виконанням додаткового глибокого знесолення виконана по схемі OН - H, де воду перш за все пропускають через ОН - аніонітовий фільтр, усунений від недоліків описаних раніше технологій знесолення води, здійснюваних спочатку на Н - катіонітному фільтрі, а потім на ОН - аніонітному. Оскільки великий відсоток катіонів та аніонів затримується під час нанофільтрації, то при протіканні частково знесоленої води через ОН - аніонітний фільтр не викликає загрози утворення нерозчинних сполук кальцію і магнію. Тому зменшення фільтраційних показників іоннообміного шару не відбувається.

Одним із позитивних моментів при проводжені знесолення за схемою ОН-Н -іонування є підвищення значень рН в зоні ОН - аніонітного обміну і це зумовлює дисоціації слабких вугільної та кремнієвої кислот, переходу їх в іонізований стан, а це: вугільні кислоти в іони , кремнієві кислоти в іони HSiO3), тому іноді вони присутні в реакціях іонного обміну при використанні сильноосновних аніонітів:

ROH + H+ + HCO3 ↔ RHCO3+ H2O,                                                                             (1.10)

ROH + H+ + HSiO3 ↔ RHSiO3+ H2O .                                                        (1.11)

При значеннях рН 8,3 ÷ 8,4 переважно вся вугільна кислота міститься у воді і представлена бікарбонатними іонами HCO3, а при величині рН більше 12 вся вуглекислота представлена тільки одними іонами. Карбонатна форма аніоніту спроможна до подальшого поглинання вуглекислоти і її ємність по вуглекислому газу може досягати до 3 ммоль CO/г сухого аніоніту. бікарбонатна форма здатна утворюватись до обміну аніонів сильних кислот, при цьому обмінна ємність до проскоку досягає до 90% рівноважної ємності.

Отже, висока можливість максимально видалити всі аніони, включно двооксид кремнію і карбонати. Положення ступені H катіонування після ОН-аніонування дає змогу знизити залишкову жорсткість і наявність катіонів у фільтраті. Для цього способу застосовують виключно сильнокислотні катіоніти і сильноосновні аніоніти.

Позитивним показником є схеми ОН-H іонування, а також повне видалення на етапі ОН аніонування залишків аніонів сильних кислот, які сприяють проникненню катіонів і збільшення залишкової жорсткості після H катіонітного фільтра за формулою:

Жф = Фн ∙ К ∙ А²                                                                                      (1.12)

Жф - залишкова жорсткість в фільтраті Н -катіонування;

Фн - константа обміну;

К - константа повноти регенерації;

А - сума концентрацій солей у знесоленній воді.

1.4 Застосування іонообмінних технологій для очистки води іонів важких металів

Іонообмінне очищення стічних вод від іонів важких металів набуває все більшого поширення. З економічної точки зору найбільш доцільне іонообмінне очищення не загального стоку гальванічного виробництва, а стічних вод, що утворюються в окремих технологічних процесах і операціях, і містять якомога менше металів і кислот. У цьому випадку переробка і повернення у виробництво концентрованих розчинів, що утворюються при регенерації іонітів і містять різні хімічні продукти, викликає найменші труднощі.

Іонообмінні методи регенерації дозволяють не тільки повністю вилучати кольорові, важкі і рідкісні метали з відпрацьованих розчинів, але також отримувати продукти регенерації у вигляді чистих солей металів, придатних для повторного використання у виробництві з метою коригування працюючих електролітів. Крім того, одержувана після іонообмінної обробки очищена вода в більшості випадків без додаткової обробки може бути використана в якості оборотної. Таким чином, використання іонообмінних методів з метою регенерації металів дозволяє досягти практично безвідходної технології в гальванічних виробництвах. [20]

При оборотності іонного обміну процеси сорбції та десорбції є взаємопов'язаними. Умови, що впливають на процес сорбції, впливають і на процес десорбції, тобто визначають легкість і повноту десорбції іонів з катіоніту розчином того чи іншого електроліту, витрату і ступінь використання регенеруючого розчину. Швидкість і повнота вимивання визначається не тільки властивостями сорбованого іона (заряд, розмір, ступінь гідратації, здатність утворювати комплексні іони), а й властивостями іонів солі або кислоти елюата, його іонообмінною спорідненістю до іоніту даного типу, його концентрації .

Головним фактором також є те, що іонна сила розчину спричиняє істотний вплив на вибірковість іонного обміну за рахунок екранування функціональних груп сорбенту іонами фонового електроліту, зниження активності іонів і набухання обмінників, а також зміни гідратації іонів.

Значна кількість зроблених до теперішнього часу теоретичних і прикладних робіт для опису іонообмінних рівноваг формується в основному на інформації, отриманої при вивчені і процесу обміну водню на іони лужних і лужно-земельних металів на сульфостирольних катіонітах.  Літературні дані не дозволяють уявити закономірності обміну іонів важких металів на катіоніті КУ-2-8 в натрієвій формі, що необхідно для розрахунку іонообмінних промислових установок. У зв'язку з цим в кожному конкретному випадку, особливо при використанні іонітів для очищення промислових розчинів складного сольового складу, необхідно проводити підбір та детальне вивчення умов і закономірностей процесу сорбції. Проте світ іонообмінних матеріалів розширюється і автор роботи  пропонує нові типи іонообмінної смоли Lewatit CNP 80 (слабокислотні) і Lewatit TP 207 (слабокислотні і хелатоутворюючі). Оптимальний діапазон рН для іонного обміну вищевказаних іонів металів на Lewatit CNP 80 і Lewatit TP 207 становив 7,0-9,0 і 4,5-5,5 відповідно.  Виходячи з експериментальних даних, кількість сорбованих іонів металу на грам сухої речовини розраховували як 4,1, 4,6, 4,7, 4,8 і 4,7 ммоль/г сухої смоли для Pb, Cu, Zn, Cd, і Ni відповідно. Селективність збільшилася в ряду: Cd > Pb > Cu > Ni > Zn. Отримані результати показали, що слабокислотна смола Lewatit CNP 80 показала кращу продуктивність, ніж смола Lewatit TP 207 для видалення важких металів.

В досліджені використовували іонообмінну смолу Аквален-2 для вилучення іонів міді та свинцю як з пом’якшеної води, так і з жорсткої. А для вилучення міді з низькоконцентрованих розчинів доцільно застосовували катіоніт DOWEX G-26, що створює ефективність очистки на рівні 99,7 % для розчинів з вихідною концентрацією Cu2+ 0,5 – 0,7 мг/дм3.

Для виведення нікелю, цинку, кадмію, та свинцю також широко застосовуються іонообмінні методи, що створюють якісне очищення води, в тому числі за застосування іоніту DOWEX MAC-3 [7].

1.5 Особливості іонообмінного вилучення іонів заліза

Для видалення двовалентного заліза в невисоких концентраціях (що трохи перевищують норму) може використовуватися катіонообмінна смола. Цей метод може бути доцільним при очищенні води з підвищеною жорсткістю та невисокими концентраціями розчиненого заліза. Іонообмінна смола замінює іони заліза та солей жорсткості на натрій, проте цей спосіб ефективно працює лише при низькому вмісті двовалентного заліза (до 1 мг/дм3).

Серйозним ускладненням при катіонообмінному вилучені іонів заліза є досить легке його окислення та перехід у форму тривалентного. При цьому на поверхні іонообмінного матеріалу утворюється непроникна окисна плівка, що різко зменшує обмінну ємність катіоніту за рахунок зниження реакційної поверхні матеріалу. Цей ефект може бути знижений шляхом введення підкислювача, оскільки в кислих розчинах процес окислення заліза сильно сповільнюється. Слід враховувати, що забруднення смоли залізом рано чи пізно все одно відбувається, і в цьому випадку потрібно проводити заміну фільтруючої середовища.

Ефективність процесу катіонного обміну з нерухомим шаром досліджували автори [23] для остаточного очищення від іонів заліза, отриманого від використання каталізатора при вторинній обробці стічних вод оливкового заводу, що призвело до утворення нейтральних розчинів заліза. Результати показали, що зменшення значення pH до 4 підвищило ефективність іонного обміну заліза, яка зменшувалася при вищому pH для всіх вивчених вихідних концентрацій (20, 50 і 100 мг/дм3). Крім того, ефективність регенерації досягала 100% навіть після 10 повних циклів.

Авторами встановлено, що при фільтруванні води через аніонообмінну смолу АВ-17-8 в змішаній ClO2, СО32- та ОН—формі можна досягти досить високих показників ефективності очищення. При цьому ефективність влучення іонів заліза з води зростає при збільшенні об’єма іонообмінника. При використанні концентрованих розчинів заліза на рівні 60 – 120 мг/дм3  ефективність окиснення при пропусканні через аніоніт АВ-17-8 в змішаній ClO2-/ОН- формі залежить від значення рН середовища (рН≥7) [24].

Авторами [25] було розроблено спосіб модифікації катіоніту Dowex Maс-3 з використанням сполук заліза і марганцю. При використанні катіоніту Dowex Maс-3, що був модифікований сполуками Mn концентрація Fe в очищеній воді не перевищувала 0,3 мг/дм3, а при сорбції на катіоніті, модифікованому сполуками заліза спостерігалося зниження концентрації заліза з 15 до 0,1 – 0,2 мг/дм3.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1

На основі проведеного аналізу літературних джерел можна зробити такі висновки:

1. Проблема ефективної утилізації кислих розчинів металів, особливо у контексті гальвановиробництва, залишається невирішеною.

2. Існує обмежена кількість досліджень, присвячених застосуванню іонообмінного методу для очистки кислих розчинів металів. Це вказує на необхідність подальшого вивчення даного підходу.

3. Дефіцит систематичних досліджень у сфері іонообміну зумовлює потребу в оцінці його ефективності саме для вилучення іонів заліза з кислих розчинів.

4. Встановлено основні типи іонообмінників, що можуть застосовуватися для вилучення іонів заліза, зокрема катіоніти КУ-2-8, DOWEX MAC-3, Lewatit CNP 80, Lewatit TP 207.

Отже, проведений аналіз літератури підкреслює важливість подальшого дослідження іонообмінного методу для очищення кислих розчинів заліза та внеску у розвиток відповідних технологій.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

## 2.1 Склад модельних розчинів

## При проведенні досліджень використовували модельні розчини, що містили в своєму складі іони заліза (ІІ) та сірчану кислоту.

## Таблиця 2.1 – Склад модельних розчинів, що використовувались в роботі.

| ## С (Fe2+), г/дм3 | ## С (H2SO4), г/дм3 |
| --- | --- |
| ## 1 | ## 0 |
| ## 1 | ## 0,5 |
| ## 1 | ## 1,5 |
| ## 1 | ## 2,5 |
| ## 1 | ## 3,5 |
| ## 5 | ## 0,5 |
| ## 5 | ## 1,5 |
| ## 5 | ## 3 |
| ## 5 | ## 8 |
| ## 5 | ## 13 |

Регенерацію катіоніту проводили 5 % та 10 % розчином сірчаної кислоти. Для уникнення похибки визначення іонів заліза в кислих розчинах застосовували метод зворотнього титрування через визначення зміни кислотності розчину.

## 2.2 Характеристика іоніту Dowex HCR S/S

У ході досліджень в якості катіоніту було обрано сильнокислотну катіонообмінну смолу (сульфований сополімер стиролу та дивінілбензолу) Dowex HCR S/S в Na+-формі виробництва США, так як вітчизняний аналог сильнокислотний катіоніт КУ-2-8, не виробляється в даний момент.

Іонообмінні смоли широко використовуються у промисловості та лабораторній практиці для очистки розчинів та виділення цінних речовин. Однією з найбільш ефективних смол є Dowex HCR S/S - сильнокислотний катіоніт на основі сульфованого полістиролу у формі сферичних гранул.

Dowex HCR S/S має високу обмінну ємність (не менше 1,8 мг-екв/мл), швидку кінетику обміну іонів, високу хімічну та радіаційну стійкість. Завдяки оптимальному поєднанню цих властивостей, смола ефективно застосовується для вилучення іонів металів, демінералізації та пом’якшення води, очистки від радіоактивних забруднень, а також у хроматографії.

Перевагами Dowex HCR S/S є висока осмотична стабільність, мінімальне набухання, здатність регенеруватися невеликими об’ємами кислоти. Смола дозволяє досягти високого ступеня очистки розчинів та може багаторазово використовуватись у різних технологічних процесах. Таким чином, Dowex HCR S/S є ефективним та надійним матеріалом для іонного обміну.

- Dowex HCR S/S належить до смол типу 1 згідно класифікації іонообмінних смол. Це означає, що вона має сильнокислотний катіонітний характер.

- Процес сульфування при синтезі Dowex HCR S/S дозволяє досягти високого ступеня функціоналізації полістирольної матриці, завдяки чому смола має велику ємність.

- Завдяки внутрішній сітчастій структурі полістиролу, смола Dowex HCR S/S забезпечує швидкий доступ іонів до функціональних груп всередині гранули.

- Смола має високу механічну міцність і не схильна до подрібнення гранул під час експлуатації. Це забезпечує тривалий термін використання.

- Dowex HCR S/S може ефективно використовуватися в динамічному режимі при високих швидкостях потоку розчину, що дозволяє проводити високопродуктивну очистку.

- Смола має високу термічну та радіаційну стабільність, що розширює сфери її застосування, зокрема, в атомній промисловості.

- Вартість Dowex HCR S/S є помірною, що робить її конкурентоспроможною серед аналогів. Смола оптимальна за співвідношенням ціна/якість.

## 2. Методика проведення експерименту

На першому етапі роботи  налаштовують іонообмінну установку. У колонку, заповнену дистильованою водою, додають порціями катіоніт Dowex HCR S/S в Н+-формі об’ємом 20 см3. Видаляють бульбашки повітря з міжзернового простору. Далі за допомогою дистильованої води, циліндру, секундоміру та вентилю на установці налаштовують швидкість фільтрування рідини. Витрата рідини має бути 1 см3/хв.

На другому етапі готують регенераційний розчин 5% сірчаної кислоти об’ємом 200 cм3.

На третьому етапі проводять безпосередньо регенерацію катіоніту. Модельний розчин пропускають через катіоніт Dowex HCR S/S в Н+-формі з витратою 1 см3/хв, відбираючи проби по 10 см3. У пробах визначають кислотність (концентрацію іонів Н+). За необхідності, для титрування беруть аліквоту. Розчин пропускають до тих пір, поки кислотність розчину на виході з колони не буде дорівнювати початковій кислотності регенераційного розчину. Після досягнення цих значень регенерацію припиняють.

Після закінчення регенерації катіоніт промивають дистильованою водою до нейтральних значень рН. Катіоніт після промивки має бути вкритим шаром води. Повну обмінну динамічну (ПОДЄ) ємність іоніту визначали:

ПОДЄ                                                                    (2.1)

де Споч – початкова концентрація іонів в розчині, мг-екв/дм3;

Сі – концентрація іонів в і-ій пробі після сорбції, мг-екв/дм3;

Vп –об’єм пробі, см3;

Vі – об’єм іоніту, см3.

Ступінь регнерації іоніту визначали:

Zр                                                                              (2.2)

де ПОДЄрег – повна обмінна динамічна ємність іоніту після  регенерації, мг-екв/см3;

ПОДЄпоч – початкова повна обмінна динамічна ємність іоніту, мг-екв/см3.

Zр’                                                                              (2.3)

де Сп – концентрація іонів в пробі, мг-екв/дм3;

Vп – об’єм проби, см3;

Vі –об’єм іоніту, см3;

ПОДЄ – повна обмінна динамічна ємність іоніту, мг-екв/см3.

## 2.4 Визначення залишкового заліза

Пробу води, об’ємом 10 см3, в якій концентрація заліза знаходиться у межах 0,1…1,0 мг/дм3, переносять у колбу, об’ємом 100 см3, і додають 5 см3 10 %-го розчину сульфосаліцилової кислоти. Протягом кількох хвилин суміш інтенсивно перемішують, додають 5 см3 10 %-го розчину аміаку і добре перемішують. Фотометрують у кюветі довжиною l=20 мм при довжині хвилі λ=410 нм. В якості розчину порівняння використовується розчин, який являє собою суміш дистильованої води та всіх компонентів, що використовуються для аналізу. За градуювальним графіком знаходять концентрацію іонів заліза у розчині.

## 2.4. Методика визначення кислотності розчину

Кислотність води зумовлена наявністю іонів Н+. Іони Н+ титрують розчином лугу у присутності індикатору метилоранжу.

Пробу води, відібрану на аналіз, за необхідністю розводять дистильованою водою до 100 см3.

До 100 см3 води додають 1–2 краплі водного розчину метилоранжу (при цьому вода забарвлюється у рожевий колір) і титрують 0,1Н розчином гідроксиду натрію до появи стійкого солом’яного забарвлення.

Вільну кислотність води (мг-екв/дм3) визначають за формулою:

K=N⋅V1⋅1000V2									(2.4)

N – нормальність розчину гідроксиду натрію, г-екв/дм3;

V1 – об’єм розчину гідроксиду натрію, який пішов на титрування, см3;

V2 – об’єм проби, відібраної на аналіз, см3.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

У даному розділі досліджено методи та об'єкти, пов'язані із складом модельних розчинів, іонообмінним вилученням іонів міді та заліза, визначенням залишкового заліза та кислотності розчину. Розглянуто методику визначення характеристик іоніту Dowex HCR S/S, який виявився ефективним матеріалом для іонного обміну у різних технологічних процесах.

Виявлено, що Dowex HCR S/S є сильнокислотним катіонітом з високою обмінною ємністю, швидкою кінетикою обміну і високою стійкістю до хімічних та радіаційних впливів. Смола демонструє високу механічну міцність і довгий термін служби, а також ефективність в динамічному режимі при високих швидкостях потоку розчину. Її здатність до регенерації невеликими об'ємами кислоти та помірна вартість роблять Dowex HCR S/S конкурентоспроможним матеріалом для різноманітних застосувань.

Отже, проведені дослідження дозволили визначити властивості та характеристики Dowex HCR S/S, що робить його привабливим вибором для використання у вирішенні завдань іонного обміну в різних галузях промисловості та лабораторій.

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Актуальність очищення стічних вод гальванічного виробництва визначається проблемою наявності в них великих концентрацій іонів важких металів, зокрема іонів заліза. Вміст заліза у стічних водах після травлення може сягати десятків і сотень міліграм на літр, що значно перевищує гранично допустимі концентрації цих іонів у водоймах.

Стічні води гальванічного виробництва містять значну кількість токсичних речовин, таких як іони важких металів, кислоти, луги тощо. Їх скидання без очищення становить серйозну небезпеку для довкілля.

Зокрема, підвищений вміст іонів заліза призводить до зміни органолептичних властивостей води, зниження вмісту розчиненого кисню, пригнічення життєдіяльності гідробіонтів. Накопичення заліза в ґрунтах і водоймах спричиняє їх вторинне забруднення.

Кислоти і луги, що містяться у стічних водах, змінюють pH середовища, що негативно позначається на флорі й фауні водойм. Важкі метали накопичуються в харчових ланцюгах, завдаючи шкоди здоров'ю людини. Тому очищення стічних вод гальванічного виробництва, зокрема вилучення з них іонів важких металів, є важливим завданням для запобігання екологічним проблемам.

Вибір сильнокислотного катіоніту обумовлений тим, що обмінна ємність сильнокислотних катіонітів майже не залежить від рН. Навіть при низьких значеннях рН можна досягаюти граничні величини обмінної ємності.

Проте, експериментальні дослідження показали, що зі збільшенням концентрації сірчаної кислоти повна обмінна динамічна ємність катіоніту суттєво зменшується при сорбції іонів заліза. Для залізовмісних розчинів ПОДЄ знижується з 1,39 г-екв/дм3 за відсутності в початковому розчині сірчаної кислоти, до 0,3 – 0,46 г-екв/дм3 при концентрації сірчаної кислоти на рівні 1 – 3 г/дм3. Збільшення концентрації іонів заліза (ІІ) приводить до суттєвого збільшення ПОДЄ, навіть при концентрації сірчаної кислоти 8 – 13 г/дм3, ПОДЄ була на рівні 1,35 г-екв/дм3, що відповідає рівню сорбції розведених розчинів навіть при відсутності кислоти.

Рисунок 3.1 – Вихідні криві сорбції іонів заліза з концентрацією Fe2+ 1 г/дм3

Як видно з рис. 3.1, що найменше значення ПОДЄ (0,30 г*екв/дм3) спостерігається при значенні концентрації кислоти C (H₂SO₄)=2,5 г/дм³, а найбільше значення ПОДЄ (1,90 г*екв/дм3) при C (H₂SO₄)=0,5 г/дм³.

Рисунок 3.2 – Вихідні криві сорбції іонів заліза з концентрацією Fe2+ 5 г/дм3

Проте при підвищенні концентрації іонів заліза до 5 г/дм3 (рис. 3.2) спостерігається суттєве збільшення ПОДЄ, навіть при концентрації сірчаної кислоти 8 та 13 г/дм3, ПОДЄ була на рівні 1,35 г*екв/дм3, що відповідає рівню сорбції менш концентрованих розчинів навіть при відсутності кислоти.

Основним показником, на який орієнтуються при виборі іонообмінного методу, є можливість ефективної регенерації катіонообмінного матеріалу. В роботі регенерацію проводили 5-%ти. При використанні 10 % розчину вже при питомій витраті регенераційного розчину 5 см3/см3 вдалося досягти ступеню регенерації на рівні 95,5 – 100 %, а при використанні 5 % розчину ступінь регенерації сягала 100%.

Рисунок 3.3 – Регенерація іонів заліза з концентрацією Fe2+ 5 г/дм3

На цьому графіку чітко показано, що при використанні 5% розчину вдалося досягти повної ефективності регенерації.

Рисунок 3.4 – Регенерація іонів заліза з концентрацією Fe2+ 1 г/дм3

На цьому графіку можемо спостерігати, що з використанням 10% розчину вдалося досягти ефективності регенерації на рівні 95,5–100%.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3

Отже, встановлено, що сорбційна ємність катіоніту щодо іонів заліза суттєво залежить від концентрації іонів заліза та сірчаної кислоти в розчині. За низьких концентрацій іонів заліза збільшення концентрації сірчаної кислоти призводить до зниження сорбційної ємності катіоніту. Проте за високих концентрацій іонів заліза сорбційна ємність залишається високою навіть за значних концентрацій сірчаної кислоти.

Визначено оптимальні умови регенерації відпрацьованого катіоніту розчинами регенеранту, що забезпечують ефективне вилучення сорбованих іонів заліза та відновлення сорбційної ємності катіоніту.

Отримані результати дозволяють оптимізувати процес іонообмінного очищення розчинів травлення від іонів заліза з урахуванням складу цих розчинів.

Крім ефективного очищення стічних вод гальвановиробництв від іонів заліза, при використанні даного методу утворюються висококонцентровані регенераційні розчини, що значно розширює вибір способів їх утилізації.

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЄКТУ

- Опис ідеї проєкту (товару, послуги, технології)

Сучасні технології водопостачання та водоочищення стикаються з різкими викликами, пов'язаними з необхідністю ефективного контролю та управління якістю води. Зокрема, проблема видалення іонів заліза з кислих розчинів є актуальною у зв'язку зі збільшенням забруднення водних ресурсів та підвищенням вимог до стандартів якості води.

Запровадження системи моніторингу AquaSense стає важливим кроком у розв'язанні цієї проблеми, оскільки вона дозволяє в реальному часі визначати рівень заліза у воді. Це не лише забезпечить постійний контроль за процесами очищення води, але й надасть оперативну звітність та інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

  - Проаналізуємо зміст ідеї, можливі напрямки застосування та основні вигоди, що може отримати користувач товару. У (табл. 1) представлене цілісне уявлення про зміст ідеї та можливі базові  потенційні ринки,  в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів.

Таблиця 1. Опис ідеї стартап‐проєкту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| AquaSense - Система моніторингу води, спрямована на визначення рівня заліза в кислих розчинах в реальному часі. | 1. Підприємства, що володіють водними установками | Користувачі отримають систематичний та постійний моніторинг якості води, швидке виявлення та реагування на забруднення, зменшення ризику негативних наслідків, автоматичні сповіщення про перевищення нормативів та покращення ефективності обробки води. |
|  | 2. Промислові підприємства, які використовують воду | Користувачі забезпечують ефективний контроль якості води в індустріальних процесах, зниження ризику корозії, оптимізацію використання водних ресурсів, відповідність екологічним стандартам та зниження витрат на обслуговування обладнання. |
|  | 3. Муніципальні системи водопостачання | Користувачі мають постійний моніторинг якості питної води, швидке виявлення потенційних загроз здоров'ю, можливість оперативно реагувати на аварійні ситуації та забезпечення безпеки та якості водопостачання громадам. |
|  | 4. Дослідницькі проєкти | Користувачі отримують доступ до точних та надійних даних для наукових досліджень, можливість вивчення та аналізу змін у воді в реальному часі, підтримку наукових досліджень у сфері екології та водного господарства. |

З урахуванням наданої таблиці можна зробити наступні висновки щодо проєкту AquaSense:

- Напрямки застосування:

  - Підприємства з водними установками: AquaSense надає систематичний та постійний моніторинг якості води, що дозволяє користувачам оперативно виявляти та реагувати на забруднення. Це призводить до зменшення ризику негативних наслідків, автоматичних сповіщень про перевищення нормативів та покращення ефективності обробки води.

  - Промислові підприємства, які використовують воду: AquaSense дозволяє ефективний контроль якості води в індустріальних процесах, зниження ризику корозії, оптимізацію використання водних ресурсів та відповідність екологічним стандартам. Це може призвести до зниження витрат на обслуговування обладнання.

  - Муніципальні системи водопостачання: AquaSense забезпечує постійний моніторинг якості питної води для муніципальних систем, що дозволяє оперативно виявляти потенційні загрози здоров'ю та реагувати на аварійні ситуації. Це сприяє безпеці та якості водопостачання громадам.

  - Дослідницькі проєкти: AquaSense надає точні та надійні дані для наукових досліджень, що дозволяє користувачам вивчати та аналізувати зміни у воді в реальному часі. Це підтримує наукові дослідження в сфері екології та водного господарства.

- Вигоди для користувача:

  - Користувачі отримують систематичний та постійний моніторинг якості води, що сприяє оперативній реакції на забруднення та зниженню ризику негативних наслідків.

  - Ефективний контроль якості води допомагає промисловим підприємствам знижувати ризик корозії та оптимізувати використання водних ресурсів.

  - Муніципальні системи водопостачання забезпечують безпечну та якісну воду для громад, зменшуючи ризики для здоров'я.

  - Дослідницькі проєкти отримують доступ до точних даних для наукових досліджень у сфері екології та водного господарства.

Логотип стартап – проєкту «AquaSense»

Проєкт відрізняється від існуючих аналогів та замінників через кілька ключових аспектів:

- Реальний час та точність:

  - система забезпечує визначення рівня заліза в кислих розчинах у реальному часі, надаючи операторам актуальні дані для швидкого та ефективного реагування.

- Автоматизовані оповіщення:

  - Система надсилає автоматичні сповіщення в разі перевищення порогових значень, що полегшує оперативне управління та реагування на можливі проблеми.

- Енергоефективність:

  - система має оптимізоване енергоспоживання, тобто забезпечує довготривалу та ефективну роботу без частої заміни акумуляторів.

- Зручний інтерфейс для користувача:

  - це може значно полегшити управління та моніторинг системи, роблячи її більш доступною та користувач-орієнтованою.

- Сфера застосування:

  - проєкт має широкий спектр застосувань, охоплюючи водні установки, промислові підприємства, муніципальні системи водопостачання та дослідницькі проєкти, що робить його універсальним рішенням для різних водних середовищ.

  - Наступним потрібно провести аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї. У (табл.2) представлено визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї, визначення попереднього кола конкурентів та проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників і проводиться порівняльний аналіз показників.

Таблиця 2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проєкту

| № п/п | Техніко‐ економічні характерис‐ тики ідеї | (потенційні) товари конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтра‐ льна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проєкт | AquaGuard | EcoWater Systems | HydroMinder |  |  |  |
| 1. | Виявлення проблем при моніторингу | 98% | 96% | 95% | 97% |  |  | + |
| 2. | Швидкість реагування на проблему | 30-40 хв | 50-60 хв | 30-40 хв | 50-60 хв |  | + |  |
| 3. | Вартість використання за добу | 75$ | 40$ | 55$ | 60$ | + |  |  |

З наданої таблиці можна зробити наступні висновки:

- Виявлення проблем при моніторингу:

  - AquaSense: Має високий рівень виявлення проблем при моніторингу (98%), що робить цей аспект однією з сильних сторін проєкту.

  - Конкуренти: AquaGuard та HydroMinder також мають високі рівні виявлення проблем (96% і 97% відповідно), в той час як EcoWaterSystems трошки поступається з рівнем 95%. AquaSense конкурує на рівні з іншими учасниками ринку в цьому аспекті.

- Швидкість реагування на проблему:

  - AquaSense: Має швидкість реагування на проблему у 30-40 хв, що робить його однією з сильних сторін проєкту.

  - Конкуренти: AquaGuard і HydroMinder мають подібні показники швидкості реагування, тоді як EcoWaterSystems трошки поступається з рівнем 50-60 хв. AquaSense в даному випадку може вважатися конкурентоспроможним з іншими учасниками ринку.

- Вартість використання за добу:

  - AquaSense: Має вартість використання 75$, що робить його менш вигідним з точки зору вартості порівняно з AquaGuard (40$), але більш вигідним, ніж HydroMinder (60$). В даному випадку, вартість AquaSense може вважатися слабкою стороною.

  - Конкуренти: EcoWaterSystems має найнижчу вартість використання за добу (40$), тоді як HydroMinder має аналогічний показник (55$). AquaSense в цьому аспекті поступається конкурентам.

Отже, AquaSense демонструє високу ефективність у виявленні проблем та швидкому реагуванні, але слід врахувати, що вартість використання може впливати на його конкурентоспроможність на ринку.

- Технологічний аудит ідеї проєкту AquaSense

Далі необхідно провести аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проєкту, проаналізуємо такі складові в (табл. 3):

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проєкту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

- чи доступні такі технології авторам проєкту?

Таблиця 3. Технологічна здійсненність ідеї проєкту

| № п/п | Ідея проек‐ ту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність техно‐ логій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AquaSense - Система моніторингу води, спрямована на визначення рівня заліза в кислих розчинах в реальному часі. | Технологія 1 (технологія виготов‐ лення товару, надання послуги) | Чи вони наявні, або ж необхідно їх розроби‐ ти/доробити? | Чи вони доступні авто‐ рам проєкту? |
| 1 |  | Спеціалізовані сенсори для вимірювання рівня заліза | Використання сучасних технологій мікроелектромеханічних систем (MEMS) для створення точних та чутливих сенсорів. | Існуючі технології, які вже застосовуються в сучасних сенсорах для аналізу різних речовин у рідині. |
| 2 |  | Аналітичні алгоритми для обробки даних | Використання методів машинного навчання та статистичних алгоритмів для обробки та аналізу отриманих даних. | Існуючі алгоритми машинного навчання та статистичні методи, які застосовуються в області аналізу даних. |
| 3 |  | Веб-додаток для дистанційного доступу | Використання сучасних веб-технологій, таких як HTML5, CSS3, та JavaScript, для створення інтуїтивного та легкого у використанні інтерфейсу. | Існуючі технології, які широко застосовуються в розробці веб-додатків та платформ для дистанційного моніторингу. |
| Обрана технологія реалізації ідеї проєкту: Система AquaSense використовує комплекс технологій для забезпечення надійного та ефективного моніторингу рівня заліза в кислих розчинах в реальному часі. |  |  |  |  |

Висновок з таблиці:

- Технології реалізації ідеї проєкту:

  - Спеціалізовані сенсори: AquaSense використовує сучасні технології мікроелектромеханічних систем (MEMS) для створення точних та чутливих сенсорів для вимірювання рівня заліза.

  - Аналітичні алгоритми: Проєкт використовує методи машинного навчання та статистичні алгоритми для обробки та аналізу отриманих даних, що підвищує точність та ефективність моніторингу.

  - Веб-додаток для дистанційного доступу: AquaSense використовує сучасні веб-технології, такі як HTML5, CSS3, та JavaScript, для створення інтуїтивного та легкого у використанні веб-інтерфейсу для дистанційного моніторингу.

- Наявність технологій:

  - Спеціалізовані сенсори: Є наявні технології мікроелектромеханічних систем, які вже успішно використовуються в розробці сучасних сенсорів.

  - Аналітичні алгоритми: Є наявні алгоритми машинного навчання та статистичні методи, які застосовуються в області аналізу даних.

  - Веб-додаток для дистанційного доступу: Є наявні технології для розробки веб-додатків та платформ для дистанційного моніторингу, такі як HTML5, CSS3, та JavaScript.

- Доступність технологій:

  - Спеціалізовані сенсори: Технології сенсорів широко застосовуються в сучасних системах моніторингу.

  - Аналітичні алгоритми: Методи машинного навчання та статистичні алгоритми є доступними для використання в аналізі даних.

  - Веб-додаток для дистанційного доступу: Технології для розробки веб-додатків є широко відомими та доступними.

- Аналіз ринкових можливостей запуску стартап­проєкту

  - Надалі проаналізуємо попит: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл. 4).

Таблиця 4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап‐проєкту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 3-5 основних гравців. |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 10 млн грн/рік (після запуску та пристосування до ринкових потреб). Міністерство енергетики та захисту довкілля України. (2022). Monitoring Green Paper. Отримано з [https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/Monitoring-Green-Paper_15_02_2022.pdf] |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обме‐ жень) | Можливі обмеження включають високі витрати на дослідження та розробку, конкуренцію зі сторони вже встановлених гравців, та необхідність витрат на маркетинг і продаж для впровадження на ринок. |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Вимагає відповідності до стандартів якості води та технічних стандартів для обладнання, що використовується в системах водопостачання. |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 8,2 %. Український державний комітет статистики. (2023). Витягнуто з: [https://www.ukrstat.gov.ua/] |

Висновок: За попереднім оцінюванням можна визначити, що ринок систем моніторингу якості води є привабливим для входження для проєкту AquaSense. Низька концентрація гравців на ринку та динаміка його зростання свідчать про можливості для новаторських продуктів. Система AquaSense, з її компактністю, зручністю та технологічною передовістю, може знайти своє місце на ринку та задовольнити зростаючий попит на рішення для моніторингу якості води.

Хоча є обмеження, такі як високі витрати на дослідження та розробку, конкуренція та необхідність витрат на маркетинг, проте наявні технології, що дозволяють ефективно впроваджувати проєкт на ринок. Динаміка ринку, спрямована на покращення систем водопостачання та підвищення якості води, створює сприятливе середовище для успіху AquaSense.

Загальна привабливість ринку, спільно з технологічним шляхом та характеристиками проєкту, підтверджує можливість успішного входження AquaSense на ринок систем моніторингу якості води.

3.2)	Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5).

Таблиця 5. Характеристика потенційних клієнтів стартап‐проєкту

| № п/п | Потреба, що фор‐ мує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведін‐ ці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги спожива‐ чів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моніторинг якості води в реальному часі для виявлення рівня заліза | Підприємства, що володіють водними установками | Специфічні технічні вимоги до інтеграції системи у водні установки | Висока точність та швидкість вимірювань рівня заліза |
|  |  | Промислові підприємства, що використовують воду | Наявність систем охолодження та промислових потреб у моніторингу | Автоматичні сповіщення та зручний дистанційний доступ |
|  |  | Сільські господарства | Адаптація до систем поливу та аграрних умов | Компактність та мобільність для використання на великих територіях |

Висновок:

Стартап-проєкт AquaSense має широкий спектр потенційних клієнтів, орієнтованих на різні галузі, що використовують воду. Аналіз цільової аудиторії вказує на різноманітність їхніх потреб та вимог до системи моніторингу якості води. Перш за все, підприємства, які володіють водними установками, вимагають високої точності та швидкості вимірювань рівня заліза, а також специфічних технічних вимог до інтеграції системи у їхні установки.

Для промислових підприємств, які використовують воду у своєму виробничому процесі, важливою є можливість отримувати автоматичні сповіщення та зручний дистанційний доступ до системи моніторингу. Сільські господарства, у свою чергу, вимагають адаптації системи до умов поливу та аграрного використання, а також очікують компактності та мобільності для застосування на великих територіях.

Ураховуючи ці різноманітні вимоги та потреби різних цільових груп клієнтів, AquaSense може успішно позиціонувати свою систему моніторингу якості води як гнучку та адаптовану до різних умов використання. Такий підхід може сприяти розширенню ринкової присутності та задоволенню різноманітних потреб у сфері контролю якості води у реальному часі.

3.3) Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють рин- ковому впровадженню проєкту (табл.7), та факторів, що йому перешкоджають (табл.6).

Таблиця 6. Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Високий рівень конкуренції | Інші компанії можуть вже пропонувати подібні рішення на ринку. | - Розробка та маркетинг унікальних функцій та переваг системи. - Співпраця та партнерство з існуючими гравцями на ринку. - Гнучка система ціноутворення та зниження вартості виробництва. |
| 2 | Низька усвідомленість клієнтів про проблему | Клієнти можуть не бути свідомі необхідності моніторингу води. | - Масштабна рекламна кампанія щодо важливості моніторингу води. - Заходи для освіти та інформування клієнтів про переваги системи. |
| 3 | Фінансові обмеження потенційних клієнтів | Компанії або установи можуть стикається з фінансовими труднощами. | - Пропозиції фінансової підтримки або гнучкі платіжні умови. - Розробка доступних пакетів та знижок для клієнтів. |
| 4 | Технічні та інфраструктурні обмеження | Деякі установки можуть бути не готові до інтеграції нових систем. | - Технічна підтримка та консультації для інтеграції системи. - Адаптація системи для роботи в різних інфраструктурних умовах. |

Висновок:

Аналіз факторів загроз для стартап-проєкту AquaSense виявив декілька ключових аспектів, які потребують уваги та стратегічної відповіді з боку компанії.

- Високий рівень конкуренції:

  - Зміст загрози: Існує можливість високої конкуренції через наявність інших компаній, що пропонують подібні рішення на ринку.

  - Можлива реакція компанії: Розробка та маркетинг унікальних функцій системи, співпраця з існуючими гравцями на ринку, гнучка система ціноутворення та оптимізація виробництва.

- Низька усвідомленість клієнтів про проблему:

  - Зміст загрози: Клієнти можуть не бути свідомі необхідності моніторингу води.

  - Можлива реакція компанії: Розгортання масштабної рекламної кампанії та освітні заходи, щоб підвищити усвідомленість про важливість моніторингу води.

- Фінансові обмеження потенційних клієнтів:

  - Зміст загрози: Компанії можуть стикатися з фінансовими труднощами.

  - Можлива реакція компанії: Пропозиції фінансової підтримки, гнучкі платіжні умови, розробка доступних пакетів та знижок.

- Технічні та інфраструктурні обмеження:

  - Зміст загрози: Деякі установки можуть бути не готові до інтеграції нових систем.

  - Можлива реакція компанії: Технічна підтримка та консультації для інтеграції системи, адаптація для роботи в різних інфраструктурних умовах.

Таблиця 7. Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ріст попиту на системи моніторингу води | Збільшення усвідомленості про проблеми водопостачання та вододілу. | - Інтенсивна маркетингова кампанія для виділення необхідності моніторингу води. - Підкреслення переваг AquaSense перед іншими системами. |
| 2 | Сприятливі законодавчі умови | Ухвалення стандартів якості води та вимог до моніторингу. | - Активна участь у розробці стандартів та надання коментарів. - Продемонстрування відповідності AquaSense стандартам та вимогам. |
| 3 | Розвиток галузі "розумного водопостачання" | Збільшення інвестицій у технології для вдосконалення водопостачання. | - Участь у виставках та конференціях, що спрямовані на розумне водопостачання. - Встановлення стратегічних партнерств із компаніями в галузі "розумного водопостачання". |
| 4 | Підтримка екологічних ініціатив | Зростання попиту на екологічно чисті та ефективні технології. | - Зазначення екологічних переваг AquaSense у рекламних матеріалах. Участь у проєктах, спрямованих на збереження водних ресурсів. |
| 5 | Війна | Війна може створити труднощі у веденні бізнесу, обмежити ресурси та впливати на ринкові умови. | ретельне планування ризиків, диверсифікація постачальників та географічна розгалуженість. |
| 6 | Наслідки пандемії | Пандемія може вплинути на попит, ланцюг постачання та робочі процеси. | адаптація бізнес-моделі, цифрова трансформація та усвідомлення гнучкості у виробництві та обслуговуванні клієнтів. |

Висновок:

Стартап-проєкт AquaSense виявив значні можливості на ринку систем моніторингу води, зокрема у зростаючому попиті, сприятливих законодавчих умовах та розвитку галузі "розумного водопостачання". Оптимальна відповідь на конкурентний тиск передбачає активний маркетинг, стратегічні партнерства та гнучке ціноутворення. Зазначена екологічна спрямованість AquaSense може використовувати підтримку екологічних ініціатив для створення конкурентної переваги.

Однак, слід враховувати фактори війни та наслідки пандемії, що можуть створити непередбачені труднощі в управлінні ризиками та змінювати динаміку ринку. Гнучкість, стратегічне планування та цифрова трансформація стануть ключовими факторами для пристосування AquaSense до змін у виробництві та споживанні в умовах непередбачуваності та турбулентності.

3.4) Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції на ринку (табл. 8).

Таблиця 8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підпри‐ ємства (можливі дії компа‐ нії, щоб бути конкуренто‐ спроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції: монополія | Монополія - один домінуючий гравець на ринку систем моніторингу води. | - Потрібна стратегія диференціації та унікальності продукту. - Зосередження на інноваціях та пошуку нових ринкових сегментів. |
| 2. За рівнем конкурентної бо‐ ротьби : національний | Конкуренція національного рівня між кількома великими гравцями. | - Акцент на рекламі та позиціонуванні бренду в усвідомленні клієнтів. - Підтримка високого рівня якості та обслуговування клієнтів. |
| 3. За галузевою ознакою: внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева конкуренція - всі гравці працюють у сфері моніторингу води. | - Розширення продуктового портфелю та введення нових функцій. - Співпраця з іншими гравцями для спільних розвитку проєктів. |
| 4. Конкуренція за видами то‐ варів: товарно‐родова | Товарно-родова конкуренція - різні системи моніторингу води на ринку. | - Вдосконалення технічних характеристик та функціональності. - Проактивна реклама для виділення переваг AquaSense. |
| 5. За характером конкурент‐ них переваг: нецінова | Нецінова конкуренція - акцент на якості, технологічній передовості та бренді. | - Інвестування в дослідження та розробку для збереження конкурентної переваги. - Зосередження на корпоративній відповідальності та сталому розвитку. |
| 6. За інтенсивністю не марочна | Не марочна конкуренція - гравці конкурують на основі цін та технічних характеристик. | - Розробка гнучкої стратегії ціноутворення для адаптації до ринкових змін. - Активна маркетингова політика для привертання уваги клієнтів. |

Висновок:

Аналіз конкурентного середовища на ринку систем моніторингу води, представлений у таблиці 8, розкриває різноманітні аспекти конкуренції, що визначатимуть стратегічний курс AquaSense. Зустрічаючи монополію на ринку, компанії слід акцентувати унікальність свого продукту та вдосконалювати його технічні характеристики. У конкурентному середовищі національного рівня ключовими елементами стають рекламна кампанія та висока якість обслуговування. Внутрішньогалузева конкуренція вимагає розширення портфелю та співпраці з іншими гравцями для спільного розвитку проєктів.

Акцент на технічній переваги та проактивній рекламі буде важливими в товарно-родовій конкуренції. У неціновій конкуренції, AquaSense повинна інвестувати в дослідження та розробку, а також акцентувати увагу на корпоративній відповідальності та сталому розвитку. У не марочній конкуренції гнучка стратегія ціноутворення та активна маркетингова політика допоможуть адаптуватися до ринкових змін.

3.5) Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі за моделлю 5 сил М. Портера (табл. 9).

Таблиця 9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуре‐ нти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальни‐ ки | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AquaGuard Technologies: Виробник інтегрованих систем контролю якості води з великим досвідом на ринку. EcoWater Systems: Компанія, що пропонує різноманітні рішення для управління якістю води в промисловості та комерції. HydroMinder: Виробник автоматизованих систем моніторингу та дозування хімікатів у водних системах. | високі технічні вимоги, існуючі патенти, значні фінансові ресурси, важкість збудувати конкурентоспроможний бренд та доступ до ефективних дистрибуційних каналів. | Фактори сили постачальників включають унікальність їхніх продуктів, кількість альтернативних постачальників, вартість переходу до інших, стратегічне значення та рівень контролю над сировиною та цінами. | Фактори сили споживачів включають їхню величезну кількість, вибір альтернатив, вплив на бренд та вимагання високої якості та сервісу. | Фактори загроз з боку замінників включають доступність альтернативних продуктів або послуг, їхню конкурентоспроможність, ціновий тиск та здатність клієнтів легко переходити до інших варіантів. |
| Висновки: | У даному випадку, з огляду на розгалуженість ринку та наявність кількох великих гравців, можна припустити, що конкурентна боротьба в даній галузі є високою. Кожен з конкурентів має свої переваги та привабливість для клієнтів, тому AquaSense повинна активно працювати над розвитком унікальних продуктових пропозицій та стратегій маркетингу для збереження та збільшення своєї конкурентоспроможності. | Можливість входу – так, але із високими бар'єрами (технічні вимоги, фінансові обмеження, патенти). Потенційні конкуренти існують, проте вони стикаються з викликами (технічні, фінансові, маркетингові). Строки виходу на ринок довгострокові, враховуючи розробку технологій, отримання ліцензій та побудову бренду (декілька років). | Постачальники визначають умови роботи на ринку через унікальність продуктів, кількість альтернатив, вартість зміни постачальника, стратегічне значення, ціновий контроль та доступність альтернативних матеріалів. | Високі вимоги до якості, ціновий тиск, очікування щодо обслуговування, широкий вибір товарів, брендова лояльність і вимоги до інновацій є факторами, які визначають умови роботи на ринку через клієнтські переваги. | Обмеження для роботи на ринку через товари-замінники включають високу конкуренцію, можливість легкої заміни продукту або послуги іншими альтернативами, а також потенційні впливи на цінову стратегію та вимоги до інновацій для збереження конкурентоспроможності. |

Висновок:

Проєкт має можливість працювати на ринку, але враховуючи високі бар'єри входу та конкурентний тиск. Для конкурентоспроможності важливо мати високотехнологічні рішення, стійку фінансову базу для розробки та ліцензування, а також активно просувати бренд. Сильні сторони проєкту повинні включати інноваційні технології, ефективну стратегію маркетингу та високу якість продукту чи послуги.

Аналіз факторів конкурентоспроможності підтверджує, що стартап-проєкт має ряд ключових переваг, які сприяють його успіху на ринку. Висока технічна складність та інноваційний підхід у розвитку технологій ставлять компанію в передовий ряд конкурентів, що може забезпечити вищу конкурентоспроможність.

Ефективна маркетингова стратегія, яка охоплює широку цільову аудиторію та має високий рівень узнаваності бренду, створює позитивне сприйняття компанії серед клієнтів.

Фінансова стійкість говорить про можливість забезпечення ресурсів для розвитку та збереження стабільності, що є важливим фактором для довгострокового успіху.

Високий стандарт якості продукту/послуги та конкурентоспроможні ціни забезпечують задоволення потреб споживачів та привертають їх до бренду компанії.

Гнучкість управління визначає здатність компанії швидко адаптуватися до змін в ринкових умовах та приймати ефективні управлінські рішення.

Загальний аналіз цих факторів підкреслює перспективи успішного входження на ринок та утримання конкурентних позицій у майбутньому.

3.6) На основі аналізу конкуренції, проведеного в п. 3.5 (табл. 9), а також із урахуванням характеристик ідеї проєкту (табл. 2), вимог споживачів до товару (табл. 5) та факторів маркетингового середовища (табл. №№ 6-7) визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється у табл. 10

Таблиця 10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспро‐ можності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проєктів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологічна інноваційність | Висока технічна складність та інноваційний підхід |
| 2 | Ефективна маркетингова стратегія | Широкий охоплення цільової аудиторії та висока впізнаваність бренду сприяє різноманітності застосувань та створює позитивний імідж компанії. |
| 3 | Фінансова стійкість | Здатність забезпечити ресурси для розвитку та збереження стабільності |
| 4 | Якість продукту | Продукт AquaSense відзначається високою якістю, забезпечуючи точність та надійність вимірювань рівня заліза в реальному часі, швидкість реагування протягом 30-40 хвилин, використання передових технологій, компактність та мобільність для адаптації до різних умов використання, а також зручний дистанційний доступ через веб-додаток, що робить його високоефективним та доступним для користувачів. |
| 5 | Сприятлива цінова політика | Конкурентоспроможні ціни при високій якості |
| 6 | Гнучкість управління | Здатність AquaSense швидко реагувати на зміни в ринкових умовах та приймати ефективні управлінські рішення є важливою для споживачів, оскільки це гарантує, що система моніторингу води буде постійно адаптована до нових викликів та інновацій, забезпечуючи надійні та актуальні рішення для виявлення та контролю рівня заліза в кислих розчинах в реальному часі, що, в свою чергу, підвищує ефективність та задоволення потреб користувачів. |

3.7) За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 10) проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проєкту (табл. 11).

Таблиця 11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «AquaSense»

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності «AquaSense» | Бали 1‐20 | Рейтинг товарів‐конкурентів у по‐ рівнянні з AquaGuard, EcoWater Systems, HydroMinder |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Технологічна інноваційність | 18 |  |  |  |  | * | * | * |
| 2 | Ефективна маркетингова стратегія | 15 |  |  |  |  | * | * | * |
| 3 | Фінансова стійкість | 16 |  |  |  |  | * | * | * |
| 4 | Якість продукту | 19 |  |  |  |  | * | * | * |
| 5 | Сприятлива цінова політика | 14 |  |  |  |  | * | * | * |
| 6 | Гнучкість управління | 17 |  |  |  |  | * | * | * |

AquaGuard: +2 (висока технологічна інноваційність, ефективна маркетингова стратегія, фінансова стійкість, висока якість продукту)

EcoWater Systems: +1 (середня технологічна інноваційність, ефективна маркетингова стратегія, середня фінансова стійкість, висока якість продукту)

HydroMinder: +3 (висока технологічна інноваційність, ефективна маркетингова стратегія, висока фінансова стійкість, висока якість продукту)

Висновки:

Сильні сторони AquaSense включають високу технологічну інноваційність, ефективну маркетингову стратегію, фінансову стійкість та високу якість продукту. Це робить AquaSense конкурентоспроможним у порівнянні з конкурентами, які мають менші бали в цих аспектах. Однак слабкою стороною може бути гнучкість управління, де AquaSense отримала менший бал порівняно з іншими гравцями. Загалом AquaSense має потенціал для успіху, але стратегічне вдосконалення в аспекті гнучкості управління може покращити його конкурентоспроможність.

3.8) Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проєкту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 12) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 11).

Таблиця 12. SWOT‐ аналіз стартап‐проєкту

| Сильні сторони: Технологічна інноваційність (Високий бал, 18): AquaSense володіє високою технічною складністю та інноваційним підходом, що надає перевагу над конкурентами. Якість продукту (Високий бал, 19): Високий стандарт якості продукту дозволяє привертати споживачів та конкурувати з успіхом на ринку. | Слабкі сторони: Маркетингова стратегія (Середній бал, 15): Хоча має ефективну маркетингову стратегію, але є конкуренти, які можуть мати більш вдалі стратегії. Цінова політика (Середній бал, 14): Ціни є конкурентоспроможними, але є можливість їх оптимізації для залучення більшої кількості клієнтів. |
| --- | --- |
| Можливості: Ріст попиту на інноваційні технології водопостачання: Зростаюча свідомість про якість води створює можливість для AquaSense привертати споживачів своєю технологічною передовістю. Розширення ринків: Введення продукції на нові ринки або розширення асортименту може збільшити обсяг продажів. | Загрози: Конкуренція на ринку: Інші компанії, такі як AquaGuard, EcoWater Systems та HydroMinder, можуть вдосконалювати свої продукти, що створює загрозу для AquaSense. Зміни в регулюванні водних стандартів: Зміни в законодавстві чи стандартах якості води можуть вплинути на виробництво та вимоги до продукції. |

3.9) На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проєкту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проєкти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок (табл. 9, аналіз потенційних конкурентів).

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 13).

Таблиця 13. Альтернативи ринкового впровадження стартап‐проєкту

| № п/п | Альтернатива (орієнтов‐ ний комплекс заходів) рин‐ кової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продуктовий Сегмент: Розширення продажів AquaSense вже існуючим клієнтам, зосереджуючись на промислових підприємствах, що використовують воду та підприємтсвах з водними установками. Географічний Сегмент: Збільшення присутності AquaSense на існуючих ринках, включаючи регіони з великою потребою в моніторингу води. | Висока | 6-12 місяців |
|  | Розширення Функціоналу: Розробка нових моделей AquaSense з розширеним функціоналом або покращеними характеристиками для використання у сільському господарстві. Нові Ринки: Введення AquaSense на нові ринки, де попит на моніторинг води ще не належним чином задовільнений, такі як ринки країн з високим рівнем промислового виробництва. | Середня | 12-18 місяців |
|  | Технологічні Партнерства: Укладання стратегічних партнерств з іншими технологічними компаніями для підвищення ефективності AquaSense та використання синергії. Ринкові Партнерства: Партнерство з компаніями, які вже діють на цільових ринках, щоб отримати швидкий доступ до їх клієнтської бази та розширити ринкову присутність. | Висока | 9-15 місяців |
|  | Екологічно Орієнтовані Продукти: Розробка нових продуктів, орієнтованих на ринки з екологічною свідомістю та зростаючим попитом на сталий розвиток. Інноваційні Рішення: Фокус на дослідженнях та розробці інноваційних рішень для моніторингу води, які можуть випереджати потреби ринку та забезпечувати конкурентні переваги. | Середня | 12-24 місяці |

Розширення продажів на існуючих ринках таких як:

Продуктовий Сегмент: Розширення продажів AquaSense вже існуючим клієнтам, зосереджуючись на промислових підприємствах, що використовують воду та підприємтсвах з водними установками.

Географічний Сегмент: Збільшення присутності AquaSense на існуючих ринках, включаючи регіони з великою потребою в моніторингу води.:

а) Ймовірність отримання ресурсів: Висока.

б) Строки реалізації: 6-12 місяців.

Ця альтернатива обрана, оскільки має високу ймовірність отримання ресурсів та дозволяє реалізувати проєкт у більш короткий термін.

Висновок:

Стартап-проєкт AquaSense має перед собою ряд альтернатив ринкового впровадження, кожна з яких має свої переваги та можливості. Розширення продажів на промислові підприємства та акцент на регіональних ринках дозволять швидко збільшити обсяги, особливо вже наявних клієнтів. З іншого боку, розробка нових функцій та введення на нові ринки, разом із стратегічними партнерствами, відкривають шляхи до довгострокового росту та збільшення конкурентоспроможності. Орієнтація на екологічно чисті продукти та інноваційні рішення спрямовані на задоволення зростаючого попиту на сталий розвиток. Враховуючи ймовірність отримання ресурсів та строки реалізації, важливо збалансувати стратегії для досягнення оптимального результату в умовах змінливого ринкового середовища.

## 4)  Розроблення ринкової стратегії проєкту

4.1) Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 14).

Таблиця 14. Вибір цільових груп потенційних споживачів

|  | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  | Простота вхо‐ ду у сегмент |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Домогосподарства з водною установкою, де важлива моніторингова діяльність | Висока | Великий | Середня | Середня |
| 2 | Виробництва, які використовують воду в процесах виробництва | Висока | Великий | Висока | Висока |
| 3 | Водопостачальні компанії | Середня | Середній | Середня | Низька |
| Які цільові групи обрано: Домогосподарства з водною установкою, де важлива моніторингова діяльність, Виробництва, які використовують воду в процесах виробництва, Водопостачальні компанії |  |  |  |  |  |

Висновок:

Аналіз цільових груп потенційних споживачів для AquaSense виявив, що продукт може мати високий попит у різних сегментах ринку. Домогосподарства з водною установкою, виробництва, які використовують воду в процесах виробництва, та водопостачальні компанії представляють собою значущі цільові групи з великим потенціалом. Висока готовність споживачів у цих сегментах прийняти продукт, великий орієнтований попит та можливість високої інтенсивності конкуренції вказують на перспективність цих ринкових сегментів для AquaSense. Проте необхідно обирати стратегії введення на ринок, враховуючи особливості кожного сегменту та рівень конкуренції, щоб забезпечити успішний запуск та встановлення продукту на ринку.

4.2) Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку (табл. 15).

Таблиця 15. Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтерна‐ тива розвитку проєкту | Стратегія охоп‐ лення ринку | Ключові конкуренто‐ спроможні позиції від‐ повідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диференційований маркетинг | Диференційований | Технологічна інноваційність, якість продукту, гнучкість управління | Стратегія диференціації |

Висновок:

Обрана базова стратегія розвитку для AquaSense - це диференційований маркетинг. Ця стратегія передбачає акцент на технологічній інноваційності, високій якості продукту та гнучкості управління. AquaSense спрямовує свої зусилля на створення унікальних функцій та характеристик, які вирізнять його на ринку систем моніторингу води. Ця стратегія дозволяє AquaSense ефективно конкурувати в обраних ринкових сегментах, забезпечуючи визнання бренду та відмінність від конкурентів.

4.3) Наступним кроком  є  вибір  стратегії  конкурентної  поведінки (табл. 16).

Таблиця 16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проєкт «пер‐ шопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових спо‐ живачів, або заби‐ рати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурен‐ та, і які? | Стратегія конку‐ рентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Так, AquaSense є першопрохідцем на ринку моніторингу якості води з використанням новаторських технологій. | Компанія буде шукати нових споживачів, активно впроваджуючи свої технології та привертаючи увагу клієнтів від існуючих конкурентів. | Компанія буде фокусуватися на власних унікальних технологіях та функціях, а не копіювати основні характеристики конкурентів. | Стратегія лідера : Розширення первинного попиту |

Висновок:

AquaSense обирає стратегію лідера, будучи першопрохідцем на ринку моніторингу якості води з використанням новаторських технологій. Компанія активно шукатиме нових споживачів, впроваджуючи свої унікальні технології та звертаючи на себе увагу від існуючих конкурентів. Фокус AquaSense буде спрямований на власні технологічні рішення та функції, які визначатимуть його відмінність на ринку, а не на копіюванні основних характеристик конкурентів.

4.4) На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту (табл. 5), а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку (табл. 15) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 16) розробляється стратегія позиціонування (табл. 17).

Таблиця 17. Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільо‐ вої аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто‐ спроможні позиції власного стартап‐ проєкту | Вибір асоціацій, які мають сфо‐ рмувати комплексну позицію власного проєкту (три ключо‐ вих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Високі технічні характеристики, надійність, ефективність у моніторингу якості води | Концентрація на технологічних інноваціях та першопрохідців на ринку моніторингу води | Висока технологічна інноваційність, ефективна маркетингова стратегія, фінансова стійкість, висока якість продукту | Технологічна передовість, екологічна свідомість, високі стандарти якості води |

Висновок:

Визначивши вимоги цільової аудиторії, AquaSense обирає стратегію концентрації на технологічних інноваціях та першопрохідців на ринку моніторингу води. Ключові конкурентоспроможні позиції включають в себе високу технологічну інноваційність, ефективну маркетингову стратегію, фінансову стійкість та високу якість продукту. Вибір асоціацій для комплексної позиції включає в себе технологічну передовість, екологічну свідомість та високі стандарти якості води.

## 5) Розроблення маркетингової програми стартап­проєкту

5.1) Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач. Для цього у табл. 18 потрібно підсумувати результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 18. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку про‐ понує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моніторинг якості води | Автоматизована система моніторингу | Висока точність та швидкість вимірювань, автоматизація. |
| 2 | Ефективна фільтрація | Високоефективна система фільтрації | Використання передових технологій, довгий термін служби. |
| 3 | Зручність в експлуатації | Інтуїтивний і простий інтерфейс | Легкість використання, можливість дистанційного керування. |
| 4 | Екологічна дружність | Мінімальний вплив на навколишнє середовище | Використання екологічно чистих матеріалів, енергоефективність. |

Висновок:

Аналізуючи ключові переваги концепції потенційного товару AquaSense, виділяються важливі аспекти, такі як висока точність та швидкість вимірювань, автоматизація, використання передових технологій у системі фільтрації, зручний інтерфейс для користувача та екологічна дружність. Ці переваги створюють унікальну пропозицію, яка може визначити успіх продукту на ринку моніторингу якості води.

5.2) Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: уточнюється ідея продукту, його фізичні складові, особливості процесу його надання (табл. 19).

Таблиця 19. Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |
| --- | --- |
| І. Товар за заду‐ мом | Базова потреба споживача, яку задовольняє товар, полягає в моніторингу якості води. Основна функціональна вигода товару полягає в тому, що він пропонує автоматизовану систему моніторингу, яка забезпечує високу точність та швидкість вимірювань. Такий товар надає споживачеві можливість ефективно контролювати якість води в реальному часі, що важливо для забезпечення безпеки та зручності експлуатації. |
| ІІ. Товар у реаль‐ ному виконанні | Властивості/характеристики |
|  | АquaSense - це інноваційна система моніторингу якості води, оснащена: Високочутливими датчиками: Забезпечують точне визначення рівня заліза в кислих розчинах для надійного контролю якості води. Реальний час: Актуальна інформація забезпечує негайну реакцію на зміни якості води, забезпечуючи швидке виявлення проблем. Водонепроникний корпус: Герметичний корпус забезпечує захист від вологи, забезпечуючи стійкість до впливу навколишнього середовища. Інтеграція з онлайн-платформою: Можливість підключення до онлайн-сервісу для дистанційного моніторингу, аналізу даних та отримання сповіщень для ефективного управління якістю води. Компактний дизайн: Зручний та компактний розмір дозволяє легко встановлювати AquaSense в різних водних установках. |
|  | Якість: AquaSense відповідає стандартам ISO 9001:2015 для системи управління якістю, має сертифікацію ISO 14001 для екологічної стійкості та проходить тестування на точність вимірювань, водонепроникність та безпеку даних для забезпечення надійності та відповідності високим вимогам якості. |
|  | Пакування для AquaSense має форму стійкого контейнера з ергономічною ручкою для зручності перенесення. Виготовлене з екологічно чистого та водонепроникного матеріалу, пакування вражатиме своєю стильною водозахисною графікою та логотипом AquaTech Innovations. Всередині, крім самої системи AquaSense, розташована чітка інструкція, а також QR-код для швидкого доступу до онлайн-ресурсів та підтримки. |
|  | Марка: AquaTech Innovations - AquaSense |
| ІІІ. Товар із підкрі‐ | До продажу: AquaSense - інноваційна система моніторингу якості води |
| пленням | Після продажу: покупці отримують доступ до онлайн-підтримки та регулярних оновлень для забезпечення тривалої та ефективної роботи системи. |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: Патентування технології: Захист ідеї може бути досягнутий через патентування ключових технічних аспектів AquaSense, щоб унеможливити іншим компаніям використовувати або реплікувати ці технології без згоди. Захист авторських прав: Реєстрація авторських прав на програмне забезпечення, дизайн інтерфейсу користувача та інші творчі аспекти AquaSense дозволяє контролювати їх використання та забороняти несанкціоноване копіювання. Конфіденційність та ноу-хау: Зберігання ключових деталей технічного рішення AquaSense як комерційної таємниці, використовуючи недоступність для загального публічного доступу та введення внутрішніх процедур конфіденційності. Стратегії ліцензування: В разі бажання розширення партнерських відносин, AquaSense може використовувати стратегії ліцензування, де інші компанії можуть використовувати технологію під певними умовами. Захист на рівні матеріалів та конструкції: Використання унікальних матеріалів або конструкцій, які важко або дорого відтворити, може стати додатковим бар'єром для копіювання. |  |

Висновок:

Модель товару AquaSense, представлена в таблиці 19, ретельно структурована на трьох рівнях, починаючи від базової потреби споживача до післяпродажного обслуговування. На першому рівні, товар визначено як рішення базової потреби в моніторингу якості води, надаючи споживачам можливість ефективно контролювати якість води в реальному часі.

Другий рівень розкриває властивості та характеристики AquaSense, що забезпечують високоточний та швидкий моніторинг води. Це включає в себе високочутливі датчики, роботу в реальному часі, водонепроникний корпус, інтеграцію з онлайн-платформою та компактний дизайн, що дозволяє встановлювати його в різних водних установках.

На третьому рівні надається комплексне розуміння товару, включаючи його якість, пакування, та підтримку після продажу. Товар має сертифікацію згідно стандартам ISO, екологічно чисте та водонепроникне пакування, а також інструкцію та QR-код для зручності користувачів.

Особлива увага приділена заходам захисту від копіювання, таким як патентування технології, авторські права, конфіденційність ноу-хау та стратегії ліцензування. Марка AquaTech Innovations - AquaSense позиціонується як інноваційна та надійна.

Загально, модель товару AquaSense ретельно виважена, охоплюючи всі аспекти від базової функціональної вигоди до стратегій післяпродажного обслуговування та захисту від конкурентів.

5.3) Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційний товар, яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 20).

Таблиця 20. Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари‐ замінники | Рівень цін на товари‐ аналоги | Рівень доходів цільо‐ вої групи споживачів | Верхня та нижня межі вста‐ новлення ціни на то‐ вар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $200 - $400 | $500 - $800 | $40,000 - $80,000 | Нижня: $300, Верхня: $700 |

Висновок:

Аналіз таблиці 20, що визначає межі встановлення ціни для продукту AquaSense, вказує на комплексний підхід до стратегії ціноутворення. Розглядаючи рівень цін на товари-замінники та товари-аналоги, AquaSense позиціонується у середньому ціновому сегменті, між $200 та $800. Це відображає високий рівень функціональності та якості продукту порівняно з конкурентами.

Налаштування цін враховує рівень доходів цільової групи споживачів, що оцінюється від $40,000 до $80,000. Це свідчить про усвідомлення командою проєкту економічної можливості та обмежень цільових споживачів.

Встановлення нижньої та верхньої межі ціни на товар/послугу відбувається у розрізі конкурентоспроможності на ринку та можливості максимізації прибутку. Таким чином, нижня межа ціни становить $300, а верхня — $700. Ці межі забезпечують конкурентоспроможність, враховуючи якість та функціональність AquaSense, а також відображають можливості споживачів у заданому доходовому діапазоні. В цілому, стратегія ціноутворення враховує конкурентне середовище та доходовий профіль цільової аудиторії, щоб оптимізувати баланс між доступністю та вартістю продукту.

5.4) Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту (табл. 21)

Таблиця 21. Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових кліє‐ нтів | Функції збуту, які має виконувати постачаль‐ ник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оскільки система AquaSense призначена для водних установок, де важлива постійна моніторингова діяльність, можливо, що клієнти будуть шукати надійний та прямий доступ до продукту. Зважаючи на важливість якості води, можливо, що безпосередній зв'язок з виробником може сприяти побудові довіри. | Функції постачальників можуть включати навчання користувачів, надання консультацій з налаштування та технічної підтримки. Важливо, щоб кожен етап каналу збуту додавав вартість, забезпечуючи користувачам необхідну інформацію та підтримку. | З урахуванням того, що це інноваційний продукт, прямий канал збуту може бути оптимальним для забезпечення ефективності та зниження втрат інформації. Безпосередній доступ до клієнтів дозволить найкращим чином реагувати на їхні потреби та забезпечити високий рівень обслуговування. | Обрана опція - власна система збуту. Це дозволяє забезпечити контроль над усіма етапами збуту, здійснювати безпосередній контакт з клієнтами та надавати найвищий рівень обслуговування. З огляду на важливість довіри в галузі водопостачання, власний збут може позитивно вплинути на усвідомлення бренду та переваг продукту AquaSense. |

Висновок:

Таблиця 21 визначає ключові аспекти формування системи збуту для продукту AquaSense. Оскільки цей продукт спрямований на водні установки, де важлива постійна моніторингова діяльність, цільові клієнти, ймовірно, будуть шукати надійний та прямий доступ до продукту.

Функції збуту, які повинен виконувати постачальник, включають навчання користувачів, консультації з налаштування та технічна підтримка. Це важливо для забезпечення користувачам необхідної інформації та підтримки на кожному етапі використання продукту.

З урахуванням інноваційності продукту AquaSense, прямий канал збуту визначається як оптимальний варіант. Це дозволяє забезпечити ефективність та зниження втрат інформації. Прямий доступ до клієнтів дозволить компанії найкращим чином реагувати на їхні потреби та забезпечити високий рівень обслуговування.

Обрана опція - власна система збуту, що дозволяє забезпечити контроль над усіма етапами збуту, здійснювати безпосередній контакт з клієнтами та підвищувати рівень обслуговування. З огляду на важливість довіри в галузі водопостачання, власний збут може позитивно вплинути на усвідомлення бренду та переваг продукту AquaSense.

5.5) Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій  (табл. 22).

Таблиця 22. Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка по‐ ведінки цільо‐ вих клієнтів | Канали комуні‐ кацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові пози‐ ції, обрані для позиціонування | Завдання рек‐ ламного повід‐ омлення | Концепція рек‐ ламного звер‐ нення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клієнти AquaSense – це водні установки та компанії, які вимагають постійного та надійного моніторингу якості води. Очікується, що вони приділять увагу інноваційним технологіям та безпековим аспектам. | - Прямий зв'язок з виробником через веб-сайт та онлайн-платформи. - Семінари та виставки у галузі водопостачання. - Реклама у спеціалізованих журналах та веб-ресурсах. | - AquaSense – лідер в інноваційних технологіях для моніторингу якості води. - Надійність та точність в реальному часі. - Простота в установці та використанні. | - Сповіщення цільової аудиторії про новаторські можливості AquaSense для забезпечення безпеки та якості водопостачання. - Підкреслення переваг продукту у порівнянні з конкурентами. | - "AquaSense: Ваш надійний партнер у забезпеченні бездоганної якості води". - Використання графічних елементів, що відображають чистоту та інноваційність. - Діловий тон та визнання важливості місії підприємства у забезпеченні безпеки води. |

Висновок:

Таблиця 22 визначає концепцію маркетингових комунікацій для AquaSense, продукту, який спрямований на водні установки та компанії, що вимагають постійного та надійного моніторингу якості води.

Цільові клієнти можуть бути досягнуті через прямий зв'язок з виробником за допомогою веб-сайту та онлайн-платформ, а також за участю в семінарах та виставках у галузі водопостачання. Орієнтуючись на їхні інтереси та потреби, ключові позиції для позиціонування включають AquaSense як лідера в інноваційних технологіях моніторингу якості води з акцентом на надійності та точності в реальному часі, а також на простоті в установці та використанні.

Завдання рекламного повідомлення включають сповіщення цільової аудиторії про новаторські можливості AquaSense для забезпечення безпеки та якості водопостачання, а також підкреслення переваг продукту порівняно з конкурентами. Концепція рекламного звернення включає слоган "AquaSense: Ваш надійний партнер у забезпеченні бездоганної якості води", використання графічних елементів, що відображають чистоту та інноваційність, та діловий тон для визнання важливості місії підприємства у забезпеченні безпеки води. Такий підхід допомагає створювати образ AquaSense як високоякісного та інноваційного продукту, відповідного потребам цільової аудиторії.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 4

Після аналізу можна зробити наступні висновки:

- Можливість ринкової комерціалізації:

На основі проведеного аналізу попиту та динаміки ринку можна зазначити, що існує потенціал для успішної комерціалізації проєкту. Рентабельність роботи на ринку підтверджується попитом на інноваційні системи моніторингу якості води.

- Перспективи впровадження:

З огляду на ідентифіковані потенційні групи клієнтів та їхні потреби, можна визначити перспективи впровадження. Бар'єри входження, такі як висока технічна складність та конкурентне середовище, можуть бути подолані завдяки сильним сторонам проєкту.

- Вибір альтернативи впровадження:

З урахуванням конкурентоспроможності та унікальних переваг проєкту, вибір варіанту впровадження повинен бути орієнтованим на прямий збут, зокрема власною системою збуту. Це дозволить забезпечити контроль над якістю обслуговування та підвищить усвідомлення бренду.

- Доцільність подальшої імплементації проєкту:

На підставі зазначених переваг, ринкового попиту та конкурентоспроможності, подальша імплементація проєкту вважається доцільною. Проєкт має потенціал стати успішним на ринку, забезпечуючи якість та інновації в галузі моніторингу якості води.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У роботі проведено комплексне дослідження можливості застосування іонообмінного методу з використанням катіоніту Dowex HCR S/S для очищення модельних розчинів, що містять іони заліза та сірчану кислоту, від іонів заліза.

Аналіз літературних джерел підтвердив актуальність даної проблеми та відсутність системних досліджень efективності іонообмінного вилучення саме іонів заліза з кислих розчинів.

Встановлено основні характеристики та властивості обраного катіоніту Dowex HCR S/S, що зумовлюють його ефективність в процесах іонного обміну.

Експериментально визначено вплив концентрації іонів заліза та сірчаної кислоти в модельних розчинах на сорбційну ємність катіоніту. Показано можливість досягнення високого ступеня очищення за оптимальних умов.

Встановлено оптимальні параметри регенерації відпрацьованого катіоніту, що забезпечують його багаторазове використання.

Запропонований метод є економічно вигідним порівняно з альтернативними технологіями завдяки можливості регенерації та повторного застосування катіоніту.

Отримані результати створюють наукове підґрунтя для впровадження дослідженої технології очищення реальних стічних вод гальванічного виробництва, що дозволить підвищити ефективність охорони навколишнього середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1)	 Лютий, Г.Г. Фактори погіршення якості підземних вод у процесі експлуатації водозаборів в Україні [Текст] /Г. Г Лютий, І. В. Саніна // Зб. наук. пр.Укр. держ.геологорозв. ін-ту. – 2011. – № 2. – С. 91– 103.

2)	 Органо-неорганічні композиційні іоніти на основі катіонообмінних смол та гідрофосфату цирконію: структура та іонообмінні властивості / Л. М. Пономарьова, Ю. С. Дзязько, Ю. М. Вольфкович, В. М. Бєляков, С. Л. Василюк //Украинский химический журнал. - 2013. - Т. 79, № 10. - С. 76-79. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/UKhJh_2013_79_9-10_15.\

3)	Дослідження вилучення фосфатів на аніонітах та створення безвідходноїпереробки регенераційних розчинів.[ М.Д. Гомеля , А.І. Петриченко, Г.Г.Трохименко, Я.П. Мартинюк.] – журн. Вода і водоочисні технології Т.21 2017 / с.12-23.

4)	Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку /матеріали VІІІ Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конференція, (12 – 20 листопада 2018 р. м. Ірпінь) . – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018.С.229-232

5)	Макаренко І.М. Іонообмінне знесолення та пом’якшення вод із підвищеними рівнями мінералізації та жорсткості / І.М. Макаренко, І.М. Трус, В.М.Грабітченко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2014. – № 1 (43) . – С. 235-241.

6)	Визначення сорбійної здатності іоніту при вилучені іонів міді з води/ ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодихвченних. М.Д. Гомеля, В.П. Іванова ,В.С. Камаєв, Ю.А. Марущак.-2017

7)	Охорона довкілля, Зб. Наук. Ст. ХІV Всеук.наук.Таліївських читань/ наук.ред.Дончик І.М – Харків 2018/ с.166-168

8)	Знезалізнення природних вод в присутності іонів жорсткості. Зб. Наук. Пр., Екологічна безпека та природокористування, вип. 4(20), 2015, с 57-62

9)	Твердохліб М.М., Гомеля М.Д. Знезалізнення води за допомогою суміші іонообмінних матеріалів./ Екологічні науки № 1(24). Т. 1, С. 165-169 – 2019

10)	Коломієць Є.О. Морфологічні особливості та сорбійні властивості аніонообмінних полімер-неорганічних композитів, які містять гідратовані оксиди багатовалентних металів: дис.. на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. /К-2019 - с 139-154

11)	Ефективність використання завантаження із карбонату кальцію для видалення іонів важким металів із водних розчинів/ Економіка природокористуван-ня: стан, проблеми, перспективи/Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 12 – 18 березня 2018 р./ Радовенчик В.М., Нещерет Т.С. / с.99-104

12)	Рисухін В. В. Вплив концентрації розчинів сірчаної кислоти, формикатіоніту DAWEX-MAC-3 на ефективність його регенерації / В. В. Рисухін, О. В. Глушко, І. М. Макаренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 34. – С. 137-145.

13)	 Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науковотехнічний збірник. Випуск 26. / Головний редактор А.М. Кравчук. / К.: КНУБА, 2016. -с 138-147

14)	 Рисухін В.В. Вплив концентрації розчинів сірчаної кислоти, форми катіоніту DOWEX-MAC-3 на ефективність його регенерації // В.В. Рисухін, О.В.Глушко, І.М. Макаренко// Вісник національного технічного університету «ХПУ», 2012. – в.34. - С. 137-135.

15)	 О.М. Квартенко.Cистений підхід до обґрунтування нових та

удосконалення існуючих технологій кондиціонування багатокомпонентних підзених вод./ Комунальне господарство міст, 2018, вип 140/ с-98-103

16)	Dolina, L. F. Wastewater treatment from biogenic elements [Ochistka stochnykh vod ot biogennikh elementov]. Monograph. Dnepropetrovsk: Kontinent, 2011, 198 p

17)	Ion Exchange: Theory and Application. Сполучені Штати Америки, Elsevier Science, 2012.

18)	Recent Developments in Ion Exchange. Нідерланди, Springer Netherlands, 2012.

19)	Liberti, L.. Fundamentals and Applications of Ion Exchange. Нідерланди, Springer Netherlands, 2012.

20)	Ion Exchange Technologies. Хорватія, IntechOpen, 2012.

21)	Ion Exchange Advances: Proceedings of IEX ’92. Нідерланди, Springer Netherlands, 2012.

22)  Inamuddin. Ion Exchange Technology I: Theory and Materials. Нідерланди, Springer Netherlands, 2012.

23)    Маркетинг стартап-проєктів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для усіх спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; за заг. ред. С.О. Солнцева ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 218 с. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27437

24)  Розроблення стартап-проєкту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

25) Standard Management Systems QUALITY MANAGEMENT Textbook for students and post-graduate students on specialty 131 "Applied mechanics"/ S. Fomichov, A. Banin, I. Skachkov, V. Lysak, O. Gaievskiy, N. Yudina, Kiev: KIM, 2018 – P. 266

26)  Yudina N.V. Methods of the Startup-Project Developing Based on ‘the Four-Dimensional Thinking’ in Information Society // Marketing and Management of innovations. – 3’2017. – P.245-256.-DOI:10.21272/mmi.2017.3-23 Access mode : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/245-256.

27) Yudina Nataliya. Business Forecasting of Marketing Activity Riskiness of Companies in Markets. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". №17(2020). P. 372-383. URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216380/

28) Nataliya Yudina, Olena Pidlisna Marketing Perception Of Technological Uncertainty By Decision-Makers. Economic Bulletin Of National Technical University Of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty Of
National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2021. №18 (2021). PP. 1-10 URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/238105

29) Nataliya Yudina Future Study Implementation Into Marketing Activity Of Companies. Economic Bulletin Of National Technical University Of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty Of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2021. №18 (2021). PP. 1-9 URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240315

30) Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №13(2016). http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084/75643

31) Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації. [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25 листоп. 2016 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – К., 2016. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6.

32) Український державний комітет статистики. (2023). Витягнуто з: https://www.ukrstat.gov.ua/

ДОДАТОК А

УДК 628.543.3/.9

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІОНООБМІННОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ЗАЛІЗА З КИСЛИХ СТОКІВ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

О.І. Іваненко, С.Д. Довголап, Ю.В. Носачова, Т.А. Верещук

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056, Україна

e-mail:

Гальванічне виробництво широко використовується в різних галузях промисловості, включаючи автомобільну, електронну, галузі виробництва приладів, ювелірну справу та інші. Гальванічне осадження значно покращує якість та зовнішній вигляд виробів, а також захищає їх від корозії та інших агресивних факторів. Проте, як будь яка галузь виробництва, гальваніка має свої власні екологічні проблеми та виклики [1].

В процесі гальванічного виробництва часто утворюються стічні води, що містять різні хімічні сполуки, включаючи важкі метали та металевий осад, електроліти, розчинники. Це призводить до забруднення водойм та підземних вод, що негативно впливає на екосистеми та здоров'я людей. Деякі процеси гальванічного виробництва можуть бути дуже енерговитратними, що призводить до викидів дисперсних та газоподібних речовин. Викиди парникових газів, таких як вуглекислий газ, сприяють зміні клімату. Покращення енергоефективності і використання відновлювальних джерел енергії можуть допомогти зменшити цей вплив.

Відходи гальванічного виробництва – це відходи, які виникають під час процесу гальванічного покриття металевими шарами на поверхні різних матеріалів. Ці відходи включають різні речовини, що можуть бути небезпечними для навколишнього середовища і здоров'я людей, тому важливо належним чином управляти ними, щоб забезпечити безпеку та збереження довкілля. Навіть у виробництвах, де наявна система очищення стоків, вона, як правило, функціонує не на високому рівні та не відповідає міжнародним стандартам [2]. З-поміж різноманітних методів очищення стічних вод гальванічного виробництва, таких як реагентні, іонообмінні, сорбційні, біохімічні та електрохімічні, на вітчизняних підприємствах найбільш поширеними є реагентні методи. Застосування цих методів має цілу низку недоліків. Більшість відновників мають не тільки відновлюючі властивості, але й комплексоутворюючі. При взаємодії з металами утворюються комплекси, що не здатні випадати в осад або взаємодіяти з іоннобмінними смолами та важко піддаються будь-яким методам очищення. Також до недоліків реагентних методів можна віднести необхідність застосування надлишкової кількості реагентів, що призводить до суттєвого збільшення загального об’єму гальванічного шламу.

Для розв'язання цих проблем гальванічні виробництва повинні впроваджувати ресурсоефективні технології та процеси, вдосконалювати управління відходами, зменшувати викиди, підвищувати енергоефективність.

Перед гальванічним виробництвом стоїть одна з найскладніших проблем - розробити методи ефективного очищення стічних вод та утилізації відпрацьованих електролітів. Один із способів вирішення цієї проблеми полягає вторинному використанні стічних вод, а саме в створенні ресурсоекономних систем промислового водопостачання, які ґрунтуються на багаторазовому використанні очищених стічних вод, що відповідають вимогам якості технологічних вод [2].

Метою роботи стало є вивчення закономірностей іонообмінного вилучення іонів заліза з кислих розчинів травлення гальванічного виробництва.

В ході досліджень в якості сорбційного матеріалу було обрано сильнокислотну катіонообмінну смолу (сульфований сополімер стиролу та дивінілбензолу) Dowex HCR S/S в Na+-формі.

Процеси сорбції іонів заліза (ІІ) проводили в динамічних умовах. При дослідженні  використовували розчини заліза з концентрацією по іонах Fe2+ 1; 5 г/дм3. Концентрацію сірчаної кислоти змінювали в діапазоні від 0 до 13 г/дм3.

#### Таблиця 1. Залежність повної обмінної динамічної ємності та ступеня регенерації іоніту від складу вихідного, регенераційного розчинів та питомої витрати (qп) регенераційного розчину

| Склад розчину, що сорбується |  | ПОДЄ, мг-екв/см3 | Склад регенераційного розчину, С (H2SO4), % | Витрата регенерацій-ного розчину, qп, см3/см3 | Ступінь регенерації іоніту, Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2+, мг/дм3 | SO42-, мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1 000 | 0 | 1,385 | 5 | 5 | 99,0 |
|  |  |  |  | 10 | 100,0 |
| 1 000 | 500 | 1,9 | 5 | 5 | 95,5 |
|  |  |  |  | 10 | 100,0 |
| 1000 | 1 200 | 0,44 | 5 | 5 | 98,0 |
|  |  |  |  | 10 | 100,0 |
| 1 000 | 2 450 | 0,3 | 5 | 5 | 100,0 |
| 1000 | 3 500 | 0,46 | 5 | 5 | 100,0 |
| 5000 | 500 | 1,92 | 10 | 5 | 100,0 |
| 5 000 | 1 300 | 2,21 | 10 | 5 | 100,0 |
| 5 000 | 3 000 | 1,85 | 10 | 5 | 100,0 |
| 5 000 | 8 100 | 1,35 | 10 | 5 | 100,0 |
| 5 000 | 13 000 | 1,35 | 10 | 5 | 100,0 |

Вибір сильнокислотного катіоніту обумовлений тим, що обмінна ємність сильнокислотних катіонітів майже не залежить від рН. Навіть при низьких значеннях рН можна досягаюти граничні величини обмінної ємності.

Проте, експериментальні дослідження показали, що зі збільшенням концентрації сірчаної кислоти повна обмінна динамічна ємність катіоніту суттєво зменшується при сорбції іонів заліза (табл. 1). Для залізовмісних розчинів ПОДЄ знижується з 1,39 г-екв/дм3 за відсутності в початковому розчині сірчаної кислоти, до 0,3 – 0,46 г-екв/дм3 при концентрації сірчаної кислоти на рівні 1 – 3 г/дм3. Збільшення концентрації іонів заліза (ІІ) приводить до суттєвого збільшення ПОДЄ, навіть при концентрації сірчаної кислоти 8 – 13 г/дм3, ПОДЄ була на рівні 1,35 г-екв/дм3, що відповідає рівню сорбції розведених розчинів навіть при відсутності кислоти.

Основним показником, на який орієнтуються при виборі іонообмінного методу, є можливість ефективної регенерації катіонообмінного матеріалу. В роботі регенерацію проводили 5-ти та 10 %-ти розчинами сірчаної кислоти. При використанні 5 % розчину вже при питомій витраті регенераційного розчину 5 см3/см3 вдалося досягти ступеню регенерації на рівні 95 – 98 %, а при використанні 10 % розчину ступінь регенерації сягала 100%.

В цілому, виходячи з отриманих результатів, застосування іонобмінного методу вилучення іонів заліза з кислих концентрованих травильних розчинів є доцільним.

Література

[1] Кунтій О.І. Гальванотехніка // Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. 236 с.

[2] Екологічна безпека гальванотехніки. Частина 1. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка: навч. посіб. / М.І. Донченко, С.В. Фроленкова – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 202 с.