Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

А.С. Ромашко, В.М. Шишкін, О.М. Кравець,

С.В. Майданюк, І.В. Слободянюк

Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю

Курс лекцій. Частина 1

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра 
за технічнимим спеціальностями

Електронне мережне навчальне видання

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2023

Автори:	Ромашко А.С., к.т.н., доцент

Шишкін В.М., к.т.н., доцент

Кравець О.М., к.т.н., доцент

Майданюк С.В., к.т.н.

Слободянюк І.В., к.т.н., доцент

Рецензент	Холявік О.В., к.т.н., доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний 
редактор	Адаменко Ю.І., к.т.н., доцент

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(протокол № 8 від 02.06.2023 р.) 
за поданням Вченої ради НН ММІ 
(протокол № 9/2 від 25.04.2023 р.)

В посібнику викладено основні аспекти щодо стандартизації, системи технічного регулювання, оцінки відповідності, управління якістю та організацій, що займаються зазначеними аспектами в сфері створення, виробництва та експлуатації продукції машинобудування. Посібник містить опис процедур  щодо визначення стандартів, кодів УК НД, УКТЗЕД, ДКПП, КВЕД для конкретних видів продукції.  Розглянуті особливості застосування Технічних регламентів  України  за застосовними в  них модулями оцінки та стандартами.  Наведено методики визначення ризиків. Запропоновано концепції оцінювання та зменшення ризиків на стадіях науково-дослідних робіт та проектування. Посібник призначений для здобувачів ступеня магістр за технічнимим спеціальностями, а також може бути корисним усім чия професійна діяльність стосується створення нових видів продукції та виробництва продукції, яка підпадає під дію Технічних регламентів України чи на яку, щонайменше, існують стандарти і щодо якої необхідне документування виконання процедур з оцінки відповідності та їх результатів, аналізування отриманих результатів, прийняття рішень за ними, доведення цих рішень до виробників продукції і її споживачів, збереження зазначених документів протягом регламентованого часу та надання їх на вимогу органів Державного ринкового нагляду України.

Реєстр. № НП 22/23-685. Обсяг 9,07 авт. арк.

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056
https://kpi.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023

ЗМІСТ

ВСТУП	6

1 ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ	8

1.1. Якість продукції	8

1.2. Мета, принципи, загальні положення стандартизації	11

1.3. Органи стандартизації міжнародні, регіональні, національні	14

1.4. Система технічного регулювання в Україні	23

1.5 Запитання для самоперевірки	24

1.6 Рекомендована література до теми	25

2 ДЕРЖАВНІ КЛАСИФІКАТОРИ, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЇЇ УЧАСНИКІВ	27

2.1. Державні класифікатори	27

2.2 Передумови оцінки відповідності в Україні	35

2.3 Мета, задачі, загальні положення оцінки відповідності та її види.	37

2.4 Акредитація та органи акредитації	39

2.5 Органи з оцінки відповідності та основні вимоги до них	43

2.6 Запитання для самоперевірки	44

2.7 Рекомендована література до теми	45

3 ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ ДО НИХ	47

3.1 Технічні регламенти в Україні	47

3.2 Стандарти на конкретну продукцію до Технічного регламенту	52

3.3 Стандарти до  Технічного регламенту безпеки машин	53

3.4 Стандарти до Технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки ліфтів	58

3.5 Запитання для самоперевірки	60

3.6 Рекомендована література до теми	60

4 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ, ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ПРОДУКЦІЄЮ	62

4.1 «Блакитна настанова», основні положення	62

4.2 Законодавче забезпечення підтвердження відповідності в Україні, термінологія	65

4.3 Модулі оцінки відповідності	68

4.4 Знаки відповідності	81

4.5 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції 	83

4.6 Запитання для самоперевірки	85

4.7 Рекомендована література до теми	86

5 РИЗИКИ. ВИЗНАЧЕННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ  АНАЛІЗУВАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ	87

5.1 Ризики. Класифікація	87

5.2 Методика визначення ризиків	89

5.3 Управління ризиком за ДСТУ ISO 31000	90

5.4 Оцінювання, ідентифікація, аналізування ризику за ДСТУ ISO 31000	93

5.5 Термінологія  за ДСТУ IEC/ISO 31010	95

5.6 Концепції загального оцінювання ризику за ISO 31010	96

5.7 Процес загального оцінювання за ДСТУ IEC/ISO 31010	97

5.8 Методи оцінювання ризиків та вибирання методів оцінювання	100

5.9 Метод HAZOP, дослідження небезпеки та працездатності	101

5.10 Структурний метод SWIFT, або «що, якщо»	105

5.11 Запитання для самоперевірки	107

5.12 Рекомендована література до теми	108

6 ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ НА СТАДІЯХ  НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ПРОЕКТУВАННЯ	110

6.1 Термінологія за ДСТУ EN ISO 12100	110

6.2 Забезпечення відповідності на стадіях науково-дослідних робіт та проектування	119

6.3 Оцінювання ризику	123

6.3.1 Визначення граничних даних машини	124

6.3.2 Ідентифікація небезпек	126

6.3.3 Окреслення ризиків	128

6.4 Зменшення ризиків	129

6.4.1 Ступені захисту	129

6.4.2 Невід’ємні конструктивні заходи захисту	130

6.4.3 Захисні та додаткові запобіжні заходи	134

6.4.4 Інформація для користувача	138

6.5 Розгляд прикладів небезпек, небезпечних ситуацій та подій	141

6.6 Запитання для самоперевірки	151

6.7 Рекомендована література до теми	151

7 ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БЕЗПЕКИ МАШИН	152

7.1 Технічний регламент безпеки машин. Сфера застосування. Термінологія	152

7.2 Структура технічного регламенту безпеки машин	157

7.3 Застосовні процедури оцінки відповідності машини	158

7.4. Перелік типів машин, до яких застосовується оцінка 
відповідності 	159

7.5 Внутрішній контроль виробництва машини. Технічний файл	161

7.6 Проведення перевірки типу	163

7.7 Проведення процедури цілковитого забезпечення якості	166

7.8 Запитання для самоперевірки	169

7.9 Рекомендована література до теми	170

8 ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЛІФТІВ І  КОМПОНЕНТІВ БЕЗПЕКИ 
ДЛЯ ЛІФТІВ	171

8.1 Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Сфера застосування. Термінологія	171

8.2 Структура технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів	174

8.3 Застосовні процедури оцінки відповідності	176

8.4 Суттєві вимоги Технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки до них щодо охорони здоров’я та безпеки	181

8.5 Запитання для самоперевірки	186

8.6 Рекомендована література до теми	187

9 ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ЩОДО  ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ	188

9.1 Технічні регламенти щодо засобів вимірювальної техніки. Сфера застосування. Термінологія	188

9.2 Структура технічних регламентів щодо засобів вимірювальної

техніки	191

9.3 Суттєві вимоги щодо засобів вимірювальної техніки	193

9.4 Перелік національних стандартів	197

9.5. Маркування відповідності та додаткове метрологічне маркування щодо засобів вимірювальної техніки	198

9.6 Запитання для самоперевірки	200

9.7 Рекомендована література до теми	201

ЛІТЕРАТУРА	202

ВСТУП

В Україні на законодавчому рівні здійснюється оцінювання відповідності (підтвердження відповідності) продукції, процесів, послуг, систем, яке ґрунтується на введенні модулів процедур оцінки відповідності і критеріїв їх застосування; єдиному застосуванні Європейських стандартів управління і забезпечення якості; маркуванні продукції знаком відповідності вимогам Технічних регламентів. Таким чином, для задоволення потреб роботодавця та споживача, сучасний студент має бути обізнаним з вимогами процедур оцінки відповідності продукції за Технічними регламентами та застосовними в них Національними стандартами та стандартами України, гармонізованими з європейськими стандартами  ДСТУ EN, ДСТУ EN ISO, ДСТУ ISO.

Багатьом, хто мав справу з ГОСТ, відома фраза «требования стандарта являются обязательными», але зараз в Україні не є обов’язковими  ГОСТи, прийняті до 1992 року. ГОСТи ставили чіткі обмеження, зокрема, до складу матеріалу, до конструкції та до зовнішнього вигляду виробів, тобто обмежували виробника у створенні більш прогресивної і конкурентоздатної продукції.

Здобувач має розуміти, що варто перевіряти та оцінювати не лише готовий виріб, а здійснювати заходи контролю протягом усього життєвого циклу такого виробу. Етапи життєвого циклу виробу тісно пов’язані з професійними компетенціями, тому не варто всю відповідальність покладати на фахівців з компетенціями менеджерів, економістів та маркетологів.

Розглянемо так звану «петлю якості» від виявлення потреби до її задоволення. Проаналізуємо петлю якості з огляду на те, що може здійснити фахівець з технічною освітою (далі за текстом - фахівець) в кожній точці цієї «петлі якості»:

- Маркетинг, пошук та вивчення ринку. Фахівець краще орієнтується в технічних характеристиках наявних на ринку виробів, окрім того фахівець може проаналізувати (прогнозувати) перспективу появи нових виробів, в тому числі й за рахунок здійснення патентного пошуку.

- Науково-дослідна робота, проектування, розробка продукції. Фахівець може здійснити кожен елемент цього етапу, спираючись на наявні у нього фахові компетенції, знання стандартів та вимог Технічних регламентів, оцінюючи ризики та можливість реалізації нижченаведених етапів «петлі якості».

- Матеріально-технічне постачання. Етап передбачає закупівлю технологічного та вимірювального обладнання й інструменту, а також закупівлю матеріалів. Фахівець може запропонувати що і в кого придбати, спираючись на наявні у нього фахові компетенції, здійснювати вхідний контроль, аналізувати результати вхідного контролю, наявність протоколів випробувань на предмети що закуповуються, та повноту і достатність наведених в них результатів випробувань, декларацій та сертифікатів.

- Планування, підготовка і розроблення виробничих процесів. Фахівець може планувати оснащення виробничих приміщень з урахуванням технології виробництва та вимог техніки безпеки. Фахівець може визначати кількість та перелік співробітників з необхідними компетенціями як фаховими, так і особистими.

- Виробництво продукції. Фахівець може організувати та реалізувати процеси виробництва.

- Контроль, випробування аналіз. Фахівець може визначити необхідні етапи операційного контролю, визначити методи випробувань та реалізувати приймально-здавальні випробування.

- Пакування та збереження. Фахівець може розробити належні процедури та контролювати/здійснювати пакування та належне зберігання/транспортування продукції.

- Реалізація та розподіл продукції. Фахівець, знаючи технічні харатеристики виробу, його переваги та недоліки, може належним чином запропонувати виріб відповідно до вимог конкретного споживача.

- Монтаж, налагодження, експлуатація. Фахівець може розробити належні процедури та контролювати/здійснювати монтаж, налагодження і експлуатацію.

- Технічна допомога в обслуговуванні (сервіс). Фахівець може розробити належні процедури та контролювати/здійснювати сервісне обслуговування.

- Утилізація. Фахівець може розробити належні процедури утилізації та контролювати/здійснювати її.

Всі зазначені етапи мають здійснюватись за розробленими процедурами з дотриманням вимог Технічних регламентів, стандартів, технічних умов.

1 ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

План теми

1.1 Якість продукції

1.2 Мета, принципи, загальні положення стандартизації.

1.3 Органи стандартизації міжнародні, регіональні, національні.

1.4 Система технічного регулювання в Україні

1.1. Якість продукції

Що таке якість?

«Один американський виробник комп'ютерів був незадоволений американським постачальником. Тому він вирішив спробувати співпрацювати з японцями. У замовлення він написав, що очікує, що на кожних 10 000 продуктів буде в середньому не більше 4 бракованих, що відповідало військовому стандарту 105D, який використовувався на той час у США. Японці прийняли замовлення і через деяку годину прийшло постачання обладнання, а разом з ним і лист із написом: «Ми, Японці, нам важко зрозуміти американський спосіб ведення бізнесу. Чотири браковані деталі на 10 000 відповідних деталей було доставлено окремо. Сподіваємося, що Ви задоволені». [1, стор.40].

Насправді поняття «якість» лежить у філософській площині. Платон казав, що якість чогось це ступінь досконалості та наближення до ідеалу, а його учень  Арістотель визначив якість, як дві крайності – «гарний – поганий».

В різні часи поняття якості було пов’язане лише з технічним функціоналом продукту, проте процес не зупинявся і показники технічного функціоналу ставали недостатніми.

За п. 3.6.2 ДСТУ ISO 9000:2015 [2] якість – «ступінь, до якого сукупність власних характеристик об’єкта задовольняє вимоги». Якість може бути «низька», «хороша», «висока» (тобто неправильно відповідно до вказаного стандарту вживати словосполучення «погана якість»). Також варто зазначити, що існує термін «рівень якості» (категорія готелю, автомобіль бізнес-класу, клас авіаквитка).

Виділяють кілька етапів еволюції управління якістю (рис.1.1).

Рис. 1.1. Етапи еволюції управління якістю

Суть етапів еволюції за рис.1.1 (назва етапу, часові рамки та характеристика в різних джерелах відрізняються, тут наведено бачення авторів цього видання):

1. Технічний контроль (початок ХХ сторіччя). Характерний наявністю сортування (відбраковки), коригувальними діями та ідентифікацією браку. Наприклад, у 1905 р. інженери Форда перевіряли відповідність зібраного автомобіля його прототипу за такими, основнимиі аспектами:

- можливість використання некваліфікованої робочої сили (колись робітника спитали про те, що він вміє робити, а у відповідь почули «Закручувати гайку М15»);

- контроль якості, обмежений перевіркою та відокремленням якісної/неякісної продукції;

- відносини між споживачем та постачальником на підставі стандартів на продукцію/технічних умов;

- споживач має отримати те, що відповідає стандартам;

- споживач не повинен отримати браковану продукцію;

- 30-40% персоналу – контролери;

- підвищення ефективності виробництва проблематичне.

2. Контроль якості. З 20-тих років ХХ сторіччя у виробництво почали впроваджуватись статистичні методи, планування якості, випробування (з появою випробувальних підрозділів), контроль документації, профілактичні дії, перевірка умінь працівників, розпочався перехід від контролю якості окремих виробів до управління процесом, який характеризувався:

- застосуванням карт Шухарта;

- контролем та регулюванням технологічного процесу (з залученням не лише виробничих, а й керівних підрозділів);

- статистичним приймальним контролем.

3. Тотальний контроль якості (TQС). Гарантія якості. Під час 2-ї Світової війни та опісля неї забезпечення якості вийшло за межі технологічного процесу та поширилось на весь життєвий цикл виробництва, що призвело до :

- розвитку концепції щодо системи управління та забезпечення якості;

- розвитку стандартизації для процесів забезпечення якості.

4. Комплексне управління якістю (TQM). З 80-тих років ХХ сторіччя до початку ХХ1 сторіччя. Характеризується вдосконаленням системи управління, участю та лідерством вищого керівництва в системі управління (наприклад аналізування з боку керівництва), інформування, навчання та мотивація персоналу. TQM характеризується окресленою політикою підприємства (аналог слово «візія», але воно не міститься в стандартах з систем управління), його цілями, орієнтацією на замовника, постійним вдосконаленням, запобіжними діями. Це управління організацією, засноване на процесному підході (визначені процеси, їх входи та виходи).

5. Інтегровані системи управління. З початку ХХ1 сторіччя по цей час. Характеризується появою та впровадженням стандартів щодо систем управління екологією, безпекою харчових продуктів, охороною праці, енергоменеджментом, інформаційною безпекою і т.д.

Як виробник продукції, наприклад, сталевих труб може переконати свого споживача, наприклад, будівельну компанію щодо якості своєї продукції? Шляхи:

- випробування продукції виробником і декларування якості (переконати можна, якщо виробник себе зарекомендував). При цьому споживач відстежує зміни в керівництві та інші організаційно-фінансові зміни, що можуть привести до зниження показників якості;

- випробування продукції споживачем, але якщо геометрію відносно легко поміряти, то склад матеріалу кожної труби, хіміко-термічну обробку складніше і це спричиняє споживачу матеріальні збитки;

- випробування продукції третьою стороною – випробувальною лабораторією, яка повинна бути, зокрема, компетентною та незалежною від виробника та споживача (неупередженою);

- аудит (перевірку) другої сторони – виробництво перевіряється споживачем, але споживачів може бути багато, це відволікає виробника від основного процесу, спричиняє збитки, до того ж можлива втрата секретів виробництва;

- аудит (перевірку) третьої сторони – виробництво перевіряється незалежною стороною, яка має бути, зокрема, компетентною, неупередженою.

Саме для економії ресурсів та для забезпечення критеріїв перевірки (в т.ч. і якості) розпочався рух на стандартизацію на національних, регіональних та міжнародних рівнях.

1.2. Мета, принципи, загальні положення стандартизації

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» [3]:

Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Метою стандартизації в Україні є:

1) забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;

2) керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації;

3) забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур;

4) забезпечення охорони життя та здоров’я;

5) забезпечення прав та інтересів споживачів;

6) забезпечення безпечності праці;

7) збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів;

8) усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.

Принципи державної політики в сфері стандартизації:

1) забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики;

2) відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;

3) неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;

4) добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;

5) відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;

6) адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

7) доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;

8) пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як національних;

9) дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;

10) участі в міжнародній та регіональній стандартизації;

11) прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.

Об’єкти стандартизації:

1) матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність;

2) правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління;

3) вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо.

На кожному рівні стандартизації (рис.1.2) з’являються свої види стандартів.

Рис. 1.2. Види стандартів за рівнями стандартизації

Національні стандарти ДСТУ не повною мірою покривають вимоги до продукції та послуг, що здійснюються в нашій країні. Натомість приходять стандарти ДСТУ EN, ДСТУ EN ISO, ДСТУ ISO, тобто національні стандарти, які гармонізовані з європейськими стандартами, прийнятими однією з європейських організацій стандартизації.

Види стандартів:

міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації і доступний для широкого кола користувачів (напр.ISO, IEC);

міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і сертифікації (напр. ГОСТи);

європейський стандарт - регіональний стандарт, прийнятий європейською організацією стандартизації, наприклад, EN;

національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола користувачів, наприклад, ДСТУ;

технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. Технічні умови можуть бути стандартом чи його частиною, але частіше розробляються виробником та містять вимоги до конкретної продукції та послуги, які відображені в застосовних стандартах.

Досить часто для виходу на ринки інших країн в якості національних стандартів приймаються регіональні чи міжнародні стандарти (інша назва – гармонізовані стандарти, які переважно є ідентичними стандартам ISO, EN та іншими) в такому випадку застосовується позначення стандарту типу, наприклад, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ІЕС.

Треба зауважити, що Технічні регламенти України не є стандартами.

Визначення терміну «технічний регламент», відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [4] – «нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва».

1.3. Органи стандартизації міжнародні, регіональні, національні

Міжнародні органи стандартизації

В табл 1.1 приведені лого та назви міжнародних органів стандартизації.

Ознайомимось з діяльністю Міжнародної організації з стандартизації [5]. Оскільки «Міжнародна організація зі стандартизації» має різні акроніми у різних мовах (IOS англійською, OIN французькою «Organisation internationale de normalisation»), їй вирішили дати скорочену назву ISO. ІSО походить від грецького слова "isos", що означає рівний. Незалежно від країни, незалежно від мови - завжди є ISO. ISO є незалежною неурядовою організацією, до складу якої входять члени національних органів зі стандартизації 167 країн (станом на 01.03.2023).

У 1946 році в Лондоні 65 делегатів з 25 країн зустрілися, щоб обговорити майбутнє міжнародної стандартизації. У 1947 році ISO офіційно починає існувати з 67 технічними комітетами (групи експертів, які зосереджуються на певній темі).

У 1951 р. опубліковано перший стандарт ISO (на даний момент називається Рекомендаціями), ISO/R 1:1951 "Стандартна еталонна температура для промислових вимірювань довжини". З тих пір стандарт оновлювався багато разів і тепер є ISO 1:2016 Geometrical Product Specifications (GPS) – Стандартна еталонна температура для геометричної специфікації продукту.

Таблиця 1.1

Міжнародні органи стандартизації

|  | International Organization for Standardizn, Geneva, Switzerland Міжнародна організація зі стандартизації |
| --- | --- |
|  | International Electro-technical Commision, Geneva, Switzerland Міжнародна некомерційна організація із стандартизації в області електричних, електронних і суміжних технологій |
|  | International Organization of Legal Metrology, Paris France Міжнародна організація законодавчої метрології |
|  | Le bureau International des Poids et Mesures, France Міжнародний комітет мір і ваг - Генеральна конференція мір і ваг, SI |

У 1955 році члени ISO збираються в Стокгольмі на 3-ю Генеральну асамблею. На початку 1955 року ISO налічувала 35 членів і 68 стандартів (так звані рекомендації).

У 1960 році ISO публікує стандарт ISO 31 щодо величин і одиниць (який з тих пір був замінений на ISO 80 000).

ISO 31 заснований на SI (Système international d'unités). SІ встановлює одну одиницю для кожної величини, наприклад, метр для відстані, а другий для часу. Метою системи SІ є досягнення всесвітньої однорідності одиниць виміру. ISO 80 000 визначає ці одиниці та як їх використовувати.

У 1969 році Олле Стурен стає генеральним секретарем ISO. В одній зі своїх перших промов він говорить, що міжнародна стандартизація є кінцем «технічного націоналізму» (Політичний націоналізм, швидше за все, переважатиме доки ми живемо. Економічний націоналізм ось-ось зникне. А технічний націоналізм зник!).

У 1987 році ISO публікує свій перший стандарт управління якістю. Стандарти сімейства ISO 9000 стали одними з найбільш відомих і найбільш продаваних стандартів.

У 1995 році ISO запускає свій перший веб-сайт. Через п’ять років, у 2000 році, ISO починає продавати свої стандарти в Інтернеті.

У 1996 році ISO запускає свій стандарт системи екологічного менеджменту ISO 14001. Цей стандарт надає компанії та організації інструменти, які допомагають їм визначити та контролювати свій вплив на навколишнє середовище.

У 2003 році Алан Брайден був призначений генеральним секретарем. Під час його 5-річного терміну роботи ISO розширює свою роботу, щоб охопити нові технології, такі як нанотехнології та біопаливо. Брайден також активно підтримує роботу ISO щодо соціальної відповідальності, що призвело до запуску ISO 26000 у 2010 році.

У 2005 році спільний технічний комітет ISO та IEC JTC1 запускає 
ISO/IEC 27001, стандарт системи управління інформаційною безпекою. Оскільки підприємства все більше залежать від інформаційних технологій, захист системи та мінімізація ризиків стає все більш важливим. ISO 27001:2005 став одним із найпопулярніших стандартів ISO.

В 2001 році засновано Всесвітнє співробітництво з питань стандартів ( WSC ) Міжнародним союзом електрозв'язку ( МСЭ ), Міжнародною організацією стандартизації ( ISO ) та Міжнародною електротехнічною комісією ( IEC ) з метою зміцнення та просування міжнародних стандартів, заснованих на добровільному консенсусі [5].  WSC також сприяє прийняттю та впровадженню міжнародних стандартів на основі консенсусу в усьому світі; і вирішує будь-які невирішені питання щодо співпраці в технічній роботі трьох організацій.

У 2005 році ISO, Міжнародний союз електрозв'язку (ITU) (ця організація діє з 1875 року, з часів телеграфу і для сприяння роботи телеграфних мереж) та Міжнародна електротехнічна комісія ( IEC, але в окремих джерелах може бути абревіатура кирилицею - МЕК )  вийшли на «червону доріжку». Присуджена премія Еммі за спільну роботу зі створення передового стандарту кодування відео. Стандарт дозволяє сильно стискати звук і рухомі зображення, що забезпечує потокове передавання в Інтернеті з мінімальною втратою якості.

У 2010 році запускає ISO 26000, перший міжнародний стандарт, що містить рекомендації щодо соціальної відповідальності. Оскільки соціальна відповідальність стала повсякденною частиною бізнесу, ISO 26000 зарекомендував себе як глобальний еталон для організацій, які піклуються про свій вплив на широке суспільство.

У 2011 році вийшов ISO 50001. Оскільки енергетика є однією з найкритичніших проблем, що стоять перед міжнародною спільнотою, ISO 50001 надає організаціям державного та приватного секторів стратегії управління для підвищення енергоефективності, зниження витрат та покращення енергетичних характеристик.

У 2016 році вийшов ISO 37001, який є першим міжнародним стандартом системи управління боротьбою з хабарництвом (корупцією), розробленим для того, щоб допомогти організаціям боротися з ризиком хабарництва в їхніх власних операціях і в глобальних ланцюгах створення вартості. Він має потенціал для зниження корпоративних ризиків і витрат, пов’язаних з хабарництвом, забезпечуючи керовану бізнес-структуру для запобігання, виявлення та боротьби з хабарництвом.

З 1947 року до  2017 року в організації було 163 члени та загалом розроблено понад 21 000 стандартів. За 70 років сімейство стандартів ISO суттєво розрослося і сьогодні охоплює майже всі аспекти технологій та бізнесу.

ISO 45001:2018, Системи управління гігієною та безпекою праці – Вимоги з керівництвом щодо використання, є новим міжнародним стандартом, розробленим, щоб допомогти організаціям будь-якого розміру зменшити кількість травм і захворювань на виробництві в усьому світі.

Міжнародні стандарти розробляються для кожної з 17-ти цілей сталого розвитку (рис.1.3).

Рис.1.3 Графічні зображення цілей сталого розвитку

Цілі сталого розвитку визнані першочерговими для розвитку та для майбутнього нашого світу (далі наведено номер цілі та її суть) [7]:

1) подолання бідності;

2) подолання голоду, сприяння сталому розвитку сільського господарства;

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю;

4) забезпечення якісної освіти та заохочення навчання;

5) забезпечення гендерної рівності;

6) доступність водних ресурсів;

7) забезпечення доступу до сучасних джерел енергії;

8) сприяння економічному зростанню, зайнятості та гідній праці;

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

10) скорочення нерівності;

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості населених пунктів;

12) перехід до раціональних моделей споживання і виробництва;

13) боротьба зі зміною клімату та її наслідками;

14) збереження та раціональне використання морських ресурсів;

15) захист та відновлення екосистем суші;

16) сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства, доступ до правосуддя;

17) активізація роботи в рамках глобального партнерства.

Міжнародна організація з стандартизації розробила сотні стандартів і на рис.1.4 видно скільки стандартів розроблено для кожної цілі.

Рис.1.4. Кількість стандартів ISO відповідно до цілей сталого розвитку

станом на 19.02.2023 [5]

Регіональні органи стандартизації

В табл 1.2 приведені лого та назви регіональних органів стандартизації.

Таблиця 1.2

Регіональні органи стандартизації

|  | European Committee for Standardization, Brussels Belgium Європейський комітет зі стандартизації |
| --- | --- |
|  | European Committee for Electro-technical Standardization Brussels Belgium Європейський комітет з електротехнічної стандартизації |
|  | European Telecommunications Standards Institute, Sophia-Antipolis, France Європейський інститут телекомунікаційних стандартів |
|  | Pacific Area Standards Congress Конгрес із стандартів Тихоокеанського регіону Австралія, Японія, Нова Зеландія, Індія, Китай, Корея, Чилі, Перу, Таїланд та ін. |
|  | The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries, İstanbul, Turkey Інститут стандартів і метрології для ісламських країн |

Розглянемо стандартизацію в Європі на прикладі CEN та CENELEC [8, 9].

CEN – це Європейський комітет зі стандартизації. Це означає, що він відповідає за об'єднання спеціалістів зі стандартизації з 34 європейських країн та забезпечує безперебійну роботу та розробку ефективних стандартів, які покращують життя для понад 750 мільйонів людей.

CENELEC - це Європейський електротехнічний комітет зі стандартизації.

У певному сенсі CEN виконує таку ж роль, як і ІСO, але, на відміну від ISO, CEN фокусується саме на європейському рівні. Аналогічним чином, CENELEC, Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки та електроніки, можна вважати таким, що виконує функції, аналогічні Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС), але з європейським, а не міжнародним мандатом.

Разом CEN і CENELEC (мають спільний сайт) визначають та розробляють стандарти, які допомагають плавно приводити в рух шестерні повсякденного життя в таких галузях, як повітряне та космічні середовища, будівництво та споживчі товари, енергетика, навколишнє середовище, продукти харчування та багато іншого.

ISO має довгу історію успішного партнерства з CEN. У багатьох випадках саме міжнародні стандарти отримують офіційне схвалення як "європейські стандарти".

Національні  органи стандартизації

В табл 1.3 приведені лого та назви окремих національних органів стандартизації.

Таблиця 1.3

Окремі національні органи стандартизації

|  | Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ |
| --- | --- |
|  | Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany Німецький інститут стандартизації |
|  | British Standards Institution, London, United Kingdom Британський інститут стандартів |
|  | Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano, Italy Орган національного об'єднання Італії |
|  | Association française de normalization, Saint-Denis, France Французька асоціація стандартизації |
|  | American National Standards Institute, New York, USA Американський національний інститут стандартів |
|  | Standardization Administration of China Адміністрація стандартизації Китаю |
|  | Japanese Industrial Standards Committee, Tokyo, Japan Японський комітет промислових стандартів |

Стандартизація в Україні [10]

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» функції національного органу стандартизації (НОС) виконує державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») (рис. 1.5).

Рис.1.5. Сторінка сайту Мінекономки щодо стандартизації

Відповідно до Закону «Про стандартизацію» [3] до основних повноважень національного органу стандартизації належить:

– організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;

– прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;

– вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики;

– розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, національних стандартів та змін до них;

– забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;

– забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і техніки;

– підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;

– прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;

– координація діяльності технічних комітетів стандартизації;

– участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики, що розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації;

– забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;

– заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів;

– підготовка щорічного звіту про свою діяльність.

ДП «УкрНДНЦ» є провідною організацією в Україні в сфері стандартизації, яка визнана на національному, міжнародному та європейському рівнях та представляє інтереси України в Міжнародній організації зі стандартизації (ISO), Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС) як повноправний член та є організацією-компаньйоном Європейського комітету стандартизації (CEN) та Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC).

Для розробки нових стандартів при ДП «УкрНДНЦ» створюються технічні комітети за принципом представництва різних сторін. Сторони формують текст стандарту на основі балансу інтересів. Проект стандарту виставляється для обговорення.

УВАГА! (за матеріалами з сайту Мінекономіки [11]) Програмою діяльності Кабінету Міністрів України визначено на 2015 рік ціль щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР.

З метою досягнення визначеної цілі та зниження ризиків для виробників, на веб-сайті національного органу стандартизації (ДП "УкрНДНЦ") оприлюднено перелік ГОСТ, розроблених до 1992 року, для розгляду усіма заінтересованими сторонами та надання ними пропозицій за визначеною формою з метою подальшого скасування в Україні відповідних ГОСТ.

З метою виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна у зв’язку з набуттям членства у Світовій організації торгівлі, та виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом пріоритетним є прийняття міжнародних та європейських стандартів як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема ГОСТ, розроблених до 1992 р., а не розроблення власних національних стандартів, які можуть створювати зайві технічні бар'єри у торгівлі.

На Сайті ДП «УкрНДНЦ» [12] наявний Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також Український класифікатор нормативних документів НК004:2020 [13], Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів [14]. Для пошуку з термінології можна скористатись словником [15].

На сайті НІЦ «Леонорм» [16] теж наявний потужний сервер нормативних документів.

1.4. Система технічного регулювання в Україні

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [4]  «технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю)».

Технічне регулювання, зазвичай охоплює сфери стандартизації, метрології, оцінки відповідності.

Технічне регулювання в Україні є діяльністю, яка керується Мінекономіки України (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Система технічного регулювання в Україні

З рис. 1.4 видно, що до сфери технічного регулювання в Україні відноситься метрологія (метрологія не входить до обсягу цієї дисципліни, але за потреби будемо звертатися), стандартизація (УкрНДНЦ, яке виконує функції національного органу стандартизації, див.вище), акредитація (в Україні це Національне агентство з акредитації, див.нижче), органи з оцінки відповідності, які здійснюють діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, інспектування та оцінку відповідності/сертифікацію продукції, послуг, персоналу та систем управління.

1.5 Запитання для самоперевірки

|  | Чи вірно, що якість - це відповідність продукції вимогам конструкторської документації? |
| --- | --- |
|  | Чи вірно, що якість - це відповідність деталі вимогам креслення? |
|  | Чи вірно, що якість - це відповідність продукції вимогам технічного функціоналу? |
|  | Чи правильно щодо неякісної продукції правильно казати «продукція поганої якості»? |
|  | Чи правильно щодо якісної продукції правильно казати «продукція високої якості»? |
|  | Для окремих видів продукції/послуг існує термін «рівень якості»? |
|  | Чи правильно щодо якість – ступінь, до якого сукупність власних характеристик об’єкта задовольняє вимоги? |
|  | Чи правильно, що комплексне управління якістю організації характеризується контролем та регулюванням технологічного процесу? |
|  | Чи правильно, що комплексне управління якістю організації та тотальний контроль якості – одинакові терміни за своєю суттю? |
|  | Чи правильно, що комплексне управління якістю організації, засноване на процесному підході (визначені процеси, їх входи та виходи)? |
|  | Що таке міжнародний стандарт і ким він приймається? |
|  | Що таке європейський стандарт і ким він приймається? |
|  | Чи можливе прийняття європейського стандарту як міжнародного з позначенням EN ISO? |
|  | Чи можливе прийняття європейського стандарту як національного стандарту ДСТУ EN ? |
|  | Національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом стандартизації? |
|  | Можливе прийняття національного стандарту як європейського з позначенням EN ДСТУ? |
|  | Можливе прийняття міжнародного стандарту як національного стандарту, наприклад, ДСТУ ІЕС? |
|  | Можливе прийняття національного стандарту як міжнародного з позначенням ISO ДСТУ? |
|  | Чи можливе прийняття міжнародного стандарту як європейського ISO EN ? |
|  | Термінологія є об’єктом стандартизації? |

1.6 Рекомендована література до теми

- ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO/IEC 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. На заміну ДСТУ ISO 9001:2015 (прийнятий методом підтвердження) ; чинний від 2015-12-31. Вид. офіц. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. 22 с.

- Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text (дата звернення: 11.01.2023).

- About us. ISO. URL: https://www.iso.org/about-us.html (date of access: 11.01.2023).

- World Standards Cooperation. ITU. URL: https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/wsc.aspx (date of access: 11.01.2023).

- European Standardizers back London Declaration. ISO. URL: https://www.iso.org/news/ref2780.html (date of access: 11.01.2023).

- CEN-CENELEC. CEN-CENELEC. URL: https://www.cencenelec.eu/  (date of access: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». URL: http://uas.gov.ua/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 №  1315-VII. Дата оновлення 09.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (дата звернення: 11.01.2023).

- Міністерство економіки України. Припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР (ГОСТ) URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=438f7e67-bfcb-4ddd-99e2-66bf0fcc55e5&title=pripinenie (дата звернення: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики URL: http://katalog.uas.org.ua/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Український класифікатор нормативних документів НК004:2020  URL: https://drive.google.com/file/d/1zOdsiQQsGoTz34FIi5RKqpbCfqB5U1Ob/view (дата звернення: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів URL: http://uas.org.ua/ua/bank-danih/natsionalniy-bank-terminiv/ (дата звернення: 11.01.2023).

- НІЦ «Леонорм» URL: http://www.leonorm.lviv.ua/ (дата звернення: 11.01.2023).

2 ДЕРЖАВНІ КЛАСИФІКАТОРИ, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЇЇ УЧАСНИКІВ

План теми

2.1 Державні класифікатори

2.2. Передумови оцінки відповідності в Україні

2.3 Мета, задачі, загальні положення оцінки відповідності та її види

2.4Акредитація та органи акредитації

2.5 Органи з оцінки відповідності та основні вимоги до них.

2.1. Державні класифікатори

Навіщо майбутньому фахівцю технічного спрямування державні класифікатори, окрім державного класифікатора нормативних документів? Класифікатори слугують для поліпшення обліку та статистичної звітності, але разом з тим вони зазначаються в сертифікатах, атестатах і за окремими з них обраховується мито при перетині товарами кордону.

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП). Використані матеріали Національного класифікатора України. Державний класифікатор продукції та послуг. ДК 016:2010). Державний класифікатор продукції та послуг. ДК 016:2010 [17] - систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

Об'єкт класифікації в ДКПП - продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності. ДКПП:

- згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;

- узгоджено з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД) [18]. У ДКПП продукція/послуга - це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас" відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;

- пов'язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) [19], що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

- виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;

- складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;

- забезпечувати функціювання системи оподаткування суб'єктів господарювання;

- провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;

- використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки - сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо - згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U):

Секція A "Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства" (розділи 01 …03). Абетковий покажчик до секції A.

Секція B "Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів" (розділи 05 … 09). Абетковий покажчик до секції B.

Секція C "Продукція переробної промисловості" (розділи 10 … 33).

Абетковий покажчик від А до В до секції C.

Абетковий покажчик від Г до З до секції C.

Абетковий покажчик від З до К до секції C.

Абетковий покажчик від Л до Н до секції C.

Абетковий покажчик від Н до П до секції C.

Абетковий покажчик від П до Р до секції C.

Абетковий покажчик від Р до Т до секції C.

Абетковий покажчик від Т до Я до секції C.

Секція D "Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря" (розділ 35). Абетковий покажчик до секції D.

Секція E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування" (розділи 36…39). Абетковий покажчик до секції E.

Секція F "Об'єкти будівельні та будівельні роботи" (розділи 41… 43). Абетковий покажчик до секції F.

Секція G "Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів" (розділи 45 …47). Абетковий покажчик до секції G.

Секція H "Послуги щодо транспортування та зберігання" (розділи 49… 53). Абетковий покажчик до секції H.

Секція I "Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням" (розділи 55, 56). Абетковий покажчик до секції I.

Секція J "Послуги телекомунікаційні та інформаційні" (розділи 58 - 63). Абетковий покажчик до секції J.

Секція K "Послуги фінансові та страхові" (розділи 64 … 66). Абетковий покажчик до секції K.

Секція L "Послуги, пов'язані з нерухомістю" (розділ 68). Абетковий покажчик до секції L.

Секція M "Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності" (розділи 69 … 75). Абетковий покажчик до секції M.

Секція N "Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги" (розділи 77 … 82). Абетковий покажчик до секції N.

Секція O "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального страхування" (розділ 84). Абетковий покажчик до секції O.

Секція P "Послуги у сфері освіти" (розділ 85). Абетковий покажчик до секції P.

Секція Q "Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги" (розділи 86 … 88). Абетковий покажчик до секції Q.

Секція R "Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності" (розділи 90 … 93). Абетковий покажчик до секції R.

Секція S "Послуги інші" (розділи 94 … 96). Абетковий покажчик до секції S.

Секція T "Послуги домашніх господарств як роботодавців; товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку, різноманітні" (розділи 97 … 98). Абетковий покажчик до секції T.

Секція U "Послуги екстериторіальних організацій і органів" (розділ 99). Абетковий покажчик до секції U.

УВАГА! Вищезазначені абеткові покажчики дозволяють встановити код ДКПП, але не дають можливості отримати посилання на код (рис.2.1). Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (для цього потрібно відкрити потрібну секцію класифікатора ДК016 [17], а не абетковий покажчик).

Рис.2.1 Класифікатор ДКПП (фрагмент). Абетковий покажчик [17]

На рис.2.2. в першому стовпчику наведені коди ДКПП, а в останньому код Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Рис.2.2  Класифікатор ДКПП (фрагмент). Секція С (частина) [17]

Класифікація кодів зовнішньоекономічної діяльності.

Використані матеріали Закону України «Про Митний тариф України» [19].

Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі за текстом-УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Рекомендація. Знайти код ДКПП, встановити відповідність коду УКТЗЕД, а потім за митним тарифом деталізувати та встановити ставку податку.4

Класифікатор видів економічної діяльності

Використані матеріали Національного класифікатора України. Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2010 [18].

У межах Європейського статистичного  простору,  який,  окрім країн  -  членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993  року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за  Класифікацією видів економічної   діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією  продукції  за  видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA - це складова  частина  міжнародної  інтегрованої  системи статистичних класифікацій. NACE - похідна класифікація від Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні.

Класифікація видів економічної діяльності  (далі за текстом - КВЕД) установлює основи  для  підготовлення  та  поширення  статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий   процес,  методи   або технології), у групи.

Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

Рекомендація. Знайти спільні позначення кодів (частини позначень кодів) в рис.2.2 та 2.3.

Класифікатор нормативних документів. Національний класифікатор нормативних документів НК004:2020 [13].

Класифікатор розроблений для структурування каталогів нормативних документів у базах даних та бібліотеках. Містить 40 класів, 392 групи та 909 підгруп. Класифікатор прийнятий методом перекладу та ідентичний International Classification for Standarts (ICS).

Рис.2.3  Класифікатор КВЕД (фрагмент) [18]

Класифікатор містить такі нормативні документи: стандарти, технічні звіти, стандартизовані профілі, технічні умови, технічні регламенти, настанови, кодекси усталеної практики, оцінки тенденцій розвитку технологій.

НК004:2020 містить пояснення щодо користування (тут не наведено), але для швидкого пошуку потрібних кодів та стандартів краще користуватися каталогом на сайті ДП «УкрНДНЦ» [12]. Головна сторінка каталогу представлена на рис. 2.4.

Додаткова інформація, що може допомогти при користування каталогами розміщена в методичних вказівках [20].

Рис. 2.4 Сторінка після входу в каталог [12]

Приклад вікна каталога НК004:2020 після заходу в клас 21 (рис.2.5).

Рис. 2.5 Одне з вікон каталога після входу в клас 21

На сайті НІЦ «Леонорм» [16] теж наявний потужний сервер нормативних документів, де можна здійснити пошук за ключовими словами, знайти та перевірити чинність знайденого документа.

Замовити нормативні документи можна як в УкрНДНЦ, так і в НІЦ «Леонорм».

2.2 Передумови оцінки відповідності в Україні

Як було зазначено вище, економічно вигідною для виробника і одночасно такою, якій довіряє споживач, є аудит 3-ої сторони.

Взагалі колір, смак, форму, технічні характеристики споживач обирає, які йому потрібні чи подобаються, але наявність аудиту 3-ої сторони має його запевнити в безпеці товару і, за потреби, підтвердити задекларовані виробником технічні характеристики.

Спочатку трохи історії. З 90-х років ХХ сторіччя до лютого 2016 року в Україні діяла Державна система сертифікації (УкрСЕПРО). Для роботи в системі були визначені органи з сертифікації продукції, послуг, органи з сертифікації систем управління та випробувальні лабораторії, які здійснювали свою діяльність відповідно до державних стандартів, які нині не чинні, але наведені нижче виключно для інформаційних цілей, бо назви стандартів відображають структуру цієї системи та окремі етапи сертифікації:

- ДСТУ 3410-96. Державна система сертифікації. Основні положення;

- ДСТУ 3411-96. Державна система сертифікації. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

- ДСТУ 3412-96. Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;

- ДСТУ 3413-96. Державна система сертифікації. Порядок проведення сертифікації продукції;

- ДСТУ 3414-96. Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення;

- ДСТУ 3415-96. Державна система сертифікації. Реєстр Системи;

- ДСТУ 3416-96. Державна система сертифікації. Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації;

- ДСТУ 3417-96. Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;

- ДСТУ 3418-96. Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;

- ДСТУ 3419-96. Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;

- ДСТУ 3420-96. Державна система сертифікації. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації;

- ДСТУ 3498-96. Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис;

- ДСТУ 3957-2000. Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

Вищенаведені стандарти регламентували добровільну та обов'язкову сертифікацію за "Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації", затвердженим Міністерством юстиції України. Також передбачалось визнання результатів сертифікації (та сертифікатів відповідності) окремих країн пострадянського простору.

Для кожного виду продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, складались «Правила обов'язкової сертифікації…», де регламентувались певні види робіт.

Була реалізована єдина система реєстрації сертифікатів та існувала база даних, яка була скасована в серпні 2010 року.

На той час в Україні вже працювало Національне агентство з акредитації (НААУ), яке здійснювало акредитацію виробувальних лабораторій та органів сертифікації. Після такої акредитації орган сертифікації призначався на роботу в системі УкрСЕПРО.

За вимогами акредитації кожен орган сертифікації мав право видавати сертифікати як в своїй власній системі сертифікації, так і «підключатися» до роботи в інших системах.

Тому скасування бази даних УкрСЕПРО призвело до того, що кожен орган сертифікації розпочав самостійну реєстрацію сертифікатів.

Добре це чи погано? Під час роботи в Органі сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування КПІ ім.Ігоря Сікорського бували випадки, коли нам показували сертифікат з нашим номером, але текст був підроблений. Мабуть інші органи сертифікації теж мали з цим справу. Чи великі були обсяги фальсифікації, невідомо, бо відсутня інформація про такого роду дослідження.

Відомо, що розпочалось швидше впровадження нових вимог до акредитації НААУ органів сертифікації та випробувальних лабораторій.

Відомо, що положення нечинних стандартів системи УкрСЕПРО були залишені (прийняті за основу) в процедурах органів сертифікації для добровільної оцінки відповідності після прийняття у 2015 році Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [4].

2.3 Мета, задачі, загальні положення оцінки відповідності та її види.

В п. 2.2 цього посібника йшла мова про добровільну та обов'язкову сертифікацію. Тепер ми будемо вести мову про добровільну оцінку відповідності та оцінку відповідності в законодавчо-регульованій сфері (за вимогами технічних регламентів).

Щодо добровільної оцінки, то вона відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [4] «здійснюється на добровільних засадах, в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, та на відповідність будь-яким заявленим вимогам», тобто така оцінка може бути здійснена виробником як шляхом декларування, так і шляхом сертифікації.

Щодо оцінки за вимогами Технічних регламентів, то Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» [21] визначені застосовні модулі оцінки (далі за текстом-модулі), які позначаються літерними та літерно-цифровими кодами. Загалом таких модулів 16, причому модуль В, як правило, не використовується самостійно, а разом з модулями відповідності типу. Узагальнена процедура оцінки відповідності представлена на рис.2.6.

Станом на 08.05.2022 року в Україні розроблено 103 Технічних регламенти (далі за текстом-ТР), з яких 11 ТР ще не є чинними, вимоги яких регламентують процеси протягом життєвого циклу об’єкта.

ТР відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [4] -  це «нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим».

Наприклад, «Технічний регламент з безпеки машин» встановлює вимоги, щодо захисту життя, або здоров’я людини, захисту тварин, рослин, майна та охорони навколишнього природного середовища, встановлює процедури оцінки відповідності та вимоги до обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію.

Рис.2.6 Узагальнена процедура оцінки відповідності в Україні

Слід зазначити, що усі модулі оцінки передбачають наявність технічної документації, яка би дала можливість оцінити відповідність конкретної продукції вимогам конкретного регламенту і включати (окрім технічної документації) опис проведення та результати аналізу і оцінки ризиків.

Тобто вже на стадії проектування виробу, який підпадає під дію ТР, виробник повинен ознайомитись з вимогами застосовних регламентів та з вимогами стандартів з переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам ТР, тобто з Переліками національних стандартів як додатків до Технічних регламентів [22].

2.4 Акредитація та органи акредитації

Відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» [23] «акредитація органів з оцінки відповідності  (далі за текстом - акредитація) - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами або вимогам міжнародних чи європейських стандартів, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності».

Акредитаційні організації в світі

Рис. 2.7. Географія розташування органів акредитації

Логотипи та назви органів акредитації та/чи стандартизації:

|  | Міжнародний форум з акредитації (IAF) |
| --- | --- |
|  | Міжнародне бюро мір і ваг (BIPM) |
|  | Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) |
|  | Міжнародна федерація клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) |
|  | Міжнародний форум Халяль Акредитації (IHAF) |
|  | Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) |
|  | Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML) |
|  | Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) |
|  | Об'єднаний комітет керівництва з метрології (JCGM) |
|  | Об'єднаний комітет з простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM) |
|  | Міжнародна мережа інфраструктури якості (INetQI) |
|  | Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) |
|  | Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) |
|  | Світовий банк |

Акредитаційна організація в Україні

Підготовлено за матеріалами Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» [23].

В Україні на цей час єдиною акредитаційною організацією є Національне агентство з акредитації України (далі за текстом-НААУ) [24].

НААУ здійснює акредитацію органів з оцінки відповідності і перелік акредитованих органів доступний на сайті НААУ [24]. На рис. 2.7 зазначені також стандарти, на які акредитуються конкретні види органів з оцінки відповідності.

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» «регулює відносини, пов'язані з акредитацією НААУ органів з оцінки відповідності, у тому числі іноземних органів з оцінки відповідності, та поширюється на органи виконавчої влади, національний орган України з акредитації та органи з оцінки відповідності незалежно від форми власності».

Метою акредитації є, зокрема з точки зору споживача, забезпечення довіри споживачів до діяльності з однієї сторони до виробника, а з іншої сторони до органу оцінку відповідності.

Рис. 2.7 Реєстр акредитованих органів оцінки відповідності [24]

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» регламентує основні принципи діяльності з акредитації.

Все, що зазначено написано нижче, акредитаційна комісія має перевірити відносно конкретних стандартів для конкретного виду діяльності органу з оцінки відповідності:

- забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;

- загальнодоступності та неупередженості проведення робіт з акредитації;

- прозорості діяльності з акредитації;

- професійної компетентності виконавців робіт;

- добровільності акредитації;

- забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;

- застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;

- дотримання суспільних інтересів;

- конфіденційності інформації, отриманої в процесі акредитації.

Основними функціями НААУ є:

- акредитація органів з оцінки відповідності, в тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

- проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі - моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних, позачергових та інших оцінок;

- затвердження:

- порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;

- порядку проведення моніторингу;

- порядку розгляду скарг, пов'язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;

- кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;

- складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;

- організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;

- ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;

- участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до національного органу України з акредитації та акредитованих органів з оцінки відповідності;

- організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації;

- організація інформаційного забезпечення з питань акредитації.

2.5 Органи з оцінки відповідності та основні вимоги до них

З огляду на вищезазначене, підкреслюємо:

- Створюється Орган з оцінки відповідності (далі за текстом-ООВ), який діє у власній системі оцінки відповідності (УВАГА! Так можуть працювати як добросовісні ООВ, так і шахраї).

- ООВ розпочинає непідтверджену акредитаційним органом діяльність в сфері оцінки відповідності та набуває досвіду в галузі оцінки за конкретними галузями економіки. Набутий досвід стане основою майбутньої акредитації.

- ООВ подає заявку та документи до неї до НААУ на проведення акредитації за вимогами конкретного стандарту. Для кожного виду діяльності ООВ є окремий стандарт, що таку діяльність регламентує (на рис. 2.7, зазначений вид органу з оцінки відповідності та стандарт, на який його акредитують, наприклад, ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT).

- НААУ розпочинає акредитаційний процес та по його завершенню видає атестат акредитації.

ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ООВ розпочинає підтверджену акредитаційним органом діяльність в сфері добровільної оцінки відповідності.

- ООВ подає заяву до Мінеконорозвитку (раніше була АС "Технічні регламенти", але після початку повномасштабного вторгнення вона зникла з сайту).

- Мінекономрозвитку призначає ООВ на діяльність щодо конкретних регламентів та вносить ООВ до реєстру.

РЕЗУЛЬТАТ. ООВ може працювати як в сфері добровільної оцінки (сертифікації), так і в законодавчо-регульованій сфері (щодо ТР).

2.6 Запитання для самоперевірки

1.	Для чого придатний Державний класифікатор ДКПП

2.	Для чого придатний Державний класифікатор КВЕД

3.	Для чого придатний Український класифікатор УКТЗЕД дозволяє отримати код послуг

4.	Для чого придатний Національний класифікатор нормативних документів

5.	Добровільна оцінка відповідності означає відповідність вимогам Технічного регламенту?

6.	Добровільна оцінка відповідності означає, що виробник може декларувати відповідність своєї продукції будь-яким доцільним вимогам?

7.	Добровільна оцінка відповідності означає, що виробник може сертифікувати продукцію на відповідність будь-яким заявленим вимогам?

8.	Добровільна оцінка відповідності означає, що виробник може сертифікувати послуги на відповідність будь-яким заявленим вимогам?

9.	Чи станом на сьогодні діє Державна система сертифікації УкрСЕПРО?

10.	Аудит третьої сторони - це коли представники споживачів перевіряють продукцію/виробництво?

11.	Аудит третьої сторони - це коли незалежні від виробника та споживача особи перевіряють продукцію/виробництво?

12.	Аудит другої сторони - це коли представники споживачів перевіряють продукцію/виробництво ?

13.	Аудит другої сторони - це коли незалежні від виробника та споживача особи перевіряють продукцію/виробництво?

14.	Чи прикладом аудиту першої сторони може бути самодекларування відповідності?

15.	Визначити код УКТЗЕД для будь якої продукції на Ваш розсуд

16.	Визначити код КВЕД для будь якої продукції на Ваш розсуд

17.	Визначити код нормативних документів, що стосується продукції на Ваш розсуд

18.	За визначеним кодом УКНД знайти нормативні документи

19.	Визначити, чи обрана Вами продукція підпадає під дію Технічних регламентів

20.	Обрати продукцію (на Ваш розсуд), яка підпадає під дію Технічних регламентів, та визначити, чи застосовний для неї модуль А

  - Рекомендована література до теми

- Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609-10#Text

- Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text

- Про Митний тариф України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/674-20#n11

- Український класифікатор нормативних документів НК004:2020 URL: https://drive.google.com/file/d/1zOdsiQQsGoTz34FIi5RKqpbCfqB5U1Ob/view

- Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики URL: http://katalog.uas.org.ua/

- НІЦ «Леонорм» URL: http://www.leonorm.lviv.ua/

- Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text

- Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності : Постанова Каб. Міністрів України від 13.01.2016 р. № 95 : станом на 3 лип. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-п/page#Text .

- Переліки національних стандартів під технічні регламенти. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&amp;id=fbe1ad1b-6d48-407e-a2bd-aae55f31afec&amp;tag=PerelikiNatsionalnikhStandartivPidTekhnichniReglamenti.

- Про акредитацію органів з оцінки відповідності : Закон України від 17.05.2001 р. № 2407-III : станом на 1 січ. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2407-14#Text

- Національне агентство з акредитації України. Національне агентство з акредитації України. URL: https://naau.org.ua/

- Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Підтвердження відповідності об'єктів промислової власності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для спеціальності 7.18010011 «Інтелектуальна власність» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Шишкін, А. С. Ромашко, О. М. Кравець [та ін.].– Електронні текстові дані (1 файл: 1,00 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1555

3 ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ ДО НИХ

План теми

3.1 Технічні регламенти в Україні

3.2 Стандарти на конкретну продукцію до Технічного регламенту

3.3 Стандарти до  Технічного регламенту безпеки машин

3.4 Стандарти до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки ліфтів

3.1 Технічні регламенти в Україні

Нагадування. Визначення терміну «технічний регламент», відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [4] – «нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва».

Відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" [4] Технічні регламенти розробляються на основі:

- міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, чи їх відповідних частин, за винятком випадків, коли такі міжнародні стандарти чи їх відповідні частини є неефективними або невідповідними засобами для досягнення визначених цілей прийняття технічних регламентів, зокрема внаслідок суттєвих кліматичних чи географічних чинників або суттєвих технологічних проблем;

- регіональних стандартів, національних стандартів України чи інших держав, актів законодавства Європейського Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи відповідних частин таких стандартів і актів законодавства.

Перелік ТР наведений на сайті Міністерства економіки України в розділі «технічне регулювання». Приведемо перелік Технічних регламентів (та інших нормативно-правових актів, що містяться в цій базі) станом на 20.05.2022 (табл. 3.1):

Таблиця 3.1

Перелік технічних регламентів

| Назва технічного регламенту | Статус |
| --- | --- |
| - Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною | Не набрав чинності |
| - Вимоги до меду | Чинний |
| - Вимоги до продуктів з какао та шоколаду | Чинний |
| - Метрологічні вимоги до фасованих товарів | Чинний |
| - Порядок виготовлення, контролю якості та обігу біоімплантатів | Чинний |
| - Порядок виготовлення, контролю якості та обігу ксеноімплантатів | Чинний |
| - Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання | Чинний |
| - Правила виробництва коньяків України | Чинний |
| - Про загальну безпечність нехарчової продукції | Чинний |
| - Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів | Чинний |
| - Про надання будівельної продукції на ринку | Не набрав чинності |
| - Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України | Чинний |
| - Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту | Чинний |
| - Технічний регламент безпеки машин | Чинний |
| - Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту | Чинний |
| - Технічний регламент безпечності іграшок* | Чинний |
| - Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд | Чинний |
| - Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення | Чинний |
| - Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування місцевих обігрівачів | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок | Чинний |
| - Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів | Чинний |
| - Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання | Чинний |
| - Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання | Чинний |
| - Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки | Чинний |
| - Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання | Чинний |
| - Технічний регламент засобів вимірювальної техніки | Чинний |
| - Технічний регламент засобів індивідуального захисту | Чинний |
| - Технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації | Чинний |
| - Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів | Чинний |
| - Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників | Чинний |
| - Технічний регламент канатних доріг | Чинний |
| - Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів | Чинний |
| - Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу* | Чинний |
| - Технічний регламент мийних засобів | Чинний |
| - Технічний регламент морського обладнання | Чинний |
| - Технічний регламент морського обладнання | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент на косметичну продукцію | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів | Чинний |
| - Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | Чинний |
| - Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах | Чинний |
| - Технічний регламент обладнання, що працює під тиском | Чинний |
| - Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні | Чинний |
| - Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах | Чинний |
| - Технічний регламент піротехнічних виробів | Чинний |
| - Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі* | Чинний |
| - Технічний регламент прогулянкових суден | Чинний |
| - Технічний регламент прогулянкових суден і водних мотоциклів | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент простих посудин високого тиску | Чинний |
| - Технічний регламент радіообладнання | Чинний |
| - Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском | Чинний |
| - Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень | Чинний |
| - Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензинута палив для ракетних двигунів | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляційних установок | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "очікування", "вимкнено" та мережевому режимі "очікування" | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для твердопаливних котлів | Не набрав чинності |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для телевізорів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку | Чинний |
| - Технічний регламент щодо медичних виробів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro | Чинний |
| - Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів | Чинний |
| - Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів* | Чинний |
| - Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності | Чинний |
| - Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів | Чинний |

3.2 Стандарти на конкретну продукцію до Технічного регламенту

Як видно з наведеного переліку Технічних регламентів – такі регламенти розповсюджуються не лише на конкретні види продукції, наприклад, котли, машини, канатні дороги, ліфти, а й на енергетичне маркування різних видів продукції (15 Технічних регламентів) та на вимоги щодо екодизайну (27 Технічних регламентів).

Всі Технічні регламенти регламент наявні на сайті Офіційного вебпорталу парламенту України (https://zakon.rada.gov.ua/) і легко знаходиться при пошуку в інтернеті за ключовими словами.

Мінекономіки виділило окремий Перелік українських технічних регламентів, прийнятих в рамках зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС [25] (інформація від 08.04.2022 р., але варто слідкувати за її оновленням, станом на початок 2023 року інформація не змінювалась). В даний перелік входять 27 технічних регламентів із списку наведеного вище, ще 2 технічних регламенти очікують на прийняття.

Під кожен регламент на сайті Мінекономіки існують Переліки національних стандартів до Технічних регламентів [22].

Доволі часто такі переліки вміщують в собі кілька сотень нормативних документів, але це не означає, що для конкретної продукції потрібно дотримуватись усіх стандартів з переліку. Для конкретної продукції потрібно обрати конкретні стандарти та, проаналізувавши вимоги цих стандартів, зробити такі вимоги стандартів чи вимоги більш жорсткі, ніж прописано в стандартах, вхідними даними для проектування.

Задача складна, бо стандарти переважно в відкритих джерелах не публікуються. За стандарт потрібно платити.

3.3 Стандарти до  Технічного регламенту безпеки машин

Розглянемо Переліки національних стандартів до Технічного регламенту безпеки машин [26]. Їх є два і читати їх потрібно разом, а саме:

- ПЕРЕЛІК національних стандартів для цілей застосуван-ня Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 [27] (далі за текстом- Перелік 1) включає 778 стандартів типів А, В та С;

- ПЕРЕЛІК національних стандартів для цілей застосуван-ня Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, сформований на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019 [28] (далі за текстом – Перелік 2). Перелік 2 станом на 10.06.2022 включає 85 стандартів типів В та С. Призначення  зазначених типів стандартів до Технічного регламенту безпеки машин та сфера їх застосування наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Призначення та сфера застосування типів стандартів

з Переліку національних стандартів до Технічного регламенту безпеки машин

| Тип стандартів | Призначення стандартів за Переліком |
| --- | --- |
| А-тип | визначають основні поняття, терміни і принципи проектування, що застосовуються до всіх категорій машин. Застосування тільки таких стандартів, забезпечує лише необхідну основу для правильного застосування ТР і не є достатнім для забезпечення відповідності відповідним основним вимогам охорони здоров’я та безпеки технічного регламенту і, отже, не дає повної презумпції відповідності) (1 стандарт) |
| В-тип | стосуються конкретних аспектів безпеки машин або конкретних видів захисту, які можуть бути застосовані в широкому спектрі категорій машин. Застосування технічних умов стандартів В-типу дає презумпцію відповідності основним вимогам безпеки та охорони здоров’я ТР, які вони охоплюють, коли стандарт С-типу або оцінка ризику виробника показує, що технічне рішення стандарту В-типу є адекватним для конкретної категорії або моделі машин. Застосування стандартів В-типу, які містять технічні умови для компонентів безпеки, які незалежно один від одного розміщуються на ринку, дає презумпцію відповідності для компонентів безпеки і відповідає основним вимогам здоров’я та безпеки, відповідно стандартам (94 стандарти) |
| С-тип | містять технічні вимоги для певної категорії машин. Різні типи машин, що належать до категорії, охопленої стандартом С-типу, мають аналогічне призначення і передбачають подібні небезпеки. Стандарти С-типу можуть містити посилання на стандарти А або В-типу, із зазначенням, які з технічних вимог стандарту A або В-типу застосовні до відповідної категорії машин. Коли для даного аспекту безпеки машин, стандарт С-типу відрізняється від технічних вимог стандарту A або В-типу, технічні вимоги стандарту С-типу мають пріоритет над технічними вимогами стандарту A або В-типу. Застосування технічних вимог стандарту С-типу на основі оцінки ризику виробника дає презумпцію відповідності основним вимогам охорони здоров’я і безпеки технічного регламенту безпеки машин, на які поширюється стандарт. Деякі стандарти C-типу розроблені у вигляді серії з декількох частин в тому числі частини 1 і в такому випадку презумпція відповідності основним вимогам охорони здоров’я і безпеки технічного регламенту безпеки машин надається шляхом застосування загальної частини 1 стандарту у поєднанні з відповідною певною частиною стандарту (684 стандарти) |

В Переліку 1 серед 778 стандартів першим і  єдиним стандартом - типу «А» є стандарт ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Безпечність машин. Загальні принципи проектування, оцінювання ризиків та зменшення ризиків».

Загальна характеристика стандартів типу «В» у Переліку 1 [27] та в Переліку 2 [28], сформована за груповими назвами стандартів (виділено напівжирним шрифтом), наведена нижче.

Безпечність машин/ Безпека машин і механізмів.

- Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини.

- Розміри людського тіла. Принципи визначення розмірів отворів для доступу.

- Антропометричні дані.

- Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи проектування.

- Ергономічні принципи проектування. Візуальні сигнали небезпеки.

- Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування.

- Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження.

- Фізичні можливості людини: рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами; оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машиною.

- Запобігання несподіваному пускові.

- Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин.

- Вмонтоване освітлення. Інтегровані виробничі системи.

- Оцінка і зниження ризику, що виникає при випромінюванні від машин.

- Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки.

- Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки.

- Аварійне зупинення. Принципи проектування

- Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла

- Захисні пристрої, чутливі до тиску.

- Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

- Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

- Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огорож

- Постійні засоби доступу до машин.

- Зниження ризику для здоров'я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами.

- Вимоги гігієни до конструкції машин.

- Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах.

- Запобігання пожежі та протипожежний захист.

Ергономіка

- Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору.

- Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями.

- Комп'ютерні манекени і шаблони тіла.

Вібрація механічна/Механічні вібрація та удар

- Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидінь транспортних засобів.

- Навантажувачі промислові. Лабораторне обстеження та спеціальні вимоги до сидіння оператора

- Віброізоляція машин.

- Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разі їх навантаження системою "кисть-рука"

- Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації

Вибухонебезпечне середовище

- Запобігання вибухам та захист від вибухів.

Акустика

- Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском.

- Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку.

- Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням.

- Визначення звукової потужності, випромінюваної в повітропровід вентиляторами. Лабораторні методики вимірювань для глушників і розподільників повітря.

- Шум, утворюваний машинами й устаткованням: настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках; визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище; визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності. Шум машин та обладнання.

- Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Інженерний метод визначення рівнів емісії звукового тиску на робочій станції і в інших заданих місцях за допомогою інтенсивності звуку.

- Визначення звукоізоляційних характеристик оболонок.

- Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання.

- Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря.

Шум машин

Визначення звукоізоляції кабіни. Випробування в лабораторії і на місці встановлення

Гідроприводи об'ємні

Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

Пневмоприводи

Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

Трактори та машини для сільського та лісового господарства Елементи безпеки систем керування.

Екрани для робочих місць з лазерами

Вимоги щодо безпеки та методи випробовування

Назви стандартів типу «С» забезпечують уявлення про різні види машин, щодо яких існують стандарти в рамках відповідного Технічного регламенту.

Дотримання вимог Технічних регламентів та інших застосовних нормативних документів вже на етапі науково-дослідних робіт та конструювання гарантує подальшу безпеку продукції, тобто відсутність ризику (мінімізацію ризику) для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання, зберігання, транспортування і, виготовлення продукції, у тому числі щодо її строку служби, введення  в  експлуатацію,  встановлення і технічного обслуговування та утилізації.

Технічна документація на продукцію, повинна охоплювати всі стадії її проектування, виробництва та застосування, містити інформацію для встановлення її відповідності вимогам Технічного регламенту та національних стандартів з Переліків 1 та 2, які, в разі їх застосування, є доказом відповідності вимогам Технічного регламенту.

3.4 Стандарти до Технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки ліфтів

Щодо Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів [29], то, як і для всіх інших Технічних регламентів, для нього існує ПЕРЕЛІК національних стандартів [30], що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів вимогам зазначеного Технічного регламенту.

У цьому переліку відносно не багато стандартів. Це пов’язано з чітким стрямуванням Технічного регламенту для конкретного обладнання.

Наводимо повний перелік зазначених стандартів станом на 11.06.2022:

- ДСТУ EN 81-20:2015 EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

- ДСТУ EN 81-21:2016 (EN 81-21:2009+ A1:2012, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках

- ДСТУ EN 81-22:2017 (EN 81-22:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22. Ліфти електричні нахилені

- ДСТУ EN 81-28:2009 (EN 81-28:2003, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах

- ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 50. Правила проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта

- ДСТУ EN 81-58:2015 (EN 81-58:2003, IDT) Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Огляд та випробування. Частина 58. Випробування на вогнетривкість дверей ліфта, що виходять на міжсходинковий майданчик

- ДСТУ EN 81-70:2010 (EN 81-70:2003, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями

- ДСТУ EN 81-71+A1:2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти, стійкі до вандалізму

- ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежників

- ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

- ДСТУ EN 81-77:2015 (EN 81-77:2013, IDT) Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 77. Ліфти з урахуванням сейсмічних умов

- ДСТУ EN 12016:2017 (EN 12016:2013, IDT) Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість

- ДСТУ EN 12385-3:2017 (EN 12385-3:2004+A1:2008, IDT) Канати сталеві. Безпека. Частина 3. Інформація щодо використання та догляду

- ДСТУ EN 12385-5:2010 (EN 12385-5:2002, IDT) Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 5. Канати подвійного звивання для ліфтів

- ДСТУ EN 13015:2013 (EN 13015:2001+A1:2008, IDT) Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування

- ДСТУ EN 13411-7:2014 (EN 13411-7:2006+A1:2008, IDT) Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 7. Симетричний клиновий затискач

3.5 Запитання для самоперевірки

1.	Для чого потрібні Технічні регламенти?

2.	Технічний регламент є стандартом?

3.	Скільки наразі в Україні діє Технічних регламентів (перепровірте матеріал посібника)?

4.	Чи під кожний Технічний регламент є стандарти, дотримання яких означає виконання його вимог ?

5.	Чи стандарти до Технічного регламенту можуть стосуватись розмірів елементів обладнання, пов’язаних з антропометричними даними?

6.	Чи стандарти до Технічного регламенту можуть чітко визначати конкретні форми та розміри обладнання?

7.	Чи вимоги стандарту типу «С» мають пріоритет над технічними вимогами стандарту типу «В»?

8.	Чи вимоги стандарту типу «С» мають пріоритет над технічними вимогами стандарту типу «А»?

9.	Чи вимоги стандарту типу «А» мають пріоритет над технічними вимогами стандарту типу «С»?

10.	Чи вимоги стандарту типу «В» мають пріоритет над технічними вимогами стандарту типу «С»?

3.6 Рекомендована література до теми

- Перелік українських технічних регламентів, прийнятих у рамках зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС (Додаток ІІІ) | Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&amp;id=b5ea4eb3-e773-4c65-8fc9-6ab900b30ea3&amp;title=PerelikUkrainskikhTekhnichnikhReglamentiv-Priiniatikuvra.

- Переліки національних стандартів під технічні регламенти | Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&amp;id=fbe1ad1b-6d48-407e-a2bd-aae55f31afec&amp;tag=PerelikiNatsionalnikhStandartivPidTekhnichniReglamenti.

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ безпеки машин: Постанова Каб. Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62: станом на 17 листоп. 2022 нар. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF#Text.

- Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин : Наказ Мінекономіки від 14.09.2020 р. № 1779. станом на 26.01.2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1779915-20#Text.

- Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019. Офіційний веб-портал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137915-21#Text.

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів: Постанова Каб. Міністрів України від 17.06.2017 р. № 438. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/438-2017-%D0%BF#n12.

4 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ, ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ПРОДУКЦІЄЮ

План теми

4.1 «Блакитна настанова», основні положення

4.2 Законодавче забезпечення підтвердження відповідності в Україні, термінологія

4.3 Модулі оцінки відповідності

4.4 Знаки відповідності

4.5 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

4.1 «Блакитна настанова», основні положення

«Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року [31] має статус повідомлення Єврокомісії та призначена для кращого розуміння правил Євросоюзу щодо продуктів (маються на увазі і промислові продукти, які використовуються професіоналами та іншими споживачами), які виробляються в ЄС та ввозяться на територію ЄС. Зазначена настанова адресована усім, хто має потребу в інформації щодо вільного обігу продуктів та має рекомендаційний характер, а юридичну силу має лише гармонізаційний акт ЄС.

В Україні «Блакитна настанова» опублікована на Офіційному вебпорталі парламенту України  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/984_015-16). Саме застосування «Блакитної настанови» в Україні призвело до побудови діючої в нашій країні моделі оцінки відповідності.

В Настанові є історична перспектива і описаний «старий підхід» з розробки технічного законодавства дуже деталізованого, через що виникали проблеми з переміщенням товарів між державами, а принцип «взаємного визнання» не вирішував проблеми повністю.

Принципи «нового підходу», описані в «Блакитій настанові»:

- законодавча гармонізація повинна обмежуватися суттєвими вимогами (бажано щодо експлуатаційних характеристик або функціональних вимог), яким повинні відповідати продукти, введені в обіг на території ЄС, якщо вони користуються перевагами їх вільного руху в межах ЄС;

- технічні специфікації для продуктів, що відповідають суттєвим вимогам, установленим в законодавстві, повинні бути викладені в гармонізованих стандартах, які можуть застосовуватися разом із законодавством;

- продукти, виготовлені відповідно до гармонізованих стандартів, отримують перевагу від презумпції відповідності належним суттєвим вимогам застосовного законодавства, а в деяких випадках виробник може скористатися спрощеною процедурою оцінювання відповідності (у багатьох випадках декларацією виробника про відповідність, яка стає більш прийнятною для органів публічної влади через наявність законодавства щодо відповідальності за продукти);

- застосування гармонізованих або інших стандартів залишається необов'язковим, і виробник завжди може застосувати інші технічні специфікації для дотримання вимог (але буде нести тягар доведення того, що ці технічні специфікації задовольняють суттєві вимоги, найчастіше через процедуру із залученням третьої сторони - органу з оцінювання відповідності).

Застосування гармонізаційного законодавства Союзу в рамках «нового підходу» вимагає, щоб гармонізовані стандарти надавали гарантований рівень захисту стосовно суттєвих вимог, установлених законодавством, але все одно не було належної довіри між державами-членами ЄС і потрібно було розробити політику оцінювання та інструменти оцінювання.

З 1990 року був ухвалений та почав розвиватися «глобальний підхід» з розвитком детальних процедур оцінювання відповідності та з розробкою спільних інструментів всеохоплюючого оцінювання відповідності (для регульованої та для нерегульованої сфер).

Були ухвалені стандарти для визначення компетентності третіх сторін, залучених до оцінювання відповідності (наразі це серія стандартів EN ISO/IEC 17000). Був встановлений механізм за яким національні органи нотифікували треті сторони. За стандартами серії EN ISO/IEC 17000 здійснюється акредитація органів оцінки відповідності.

Були розроблені консолідовані процедури оцінювання відповідності та правила їх вибору і використання у директивах (модулі).

Модулі викладені таким чином, аби сприяти їх вибору, починаючи з найлегших («внутрішній контроль виробництва») для простих продуктів або продуктів, які не обов'язково становлять серйозні ризики, і рухаючись до найбільш всеохоплюючих (цілковите забезпечення якості з експертизою проекту ЄС), де ризики є серйознішими або продукти/технології є складнішими.

Для забезпечення відповідності сучасним процесам виробництва модулі передбачають як оцінювання відповідності продуктів, так і оцінювання управління якістю, залишаючи за законодавцем право визначити, які з них є найбільш придатними в кожному секторі, оскільки, наприклад, проведення індивідуальної сертифікації для кожного продукту масового виробництва не завжди є ефективним. Щоб посилити прозорість модулів та їх дієвість, на вимогу Комісії, серія стандартів щодо забезпечення якості ISO 9001 була гармонізована на європейському рівні та інтегрована в модулі. Таким чином, суб'єкти господарювання, які використовують ці інструменти у своїй добровільній політиці управління якістю для зміцнення свого іміджу якості на ринку, можуть скористатися тими ж самими інструментами і в регульованих секторах.

Питання, розкриті в «Блакитній настанові», можна зрозуміти аналізуючи її зміст, який охоплює Директиву про загальну безпечність продуктів,  законодавство щодо відповідальності за продукти, коли застосовується гармонізаційне законодавство щодо продуктів,  охоплення продуктів,  надання на ринку,  введення в обіг,  введення в експлуатацію або використання (і монтаж), використання за призначенням/неналежне використання,  географічні застосування (щодо окремих держав чи об’єднань), обов’язки  виробника, уповноваженого представника, імпортера, розповсюджувача, інших посередників, кінцевого користувача, суттєві вимоги до продукту, вимоги до простежуваності, технічної документації, декларації про відповідність, вимог до маркування (в т.ч. знаком СЄ), оцінювання відповідності та модулів оцінювання, органів з оцінювання відповідності, нотифікації, акредитації, ринкового нагляду, зобов’язання держав та співпрацю між ними і т.д.

Оскільки законодавство України постійно вдосконалюється, рухаючись в напрямку законодавства Євросоюзу, на цьому розгляд питань за «Блакитною настановою» завершимо, але рекомендуємо самостійне ознайомлення з нею.

4.2 Законодавче забезпечення підтвердження відповідності в Україні, термінологія

Недостатня ознайомленість науково-технічних працівників та виробників продукції з вимогами Технічних регламентів (ТР) та з методами підтвердження відповідності зазначеної продукції, може вплинути на зниження конкурентоздатності такої продукції.

В ТР можуть також міститися вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

Вже при розробці нових видів продукції та при постановці продукції на виробництво потрібно дотримуватись вимог конкретних ТР.

Розглянемо термінологію Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" [4] для однозначного розуміння вимог наступних нормативно-правових актів:

введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз;

задані вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в ТР, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб;

випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування;

випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності згідно з процедурою;

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг). Положення цього Закону щодо виробників також застосовуються до монтажників ліфтів;

гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;

декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною;

документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;

заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та застосування ТР і передбачених ними процедур оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації - будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок;

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у ТР, якими передбачене нанесення цього маркування;

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни;

інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проекту та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам;

коментарі - зауваження та пропозиції до ТР і процедур оцінки відповідності та їх проектів;

модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина;

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності;

орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, розширює чи скорочує сферу їх призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності;

оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані;

підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання заданих вимог було доведене;

презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного ТР, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган) чи визнаних незалежних організацій;

призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності;

продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг);

процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що задані вимоги виконуються;

ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу;

розповсюдження - надання продукції на ринку після введення її в обіг;

розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку;

сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу;

система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для проведення оцінки відповідності;

суб’єкти господарювання - виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі, а відповідно до деяких технічних регламентів - також інші фізичні та юридичні особи. Згідно з певними технічними регламентами суб’єктами господарювання можуть вважатися лише деякі із зазначених осіб;

сфера призначення - перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, стосовно яких згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки відповідності;

технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга;

технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю);

технічний регламент (ТР) - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва;

уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань.

Терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції", "суспільні інтереси" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (буде розглянутий пізніше).

4.3 Модулі оцінки відповідності

Модулі оцінки відповідності визначені Постановою Кабінету Міністрів України  від 13 січня 2016 р. № 95 [21]. Описані застосовні модулі оцінки (далі за текстом-модулі) позначаються літерними та літерно-цифровими кодами. Загалом таких модулів 16, причому модуль В, як правило не використовується самостійно.

Виробник розробляє технічну документацію, яка повинна давати можливість оцінити відповідність продукції відповідним вимогам і включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній документації повинні зазначатися застосовні вимоги та пов’язані з проведенням оцінки відповідності питання проектування, виробництва і функціонування продукції.  Мінімум обсягу технічної документації описаний для кожного модуля.

Дії виробника або його уповноваженого представника та призначеного органу за кожним модулем та його конкретною модифікацією, склад комплекту технічної документації та інших документів, порядок оформлення сертифікату типу, порядок оформлення декларації і т. інш. зазначені безпосередньо в ТР стосовно конкретної продукції, але опис модулів встановлений у вищезазначеній постанові Кабміну.

Здійснює оцінку відповідності сам виробник конкретного об’єкта промисловості, її постачальник або його уповноважена особа самостійно або для окремих модулів може бути здійснене з залучення третьої сторони призначеного органу та/або акредитованої випробувальної лабораторії.

Послідовність та обсяги дій виробника, постачальника, його уповноваженої особи, призначеного органу, вимоги до комплекту технічної документації та до маркування знаком відповідності Технічним регламентам були описані в [32]. Зміни до законодавства, враховані в табл. 4.1 … 4.9.  В зазначених таблицях застосовані такі скорочення: технічний регламент – ТР, призначений орган – ПО, акредитована випробувальна лабораторія- ВЛ,  уповноважена особа - ВУП, технічна документація -ТД, знак відповідності Технічним регламентам – ЗВ, система управління якістю - СУЯ.

Таблиці сформовані таким чином, що дають відповіді на однотипні питання стосовно кожного модуля, що дозволяє швидко порівняти різні модулі. В наведених таблицях дається відповідь на такі питання: спосіб здійснення модуля; перелік документів виробника; залучення ПО; які заключні документи та ким готуються; хто наносить ЗВ; термін зберігання документів.

Наголошуємо, що наведені таблиці не містять невичерпну інформацію і після ознайомлення з ними потрібно розглянути повний опис модулів оцінки у вищезазначеній Постанові Кабміну.

Таблиця 4.1

Застосування модуля А та його модифікацій А1 та А2

| Шифр Модуля | Модуль A (внутрішній контроль виробництва) | Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) | Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом через довільні інтервали часу) |
| --- | --- | --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання стосовно ТД, заходів щоб виробництво та контроль за ним забезпечували відповідність продукції, маркування та складання декларації. Також В гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідна продукція відповідає вимогам ТР, що застосовуються до неї. | Модуль А + вимога щодо проведення одного чи кількох випробувань одного чи кількох конкретних аспектів виробу з метою перевірки його відповідності вимогам ТР | Модуль А + контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу |
| Перелік документів виробника | ТД повинна, зокрема, містити: - загальний опис продукції; - ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо; - описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування продукції; - список застосованих повністю чи частково національних стандартів та/або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР. У разі часткового застосування національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, у ТД зазначаються їх частини, які були застосовані; - результати виконаних проектних розрахунків, досліджень тощо; - протоколи випробувань. |  |  |
| Залучення ПО | Не залучається | Може бути залучений для до випробувань |  |
| Які заключні документи та ким готуються | ВУП складає декларацію про відповідність (далі за текстом- декларація) з огляду на необхідність ідентифікації продукції, стосовно якої вона складена. |  |  |
| Хто наносить ЗВ | ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий виріб | Теж, що в модулі А + якщо залучений ПО, то ВУП, виробник або його уповноважений представник наносить за згодою ПО його ідентифікаційний номер на кожний зразок продукції |  |
| Термін зберігання документів | Декларація разом з ТД зберігається протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції |  |  |

Таблиця 4.2

Застосування модуля В

| Шифр Модуля | Модуль В (експертиза типу) |
| --- | --- |
| Спосіб здійснення | 1. Дослідження зразка завершеної продукції, що є репрезентативним для передбаченого виробництва (експертиза типового зразка); 2. Оцінка адекватності технічного проекту продукції шляхом експертизи ТД та підтвердних доказів, та випробування однієї або кількох критичних частин зразків продукції (експертиза типового зразка та його проекту); 3. Оцінка адекватності технічного проекту продукції шляхом експертизи ТД та інших документів без дослідження зразка продукції (експертиза проекту типового зразка). |
| Перелік документів виробника | Заява до ПО на експертизу типу; ТД (така як і для модулів А, А1 та А2) повинна давати можливість оцінити відповідність продукції, включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків) охоплювати всі стадії проектування, виробництва та застосування продукції, містити інформацію для встановлення відповідності продукції вимогам ТР. |
| Залучення ПО | Залучається. ПО стосовно продукції, який: - проводить експертизу ТД; перевіряє відповідність виготовлення зразка (зразків) ТД та визначає елементи зразка (зразків), що спроектовані згідно із застосовними положеннями відповідних національних стандартів та/або технічних специфікацій, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, а також елементи, що спроектовані без застосування відповідних положень зазначених стандартів; - проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб перевірити правильність: - застосування рішень, визначених у відповідних національних стандартах та/або технічних специфікаціях, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам; - відповідність прийнятих виробником рішень відповідним суттєвим вимогам ТР (якщо не були застосовані відповідні національні стандарти та специфікації); - узгоджує із заявником місце проведення перевірки та випробувань; - оформляє звіт про оцінку, в якому наведені дані про проведену роботу та отримані результати. Оприлюднення відомостей, що містяться у звіті, забороняється, за винятком подання на запит органу, що його призначив. |
| Які заключні документи ким готуються | ПО видає заявникові сертифікат експертизи типу, у якому зазначаються: найменування і адреса виробника; висновки дослідження; умови чинності сертифіката (у разі наявності); дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу. У разі, коли типовий зразок не відповідає застосовним вимогам ТР, ПО відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з наданням обґрунтування своєї відмови. ПО відслідковує зміни в сучасному стані техніки та визначає потребу в їх дослідженні. |
| Хто наносить ЗВ | Не зазначено. Див. інші модулі, які включають модуль В |
| Термін зберігання документів | ПО зберігає до закінчення строку дії сертифіката експертизи типу його копію разом з додатками та комплект документів, включаючи подані виробником. ВУП зберігає разом з ТД копію сертифіката експертизи типу та додатки до нього протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції. |

Таблиця 4.3

Застосування модуля С та його модифікацій С1 та С2

| Шифр Модуля | Модуль С (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва) | Модуль C1 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом). | Модуль С2 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції через певні інтервали часу |
| --- | --- | --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої та сертифікатом за МОДУЛЕМ B виробник гарантує, що певна продукція відповідає типові, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам ТР, який до неї застосовується | Теж, що в модулі С + випробування під наглядом | Теж, що в модулі С + перевірка продукції через певні інтервали часу |
| Перелік документів виробника | Теж, що в модулі В |  |  |
| Залучення ПО | Залучається до дій, пов’язаних з виконанням модуля В | Теж, що в модулі С + випробування (С1) та перевірки (С2) проводяться акредитованим внутрішнім органом з оцінки виробника або ПО |  |
| Які заключні документи ким готуються | Сертифікат перевірки типу (див. модуль В) Виробник або ВУП: складає декларацію про відповідність для моделі продукції де зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати модель продукції, для якої її складено, та зберігає разом з ТД протягом 10 років після введення в обіг останнього зразка такої моделі. | Теж, що в модулі С + протоколи випробувань | Теж, що в модулі С + звіти з перевірки |
| Хто наносить ЗВ | Виробник або ВУП: наносить маркування національним ЗВ на кожний окремий зразок продукції, що відповідає типові, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам ТР. |  |  |
| Термін зберігання документів | Сертифікат перевірки типу (див. модуль В). Декларацію зберігають 10 років після введення в обіг останнього зразка продукції. |  |  |

Таблиця 4.4

Застосування модуля D та його модифікації D1

| Шифр Модуля | Модуль D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) | Модуль D1 (забезпечення якості виробничого процесу) |
| --- | --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої та МОДУЛЯ B виробник гарантує і заявляє під свою відповідальність, що продукція відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам ТР на продукцію | Це процедура оцінки відповідності, при якій виробник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що продукція відповідає вимогам ТР |
| Перелік документів виробника | ВУП подає ПО за власним вибором заявку щодо оцінки відповідності його системи управління якістю (далі за текстом-СУЯ) стосовно продукції, яка містить: - найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки ВУП - його найменування і адресу; - письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому ПО; - усю відповідну інформацію щодо передбаченої категорії продукції; - документацію стосовно СУЯ; - ТД щодо затвердженого типу (як в модулі В) та копію сертифіката експертизи типу. СУЯ повинна містити інформацію, зокрема, стосовно: - цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції; - відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися; - досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після виробництва продукції, а також періодичності їх проведення; - протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо); - засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості продукції та ефективне функціонування СУЯ. | Теж, що в D (окрім того що модуль В не застосовується), а замість ТД на перевірений тип ВУП подає ТД для внутрішнього контролю виробництва (як і для А, А1, А2, В). СУЯ повинна містити інформацію, як для D |
| Залучення ПО | Залучається до дій, пов’язаних з оцінкою СУЯ з метою дослідження відповідності елементів СУЯ вимогам національного стандарту, гармонізованого та/чи технічним специфікаціям. Група аудиту повинна володіти досвідом роботи у сфері СУЯ та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та технології її виробництва, а також знанням застосовних вимог ТР. Проведення аудиту включає відвідування підприємства виробника для здійснення оцінки. Група аудиту вивчає ТД для визначення здатності ідентифікувати вимоги ТР та проводити відповідні дослідження. ПО повідомляє виробнику про прийняте рішення. ПО оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі відповідати вимогам, чи необхідності проведення повторної оцінки. |  |
| Які заключні документи ким готуються | Тільки для модуля D має бути сертифікат (див. модуль В). Для модуля D та D1 ПО складає Рішення на підставі протоколу випробувань та/або звіту. ВУП складає Декларацію про відповідність для кожної моделі продукції |  |
| Нагляд | ПО повинен проводити періодичні аудити (в т.ч. може здійснювати відвідування виробника без попередження), щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує СУЯ, а також ПО має подавати виробнику звіт про аудит, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань. |  |
| Хто наносить ЗВ | ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий виріб, що відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу (для D). Для D1 ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий виріб, що задовольняє вимогам ТР, який до неї застосовується. ЗВ наноситься разом з ідентифікаційним номером ПО. |  |
| Термін зберігання документів | Декларацію разом з ТД, сертифікатом за модулем В (для D), рішеннями, звітами та протоколами ПО зберігають 10 років після виготовлення останнього зразка. |  |

Таблиця 4.5

Застосування модуля E та його модифікацій

| Шифр Модуля | Модуль Е (відповідність типові шляхом забезпечення якості продукції) | Модуль Е1 (забезпечення якості контролю та проведення випробувань готової продукції)) |
| --- | --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої та МОДУЛЯ B виробник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідна продукція відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам ТР, що застосовуються до зазначеної продукції | Це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник гарантує, що продукція задовольняє вимогам ТР, який до неї застосовується |
| Перелік документів В виробника | Теж, що в модулі В + ВУП подає ПО за власним вибором заявку щодо оцінки відповідності його системи вимогам цього ТР, яка містить: - найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки ВУП - також його найменування та адресу; - письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому ПО; - усю відповідну інформацію щодо передбаченої категорії продукції; - документацію стосовно СУЯ; - ТД щодо затвердженого типу та копію сертифіката експертизи типу. СУЯ повинна містити належний опис (як в модулі D). СУЯ повинна забезпечувати відповідність продукції типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та застосовним вимогам ТР. | Теж, що в Е окрім того модуль В не застосовується, і замість технічної документації на перевірений тип ВУП подає ТД для внутрішнього контролю виробництва (як і для А, А1, А2, В). Виробник для проведення оцінки змін системи подає: документацію щодо функціонування системи (як для модулів D та Е). |
| Залучення ПО | Залучається до дій, пов’язаних з оцінкою СУЯ (її елементів) з метою дослідження її відповідності елементів СУЯ вимогам національного стандарту, гармонізованого та/чи технічним специфікаціям. Група аудиту повинна володіти досвідом роботи у сфері СУЯ та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та технології її виробництва, а також знанням застосовних вимог ТР. Проведення аудиту включає відвідування підприємства виробника для здійснення оцінки. Група аудиту вивчає ТД для визначення здатності ідентифікувати вимоги ТР та проводити відповідні дослідження. ПО оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі відповідати вимогам чи необхідності проведення повторної оцінки. Залучається до дій, пов’язаних з виконанням модуля В (тільки для модуля Е). ПО повідомляє виробнику про прийняте рішення. |  |
| Які заключні документи ким готуються | Тільки для модуля Е має бути спочатку сертифікат (див. модуль В). Для модуля Е та Е1 ПО складає Рішення. ПО повідомляє виробнику про прийняте рішення, яке повинне містити висновки аудиту та обгрунтоване рішення щодо оцінки (схвалення або відмови у схваленні СУЯ). ВУП складає Декларацію з огляду на необхідність ідентифікації зразка продукції |  |
| Нагляд | ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ, періодично проводить інспекційну перевірку щодо підтримання СУЯ, в тому числі перевірки без попередження виробника |  |
| Хто наносить ЗВ | ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий виріб, що відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу (для Е). Для Е1 ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий виріб, що задовольняє вимогам ТР, який до неї застосовується. ЗВ наноситься разом з ідентифікаційним номером ПО. |  |
| Термін зберігання документів | Тільки для модуля Е має бути сертифікат типу (див. модуль В). Декларацію разом з ТД зберігають 10 років після виготовлення останнього зразка. |  |

Таблиця 4.6

Застосування модуля F та його модифікації F1

| Шифр Модуля | Модуль F (відповідність типові на основі перевірки продукції) | Модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції) |
| --- | --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої та МОДУЛЯ B виробник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідна продукція, яка належним чином перевірена, відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам ТР, що застосовуються до зазначеної продукції. Перевірка продукції типові встановлюється ПО шляхом дослідження та випробування кожного виробу, або шляхом дослідження та випробування продукції із застосуванням статистичних методів . | Це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність про те, що продукція відповідає вимогам ТР, який до неї застосовується |
| Перелік документів виробника | Сертифікат експертизи типу Виробник вживає заходів, щоб виробництво та контроль за ним забезпечували: 1. відповідність виробленої продукції затвердженому типові (відповідно до сертифікату перевірки типу); 2. однорідність партії продукції, коли він надає продукцію у вигляді однорідних партій для перевірки. | Та ж, ТД, що в модулях А, А1, А2, В. |
| Залучення ПО | ПО контролює та випробовує кожний виріб, або зразок/зразки з кожної партії за вимогами, які визначені у відповідному націо-нальному стандарті (національних стандартах) та/або технічних специфікаціях, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, або рівноцінних випробувань з метою перевірки відповідності затвердженому типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та відповідним вимогам ТР. У разі відсутності такого національного стандарту відповідний ПО приймає рішення про те, які випробування необхідно провести. У разі прийняття партії продукції всі вироби такої партії вважаються затвердженими, за винятком тих виробів із зразка, які були визнані такими, що не пройшли успішно випробувань. Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, ПО або визначений законодавством орган виконавчої влади застосовує заходи для запобігання її введенню в обіг. |  |
| Які заключні документи ким готуються | Тільки для модуля F має бути сертифікат експертизи типу (див. модуль В). Для модуля F та F1. ПО видає сертифікат відповідності та наносить на кожний перевірений виріб (затверд-жену партію виробів, окрім зразків, що не відповідають вимогам) свій ідентифікаційний номер або надає право його нанесення виробникові. ПО приймає рішення щодо затвердження відповід-ної партії продукції. ВУП складає Декларацію на кожний зразок продукції з огляду на необхідність ідентифікації зразка продукції |  |
| Нагляд | Не здійснюється, але у разі неодноразового виявлення невідповідності партії продукції встановленим вимогам ПО може запровадити перевірки кожного зразка |  |
| Хто наносить ЗВ | ПО чи ВУП наносить маркування ЗВ незалежно від способу перевірки на кожний окремий зразок продукції, що відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу (для F1 відповідність типовому зразку та наявність цього сертифікату не зазначені), та задовольняє вимогам ТР. ЗВ наноситься разом з номером ПО, але ПО може наносити свій номер сам; за згодою ПО його номер може наноситись на продукцію в процесі виробництва |  |
| Термін зберігання документів | Тільки для модуля F має бути сертифікат відповідності типу (див. модуль В). ВУП зберігає ТД, сертифікати відповідності та декларацію протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції і подає на запит визначених законодавством органів виконавчої влади їх копії для перевірки |  |

Таблиця 4.7

Застосування модуля G

| Шифр Модуля | Модуль G (відповідність на основі перевірки одиниці продукції) |
| --- | --- |
| Спосіб здійснення | Відповідність одиниці продукції є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідний виріб, відповідає вимогам ТР, що застосовуються до зазначеного виробу |
| Перелік документів виробника | ВУП розробляє ТД (як і для А, А1, А2, В) для внутрішнього контролю виробництва. |
| Залучення ПО | Залучається. ПО здійснює проведення належних досліджень і випробувань, які визначені у відповідних національних стандартах та/або технічних специфікаціях, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, або рівноцінних випробувань з метою перевірки відповідності виробу застосовним вимогам ТР. У разі відсутності такого національного стандарту та/або технічної специфікації ПО приймає рішення про те, які випробування необхідно провести. |
| Які заключні документи ким готуються | ПО видає заявникові сертифікат відповідності та наносить на затверджений виріб свій ідентифікаційний номер або надає право його нанесення виробникові |
| Нагляд | Не зазначено |
| Хто наносить ЗВ | ВУП наносить маркування ЗВ на затверджений виріб. ЗВ наноситься разом з ідентифікаційним номером ПО. |
| Термін зберігання документів | ПО зберігає до закінчення строку дії сертифіката перевірки типу його копію разом з додатками та комплект документів, включаючи подані виробником. ВУП зберігає ТД, сертифікат відповідності та декларацію протягом 10 років після виготовлення одиниці продукції з огляду на необхідність ідентифікації зразка продукції |

Таблиця 4.8

Застосування модуля Н

| Шифр Модуля | Модуль Н (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості) |
| --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це процедура оцінки відповідності , за допомогою якої виробник гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що певна продукція відповідає вимогам ТР, який до неї застосовується Виробник забезпечує функціонування схваленої ПО СУЯ для проектування, виробництва, контролю та випробувань готової продукції, нагляд за якою здійснює ПО. |
| Перелік документів виробника | ВУП подає ПО за власним вибором заявку щодо оцінки його СУЯ, що застосовується під час виробництва продукції, яка містить: -найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки ВУП - його найменування і адресу; -письмове підтвердження, що така заявка не подана іншому ПО. До заявки додаються: -документація щодо функціонування СУЯ повинна, зокрема, містити інформацію як для модулів Е, Е1, D, D1; -ТД для однієї моделі кожної категорії продукції, призначеної для виробництва, яка містить інформацію як і для А, А1, А2, В. Додатково документація СУЯ має містити опис: - технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не будуть застосовуватися повністю, - опис засобів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР, що застосовуються до продукції; - методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування продукції, що належить до відповідної категорії. |
| Залучення ПО | Залучається до дій, пов’язаних з оцінкою СУЯ з метою дослідження відповідності елементів СУЯ вимогам національного стандарту, гармонізованого та/чи технічним специфікаціям. Група аудиту повинна володіти досвідом роботи у сфері СУЯ та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та технології її виробництва, а також знанням застосовних вимог ТР. Проведення аудиту включає відвідування підприємства виробника для здійснення оцінки. Група аудиту вивчає ТД для визначення здатності ідентифікувати вимоги ТР та проводити відповідні дослідження. ПО повідомляє виробнику про прийняте рішення. ПО оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі відповідати вимогам, чи необхідності проведення повторної оцінки. |
| Які заключні документти ким готуються | ПО складає Рішення. ПО повідомляє виробнику про прийняте рішення, яке повинне містити висновки аудиту та обгрунтоване рішення щодо оцінки (схвалення або відмови у схваленні СУЯ). Звіт про аудит, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань. ВУП складає Декларацію про відповідність для кожної моделі продукції з огляду на необхідність ідентифікації моделі |
| Нагляд | ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ з метою перевірки виконання виробником передбачених нею зобов'язань; періодично проводить перевірку підтримання виробником стану СУЯ; може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження виробника, під час яких у разі необхідності проводить або вимагає від виробника проведення випробувань продукції. |
| Хто наносить ЗВ | ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий зразок продукції, що відповідає вимогам ТР. ЗВ наноситься разом з ідентифікаційним номером ПО. |
| Термін зберігання документів | ВУП зберігає необхідну документацію (див документи виробника), документацію, щодо змін, рішення та звіти ПО, декларацію протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції і подає на запит визначених законодавством органів виконавчої влади їх копії для перевірки |

Таблиця 4.9

Застосування модуля Н1 (модифікації модуля Н)

| Шифр Модуля | Модуль Н1 (відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту) |
| --- | --- |
| Спосіб здійснення | Це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник гарантує, що продукція відповідає вимогам ТР, який до неї застосовується |
| Перелік документів виробника | ВУП подає ПО заявку на оцінку СУЯ, яка містить: -найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки ВУП - його найменування і адресу; -письмове підтвердження, що така заявка не подана іншому ПО. До заявки додаються: -документація щодо функціонування СУЯ повинна містити інформацію як для модулів Е, Е1, D, D1; -ТД для однієї моделі кожної категорії продукції, призначеної для виробництва, яка містить інформацію як і для А, А1, А2, В. Додатково документація СУЯ має містити опис: - технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не будуть застосовуватися повністю, - опис засобів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам ТР, що застосовуються до продукції; - методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування продукції, що належить до відповідної категорії. ВУП подає ПО заявку на експертизу проекту, яка містить: -найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки ВУП - його найменування і адресу; -письмове підтвердження, що така заявка не подана іншому ПО. -ТД, яка містить інформацію як і для А, А1, А2, В та додатково підтвердні докази щодо адекватності технічного проекту. Такі підтвердні докази повинні містити посилання на всі використані документи, зокрема якщо відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не були застосовані повністю. У разі потреби підтвердні докази повинні включати результати випробувань, проведених відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність. |
| Залучення ПО | Залучається до дій, пов’язаних з оцінкою СУЯ з метою дослідження відповідності елементів СУЯ вимогам національного стандарту, гармонізованого та/чи технічним специфікаціям. Група аудиту повинна володіти досвідом роботи у сфері СУЯ та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та технології її виробництва, а також знанням застосовних вимог ТР. Проведення аудиту включає відвідування підприємства виробника для здійснення оцінки. ПО оцінює будь-які запропоновані зміни та приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі відповідати вимогам, чи необхідності проведення повторної оцінки. Залучається до дій, пов’язаних з дослідженням заявки на експертизу проекту вимогам ТР. ПО подає інформацію: органові, що призначає – щодо виданих/скасованих документів щодо схвалення СУЯ, сертифікатів експертизи проекту, які він видав та відкликав, та додатків до них, а також (періодично чи на запит) щодо переліку рішень, які він відхилив, зупинив дію або встановив щодо них обмеження. ПО подає інформацію іншим ПО щодо відмови у видачі сертифікатів експертизи проекту, які він відхилив, відкликав, зупинив дію або встановив щодо них обмеження, та за запитом - щодо рішення про схвалення СУЯ. |
| Які заключні документи ким готуються | ПО видає виробнику обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ системи. ВУП складає Декларацію з огляду на необхідність ідентифікації зразка продукції, якщо за результатами експертизи встановлено відповідність продукції вимогам ТР. ПО видає сертифікат експертизи проекту, який може мати один чи кілька додатків та повинен містити інформацію в обсязі, достатньому для оцінки відповідності виготовленої продукції досліджуваному проекту та здійснення контролю під час функціонування продукції. Якщо проект не відповідає вимогам ТР, ПО відмовляє у видачі сертифіката перевірки проекту та повідомляє про це виробникові з обґрунтуванням причин відмови. |
| Нагляд | ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ з метою перевірки виконання виробником передбачених нею зобов'язань; періодично проводить перевірку підтримання виробником стану СУЯ; може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження виробника, під час яких у разі необхідності проводить або вимагає від виробника проведення випробувань продукції. |
| Хто наносить ЗВ | ВУП наносить маркування ЗВ на кожний окремий зразок продукції, що відповідає вимогам ТР. ЗВ наноситься разом з номером ПО. |
| Термін зберігання документів | ВУП зберігає необхідну документацію (див документи виробника), документацію щодо змін, рішення та звіти ПО, декларацію протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції і подає на запит визначених законодавством органів виконавчої влади їх копії для перевірки. ПО зберігає до закінчення строку дії сертифіката експертизи проекту його копію, додатки та доповнення, а також документацію, включаючи документацію, надану виробником. |

З вищезазначених модулів слідує, що виробник може самостійно декларувати відповідність своєї продукції вимогам ТР, якщо такий регламент дозволяє застосування модулів А, А1 та А2. Якщо ж підприємство, окрім вищезазначеного, звернулося до ПО та отримало позитивне рішення, протокол випробувань чи сертифікат, то в разі інформування про це споживача, така дія підприємства зумовить підвищення довіри з боку споживача як до самого продукту чи послуги, так і до діяльності підприємства і до впровадженої ним СУЯ.

4.4 Знаки відповідності

У випадку оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів, після завершення процедури декларування на продукцію має бути нанесений знак відповідності Технічним регламентам. Знак відповідності повинен бути нанесений виробником або його уповноваженим представником самостійно, якщо ці особи здійснили належні заходи щодо відповідності конкретної продукції вимогам застосовних Технічних регламентів. Маркування знаком відповідності Технічним регламентам повинно здійснюватися згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» від 30 грудня 2015 р. № 1184 [33]. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1184-2015-п - n16.

В разі, якщо були застосовані модулі, де доконтролю виробництва залучались призначені органи, то поряд з зображенням знаку відповідності Технічним регламентам зазначається ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який наноситься самим органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.

Маркування знаком відповідності Технічним регламентам є обов’язковим та теж є формою сповіщення споживача і підвищує конкурентоздатність продукції.

Після завершення процедури декларування на продукцію має бути нанесений знак відповідності Технічним регламентам (рис.4.1, а та б).

а)        б)

Рис.4.1 Приклади зображення знака відповідності Технічним регламентам (розроблено за [33]): а- без залучення призначеного органу;

б) при залученні призначеного органу

Маркування продукції знаком відповідності повинно здійснюватися згідно з Постановою Кабміну "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення" [34], а саме:

1. Знак відповідності Технічним регламентам (далі за текстом - знак відповідності) наноситься на продукцію або на її табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі, коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, знак відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним Технічним регламентом.

2. Знак відповідності наноситься перед уведенням продукції в обіг. Знак відповідності може супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим знаком, що вказує на особливий ризик або використання.

3. Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва, у форматі UA.TR.YYY або YYY, де:

UA - умовне позначення України латинськими літерами;

TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів;

YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.

Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності наноситься таким органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.

4.5 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Відповідно до Закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" [34] вживається така термінологія:

- встановлені вимоги - вимоги щодо нехарчової продукції (далі за текстом - продукція) та її обігу на ринку України, встановлені Технічними регламентами;

- державний контроль продукції - діяльність митних органів із забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз від такої продукції суспільним інтересам (далі - контроль продукції);

- неналежне застосування знака відповідності Технічним регламентам - порушення правил застосування і нанесення знака відповідності Технічним регламентам, встановлених законодавством;

- обстеження зразків продукції - візуальний огляд зразків продукції з метою визначення її відповідності встановленим вимогам;

- державний ринковий нагляд (далі за текстом - ринковий нагляд)

- діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Проведення перевірок характеристик продукції здійснюється у розповсюджувачів та:

1. Органи ринкового нагляду проводять перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів:

1) планові - згідно із секторальними планами ринкового нагляду;

2) позапланові:

а) за зверненнями споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), об’єднань суб’єктів господарювання, у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам чи має недоліки, що можуть завдати такої шкоди, і відсутня інформація, за якою виробника такої продукції може бути ідентифіковано, але міститься інформація, за якою може бути встановлено розповсюджувача, у якого було придбано (виявлено) таку продукцію;

б) у разі якщо під час перевірки характеристик продукції у виробника відповідної продукції виробник доведе що:

- він не вводив в обіг продукцію, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам;

- продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності розповсюджувача (розповсюджувачів) такої продукції.

У випадках, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї частини, встановлюється особа, яка ввела таку продукцію в обіг, та особа, внаслідок дій чи бездіяльності якої продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам:

1) на початковому етапі перевірки об'єктами перевірки є:

а) наявність знака відповідності Технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено Технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності, а також правил його застосування;

а-1) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевірки характеристик продукції є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції або будь-якого іншого суб’єкта в ланцюгу постачання;

б) наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено Технічними регламентами, та їх відповідність встановленим вимогам;

в) наявність декларації про відповідність, якщо згідно з Технічним регламентом на відповідний вид продукції ця продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією;

2) на наступних етапах перевірки можуть бути проведені:

а) обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація виробника продукції;

б) відбір та експертиза (випробування) зразків продукції (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам).

Слід зазначити, що відповідно до зазначеного Закону накладаються штрафи за порушення вимог Закону. В залежності від конкретного порушення розмір штрафу складає від 1 000 до 20 000 [34, ст.44] неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4.6 Запитання для самоперевірки

1.	Яке призначення «Блакитної настанови»?

2.	Що означає втілення рекомендацій «Блакитної настанови» в законодавчій сфері України?

3.	Який з модулів стосується самодекларування?

4.	Чи завжди потрібно формулювати декларацію?

5.	Скільки років має зберігатись декларація і що є точкою відліку цього терміну?

6.	Скільки років має зберігатись технічна документація і що є точкою відліку цього терміну?

7.	Скільки років має зберігатись сертифікат перевірки типу і що є точкою відліку цього терміну?

8.	Що таке «знак відповідності»?

9.	Хто наносить знак відповідності?

10.	Як виглядає знак відповідності при самодекларуванні?

11.	Як виглядає знак відповідності при залученні призначеного органу з оцінки відповідності?

12.	Чи в усіх модулях з оцінки відповідності сертифікат перевірки типу обов’язковий?

13.	Чи може сертифікат перевірки типу бути не обов’язковим?

14.	Сертифікат перевірки типу є обов’язковим для всіх модулів з оцінки відповідності?

15.	Чи завжди група аудиту від призначеного органу повинна мати в своєму складі осіб з досвідом у сфері систем управління якістю?

16.	Чи знаком відповідності маркується вся продукція, а не лише та, яка відноситься до законодавчо-регульованої сфери?

17.	Чи знаком відповідності маркується лише продукція, яка відноситься до законодавчо-регульованої сфери?

18.	Якщо виробник чи уповноважений представник не здійснили маркування продукції, на яку розповсюджується дія Технічних регламентів, знаком відповідності, то вони можуть бути оштрафовані?

19.	Якщо виробник чи уповноважений представник здійснили маркування продукції знаком відповідності, але не дотримались вимог щодо форми, опису та умов його нанесення, то вони можуть бути оштрафовані?

20.	Якщо у виробника чи уповноваженого представника відсутня декларація про відповідність відносно продукції, на яку розповсюджується дія Технічних регламентів, то вони можуть бути оштрафовані?

  - Рекомендована література до теми

- «Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року : Повідомл. № COM/2007/0287 від 27.06.2016 р. Офіційний вебпортал парламенту України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-п/page#Text .

- Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text (дата звернення: 11.01.2023).

- Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності : Постанова Каб. Міністрів України від 13.01.2016 р. № 95 : станом на 3 лип. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-п/page#Text .

- Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення : Постанова Каб. Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1184 : станом на 13 берез. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1184-2015-п#Text.

- Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції : Закон України від 02.02.2010 р. № 2735-VI : станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17?find=1&amp;text=2023#Text.

5 РИЗИКИ. ВИЗНАЧЕННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
АНАЛІЗУВАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ

План теми

5.1 Ризики. Класифікація

5.2 Методика визначення ризиків

5.3 Управління ризиком за ДСТУ ISO 31000

5.4 Оцінювання, ідентифікація, аналізування ризику за ДСТУ ISO 31000

5.5 Термінологія  до ДСТУ IEC/ISO 31010

5.6 Концепції загального оцінювання ризику за ISO 31010

5.7 Процес загального оцінювання за ДСТУ IEC/ISO 31010

5.8. Методи оцінювання ризиків та вибирання методів оцінювання

5.1 Ризики. Класифікація

Визначення терміну «ризик» за ДСТУ ISO 9000:2015 [35]:

РИЗИК – RISK - Вплив невизначеності.

Примітка 1. Вплив – це відхил, позитивний або негативний, від очікуваного.

Примітка 2. Невизначеність – це стан нестачі навіть часткової інформації стосовно розуміння чи знання події, її наслідку чи ймовірності.

Примітка 3. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події (як визначено в ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) та можливі наслідки (як визначено в ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3) чи на їх поєднання.

Примітка 4. Ризик часто зазначають з погляду поєднання наслідків події (охоплюючи зміни в обставинах) і ймовірністю її виникнення (як визначено в ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1).

Примітка 5. Слово «ризик» іноді використовують, якщо йдеться про можливість тільки негативних наслідків.

Не зважаючи на вищенаведене визначення, ризиком переважно вважають негативний відхил.

Ризик-орієнтоване мислення застосовують до будь-яких сфер людської діяльності.

За матеріалами [36] джерелом небезпеки може бути все живе та неживе. Небезпеки не мають вибіркових властивостей, під час свого виникнення вони негативно діють на все оточуюче їх матеріальне середовище. Впливу небезпек зазнає людина, природнє середовище, матеріальні цінності. Носіями небезпек є природні процеси та явища, техногенне середовище та дії людей.

Небезпеки, що створюються технічними засобами, називаються
техногенними, а антропогенні небезпеки виникають у результаті помилкових та несанкціонованих дій людини чи групи людей.

Ризик – ймовірність, частота реалізації негативного впливу в зоні
перебування людини.

Ризик може бути визначений як частота (розмірність – зворотна часова 1/с), або можливість виникнення події А (величина без розміру, знаходиться у межах 0 … 1).

У розрахунках ризик прийнято позначати літерою R (від англ. слова risk – ризик). Спеціалісти у галузі безпеки пропонують найбільш загальне визначення: ризик – якісне оцінювання небезпеки.

Якісна оцінка – це відношення кількості тих чи інших несприятливих наслідків n до їх імовірної кількості N за визначений період часу:

R   n / N 															(5.1)

де R – ризик несприятливих наслідків;

n – кількість несприятливих подій;

N – загальна кількість імовірних подій.

Розглянемо приклад ризику R впливу на людину небезпечного фактора.

П р и к л а д. Визначити ризик R загибелі людини на виробництві в Україні за рік, коли відомо, що щорічно гине n = 2,5 тис. людей, а чисельність працюючих становить N = 23 млн. людей

R   2,5 ·103 / 23 · 10610-4 						(5.2)

За кількісними параметрами (величина збитку) ризики бувають: катастрофічні; великі; середні; малі; незначні; звичайні.

Групи ризиків (зазначені групи ризиків не є вичерпними) :

  - політичні ризики - пов’язані з непередбачуваними діями, заходами чи акціями органів влади України, іноземних держав, організацій;

  - екологічні ризики - пов’язані зі забрудненням довкілля людиною;

  - природні ризики - пов’язані з  природними катаклізмами;

  - фінансові ризики - пов’язані зі збитками/доходами осіб чи організацій;

  - транспортні ризики - поділяють на ризики каско (страхування транспортних засобів) і ризики карго (страхування вантажів, що перевозяться транспортними засобами);

  - технічні ризики - ризики  внаслідок раптового виходу з ладу машин, обладнання, збою в технології виробництва;

  - ризики проектування - пов’язані з підготовкою проєктно-конструкторської документації;

  - ризики помилки людини - пов’язані зі здійсненням неправильної чи невчасної дії або з бездіяльністю (можуть бути також внаслідок невідповідної компетенції);

  - ризики неправомірних дій людини - пов’язані з особистими мотивами,  корупцією чи з іншими злочинними намірами;

  - ризики здоров’ю та/чи репутації людини/організації - пов’язані вищезазначеними ризиками та з ігноруванням (неналежним врахуванням різних параметрів людського тіла (розміри, сила, зір, вплив шуму, вібрації...).

5.2 Методика визначення ризиків

З 2002 року в Україні діє "Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" [37]. Ця методика регламентує роботу різного рівня органів, які пов’язані з охороною праці, соціальною політикою та прийняттям рішень щодо розташування та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки

Методика може застосовуватися також для оцінки рівня ризику й експертизи рішень з безпеки потенційно небезпечних об'єктів, у тому числі під час:

- розробки нових технологій та конструювання обладнання;

- проектування та розташування нових виробництв;

- реконструкції діючих виробництв;

- експертизи діючих виробництв і тих, що реконструюються та проектуються;

- розробки планів локалізації та ліквідації аварій;

- організації страхового захисту майна підприємств;

- розгляду конфліктів між суб'єктом господарської діяльності, що експлуатує чи планує експлуатацію потенційно небезпечного об'єкту, та будь-якими зацікавленими сторонами, для яких аварії на об'єктах підвищеної небезпеки можуть мати негативні наслідки.

Для аналізу експлуатаційної небезпеки можуть використовуватися такі методи аналізу:

- "що буде, якщо"?;

- "перевірочний лист";

- аналіз експлуатаційної небезпеки (HAZOP-аналіз);

- інші відомі методи.

При роботі з ризиками здійснюють, зокрема:

- аналіз небезпек;

- аналіз умов їх виникнення;

- розробляють перелік заходів щодо запобігання небезпеці або зниження ризику небезпеки чи наслідку небезпеки;

- оцінку ризику (визначають ймовірність виникнення ризику).

Існує поняття «прийнятний ризик», але в межах цієї дисципліни ми не можемо говорити про вірогідність того чи іншого ризику. Ми маємо їх визначати та усувати/мінімізувати їх вплив за рахунок розроблених заходів.

5.3 Управління ризиком за ДСТУ ISO 31000

Управління (менеджмент) ризиками є необхідністю для сучасної організації. Практики управління постійно вдосконалюються і розвиваються, тому ISO створила та постійно переглядає стандарт ISO 31000 " Менеджмент  ризиків. Принципи і настанови" і опублікувала останню його версію -  ISO 31000:2018. В Україні діє ідентичний стандарт ДСТУ ISO 31000:2018. "Менеджмент ризиків. Принципи та настанови" [38]. Стандарт містить керівництво, для допомоги організаціям в плані використання принципів управління ризиками, для прийняття ефективних рішень та поліпшення короткострокового й стратегічного планування.

В розумінні цього стандарту, ризик – вплив невизначеності на цілі.

Примітка 1 до визначення: Вплив сприймається як відхилення від очікуваного. Воно може бути з позитивними чи негативними наслідками, а також з тими, та іншими, і може створювати чи виступати в формі можливостей та загроз.

Примітка 2 до визначення: Цілі можуть мати різні аспекти, належати до різних категорій та застосовуватися на різних рівнях.

Примітка 3 до визначення: Ризик зазвичай визначається з огляду джерел ризику, можливих подій, їх наслідків та їх ймовірності».

Зміни, внесені в нову редакцію стандарту ISO 31000 [39]:

- переглянуто принципи управління ризиками, які є ключовими критеріями успіху у сфері ризик-менеджменту;

- зосереджено увагу на використанні лідерських якостей керівників вищої ланки, які повинні забезпечувати інтеграцію управління ризиками в усі організаційні заходи;

- ґрунтовно розглянуто ітеративний характер управління ризиками, враховано новий досвід, знання і результати аналізу, що використовувалися для перегляду елементів процесу ризик-менеджменту, дій і контролю на кожному етапі процесу;

- проведено впорядкування контенту з більшою орієнтацією на підтримку моделі відкритих систем, які мають регулярний зворотний зв’язок із зовнішнім середовищем для задоволення безлічі потреб і формування кореляцій.

Процес ризик-менеджменту (за ISO 31000:2018) на рис.5.1 взаємопов’язаний зі створенням і захистом цінностей (бо це мета організації для отримання прибутку), а з іншої сторони з лідерством та відповідальністю.

Менеджмент ризику заснований на принципах, структурі та процесі, описаних у стандарті. Компоненти управління ризиком можуть бути вже в організації повністю або частково, однак їх, можливо, потрібно адаптувати або вдосконалити тим, щоб управління ризиками було ефективним, результативним та узгодженим.

Принципи управління ризиками (підготовлено за ДСТУ ISO 31000:2018 [38]):

Інтегрованість

Управління ризиками є невід'ємною частиною всієї діяльності організації.

Структурованість та повнота

Структурований та комплексний підхід до управління ризиками сприяє отриманню узгоджених та порівнянних результатів.

Налаштовуваність

Структура системи та процес управління ризиками налаштовуються та відповідають зовнішньому та внутрішньому контексту організації, що узгоджена з її цілями.

Рис.5.1. Процес ризик-менеджменту

Залучення

Відповідна та своєчасна участь заінтересованих сторін дозволяє враховувати їх знання, думки та уявлення. Це призводить до підвищення обізнаності та обґрунтованості управління ризиками.

Динамічність

Ризики можуть виникати, змінюватися або зникати в міру зміни зовнішнього та внутрішнього контексту організації. Управління ризиками прогнозує, виявляє, підтверджує та реагує на ці зміни та події своєчасно та відповідним чином.

Найкраща доступна інформація

Вихідні дані для управління ризиками ґрунтуються на інформації про минулу та поточну інформації, а також на майбутніх очікуваннях. Управління ризиками явно враховує будь-які обмеження та невизначеності, пов'язані з такою інформацією та очікуваннями. Інформація має бути своєчасною, ясною та доступною для відповідних зацікавлених сторін.

Фактори, пов'язані з людьми та культурою

Поведінка людей і культура істотно впливають на всі аспекти управління ризиками на кожному рівні та етапі.

Постійне покращення

Управління ризиками постійно покращується на основі навчання та вивчення досвіду

5.4 Оцінювання, ідентифікація, аналізування ризику за ДСТУ ISO 31000

Підготовлено за ДСТУ ISO 31000:2018 [38].

Оцінка ризику – це єдиний процес ідентифікації, аналізу та оцінювання ризику.

Оцінка ризиків повинна проводитись систематично, ітеративно та колективно, спираючись на знання та думки зацікавлених сторін.

Ідентифікація ризику

Мета ідентифікації ризиків полягає у пошуку, розпізнаванні та описі ризиків, які можуть сприяти чи перешкоджати досягненню організацією своїх цілей. При ідентифікації ризиків важливе значення має значимість, придатність та актуальність використовуваної інформації.

Організація може використовувати низку методів для виявлення невизначеностей, які можуть вплинути на одну чи більше цілей. Слід враховувати такі фактори та взаємозв'язок між ними:

- матеріальні та нематеріальні джерела ризику;

- причини та події;

- загрози та можливості;

- уразливості та потенційні можливості;

- зміни у зовнішньому та внутрішньому контексті;

- ознаки ризиків, що виникають;

- характер та цінність активів та ресурсів;

- наслідки та їх вплив на цілі;

- обмеженість знань та достовірність інформації;

- тимчасові фактори;

- упередження, припущення та переконання тих, хто бере участь в оцінці ризиків.

Аналіз ризиків повинен враховувати такі фактори, як:

- ймовірність подій та наслідки;

- характер та масштаби наслідків;

- складність та взаємозв'язки;

- тимчасові фактори та мінливість;

- результативність існуючих засобів управління;

- ступінь конфіденційності та рівень довіри.

Оцінювання ризику

Метою оцінювання ризику є забезпечення ухвалення рішень. Оцінка ризику включає в себе порівняння результатів аналізу ризику із встановленими критеріями ризику, щоб визначити, де потрібні додаткові дії.

Це може призвести до вирішення:

- нічого більше не робити;

- розглянути варіанти обробки ризиків;

- провести подальший аналіз для кращого розуміння ризику;

- зберегти існуючі засоби управління;

- переглянути цілі.

Вибір варіантів обробки ризику

Вибір найбільш відповідного варіанта обробки ризику передбачає знаходження балансу між потенційним виграшем, що отримується в результаті досягнення цілей, і витратами, зусиллями чи негативними наслідками здійснення обраного варіанту.

Варіанти обробки ризиків не обов'язково є взаємовиключними чи придатними за всіх обставин. Варіанти обробки ризику можуть включати одну або кілька таких дій:

- уникнення ризику рішенням не розпочинати або не продовжувати діяльність, яка веде до ризику;

- прийняття чи збільшення ризику з метою реалізації можливості;

- усунути джерело ризику;

- змінити ймовірність;

- змінити наслідки;

- розділити ризик (наприклад, за допомогою включення відповідних положень до договорів, придбання страховки);

- збереження ризику шляхом прийняття обґрунтованого рішення.

На цьому побіжний огляд ISO 31000 завершимо. Багато аспектів цього стандарту можуть бути незрозумілими без вивчення термінології до стандартів систем управління. Стандарти з систем управління ми будемо розглядати пізніше. Втім зазначаємо, що всі стандарти з систем управління містять положення про ризик-орієнтоване мислення.

5.5 Термінологія  за ДСТУ IEC/ISO 31010

В Україні діє ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 "Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику" [40], який є ідентичним IEC/ISO 31010:2009. Наразі вже існує IEC/ISO 31010:2019, але він поки що в Україні не прийнятий.

Термінологічні бази даних доступні за такими інтернет-адресами:

- електронна база МЕК Electropedia [41];

- електронна платформа ISO з функцією онлайн перегляду термінів [42].

Правдоподібність (поява події- likelihood): Характеристика можливості та частоти появи події.

Примітка 1 — У менеджменті ризику термін «правдоподібність» використовують як характеристику можливості появи події, яка може бути певною чи невизначеною, вимірною чи незмірною. об'єктивною чи суб'єктивною, мати якісну чи кількісну оцінку і може бути виражена математично (як ймовірність чи частота за встановлений період часу).

Примітка 2 - Англійський термін «правдоподібність» не має прямого еквівалента в деяких мовах, замість якого в цьому випадку застосовують термін «імовірність». В англійській мові термін "імовірність" часто застосовують як суто математичний термін. Таким чином, в галузі управління ризиком у частині термінології термін «імовірність» використаний у більш широкому розумінні, ніж в інших мовах, крім англійської.

Можливість (opportunity): поєднання обставин, яке, як очікується, буде сприятливим для досягнення цілей.

Примітка 1 — Можливість — позитивна ситуація, в якій можливе отримання переваг і над якою існує об'єктивний контроль.

Примітка 2 — Можливість однієї сторони може бути загрозою для іншої сторони.

Примітка 3 — Як використання, та та невикористання можливості є джерелами ризику.

Ймовірність (probability): міра можливості появи події, що виражається дійсним числом з інтервалу від 0 до 1, де 0 відповідає неможливій, а 1 - достовірній події.

Примітка -Див.  Примітку 2 до терміна «правдоподібність».

Драйвер ризику: фактор, який має основний вплив на ризик.

Загроза (threat): потенційне джерело небезпеки, шкоди чи іншого небажаного результату.

Примітка 1 - Загроза - негативна ситуація, в якій можливі втрати і яку людина погано контролює.

Примітка 2 — Загроза для мене може створювати можливості для іншої сторони.

5.6 Концепції загального оцінювання ризику за ISO 31010

Невизначеність

Невизначеність - це термін, що охоплює багато основних понять. Було зроблено багато спроб, які продовжуються, класифікувати типи невизначеності, включаючи:

- невизначеність, яка характеризує внутрішню мінливість деяких явищ і не може бути зменшена внаслідок подальших досліджень; наприклад, кидання кубиків (іноді таку невизначеність називають алеаторною невизначеністю);

- невизначеність, яка зазвичай виникає через нестачу знань (і тому може бути зменшена при отриманні більшої кількості даних), уточнення моделей, удосконалення методів відбору проб тощо (іноді таку невизначеність називають епістемічною невизначеністю).

Інші загальновідомі форми невизначеності охоплюють:

- лінгвістичну невизначеність, яка характеризує двозначність, властиву розмовній мові:

- невизначеність прийняття рішень, що має особливе значення для стратегій менеджменту ризику та характеризує невизначеність, пов'язану із системами цінностей, професійними судженнями, цінностями організації та соціальними нормами.

Прикладами невизначеності є:

- невизначеність щодо істинності припущень, включаючи припущення щодо поведінки людей або функціонування системи;

- варіабельність параметрів, на яких ґрунтується прийняття рішення:

- невизначеність у достовірності чи точності моделей, що використовуються для прогнозування:

- події (включаючи зміну обставин чи умов), їх виникнення, особливості чи наслідки;

- невизначеність, пов'язана з руйнівними подіями;

- невизначені результати проблем у системі, таких як брак компетентного персоналу, які можуть мати широкий діапазон впливів, чітке визначення яких неможливе;

- нестача знань, що виникає, коли наявність невизначеності визнано, але є незрозумілою;

- непередбачуваність;

- невизначеність, що виникає через обмеженість людського мислення, наприклад, у розумінні складних даних, прогнозуванні ситуації з довгостроковими наслідками чи формуванні об'єктивних висновків.

Ризик - охоплює вплив на цілі всіх форм невизначеності, описаних вище. Вплив невизначеності може призвести до позитивних чи негативних наслідків або до тих та інших одночасно.

Ризик часто описують у термінах джерел ризику, можливих подій, їх наслідків та ймовірності цих наслідків. Подія може мати кілька причин та призвести до кількох наслідків. Наслідки можуть бути описані змінними різного виду, дискретними, безперервними чи невідомими. Спочатку наслідки можуть бути невиразними і не піддаються оцінці, але з часом вони можуть накопичуватися. Джерела ризику можуть мати властиву їм мінливість або невизначеність, пов'язану з низкою факторів, включаючи поведінку людей, структуру організації, соціальний вплив, котрим може бути важко передбачити якусь конкретну подію, що може статися. Звідси випливає, що ризик не завжди можна легко звести до таблиці у вигляді набору подій, їх наслідків та ймовірностей.

5.7 Процес загального оцінювання за ДСТУ IEC/ISO 31010

Термін «оцінка ризику» за ДСТУ ISO 31000:2018 варто вважати ідентичним терміну «загальне оцінювання ризику» за ДСТУ IEC/ISO 31010 [40].

Планування оцінювання (для чого, які рішення і хто приймає, які зацікавлені особи, особливості оцінки кількісна чи якісна).

Розуміння умов (учасники оцінки повинні отримати усю інформацію, розуміти внутрішні та заовнішні проблеми, соціальні та екологічні аспекти).

Взаємодія із зацікавленими сторонами (тих, хто може внести корисні знання, слід ідентифікувати та розглядати думку, навіть якщо вони не є учасниками оцінки).

Визначення цілей (цілі обєкта, щодо якого проводять оцінку мають бути визначені і, де можливо, документовані).

Облік людських, організаційних та соціальних факторів (бо людина може бути джерелом невизначеності, впливати на вибір методів, варіантів інтерпретацій та використання інформації)

Діяльність людини (гірше або краще за очікування) є джерелом ризику і може також впливати на результативність контролю. Можливі відхилення від очікуваної чи передбачуваної поведінки мають бути спеціально розглянуті в оцінці ризику. Розгляд роботи людини часто є складним, для ідентифікації та аналізу ризику, пов'язаного з роботою людини, може знадобитися консультація експертів.

Людський чинник також впливає на вибір і використання методів, особливо там, де необхідне укладання чи використання командного підходу. Для зменшення такого впливу потрібна кваліфікована допомога. Такі особливості, як конформізм чи надмірна впевненість (наприклад, в оцінці чи сприйнятті), мають бути розглянуті скрізь, де це можливо. Експертний висновок має бути підкріплений доказами, даними та зусиллями, започаткованими для запобігання або мінімізації когнітивних упереджень.

Особисті цілі та цінності людей можуть відрізнятися від цілей та цінностей організації. Це може призвести до різних уявлень про рівень ризику та різні критерії, за якими конкретні люди приймають рішення. Організація повинна прагнути до досягнення загального розуміння ризику всередині організації та враховувати різні уявлення зацікавлених сторін.

Соціальні аспекти, включаючи соціально-економічне становище, расову, етнічну приналежність, культуру, гендерні та соціальні взаємини, житлові та общинні умови, можуть впливати на ризик як прямо, так і опосередковано. Наслідки можуть бути довгостроковими і не відразу помітними та можуть вимагати перспективного планування.

Критерії прийняття рішення щодо прийнятності ризику

Прийнятний ризик може бути визначений шляхом встановлення прийнятних відхилень значення показника, пов'язаного з досягненням цілей.

Залежно від виду наслідків можуть бути встановлені різні критерії. Наприклад, критерії прийнятності фінансового ризику можуть відрізнятись від критеріїв прийнятності ризику, пов'язаного з небезпекою для життя людини.

Нижче наведено приклади аналізу, використовуваного щодо прийнятного ризику.

Ризик отримання можливостей (далі за текстом-RBC), (також званий ризиком можливостей): RBC організації зазвичай визначають в термінах ризикового капіталу, який доступний для усунення несприятливих впливів відповідних подій. Для комерційної фірми можливості можуть бути встановлені в термінах максимальних можливостей збереження активів, або найбільших фінансових збитків, які компанія може витримати без необхідності оголошення про банкрутство. Оцінений RBC має бути об'єктивно перевірено за допомогою стрес-тестування можливих сценаріїв для забезпечення достовірного рівня довіри. Ризик організації відбиває готовність керівництва використовувати свій RBC.

ALARP/ALARA та SFA1RP: у деяких сферах законодавчо встановлені наступні критерії прийняття рішення про обробку ризику, пов'язаного з безпекою, а саме: ризик травм або погіршення здоров'я має бути таким малим, «як розумно здійснимо» (ALARP); або такий малий, "як розумно досяжно" (ALARA);  або засоби контролю знижують частоту виникнення небезпечної події до рівня «настільки малого, наскільки це обґрунтовано і практично здійсненно» (SFAIRP).

Критерії витрат/переваг - такі, як вартість збереженого життя чи рентабельність інвестицій (ROI).

Критерії оцінки значущості ризику - можуть мати значення етичні, культурні, правові, соціальні, репутаційні, екологічні, договірні, фінансові та інші міркування.

Критерії вибору варіанта

Організація стикається з багатьма варіантами рішення, коли може бути порушено кілька, часто конкуруючих цілей, і можливі як несприятливі, так і сприятливі результати. Для прийняття рішень у такій ситуації може знадобитися виконання кількох критеріїв та пошук компромісу між конкуруючими цілями. Слід визначити критерії, що стосуються цього рішення, а також спосіб зіставлення критеріїв та досягнення компромісу, і все це має бути відображено у записах.

При встановленні критеріїв можливо, що витрати та переваги можуть бути різними для різних зацікавлених сторін.

5.8 Методи оцінювання ризиків та вибирання методів оцінювання

Наведемо перелік методів, як це прописано в стандарті ISO 31010 [39] (Увага! Літерно-цифрові позначення різних груп методів, приведені відповідно до [40]).

В.1 Методи виявлення думок зацікавлених сторін та експертів:

- мозковий штурм;

- метод Делфі;

- метод номінальної групи;

- cтруктуровані чи частково структуровані інтерв'ю;

- метод опитування.

B.2 Методи ідентифікації ризику:

- контрольні переліки, класифікації та таксономії;

- аналіз видів та наслідків відмов (FMEA) та аналіз видів, наслідків та критичності відмов (FMECA);

- дослідження небезпеки та працездатності (HAZOP);

- аналіз сценаріїв;

- структурний метод «що,. якщо» (SWIFT).

B.3 Методи визначення джерел, причин та факторів ризику:

- синдинічний підхід (синдоніка – наука про небезпеку);

- метод аналізу Ісікави (метод рибної кістки).

B.4 Методи аналізу засобів контролю:

- аналіз краватка-метелик;

- аналіз небезпеки та критичних контрольних точок (НАРСР);

- аналіз рівнів захисту (LOPA).

B.5 Методи розуміння наслідків та ймовірності:

- байєсовський аналіз;

- байєсовські мережі та діаграми впливу;

- аналіз впливу на діяльність;

- аналіз причин та наслідків;

- аналіз дерева подій;

- аналіз дерева несправностей;

- аналіз надійності людського фактора;

- марківський аналіз;

- моделювання методом Монте-Карло;

- аналіз впливу конфіденційності /аналізу впливу захисту даних.

B.6 Методи аналізу залежностей та взаємодій:

- складання картки причин;

- аналіз перехресних впливів.

B.7 Методи, що забезпечують визначення величини ризику:

- оцінка токсикологічного ризику;

- вартість під ризиком;

- умовна сума під ризиком або середній дефіцит.

В.8 Методи оцінки значущості ризику:

- принципи розумної здійсненності ALARP та SFAIRP;

- (FN) діаграми;

- діаграма Парето;

- технічне обслуговування, орієнтоване на безвідмовність (RCM);

- індекси ризику.

B.9 Методи вибору варіантів:

- аналіз витрат та переваг (СВА);

- аналіз дерева рішень;

- теорія ігор;

- багатокритеріальний аналіз (MCA).

B.10 Методи ведення записів та складання звітів:

- реєстр ризиків;

- матриця наслідків/ймовірностей (матриця ризику);

- S-криві.

Вибір методів оцінювання, для кожного етапу ризик-менеджменту описаний в стандарті ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 [40, табл.А1]. Нижче більш детально розглянемо два методи, які можуть бути застосовані при оцінці конструкцій.

5.9 Метод HAZOP, дослідження небезпеки та працездатності

Короткий опис

Дослідження HAZOP — це структуроване та систематизоване дослідження запланованих чи існуючих процесів, процедур чи систем, що включає виявлення можливих відхилень від проекту та дослідження їх можливих причин та наслідків.

В рамках невеликого семінару дослідницька група:

- розділяє систему, процес чи процедуру на дрібніші елементи;

- погоджує для кожного елемента його призначення відповідно до проекту, включаючи визначення відповідних параметрів, наприклад, таких, як витрата, температура тощо;

- застосовує керуючі слова послідовно до кожного параметра кожного елемента, встановлює можливі відхилення параметра від проектного задуму, які можуть призвести до небажаним результатам, маючи на увазі, що не всі комбінації параметрів та керуючих слів мають сенс;

- узгоджує причини та наслідки в кожному конкретному випадку, пропонуючи дії щодо їх обробки;

- документує обговорення та погоджує можливі дії щодо обробки виявлених ризиків.

У таблиці 5.1 наведено приклади керуючих слів, що часто використовуються для технічних систем. Подібні керуючі слова, такі як «надто рано», «надто пізно», «надто багато», «надто мало», «надто довго», «надто швидко», «неправильний напрямок», «неправильний об'єкт», «неправильна дія» можуть бути використані для ідентифікації видів помилок людини.

Таблиця 5.1

Приклади основних керуючих слів

| Керуюче слово | Визначення |
| --- | --- |
| Ні чи ні | Жодна частина призначеного результату не досягнута або передбачувана умова відсутня |
| Більше (вище) | Кількісне збільшення |
| Менше (нижче) | Кількісне зменшення |
| Так само як | Якісна модифікація збільшення (наприклад, додатковий матеріал) |
| Частина | Якісна модифікація зменшення (наприклад, лише один із двох компонентів у суміші) |
| Зворотний/протилежний | Логічна протилежність задуму проекту (наприклад, зворотний потік) |
| Інший, ніж | Повна заміна, відбувається щось зовсім інше (наприклад, неправильний матеріал) |
| Рано | По відношенню до синхронізованого часу |
| Пізно | По відношенню до синхронізованого часу |

Керуючі слова застосовують до таких параметрів, як:

- фізичні властивості матеріалу чи процесу;

- фізичні умови, такі як температура чи швидкість;

- синхронізація;

- встановлене призначення компонента системи або конструкції (наприклад, передача інформації):

- експлуатаційні аспекти.

Використання HAZOP

Дослідження HAZOP спочатку розроблено для аналізу систем хімічних процесів, але потім було поширене на інші типи систем, включаючи механічні, електронні та електричні системи, програмні комплекси, організаційні зміни, поведінку людини, розробку юридичних документів та їх аналіз.

Процес HAZOP може працювати з усіма формами відхилень від проектного задуму в конструкції, компонентах, планованих процедурах і діях людини. Метод зазвичай використовують для поліпшення конструкції або ідентифікації ризику, пов'язаного зі зміною конструкції. Зазвичай метод застосовують на зразку детального проектування, коли доступна інформація про повну схему передбачуваного процесу та підтримуючої конструкції, але конструктивні зміни досі практично здійсненні. Дослідження може бути виконано поетапно, з різними керуючими словами для кожного етапу по ходу деталъної розробки конструкції.

Входи HAZOP

Вхідні дані включають поточну інформацію про досліджувану систему, а також про призначення та технічні характеристики конструкції. Для обладнання інформація може включати креслення, специфікації, технологічні схеми, схеми управління процесами та логічні схеми, а також процедури експлуатації та технічного обслуговування. Для об'єктів, не пов'язаних з обладнанням, входом може бути будь-який документ, який описує функції та елементи досліджуваної системи чи процедури, наприклад, організаційні діаграми, опис обов'язків персоналу, і навіть проект договору чи проект процедури.

Дослідження HAZOP зазвичай проводить міждисциплінарна команда, до якої повинні входити конструктори та оператори системи, а також особи, які не мають безпосереднього відношення до проектування або системи аналізованого процесу чи процедури. Керівник/фасилітатор дослідження повинен мати кваліфікацію та досвід роботи з дослідженнями HAZOP.

Виходи HAZOP

Виходами є звіти про засідання HAZOP з відхиленнями кожної досліджуваної точки. Записи повинні включати керуючі слова, що використовуються, і можливі причини відхилень. Вони можуть також включати дії щодо усунення виявлених проблем та осіб, відповідальних за виконання цих дій.

Переваги та недоліки HAZOP

До переваг HAZOP належить таке:

- забезпечення засобів систематичної перевірки системи, процесу чи процедури з метою виявлення способів недосягнення своєї мети;

- забезпечення детальної та ретельної перевірки міждисциплінарною групою;

- виявлення можливих проблем на стадії проектування процесу;

- генерування рішень та дій щодо обробки ризику;

- застосування до широкого спектру систем, процесів та процедур;

- чіткий розгляд причин та наслідків помилок людини;

- створення письмового звіту про процес. який можна використовувати для демонстрації правильності виконання методу.

Недоліки HAZOP включають:

- детальний аналіз може бути тривалим і дорогим;

- метод схильний до повторення, знаходячи одні й самі питання кілька раз, отже, учасникам важко підтримувати увагу;

- детальний аналіз вимагає високого рівня документації чи наявності системи/процесу та процедури специфікації:

- метод може зосередитись на пошуку детальних рішень, а не на складних фундаментальних припущеннях (проте ця особливість може бути пом'якшена за допомогою поетапного підходу):

- обговорення може бути спрямоване на детальні питання конструкції, а не на ширші чи зовнішні питання;

- дії команди обмежені проектом та призначенням конструкції, а також областю застосування та цілями. поставленими перед командою;

- процес значною мірою заснований на досвіді проектувальників, яким важко бути достатньо об'єктивними при пошуку проблем у їх конструкції.

5.10 Структурний метод SWIFT, або «що, якщо»

Короткий опис

SWIFT - це метод ідентифікації ризиків високого рівня, який може бути використаний самостійно або у складі поетапного підходу при виконанні висхідних методів, таких як HAZOP або FMEA. Метод SWIFT використовує структурований мозковий штурм (В.1.2) у спрощеному вигляді, коли учасникам пропонують заданий набір управління слів (тривалість, сума і т. д.) разом з підказками, отриманими від учасників, які часто починаються зі слів «що, якщо?» чи «як міг?». Метод нагадує HAZOP. але його застосовують до системи чи підсистеми, а не до задумів проектувальника.

Перед початком дослідження фасилітатор готує перелік підказок, щоб забезпечити всебічний аналіз ризику чи джерел ризику. На початку семінару обговорюють та встановлюють застосування SWIFT та критерії успіху. Використовуючи керуючі слова та підказки «що. якщо?», фасилітатор просить учасників порушити та обговорити такі питання, як:

- відомі ризики;

- джерела та фактори ризику;

- попередній досвід, успіхи та інциденти;:

- відомі та існуючі засоби контролю;

- обов'язкові вимоги та обмеження.

Фасилітатор використовує перелік підказок для моніторингу обговорення та пропозиції додаткових питань та сценаріїв для обговорення командою. Команда розглядає адекватність засобів контролю та можливі методи обробки ризику. Далі у процесі дискусії обговорюють питання «що, якщо?».

У деяких випадках ідентифікують та описують конкретні ризики, їх причини, наслідки та засоби контролю, все це має бути відображено у записах. Крім того, можуть бути ідентифіковані загальні джерела або фактори ризику, проблеми контролю або системні питання.

При формуванні переліку ризиків часто використовують якісний або напівкількісний метод оцінки ризику для ранжирування дій, розроблених з урахуванням рівня ризику. При цьому зазвичай враховують існуючі засоби контролю та їхню результативність.

Використання

Метод може бути застосований до систем, виробничих об'єктів, процедур та організацій загалом. Зокрема, метод використовують для вивчення наслідків змін та пов'язаного з цим ризику. Можуть бути розглянуті як позитивні, так і негативні результати. Метод також може бути використаний для ідентифікації систем або процесів, які доцільно інвестувати як ресурси HAZOP і FMEA.

Входи

Необхідне чітке розуміння системи, процедури, об'єкта та/або змін, а також зовнішніх та внутрішніх умов. Для цього фасилітатор застосовує інтерв'ю, формує багатофункціональну команду та забезпечує вивчення документів, планів та креслень. Як правило, досліджувану систему розбивають на елементи, це полегшує аналіз. Хоча фасилітатор повинен бути підготовлений до застосування SWIFT, це,  зазвичай, може бути швидко виконано.

Виходи

Результати включають реєстр ризиків з ранжованими (відповідно до ризику) діями або завданнями, реєстр може бути використаний як основа для розробки плану обробки ризику.

Переваги та недоліки

Переваги SWIFT включають таке:

- метод застосовний до всіх форм обладнання чи систем, ситуацій чи обставин, організацій чи діяльності;

- потрібна мінімальна підготовка учасників команди;

- виконання методу відбувається відносно швидко, основні ризики та джерела ризику можуть бути виявлені у процесі робочої наради;

- дослідження є «системно орієнтованим» та дозволяє учасникам визначити реакцію системи на відхилення, а не лише досліджувати наслідки відмов компонентів;

- метод може бути використаний для виявлення можливостей покращення процесів та систем, як правило, може бути використаний для ідентифікації дій, що призводять до підвищення ймовірності успіху процесів та систем;

- участь у семінарі відповідальних за існуючі засоби контролю та подальші дії з обробки ризиків посилює їхню відповідальність;

- метод без особливих зусиль формує реєстр ризиків та план обробки ризиків.

Недоліки методу включають:

- якщо команда методу не має достатнього досвіду або якщо система підказок не є всеосяжною, деякі ризики або небезпеки можуть бути не ідентифіковані;

- застосування методу може не виявити складні, деталізовані чи корельовані причини;

- рекомендації часто мають загальний характер: наприклад, метод не забезпечує підтримку працездатності методів та призначення засобів контролю без проведення подальшого аналізу.

5.11 Запитання для самоперевірки

1.	Приведіть визначення терміну «ризик»

2.	Управління ризиками пов’язане зі створенням та захистом цінностей організації?

3.	З яких етапів складається ризик-менеджмент?

4.	Що означає термін «загальне оцінювання ризику»?

5.	Опишіть принципи управління ризиком

6.	Опишіть сутність етапу ідентифікації ризику

7.	Опишіть сутність етапу аналізування ризику

8.	Опишіть сутність етапу оцінювання ризику

9.	Ризики визначають як для конкретного обладнання, так і для організації в цілому?

10.	 Ризики визначають лише для організації в цілому, а для продукції їх не визначають?

11.	Назвіть критерії прийняття рішення щодо прийнятності ризику

12.	Якщо ризик визначений, то чи зобов’язана організація погодитись з визначеним ризиком та прийняти його, для реалізації можливості?

13.	Ризик може бути індентифікований опитуванням експертів?

14.	Ризик можна ідентифікувати при застосування «мозкової атаки»?

15.	Метод HAZOP та його характеристика

16.	Метод SWIFT та його характеристика

17.	Аналізування за схемою «краватка-метелик» застосовне для ідентифікації ризику?

18.	Аналізування дерева подій застосовне для оцінювання ризику?

19.	Попереднє аналізування небезпечних чинників застосовне для оцінювання ризику?

20.	Аналізування видів і наслідків відмов застосовне і для ідентифікації, і для оцінювання ризику?

5.12 Рекомендована література до теми

- ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. 51 с.

- Березуцький В.В., Адаменко М.І. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навчальний посібник для студентів за напрямком підготовки 6.170202 «Цивільна безпека»/ В.В. Березуцький, М.І. Адаменко – Харків. : ФОП Панов А. М., 2016. – 385 с.

- Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки : Наказ від 04.12.2002 р.№ 637. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0637203-02#Text. (дата звернення: 11.01.2023).

- ДСТУ ISO 31000:2018. Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. На заміну ДСТУ ISO 31000:2014 ; чинний від 2019-01-01. Наказ від 29.11.2018 № 446 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття поправки до національного стандарту Вид. офіц. 2018.

- Роголь Г. Управління ризиками відповідно до стандарту ISO 31000:2018. Онлайн-консультант інженера з охорони праці. URL: https://ohoronapraci.com.ua/interviews/560354-upravlinnya-rizikami-vidpovidno-do-standartu-iso-310002018 (дата звернення: 17.01.2023).

- ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT). чинний від 2014-07-01. Наказ від 11.12.2013 № 1469 Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. 80 с.

- IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Welcome. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Welcome. URL: http://www.electropedia.org/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Online Browsing Platform (OBP). International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/obp/ui  (дата звернення: 11.01.2023).

6 ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ НА СТАДІЯХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

План теми

6.1 Термінологія стандарту ДСТУ EN ISO 12100

6.2 Забезпечення відповідності на стадіях науково-дослідних робіт та проектування

6.3 Оцінювання ризику

6.3.1 Визначення граничних даних машини

6.3.2 Ідентифікація небезпек

6.3.3 Окреслення ризиків

6.4 Зменшення ризиків

6.4.1 Ступені захисту

6.4.2 Невід’ємні конструктивні заходи захисту

6.4.3 Захисні та додаткові запобіжні заходи

6.4.4 Інформація для користувача

6.5 Розгляд прикладів небезпек, небезпечних ситуацій та подій

6.1 Термінологія за ДСТУ EN ISO 12100

Матеріал даної теми виключно з навчальною метою призначений для ознайомлення з ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зменшення ризиків» і жодним чином не замінює його! Для реальної роботи варто придбати офіційну публікацію.

Стандарт ДСТУ EN ISO 12100:2016 [43] визначає основну термінологію, принципи та методологію щодо безпечності машин та устатковання.

3.1 Машинне устатковання, машина (machinery, machine).

Сукупність взаємопов’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі силовий привод, або пристосовані до приєднання силового приводу, та з’єднані для виконання визначених функцій. Загальна схема машини на рис.6.1.

Примітка 1. Термін «машина» поширюється також на сукупність машин, розташованих і керованих так, що вони діють як єдине ціле для досягнення спільного результату.

3.2 Надійність (reliability). Здатність машини або її компонентів чи устатковання безвідмовно виконувати потрібну функцію в певних умовах і у визначеному проміжку часу.

3.3 Ремонтопридатність (maintainability).

Властивість машини бути придатною до підтримання та відновлення стану, у якому вона здатна виконувати належні їй функції, за допомогою технічного обслуговування та ремонту.

3.4 Зручність використання (usability).

Можливість легкого використання машини, зокрема завдяки її властивостям або характеристикам, які сприяють легкому зрозумінню її функцій

3.5 Шкода (harm).

Фізичне травмування або ушкодження здоров’я.

3.6 Небезпека (hazard).

Потенційне джерело заподіяння шкоди.

Примітка 1. Термін «небезпека» може характеризувати її походження (наприклад, механічна небезпека, електрична небезпека) або тип потенційної шкоди (наприклад, небезпека ураження електричним струмом, небезпека порізу, небезпека отруєння, небезпека загоряння).

Примітка 2. Небезпека, на яку поширюється це визначення:

- постійно є протягом використання машини за призначеністю (наприклад, пересування небезпечних рухомих елементів, електрична дуга під час зварювання, незручне положення оператора, шум, висока температура);

- або може виникнути несподівано (наприклад, вибух, небезпека здавлювання, спричинена ненавмисним/неочікуваним пуском, викидання внаслідок руйнування, падіння внаслідок прискорення/сповільнення).

3.7 Релевантна небезпека (relevant hazard).

Небезпека, властива машині чи пов’язана з нею.

3.8 Суттєва небезпека (significant hazard).

Небезпека, ідентифікована як релевантна, яка потребує від проектанта вжиття спеціальних заходів для усунення або зменшення ризику за результатом виконаного оцінювання ризику.

3.9 Небезпечна подія (hazardous event).

Подія, яка може завдати шкоди.

Примітка. Небезпечна подія може тривати короткий час або тривалий час.

Рис.6.1. Схематичне зображення машини [43]

3.10 Небезпечна ситуація (hazardous situation).

Умови, під час яких людина наражається принаймні на одну небезпеку.

Примітка. Наражання може призвести до шкоди одразу або через деякий час.

3.11 Небезпечна зона (hazard zone, danger zone).

Будь-яке місце всередині та/або навколо машини, у якій людина може наражатися на небезпеку.

3.12 Ризик (risk).

Комбінація ймовірності спричинення шкоди та важкості шкоди.

3.13 Залишковий ризик (residual risk).

Ризик, що залишається після вжиття захисних заходів.

Примітка. У цьому стандарті розрізняють:

- залишковий ризик після прийняття захисних засобів проектантом;

- залишковий ризик після прийняття всіх захисних заходів.

3.14 Виявлення ризику (risk estimation).

Визначення можливого ступеня тяжкості шкоди та ймовірності її заподіяння.

3.15 Аналіз ризику (risk analysis).

Комбінація визначення граничних можливостей машини, ідентифікації небезпек та попереднього оцінювання ризику.

3.16 Окреслення ризику (risk evaluation).

Висновок, на основі аналізування ризику, щодо виконання вимог до зменшення ризику.

3.17 Оцінювання ризику (risk assessment).

Загальний процес, до якого належать аналізування ризику та окреслення ризику.

3.18 Відповідне зменшення ризику (adequate risk reduction).

Зменшення ризику, принаймні до рівня нормативних вимог і з урахуванням сучасного рівня техніки.

3.19 Захисний захід (protective measure).

Захід, призначений для зменшення ризику, упроваджений:

— проектантом (безпечна конструкція, захисні пристрої та додаткові запобіжні засоби, інформація для користувача) та/або

— користувачем (організація: безпечні робочі операції, нагляд, системи дозволу; установлення та використання додаткових захисних пристроїв; використання індивідуального захисного устатковання, навчання).

3.20 Конструктивні заходи щодо безпеки (inherently safe design measure). Захисні заходи, які усувають небезпеки або зменшують ризики, пов’язані з небезпеками, завдяки особливостям конструкції чи робочих характеристик машини без використання огорож або захисних пристроїв.

3.21 Огородження (safeguarding).

Захисні заходи з використанням огорож для захисту людей від небезпек, які практично не можна усунути, або від ризиків, які не можна зменшити до належного ступеня за допомогою конструктивних заходів.

3.22 Інформація для користувача (information for use).

Відомості, ґрунтовані на спілкуванні (наприклад, за допомогою текстів, слів, знаків, сигналів, символів, діаграм), які застосовують окремо або в сукупності для передавання інформації користувачеві.

3.23 Застосування за призначеністю (intended use).

Використання машини відповідно до інформації для користувача, наведеної в інструкціях.

3.24 Логічно передбачуване неправильне використання (reasonable foreseeable misuse).

Використання машини у спосіб, не передбачений інструкцією, але який можна легко передбачити, ураховуючи поводження людини.

3.25 Робоче завдання (tаsk).

Конкретні дії, що їх виконує одна особа чи кілька осіб на машині чи поблизу машини протягом її життєвого циклу.

3.26 Захисний засіб (safeguard).

Огорожа чи запобіжний пристрій.

3.27 Огорожа (guard).

Конструкція, призначена для забезпечення захисту за допомогою фізичної перепони.

Примітка 1. Огорожа може діяти:

- незалежно; вона є ефективною лише, якщо її «зачинено», у разі рухомої огорожі, або «надійно закріплено в належному місці», у разі нерухомої огорожі; або

- сукупно з блокувальним пристроєм із запиранням огорожі чи без нього; у цьому разі захист забезпечується незалежно від положення огорожі.

Примітка 2. Залежно від конструкції огорожу можуть називати, наприклад, кожухом, щитком, кришкою, екраном, дверима, ковпаком.

3.27.1 Нерухома огорожа (fixed guard).

Огорожа, закріплена в такий спосіб (наприклад, за допомогою ґвинтів, гайок, зварювання), що її можна відкрити або усунути за допомогою інструментів або руйнуванням засобів кріплення.

3.27.2 Рухома огорожа (movable guard).

Огорожа, яку можна відкрити без використання інструментів.

3.27.3 Регульована огорожа (adjustable guard).

Нерухома чи рухома огорожа, яку можна регулювати цілком або яка має регульовані частини.

3.27.4 Зблокована огорожа (interlocking guard).

Огорожа, з’єднана з блокувальним пристроєм у такий спосіб, що за участю системи керування машиною здійснюються такі функції:

- небезпечні функції машини, «охоплені» огорожею, не можуть здійснюватися, доки огорожу не зачинено;

- якщо огорожу відчинено, у разі подання команди на виконання небезпечних функцій машини надається команда на зупинення; та

- якщо огорожу зачинено та заблоковано, небезпечні функції машини, «охоплені» огорожею, можуть здійснюватися (закриття огорожі само по собі не призводить до вмикання небезпечних функцій машини).

3.27.5 Зблокована огорожа та запирання огорожі (interlocking guard with guard locking).

Огорожа, пов’язана з блокувальним пристроєм та пристроєм запирання в такий спосіб, що за участю системи керування машини, здійснюються такі функції:

- небезпечні функції машини, «охоплені» огорожею, не можуть здійснюватися, доки не відбулося закриття та запирання огорожі;

- зачинення та запирання огорожі тривають, доки не зникає ризик, спричинений небезпечними функціями машини, «охопленими» огорожею;

- за умови зачинення та запирання огорожі небезпечні функції машини, «охоплені» огорожею, можуть здійснюватися (зачинення та запирання огорожі самі по собі не призводять до вмикання небезпечних функцій машини).

3.27.6 Зблокована огорожа з пусковою функцією (interlocking guard with a start function); керувальна огорожа (control guard).

Особлива конструкція зблокованої огорожі, яка після зачинення подає команду на вмикання небезпечних функцій машини, без використання окремої пускової системи.

3.28 Захисний пристрій (protective device).

Будь-який пристрій захисту, крім огорожі.

3.28.1 Блокувальний пристрій (interlocking device); блокування (interlock).

Пристрій механічного, електричного або іншого типу, що запобігає здійсненню небезпечних функцій машини за певних умов (зазвичай, доки огорожу не буде зачинено).

3.28.2 Пристрій дозволу (enabling device).

Додатковий пристрій з ручним керуванням, використовуваний у сукупності з пристроєм керування пуском і який в активному стані уможливлює функціонування машини.

3.28.3 Поштовховий пристрій керування (hold-to-run control device). Пристрій керування, який вмикає та підтримує функції машини лише під час дії на ручний орган керування.

3.28.4 Пристрій дворучного керування (two-hand control device). Пристрій керування, який для вмикання та підтримання небезпечних функцій машини потребує одночасної дії обома руками і в такий спосіб запевнює захист лише для людини, яка використовує його.

Примітка. В ISО 13851 наведено докладні вимоги.

3.28.5 Чутливе захисне устатковання (sensitive protective equipment) (SРЕ).

Устатковання, яке подає відповідний сигнал до системи керування в присутності людини або частин її тіла для зменшення ризику в небезпечній зоні.

Примітка. Сигнал може виникати, якщо людина або частина її тіла перетинає визначену межу, наприклад потрапляє в небезпечну зону (спотикання) або якщо людина перебуває у визначеній зоні (виявлення присутності) чи в обох випадках.

3.28.6 Активний оптоелектронний захисний пристрій (АОЗП) (active opto-electronic protective device) (АОРD).

Пристрій, чутлива функція якого відбувається за допомогою оптоелектронних випромінювальних і приймальних елементів, які реагують на перетинання оптичного променя, утворюваного пристроєм, непрозорим об’єктом, розміщеним у зоні детектування.

3.28.7 Пристрій з механічною перешкодою (mechanical restraint device). Пристрій, який упроваджує в механізм механічну перешкоду (наприклад, клин, стрижень, розпірка, колодка), яка завдяки своїй міцності може запобігати небезпечному руху.

3.28.8 Обмежувальний пристрій (limiting device).

Пристрій, який перешкоджає тому, щоб машина чи небезпечні умови роботи машини виходили за встановлену межу (наприклад, просторову межу, межу тиску, межу навантаження).

3.28.9 Пристрій обмеження руху (limited movement control device). Пристрій керування, одноразова активізація якого сукупно із системою керування машини уможливлює лише обмежене переміщення машини або її частини

3.29 Запобіжний пристрій (impeding device).

Будь-яка фізична перешкода, наприклад, невисокий бар’єр, поруччя, який не запобігає повністю доступу в небезпечну зону, але зменшує змогу потрапляння до неї, утворюючи перешкоду для вільного доступу.

3.30 Функція безпеки (safety function).

Функція машини, збій якої може призвести до миттєвого підвищення ризику(-ів).

3.31 Неочікуваний пуск (unexpected start-up); ненавмисний пуск (unintended start-up).

Будь-який пуск, який унаслідок своєї несподіваності спричиняє небезпеку.

Примітка 1. Його може бути спричинено, наприклад:

- командою на пуск унаслідок збою в системі керування або зовнішнього впливу на неї;

- командою на пуск унаслідок несвоєчасної дії на орган керування пуском або іншу частину машини, наприклад на давач або орган керування енергопостачанням;

- поновленням енергопостачання після його переривання;

- зовнішніми/внутрішніми впливами (силою тяжіння, вітром, самозагорянням у двигунах внутрішнього згоряння тощо) на частини машини.

Примітка 2. Пуск машини протягом нормальної роботи в автоматичному циклі не є ненавмисним, але його можна вважати неочікуваним з точки зору оператора. У цьому разі для запобігання нещасним випадкам вживають заходи захисту (див. 6.3).

3.32 Небезпечний збій (failure to danger).

Будь-яке неправильне функціонування машини або в системі її енергопостачання, що підвищує ризик.

3.33 Несправність (fault).

Стан об’єкта, у якому він не може виконувати потрібну функцію, за винятком умов превентивного обслуговування або інших запланованих заходів чи відсутності зовнішніх ресурсів.

Примітка 1. Несправність часто є результатом збою об’єкта, але може виникати й без попереднього збою.

Примітка 2. На практиці терміни «збій» та «несправність» часто вживають як синоніми.

3.34 Збій (failure).

Призупинення здатності об’єкта виконувати потрібну функцію.

Примітка 1. Збій призводить до несправності об’єкта.

Примітка 2. Збій — це подія, яка на відміну від «несправності» є станом.

Примітка 3. Наведена концепція не стосується об’єктів, що складаються лише з програмного забезпечення.

3.35 Збої від загальної причини (common cause failure).

Збої різних об’єктів, спричинені однією подією, крім випадку, коли кожен з таких збоїв є наслідком попереднього.

Примітка. Збої від загальної причини не треба плутати зі збоями загального характеру.

3.36 Збої загального характеру (common mode failure).

Збої об’єктів, пов’язані з однаковим типом несправності.

Примітка. Збої загального характеру не треба плутати зі збоями від спільної причини, оскільки збої загального характеру можуть походити від різних причин.

3.37 Неправильне функціонування (malfunction).

Збій, унаслідок якого машина не може виконувати очікуваних функцій.

3.38 Аварійна ситуація (emergency situation).

Небезпечна ситуація, якій необхідно одразу запобігти чи перешкодити.

Примітка. Аварійна ситуація може виникнути:

- під час нормальної роботи машини (наприклад, унаслідок втручання людини або зовнішніх впливів);

- унаслідок неправильного функціонування чи збою будь-якої частини машини

3.39 Аварійний захід (emergency operation).

Усі дії та функції, спрямовані на ліквідацію аварійної ситуації або запобігання їй.

3.40 Аварійна зупинка (emergency stop); функція аварійного зупинення (emergency stop function).

Функція, яка:

- запобігає виникненню небезпеки або зменшує наявну небезпеку для людей, небезпеку пошкодження машини або перешкоду для продовження робочого процесу; та

- має вмикатися єдиним рухом людини.

3.41 Величина емісії (emission value).

Числове значення, яке характеризує емісію, утворювану машиною (наприклад, шум, вібрацію, небезпечні речовини, випромінювання).

Примітка 1. Величини емісії є частиною інформації щодо властивостей машини та їх використовують як основу оцінювання ризику.

Примітка 2. Термін «величина емісії» не треба плутати з «величиною наражання», яка є числовою характеристикою наражання людей унаслідок емісії під час використання машини. Величину наражання можна визначити за допомогою величин емісії.

Примітка 3. Величини емісії зазвичай вимірюють, а пов’язану з цим невизначеність встановлюють стандартними методами, наприклад порівняння схожих машин

3.42 Порівнювані дані щодо емісії (comparative emission data).

Сукупність даних щодо емісії для схожих машин, зібрана для порівняння.

6.2 Забезпечення відповідності на стадіях науково-дослідних робіт та проектування

Стандарт ДСТУ EN ISO 12100:2016 установлює принципи оцінювання та зменшення ризиків і допомагає проектантам досягнути цієї мети. Ці принципи ґрунтуються на знаннях і досвіді проектування, використання, аналізування нещасних випадків та ризиків, пов’язаних з машинами. У стандарті описано процедури ідентифікації та виявлення небезпек і визначення ризиків на відповідних фазах життєвого циклу машини, а також процедури усування небезпек чи забезпечення достатнього зменшення ризику. Наведено вимоги стосовно нормативних документів і перевіряння процесу оцінювання та зменшення ризиків.

Стандарт не поширюється на шкоди, які можуть бути завдані домашнім тваринам, майну та навколишньому середовищу.

Cтратегія оцінювання та зменшення ризику

Для оцінювання та зменшення ризику проектант має послідовно виконати такі операції в наведеному порядку (див. рисунок 6.2):

а) Якщо питання постає вперше, відповіддю на нього є результат первинного оцінювання ризику

b) Пункти на рисунку відповідають пунктам стандарту ДСТУ EN ISO 12100:2016

Рис.6.2 Ітеративний трьохступеневий метод зниження ризику [43]

а) визначити граничні можливості машинного устатковання в разі застосування за призначеністю та будь-якого логічно передбачуваного неправильного застосування;

b) ідентифікувати небезпеки та пов’язані з ними небезпечні ситуації;

с) визначити ризики для кожної ідентифікованої небезпеки та небезпечної ситуації;

d) оцінити ризик і прийняти рішення щодо необхідності зменшення ризику;

е) усунути небезпеку або зменшити ризик, пов’язаний з небезпекою, за допомогою захисних заходів.

Операції а) та d) стосуються оцінювання ризику, а е) — зменшення ризику. Оцінювання ризику є серією логічних операцій для системного аналізування та оцінювання ризиків, пов’язаних з машинним устаткованням.

За потреби після оцінювання ризику вживають заходи щодо зменшення ризику. Ітерація цього процесу може бути необхідною для унеможливлення небезпек та відповідного зменшення ризику вживання захисних заходів.

За припущенням, небезпека, наявна в машині, рано чи пізно призводить до шкоди, якщо не вживати відповідних заходів чи засобів щодо безпеки. Приклади небезпек наведено в додатку В стандарту ДСТУ EN ISO 12100:2016 та в п. 6.5 цього навчального посібника.

Захисні заходи: це комбінація заходів, застосованих проектантом і користувачем згідно з рисунком 6.2. Заходи, передбачені під час проектування мають перевагу над заходами, застосованими користувачем, і, зазвичай, ефективніші.

Ціль, якої має бути досягнуто, це максимальне зменшення ризику з урахуванням чотирьох наведених нижче чинників. Стратегію, описану в цьому розділі, зображено на рисунку 6.3. Сам процес є ітеративним і може потребувати кількох послідовних операцій зменшення ризику з найдоцільнішим використанням доступних технологій.

Під час виконання цього процесу необхідно враховувати наведені чотири чинники в такій послідовності:

- безпечність машини на всіх фазах її життєвого циклу;

- спроможність машини виконувати свої функції;

- зручність застосування машини;

- витрати на виготовлення, експлуатування та демонтування машини.

а) Надання належної інформації користувачеві – це частина вкладу проектанта в процес зменшення ризику, але розглянуті заходи є ефективними, лише якщо їх застосує користувач.

b) Вхід від користувача – це інформація, отримана проектантом від спілки користувачів щодо загального використання машини за призначеністю або інформація, отримана від конкретного користувача.

е) Немає ієрархії між різними захисними заходами ужитими користувачем. Ці захисні заходи знаходяться за межами сфери застосування ДСТУ EN ISO 12100:2016.

d) Це захисні засоби, яких потребує специфічний процес або процеси, не передбачені використанням машини за призначеністю або специфічні умови встановлення, які не може контролювати проектант.

Рис.6.3. Процес зменшення ризику з точки зору проектанта[43]

Примітка 1. Для ідеального втілення цих принципів необхідна обізнаність із застосування машини, з хронікою нещасних випадків та медичними звітами, з доступними методами зменшення ризику та законодавчо підтвердженою сферою застосування машини.

Примітка 2. Конструкція машини, прийнятна для визначеного часу, може не бути ухваленою, якщо розвиток технологій уможливлює створення аналогічної машини зі зменшеними ризиками.

Оцінювання ризику складається з (див. рис. 6.2) аналізування ризику (визначення граничних параметрів устатковання;  ідентифікації небезпек; виявлення ризиків та з  окреслення ризиків.

Аналізування ризиків надає інформацію, необхідну для окреслення ризиків, яке, у свою чергу, дає змогу зробити висновки щодо потреби зменшення ризику.

Примітка. Кількісний підхід може бути доцільним, якщо є доступними потрібні дані та/або їхні граничні ресурси, які сприяють оцінюванню ризиків. Тобто, у багатьох випадках може бути можливо лише якісне виявлення ризику.

6.3 Оцінювання ризику

До інформації для оцінювання ризику належать

а) Інформація, узята з опису машини:

1) вимоги користувача;

2) очікувані характеристики машини, зокрема: і) опис різних фаз життєвого циклу машини, іі) кресленики або інші матеріали, що пояснюють характер машини, ііі) потрібні джерела енергії та способи її постачання;.

3) за доцільності, проектна документація на наявні аналогічні машини;

4) за наявності, інформація щодо застосування машини.

b) Інформація, яку містять правила, стандарти та інші подібні документи:

1) відповідні правила;

2) відповідні стандарти;

3) відповідні технічні вимоги;

4) відповідні дані щодо безпеки.

с) Інформація, пов’язана з досвідом використання:

1) попередні дані щодо нещасних випадків, подій або неправильної роботи наявних або подібних машин;

2) попередні дані щодо шкоди для здоров’я, наприклад, унаслідок емісій (шум, вібрація, пил, дим тощо), хімічних речовин або матеріалів, оброблюваних на машині;

3) досвід користувачів аналогічних машин та, за доцільності, обмін інформацією з потенційними користувачами.

Примітка. Подія, що призвела до шкоди, може належати до «нещасного випадку», а подія, що не призвела до нещасного випадку, — до «граничної» або «небезпечної».

d) Відповідні ергономічні принципи.

Інформацію необхідно відновити під час розроблення проекту або в разі потреби створення модифікацій машини. Порівняння аналогічних небезпечних ситуацій, пов’язаних з різними типами машин, часто є можливим за умови наявності достатньої інформації щодо небезпек та обставин, що призводять до нещасних випадків у таких ситуаціях

Примітка. Відсутність даних щодо попередніх нещасних випадків, невелику кількість нещасних випадків або їхню незначну тяжкість не потрібно сприймати як презумпцію невеликого ризику. Для кількісного аналізування можна використовувати дані з баз даних, інструкцій, лабораторій або вимог виробника, за умови що є впевненість у правильності цих даних. Невизначеність, пов’язану з цими даними, має бути зазначено в документації.

6.3.1 Визначення граничних даних машини

Підготовлено за ДСТУ EN ISO 12100 [43, п.5.3].

Загальні положення [43, п.5.3.1].

Оцінювання ризику починається з визначення граничних даних машини з урахуванням усіх фаз життєвого циклу. Це означає, що характеристики та робота машини або групи машин, а також причетні до цього люди, оточення та продукти, які беруть участь у спільному процесі, потрібно ідентифікувати стосовно граничних даних машини.

Границі використання [43, п.5.3.2].

До границь використання належать застосування за призначеністю та логічно передбачуване неправильне використання.

До аспектів, які треба враховувати, належать:

а) різноманітні режими роботи машини та різноманітні процедури втручання з боку користувача, зокрема втручання, пов’язані з неправильною роботою машини;

b) використання машини (наприклад, промислове, непромислове чи побутове) особами певної статі, віку, лівшами чи особами з обмеженими фізичними можливостями (вадами зору, слуху, зросту, комплекції, фізичної сили тощо);

с) передбачувані рівні навчання, досвіду або здібностей користувачів, зокрема:

1) операторів;

2) технічного персоналу та персоналу обслуговування;

3) стажерів та учнів;

4) сторонніх осіб.

d) наражання інших осіб на небезпеку, пов’язану з машиною, якщо це можна логічно передбачити:

1) осіб, вірогідно добре обізнаних зі специфічними небезпеками, наприклад, операторів сусідніх машин;

2) осіб, мало обізнаних з небезпеками, спричинюваними машиною, але вірогідно добре обізнаних з місцевими процедурами щодо безпеки умов застосування тощо, наприклад, адміністративний персонал;

3) особи, які вірогідно необізнані з небезпеками, спричинюваними машиною, або з місцевими процедурами щодо безпеки, наприклад, відвідувачі або представники громадськості, зокрема діти. Якщо немає інформації за переліком b), виробнику треба враховувати загальну інформацію щодо контингенту передбачуваних користувачів (наприклад, відповідні антропометричні дані).

Просторові обмеження [43, п.5.3.3]. До просторових аспектів, які необхідно враховувати, належать:

а) діапазон рухів;

b) просторові вимоги до людей, які взаємодіють з машиною, наприклад під час роботи й обслуговування;

с) взаємодія людей з машиною, тобто інтерфейс «оператор—машина»;

d) інтерфейс «машина—енергопостачання».

Часові обмеження [43, п.5.3.4]. До часових аспектів, які необхідно враховувати, належать:

а) життєвий цикл машини та/або деяких її компонентів (інструментів, частин, що зношуються, електромеханічних компонентів тощо), з урахуванням її застосування за призначеністю та логічно передбачуваного неправильного використання;

b) рекомендовані інтервали обслуговування.

Інші обмеження [43, п.5.3.5].  Приклади інших обмежень:

а) властивості оброблюваних матеріалів;

b) догляд — потрібний рівень чистоти;

с) оточення — рекомендовані мінімальна та максимальна температури, робота в приміщенні або поза приміщенням, у сухому або вологому середовищі, на прямому сонячному освітленні, обмеження щодо пилу та вологості тощо.

6.3.2 Ідентифікація небезпек

Підготовлено за ДСТУ EN ISO 12100 [43, п.5.4].

Подальшою суттєвою стадією оцінювання ризику після визначення граничних можливостей машини є систематична ідентифікація логічно передбачуваних небезпек (постійних небезпек і небезпек, які можуть виникнути несподівано), небезпечних ситуацій та/або небезпечних подій протягом усього часу життєвого циклу машини, тобто:

- транспортування, збирання та монтування;

- уведення в експлуатацію;

- використання;

- демонтування, виведення з експлуатації та утилізації.

Лише після ідентифікації небезпек можна перейти до стадії їхнього усунення або зменшення ризиків. Для такої ідентифікації необхідно ідентифікувати операції, які має виконувати машина, та завдання, які мають виконувати особи, що взаємодіють з машиною, з урахуванням різноманітних частин, механізмів або функцій машини, матеріалів, якщо їх має бути оброблено на машині, та середовища, у якому використовують машину.

Проектант має ідентифікувати небезпеки з урахуванням:

а) Взаємодії людей протягом усього життєвого циклу машини

Для ідентифікації завдань треба розглядати всі завдання, пов’язані з кожною фазою життєвого циклу машини, як наведено вище. Під час ідентифікації завдань треба ураховувати такі категорії завдань (але не обмежуватися ними):

| - налагоджування; | - випробування; |
| --- | --- |
| - навчання/програмування; | - зміна процесів/інструментів; |
| - пуск; | - усі режими роботи; |
| - подавання; | - усунення продуктів з машини; |
| - зупинення машини; | - чищення та догляд; |
| - поновлення роботи після заїдання чи блокування; | - повторний пуск після незапланованого зупинення; |
| - пошук несправностей/ усунення завад (втручання оператора); | - зупинення машини в аварійній ситуації; |
| - превентивне обслуговування; | - обслуговування з коригуванням. |

Необхідно ідентифікувати всі логічно передбачувані небезпеки, небезпечні ситуації чи небезпечні події, пов’язані з різноманітними завданнями. Цьому допомагають приклади небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних подій, наведені в додатку В. Є кілька методів систематичної ідентифікації небезпек.

Додатково потрібно ідентифікувати логічно передбачувані небезпеки, небезпечні ситуації або небезпечні події, не пов’язані безпосередньо із завданнями.

Приклад: Сейсмічні явища, блискавка, надмірне навантаження снігом, шум, руйнування машини, розрив гідравлічних шлангів.

b) Можливого стану машини

Стан може бути таким:

1) Машина виконує призначені функції (нормальна робота).

2) Машина не виконує очікуваних функцій (тобто працює неправильно) унаслідок різноманітних причин, а саме:

- коливання властивостей або розмірів оброблюваних матеріалів або деталей;

- збої в роботі одного або кількох компонентів або сервісних функцій машини;

- зовнішні завади (наприклад, удари, вібрація, електромагнітні завади);

- помилки або вади проектування (наприклад, помилки програмного забезпечення);

- порушення енергопостачання;

- умови оточення (наприклад, пошкодження підлоги).

с) Непередбачуваного поводження оператора чи логічно передбачуваного неправильного використання машини

Приклади:

- втрата контролювання машини оператором (особливо для ручних та мобільних машин);

- рефлексивне поводження особи в разі неправильної роботи, інциденту чи збою під час використання машини;

- поводження, спричинене відсутністю концентрації або недбалістю;

- поводження, спричинене вибором «лінії найменшого опору» під час виконання завдання;

- поводження, спричинене наміром продовжувати роботу на машині в будь-яких обставинах;

- поводження певних осіб (наприклад, дітей, інвалідів).

Примітка. Вивчання наявної технічної документації може бути корисним для ідентифікації небезпек, пов’язаних з машиною, зокрема небезпек, які стосуються рухомих елементів, таких як двигуни та гідроциліндри.

6.3.3 Окреслення ризиків

Підготовлено за ДСТУ EN ISO 12100 [43, п.5.6].

Загальні положення [43, п.5.6.1]. Після виявлення ризиків треба провести окреслення ризиків, щоб визначити, чи є потрібне зменшення ризиків. Якщо це так, необхідно вибрати й вжити відповідні захисні заходи (див. стандарт розділ «Зменшення ризиків»). Як зображено на рисунку 6.2, відповідність зменшення ризиків буде визначено після застосування кожного з трьох етапів. Частиною цього ітеративного процесу є перевіряння проектантом виникнення додаткових небезпек чи збільшення інших ризиків унаслідок вживання нових захисних заходів. Якщо виникають додаткові небезпеки, їх треба додати до переліку ідентифікованих небезпек й окреслити для них відповідні заходи захисту.

Виконання вимог щодо зменшення ризику та, за доцільності, отримання сприятливого результату порівняння ризиків дає впевненість у тому, що зменшення ризиків виконано відповідно.

Відповідне зменшення ризику [43, п.5.6.2]. Застосування триступеневого методу, описаного у 6.4.1 цього видання, є суттєвим для забезпечення відповідного зменшення ризику. Згідно з триступеневим методом відповідне зменшення ризику досягається, якщо:

- розглянуто всі умови роботи та всі процедури втручання;

- небезпеки усунено або ризики зменшено до найнижчого практичного рівня;

- усі нові небезпеки, спричинені новими захисними засобами, належно адресовано;

- користувачів у достатній мірі поінформовано та попереджено щодо залишкових ризиків (див. 6.4.1 цього видання, ступінь 3);

- заходи захисту є взаємно сумісними;

- достатню увагу приділено наслідкам, які можуть виникнути внаслідок використання машини професійної/промислової призначеності в непрофесійному/непромисловому контексті;

- захисні заходи не мають негативного впливу на умови роботи оператора чи використання машини.

Порівняння ризиків [43, п.5.6.3]. Частину процесу окреслення ризиків може становити порівняння ризиків, пов’язаних з машиною або її частинами, з ризиками для аналогічних машин або їхніх частин, за умови застосування таких критеріїв:

- аналогічні машини узгоджено з відповідними стандартами типу С;

- використання за призначеністю, логічно передбачуване неправильне використання та характер проектування обох машин є порівняльними;

- небезпеки та елементи ризику є порівняльними;

- технічні характеристики є порівняльними;

- умови використання є порівняльними.

Використання методу порівняння не виключає потреби виконання процесу оцінювання ризику, описаного в цьому стандарті для особливих умов використання.

Наприклад, у разі порівняння стрічкових пилок для м’яса зі стрічковими пилками для деревини треба враховувати ризики, пов’язаними з різними матеріалами.

6.4 Зменшення ризиків

6.4.1 Ступені захисту

За [43, п.6.1] мету щодо зменшення ризику може бути досягнуто усуненням небезпек або послідовного чи одночасного зменшення кожного з елементів, що окреслюють відповідний ризик:

- серйозність шкоди від небезпеки;

- імовірність виникнення цієї шкоди.

Усі заходи захисту, призначені для досягнення цієї мети, має бути використано в послідовності, окресленій як триступеневий метод (див. також рис. 6.1 та 6.2).

Ступінь 1. Невід’ємні конструктивні заходи захисту Невід’ємні конструктивні заходи захисту виключають небезпеки або зменшують пов’язані з ними ризики відповідним вибором конструктивних особливостей машини та/або характеру взаємодії поміж особою, що наражається на небезпеку, та машиною.

Примітка 1. Лише на цьому ступені небезпеки можуть бути виключені, так, щоб не потрібно було додаткових запобіжних заходів, таких як огородження або додаткові засоби захисту.

Ступінь 2. Огородження та/або додаткові заходи захисту

З урахуванням використання за призначеністю та логічно передбачуваного неправильного використання відповідно вибрані огородження та додаткові захисні заходи можна вживати для зменшення ризику, коли не є доцільним усунення небезпек або достатнього зменшення пов’язаних з ними ризиків, використанням невід’ємних конструктивних заходів.

Ступінь 3. Інформація для користувача

Якщо ризики залишаються, незважаючи на невід’ємні конструктивні засоби та додаткові запобіжні заходи, остаточні ризики необхідно окреслити в інформації для користувача. Інформація для користувача має містити такі положення, але не обмежуватися ними:

- робочі процеси щодо уживання машини, що відповідають очікуваним можливостям персоналу, який використовує машину або інших осіб, які можуть наражатися на небезпеки, пов’язані з машиною;

- рекомендовано безпечні робочі практики, використання машини та належно описано вимоги щодо навчання;

- достатня інформація, зокрема застороги щодо остаточних ризиків на різноманітних фазах життєвого циклу машини;

- опис рекомендованих засобів індивідуального захисту з подробицями щодо їхнього застосування та навчання, потрібного для їхнього застосування. Інформація для користувача не повинна заміняти належного застосування невід’ємних конструктивних засобів захисту, огорож або додаткових засобів захисту.

Примітка 2. Відповідні захисні заходи, пов’язані з кожним режимом роботи та процедурами втручання, зменшують потребу оператора в небезпечному втручанні в разі виникнення технічних ускладнень.

В нижченаведеній інформації щодо заходів захисту розкриті не всі пункти, деякі пункти викладені скорочено, з огляду на обмежений час лекції. Повний текст дивитися самостійно в розгляданому стандарті.

6.4.2 Невід’ємні конструктивні заходи захисту

За [43, п.6.2.1] невід’ємні конструктивні заходи щодо безпеки належать до першого та найважливішого етапу процесу зменшення ризику, оскільки вони зазвичай залишаються ефективними, тоді, як показує досвід, навіть належно сконструйовані захисні пристрої можуть зруйнуватися чи бути навмисно пошкодженими, а інформацію для користувача може бути не враховано.

Невід’ємні конструктивні заходи щодо безпеки полягають в уникненні небезпек або зменшенні ризиків належним вибором конструктивних характеристик машини та/або способу взаємодії людей з машиною.

Примітка. Див. Детальніше п. 6.3.2 ДСТУ EN ISO 12100 щодо запобіжних та додаткових заходів, призначених для зменшення ризику в тих випадках, коли невід’ємні конструктивні заходи щодо безпеки є недостатніми (див. триступеневому методі).

Урахування геометричних чинників та фізичних аспектів

За [43, п.6.2.2.1] до геометричних чинників належать:

а) проектування машини з конфігурацією, яка забезпечує максимальний безпосередній огляд робочих та небезпечних зон з позиції керування;

b) форма та відносне положення механічних елементів; наприклад, небезпекам здавлюванню та порізу запобігають збільшенням мінімального зазору між рухомими частинами, так, щоб частина тіла могла безпечно входити у зазор, або зменшенням зазору так, щоб жодна частина тіла не могла потрапити до нього;

c) уникнення наявності гострих крайок та кутів, частин, що виступають за межі машини;

d) проектування машини з конфігурацією, яка забезпечує належне робоче положення та доступ до ручних органів керування.

Фізичні аспекти геометричних чинників за [43, п.6.2.2.2]

До таких аспектів належать:

а) обмеження діючої сили до достатньо низького значення, так, щоб частини машини, які приводяться до дії, не утворювали механічної небезпеки;

b) обмеження маси та/або швидкості рухомих елементів, тобто їхньої кінетичної енергії;

c) обмеження виділень завдяки впливу на характеристики їхнього джерела для зменшення:

1) поширення шуму біля його джерела;

2) поширення вібрації біля її джерела, зокрема, наприклад, перерозподіленням або додаванням мас та зміни параметрів процесу, наприклад, частоти та/або амплітуди рухів;

3) виділення небезпечних речовин, зокрема, наприклад, використання безпечніших речовин або зменшення запилення (вживання гранул замість порошків, фрезерування замість шліфування);

4) випромінювання, зокрема, наприклад, уникнення використання небезпечних джерел випромінювання, обмеження потужності випромінювання до найнижчого рівня, достатнього для належного функціонування машини, проектування джерела зі сконцентрованим променем, збільшення відстані між джерелом й оператором чи передбачення дистанційного керування машиною (заходи зменшення неіонізуючого випромінювання наведено в 6.3.4.5).

Урахування загальних технічних знань під час проектування машин

Ці загальні технічні знання можна отримати з технічних вимог на проектування (наприклад, стандартів, методик проектування, правил розрахунку тощо).

Вибір належної технології

Можна виключити одну або кілька небезпек або зменшити ризики завдяки вибору належної технології, наприклад: «вибухобезпечне» електричне устатковання, застосування лише гідравлічних або пневматичних систем керування та приводів.

Застосування принципів примусової механічної дії

Якщо механічний елемент під час переміщення неодмінно переміщує інший елемент безпосередньо або через жорсткі елементи, ці елементи вважають з’єднаними примусово. Прикладом є операція примусового відкриття перемикачів в електричному колі.

Примітка. Якщо механічний елемент своїм переміщенням уможливлює вільне переміщення іншого елемента (наприклад, під дією сили тяжіння, сили пружини), це не є примусовою механічною дією першого елемента на другий.

Також слід зазначити, що стандарт ДСТУ EN ISO 12100  визначає чинники щодо забезпечення стійкості, ремонтопридатності, дотримання ергономічних принципів,  електричних небезпек, небезпек, спричинюваних пневматичним та гідравлічним устаткованням, застосування невід’ємних внутрішніх конструктивних заходів у системі керування.

Системи керування має бути спроектовано так, щоб вони забезпечували обмеження рухів частин машини, самої машини чи оброблюваних деталей та/або вантажів, утримуваних машиною, з використанням безпечних конструктивних параметрів (зокрема діапазонів, швидкостей, прискорень, сповільнень, вантажопідіймальності). Необхідно внести поправки на динамічні ефекти (наприклад, коливання вантажів).

Наприклад:

- швидкість переміщення мобільної машини, керованої пішоходом, крім машин з дистанційним керуванням, має відповідати швидкості ходіння;

- діапазон, швидкість, прискорення та сповільнення рухів людини-носія та транспортного засобу для підіймання людей має бути обмежено безпечними значеннями з урахуванням сумарного часу реагування оператора та машини;

- діапазон рухів частин машини для підіймання вантажів не повинен виходити за наведені межі. Якщо конструкція машини містить різні елементі, які може бути використано незалежно, систему керування має бути спроектовано так, щоб було унеможливлено ризики внаслідок порушення координації (наприклад, за допомогою системи запобігання зіткненню).

Також стандарт акцентує увагу на таких небезпеках:

- запуск внутрішнього джерела чи вмикання зовнішнього джерела енергії, наприклад: запуск двигуна внутрішнього згоряння не повинен призводити до руху мобільної машини; приєднання до головної електричної мережі не повинно спричиняти запуску робочих елементів машини;

- пуск/зупинення механізмів;

- повторний пуск після переривання енергопостачання;

- переривання енергопостачання;

- використання автоматичного моніторингу;

- функції безпеки, забезпечувані електронними системами керування з програмуванням;

- принципи, що стосуються ручного керування, які  має бути спроектовано та розміщено біля кожного пристрою керування пуском згідно з відповідними ергономічними принципами і за межами небезпечної зони бажано, щоб оператор міг оглядати небезпечну зону;

- режим керування в умовах налагоджування, навчання, зміні процесу, пошуку несправностей, чищення або обслуговування;

- вибір режимів керування та робочих режимів;

- застосування заходів для забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС);

- застосування діагностичних систем викриття несправностей (їх треба включати в систему керування так, щоб це не потребувало вимикання жодних захисних засобів);

- зменшення імовірності збою функцій безпеки (наприклад, використання надійних компонентів, компонентів зі «заздалегідь передбаченим типом збоїв» чи дублювання (або надмірність) компонентів або підсистем;

- обмеження загроз на основі надійності устаткованння (особливо елементів огорож та захисних пристроїв, оскільки їхня несправність може загрожувати безпеці людей, а також тому, що їхня недостатня надійність може сприяти намаганню усунути їх);

- обмеження загрози механізацією чи автоматизацією операцій завантажування (подавання)/вивантаження (усування);

- обмеження наражання на небезпеку розміщенням точок налагоджування та обслуговування за межами небезпечної зони.

6.4.3 Захисні та додаткові запобіжні заходи

За [43, п.6.3] огорожі та захисні пристрої має бути використано для захисту людей у разі, якщо за допомогою невід’ємних проектних заходів неможливо усунути небезпеки або в достатній мірі зменшити ризики. Можна використовувати додаткові запобіжні заходи, зокрема додаткове устатковання (наприклад, устатковання для аварійного зупинення).

Вибір та використання огорож і захисних пристроїв

За [43, п. 6.3.2.1] наведено вимоги щодо вибору та застосування огорож та захисних пристроїв, головною метою яких є захист людей від небезпек, спричинених рухомими частинами, відповідно до типу цих частин (див. Рис. 6.4) та до потреби в доступі в небезпечну зону.

Точний вибір захисних заходів для конкретної машини має бути зроблено, ґрунтуючись на оцінюванні ризику для цієї машини.

Під час вибирання відповідного засобу захисту для конкретного типу машини чи небезпечної зони необхідно виходити з того, що нерухома огорожа є найпростішою та її має бути використано там, де не потрібен доступ оператора до небезпечної зони в процесі нормальної роботи (роботи без будь-яких несправностей) машинного устатковання.

У разі підвищення частоти необхідного доступу усування нерухомих огорож не придатно. У цьому разі має бути застосовано альтернативні захисні заходи (рухомі зблоковані огорожі, чутливі захисні пристрої).

Інколи виникає потреба в застосуванні комбінації засобів захисту.

Наприклад, коли разом з нерухомою огорожею використовують механічний завантажувальний (подавальний) пристрій для подавання оброблюваних деталей в машину і в такий спосіб усувають необхідність

*) Пункти на рисунку відповідають пунктам стандарту ДСТУ EN ISO 12100:2016

Рис.6.4 Рекомендації щодо вибору засобів захисту від небезпек, спричинюваних рухомими частинами [43]

доступу до первинної небезпечної зони; може знадобитися чутливий пристрій для захисту від вторинної небезпеки захоплення або зрізування між механічним завантажувальним (подавальним) пристроєм, до якого є доступ, і нерухомою огорожею.

Необхідно звернути увагу на закриття позицій керування або зон утручання для  запевнення комбінованого захисту від кількох небезпек, таких як:

а) небезпека падіння або викидання об’єктів, наприклад, структура для захисту від падаючих об’єктів (FOPS);

b) небезпеки від емісій (захист від шуму, вібрації, випромінювання, небезпечних речовин тощо);

с) небезпеки, пов’язані з навколишнім середовищем (захист від холоду, спеки, екстремальних погодних умов тощо);

d) небезпека перекидання або перекочування машинного устатковання, наприклад, структури для захисту від кочення або перекидання (ROPS та ТОРS).

Під час проектування таких закритих робочих місць, як візків, кабін, необхідно врахувати ергономічні принципи стосовно видимості, освітлення, атмосферних умов, доступу, робочої постави.

Також стандарт описує наступні ситуації та надає вимоги щодо них:

- доступ до небезпечної зони в процесі нормальної роботи не обов’язковий [43, п.6.3.2.2];

- доступ до небезпечної зони потрібен у процесі нормальної роботи [43, п.6.3.2.3];

- доступ до небезпечної зони потрібен для налагоджування, навчання, зміни процесу, пошуку несправностей, чищення чи обслуговування машини [43, п.6.3.2.4];

- вибір та використання чутливого захисного устатковання [43, п.6.3.2.5];

- захисні заходи для запевнення стійкості [43, п.6.3.2.6].

Якщо стійкість не можна забезпечити невід’ємними проектними заходами, такими як розподілення ваги, необхідно застосовувати захисні заходи, такі як:

- анкерні болти;

- пристрої запирання;

- обмежувачі руху або механічні упори;

- обмежувачі пришвидшення або сповільнення;

- обмежувачі навантаження;

- аварійні сигнали, що попереджають про наближення до меж, за якими порушується стійкість або може трапитися перекидання.

Вимоги до проектування огорож та захисних пристроїв за [43, п.6.3.3].

Огорожі та захисні пристрої має бути спроектовано так, щоб запевнялося їхнє належне застосування в умовах використання машини за призначеністю з урахуванням можливих механічних та інших небезпек. Необхідно забезпечити сумісність огорож і захисних пристроїв з робочим середовищем і неможливість легкого виведення їх з ладу. Перешкоди, які вони утворюють для операцій під час роботи та інших стадій життєвого циклу машини, має бути мінімізовано, щоб не виникало потреби виведення їх з ладу.

Огорожі та захисні пристрої повинні:

а) мати міцну конструкцію;

b) не утворювати жодних додаткових небезпек;

с) не створювати можливості для їхнього легкого обходу або виведення з ладу;

d) розміщатися в належній відстані від небезпечної зони;

е) якомога менше заважати спостеріганню за робочим процесом;

f) уможливлювати виконання основних робіт, пов’язаних з установленням та/або заміною інструментів та обслуговуванням, даючи змогу доступу лише до зони, у якій необхідно виконувати роботу без усування огорож та захисних пристроїв, якщо це можливо.

В п.6.3.3. розглядаються також зазначені вимоги  (наведений лише перелік):

- вимоги до огорож [43, п. 6.3.3.2];

- функції огорож [43, п. 6.3.3.2.1];

- вимоги до нерухомих огорож [43, п. 6.3.3.2.2];

- вимоги до рухомих огорож [43, п. 6.3.3.2.3];

- вимоги до огорож з регулюванням [43, п. 6.3.3.2.4];

- вимоги до зблокованих огорож з пусковою функцією (керувальних огорож) [43, п. 6.3.3.2.5];

- небезпеки, спричинювані огорожами [43, п. 6.3.3.2.6];

- технічні характеристики захисних пристроїв [43, п. 6.3.3.3];

- альтернативні типи захисних засобів [43, п. 6.3.3.4];

- засоби захисту від емісій [43, п. 6.3.4] (шум, випромінювання, небезпечні речовини).

Додаткові запобіжні заходи [43, п. 6.3.5] згідно з вимогами використання машини за призначеністю або логічно передбачуваного неправильного використання машини може виникнути потреба застосування захисних заходів, які не належать до невід’ємних проектних заходів, до захисних заходів (використання огорож та/або захисних пристроїв) або до інформації для користувача. До таких заходів належать  компоненти та елементи, що виконують функцію аварійного зупинення, заходи для звільнення та рятування захоплених осіб,  заходи для ізолювання та розсіювання енергії; заходи для легкого та безпечного маніпулювання машинами та їхніми важкими частинами, заходи для безпечного доступу до машини.

6.4.4 Інформація для користувача

Розроблення інформації для користувача є невід’ємною частиною проектування машини (див. Рис.6.3). Інформація для користувача містить комунікаційні засоби, такі як тексти, слова, знаки, сигнали, символи або діаграми, застосовувані окремо чи в сукупності для передавання інформації користувачеві. Її призначено для професійних та/або непрофесійних користувачів.

Користувачеві необхідно надати інформацію щодо використання машини за призначеністю, з урахуванням усіх режимів роботи.

Вона має охоплювати всі напрямки, що стосуються безпечної та правильної експлуатації машини. Із цього погляду вона має містити дані та застороги для користувача щодо залишкових ризиків. В інформації необхідно зазначити:

— чи є необхідним навчання;

— чи є необхідними засоби індивідуального захисту;

— чи можуть знадобитися додаткові огорожі або захисні пристрої.

Не можна виключати випадки використання машини, логічно передбачувані її призначеністю й описом; необхідно також навести застороги щодо ризику, який може виникнути внаслідок використання машини, що відрізняється від наведеного в описі, особливо в разі її логічно передбаченого неправильного використання.

Дані інформації для користувача мають поширюватися, окремо або в сукупності, на транспортування, складання та встановлення, уведення в експлуатацію, використання (налагоджування, навчання/програмування або зміну процесу, роботу, чищення, пошук несправностей та обслуговування) машини, а також, за потреби, на виведення з експлуатації, демонтування та утилізацію.

Місце зберігання та характер інформації для користувача

Залежно від ризику, часу використання інформації та конструкції машини, необхідно вирішити, де має бути наведено інформацію або її частини:

а) на самій машині;

b) у супровідній документації (зокрема в інструкції з експлуатації);

c) на пакованні;

d) за допомогою інших засобів, таких як сигнали та застороги за межами машини.

Необхідно застосовувати стандартизовані речення для важливих повідомлень, таких як застороги.

Сигнали та застережні пристрої. Візуальні сигнали (наприклад, миготливі світла) і звукові сигнали (наприклад, сирени) можна використовувати для застороги про загрозу небезпечної події, такої як пуск чи перебільшення швидкості машини. Є важливим, щоб ці сигнали:

а) видавалися до відбуття небезпечної події;

b) були однозначними;

с) чітко сприймалися та відрізнялися від інших використовуваних сигналів;

d) чітко ідентифікувалися оператором та іншими особами.

Застережні пристрої має бути спроектовано та розміщено так, щоб їх легко було перевіряти. В інформації для користувача необхідно навести вимоги щодо регулярного перевіряння застережних пристроїв.

Проектант повинен звернути увагу на можливість «перенавантаження чутливості», яке виникає внаслідок надмірної кількості візуальних та/або акустичних сигналів і може призвести, зокрема, до бажання вивести застережні пристрої з ладу (часто це питання потребує консультації з користувачем).

Марковання, знаки (піктограми) та письмові застороги

На машині має бути нанесено всі марковання, необхідні:

а) для однозначного ідентифікування, принаймні:

1) назва й адреса виробника;

2) познака серії або типу;

3) серійний номер, за наявності;

b) для позначення відповідності чинним вимогам:

1) марковання;

2) письмові вказівки, такі як уповноважений представник виробника, призначеність машини, рік виготовлення та використання за призначеністю в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

с) для безпечного використання, наприклад:

1) максимальна швидкість обертових частин;

2) максимальний діаметр інструментів;

3) маса (у кг.) машини та/або її знімних частин;

4) максимальне робоче навантаження;

5) необхідність застосування засобів індивідуального захисту;

6) дані щодо регулювання огорож;

7) періодичність оглядів.

Інформація, нанесена безпосередньо на машині, має бути чіткою та розбірливою протягом усього життєвого циклу машини. Не можна використовувати знаки або письмові застороги, що містять лише слово «Небезпека». Марковання, знаки та письмові застороги мають бути зрозумілими й однозначними, особливо ті, що стосуються відповідних функцій машини. Чітким піктограмам треба віддавати перевагу над письмовими засторогами. Знаки та піктограми треба застосовувати лише, якщо вони є зрозумілими в середовищі, у якому будуть використовувати машину. Письмові застороги має бути виконано мовою (-ами) країни, у якій будуть використовувати машину і, на вимогу, мовою (-ами), зрозумілою для оператора.

Супровідна документація (зокрема інструкція з експлуатації).

Інструкція з експлуатації або інші письмові інструкції (наприклад, на пакованні) має, між іншим, містити:

а) інформацію щодо транспортування, маніпулювання та зберігання машини;

b) інформацію щодо встановлення машини та введення її в експлуатацію;

с) інформацію щодо самої машини, таку як: докладний опис машини, її приєднань, огорож та/або захисних пристроїв; вичерпний обсяг передбачених застосовань машини, зокрема заборонених застосовань, якщо вони можливі, з урахуванням, якщо це доцільно, відхилів від оригінальної конструкції машини; дані щодо шуму та вібрації; технічна документація на електричне устатковання; атестаційну документацію щодо відповідності машини чинним вимогам;

d) інформацію стосовно використання машини;

е) інформацію щодо обслуговування;

f) інформацію щодо виведення з експлуатації, демонтування та утилізації;

g) інформацію щодо аварійних ситуацій;

h) інструкції з обслуговування для досвідченого персоналу.

6.5 Розгляд прикладів небезпек, небезпечних ситуацій та подій

Загальні положення.  В окремих таблицях стандарту ДСТУ EN ISO 12100 наведено приклади небезпек, небезпечних ситуацій протягом життєвого циклу та небезпечних подій [43, табл. В.1, В.2, В.3, В.4]. Переліки небезпек, ситуацій та подій, які приведені в таблицях, не є вичерпними та не вказують на їхню пріоритетність. Тому проектанту треба також ідентифікувати й задокументувати всі інші небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, характерні для машини.

Приклади небезпек

У таблиці 6.1 [43, табл. В.1] небезпеки згруповано згідно з їхніми типами (механічні, електричні тощо). Для надання докладнішої інформації щодо типів небезпек передбачено два додаткові стовпчики, зміст яких стосується джерела небезпеки та її потенціальних наслідків. Використання одного чи кліькох стовпчиків, наведених у таблиці В.1, залежить від кількості подробиць, потрібних для описування небезпеки, яку ідентифікують. У деяких випадках можна використовувати лише один стовпчик, зокрема якщо небезпеки розміщено в одній небезпечній зоні, та може бути згруповано стосовно заходів захисту. Вибір стовпчика залежить від того, за яким критерієм доцільно вибирати відповідні заходи захисту- за джерелом небезпеки чи за її наслідками. Однак усі небезпеки треба задокументувати, навіть, якщо пов’язаний з ними ризик може здаватися зниженим у достатній мірі завдяки захисним заходам, застосовуваним для зменшення ризику, пов’язаного з іншою небезпекою. Інакше, незадокументованою небезпекою, ризик від якої в достатній мірі зменшено зменшенням іншої небезпеки, може бути знехтувано. У разі використання кількох стовпчиків таблиці В.1 для описування небезпеки, не треба вибирати дані в рядок. Треба вибирати відповідні слова та комбінувати їх, щоб якнайдокладніше описати небезпеку.

Таблиця 6.1

Типи небезпек, походження небезпек, наслідки [43, табл. В.1]

Продовження таблиці 6.1

Продовження таблиці 6.1

Приклад:

- здавлювання рухомими елементами;

- здавлювання внаслідок недостатньої стійкості машини або її частин;

- ураження електричним струмом, спричинене частинами електричного устатковання, що опинилися під струмом унаслідок неправильної роботи;

- стійке зниження слуху внаслідок тривалої дії шуму під час штампування;

- респіраторні захворювання внаслідок вдихання отруйних речовин;

- порушення мускульно-скелетної системи внаслідок неправильної постави та повторювальних дій;

- опік унаслідок контакту з гарячим матеріалом;

- ураження шкіри внаслідок контакту з отруйними речовинами.

Таблиця 6.2  [43, табл. В.2]. – скорочений варіант таблиці 6.1 з окремими прикладами небезпек та їх наслідками.

Таблиця 6.2

Окремі приклади небезпек та їх наслідків [43, табл. В.2]

Продовження таблиці 6.2

Приклади небезпечних ситуацій протягом життєвого циклу обладнання  наведені у табл.6.3 [43, табл. В.3]. На практиці небезпечні ситуації часто описують як завдання чи операції для виконання завдань. Під час описування небезпечної ситуації треба впевнитися, що ситуацію, яку аналізують, чітко окреслено доступною інформацією (завдання, що виконується, небезпека, небезпечна зона). Таблиця 6.3 містить перелік завдань, які можуть призвести до небезпечної ситуації.

Таблиця 6.3

Приклади небезпечних подій [43, табл. В.3]

| Фази життєвого циклу машини | Приклади завдань |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортування | - Підіймання - Опускання - Пакування |  | - Транспортування - Вивантаження - Розпакування |
| Уведення в експлуатацію | - Налагоджування машини та її компонентів - Збирання машини -Приєднання до систем відведення (наприклад, вихлопної, відведення води) -Приєднання до джерела енергії (наприклад, електричної, стисненого повітря) -Подавання, заповнення, завантаження допоміжних рідин (наприклад, мастил, клею) |  | - Демонстрування - Огородження - Кріплення, анкерування - Підготування до монтування (наприклад, фундаментів, віброізоляторів) - Прогін машини вхолосту - Випробування - Випробування під навантаженням або з максимальним навантаженням |
| Настроювання Навчання/ програмування та/або перемикання процесів | - Регулювання та настроювання захисних пристроїв та інших компонентів - Регулювання та настроювання або перевіряння функціональних параметрів машини (наприклад, швидкості, тиску, зусилля, границь переміщень) - Затискання/кріплення оброблюваної деталі | - Подавання, заповнення, завантаження сировини - Функціональні перевіряння, випробування - У[в]становлення або зміна інструментів, настроювання інструментів - Перевіряння програмування - Перевіряння вихідного продукту |  |
| Робота | - Затискання/закріплення оброблюваної деталі - Керування/перевіряння - Приведення машини в дію - Подавання, наповнення, завантаження сировини - Завантажування/ вивантажування машини - Тонке регулювання та настроювання функціональних параметрів машини (наприклад, швидкості, тиску, границь переміщення) | - Незначні втручання під час роботи (наприклад, усування зайвого матеріалу, усування защемлень, місцеве чищення) - Ручне керування роботою - Повторний пуск машини після зупинення/переривання - Нагляд - Перевіряння кінцевого продукту |  |
| Чищення Обслуговування | - Регулювання - Чищення, дезінфекування - Демонтування/усування частин, компонентів, пристроїв машини - Господарчі роботи - Ізолювання та розсіювання енергії | - Мащення - Заміна інструментів - Заміна зношених частин - Переналагоджування - Відновлення рівня рідини - Перевіряння частин, компонентів, пристроїв машини |  |
| Пошук несправностей | - Регулювання - Демонтування/усування частин, компонентів, пристроїв машини - Пошук несправностей - Ізолювання та розсіювання енергії - Відновлення після пошкодження пристроїв керування та захисних пристроїв | - Відновлення після защемлення - Ремонт - Заміна частин, компонентів, пристроїв машини - Звільнення захоплених людей - Скидання -Перевіряння частин, компонентів, пристроїв машини |  |
| Демонтування Виведення з експлуатації | - Від’єднання та розсіювання енергії - Демонтування - Підіймання | - Завантаження - Пакування - Транспортування - Розвантаження |  |
| Примітка. Ці завдання можна застосовувати до машини або її частин. |  |  |  |

Приклади небезпечних подій, які можуть трапитися в галузі машинобудування, наведені у табл.6.4 [43, табл. В.4]. Небезпечна подія може мати різні причини. Наприклад, контакт з рухомими частинами внаслідок несподіваного пуску може бути спричинено ненавмисною дією на пристрій керування або несправністю системи керування. Будь - яка причина, у свою чергу, може бути результатом іншої події або комбінації подій (ланцюг подій).

Таблиця 6.3

Приклади небезпечних подій [43, табл. В.4]

| Походження, пов’язане з … | Небезпечна подія | Пункт/підпункт стандарту [41] |
| --- | --- | --- |
| Форма та/чи недостатнє оброблення доступних частин машини | Контакт із шорсткими поверхнями Контакт із гострими крайками й кутами, виступними частинами | 6.2.2.1 |
| Рухомі частини машини | Контакт з рухомими частинами Контакт з кінцевими відкритими обертовими частинами | 6.2.2, 6.2.14, 6.2.15 6.3.1—6.3.3 6.3.5.2—6.3.5.4 6.4.3—6.4.5 |
| Кінетична енергія та/або потенційна енергія (сила тяжіння) машини, частин машини, інструментів та використовуваних, оброблюваних, транспортованих матеріалів | Падіння або викидання об’єктів | 6.2.3, 6.2.5 6.2.10—6.2.12 6.3.2.1, 6.3.2.2 6.3.2.7 6.3.3 6.3.5.2, 6.3.5.4, 6.3.5.5 6.4.4, 6.4.5 |
| Стійкість машини та/або частин машини | Втрата стійкості | 6.2.3a) та b) 6.2.6 6.3.2.6, 6.3.2.7 6.4.3—6.4.5 |
| Механічна міцність частин машини, інструментів тощо | Руйнування під час роботи | 6.2.3a) та b) 6.2.11, 6.2.13 6.3.2, 6.3.2.7 6.3.3.1—6.3.3.3 6.3.5.2, 6.4.4, 6.4.5 |
| Пневматичне, гідравлічне устатковання | Зсув рухомих елементів Викидання рідин або газів під високим тиском Неконтрольовані рухи | 6.2.3a) та b) 6.2.10, 6.2.13, 6.3.2.7 6.3.3.1—6.3.3.3 6.3.5.4, 6.4.4, 6.4.5 |
| Електричне устатковання | Безпосередній контакт Розрядження, що призводить до руйнування Електрична дуга Загоряння Опосередкований контакт Коротке замикання | 6.2.4a) 6.2.9, 6.2.12 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5.4 6.4.4, 6.4.5 |
| Система керування | Падіння або викидання рухомої частини машини чи оброблюваної деталі, закріпленої на машині Нездатність зупинити рухомі частини Дія машини внаслідок неспрацювання (несправності чи збою) захисних пристроїв Неконтрольовані рухи (зокрема зміна швидкості) Ненавмисний/неочікуваний пуск Інші небезпечні події, спричинені збоєм або нена лежною конструкцією системи керування | 6.2.5 6.2.11—6.2.13 6.3.5.2—6.3.5.4 6.4.3—6.4.5 |
| Матеріали та речовини або фізичні чинники (температура, шум, вібрація, випромінювання та оточення) | Контакт з об’єктами, що мають занадто високу або низьку температуру Емісія речовини, яка може спричинити небезпеку Емісія шуму, рівень якого може спричинити небезпеку Емісія шуму, рівень якого може заважати мовній комунікації або сприйняттю акустичних сигналів Емісія вібрації, рівень якої може спричинити небезпеку Емісія випромінювання, яке може спричинити небезпеку Жорсткі умови оточення | 6.2.2.2 6.2.3c) 6.2.4 6.2.8 6.3.1 6.3.3.2 6.3.4 6.4.3—6.4.5 |
| Дизайн робочого місця та/або робочого процесу | Надмірні зусилля Помилки/неправильне поводження людини (ненавмисні та/або спричинені конструкцією Недостатня безпосередня видимість у робочій зоні Незручна постава Занадто часте повторення маніпуляцій | 6.2.2.1 6.2.7, 6.2.8 6.2.11.8 6.3.5.5, 6.3.5.6 6.4.3—6.4.5 |

6.6 Запитання для самоперевірки

1.	Визначте сферу застосування ДСТУ EN ISO 12100 «Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зменшення ризиків»

2.	Які операції має виконати проектант для оцінювання та зменшення ризику?

3.	Опишіть поняття «захисні заходи»

4.	Оцінка ризиків при проектуванні стосується всіх фаз життєвого циклу машини?

5.	Що означає аналізування ризику за ДСТУ EN ISO 12100?

6.	Чи потрібно документувати результат аналізування?

7.	Яка інформація застосовується для оцінювання ризику?

8.	Як визначаються граничні дані машини?

9.	Види обмежень при визначенні граничних даних машин?

10.	Яким чином здійснюється ідентифікація небезпек?

11.	З урахуванням яких аспектув проектант ідентифікує небезпеки?

12.	При ідентифікації небезпек враховується неправильне використання машини?

13.	Що означає «окреслення ризиків»?

14.	Охарактеризуйте трьохступеневий метод зниження ризиків

15.	Що таке невід’ємні засоби захисту?

16.	Які аспекти належать до геометричних чинників?

17.	Що таке «захисні та додаткові засоби захисту»?

18.	Які засоби захисту від рухомих частин Ви знаєте?

19.	Які вимоги до проектування огорож та захисних пристроїв?

20.	Що може бути інформацією для користувача?

  - Рекомендована література до теми

- ДСТУ EN ISO 12100:2016  (EN ISO 12100:2010, IDT;  ISO 12100:2010, IDT)  «Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зменшення ризиків», чинний від 2018-07-01 Накази ДП «УкрНДНЦ» від 13.12.2016 №425 та від 15.09.2017. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 64 с.

7 ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БЕЗПЕКИ МАШИН

План теми

7.1 Технічний регламент безпеки машин. Сфера застосування. Термінологія

7.2 Структура Технічного регламенту безпеки машин

7.3 Застосовні процедури оцінки відповідності машини

7.4 Перелік типів машин, до яких застосовується оцінка відповідності

7.5 Внутрішній контроль виробництва машини. Технічний файл

7.6 Проведення перевірки типу

7.7 Проведення процедури цілковитого забезпечення якості

7.1 Технічний регламент безпеки машин. Сфера застосування. Термінологія

Технічний регламент безпеки машин [26] (далі за текстом - ТР БМ) встановлює вимоги до машин щодо захисту життя або здоров’я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедуру оцінки відповідності машин та вимоги до їх обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію.

У ТР БМ терміни вживаються у такому значенні:

1) машина:

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій;

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій; зазначені взаємозв’язані частини або компоненти не мають компонентів для їх встановлення на місці або для з’єднання з джерелом енергії та руху;

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій; зазначені взаємозв’язані частини або компоненти мають чи не мають компонентів для їх встановлення на місці або для з’єднання з джерелом енергії та руху, готові до встановлення і спроможні до виконання визначених функцій тільки за умови необхідності їх монтування на транспортному засобі або в будівлі чи споруді;

- комбінація взаємозв’язаних частин чи компонентів та незавершених машин, які для досягнення спільної мети з’єднуються і керуються так, що діють як єдине ціле;

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, принаймні один з яких є рухомим, що з’єднані та призначені для підіймання вантажів, єдиним джерелом живлення яких є безпосереднє прикладення зусилля людини;

2) устаткування:

- змінне обладнання - обладнання, яке після введення в експлуатацію машини (трактора) приєднує до такої машини (трактора) безпосередньо оператор для зміни її функцій або надання нової функції, за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи інструментом;

- знімні механічні пристрої трансмісії - знімні компоненти для передачі потужності від самохідної машини або трактора до іншої машини шляхом приєднання їх до валів відбирання та приймання потужності. У разі введення в обіг разом з огорожею вони повинні розглядатися як один виріб;

- ланцюги, канати та текстильні стрічки - ланцюги, канати та текстильні стрічки, вироблені та призначені для підйомних робіт як частини підіймальних машин або піднімального приладдя;

- піднімальне приладдя - компоненти або обладнання, що не є частинами підіймальної машини, але дають змогу утримувати вантаж, розміщуються між машиною і вантажем чи на самому вантажі, або є невід’ємною частиною вантажу та самостійно вводяться в обіг, зокрема стропи та їх компоненти є піднімальним приладдям;

- пристрій безпеки - компонент, який:

- призначений для виконання функції безпеки;

- незалежно від машини вводять в обіг;

- загрожує безпеці людей у разі збою та/або неналежного функціонування;

- не є необхідним для функціонування машини або якщо цей компонент може бути замінений звичайним компонентом для забезпечення функціонування машини.

Для всіх машин та устаткування, на які поширюються вимоги та процедури ТР БМ, надалі використовується термін “машина”;

2-1) незавершена машина - сукупність вузлів, яка є майже машиною, але самостійно не може виконувати конкретну функцію. Система приводу машини є незавершеною машиною. Незавершена машина призначена тільки для вбудовування або з’єднання з іншою машиною або з іншою незавершеною машиною чи устаткуванням, разом утворюючи машину, на яку поширюється дія ТР БМ;

3) інші терміни:

виробник - юридична або фізична особа, яка здійснює проектування та/або виробництво машини або незавершеної машини, на яку поширюється дія ТР БМ, та є відповідальною за відповідність машини або незавершеної машини цьому Технічному регламенту з метою введення її в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або для власного використання. У разі відсутності виробника згідно з наведеним визначенням будь-яка фізична або юридична особа, що вводить в обіг або в експлуатацію машину чи незавершену машину, на яку поширюється дія ТР БМ, повинна вважатися виробником;

введення в експлуатацію машини - перше використання за призначенням машини, на яку поширюється дія ТР БМ, в Україні;

введення в обіг - перше надання на ринку України машини або незавершеної машини з метою розповсюдження або використання за плату чи безоплатно;

гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;

тип машини - класифікація за ознаками призначеного застосування, конструктивної подібності та ризику;

уповноважений представник - будь-яка юридична або фізична особа - резидент України, що отримала письмове доручення від виробника на виконання від його імені певних зобов’язань чи процедур, пов’язаних з ТР БМ.

У додатках 1-6 ТР БМ  терміни вживаються у такому значенні:

застосування машини за призначенням - використання машин відповідно до інформації, наведеної в інструкціях;

захисний пристрій - пристрій (крім огорожі), який зменшує ризик самостійно або в комбінації з огорожею;

обґрунтовано передбачуване застосування машини не за призначенням - використання машини у такий спосіб, який не передбачено в інструкціях, але який можна легко передбачити, враховуючи поведінку людини;

суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я - обов’язкові положення, що стосуються розроблення та вироблення продукції, на яку поширюється дія ТР БМ, для забезпечення високого рівня захисту здоров’я та безпеки людей і у разі потреби свійських тварин та майна, а у застосовних випадках - навколишнього природного середовища;

небезпека - потенційне джерело травмування або заподіяння шкоди здоров’ю;

небезпечна зона - будь-яка зона усередині та/або ззовні машини, у якій особа наражається на ризик для здоров’я або небезпеку;

незахищена особа - будь-яка особа, яка повністю або частково перебуває у небезпечній зоні;

огорожа - частина машини, яка використовується спеціально для забезпечення захисту шляхом створення фізичної перешкоди;

оператор - особа або особи, задіяні у встановленні, роботі, керуванні, налагоджуванні, обслуговуванні, чищенні, ремонтуванні або транспортуванні машини;

орган керування - елемент системи керування або пристрою керування машиною (рукоятка, кермо, педаль, кнопка тощо), на який безпосередньо діє оператор для подачі команди на виконання машиною відповідної функції;

пристрій керування - пристрій, що забезпечує здійснення машиною відповідної функції, на виконання якої подав команду оператор через орган керування;

ризик - комбінація імовірності і ступеня тяжкості травми або шкоди для здоров’я, яка може виникнути в небезпечній ситуації;

система керування - сукупність взаємозв’язаних пристроїв керування, механічних, електричних і інших компонентів, які без втручання оператора забезпечують виконання машиною послідовності функцій, що попередньо визначені оператором, після подачі оператором команди на пуск машини.

Вимоги ТР БМ не поширюються на:

- пристрої безпеки, призначені для використання як запасні частини для заміни ідентичних пристроїв на машині, що постачає виробник цієї машини;

- спеціальне обладнання, призначене для використання в парках розваг та/або на ярмарках;

- машини, які цілеспрямовано створені для застосування в ядерній промисловості та пошкодження яких може призвести до радіоактивного випромінювання;

- зброю, в тому числі вогнепальну;

- такі транспортні засоби:

- сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, за винятком машин, що змонтовані на таких транспортних засобах;

- колісні транспортні засоби (у тому числі дво- і триколісні транспортні засоби) та причепи до них, на які поширюється дія Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17 серпня 2012 р. № 521 “Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання”, за винятком машин, що змонтовані на таких транспортних засобах;

- автомобілі, призначені виключно для змагань;

- транспортні засоби, призначені для перевезення повітряними, автомобільними, рейковими чи водними шляхами, за винятком машин, що змонтовані на таких засобах;

- морські судна та плаваючі платформи разом з машинами, встановленими на їх борту;

- машини, цілеспрямовано розроблені і вироблені для військових цілей або для охорони громадського порядку;

- машини, цілеспрямовано розроблені та вироблені для дослідницьких цілей і використання в лабораторіях;

- шахтне канатне піднімальне обладнання;

- устаткування, призначене для переміщення акторів під час театральних вистав;

- високовольтне електричне обладнання, а саме:

- комутаційне обладнання і апаратура управління;

- трансформатори;

- низьковольтне електричне та електронне обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, а саме:

- побутові електроприлади, призначені для домашнього використання;

- аудіо- і відеообладнання;

- інформаційно-технологічне обладнання;

- офісні машини загального призначення;

- комутаційне обладнання і апаратура управління;

- електричні двигуни.

7.2 Структура технічного регламенту безпеки машин

Перелік розділів ТР БМ:

- Загальна частина.

- Взаємозв’язок з іншими технічними регламентами.

- Введення в обіг та/або в експлуатацію.

- Процедура оцінки відповідності машини.

- Процедура оцінки відповідності незавершеної машини.

- Призначені органи з оцінки відповідності.

- Суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, яким повинні відповідати машини.

- Знак відповідності технічним регламентам, застереження невідповідності машин і неправомірне маркування.

Перелік додатків до ТР БМ

Додаток 1. ЗАГАЛЬНІ СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо безпеки та охорони здоров’я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення машин.

Додаток 2. ДОДАТКОВІ СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо безпеки та охорони здоров’я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення певних типів машин.

Додаток 3. ДОДАТКОВІ СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо запобігання специфічним небезпекам, пов’язаним з рухом машин.

Додаток 4. ДОДАТКОВІ СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо запобігання специфічним небезпекам, які виникають під час піднімальних робіт.

Додаток 5. ДОДАТКОВІ СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо безпеки та охорони здоров’я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення машин, призначених для роботи під землею.

Додаток 6. ДОДАТКОВІ СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо запобігання специфічним небезпекам, які виникають під час піднімання людей.

Додаток 7. ВИМОГИ до складення декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин.

Додаток 8. ВИМОГИ до складення декларації про вбудовування незавершеної машини.

Додаток 9. ПЕРЕЛІК типів машин, до яких застосовується процедура оцінки відповідності машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, що передбачена у пунктах 14 і 15 зазначеного Технічного регламенту.

Додаток 10. ПЕРЕЛІК пристроїв безпеки.

Додаток 11. ВИМОГИ до інструкції із складання незавершеної машини.

Додаток 12. ВИМОГИ до технічного файла на машину.

Додаток 13. ВИМОГИ до технічної документації на незавершену машину.

Додаток 14. ПОРЯДОК здійснення внутрішнього контролю виробництва машин.

Додаток 15. ПОРЯДОК проведення перевірки типу.

Додаток 16. ПОРЯДОК проведення процедури цілковитого забезпечення якості.

Додаток 17. МІНІМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ, яким повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності.

7.3 Застосовні процедури оцінки відповідності машини

Виробник або його уповноважений представник з метою оцінки відповідності машини повинен застосувати одну з наступних процедур оцінки відповідності.

Варіант 1. Якщо машина не зазначена у додатку 9 ТР БМ, виробник або його уповноважений представник повинен застосувати процедуру оцінки відповідності (внутрішній контроль виробництва машини), передбачену додатком 14 ТР БМ.

Варіант 2. Якщо машина, зазначена у додатку 9 ТР БМ, вироблена відповідно до національних стандартів, які є додатком до ТР БМ та за умови, що в таких стандартах враховано всі відповідні суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, виробник або його уповноважений представник повинен застосувати одну з таких процедур:

- внутрішній контроль виробництва машин, порядок здійснення якого наведений у додатку 14 ТР БМ (те, що і для Варіанту 1);

- перевірку типу, порядок проведення якої наведений у додатку 15, разом із здійсненням внутрішнього контролю виробництва машин згідно з пунктом 3 додатка 14 ТР БМ;

- цілковите забезпечення якості, порядок проведення якої наведений у додатку 16 ТР БМ.

Варіант 3. Якщо машина, зазначена у додатку 9 ТР БМ, не була вироблена відповідно до національних стандартів, зазначених у пункті 11 ТР БМ, або лише частково відповідає таким стандартам, або в таких стандартах не враховано всі відповідні суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, або якщо не існує національного стандарту на машину, про яку йдеться, виробник або його уповноважений представник повинен застосувати одну з таких процедур:

- перевірку типу, порядок проведення якої наведений у додатку 15, разом із здійсненням внутрішнього контролю виробництва машин згідно з пунктом 3 додатка 14 ТР БМ (теж, що і п.2 для Варіанту 2);

- цілковите забезпечення якості, порядок проведення якого наведений у додатку 16 ТР БМ (теж, що і п.3 для Варіанту 2).

7.4. Перелік типів машин, до яких застосовується оцінка відповідності

Перш ніж розглядати процедури оцінки відповідності, розглянемо Додаток 9 до ТР БМ. В ньому зазначені:

1. Циркулярні пили (з однією або кількома пилками) для роботи з деревиною та матеріалами з подібними фізичними характеристиками або для роботи з м’ясопродуктами та матеріалами з подібними фізичними характеристиками, у тому числі:

- пиляльні машини з фіксованим під час виконання операцій лезом/лезами, які мають нерухомий стіл з ручною подачею матеріалу або знімною механічною подачею;

- пиляльні машини з фіксованим під час виконання операцій лезом/лезами, які мають реверсивний стіл або каретку, керовані вручну;

- пиляльні машини з фіксованим під час виконання операцій лезом/лезами, які мають вбудований механічний пристрій для подачі матеріалу з ручним навантаженням та/або розвантаженням;

- пиляльні машини з рухомим під час виконання операцій лезом/лезами, які мають механічний пристрій для подачі матеріалу з ручним навантаженням та/або розвантаженням.

2. Стругальні деревообробні машини з ручною подачею.

3. Стругальні верстати для одностороннього оброблення тонких дощок, які мають вбудований механічний пристрій для подачі матеріалу з ручним навантаженням та/або розвантаженням.

4. Стрічкові пили з ручним навантаженням та/або розвантаженням для роботи з деревиною та матеріалами з подібними фізичними характеристиками або для роботи з м’ясопродуктами та матеріалами з подібними фізичними характеристиками, у тому числі:

- пиляльні машини з фіксованим під час виконання операцій лезом/лезами, які мають нерухомий стіл або рухомий зворотно-поступальний стіл чи каретку для оброблюваних деталей;

- пиляльні машини з лезом/лезами, з’єднаним з кареткою, яка має зворотно-поступальний рух.

5. Комбіновані машини, які складаються з машин тих типів, що зазначені у пунктах 1-4 і 7 цього переліку, для роботи з деревиною та матеріалами з подібними фізичними характеристиками.

6. Шипорізні деревообробні машини з кількома тримачами леза/лез та ручною подачею.

7. Вертикально шпиндельні фрезерувальні машини з ручною подачею для роботи з деревиною та матеріалами з подібними фізичними характеристиками.

8. Портативні ланцюгові пили для деревини.

9. Преси, в тому числі вальцювальні для холодної обробки металів, з ручним навантаженням та/або розвантаженням, у яких рухомі робочі частини можуть мати хід понад 6 міліметрів та швидкість понад 30 міліметрів за секунду.

10. Інжекційні або компресійні машини для формування пластмас з ручним навантаженням або розвантаженням.

11. Інжекційні або компресійні машини для формування гумових сумішей з ручним навантаженням або розвантаженням.

12. Машини для підземних робіт таких типів:

- локомотиви та гальмівні вагони;

- гідравлічні шахтові опори.

13. Автомобілі-сміттєвози з ручним завантаженням і вбудованим ущільнювачем.

14. Знімні пристрої трансмісії із захисними огорожами.

15. Захисні огорожі для знімних пристроїв трансмісії.

16. Підіймачі для обслуговування транспортних засобів.

17. Устаткування для підіймання людей або людей і вантажів, в тому числі таке, де є ризик падіння з висоти понад три метри.

18. Переносні кріпильні та інші машини ударної дії, які мають обойму.

19. Захисні пристрої, призначені для виявлення присутності людей.

20. Механізовані блокувальні знімні огорожі, призначені для використання як засоби захисту на машинах, зазначених у пунктах 9-11 цього переліку.

21. Логічні пристрої для убезпечення функціонування машин.

22. Конструкції для захисту від перевертання (ROPS- Rollover object  protection structure).

23. Конструкції для захисту від предметів, що падають (FOPS - falling object  protection structure ).

7.5 Внутрішній контроль виробництва машини. Технічний файл

Розглянемо додаток 14 до ТР БМ. За своєю суттю цей додаток описує порядок здійснення внутрішнього контролю, що відповідає модулю оцінки А (див.вище) та складається з трьох пунктів, а саме:

1. Цей Порядок (мається на увазі додаток 14 до ТР БМ) визначає процедуру оцінки відповідності із здійсненням внутрішнього контролю виробництва, за допомогою якої виробник або його уповноважений представник виконує зобов’язання, наведені в пунктах 2 і 3 цього Порядку, і забезпечує та декларує, що машини відповідають вимогам ТР БМ, що застосовані до них.

2. До кожного типу машин виробник або його уповноважений представник повинен скласти технічний файл, зазначений у пунктах 2 і 3 додатка 12 до ТР БМ.

3. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність машин, що виробляються, зазначеному технічному файлу та вимогам ТР БМ.

З вищенаведеного видно, що:

- виробник на свій розсуд вживає заходи, які вважає необхідними, головне щоб  була забезпечена відповідність машини вимогам ТР БМ;

- призначений орган не долучається;

- додаток 14 ТР БМ посилається на п.2 та 3 додатку 12, щодо складу технічного файлу.

Розглянемо вимоги до складу технічного файлу.

Технічний файл повинен містити:

1) комплект конструкторської документації, що включає:

- загальний опис машини;

- загальні креслення машини разом із схемами кіл керування, а також відповідні описи і пояснення, необхідні для розуміння роботи машини;

- усі детальні креслення, що супроводжуються розрахунками, результатами випробувань, сертифікатами тощо, які необхідні для перевірки відповідності машини суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я;

- документацію з оцінки ризиків, яка відображає необхідні процедури, а саме:

- перелік суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров’я, які застосовуються до машини;

- опис виконаних захисних заходів щодо зменшення визначених небезпек або зменшення ризиків і, якщо це необхідно, зазначення залишкових ризиків, пов’язаних з машиною;

- застосовані національні стандарти, зазначені у ТР БМ, та інші нормативні документи з визначенням суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров’я, на які поширюється дія таких стандартів;

- усі технічні звіти, в яких представлені результати випробувань, проведених виробником або призначеним органом з оцінки відповідності, обраним виробником або його уповноваженим представником;

- копії інструкцій на машину;

- у разі наявності у складі машини незавершеної машини - декларацію про вбудовування останньої і відповідні інструкції з її складання;

- у разі необхідності копії декларації про відповідність машин або іншого устаткування, вмонтованого в машину;

- копію декларації про відповідність;

2) у разі серійного виробництва машини внутрішні заходи виробника, які будуть виконані для забезпечення відповідності машини вимогам ТР БМ.

Виробник повинен провести необхідні дослідження і випробування компонентів, з’єднань або готових машин для з’ясування, чи дасть змогу їх складання і введення в експлуатацію за місцем застосування забезпечити дотримання суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров’я.

Технічний файл, в зазначеному складі повинен бути доступним для відповідних органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після дати вироблення машини або у разі серійного виробництва - після дати вироблення останньої одиниці машини.

Технічний файл не повинен обов’язково перебувати на території України та постійно бути доступним у фізичному вигляді. Проте особа, що зазначена у декларації про відповідність, повинна мати можливість укомплектування цього файла та його надання на запит протягом періоду, відповідного складності документації.

Технічний файл не повинен включати детальні креслення чи якусь іншу інформацію про вузли та/або пристрої безпеки, з яких складається машина, за винятком тих креслень та інформації, знання яких є суттєвим для перевірки відповідності суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я.

7.6 Проведення перевірки типу

Розглянемо додаток 15 до ТР БМ. За своєю суттю цей додаток описує порядок здійснення експертизи типу (зверніть увагу на термінологію, бо в ТР БМ не експертиза, а перевірка), що відповідає модулю оцінки В (див.вище):

- Цей Порядок визначає процедуру оцінки відповідності, за допомогою якої призначений орган з оцінки відповідності підтверджує і засвідчує, що зразок типу машин, до яких застосовується процедура оцінки відповідності машини вимогам ТР БМ (далі за текстом - тип машини), відповідає вимогам ТР БМ.

2. На кожний тип машини виробник або його уповноважений представник повинен підготувати та оформити технічний файл.

3. Стосовно кожного типу машини виробник або його уповноважений представник подає призначеному органу з оцінки відповідності, обраному на свій розсуд, заявку на перевірку типу машини.

У заявці зазначаються:

- повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника;

- письмове підтвердження, що заявка на цей тип машини не була подана іншому призначеному органу з оцінки відповідності;

- технічний файл.

Крім того, заявник надає призначеному органу з оцінки відповідності типовий зразок машини. Призначений орган з оцінки відповідності може запросити додаткові зразки, якщо це передбачено програмою випробувань.

4. Призначений орган з оцінки відповідності:

- проводить експертизу технічного файла, перевіряє, чи типовий зразок машини вироблено відповідно до нього, і визначає елементи, що були розроблені відповідно до вимог національних стандартів та елементи, розроблення яких не базується на відповідних положеннях зазначених стандартів;

- якщо національні стандарти до ТР БМ під час розроблення зазначеного типу машини:

- не застосовувалися, проводить або має проведені відповідні перевірки, вимірювання і випробування з метою з’ясування, чи задовольняють прийняті рішення суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я за ТР БМ;

- були застосовані, проводить відповідні перевірки, вимірювання і випробування з метою підтвердження фактичного застосування зазначених стандартів;

- погоджує із заявником місце проведення перевірки типового зразка з метою підтвердження факту його вироблення відповідно до технічного файла, а також місце проведення необхідних перевірок, вимірювань і випробувань.

5. Якщо типовий зразок машини відповідає положенням ТР БМ, призначений орган з оцінки відповідності видає заявнику сертифікат перевірки типу машини. У сертифікаті повинно бути зазначено найменування і місцезнаходження виробника і його уповноваженого представника, дані, необхідні для ідентифікації схваленого типу машини, результати проведених перевірок та умови чинності сертифіката.

Виробник і призначений орган з оцінки відповідності зберігають копію зазначеного сертифіката, технічний файл та іншу необхідну документацію протягом 15 років від дати видачі сертифіката.

6. Якщо типовий зразок машини не відповідає вимогам ТР БМ, призначений орган з оцінки відповідності відмовляє у видачі сертифіката перевірки типу з докладним повідомленням про причини відмови. Призначений орган з оцінки відповідності повідомляє про це заявнику, іншим призначеним органам з оцінки відповідності та центральному органу виконавчої влади, який його призначив. У разі незгоди з відмовою заявник може оскаржити результати перевірки типу машини шляхом подання скарги до апеляційної комісії.

7. Заявник повинен повідомляти призначеному органу з оцінки відповідності, який зберігає технічний файл, пов’язаний із сертифікатом перевірки типу машини, про всі зміни до схваленого типу машини. Призначений орган з оцінки відповідності повинен провести експертизу цих змін типу машини і, якщо модифікації відповідають суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я або робочим умовам, призначеним для цього типу машини, або підтверджує чинність виданого заявнику сертифіката, або видає новий.

8. Центральні органи виконавчої влади та інші призначені органи з оцінки відповідності можуть на запит отримати копії сертифікатів перевірки типу машини. Відповідні органи державного ринкового нагляду на обґрунтовану вимогу можуть отримати копію технічного файла та результати перевірок, проведених призначеним органом з оцінки відповідності.

9. Технічна документація і листування щодо порядку проведення перевірки типу повинні бути оформлені українською мовою.

10. Призначений орган з оцінки відповідності несе постійну відповідальність за забезпечення чинності сертифіката перевірки типу машини. Він повинен повідомляти виробнику про всі зміни, які можуть вплинути на чинність такого сертифіката. Призначений орган з оцінки відповідності повинен скасовувати сертифікати, які не є чинними.

11. Виробник відповідних машин повинен постійно забезпечувати їх відповідність стану досягнень науки і техніки.

12. Виробник повинен вимагати від призначеного органу з оцінки відповідності перегляду чинності сертифіката перевірки типу кожні п’ять років.

Якщо призначений орган з оцінки відповідності вважає, що з урахуванням стану досягнень науки і техніки сертифікат може залишатися чинним, він повинен поновити дію сертифіката на наступні п’ять років.

Виробник і призначений орган з оцінки відповідності повинні зберігати копію зазначеного сертифіката, технічний файл та всі відповідні документи протягом 15 років від дати видачі сертифіката.

У разі непоновлення чинності сертифіката перевірки типу машини виробник повинен зупинити введення відповідного типу машини в обіг.

7.7 Проведення процедури цілковитого забезпечення якості

В цій процедурі застосуюється поняття «система управління якістю». Вимоги до системи управління якістю визначені ДСТУ ISO 9001:2015  "Системи управління якістю. Вимоги" [2].

Проведення процедури цілковитого забезпечення якості описане в додатку 16 до ТР БМ. За своєю суттю цей додаток відповідає модулю оцінки Н, а саме:

1. Цей Порядок визначає процедуру оцінки відповідності машин, які визначені в 7.4. (додаток 9 до ТР БМ), що виготовляються із застосуванням системи цілковитого забезпечення якості, та визначає процедуру, за допомогою якої призначений орган з оцінки відповідності оцінює та схвалює систему управління якістю і проводить моніторинг її застосування.

2. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю щодо розроблення, вироблення, кінцевого контролю та випробувань, як зазначено в пунктах 3-6 цього Порядку, яка підлягає нагляду, встановленому в пункті 7 цього Порядку.

3. Для оцінки системи управління якістю виробник або його уповноважений представник подає заявку призначеному органу з оцінки відповідності, обраному на свій розсуд, яка повинна містити:

- повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника;

- місце розроблення, вироблення, кінцевого контролю, випробувань і зберігання машини;

- технічний файл відповідно до 7.5 (пункти 2 і 3 додатка 12 до ТР БМ) на одну модель кожного типу машин, що він має намір виробляти;

- документацію щодо функціонування системи управління якістю;

- письмове підтвердження, що заявник не подавав таку саму заявку іншому призначеному органу з оцінки відповідності.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність машин положенням ТР БМ. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути задокументовані у вигляді систематизованих і впорядкованих заходів, процедур та письмових інструкцій.

Документація щодо функціонування системи управління якістю повинна забезпечувати однозначне тлумачення процедурних заходів і заходів якості, а саме: програм якості, планів, настанов та протоколів - і містити опис:

- цілей системи управління якістю, організаційної структури, відповідальності та повноважень керівництва стосовно розроблення та забезпечення якості машин;

- специфікацій технічного проекту, у тому числі стандартів, що будуть застосовуватися, і у разі неповного застосування стандартів, зазначених у пункті 11 ТР БМ, заходи, що будуть застосовані для забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я зазначеного Технічного регламенту;

- методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних дій, що будуть застосовуватися під час розроблення машини, на яку поширюється дія ТР БМ;

- методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних дій, що будуть використовуватися;

- перевірок і випробувань, що проводитимуться перед початком виробництва, а також у ході виробництва і після нього, та частоти їх проведення;

- протоколів з якості, таких як протоколи контролю і даних випробувань, даних калібрувань та звітів про кваліфікацію відповідного персоналу;

- засобів моніторингу за виконанням проекту машини та її якості, а також за ефективністю функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган з оцінки відповідності оцінює систему управління якістю виробника щодо її відповідності вимогам пункту 4 цього Порядку.

Відповідність елементів системи управління якістю національним стандартам надає презумпцію відповідності таких елементів вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку.

До складу групи аудиторів з перевірки системи управління якістю повинна входити принаймні одна особа, яка має досвід оцінювання технології виготовлення того типу машини, яка повинна вироблятися.

Процедура оцінки повинна включати перевірку на підприємстві виробника. Під час оцінювання група аудиторів повинна провести експертизу технічних файлів, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, стосовно забезпечення ними відповідності вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я.

Результати оцінки системи управління якістю повинні бути повідомлені виробнику або його уповноваженому представнику. Таке повідомлення повинно містити висновки експертизи та обґрунтоване рішення щодо оцінки. У разі незгоди з рішенням заявник може оскаржити його шляхом подання скарги до апеляційної комісії.

6. Виробник повинен дотримуватися вимог, передбачених схваленою системою управління якістю, та підтримувати її в ефективному стані.

Виробник або його уповноважений представник повинен повідомляти призначеному органу з оцінки відповідності, який схвалив систему управління якістю, про будь-яку заплановану зміну до неї.

Призначений орган з оцінки відповідності:

- оцінює запропоновані зміни і приймає рішення щодо спроможності модифікованої системи управління якістю відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, або щодо необхідності проведення повторної оцінки;

- повідомляє у письмовій формі виробникові про своє рішення. Таке повідомлення повинно містити результати оцінювання та обґрунтування рішення.

7. Призначений орган з оцінки відповідності здійснює нагляд за функціонуванням схваленої системи управління якістю з метою впевнитися, що виробник належним чином виконує зобов’язання відповідно до схваленої системи управління якістю.

Виробник забезпечує призначеному органу з оцінки відповідності доступ до місць розроблення, вироблення, кінцевого контролю, випробувань та зберігання і повинен забезпечувати його всією необхідною інформацією, такою як:

- документація щодо функціонування системи управління якістю;

- протоколи з якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується розроблення, зокрема результати проведених аналізів, обчислювань, випробувань тощо;

- протоколи з якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується виробництва, зокрема протоколи контролю, дані випробувань, дані калібрування, звіти про кваліфікацію персоналу, якого це стосується, тощо.

8. Призначений орган з оцінки відповідності повинен проводити періодичні перевірки для пересвідчення, що виробник підтримує в належному стані та застосовує систему управління якістю, та надавати виробнику звіт про перевірку. Частота перевірок повинна бути такою, щоб повна переоцінка проводилася кожні три роки.

Крім того, призначений орган з оцінки відповідності може проводити додаткові перевірки виробника без попередження. Потреба в таких додаткових перевірках та їх частота повинні бути визначені системою моніторингових перевірок, якою керує призначений орган з оцінки відповідності. У системі моніторингових перевірок повинні бути враховані, зокрема, такі чинники:

- результати попередніх перевірок з нагляду;

- потреба у проведенні моніторингу коригувальних заходів;

- якщо це необхідно, конкретні умови схвалення системи;

- значні модифікації в організації виробничого процесу, заходів або технологій.

Під час таких відвідувань призначений орган з оцінки відповідності може в разі необхідності проводити випробування або вимагати їх проведення для перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган з оцінки відповідності повинен надати виробнику звіт про відвідування та, якщо були проведені випробування,  протокол випробувань.

9. Виробник або його уповноважений представник повинен зберігати доступною для відповідних органів державного ринкового нагляду протягом 10 років від дати вироблення останньої машини:

- документацію, зазначену в пункті 3 цього Порядку;

- рішення і звіти призначеного органу з оцінки відповідності.

Рекомендовано самостійно ознайомитись з додатками 1-6 ТР БМ [26].

7.8 Запитання для самоперевірки

1.	Чи ТР БМ встановлює вимоги щодо якості виготовлення машин?

2.	Дайте визначення терміну «машина» та «незавершена машина»

3.	Що означають «суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я»?

4.	Які процедури оцінки відповідності застосовні за ТР БМ і в яких випадках?

5.	Чи залежить вибір процедури оцінки відповідності від наявності машини в додатку 9 ТР БМ?

6.	Чи ТР БМ розповсюджуються на ланцюги, канати та текстильні стропи?

7.	Якщо виробник машини постачає пристрої безпеки, призначені для використання як запасні частини для заміни ідентичних пристроїв на машині свого виробництва, то чи такі пристрої безпеки повинні пройти одну з процедур оцінки відповідності, передбачених ТР БМ?

8.	В разі складання письмової декларації про відповідність машини (після отримання позитивних результатів оцінки відповідності), чи є підтвердження відповідності машини вважається повністю здійсненим?

9.	Якщо на машину розповсюджується дія ТТР БМ, то вибір процедури оцінки відповідності здійснюється відповідно до складності компоновки та виготовлення такої машини?

10.	Знак відповідності технічним регламентам наноситься безпосередньо біля найменування виробника або його уповноваженого представника. Нанесення такого знаку в іншому місці забороняється.?

11.	Дія Технічного регламенту безпеки машин поширюється на машини, що призначені для використання в парках розваг?

12.	Якщо машина не зазначена в Додатку 9 до ТР БМ, то яка процедура оцінки відповідності може вважатися  достатньою?

13.	Скільки років зберігають сертифікат перевірки типу?

14.	До яких процедур оцінки відповідності долучається призначений орган?

15.	Які процедури з оцінки відповідності передбачені ТР БМ для верстатів металорізальних?

  - Рекомендована література до теми

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ безпеки машин : Постанова Каб. Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62 : URL:

- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF#Text

8 ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЛІФТІВ І 
КОМПОНЕНТІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ

План теми

8.1 Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Сфера застосування. Термінологія.

8.2 Структура технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

8.3 Застосовні процедури оцінки відповідності.

8.4 Суттєві вимоги Технічного регламенту ліфтів та компонентів. безпеки до них щодо охорони здоров’я та безпеки.

8.1 Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Сфера застосування. Термінологія

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - ТР ЛК) [29] встановлює вимоги до них.

Текст даної лекції не висвітлює усі аспекти ТР ЛК.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення:

- людей;

- людей і вантажів;

- тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього, і обладнаним засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення.

Цей Технічний регламент застосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 3, для використання в ліфтах, визначених у цьому пункті.

3. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

- підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

- будівельні підйомники;

- канатні дороги, у тому числі фунікулери;

- ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;

- підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;

- шахтні підіймальні установки;

- підіймальні пристрої, призначені для піднімання артистів під час вистав;

- підіймальні пристрої, установлені на транспортних засобах;

- підіймальні пристрої, установлені на обладнанні та призначені для забезпечення доступу до робочих місць, у тому числі місць для технічного обслуговування і контролю на обладнанні;

- пристрої з рейковою передачею;

- ескалатори та пасажирські конвеєри (траволатори).

У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) введення в обіг - надання компонента безпеки для ліфтів на ринку України в перший раз або платне чи безоплатне постачання ліфта для використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

2) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України компонента безпеки для ліфтів, що перебуває в ланцюгу постачання такого компонента безпеки для ліфтів;

3) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє компонент безпеки для ліфтів або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує такий компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням або торговельною маркою;

4) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення демонтажу та безпечного видалення ліфта або повернення компонентів безпеки для ліфтів, що вже надані монтажнику чи споживачу (користувачу);

5) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого монтажник або виробник вказує, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам, які застосовуються до такого ліфта або компонента і визначені в Технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

6) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України компонент безпеки для ліфтів походженням з іншої країни;

7) ліфт - підіймальний пристрій, що обслуговує конкретні рівні, має пристрій для перевезення, що рухається жорсткими напрямними, нахиленими під кутом понад 15° до горизонталі, або підіймальний пристрій, що рухається уздовж фіксованого напрямку, зокрема у разі, коли він не рухається жорсткими напрямними;

8) монтажник - фізична чи юридична особа, яка бере на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта;

9) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання компонента безпеки для ліфтів для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

10) орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

11) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені у додатку 1, які стосуються ліфта і компонента безпеки для ліфтів, виконані;

12) пристрій для перевезення - складова частина ліфта, де перебувають люди та/або вантажі під час підіймання чи опускання;

13) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання компонента безпеки для ліфтів, яка надає такий компонент на ринку України;

14) суб’єкти господарювання - монтажник, виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

15) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати ліфт і компонент безпеки для ліфтів;

16) типовий зразок ліфта - репрезентативний зразок ліфта, технічною документацією якого визначено спосіб виконання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1, що відповідають типовому зразку ліфта за заданими параметрами та в яких використовуються ідентичні компоненти безпеки для ліфтів;

17) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що одержує від монтажника або виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

8.2 Структура технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Перелік розділів ТР БМ:

- Загальна частина.

- Вільний обіг.

- Введення в обіг і експлуатацію, надання на ринку.

- Вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки.

- Будівлі і споруди, в яких установлені ліфти.

- Обов’язки суб’єктів господарювання:

- монтажників;

- виробників;

- уповноважених представників;

- імпортерів;

- розповсюджувачів;

- випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів;

- ідентифікація суб’єктів господарювання.

- Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів:

- Презумпція відповідності ліфтів і компонентів безпеки ліфтів.

- Процедури оцінки відповідності компонентів безпеки для ліфтів;

- Процедури оцінки відповідності ліфтів;

- Декларація про відповідність;

- Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам;

- Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам та інших видів маркування;

- Призначення органів з оцінки відповідності;

- Спеціальні вимоги до призначених органів;

- Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств.

- Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

- Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

- Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації.

- Координація призначених органів.

- Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами або компонентами безпеки для ліфтів.

- Таблиця відповідності.

Додаток 1 до Технічного регламенту СУТТЄВІ ВИМОГИ щодо охорони здоров’я та безпеки.

Додаток 2 до Технічного регламенту ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність.

Додаток 3 до Технічного регламенту ПЕРЕЛІК компонентів безпеки для ліфтів.

Додаток 4 до Технічного регламенту ЕКСПЕРТИЗА типу для ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів (модуль В).

Додаток 5 до Технічного регламенту КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ліфтів.

Додаток 6 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів (модуль Е).

Додаток 7 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ на основі цілковитого забезпечення якості для компонентів безпеки для ліфтів (модуль Н).

Додаток 8 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів (модуль G).

Додаток 9 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу (модуль С2).

Додаток 10 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів (модуль Е).

Додаток 11 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів (модуль Н1).

Додаток 12 до Технічного регламенту ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів (модуль D).

Додаток 13 до Технічного регламенту ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів і Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

8.3 Застосовні процедури оцінки відповідності

Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 (далі за текстом - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР ЛК, які встановлюються такими національними стандартами чи їх частинами.

Особа, відповідальна за будівництво будівлі або споруди, і монтажник ліфта повинні забезпечити взаємне надання необхідної інформації, а також вжиття відповідних заходів з метою забезпечення належного функціонування та безпечного використання ліфта.

Необхідно вжити всі заходи для забезпечення того, щоб у шахті ліфта не розміщувалися будь-які трубопроводи, електропроводка чи арматура, крім тих, що необхідні для роботи та безпеки ліфта.

Монтажники повинні підготувати технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності.

Якщо відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, монтажник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

Монтажник повинен зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю протягом 10 років після введення в обіг ліфта.

Виробники під час введення компонентів безпеки для ліфтів в обіг повинні забезпечити їх розроблення та виготовлення відповідно до пункту 12 цього Технічного регламенту, а саме: вони повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки та забезпечувати відповідність вимогам ліфтів, у які вони вмонтовані.

Виробники повинні підготувати необхідну технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в  пункті 52 цього Технічного регламенту, або вже мати результати оцінки.

Якщо відповідність компонента безпеки для ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, виробник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації компонента безпеки для ліфтів і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

Виробники повинні зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю протягом 10 років після введення в обіг компонента безпеки для ліфтів.

Комплект технічної документації на ліфт та компоненти безпеки залежить від обраного модуля оцінки і зазначений в ТР ЛК.

Технічна документація на компонент безпеки ліфта (модуль В) повинна містити:

- опис компонента безпеки для ліфтів, у тому числі сфери його застосування (зокрема, можливі обмеження щодо швидкості, навантаження і потужності), і умови використання (зокрема, у вибухонебезпечних середовищах і вплив на інші пристрої);

- конструкторські та технологічні креслення і схеми;

- пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування компонента безпеки для ліфтів;

- перелік національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

- результати проектних розрахунків, виконаних виробником або для нього;

- протоколи випробувань;

- копію інструкції щодо експлуатації компонента безпеки для ліфтів;

- заходи, вжиті на стадії виготовлення, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених компонентів безпеки для ліфтів наданому на дослідження компоненту безпеки для ліфтів.

Технічна документація на ліфт (модуль В) повинна містити:

- опис типового зразка ліфта, в якому повинні бути чітко зазначені всі дозволені варіанти типового зразка ліфта;

- конструкторські та технологічні креслення і схеми;

- пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;

- перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки;

- перелік національних стандартів, які включено до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

- копію декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;

- результати проектних розрахунків, проведених монтажником або для нього;

- протоколи випробувань;

- копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до ТР ЛК;

- заходи, вжиті на стадії монтажу, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки.

Документація стосовно системи управління якістю для компонентів безпеки ліфтів (модуль Н) повинна містити, зокрема, належний опис:

- цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення продукції;

- технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, не будуть застосовуватися,  опис засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання суттєвих умов умов, зазначених у пункті 1 цього додатка;

- методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення компонентів безпеки для ліфтів;

- відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

- досліджень і випробувань, що будуть проводитися до, під час та після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

- протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

- засобів моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.

Документація стосовно системи управління якістю для ліфтів (модуль D) при оцінці відповідності типу на основі забезпечення якості виробничого процесу повинна, зокрема, містити належний опис:

- цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

- методів виробництва, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

- досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після монтажу;

- протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних щодо випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

- засобів для проведення моніторингу досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

Ліфти повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності (за ТР ЛК):

1) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до типового зразка ліфта, що пройшов експертизу типу, зазначену в пунктах 
12-23 додатка 4 (модуль B):

- кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

- відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10 (модуль E);

- відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12 (модуль D);

2) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11 (модуль H1):

- кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

- відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10 (модуль E);

- відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12 (модуль D);

3) відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів відповідно до додатка 8 (модуль G);

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту відповідно до додатка 11 (модуль H1).

Компоненти безпеки для ліфтів повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1-11 додатка 4 (модуль В), і підтвердження відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9 (модуль С2);

2) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1-11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6 (модуль Е);

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості відповідно до додатка 7 (модуль Н).

Таким чином, згідно з вишенаведеною інформацією процедура оцінки відповідності шляхом самодекларування  відповідності ліфтів і компонентів безпеки до них (модулі А, А1, А2)  не застосовується!

8.4 Суттєві вимоги Технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки до них щодо охорони здоров’я та безпеки

Підготовлено відповідно до додатку 1 ТР ЛК [29].

Попередні зауваження

1. Зобов’язання, пов’язані із суттєвими вимогами щодо охорони здоров’я та безпеки, застосовуються в разі, коли відповідний ризик існує для ліфта або компонента безпеки для ліфтів під час їх використання за призначенням, передбаченого монтажником або виробником.

2. Суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, установлені цим додатком, є обов’язковими. У разі неможливості виконання таких вимог ліфт або компонент безпеки для ліфтів повинен проектуватися і споруджуватися максимально наближеним до встановлених вимог.

3. Виробник і монтажник зобов’язані провести оцінку ризику з метою визначення всіх ризиків, що стосуються їх продукції, щоб розробити її та спорудити з урахуванням результатів оцінки.

Загальна інформація

4. За наявності ризиків, що не визначені цим додатком, застосовуються загальні основні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, встановлені в додатку 1 до ТР БМ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), зокрема у пункті 2.

Пристрій перевезення

5. Пристроєм перевезення в кожному ліфті повинна бути кабіна, яка забезпечує площу та міцність, що відповідають максимальній кількості людей і номінальній вантажопідіймальності ліфта, визначеній монтажником.

У разі, коли ліфт призначений для перевезення людей і його розміри це дозволяють, кабіна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб її конструкційні особливості не створювали перешкод або перешкоджали доступу і використання її особами з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями) та давали змогу проводити будь-яке регулювання, необхідне для полегшення користування кабіною.

Засоби для підвішування та підтримання

6. Засоби для підвішування та/або підтримування кабіни, їх закріплення і будь-які їх кінцеві елементи повинні бути вибрані та розроблені так, щоб забезпечити відповідний рівень загальної безпеки та звести до мінімуму ризик падіння кабіни, з урахуванням умов використання, застосовуваних матеріалів і умов виготовлення.

Якщо для підвішування кабіни використовуються канати або ланцюги, повинно бути не менше ніж два незалежних канати або ланцюги із власною системою закріпленням. Такі канати та ланцюги не повинні мати з’єднань або місць зрощування, крім випадків, коли це необхідно для закріплення або формування петлі.

Контроль за завантаженням (у тому числі перевищенням швидкості)

7. Ліфти повинні бути розроблені, виготовлені та встановлені таким чином, щоб запобігти нормальному запуску в разі перевищення розрахункової вантажопідіймальності.

8. Ліфти повинні бути оснащені обмежувачем швидкості.

Зазначені вимоги не поширюються на ліфти, в яких конструкція системи приводу унеможливлює перевищення швидкості.

9. Швидкісні ліфти повинні бути обладнані пристроєм поточного контролю швидкості та обмеження швидкості.

10. Конструкція ліфтів, що приводяться в рух канатотяговими шківами, повинна забезпечувати стійкість тягових канатів на шківі.

Механізми

11. Усі пасажирські ліфти повинні мати індивідуальні механізми. Ця вимога не поширюється на ліфти, в яких противагою є інша кабіна.

12. Монтажник повинен забезпечити доступ до механізмів ліфта та його відповідних пристроїв тільки у разі їх технічного обслуговування та ремонту, а також у надзвичайних ситуаціях.

Засоби для керування

13. Засоби для керування ліфтами, призначеними для використання без супроводження осіб з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями), повинні бути належним чином розроблені та розташовані.

14. Функціонування засобів для керування повинне бути чітко відображене на індикаторах.

15.  Групи ліфтів можуть оснащуватися окремими або спільними електричними колами виклику.

16. Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб:

- унеможливити помилкове підключення до електричних кіл, що не пов’язані безпосередньо з ліфтом;

- електричне живлення могло вмикатися та вимикатися під навантаженням;

- рух ліфта залежав від електричних пристроїв безпеки в окремому електричному колі безпеки;

- пошкодження електричного обладнання не спричиняло небезпечної ситуації.

Ризики для людей поза межами кабіни

17. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб простір, в якому рухається кабіна, був доступний тільки для технічного обслуговування та ремонту або у надзвичайних ситуаціях. Нормальне використання ліфта повинно припинитися до потрапляння людини у цей простір.

18. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб унеможливити ризик затиснення під час перебування кабіни в одному з крайніх положень.

Зазначена мета досягається за рахунок передбачення в конструкції вільного або безпечного простору за межами крайніх положень.

У разі коли таку вимогу виконати неможливо, зокрема, в існуючих будинках, можуть передбачатися інші відповідні способи запобігання зазначеному ризику.

19. Поверхові площадки на вході та виході з кабіни повинні бути обладнані дверима шахти з механічною міцністю відповідно до передбачених умов використання.

Під час нормального використання блокувальний пристрій повинен унеможливлювати:

- початок руху кабіни у разі навмисного чи ненавмисного приведення її у рух, якщо не всі двері шахти зачинені та замкнені;

- відчинення дверей шахти під час руху кабіни і в разі, коли вона ще не досягла необхідної поверхової площадки.

Усі рухи біля поверхової площадки з відчиненими дверима допускаються в зазначених зонах за умови контролю за швидкістю вирівнювання.

Ризики для людей усередині кабіни

20. Кабіни ліфтів повинні бути повністю закриті стінами на всю висоту, обладнані суцільною підлогою і стелею, крім вентиляційних отворів, і мати двері на всю висоту. Двері повинні бути розроблені та встановлені так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля поверхової площадки, зазначеного в пункті 19 цього додатка.

Двері кабіни повинні залишатися зачиненими і замкненими, якщо ліфт зупиняється між двома поверхами, де виникає ризик падіння між кабіною і стінкою шахтою або в разі, коли шахта відсутня.

21. Ліфт повинен мати пристрої, які в разі вимкнення електричного живлення або пошкодження складових частин ліфта унеможливлюють вільне падіння або неконтрольований рух кабіни.

Пристрій, що унеможливлює вільне падіння кабіни, повинен бути незалежним від засобів підвішування кабіни.

Зазначений пристрій повинен бути здатним зупинити кабіну з номінальним навантаженням і на максимальній швидкості, передбачених монтажником. Будь-яке зупинення, спричинене таким пристроєм, не повинне призводити до шкідливих уповільнень для осіб, які перебувають усередині кабіни, незалежно від умов завантаження.

22. Буфери повинні встановлюватися між дном шахти і підлогою кабіни.

У цьому випадку вільний простір, зазначений у пунеті 18 цього додатка, повинен вимірюватися за максимального стиснення буферів.

Зазначена вимога не поширюється на ліфти, в яких кабіна не може увійти у вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, з причин, обумовлених конструкцією приводної системи.

23. Ліфт повинен бути розроблений та споруджений так, щоб унеможливлювалося приведення його в рух у разі, коли пристрій, зазначений у пункті 21 цього додатка, перебуває в неробочому стані.

Інші ризики

24. Двері шахти і кабіни окремо або разом, якщо вони споряджені приводом, повинні бути обладнані пристроєм, що запобігає ризику затиснення в процесі їх руху.

25. Двері шахти, у тому числі із заскленими частинами, що використовуються для протипожежного захисту будівлі, повинні бути вогнестійкими, що забезпечується їх цілісністю та особливостями щодо ізоляції (запобігання поширенню вогню) і теплопередачі (теплового випромінювання).

26. Противаги повинні встановлюватися таким чином, щоб уникнути будь-якого ризику зіткнення з кабіною чи падіння їх на кабіну.

27. Ліфти повинні бути обладнані засобами, які дають змогу звільнити і евакуювати людей, які застрягли в кабіні.

28. Кабіни повинні бути обладнані засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постійного зв’язку з аварійною службою.

29. Ліфти повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб у разі перевищення максимальної температури механізму, заданої монтажником, вони могли завершити рух і не виконувати нові команди.

30. Кабіни повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб забезпечити достатню вентиляцію для пасажирів навіть у разі тривалої зупинки.

31. Кабіна повинна бути належним чином освітлена під час користування ліфтом або у разі, коли двері відчинені, а також у кабіні повинно бути аварійне освітлення.

32. Засоби зв’язку, зазначені в пункті 28 цього додатка, і аварійне освітлення, зазначене в пункті 31 цього додатка, повинні проектуватися і виготовлятися так, щоб функціонувати навіть за відсутності основного джерела електроживлення. Час їх автономної роботи повинен бути досить тривалим, щоб забезпечити нормальну роботу під час звільнення пасажирів.

33. Електричні кола керування ліфтами, які можуть використовуватися в разі виникнення пожежі, повинні бути розроблені і виготовлені так, щоб було унеможливлене зупинення ліфта на певних поверхах і була можливість для забезпечення пріоритету керування ліфтом аварійними службами.

Маркування

34. Крім мінімального обсягу інформації, необхідного для будь-якого обладнання відповідно до пункту 53 додатка 1 до ТР БМ, кожна кабіна повинна мати легко видиму табличку, на якій чітко зазначається номінальна вантажопідіймальність у кілограмах і максимально можлива кількість пасажирів, які можуть перевозитися одночасно.

35. Якщо ліфт розроблений так, що пасажири можуть без сторонньої допомоги звільнитися з кабіни, яка застрягла, у кабіні на видному місці повинні бути розміщені відповідні чіткі інструкції.

Інструкції

36. До компонентів безпеки для ліфтів, повинні додаватися інструкції (настанови) щодо експлуатації з метою уможливлення ефективно та безпечно здійснювати: монтаж; підключення; регулювання; технічне обслуговування.

37. До кожного ліфта повинні додаватися інструкції, які повинні містити:

- інструкції з планами та схемами, необхідними для нормального використання, пов’язані з технічним обслуговуванням, оглядом, ремонтом, проведенням періодичних перевірок і зазначених у пункті 27 цього додатка робіт з вивільнення та евакуації людей, які застрягли в кабіні;

- реєстраційний журнал, у якому повинні фіксуватися виконані ремонтні роботи і в разі потреби проведенні періодичні перевірки.

8.5 Запитання для самоперевірки

1.	Дія Технічного регламенту поширюється на ліфти, що введені в обіг до набрання ним чинності?

2.	Чи ТР ЛК поширюється на ліфти, призначені тільки для перевезення людей або людей і вантажів?

3.	Монтажник – це фізична чи юридична особа, яка змонтувала ліфт у шахті, здійснила відповідні відмітки в реєстраційному журналі ліфта і бере на себе відповідальність за здійснений монтаж не менше 24 місяців з дня підписання акта прийняття ліфта в експлуатацію?

4.	Якщо ліфт або компонент безпеки до ліфта виготовлений відповідно до стандартів наведених в переліку національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 цього Технічного регламенту, то оцінку відповідності достатньо здійснити за процедурою внутрішнього контролю виробництва?

5.	Шляхом складення декларації про відповідність виробник бере на себе відповідальність за відповідність компонента безпеки для ліфтів?

6.	Ідентифікаційний номер призначеного органу, що здійснив оцінку відповідності ліфта, наноситься ним на ліфт виключно самостійно?

7.	Після здійснення процедур з оцінки відповідності монтажник може доручити своєму уповноваженому представнику в Україні складання письмової декларації про відповідність для кожного ліфта, за винятком ліфта, оцінювання відповідності якого здійснене шляхом його перевірки як одиниці продукції?

8.	Проведення робіт з оцінки відповідності ліфта як одиничної продукції Технічним регламентом не передбачено?

9.	Чи застосовний модуль G для оцінки відповідності партії нових ідентичних ліфтів шляхом оцінювання відповідності одного відібраного з цієї партії ліфта?

10.	Чи вимоги Додатку 11 «Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів (модуль Н1)» до Технічного регламенту можуть застосовуватися без обов’язкового здійснення процедури «Експертиза проекту»?

11.	Які модулі оцінки застосовні до ліфтів?

12.	Які модулі оцінки застосовні до компонентів безпеки ліфтів?

13.	Кінцева перевірка ліфта здійснюється для кожного ліфта?

14.	Які вимоги до групи аудиту призначеного органу, якщо модуль оцінки пов’язаний із системою управління якістю?

15.	Чи пов’язані окремі вимоги ТР ЛК з вимогами ТР БМ?

  - Рекомендована література до теми

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів : Постанова Каб. Міністрів України від 17.06.2017 р. № 438. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/438-2017-%D0%BF#n12

9 ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ЩОДО 
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

План теми

9.1 Технічні регламенти щодо засобів вимірювальної техніки. Сфера застосування. Термінологія.

9.2 Структура технічних регламентів щодо засобів вимірювальної техніки.

9.3 Суттєві вимоги щодо засобів вимірювальної техніки.

9.4 Перелік національних стандартів.

9.5 Маркування відповідності та додаткове метрологічне маркування щодо засобів вимірювальної техніки.

9.1 Технічні регламенти щодо засобів вимірювальної техніки. Сфера застосування. Термінологія

Розглянемо два технічних регламенти: Технічний регламент засобів вимірювальної техніки (далі за текстом- ТР ЗВТ) [44] та Технічний регламент з законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі за текстом- ТР ЗР ЗВТ) [45].

Дія ТР ЗВТ  [44] поширюється на  лічильники води (додаток 3 ТР ЗВТ), лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (додаток 4 ТР ЗВТ), лічильники активної електричної енергії (додаток 5 ТР ЗВТ), теплолічильники (додаток 6 ТР ЗВТ), вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води (додаток 7 ТР ЗВТ), автоматичні зважувальні прилади (додаток 8 ТР ЗВТ), таксометри (додаток 9 ТР ЗВТ), матеріальні міри (додаток 10 ТР ЗВТ), прилади для вимірювання розмірів (додаток 11 ТР ЗВТ) та аналізатори вихлопних газів (додаток 12 ТР ЗВТ).

Дія ТР ЗР ЗВТ  [45] поширюється на засоби вимірювальної техніки, перелік яких наведено у додатку 1 ТР ЗР ЗВТ, зокрема на  автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем, електронних систем або систем, що містять програмний продукт, автоцистерни, вимірювальні антени та приймачі при виконанні робіт з технічного захисту інформації органами держнагляду,  вимірювальні трансформатори струму та напруги, вимірювачі алкоголю в крові та в повітрі, що видихається, вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок, вимірювачі потужності та радіоперешкод, опору ізоляції, струму витоку, часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів, прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації, віброметри, газоаналізатори, датчики навантаження ваговимірювальні, динамометри, дефектоскопи, люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів, манометри, міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності, нівеліри, осфилографи, термінали паркувальні, шумоміри і т.д.

Дія ТР ЗРЗВТ не поширюється на законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що є медичними виробами та/або медичними виробами для діагностики in vitro.

Як  ТР ЗВТ, так  ТР ЗРЗВТ містять більш детальні вимоги щодо стійкості засобів вимірювальної техніки до електромагнітних завад, ніж Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077. При цьому вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки, які входять до обох зазначених технічних регламентів, також повинні бути виконані.

У ТР ЗВТ і ТР ЗРЗВТ терміни вживаються в такому значенні:

- введення в експлуатацію - використання засобів вимірювальної техніки за призначенням споживачем (користувачем) в Україні вперше;

- введення в обіг - надання засобів вимірювальної техніки на ринку України вперше;

- відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення засобу вимірювальної техніки, який вже надано споживачу (користувачу);

- вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України засобу вимірювальної техніки, що перебуває в ланцюгу постачання засобу вимірювальної техніки;

- виробник - будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє засіб вимірювальної техніки або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або вводить його в експлуатацію для власних цілей;

- вузол - апаратний пристрій для певних засобів вимірювальної техніки, що функціонує незалежно і утворює засіб вимірювальної техніки разом з іншими вузлами, з якими він сумісний, або із сумісним засобом вимірювальної техніки (визначення в ТР ЗВТ та в ТР ЗРЗВТ відрізняється);

- засіб вимірювальної техніки - будь-який пристрій або система з функцією вимірювання, цього Технічного регламенту;

- знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності) - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що засіб вимірювальної техніки відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеного засобу та визначені у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

- імпортер - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України засіб вимірювальної техніки походженням з іншої країни;

- ланцюг постачання засобу вимірювальної техніки - послідовність суб’єктів господарювання, які забезпечують постачання засобу вимірювальної техніки від виробника до споживача (користувача);

- надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання засобу вимірювальної техніки для розповсюдження, споживання або використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

- нормативний документ Міжнародної організації законодавчої метрології - документ, що містить технічні специфікації, прийняті зазначеною Міжнародною організацією;

- орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

- оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються засобу вимірювальної техніки, були виконані;

- розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична або юридична особа в ланцюгу постачання засобу вимірювальної техніки, яка надає такий засіб на ринку України;

- технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинен відповідати засіб вимірювальної техніки.

9.2 Структура технічних регламентів щодо засобів вимірювальної техніки

Порівняємо структуру обох технічних регламентів щодо звичайних  та щодо законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки (табл.9.1) за [44, 45].

Таблиця 9.1

Порівняння структури технічних регламентів щодо 
засобів вимірювальної техніки [44, 45]

| Розділи та додатки ТР ЗВТ: | Розділи та додатки ТР ЗРЗВТ: |
| --- | --- |
| Загальна частина Застосовність вимог цього Технічного регламенту до вузлів Суттєві вимоги Надання на ринку та/або введення в експлуатацію Обов’язки суб’єктів господарювання (виробників, уповноважених представників, імпортерів, розповсюджувачів) Відповідність засобів вимірювальної техніки (Презумпція відповідності засобів вимірювальної техніки, Процедури оцінки відповідності, Технічна документація, Декларація про відповідність, Маркування відповідності, Загальні принципи нанесення знака відповідності та додаткового метрологічного маркування Призначені органи (Призначення органів з оцінки відповідності, Вимоги до призначених органів, Акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників, Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності, Розгляд апеляцій на рішення призначених органів, Обов’язки призначених органів стосовно подання інформації, Координація призначених органів Державний ринковий нагляд і контроль засобів вимірювальної техніки Формальна невідповідність Таблиця відповідності Додаток 1 Суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки Додаток 2 Процедури оцінки відповідності Модуль A: Внутрішній контроль виробництва Модуль A2: Внутрішній контроль виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу Модуль B: Перевірка типу Модуль C: Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва Модуль D: Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу Модуль D1: Забезпечення якості виробничого процесу Модуль E: Відповідність типу шляхом забезпечення якості засобу вимірювальної техніки Модуль E1: Забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань засобів вимірювальної техніки Модуль F: Відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки Модуль F1: Відповідність за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки Модуль G: Відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки Модуль H: Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості Модуль H1: Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту Додаток 3 Особливі вимоги до лічильників води Додаток 4 Особливі вимоги до лічильників газу та пристроїв перетворення об’єм Додаток 5 Особливі вимоги до лічильників активної електричної енергії Додаток 6 Особливі вимоги до теплолічильників Додаток 7 Особливі вимоги до вимірювальних систем для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води Додаток 8 Особливі вимоги до автоматичних зважувальних приладів Додаток 9 Особливі вимоги до таксометрів Додаток 10 Особливі вимоги до матеріальних мір Додаток 11 Особливі вимоги до приладів для вимірювання розмірів Додаток 12 Особливі вимоги до аналізаторів вихлопних газів Додаток 13 Декларація про відповідність Додаток 14 Таблиця відповідності положень Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів та ТР ЗВТ | Загальна частина Застосовність до вузлів Суттєві вимоги Надання на ринку та/або введення в експлуатацію Обов’язки виробників Обов’язки уповноважених представників Обов’язки імпортерів Обов’язки розповсюджувачів Випадки покладення обов’язків виробників на імпортерів і розповсюджувачів Ідентифікація суб’єктів господарювання Презумпція відповідності засобів вимірювальної техніки Технічна документація Декларація про відповідність Маркування відповідності Загальні принципи маркування знаком відповідності та додаткового метрологічного маркування Правила і умови нанесення знака відповідності та додаткового метрологічного маркування Призначення органів з оцінки відповідності Вимоги до призначених органів Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності Розгляд апеляцій на рішення призначених органів Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації Координація призначених органів Державний ринковий нагляд і контроль засобів вимірювальної техніки Формальна невідповідність Додаток 1 ПЕРЕЛІК засобів вимірювальної техніки, призначених для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, на які поширюється дія ТР ЗР ЗВТ Додаток 2 Суттєві вимоги Додаток 3 Процедури оцінки відповідності Модуль B (перевірка типу) Модуль D (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу) Модуль F (відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки) Модуль F1 (відповідність за результатами перевірки засобу вимірювальної техніки) Модуль G (відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки) Додаток 4 Декларація про відповідність Додаток 5 ФОРМА ТА РОЗМІРИ знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки |

Звертаємо увагу, що загалом структура обох Технічних регламентів схожа, проте в ТР ЗВТ до суттєвих вимог додаються особливі вимоги для конкретних засобів вимірювальної техніки.

Разом з тим ТР ЗР ЗВТ не передбачає застосування тих модулів оцінки відповідності, які можливі без залучення призначеного органу. Відсутній також модуль відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва, забезпечення якості виробничого процесу, відповідність типу шляхом забезпечення якості засобу вимірювальної техніки, забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань, а також тих які стосуються цілковитого забезпечення якості, та забезпечення якості

9.3 Суттєві вимоги щодо засобів вимірювальної техніки

За ТР ЗВТ суттєві вимоги зазначені в додатку 1 до ТР ЗВТ, а в ТР ЗР ЗВТ суттєві вимоги зазначені в додатку 2, але ці вимоги є загальними і можуть бути доповнені.

Суттєві вимоги додатку 1 до ТР ЗВТ можуть бути доповнені особливими вимогами, встановленими у додатках 3-12 до ТР ЗВТ.

Суттєві вимоги, зазначені в додатку 2 до ТР ЗР ЗВТ, можуть бути доповнені у разі потреби спеціальними вимогами з відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних засобів вимірювальної техніки, в яких більш докладно викладені деякі аспекти загальних вимог.

ТР ЗР ЗВТ має забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, він повинен бути сконструйований і виготовлений з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та захищеності вимірювань.

Прийняті для виконання вимог рішення повинні враховувати передбачене застосування засобів вимірювальної техніки і будь-яке передбачуване їх неправильне застосування.

За Додатком 1 до ТР ЗВТ та додатком 2 до ТР ЗР ЗВТ суттєві вимоги загалом одинакові, а саме для ЗВТ і для ЗР ЗВТ визначені такі суттєві вимоги:

- допустимі похибки визначаються спеціальними вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних засобів вимірювальної техніки;  виробником має бути визначено кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для яких призначене застосування засобу вимірювальної техніки, джерело живлення та інші впливні величини, які впливають на його точність;

- кліматичні умови навколишнього середовища – виробник повинен визначити найбільшу та найменшу границі температури, або за вимогами національних стандартів/технічних специфікаціях, або з будь-яких значень: від 5 до 30, чи від -10 до 40, чи від -25 до 55, чи від -40 до 70 град.С;

-зовнішні механічні умови класифікують за класами від М1 до М3:

| М1 | До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, що застосовують в місцях, які піддаються вібрації і ударам низького рівня, наприклад, засоби вимірювальної техніки, змонтовані на легких опорних конструкціях, що піддаються впливу незначних вібрацій і ударів, переданих поривами вітру або поштовхами, пов’язаними з місцевими вибухами або забиванням паль, грюканням дверей тощо. |
| --- | --- |
| М2 | До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях із значним або високим рівнем вібрації і ударів, наприклад, від механізмів і машин, що проходять поруч, або близько розташованих важких машин, транспортерних стрічок тощо. |
| М3 | До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях, де рівень вібрації і ударів високий або дуже високий, наприклад, для засобів вимірювальної техніки, встановлених безпосередньо на машинах, транспортерних стрічках тощо. |

- зовнішні електромагнітні умови класифікують за класами Е1, Е2 або Е3, як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

| Е1 | До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, що можуть виникати в житлових, торговельних будівлях та будівлях підприємств легкої промисловості. |
| --- | --- |
| Е2 | До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, які можуть виникати в інших промислових будівлях. |
| Е3 | До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які живляться від акумулятора автомобіля. Такі засоби повинні відповідати вимогам Е2 і таким додатковим вимогам: |

- інші впливні величини, що враховуються в разі потреби коливання напруги; коливання частоти напруги живлення; частотні електромагнітні поля джерела живлення;

- основні правила для випробувань і визначення похибок повинні відповідати вимогам, зазначеним при визначенні допустимих похибкок для кожної впливної величини;

- вологість навколишнього середовища - відповідно до кліматичних робочих умов ЗВТ можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагрівання (без конденсації) або вологого циклічного нагрівання (з конденсацією);

- відтворюваність - ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини у разі зміни місця вимірювання або споживача (користувача), коли всі інші умови вимірювань залишаються незмінними, є відтворюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою;

- повторюваність - ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань, є повторюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою;

- поріг реагування і чутливість – ЗВТ повинні бути досить чутливими і мати досить низький поріг реагування для виконання призначеного завдання вимірювання;

- довговічність-стабільність метрологічних характеристик ЗВТ протягом встановленого виробником періоду часу за умови, що вони правильно встановлені, обслуговуються і застосовуються;

- надійність – ЗВТ мають зменшувати, наскільки можливо, вплив перешкоди, що призводить до неточних результатів вимірювань, якщо наявність такої перешкоди не є очевидною;

- придатність – ЗВТ:

- не повинні мати характеристик, що сприяють їх застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного неправильного застосування повинні бути мінімальними;

- повинні бути придатними для призначеного застосування і не повинні відповідати невиправданим вимогам споживача;

- для проведення розрахунків за комунальні послуги, коли значення витрат або струму перебувають за межами контрольованого діапазону вимірювання, не повинні надмірно відхилятися;

- для вимірювання значень, постійних у часі, повинні бути нечутливими до малих змін значення вимірюваної величини або повинні реагувати відповідним чином;

- конструкція повинна бути міцною, і матеріали, з яких їх виготовлено, повинні відповідати умовам ймовірного застосування;

- конструкція повинна сприяти здійсненню контролю за завданнями вимірювання після введення в обіг або експлуатацію, а в разі потреби повинно бути застосоване спеціальне обладнання чи програмний продукт (який не піддається впливу додаткового програмного забезпечення);

- захист від несанкціонованого втручання - ЗВТ не повинні піддаватися неприпустимим впливам приєднаного до нього іншого пристрою, будь-якої функції приєднаного пристрою або будь-якого дистанційного пристрою, який приєднаний до такого засобу;

- інформація, нанесена на засоби вимірювальної техніки або така, що його супроводжує передбачає, що на ЗВТ чи на супровідну документацію та паковання наносяться такі написи, зокрема, бо перелік не є вичерпним і слід дивитися сам ТР ЗР ЗВТ:

- зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка;

- відомості про характеристики точності;

- у разі потреби дані про умови експлуатації;

- у разі потреби границі вимірювань;

- у разі потреби діапазон вимірювань;

- у разі потреби ідентифікаційне маркування;

- у разі потреби номер сертифіката перевірки типу;

- інформація про відповідність (або невідповідність) додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати;

- показання -  повинні бути зрозумілими і однозначними, а результат вимірювань повинен бути виведений на показувальний пристрій або роздрукований;

- подальша обробка даних з метою проведення торговельної операції – ЗВТ, не призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, повинні реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювань разом з інформацією, що дає змогу ідентифікувати конкретну торговельну операцію;

- оцінка відповідності – конструкція ЗВТ повинна давати змогу здійснювати оцінювання відповідності.

9.4 Перелік національних стандартів

Для ТР ЗВТ. Переліки посилань на нормативні документи міжнародної організації законодавчої метрології (їх частини), що сформовані на основі відповідних посилань і переліків, опублікованих в офіційному віснику європейського союзу, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 [46]:

- Лічильники води (MI-001:Water meters) OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1

- Лічильники газу (MI-002:Gas meters) OJ C 308, 16.9.2017, p. 1–6

- Пристрої перетворення об’єму (MI-002 II:Volume conversion devices) OJ C 268 of 10.11.2009, p. 1

- Лічильники активлної електричної енергії (MI-003:Active electrical energy meters) OJ C 308, 16.9.2017, p. 7–11

- Теплолічильники (MI-004:Heat meters) OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1

- Вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води (MI-005: Measuring systems for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water) OJ C 33 of 2.2.2011, p. 1

- Автоматичні зважувальні прилади, автоматичні прилади для зважування розділених вантажів (MI-006 II:Automatic catchweighing instruments) OJ C 109 of 16.4.2013, p1

- Автоматичні вагові дозатори дискретної дії (MI-006 III:Automatic gravimetric filling instruments) OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1

- Автоматичні ваги дискретної дії для сумарного обліку (MI-006 IV:Discontinuous totalisers) OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1

- Ваги безперервної дії для сумарного обліку (MI-006 V: Continuous totalisers) OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1

- Залізничні платформні ваги (MI-006 VI: Automatic rail weighbridges) OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1

- Таксометри (MI-007: Taximeters) OJ C 443 of 11.12.2014

- Міри місткості для роздрібного продажу рідин (MI-008 II:Capacity serving measures) OJ C 268 of 10.11.2009, p. 1

- Засоби вимірювання довжини (MI-009 II: Length measuring instruments) OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1

- Засоби вимірювання площі (MI-009 III: Area measuring instruments) OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1

- Координатні засоби вимірювань (MI-009: IV:Multidimensional measuring instruments) OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1

- Аналізатори вихлопних газів (MI-010:Exhaust gas analyser) OJ C 33 of 2.2.2011, p. 1

Для ТР ЗР ЗВТ. Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки [47] містить майже 300 нормативних документів, які стосуються конретних засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в сфері ТР ЗР ЗВТ. Серед яких ДСТУ, ДСТУ ГОСТ (нечинні), ДСТУ EN, ДСТУ ETSI EN, ДСТУ IEC, ДСТУ ISO, ДСТУ OIML.

9.5. Маркування відповідності та додаткове метрологічне маркування щодо засобів вимірювальної техніки

Термін "додаткове метрологічне маркування" присутній в обох Технічних регламентах, що стосуються ЗВТ Проте це різні маркування, які відрізняються за зовнішнім виглядом.

Відповідність засобу вимірювальної техніки вимогам ТР ЗВТ повинна засвідчуватися шляхом нанесення на нього знака відповідності (наноситься лише виробником, або уповноваженим представником).

Виробник шляхом нанесення знака відповідності ним самим або його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе відповідальність за відповідність ЗВТ усім вимогам, які застосовуються до таких засобів та визначені у відповідних Технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.

Нанесення на засоби вимірювальної техніки інших маркувань, знаків або написів, які можуть вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на ЗВТ за умови, що це не вплине негативно на видимість, розбірливість та значення знака відповідності.

Для ТР ЗВТ. Додаткове метрологічне маркування складається з прямокутника, в якому розміщені літера “М” і дві останні цифри року його нанесення. Висота прямокутника дорівнює висоті знака відповідності.

Приклади нанесення знака відповідності і додаткового метрологічного маркування за ТР ЗВТ на рис.9.1

| М 23 | М 23 TR.UA.001 |
| --- | --- |
| а) | б) |

Рис.9.1. Приклади нанесення знака відповідності і додаткового метрологічного маркування за ТР ЗВТ: а) – без залучення призначеного органу;

б) з залученням призначеного органу

Для ТР ЗР ЗВТ. Додаткове метрологічне маркування повинно складатися із знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, форма та розміри якого наведені на рис. 9.2 , і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником. Висота прямокутника повинна дорівнювати висоті знака відповідності.

Форма та розміри знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки діаметром 100 міліметрів повинні відповідати зазначеним на рис.9.2. Розміри знака наведено в міліметрах. Наведені розміри є відносними. Фактичний діаметр кола, описаного навколо маркування, треба вибирати з ряду: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 міліметрів.

Приклад нанесення знака відповідності і додаткового метрологічного маркування за ТР ЗР ЗВТ на рис.9.3.

Знак відповідності, додаткове метрологічне маркування та ідентифікаційний номер призначеного органу можуть супроводжуватися будь-яким іншим символом, що свідчить про особливий ризик або спеціальне використання.

Рис.9.2. Додаткове метрологічне маркування за ТР ЗВТ

23 TR.UA.001

Рис.9.3. Приклад нанесення знака відповідності

і додаткового метрологічного маркування за ТР ЗР ЗВТ

9.6 Запитання для самоперевірки

- Сфера застосування Технічного регламенту для ЗВТ?

- Сфера застосування Технічного регламенту для ЗР ЗВТ?

- Чи поширюється дія ТР ЗР ЗВТ на медичні діагностичні вироби?

- Як класифікують ЗВТ, які використовують при різних зовнішніх механічних умовах?

- Як класифікують ЗВТ, які використовують при різних зовнішніх електромагнітних умовах?

- Порівняйте модулі оцінювання за ТР ЗВТ та ТР ЗР ЗВТ.

- Маркування відповідності для виробів за ТР ЗВТ без залучення призначеного органу та з залученням призначеного органу.

- Додаткове метрологічне маркування для виробів за ТР ЗВТ.

- Маркування відповідності для виробів за ТР ЗР ЗВТ.

- Додаткове метрологічне маркування для виробів за ТР ЗР ЗВТ.

  - Рекомендована література до теми

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ засобів вимірювальної техніки : Постанова Каб. Міністрів України від 24.02.2016 р. № 163 : станом на 22 серп. 2020 р. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF#Text  (дата звернення: 05.02.2023).

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ засобів вимірювальної техніки : Постанова Каб. Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94 : станом на 17 листоп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п#Text (дата звернення: 05.02.2023).

- Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2775915-20#n8 (дата звернення: 05.02.2023).

ЛІТЕРАТУРА

- Blikle А. Doktryna jakości. Gliwice : Helion, 2014. 40 p.

- ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO/IEC 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. На заміну ДСТУ ISO 9001:2015 (прийнятий методом підтвердження) ; чинний від 2015-12-31. Вид. офіц. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. 22 с.

- Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 №  1315-VII. Дата оновлення 09.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (дата звернення: 11.01.2023).

- Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text (дата звернення: 11.01.2023).

- About us. ISO. URL: https://www.iso.org/about-us.html (date of access: 11.01.2023).

- World Standards Cooperation. ITU. URL: https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/wsc.aspx (date of access: 11.01.2023).

- Олександр Дорошенко, Григорій Дорожко, Алла Ромашко, Оксана Юрчишин, Олександр Кравець ІННОВАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ — КЛЮЧ ДО ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Теорія і практика інтелектуальної власності №2, 2022. С.74-84 URL: http://uran.inprojournal.org/article/view/259746,  https://doi.org/10.33731/22022.259746

- European Standardizers back London Declaration. ISO. URL: https://www.iso.org/news/ref2780.html (date of access: 11.01.2023).

- CEN-CENELEC. CEN-CENELEC. URL: https://www.cencenelec.eu/  (date of access: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». URL: http://uas.gov.ua/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Міністерство економіки України. Припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР (ГОСТ) URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=438f7e67-bfcb-4ddd-99e2-66bf0fcc55e5&title=pripinenie (дата звернення: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики URL: http://katalog.uas.org.ua/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Український класифікатор нормативних документів НК004:2020  URL: https://drive.google.com/file/d/1zOdsiQQsGoTz34FIi5RKqpbCfqB5U1Ob/view (дата звернення: 11.01.2023).

- Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів URL: http://uas.org.ua/ua/bank-danih/natsionalniy-bank-terminiv/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю. Нормативна термінологія та визначення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за технічними спеціальностями / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: В. М. Шишкін, А. М. Лоза, А. С. Ромашко. - Електронні текстові дані (1 файл: 1.68 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 289 с. - Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55595.

- НІЦ «Леонорм» URL: http://www.leonorm.lviv.ua/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609-10#Text (дата звернення: 12.01.2023).

- Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (дата звернення: 12.01.2023).

- Про Митний тариф України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/674-20#n11 (дата звернення: 12.01.2023).

- Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Підтвердження відповідності об'єктів промислової власності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для спеціальності 7.18010011 «Інтелектуальна власність» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Шишкін, А. С. Ромашко, О. М. Кравець [та ін.].– Електронні текстові дані (1 файл: 1,00 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1555

- Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності : Постанова Каб. Міністрів України від 13.01.2016 р. № 95 : станом на 3 лип. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-п/page#Text (дата звернення: 12.01.2023).

- Переліки національних стандартів під технічні регламенти | Міністерство економіки України.  URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&amp;id=fbe1ad1b-6d48-407e-a2bd-aae55f31afec&amp;tag=PerelikiNatsionalnikhStandartivPidTekhnichniReglamenti (дата звернення: 12.01.2023).

- Про акредитацію органів з оцінки відповідності : Закон України від 17.05.2001 р. № 2407-III : станом на 1 січ. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2407-14#Text (дата звернення: 12.01.2023).

- Національне агентство з акредитації України. Національне агентство з акредитації України. URL: https://naau.org.ua/ (дата звернення: 12.01.2023).

- Перелік українських технічних регламентів, прийнятих в рамках зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС (Додаток ІІІ) | Міністерство економіки України.   URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&amp;id=b5ea4eb3-e773-4c65-8fc9-6ab900b30ea3&amp;title=PerelikUkrainskikhTekhnichnikhReglamentiv-PriiniatikhVRamkakhZoboviazanVidpovidnoDoUgodiProAsotsiatsiiuUkrainiZs-dodatokIii-

- (дата звернення: 12.01.2023).

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ безпеки машин : Постанова Каб. Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62 : станом на 17 листоп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF#Text

- Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин : Наказ Мінекономіки від 14.09.2020 р. № 1779.  станом на 26.01.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1779915-20#Text

- Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137915-21#Text. станом на 23.10.2021 р.

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів : Постанова Каб. Міністрів України від 17.06.2017 р. № 438. станом на 23.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/438-2017-%D0%BF#n12

- ПЕРЕЛІК національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438 : Наказ від 17.01.2019 р. № 68. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0068739-19#top

- «Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року : Повідомл. № COM/2007/0287 від 27.06.2016 р. Офіційний вебпортал парламенту України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-п/page#Text (дата звернення: 14.01.2023).

- Ромашко A. C. Застосування модулів оцінки та впровадження вимог технічних регламентів на продукцію в Україні / A. C. Ромашко, B. M. Шишкін, O. М. Кравець // Промислова гідравліка і пневматика. - 2013. - № 4. - С. 34-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpn_2013_4_7

- Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення : Постанова Каб. Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1184 : станом на 13 берез. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1184-2015-п#Text. (дата звернення: 11.01.2023).

- Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції : Закон України від 02.02.2010 р. № 2735-VI : станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17?find=1&amp;text=2023#Text.

- ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. 51 с.

- Березуцький В.В., Адаменко М.І. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навчальний посібник для студентів за напрямком підготовки 6.170202 «Цивільна безпека»/ В.В. Березуцький, М.І. Адаменко – Харків. : ФОП Панов А. М., 2016. – 385 с.

- Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки : Наказ від 04.12.2002 р. № 637. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0637203-02#Text. (дата звернення: 11.01.2023).

- ДСТУ ISO 31000:2018. Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. На заміну ДСТУ ISO 31000:2014 ; чинний від 2019-01-01. Наказ від 29.11.2018 № 446 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття поправки до національного стандарту Вид. офіц. 2018.

- Роголь Г. Управління ризиками відповідно до стандарту ISO 31000:2018. Онлайн-консультант інженера з охорони праці. URL: https://ohoronapraci.com.ua/interviews/560354-upravlinnya-rizikami-vidpovidno-do-standartu-iso-310002018 (дата звернення: 17.01.2023).

- ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT). чинний від 2014-07-01. Наказ від 11.12.2013 № 1469 Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. 80 с.

- IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Welcome. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Welcome. URL: http://www.electropedia.org/ (дата звернення: 11.01.2023).

- Online Browsing Platform (OBP). International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/obp/ui  (дата звернення: 11.01.2023).

- ДСТУ EN ISO 12100:2016  (EN ISO 12100:2010, IDT;  ISO 12100:2010, IDT)  «Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зменшення ризиків», чинний від 2018-07-01 Накази ДП «УкрНДНЦ» від 13.12.2016 №425 та від 15.09.2017. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 64 с.

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ засобів вимірювальної техніки : Постанова Каб. Міністрів України від 24.02.2016 р. № 163 : станом на 22 серп. 2020 р. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF#Text  (дата звернення: 05.02.2023).

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ засобів вимірювальної техніки : Постанова Каб. Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94 : станом на 17 листоп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п#Text (дата звернення: 05.02.2023).

- Переліки посилань на нормативні документи міжнародної організації законодавчої метрології (їх частини), що сформовані на основі відповідних посилань і переліків, опублікованих в офіційному віснику європейського союзу, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 Офіційний вебпортал Міністерства економіки України https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d315ab41-f923-45f7-bb89-7808b1181b2e&title=PerelikiPosilanNaNormativniDokumentiMizhnarodnoiOrganizatsiiZakonodavchoiMetrologii-ikhChastini-SchoSformovaniNaOsnoviVidpovidnikhPosilanIPerelikiv-OpublikovanikhVOfitsiinomuVisnikuvropeiskogoSoiuzu-VidpovidnistYakimNadaPrezumptsiiuVidpovidnostiZasobivVimiriuvalnoiTekhnikiVimogamTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-ZatverdzhenomuPostanovoiuKabinetuMinistrivUkrainiVid24-02-2016-163 (дата звернення: 05.02.2023).

- Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2775915-20#n8 (дата звернення: 05.02.2023).

Електронне мережне навчальне видання

Ромашко Алла Сазонівна

Шишкін Валерій Миколайович

Кравець Олександр Михайлович

Майданюк Сергій Володимирович
Слободянюк Іванна Валентинівна

Оцінка відповідності 
продукції машинобудування та системи управління якістю

Курс лекцій. Частина 1

КПІ iм. Ігоря Сікорського

Київ – 2023