НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

| «На правах рукопису» УДК 622.276.6 | До захисту допущено: Завідувач кафедри __________ Сергій БОЙЧЕНКО (підпис) «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг інтелектуальних

електротехнічних та мехатронних комплексів»

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

на тему: «Розробка та обґрунтування основних параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності»

Виконав:

Студент        VI   курсу, групи      ОА-21мп             Коваленко О.І.            ________

(шифр групи)                  (прізвище, ініціали)                         (підпис)

Науковий керівник             доцент, к.т.н., Лістовщик Л.К.                  _________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)                                      (підпис)

Консультант з _______________   _____________________________    _______

(назва розділу)              (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)	  (підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	  (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  __Коваленко Олег Іванович                     ______

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                 (підпис)

Київ – 2023 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

________  Сергій БОЙЧЕНКО

«___» _____________2023 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Коваленку Олегу Івановичу

- Тема дисертації «Розробка та обґрунтування основних параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності», науковий керівник дисертації   Лістовщик Леонід Костянтинович, к.т.н., доцент, затверджені наказом по університету від «___ » ________. 20__ р. № 139/23-сі

- Об'єкт дослідження – нафтові свердловини зі зниженою продуктивністю.

- Вихідні дані – середовище для дослідження роботи пристрою – Рибальске нафтогазоконденсатне родовище, глибина досліджуваної свердловини – 1600 м, опускання пристрою – на трубах НКТ 2,5’’, використовувані насоси – СИН-32 на поверхні + струминний насос, довжина пристрою – 860 мм, найбільший діаметр пристрою – 106 мм, діаметр кулькового клапана – 65,675 мм.

- Перелік завдань, які потрібно розробити:

- Літературний та патентний пошук пристроїв та способів гідроімпульсного впливу.

- Опис призначення, конструкції та принципу роботи пристрою для гідроімпульсного впливу на пласт.

- Розрахунок тисків на основні рухомі елементи конструкції в залежності від параметрів регулювання пристрою.

- Моделювання гідродинамічних процесів усередині пристрою.

- Опис геології родовища та розрахунок системи електропостачання.

- Розробка стартап-проєкту.

- Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: презентація 15–20  слайдів – наочні матеріали за результатами дослідження.

- Орієнтовний перелік публікацій:

- «Пристрій для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт свердловини»

- Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Нормоконтроль |  |  |  |
| Стартап-проєкт |  |  |  |

- Дата видачі завдання _________________________

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибір і затвердження теми. |  |  |
| 2. | Літературний та патентний пошук пристроїв та способів гідроімпульсного впливу. |  |  |
| 3. | Опис призначення, конструкції та принципу роботи пристрою для гідроімпульсного впливу на пласт. |  |  |
| 4. | Розрахунок тисків на основні рухомі елементи конструкції в залежності від параметрів регулювання пристрою |  |  |
| 5. | Моделювання гідродинамічних процесів усередині пристрою. |  |  |
| 6. | Опис геології родовища та розрахунок системи електропостачання. |  |  |
| 7. | Розробка стартап-проєкту. |  |  |
| 8. | Підготовка презентаційного матеріалу, рецензування |  |  |
| 9. | Подання магістерської дисертації до екзаменаційної комісії. Захист. |  |  |

Студент                                   ____________                             Олег КОВАЛЕНКО

(підпис)                                                         (ім’я, прізвище)

Науковий керівник                   ___________                         Леонід ЛІСТОВЩИК

(підпис)                                                         (ім’я, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація на тему «Розробка та обґрунтування основних параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності»: 143 аркушів, кількість рисунків – 20, кількість таблиць – 36, джерел – 51.

Магістерська дисертація присвячена розробці та обґрунтуванню основних параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності. У роботі розглядається актуальна проблема забезпечення ефективного видобутку нафти, особливо в умовах старих і вичерпаних свердловин. Автор пропонує новий підхід, використовуючи гідроімпульсний вплив на продуктивний пласт, який може значно підвищити продуктивність свердловини.

Метою даної магістерської дисертації є розробка та обґрунтування параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності. Дослідження спрямоване на вдосконалення технологій видобутку нафти та оптимізацію процесів впливу на пластові утворення з використанням гідроімпульсного методу.

Об'єктом дослідження є процеси та технічні аспекти впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини за допомогою гідроімпульсного пристрою.

Предметом дослідження є розробка пристрою для гідроімпульсного впливу, його параметри та вплив на продуктивний пласт, а також обґрунтування ефективності його застосування для підвищення продуктивності нафтової свердловини.

Для досягнення поставленої мети використовуються різноманітні методи дослідження. Серед них – аналіз існуючих технологій видобутку нафти, математичне моделювання процесів гідроімпульсного впливу, розрахунки параметрів пристрою та вивчення літературних джерел. Комбінація цих методів дозволяє здійснити повноцінний аналіз, обґрунтувати параметри пристрою та оцінити його можливий вплив на продуктивний пласт свердловини.

Ключові слова: свердловина, нафта, газ, гідроімпульсний вплив, відновлення свердловин, ремонт свердловин, підвищення продуктивності.

ABSTRACT

Master's thesis on the topic "Development and substantiation of the main parameters of the device for hydropulse impact on the productive layer of an oil well in order to increase its productivity": 143 sheets, the number of figures – 20, the number of tables – 36, sources - 51.

The master's thesis is devoted to the development and substantiation of the main parameters of the device for hydropulse impact on the productive layer of an oil well in order to increase its productivity. The work considers the actual problem of ensuring effective oil production, especially in the conditions of old and exhausted wells. The author proposes a new approach, using hydropulse impact on the productive layer, which can significantly increase the productivity of the well.

The purpose of this master's thesis is to develop and substantiate the parameters of the device for hydropulse impact on the productive layer of an oil well in order to increase its productivity. The research is aimed at improving oil production technologies and optimizing the processes of impact on reservoir formations using the hydropulse method.

The object of the research is the processes and technical aspects of the impact on the productive layer of an oil well using a hydraulic pulse device.

The subject of the study is the development of a device for hydropulse impact, its parameters and impact on the productive layer, as well as substantiation of the effectiveness of its application to increase the productivity of an oil well.

Various research methods are used to achieve the goal. Among them are the analysis of existing oil production technologies, mathematical modeling of hydropulse impact processes, calculations of device parameters and study of literary sources. The combination of these methods makes it possible to carry out a full-fledged analysis, justify the parameters of the device and evaluate its possible impact on the productive layer of the well.

Key words: well, oil, gas, hydraulic impulse influence, recovery of wells, repair of wells, improvement of productivity.

ЗМІСТ

| ВСТУП |  |
| --- | --- |
| 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |  |
| 1.1 Літературній пошук |  |
| 1.2 Патентний пошук |  |
| 1.3 Інтернет-пошук |  |
| Висновок до розділу |  |
| 2. ОПИС ПРИЗНАЧЕННЯ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ ДІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ БАГАТОКРАТНОГО ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА |  |
| 3. МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ БАГАТОКРАТНОГО ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА |  |
| 3.1 Розрахунок зворотної пружини |  |
| 3.2 Розрахунок пружини перепускного клапана |  |
| 3.3 Розрахунок пружини кулькового клапана |  |
| 3.4 Моделювання потоку рідини в кульковому клапані пристрою в режимі вилучення рідини зі свердловини. |  |
| Висновок до розділу |  |
| 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РИБАЛЬСЬКЕ НАФТОГАЗОКОНДЕНСТАТНЕ РОДОВИЩЕ |  |
| 4.1 Геологія родовища |  |
| 4.2 Електрична мережа родовища |  |
| 4.2.1 Розрахунок електричного освітлення |  |
| 4.2.1.1 Розрахунок освітлення кущової насосної станції (КНС) |  |
| 4.2.1.2 Розрахунок прожекторного освітлення майданчика головної понижувальної підстанції (ГГП) |  |
| 4.2.2 Розрахунок електричних навантажень |  |
| 4.2.3 Розрахунок електричної мережі |  |
| Висновок до розділу |  |
| 5. РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ |  |
| 5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту |  |
| 5.2 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту |  |
| 5.3 Аналіз конкурентного середовища |  |
| 5.4 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту |  |
| 5.5 Ключові види діяльності та ключові партнери |  |
| 5.6 Фінансове обґрунтування стартап-проекту |  |
| 5.6.1 Прямі матеріальні витрати |  |
| 5.6.2 Витрати на оплату праці |  |
| 5.6.3 Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань |  |
| 5.6.4 Інші прямі витрати |  |
| 5.6.5 Загальновиробничі витрати |  |
| 5.6.6 Умовно-змінні витрати |  |
| 5.6.7 Умовно-постійні витрати |  |
| 5.6.8 Накладні витрати |  |
| 5.6.9 Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту |  |
| 5.7 Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї |  |
| 5.8 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології) |  |
| 5.9 Цільові групи потенційних споживачів |  |
| 5.10 Канали збуту |  |
| 5.11 Бізнес-модель проекту (обладнання, технології) |  |
| 5.12 Аналіз ризиків стартап проекту |  |
| 5.13 Оцінка ефективності впровадження стартап-проекту та пропозиції інвестору |  |
| Висновок до розділу |  |
| ВИСНОВКИ |  |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ |  |

ВСТУП

Нафтова промисловість, як важливий елемент світової енергетики, постійно стикається з необхідністю вдосконалення технологій видобутку та підвищення продуктивності нафтових свердловин. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в розробці ефективних методів та технологій для впливу на продуктивний пласт з метою збільшення видобутку нафти. Одним із перспективних напрямків у цьому контексті є гідроімпульсний вплив, що визначається як передача енергії в середовище за допомогою гідравлічних ударів.

Магістерська дисертація спрямована на розробку та обґрунтування основних параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності. Дослідження в даній роботі базується на принципах гідродинаміки та фізики впливу води на гідравлічний режим свердловини. Застосування гідроімпульсного впливу передбачає не лише збільшення ефективності видобутку, але і мінімізацію негативного впливу на екологію та ресурсне забезпечення.

Обґрунтовуючи вибір даної теми, слід відзначити, що розвиток нових технологій у сфері видобутку нафти є актуальним завданням, яке вирішує важливі завдання не лише для енергетичного сектору, а й для збереження природних ресурсів та навколишнього середовища. Практична реалізація результатів дослідження може значно поліпшити технологічні процеси видобутку нафти, забезпечити економічну вигоду та сприяти сталому розвитку галузі.

Об'єктом дослідження є нафтові свердловини, а предметом – розробка та обґрунтування параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт. Мета дослідження полягає в розробці та експериментальній перевірці пристрою, який забезпечить оптимальний гідроімпульсний вплив на продуктивний пласт та підвищить ефективність видобутку нафти.

Важливим аспектом дослідження є врахування інноваційних підходів та використання сучасних технологічних засобів для аналізу та моделювання гідроімпульсного впливу. Результати магістерської роботи можуть слугувати основою для подальших наукових досліджень у галузі розвитку технологій видобутку нафти та підвищення стійкості нафтових свердловин.

У цьому контексті, дисертація вирішує завдання розробки нових технологічних рішень, що сприятимуть оптимізації процесів видобутку нафти та підвищенню конкурентоспроможності нафтової промисловості в умовах сучасного енергетичного ринку.

1. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Літературній пошук

Нафта та природний газ, а також їхні продукти переробки, користуються тривалою історією використання людством. Проте світова історія видобутку нафти налічує лише близько 150 років, а газової промисловості – менше 100 років [1]. Незважаючи на їхню відносно "молоду" історію, нафта та газ стали важливими факторами у розвитку світової економіки, фінансових ринків і політичних процесів у багатьох країнах (іноді у латентній формі). Таким чином, інформаційне поле, що оточує нафтову та газову промисловість, постійно перебуває в центрі уваги громадськості і вимагає від фахівців глибокого розуміння історичного розвитку та перспектив видобутку нафти та газу.

Нафтова та газова промисловість відіграли ключову роль у розвитку індустріальної епохи, забезпечивши можливість народження "віку моторів" (гас, бензин, дизельне паливо, мастила). У другій половині XX століття частка нафти та газу у світовому паливно-енергетичному балансі перевищила 50% [1]. Ці ресурси використовувалися для генерації електроенергії, опалення будівель та широкого застосування в промисловості. Сьогодні нафтопродукти та газ залишаються основними видами пального для автотранспорту, літаків та морського транспорту.

Важливо відзначити, що світові нафтогазові ресурси біогенного походження обмежені. За даними статистичного огляду British Petroleum на 2016 рік, при збереженні темпів видобутку 2015 року світових запасів природного газу вистачить на 52 роки і 6 місяців [2]. Прогнозований "пік нафти," тобто момент максимального видобутку, за яким слід очікувати зменшення, більшість експертів розташовують на 2030 рік, хоча є припущення, що він вже відбувся у 2004 році.

Насамперед усвідомлення цієї ситуації вже є не лише серед експертів і науковців, але й серед урядових, фінансових та громадських організацій. Тут формується загальне розуміння шляхів та заходів для використання обмеженого часу для запобігання глобальній енергетичній кризі. Збільшення ресурсної бази вуглеводнів, зокрема за рахунок відкриття нових родовищ і видобутку нетрадиційного газу із сланцевих покладів і донних газогідратів, може продовжити еру нафти та газу ще принаймні на декілька століть. Це надасть людству можливість освоювати принципово нові джерела енергії та забезпечить соціальний прогрес. Проте цей "шлях успішного розвитку" вимагає інтенсивного впровадження нових геотехнологій та відповідних інвестицій у систему наукових досліджень і фахову інженерну освіту, включаючи Україну.

Для збільшення ефективності видобутку нафти в свердловині та підвищення ефективності процесу використовують кілька технічних інновацій, які виникли в другій половині XIX - початку XX століття. Наприклад, у 1865 році американський полковник Е. Робертс отримав патент на "вибухову торпеду" для застосування в свердловинах. Цей метод, відомий як "торпедування", передбачав вибух нітрогліцеринового заряду на дні свердловини для створення тріщин-колекторів, що сприяло швидшому надходженню нафти. Використання цього методу виявилося надзвичайно успішним, свердловини, які пройшли торпедування, отримували "друге життя", а притоки нафти в сусідніх свердловинах також збільшувалися через вибух [1].

Пояснення успіху цього методу не тільки утворенням тріщин навколо свердловини, але і вібрацією гірського масиву, що призводило до виведення газу з розчину, збільшуючи тиск і підвищуючи видобуток. Інтересно, що полковник Робертс встановив високу таксу за використання патенту, яку всі нафтові компанії в Америці поважали: $100-200 за кожну свердловину та роялті у розмірі 1/15 від майбутнього видобутку. Хоча технічне рішення було популярним, багато компаній вирішили використовувати його безкоштовно. Робертс витратив значну суму на судові тяжби, організувавши найбільший судовий захист в історії США для винахідницького патенту, що мав повний успіх. Метод торпедування Робертса був припинений 5 травня 1990 року через вичерпання запасів нітрогліцерину.

Ще однією ефективною ідеєю для збільшення видобутку нафти було опускання обсадної колони нижче продуктивної зони з розкриттям продуктивного пласта на всю глибину. Щоб запобігти перекриттю продуктивної зони обсадною колоною, проводили перфорування обсадної труби за допомогою багатозарядного перфоратора. Лідируючою компанією в цьому напрямку була американська "Ira McCullough", яка впроваджувала цю передову технологію з 1930 року.

Вже у початку XX століття для підвищення видобутку нафти з виснажених покладів використовувався вакуум-процес. Цей метод передбачав відсмоктування газу з герметичних свердловин, де розчинений у нафті газ виділявся. Рухаючись до вибою свердловини, цей газ "підтягував" за собою нафту.

Еволюцією ідеї "торпедування" став гідравлічний розрив пласта, відомий як "фрекінг" [3]. Цей метод передбачає створення високопровідних тріщин у цільовому пласті для полегшення припливу видобувного флюїду, такого як нафта, газ чи конденсат. Для гідророзриву необхідно збільшити тиск рідини на вибій вище міцності порід та утримувати тріщину відкритою протягом кількох годин. Під час цього процесу рідина, разом із введеним у свердловину пропантом (розколювачем, який зазвичай є річковим піском), займає своє місце, і насоси можуть бути відімкнуті. Ініціаторами цього підходу були Ф. Фарріс і Й. Кларк, які залучили компанію "Halliburton" для створення штучних тріщин у пласті. Перший гідророзрив відбувся в США в 1947 році на газовому родовищі "Hugoton" у Канзасі. На сьогоднішній день гідророзрив широко використовується як у традиційному видобутку нафти та газу, так і при розробці сланцевого газу. На 1980 рік в США на 500 тис. свердловин було проведено понад 150 тис. операцій гідророзриву, з загальною кількістю операцій фрекінгу, яка досягла понад мільйон свердловин.

У колишньому СРСР перший промисловий експеримент гідророзриву пласта відбувся в 1952 році. Перший у світі гідророзрив вугільного пласта відбувся в Україні в Донецькому басейні в 1954 році в рамках робіт з підземної газифікації вугілля. У тому ж 1954 році в Бориславі вперше в Україні використано гідравлічний розрив пласта для інтенсифікації припливу нафти. Відділом російських вчених С. Христиановичем і Ю. Желтовим була розроблена теорія гідравлічного розриву нафтоносного пласта, і була створена перша двомірна модель процесу (KGD) в 1953–1955 рр. Незважаючи на деякі екологічні загрози, гідророзрив широко застосовується при видобутку нафти в сучасній Росії, наприклад, у компанії "Роснафта", де проводиться понад 2 тис. операцій гідророзриву щороку, більшість нових свердловин вводиться в експлуатацію з використанням цього методу [4].

На початку XX ст. у техніці видобування нафти було вже закладено і значно розвинуто принципи, що значною мірою застосовуються і сьогодні.

На момент 2015 року обсяг світового видобутку нафти значно зріс – досягнувши 12 мільйонів тон на добу  [1]. Це значуще збільшення пояснюється, зокрема, розширеним використанням первинних, вторинних та третинних методів видобування нафти, що сприяло значному підвищенню коефіцієнта вилучення нафти (КВН). Первинні методи використовують лише природну енергію пласта та досягають КВН у межах 20-30%. Вторинні методи пов'язані з підтриманням внутрішньопластової енергії за рахунок введення води та природного газу у пласт. Вони досягають типових КВН у межах 30-50%. Підвищення нафтовіддачі в третинних методах досягається за допомогою нагнітання газу, введення хімічних реагентів та використання теплового методу збільшення нафтовіддачі, зокрема, через циклічне нагнітання пари в нафтоносний пласт або внутрішньопластове горіння. Теплові і газові (CO2) методи є найбільш широко застосовуваними, при цьому за даними Міністерства енергетики США, теплові методи складають 40% серед третинних, тоді як газові - 60%. Близько 1% використовується для хімічних технологій (полімери, ПАР). Гідравлічний розрив пластів, як ефективний спосіб збільшення припливу нафти, відіграє особливу роль.

Зменшення обсягів видобування нафти і газу в Україні головним чином пов'язане зі структурою наявних видобувних запасів вуглеводнів, більше половини з яких є важковидобувними (резервуари з виснаженими енергетично та високообводненими покладами, а також складні геологічно зафіксовані з низькою проникністю колекторів та в'язкою нафтою) [5]. Висока неоднорідність колекторських властивостей пластів призводить до нерівномірного вилучення нафти та зниження коефіцієнта нафтовилучення.

В умовах значного дефіциту вуглеводневої сировини в Україні проблема залучення в розробку залишкових запасів вуглеводнів стає державного рівня. Підвищення вуглеводневилучення з покладів складної геологічної будови з високою неоднорідністю прямо пов'язано з відновленням природних або підвищенням фільтраційно-ємнісних характеристик низькопроникних прошарків та їх введенням у розробку, а також максимальним зменшенням неоднорідності продуктивного розрізу пласта.

Існуючі методи відновлення та підвищення фільтраційно-ємнісних характеристик продуктивних пластів у привибійній зоні свердловин (ПЗС), такі як гідророзриви пласта, дія на продуктивні пласти хімічними реагентами та вибухові технології, хоча є високоефективними, мають суттєві недоліки. Ці обмеження, в основному, випливають з ускладненої геологічної структури та режимів розробки нафтових і газових родовищ в Україні і можуть призводити до значного зниження ефективності видобутку нафти через вибіркове обводнення продуктивних розрізів, збільшення неоднорідності пласта та утворення застійних та слабо дренованих зон.

Однією з ключових переваг хвильових методів впливу на пласти в ПЗС є їхні можливості орієнтувати вплив на окремі шари продуктивного розрізу, що недосяжно іншими методами. Крім того, пружні хвилі не змінюють структуру порового простору продуктивних шарів, відмінно від інших методів, таких як гідравлічний розрив пласта (ГРП) або хімічні впливи. Це особливо важливо при розробці складних багатошарових покладів із високою неоднорідністю як за товщиною, так і за площею, що відбувається під час експлуатації продуктивних резервуарів, особливо на пізніх етапах їх розробки.

Незважаючи на значні дослідження, вже наявні наукові розробки з використання хвильових методів впливу на пласти в ПЗС і видобутку залишкових запасів вуглеводнів ще не отримали широкого застосування на практиці. Більшість таких методів обмежені застосуванням, не досягають бажаного ефекту для низькодебітних свердловин, мають низький коефіцієнт ефективності в ПЗС із високов’язкою нафтою. Це головним чином пов'язано з недостатнім розумінням механізмів хвильового впливу в умовах України та відсутністю обладнання з необхідними параметрами, а також складністю наявних технологій.

Вирішення цих проблем потребує подальших досліджень для розвитку існуючих та створення нових високоефективних технологій та технічних пристроїв для хвильового впливу на продуктивні пласті в умовах високої неоднорідності геологічних утворень. Подолання проблеми підвищення видобутку вуглеводнів з складних багатошарових покладів вимагає використання нових, не традиційних для нафтогазової галузі джерел енергії з можливістю контролювання їхніх параметрів під час впливу на продуктивні пласті та розроблення технологій і обладнання, які б забезпечували направлений вплив, інтеграцію імпульсного та хвильового впливу для досягнення максимального технологічного ефекту.

У традиційному процесі буріння з позитивним тиском у системі "свердловина – пласт", продуктивні пласти, розкриті бурінням та перфорацією, піддаються різноманітним забрудненням та ушкодженням. Наприклад, можливість поглиблення промивальної рідини високопроникними шарами, зниження проникності продуктивних пластів через утворення емульсій, осадів та відкладень внаслідок реакцій між фільтратами розчинів та пластовою рідиною, або набрякання глин. Це може викликати зменшення продуктивності свердловини, проникності пласта та вилучення нафти через кольматацію в процесі експлуатації. Для відновлення потенційної продуктивності свердловини необхідно повністю руйнувати структури, які утворилися внаслідок кольматації пласта під час розробки. Колоїдні системи, утворені внаслідок цього процесу, представляють собою просторові сітки, які пронизують пластовий флюїд, і в результаті утворюється неньютонівська рідина. Це призводить до значного збільшення в'язкості та зниження потенційної проникності пласта. Для відновлення проникності необхідно провести повне об'ємне руйнування просторової сітки, що можливо досягти за рахунок надання коливального руху колоїдним частинкам [6, 7].

На основі експериментальних і теоретичних досліджень, проведених такими дослідниками, як В.Н. Белоненко, П.Є. Аллакулова, М.Л. Сургучова, С.М. Гадієва, О.Л. Кузнєцова, С.А. Єфімова, Е.М. Сімкіна, М.А. Садовський, В.Н. Ніколаєвський, Ю.І. Горбачев, G. Chauvetean, N. Sakeehi, L. Leger, А.Б. Погосян, М.Ю. Ахапкін, С.Н. Закіров, Р.А. Максутов, А.В. Михайлюк, А.М. Свалов, В.П. Нагорний, Р.С. Яремійчук, Д.О. Єгер, Я.М. Бажалук та інші, встановлено, що вплив віброхвильової дії на водонафтонасичений колектор викликає ряд ефектів [1]. Серед них можна відзначити руйнування кольматуючого матеріалу за рахунок інерційних сил, руйнування колоїдно-дисперсійних систем (КДС) через перетворення коливальної енергії в теплову, зменшення фільтраційного опору внаслідок зниження капілярних сил і сил поверхневого натягу. Також відбувається видалення нерухомих пристінних шарів рідини через нейтралізацію електростатичного поля, що пов'язує рідину з поверхнею пор, гравітаційна сегрегація вуглеводневої рідини та води, зменшення коефіцієнта гідравлічного тертя та об'єднання крапель нафти, що призводить до збільшення рухливості нафти та утворення струмків нафти в поровому просторі.

Ефективний вплив хвиль на фізичні властивості нафти, вивільнення газу з пластових флюїдів, розвантаження напружених областей пласта та підвищення пластового тиску детально вивчено. У результаті цього спостерігається збільшення поточного видобутку нафти та підвищення кінцевого коефіцієнта нафтовилучення пластів у зоні впливу свердловини. Були розроблені пристрої для генерації пружних хвиль, і їх аналіз викладено у дисертації. Проте багато відомих генеруючих пристроїв і технологій, через їхню недостатню технологічну ефективність, низьку вибірковість та обмежений діапазон впливу, а також відсутність достатніх вихідних енергетичних параметрів, поки що не знайшли широкого практичного застосування при розробці складних багатошарових покладів із високою неоднорідністю та низькою проникністю пластів.

Підвищення нафтовилучення з нафтових родовищ є актуальним і водночас складним завданням. Однією з ключових характеристик ефективності експлуатації родовищ є коефіцієнт нафтовилучення, який може значно змінюватися в залежності від режимів роботи покладів, таких як водонапірний, газонапірний, режим розчиненого газу та гравітаційний. Останнім часом зростає інтерес до використання нових ефективних технологій для стабільного збільшення видобутку нафти в умовах геолого-промислових умов.

У 60-х роках на нафтових родовищах СРСР розпочалося використання пружних коливань для впливу на привибійну зону пласта (ПЗП) за допомогою різних вибійних пристроїв, які опускалися у свердловини. Однією з найпоширеніших конструкцій стали генератори, що використовували гідродинамічний тиск технологічної рідини (вода, розчини ПАР, нафта, розчинники, кислоти і т. д.). Прикладами є відомий вібратор ГВЗ золотни-кового типу конструкції РГУНГ [8, 9] та вставний пульсатор ПВ-54 клапанного типу конструкції ТатНИПнефть [10]. За період з 1967 по 1985 рр. за допомогою вібратора ГВЗ-108 проведено близько 6000 обробок свердловин з успішністю на рівні 70%. Тривалість ефекту становила 1-1,5 року, при цьому загальний приріст видобутку нафти перевищив 5 млн. т, а збільшення приймальності в нагнітальних свердловинах становило 15 млн. м3. Також, використовуючи пульсатори ПВ-54, ТатНИПнефть за період 1984-1985 рр. обробило 100 нагнітальних свердловин з успішністю 80%, приймальність свердловин зросла на 25%, і ефект тривав 60-90 днів.

Основною метою впровадження і відновлення продуктивності водозабірних свердловин за допомогою імпульсних методів є порушення цілісності та руйнування глинистої кірки або кольматанта. У випадку каптажу скельних водоносних порід ці методи створюють штучні тріщини, що збільшують проникність фільтрів і прифільтрових зон.

До імпульсних методів відновлення продуктивності свердловин на воду входять методи передачі енергії в зазначені зони за допомогою імпульсів тиску різної тривалості. Ця передача енергії може відбуватися як поодинокими, так і серією послідовних імпульсів [11]. Такі методи, як метод вибуху малих зарядів вибухової речовини (ВР), метод електрогідравлічного удару (ЕГУ), дія пневмовибухом (ПВ) та імплозія, характеризуються збурюючим впливом на свердловину. Під час їх використання імпульс енергії передається у формі ударних та акустичних хвиль, що викликають руйнування кольматуючих сполук та збільшення фільтраційного потоку [12].

У пористих водонасичених середовищах, таких як гравійні обсипки, акустична жорсткість яких залежить від вмісту повітря, характерною є роль фільтраційного потоку в руйнуванні цементаційних зв'язків. При утворенні в прифільтровій зоні свердловини конгломератоподібних осадів або скельних порід, імпульсні методи активізують утворення тріщин, що сприяє декольматації.

Згідно з розглянутими руйнівними чинниками [11], при виділенні імпульсу енергії в порожнині фільтру свердловини виникають процеси, що можна розглядати як комбінацію кількох явищ. Ці процеси включають поширення ударної хвилі, спричиненої раптовим виділенням енергії, розповсюдження кількох послідовних хвиль стискування, викликаних пульсаціями газового пухиря, і, відповідно, виникнення знакозмінного пульсуючого гідропотоку та фільтраційного потоку, обумовленого розширенням газового пухиря або, у випадку імплозії, заповненням порожнини зі зниженим тиском.

При вибуху зарядів ВР спостерігається чотири діючі фактори: ударна хвиля, хвилі стискування, гідропотік перемінного напряму та фільтраційний потік.

При використанні методів ПВ та імплозійної дії головними руйнівними факторами є хвилі стискування, гідропотік змінного напряму та фільтраційний потік.

Під час регенерації свердловин методом ЕГУ руйнівними факторами є ударна хвиля та хвиля стискування. Гідропотоки змінного напряму та фільтраційний потік мають невеликий вплив через обмежений об'єм каналу пробою діаметром 4–8 см [13, 14].

Класифікація основних руйнівних факторів при імпульсній дії на фільтр та прифільтрову зону свердловини дозволяє порівняти енергетичні характеристики кожного методу з точки зору оцінки необхідної кількості енергії для декольматації елементу фільтру заданої довжини і визначити їх ефективність у зв'язку зі створюваним тиском на фронті хвилі стискування та фільтраційним градієнтом.

У випадку використання електрогідравлічного удару для руйнування кольматанта, імпульс енергії передається ударною хвилею в зоні фільтру свердловини. У порівнянні з вибуховим методом, метод ЕГУ використовує не заряд, а потужні електричні розряди, що діють по всій довжині фільтру. Процес формування ударної хвилі при електричному розряді в рідині полягає в виділенні значної енергії за короткий проміжок часу в розрядному каналі, сформованому при електричному пробої рідини. Це виділення енергії супроводжується нагріванням каналу та підвищенням тиску в ньому. Під впливом цього тиску відбувається швидке розширення каналу розряду, супроводжуване сильним стисканням прилеглих до нього шарів рідини. Це стискання призводить до утворення основної ударної хвилі, яка розповсюджується в рідині. У подальшому розряд генерує серію вторинних акустичних хвиль. Коли ударна хвиля наближається до фільтру, вона впливає на кольматуючий відклад та руйнує його. Ударні хвилі, що проникають в прифільтрову зону, руйнують зцементовані осади, а хвилі, що потрапляють на неперфоровані ділянки фільтру, зазнають віддзеркалення та заломлення. Таким чином, збільшення або відновлення водопроникності фільтру здійснюється за рахунок спільної дії основної ударної хвилі, вторинних і відбитих хвиль.

Процес конвертації електричної енергії в інші види під час ЕГУ може бути описаний так [13, 14]: 1–3% електричної енергії перетворюється на імпульс стискання, який переносить енергію за допомогою первинної ударної хвилі; 2–4% витрачається на пульсації газового пухиря; решта енергії витрачається на формування пробою, випромінення світла, теплові втрати, втрати в електроланцюгу і внутрішню енергію, яка не встигла прореагувати через велику швидкість розширення пухиря воднево-кисневої суміші.

Під час пневмовибуху в свердловинах виникають хвилі стискання через конвертацію енергії стиснутого повітря при його швидкому розширенні.

Під час пневмовибуху зі снарядом модифікації АЗНДІ водних проблем з ємністю розрядної камери 1,0 л, енергія одного імпульсу при максимальному тиску, рівному 150 кг/см2, становить 3,75 кДж. Від 2 до 5% цієї енергії (0,075–0,187 кДж) витрачається на створення пульсацій [15]. Згідно інструкції АЗНДІ водних проблем [16], пневмовибухова обробка повинна здійснюватися з тиском в пневмоснаряді від 25 до 70 кг/см2 з щільністю імпульсів від 1 до 25 на 1 п.м. Відповідно, енергія, виділена в цьому процесі, коливається в межах від 2,25 до 24 кДж на 1 п.м фільтра, який обробляється. Схожі енергетичні показники характерні і для імплозійної обробки свердловин.

Наведені дані вказують на значні відмінності в енергетичних характеристиках різних імпульсних методів, що визначається, в певному відношенні, їхнє застосування з урахуванням основних руйнівних чинників, які впливають на фільтр і прифільтрову зону. Важливими факторами є амплітуда імпульсу тиску, що виникає при ударі, його тривалість, можливість регулювання параметрів обробки, а також радіус ефективної дії на кольматант.

Інтенсивність імпульсної дії на гірську породу залежить від численних чинників, при цьому їх вплив не є рівнозначним. Основними з них є величина напруг, що виникає в масиві гірських порід під час імпульсного навантаження, тривалість напруженого стану і фізико-механічні властивості гірського масиву. Властивості гірського масиву в конкретних умовах є фіксованими і сталими величинами. Отже, процесом імпульсної дії на гірський масив можна керувати лише шляхом зміни перших двох чинників.

Напружений стан, взагалі кажучи, повністю визначається шістьма компонентами тензора напружень. Внаслідок певних типів напруженого стану існують повністю однозначні зв'язки між компонентами тензора напружень.

Інтегральною характеристикою величини напруження і тривалості його існування є форма імпульсу напруження. Розглянемо типову форму імпульсу напруження, що виникає в середовищі при імпульсному навантаженні (рис. 1.1) [17].

Рисунок 1.1 – Типова форма імпульсу напруження

Відрізок аb на кривій характеризує передній фронт хвилі, а bс вказує на задній фронт. Максимальне напруження в імпульсі, що є його амплітудою, позначено як σт. Відрізок ас вказує на загальну тривалість імпульсу. Час досягнення максимального напруження, позначений як tm, визначається відрізком аd. Відношення максимального напруження до часу його досягнення (σт / tm) характеризує крутизну переднього фронту імпульсу.

У гірській справі ключовими параметрами вибухового імпульсу є його максимальне напруження і тривалість. Змінюючи ці параметри, можна впливати на імпульсне навантаження масиву.

Забруднення привибійної зони пласта кольматуючими речовинами призводить до погіршення фільтрації флюїдів, що призводить до зниження потенційного видобутку в свердловинах. Покращення фільтраційних властивостей в привибійній зоні продуктивного пласта за допомогою імпульсної дії є одним із шляхів збільшення видобутку нафти та газу.

Прострілка кумулятивними та кульовими перфораторами переважно використовується для створення перфораційних отворів у обсадній колоні та фільтраційних каналах продуктивного пласта поза межами колони. Глибина таких отворів може досягати 0,35–0,70 метра. Технічні характеристики кумулятивних та кульових перфораторів знаходяться в роботі [18].

Особливості технології розкриття пласта у привибійній зоні свердловини за допомогою кульових і кумулятивних перфораторів, а також їх конструктивні особливості, докладно описані в працях "ВНиПИвзрывгеофизика" [19, 20] та інших джерелах.

Слід відзначити, що обробка продуктивного пласта на невелику глибину не суттєво впливає на його колекторські властивості. Проте, з урахуванням робіт, які виконуються в різних країнах з метою збільшення глибини фільтраційних каналів за допомогою кумулятивних перфораторів і вдосконалення їх конструкції, цей напрям варто врахувати.

Методи кульової та кумулятивної перфорації дозволяють розкривати пласт точково і не можуть забезпечити повної реалізації його потенційних можливостей.

Використання гідропіскоструминного методу дозволяє створювати перфораційні канали у вигляді повздовжніх щілин. Гідропіскоструминна перфорація (ГПСП) представляє собою потужний і технологічно гнучкий процес для вторинного розкриття пластів. Існує цілий набір гідропіскоструминних пристроїв для вирізання різних отворів в колоні та породі, що має великий потенціал для розкриття багатошарових високонеоднорідних пластів [21, 22]. Дослідження авторів [23] показали, що ГПСП забезпечує промислові припливи пластових флюїдів з малопроникних прошарків, де іншими методами вторинного розкриття цього досягнути не вдається.

Теорія створення каналів гідропіскоструминною перфорацією та методологія проектування процесів досить детально розглянуті в роботі [21]. В іншій роботі [24] розроблено технологію та методику розрахунку газогідропіскоструминної перфорації з використанням газоподібного азоту, що покращує параметри процесу та надає можливість проводити вторинне розкриття при рівноважних умовах або навіть при депресії на продуктивний пласт.

Важливо відзначити, що при використанні технології гідропіскоструминної перфорації можна одночасно (або негайно) після розкриття продуктивних пластів діяти на них кислотними та іншими розчинами. Гідропіскоструминний перфоратор опускають у свердловину на насосно-компресорних трубах, фіксують в запланованому інтервалі за допомогою якоря або інших пристроїв, та виконують процес перфорації водопіщаною сумішшю, а після вирізання каналу замість води подається кислотний або інший розчин для дії на породу продуктивного пласта [25].

Незважаючи на ці переваги, метод гідропіскоструминної перфорації не отримав широкого застосування в практиці через велику кількість наземного обладнання та тривалий час, що вимагається для проведення процесу із циркуляцією робочої рідини, що містить абразив та призводить до швидкого зношення обладнання.

Удосконаленням методу гідропіскоструминної перфорації стали розробки авторів [26, 27], які розробили технологію гідромеханічної щілинної перфорації без використання абразиву та наземного обладнання з високим робочим тиском.

Десятиріччя тому для розкриття порід використовували торпеди з бризантними вибуховими речовинами. Використання таких зарядів ґрунтувалося їх здатністю підземного вибуху руйнувати породи та утворювати мікротріщини, які можуть служити гідродинамічними каналами для руху газоподібних і рідких вуглеводнів.

Опираючись на те, як розміри зони руйнування порід залежать від розмірів зарядів, отримання максимального технологічного ефекту вимагало збільшення маси вибухової речовини в торпедах, розташованих у свердловині. Однак цей підхід не завжди демонстрував чітко виражений ефект через наступні причини:

1. Приплив вуглеводнів до свердловини має логарифмічну залежність від ефективного радіусу свердловини. При торпедуванні свердловин з використанням бризантних ВР ефективний радіус свердловини приблизно збігається з розмірами зони руйнування, яка швидко зменшується зі збільшенням гірського тиску.

2. Збільшення маси заряду призводить до передроблення мінеральної речовини в стінках свердловини, що значно зменшує ефективність вибуху.

3. З великими зарядами збільшуються навантаження на обсадні та технологічні колони, що вимагає додаткових заходів на свердловинах.

В кінцевому підсумку, ефект торпедування не завжди виправдовує додаткові витрати, пов'язані з інтенсифікацією припливу флюїдів до свердловини. Оцінюючи доцільність торпедування, слід враховувати, що ці роботи є періодичними, і потребують спеціального обґрунтування.

В ряді досліджень, присвячених бурінню і експлуатації свердловин [28], торпедування розглядається як стандартна практика дії на пласт, коли він складений твердими породами, а свердловина має низьку дебітність. Рекомендується використання різноманітних видів вибухових речовин та конструкцій торпед, залежно від геологічних умов. Величина рекомендованих зарядів варіюється від 5 до 50 кг.

У Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України А.В. Михалюком розроблено нову технологію інтенсифікації видобутку рідких та газоподібних копалин за допомогою енергії вибуху [29-31]. Фізична основа цієї технології полягає у здатності гірських порід до дилатансійного розущільнення під впливом об'ємних навантажень високої нерівномірності, що призводить до інтенсивного збільшення пористості порід-колекторів.

Кавітаційний метод впливу на привибійну зону пласта та нафтовий пласт загалом довгий час привертав увагу вчених в цій області. Незважаючи на привабливість кавітаційних ефектів через високі тиски, які можуть сягати до 100 МПа в результаті вибуху газових пузирців, сам метод обмежувався складністю створення таких умов в привибійній зоні пласта [32].

У кінці 90-х років XX століття з'явилася інформація про методи кавітаційної обробки привибійної зони пласта, серед яких важливе місце належить статті Л.Х. Ібрагімова [33]. Суть кавітаційного методу полягає в збудженні ударних імпульсів та коливань тиску різних частот шляхом утворення газових порожнин різного розміру за допомогою кавітатора (пульсатора) в привибійній зоні свердловини. Ці порожнини «захлопуються» під тиском, спричиняючи процес інтерференції ударних імпульсів тиску різних частот. Це, в свою чергу, сприяє збільшенню глибини та інтенсивності обробки привибійної зони свердловини та пласта ударними хвилями.

Розрахунок параметрів кавітатора наведено в роботі [34]. Згідно з даними В.А. Кулагіна [35], він взяв участь у створенні нових суперкавітаційних технологічних пристроїв, які можна використовувати у різних галузях промисловості. Це дозволяє знизити капітальні і експлуатаційні витрати та інтенсифікувати технологічні процеси.

Кавітація сприяє прискоренню дифузії нафти в порожнині парафіну та інтенсифікації процесу його руйнування. Вплив кавітації полягає у прискоренні розчинення парафіну через інтенсифікацію перемішування нафти на межі нафта–парафін та дії імпульсів тиску, які розбризкують частки парафіну. Кавітація руйнує зв'язки між молекулами парафіну, впливаючи на структурну в'язкість та розрив Ван-дер-Ваальсових зв'язків. У результаті імпульсної кавітаційної обробки нафти та нафтопродуктів енергія, виділена при схлопуванні кавітаційних бульбашок, використовується для розриву хімічних зв'язків між атомами молекул вуглеводневих сполук [36].

Більшість нафтових родовищ України, що знаходяться на етапі розробки, перебувають у фазі, характеризованій зменшенням пластових тисків, зниженням дебітів нафти та збільшенням обводнення продукції. У результаті цього багато свердловин на цих родовищах переходять на механізовану та періодичну експлуатацію.

Нові нафтові родовища, які вводяться в розробку, за звичай мають складнодоступні запаси, що робить видобуток на багатьох з них малоефективним, вимагаючи змін у раніше застосованій системі розробки.

Високий темп видобутку в період початкового розроблення часто здійснюється без достатнього дослідження геологічного об'єкту. Це призводить до нерівномірного використання запасів, при якому низькопроникні ділянки не включаються в розробку, а високопроникні рано чи пізно обводнюються. Такий підхід активно формує складнодоступні запаси.

Нерівномірність колекторських властивостей як в напрямку, так і вздовж родовища, призводить до нерівномірного видобутку нафти з пласта та зменшення коефіцієнта нафтовилучення загалом. Протягом тривалої експлуатації свердловин відбувається кольматація прибл. свердловинного простору продуктивних пластів, що призводить до зниження продуктивності свердловин, зменшення ефективності інтервалів перфорації та вимагає періодичного очищення привибійних зон пластів.

На пізніших етапах розробки родовищ доводиться працювати з практично новими колекторськими властивостями пласта, новими гідрогеологічними, гідродинамічними, тепловими і фізико-хімічними режимами, а також із зміненим складом флюїдів пласта.

Наукові дослідження підтверджують, що чим пізніше буде проведено коригування системи розробки покладу, тим менше будуть ефективні промислові результати. Це може призвести до неповерненого погіршення не лише загальних техніко-економічних показників, але й зниження коефіцієнта видобутку вуглеводнів порівняно із тим, який можливо досягти застосуванням нових технологій. Ймовірні втрати нафтовіддачі можуть перевищувати 10 % та більше.

Використання віброхвильових методів вивчається протягом останніх трьох десятирічь. Мета цих досліджень полягає у вирішенні завдань підвищення нафтогазовіддачі продуктивних пластів. На сьогоднішній день відомі дві групи віброхвильових технологій, які різняться за методом впливу на породи нафтогазових пластів: з поверхні землі на низьких частотах (вібросейсмічні технології) та зі свердловини на різних частотах (акустичні методи).

1.2 Патентний пошук

В патенті [37] описується пристрій для підвищення продуктивності свердловин. Метою винаходу є підвищення ефективності очищення привибійної зони пласта та вибою свердловини за рахунок створення турбулентності та інтенсивних гідродинамічних коливань і ударних хвиль в потоці рідини.

Вказана мета досягається тим, що в пристрою, який включає корпус, котрий містить всередині розраховану на заданий тиск руйнування діафрагму, яка герметично його перекриває, на зовнішньому боці пристрою або на нижній частині насосно-компресорних труб встановлені турбулізатори потоку рідини, виконані у вигляді розташованих на відстані один від одного кільцевих дисків або концентрично встановлених по відношенню до корпусу або труб заглушених патрубків з діаметром більшим від зовнішнього діаметру корпусу та насосно-компресорних труб, але який би забезпечував нормальний спуск труб в експлуатаційну колону, крім того корпус або труби з турбулізаторами встановлюються по можливості ближче до продуктивного пласта.

Схема пристрою приведена на рис. 1.2.

Пристрій складається з корпусу 1, всередині якого міститься виготовлена з розрахунковим тиском руйнування діафрагма 2, котра герметично його перекриває. На зовнішньому боці корпусу 1, розміщені турболізатори 3, котрі представляють собою кільцеві диски (рис. 1.2, а) або концентричне встановлені по відношенню до корпусу заглушені патрубки (рис. 1.2, б) з діаметром більшим від зовнішнього діаметру корпусу, але який би забезпечував нормальний спуск корпусу в свердловину. Пристрій встановлюється в нижній частині насоснокомпресорних труб 4, які з'єднані між собою муфтами 5, з розрахунком розміщення корпусу по можливості ближче до продуктивного пласта.

а 						     б

Рисунок 1.2 – Схема пристрою

При необхідності зменшити величину депресії тиску на пласт, а також по причинах, пов'язаних з особливостями конструкцій та іншими геологотехнічними параметрами свердловин, корпус пристрою з діафрагмою 2 може бути встановлений вище продуктивних пластів 8 і в цьому випадку турбулізатори 3 розміщуються нижче корпусу пристрою на зовнішньому боці нижньої частини насосно-компресорних труб 4.

Пристрій працює наступним чином.

Насосно-компресорні (бурильні) труби 4, на яких встановлений корпус 1 пристрою, опускають в свердловину та встановлюють в експлуатаційній колоні 6, яка має перфораційні отвори 7 напроти продуктивних пластів 8. Оскільки в корпусі 1 міститься діафрагма 2, яка герметично його перекриває, то насосно-компресорні труби не будуть заповнені рідиною, що дає можливість в подальшому створення високої миттєвої депресії тиску. Потім нагнітають в затрубний простір рідину, створюють надлишковий тиск і руйнують діафрагму 2. В момент руйнування діафрагми на вибої свердловини різко падає тиск і на продуктивний пласт створюється велика миттєва депресія, в результаті чого пластова рідина поступає в свердловину, виносячи з пласта продукти його забруднення. Одночасно під дією цього ж перепаду тиску рідина, яка знаходиться в затрубному просторі, з великою швидкістю перетікає в насосно-компресорні труби. Завдяки встановленню навпроти інтервалів перфорації або близько до них корпусу чи труб з турбулізаторами, рідина, яка рухається по затрубному простору на цій ділянці по перерізах різного діаметру періодично різко міняє свою швидкість і напір та завихрюється, що створює інтенсивну турбулізацію потоку та гідродинамічні коливання і ударні хвилі, які руйнують агрегатні структури продуктів, що закупорюють фільтраційні канали і забруднюють привибійну зону пласта та вибій свердловини, відривають їх від поверхні каналів фільтрації та стінок свердловини і далі потоком рідини виносяться на поверхню.

Технічний результат винаходу полягає в тому, що за рахунок розміщення на зовнішньому боці корпусу або в нижній частині насоснокомпресорних труб турбулізаторів потоку рідини, виконаних у вигляді кільцевих дисків або концентрично встановлених по відношенню до корпусу або труб заглушених патрубків з максимально можливим діаметром та розташування корпусу пристрою по можливості ближче до продуктивного пласта досягається краще очищення вибою, інтервалів перфорації та привибійної зони та підвищення продуктивності свердловини.

В патенті [38] описаний пристрій для відновлення продуктивності нафтових свердловин.

В основу запропонованої корисної моделі покладена задача створення такого пристрою для відновлення продуктивності нафтових свердловин, який дозволив би збільшити нафтовіддачу з призабійної зони свердловини та пласта. Ця задача вирішується за рахунок збільшення рівня пульсацій тиску та витрати рідини в нафтовому пласті доповненням пристрою засобами створення ударних хвиль.

Механізм навантаження запропонованого пристрою містить насос, пневмогідроакумулятор і ударний вузол. Насос створює тиск рідини в свердловині й призабійній зоні, а ударний вузол генерує в стовпі рідини насосно-компресорної труби (НКТ) та призабійної зони ударні хвилі, які розкривають в продуктивному пласті тріщини, об’єднують малі пори в порожнини, відштовхують від них і від свердловини забруднення, забезпечуючи вільний вихід нафти з продуктивного пласта на поверхню. Пневмогідроакумулятор призначений для накоплення в ньому енергії рідини при роботі насоса з наступною періодичною імпульсною віддачею її через НКТ в призабійний простір продуктивного пласта. Він також захищає насос від перенавантаження під час перебування поршня в нижньому положенні й зберігає високий тиск у відновлюваному призабійному просторі свердловини при пересуванні поршня у верхнє положення [39].

На рис. 1.3 представлена схема пристрою.

Рисунок 1.3 – Схема пристрою

Пристрій для відновлення продуктивності нафтових свердловин містить механізм навантаження, що включає насос 1 (типу 9 МГр), призначений для нагнітання рідини в НКТ 2 і в пласт 3. Механізм навантаження, окрім цього, містить пневмогідроакумулятор 4 та ударний вузол. Ударний вузол складається з молота 5 (марки ГПМ-300-5) і поршня 6. Молот 5 кінематично пов’язаний з поршнем 6, який встановлений в НКТ 2 з можливістю його зворотно-поступального руху в осьовому напрямку. Пневмогідроакумулятор 4 з’єднаний трубою 7 з виходом насоса 1 та з порожниною НКТ 2. У нижньому положенні поршень 6 перекриває вихід з труби 7 в НКТ 2. У верхньому – дно поршня 6 знаходиться вище виходу з труби 7 в НКТ 2.

Пристрій для відновлення продуктивності нафтових свердловин працює наступним чином.

В НКТ 2 встановлюють поршень 6, з’єднаний з молотом 5. Вмикають 
насос 1. При цьому насос 1 створює тиск води під поршнем 6 в НКТ 2 та в 
пласті 3. Вмикають гідромолот 5, який здійснює удар по верхньому торцю поршня 6 та переміщує його в нижнє положення, перекриваючи собою вихід з труби 7 в НКТ 2. Насос 1, продовжуючи роботу, створює тиск (заряджає) пневмогідроакумулятор 4. Під дією тиску води в НКТ 2 поршень 6 піднімається та відкриває вихід з труби 7 в НКТ 2. Оскільки порожнина труби 7 з’єднана з 
НКТ 2, в НКТ 2 виникає гідроудар, який супроводжується збільшенням сумарної витрати води й тиску, що подаються в пласт 3.

Виниклий при цьому імпульсний сплеск тиску й витрати води призводить до відторгнення забрудненої свердловини, розкриття в продуктивному пласті 3 тріщини, об’єднання малих пор в порожнини, забезпечуючи вільний вихід нафти з продуктивного пласта 3 на поверхню. Новий удар молота 5 в поршень 6 починає наступний цикл. В процесі роботи пристрою в стовпі рідини виникають ударні хвилі, які інтенсифікують процес відновлення продуктивності нафтової свердловини.

1.3 Інтернет пошук

1.3.1 Компанія "StartBase" надає послуги відновлення нафтових і газових свердловин за допомогою мобільних комплексів АМТК (див. рис. 1.4) [40]. Унікальний мобільний комплекс АМТК об'єднує в собі методи радіоактивного каротажу СНГК-Ш, поточної вологометрії та впливу хвиль на пласт.

Вплив хвиль на гірську породу дозволяє забезпечити наведену проникність пласта. Метод формування наведеної проникності базується на воздійсненні направлених силових хвиль з певною структурою, які викликають гранично-нерівномірний режим навантаження масиву, при якому порода штучно перетворюється.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 – лубрикатор геофіз. кабелю; 2 – генератор хвиль з випромінювачем;
 3 – гирловий адаптер; 4 – обсадна колона; 5 – НКТ; 6 – геофізичний кабель; 
7 – осьова хвиля; 8 – відбивач хвиль; 9 – продуктивний пласт; 10 – геофізичний вантаж; 11 – перфооація; 12 – прилад СНК; 13 – повздовжня хвиля в продуктивному пласті.

Рисунок 1.4 – Будова АМКТ

Час, необхідний для досягнення вказаної проникності, визначається кількістю циклів навантаження до руйнування гірської породи відповідно до кривої втомлення масиву. Для зниження проникності гірських порід вони обробляються ударними хвилями з амплітудами напруження в хвилі, що перевищують межі пружності скелету гірської породи.

Темп роботи АМТК при наявності геологічної моделі покладу – одна свердловино-операція за зміну. В малодосліджених покладах, де відсутні адаптовані геологічні моделі, темп роботи АМПК – одна свердловино-операція за 5-7 діб.

1.3.2 На сьогоднішній день компанія "Denimex" визнана однією з передових у сфері капітального ремонту свердловин під тиском, використовуючи метод снаббінгу [41]. Снаббінг розглядається як високотехнологічний метод ремонту свердловин, що дозволяє мінімізувати негативні впливи на поклади вуглеводнів, які зазвичай виникають внаслідок приглушення свердловини під час традиційного ремонту.

Переваги використання технологій снаббінгу включають:

- відсутність потреби в приглушенні свердловини, тим самим зменшуючи вплив на продуктивний пласт;

- швидкий монтаж;

- високий показник потужності установки в порівнянні з її розмірами;

- компактність, що є важливою на шельфових платформах;

- можливість виконання робіт в умовах пониженого вибійного тиску з постійним притоком флюїду.

Для проведення капітального ремонту свердловин методом снаббінгу застосовується установка RDE-340 виробництва північноамериканської компанії RDE (США) з вантажопідйомністю 160 т. Снаббінгова установка (див. рис. 1.5) обладнана превенторами компанії B.O.P. PRODUCTS LLC (США) з робочим тиском 700 атм, які забезпечують безпеку фонтанної системи під час ремонту свердловини. Система керування гарантує високий рівень безпеки робіт під тиском, зокрема, щодо фонтанної безпеки. Установка оснащена двома джерелами живлення: гідронасосами та пневмогідроакумуляторами.

Рисунок 1.5 – Снаббінгова установка

1.3.3 Мобільна установка УПД-5М [42] призначена для:

- руйнування гідратних і парафінових затворів;

- впровадження технологічних рідин у свердловину;

- цементування свердловин в призабійній зоні;

- проведення геофізичних досліджень свердловин.

Виконання робіт здійснюється при герметичному ущільненні горловини свердловини (забезпечується за допомогою спеціального превентора), що забезпечує екологічний захист навколишнього середовища.

УПД-5М представляє собою автомобільно-нафтопромислову машину, яка може працювати разом з монтажною базою. Остання включає барабан із укладачем для намотування довгомірних труб, механізм для подачі труби у свердловину, закріплений на шасі автомобіля КаАЗ-65101/100 чи іншого типу шасі.

Механізм подачі, використовуючи спеціальний пристрій механізму підйому й переміщення, піднімається над монтажною базою з транспортного положення й висувається над гирлом свердловини в робоче положення.

Табл. 1 – Характеристики установки УПД-5М

| Установка УДЦ-5М орієнтована на шасі автомобіля | КРАЗ-250 |
| --- | --- |
| Тяглове зусилля | 5000 кгс |
| Швидкість спуску та підйому неперервної труби | 0-0,2 м/с |
| Тиск в трубі | 25 МПа |
| При зовнішньому діаметрі труби 33 мм глибина спуску | до 1800 м |
| При зовнішньому діаметрі труби 25 мм глибина спуску | до 2300 м |

Однією установкою можна відновлювати понад 100 свердловин щорічно.

Конструкція установки дозволяє легко переходити з одного діаметру труби на інший без необхідності проведення додаткових робіт.

Установки гнучких труб, таких як УПД-5М, можуть використовуватися для газліфтового видобутку, видалення піску з свердловин, цементування, буріння, різців нафтогазопроводів, каротажних робіт у горизонтальних свердловинах, робіт із застосуванням канатів, встановлення мостових пробок, закачування рідини в свердловини із застосуванням подвійних пакерів, кислотних обробок та інших процесів (див. рис. 1.6).

Рисунок 1.6 – Застосування установки УДП-5М для кислотної обробки 
з метою підвищення продуктивності свердловини

1.3.4 АООТ «Юганськнафтогаз», СКБ прикладної фізики СО РАН і АО «Елсиб» пропонують новий підхід та технічні рішення для підвищення нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти – використання вібросейсмічного впливу на продуктивні пласти з поверхні землі [42]:

- Ця технологія охоплює великі обсяги нафтового покладу та призначена для підвищення нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку, зменшуючи вплив зональної та пошарової неоднорідності на видачу та приймальність продуктивних пластів. Також, вона сприяє поліпшенню охоплення покладу, зниженню звільнювальності видобутої рідини та удосконаленню фізико-хімічних властивостей пластової нафти.

- Позитивний вплив технології спостерігається при розробці всіх продуктивних пластів багатопластових родовищ на відстані 3-5 км.

- Технологія не шкодить довкіллю та є безпечною для інженерних споруд та промислового обладнання.

- Підтверджена успішними випробуваннями на високообводнених родовищах з теригенними колекторами на глибині до 2.5-3 км. У таких випадках, основні додаткові видобутки нафти досягаються завдяки зниженню обводненості продукції на 20-40%, при цьому витрати на впровадження технології в 3-4 рази менше, ніж у відомих хімічних методів підвищення нафтовіддачі пластів.

- Технологія може застосовуватися для інтенсифікації видобутку та підвищення нафтовіддачі неоднорідних продуктивних пластів з карбонатними та теригенними колекторами різної проникності на різних етапах експлуатації родовищ легкої, важкої та високов'язкої нафти, а також для нафтогазових оторочок, що розробляються як з підтриманням пластового тиску, так і в режимі його спаду.

Механізм вібросейсмічного впливу на продуктивні пласти з поверхні землі дозволяє комбінувати його із відомими методами підвищення нафтовіддачі для досягнення більш високої ефективності.

Висновок до розділу

Виходячи з наведених вище даних слід зазначити, що метою магістерської дисертації є розробка пристрою для імпульсного впливу на нафтову свердловину. До основних задач, виконання яких забезпечить досягнення мети  дисертації, відносяться:

1) Опис призначення, конструкції, принципу дії та застосування пристрою для імпульсного впливу на нафтову свердловину, його інтеграція в роботу інших пристроїв нафтовидобувної галузі;

2) Обґрунтування основних раціональних параметрів пристрою для імпульсного впливу на нафтову свердловину, побудова математичної моделі.

2. ОПИС ПРИЗНАЧЕННЯ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ ДІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ БАГАТОКРАТНОГО ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА

Основними причинами зниження продуктивності більшості свердловин є зниження проникності пласта та зниження фільтраційно-ємнісних властивостей привибійної зони пласта при їх експлуатації.

Техногенні зміни природної структури порогового простору призводять також при фільтрації флюїдів в процесі розробки покладів. Технологічні (вода, що закачується в пласт) і природні (нафта) флюїди містять в собі велику кількість твердих домішок різноманітного походження – механічні, сольові, біологічні, парафінові, смолоасфальтенові та ін. При фільтрації флюїдів відбувається закупорювання частини пор пласта цими домішками (кольматаж порових систем) [43].

У результаті формування кольматажного середовища в першу чергу блокуються крупні пори, що спричиняє різке зменшення зв’язаності системи пор. За певного ступеня насичення простору пор кольматажним середовищем може бути досягнутий поріг провідності та система пор практично втратить фільтруючу здатність. Така ситуація можлива при використанні неякісних глиняних розчинів для розкриття пластів. У таких випадках природна проникність може знизитися в сотні разів  [44].

Сутність запропонованого рішення поставленої задачі полягає в тому, що замість прикладання високого тиску, привибійну зону пласта піддають серії коротких ударів, при яких рідина не встигає фільтруватися в утворені тріщини та збільшувати їх довжину.

Короткі удари сприяють розвитку тріщин, що прилягають до привибійної зони, утворенню каверни навколо неї та збільшенню її ефективного радіуса.

Запропонований пристрій відноситься до нафтовидобувної промисловості, а саме до пристроїв для багатократного гідроімпульсного впливу на привибійну зону продуктивного пласта, та може використовуватися для підвищення її проникності.

У дисертації вирішується задача розробки пристрою для проведення багатократного гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт свердловини й акумуляції тиску для його проведення. При цьому в якості акумулятора тиску використовується результат роботи зворотного клапана, функції якого виконує даний пристрій.

Крім того, вирішується задача розробки пристрою, який універсально вбудовується в компонування при різних способах видобутку нафти, та підвищення надійності роботи пристрою та захисту від спливу свердловинної рідини.

Використання пристрою при різних методах видобутку нафти має в режимі впливу на пласт при роботі з різними видами насосів. В процесі видобутку нафти струминними насосами, як було сказано вище, для створення імпульсів тиску та витрат використовується енергія зниження забійного тиску при роботі струминним насосом, і проведення багатократного гідроімпульсного впливу на пласт проводиться автоматично при зупинці роботи струминного насоса, коли різниця тисків над та під пристроєм перевищить тиск спрацювання. Для впливу на привибійну зону пласта нагнітальних свердловин можливо використовувати тиск нагнітання для досягнення тиску спрацювання пристрою. При роботі пристрою зі штанговими та електровідцентровими насосами необхідно закачуванням рідини насосними агрегатами створити тиск, достатній для перевищення тиску спрацювання пристрою.

Таким чином, при зниженні продуктивності свердловини пристроєм можливо провести гідроімпульсний вплив на продуктивний пласт свердловини при різних способах видобутку нафти. При цьому пристрій може виконувати функції зворотного клапана та акумулятора тиску для проведення гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт свердловини та надійно працювати в компонуваннях видобувних і нагнітальних свердловин.

На рисунку 2.1, що ілюструє розглянуту конструкцію, схематично показано наступне.

Рисунок 2.1 – Схематична конструкція пристрою

Пристрій для багатократного гідроімпульсного впливу на привибійну зону продуктивного пласта містить полий корпус 1, всередині якого розташовані труба з радіальними каналами 32, перегородка з осьовим отвором 21,  труба 4, ступінчатий полий поршень 26, полий штовхач 31, кульковий клапан 11, перевідник з сідлом 14, кільцевий підпружинений клапан 24. Додатково на виступ перевідника встановлений упор 34 з підпружиненим опорним майданчиком 19, нижче перегородки герметично встановлена відносно труби клапанна клітка 9 кулькового клапана 11 з радіальними та верхніми каналами, жорстко з’єднана зі штовхачем 31 та виконана з можливістю взаємодії кулькового клапана 11 в нижньому положенні з упором 34.

У верхній частині на кінці корпусу розташований патрубок 28 для з’єднання з трубами НКТ, який містить в собі радіальні отвори 2 та пружинний упор 35. У нижній частині патрубка знаходиться осьовий канал, через який проходить полий штовхач 31, закритий пробкою 27. На штовхачі розташована гайка 29 з упором. Між упорами штовхача й патрубка встановлена пружина 30. Між патрубком і перегородкою розташований ступінчатий полий поршень 26. Простори «патрубок-поршень» та «поршень-перегородка» утворюють камери 36 і 37 відповідно. Гідравлічний зв’язок між камерами відбувається через порожнину штовхача 31 за рахунок отворів 25 і 38. В камері 37 нижче ступінчатого полого поршня встановлена зворотна пружина 23. Підпружинений кільцевий клапан 24 виконаний з можливістю взаємодії з  перегородкою 21 при наближенні кулькового клапана 11 до упору 34 та герметично розміщений в порожнині ступінчатого полого поршня 26. У ступінчатому поршні виконаний канал 39, який встановлений з можливістю з’єднання виходу рідини з кільцевого підпружиненого клапана 24 з зоною камери 36 над ступінчатим полим поршнем, а камери виконані герметично та заповнені нейтральною рідиною. У каналі 7 ступінчатого полого поршня встановлений перепускний клапан 6 з гвинтом 5.

Упор має наскрізні осьові, радіальні та діагональні отвори 40. В осьовому отворі упору розміщений стержень з гайкою регулювання 41. Стержень жорстко з’єднаний з опорним підпружиненим майданчиком 19, а гайка регулювання 41 встановлена з можливістю обмеження переміщення опорного підпружиненого майданчика.

Перевідник 33 механічно з’єднаний з трубкою 42 за допомогою втулки 43. Трубка містить радіальні отвори 18, а на її кінці за допомогою різьби встановлені пробка 15 та калібр 16. Нижня частина пристрою містить пару коронок 13 і 14, закріплених на упорах 20 і 22 відповідно. Верхній упор 20 підпружинений пружиною 12. Його руж обмежений трубою 32 та пазом на перевіднику 33. Між нижнім упором 22 та калібром 16 розташована тарілчаста пружина 17, а його рух угору обмежений виступом на стінці трубки 42. Коронки своїми гострими кутами дотикаються одна до одної, тим самим утворюючи канал між внутрішньою частиною пристрою та середовищем свердловини, який відкривається та закривається в залежності від положення коронок.

Пристрій працює наступним чином. Перед спуском пристрою в свердловину його налаштовують на певний тиск спрацювання, при подачі якого на вхід пристрою він починає випромінювати імпульси тиску та витрати, тобто проводити гідроімпульсний вплив на привибійну зону пласта свердловини. Установку тиску спрацювання проводять шляхом зміни зусилля на запірний елемент перепускного клапана 6 гвинтом 5. Далі гайкою регулювання 29 встановлюють обмеження по осьовому переміщенню штовхача 31. Обидва елементи регулювання слугують для встановлення визначеної частоти випромінювання імпульсів тиску та витрати для даної свердловини.

Після налаштувань пристрій з’єднується з НКТ. За допомогою підйомної установки  в свердловину опускають колону труб НКТ. На кінці колони знаходиться пристрій для гідроімпульсного пливу на пласт. Вище даного пристрою розташований струминний  насос. Між насосом та пристроєм на колоні змонтований пакер.

Для видобувних свердловин, оснащених глибинними насосами (електровідцентровими та штанговими насосами), пристрій можна встановлювати замість зворотного клапана нижче насоса на хвостовику з пакером. При роботі на нагнітальних свердловинах і зі струминним насосом пристрій скидають на НКТ. Для досягнення більшої ефективності від впливу коронкова пара пристрою повинно максимально наближатися до оброблюваного пласта. Калібр 16 слугує для центрування пристрою всередині свердловини.

Після спуску обладнання у свердловину розпочинається робота з відновлення свердловини. Пакер приводиться у дію та гідравлічно відділяє об’єм свердловини, в якому знаходиться продуктивний пласт, від об’єму, в якому знаходиться струминний насос. Насосний агрегат на поверхні починає через гирловий патрубок викачувати воду зі свердловини та подавати її в труби НКТ. Вода по гнучкому рукаву потрапляє на вертлюг, який дозволяє направити її в труби. Рідина в НКТ створює робочий потік для струминного насоса. Цей потік проходить через дифузор та створює низький тиск в камері розрідження. Це, в свою чергу, призводить до всмоктування рідини з-під пакера. У результаті змішаний потік через конфузор струминного насоса виходить у простір свердловини.

При роботі струминним насосом рідина з пласта тисне на верхню коронку 13, відкриває її та через канали 18 трубки 42 та отвори 40 перевідника 33 відкриває кульковий клапан 11 та через радіальні канали клапанної клітки 9 та труби 32 проходить по порожнині 8 між трубою та корпусом і через отвори в патрубку 28 через НКТ потрапляє на прийом струминного насоса. Таким чином пристрій не створює завад при вилученні продукції свердловинним насосом.

Після зупинки струминного насоса кульковий клапан 11 під  власною вагою та дією пружини 10 закривається та на кульковий клапан та клапанну клітку 9 починає діяти зусилля, визначене різницею між встановленим гідростатичним тиском після зупинки струминного насоса над кульковим клапаном та забійним тиском під кульковим клапаном. Так як гідростатичний тиск набагато більший ніж забійний, то дане зусилля спрямоване вниз.

Але переміщенню клапанної клітки 9 та жорстко з’єднаного з нею штовхача 31 униз перешкоджає зворотна пружина 30 та рідина, що знаходиться в камері 37 під ступінчатим полим поршнем. Це спричинено тим, що камера виконана герметично, а підпружинений кільцевий клапан 24 і перепускний клапан 6 закриті. Перепускний клапан 6 закритий тому, що не досягається тиск спрацювання, а закриття підпружиненого кільцевого клапана 24 забезпечується пружиною 23 та підвищеним тиском, встановленим в камері 37, який по центральному каналу ступінчатого полого поршня 26 діє на йог закриття.

У цьому випадку пристрій буде виконувати функції зворотного клапана,  так як кульковий клапан 11 закритий.

Але якщо забійний тиск буде знижений настільки, що різниця гідростатичного та забійного тиску перевищуватиме тиск спрацювання, на який пристрій було налаштовано перед спуском, то перепускний клапан 6 відкриється. Рідина з камери 37 почне перетікати в камеру 36. Відповідно, це викличе повільне переміщення полого ступінчатого поршня 26, штовхача 31 та клапанної клітки 9 вниз. Їх повільне переміщення вниз продовжується до взаємодії кільцевого клапана 24 з перегородкою 21, жорстко з’єднаною з трубами 4 та 32. При взаємодії торець кільцевого підпружиненого клапана 24 упирається в перегородку 21 та підпружинений кільцевий клапан відкриється. Рідина з камери 37 почне швидко перетікати в область камери 36 по каналу 39 та центральному каналу через порожнину штовхача 31. Відповідно ступінчатий полий поршень 26 та клапанна клітка 9 почнуть швидко переміщатися з прискоренням униз. При цьому кульковий клапан 11 в закритому стані досягає опорного підпружиненого майданчика 19, переміщуючи його, стискає пружину 10 та, досягнувши упору 34, відкривається. Через високу швидкість переміщення клапанної клітки 9 вниз відкриття кулькового клапана 11 відбудеться практично миттєво та рідина під дією різниці гідростатичного та забійного тисків почне переміщуватися через радіальні канали труби 32, радіальні канали клапанної клітки 9, наскрізні канали 40 перевідника 33 з упором, наскрізні радіальні отвори 18 трубки 42 та почне тиснути на коронку 14. Під дією цього тиску упор 22 з коронкою 14 опуститься і далі рідина в формі імпульсу тиску та витрати діє на пласт. Так як гідравлічний опір потоку рідини через пристрій значно менше, ніж фільтраційний опір пласта, тиск рідини над і під пристроєм вирівнюються. Під дією пружини 3 опорний підпружинений майданчик 19 буде утримувати кульковий клапан 11 у відкритому стані до встановленого гайкою регулювання 29 обмеження, при підйомі клапанної клітки 9 під дією зворотної пружини 30 вище заданого обмеження кульковий клапан 11 закриється. Таким чином, момент закриття кулькового клапана 11 можливо регулювати гайкою 29. Тиск над кульковим клапаном 11 почне зростати та на клапанну клітку 9 та ступінчатий поршень 26 почне діяти зусилля з їх переміщення вниз. Коли дане зусилля перевищить дію зворотної пружини 30, переміщення вгору клапанної клітки 9 та ступінчатого поршня 26 зупиниться, і якщо різниця тиску над і під пристроєм буде також перевищувати тиск спрацювання, то клапанна клітка та ступінчатий поршень почнуть повільно переміщуватися вниз для створення нового імпульсу. Таким чином пристрій буде багатократно генерувати імпульси миттєвих тисків і витрат, допоки різниця тисків над і під пристроєм буде перевищувати тиск спрацювання пристрою. При цьому тривалість імпульсу залежить від обмеження переміщення опорного майданчика, яке регулюється гайкою 41.

Враховуючи, що камери 36 і 37 пристрою виконані герметично та заповнені нейтральною рідиною, ступінчатий полий поршень 26, підпружинений кільцевий клапан 24 і перепускний клапан 6 будуть працювати надійніше, так як відділені від свердловинної рідини. Ефективність впливу пристрою на пласт визначається в основному очисткою фільтраційних каналів, в яких імпульси тисків створюють дотичні напруження та зривають накопичені відкладення зі стінок фільтраційних каналів, потім потік рідини відносить накопичені відкладення від забою свердловини. Причому чим  менший прохідний переріз каналу, тим більші дотичні напруження, що діють на стінки каналу. Враховуючи, що перерізи каналів можуть змінюватися від зміни забійного тиску, на початку імпульсу при зниженому забійному тиску, коли формуються великі дотичні напруження на звужений канал, досягається максимальна ефективність впливу. А в кінці імпульсу при зростанні забійного тиску ефективність впливу на пласт знижується, тому бажано проводити вплив на пласт короткими імпульсами для досягнення більшого ефекту при наступних імпульсах. Тому багатократність впливу дозволить збільшити ефективність впливу на привибійну зону пласта свердловини.

3. МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ БАГАТОКРАТНОГО ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА

3.1. Розрахунок зворотної пружини

Основними діючими елементами пристрою для багатократного гідроімпульсного впливу на привибійну зону пласта є ступінчатий полий поршень 26, рух рідини всередині якого забезпечує роботу пристрою, та кульковий клапан 11 з клапанною кліткою 9, за допомогою яких відбувається гідроімпульсний удар. В камері вище ступінчатого полого поршня 26 встановлена зворотна пружина 30. Клапанна клітка 9 та полий поршень 26 жорстко з’єднані механічно. Зворотна пружина 30 перешкоджає їх вільному руху в пристрої та забезпечує процес закриття клапану після удару (див. рис. 2.1).

Пристрій спрацьовує лише в тому разі, коли тиск над кульковим клапаном 11 буде тиснути на зворотну пружину 30. Коли дане зусилля перевищить дію зворотної пружини 30, переміщення вгору клапанної клітки 9 та ступінчатого поршня 26 зупиниться, і якщо різниця тиску над і під пристроєм буде також перевищувати тиск спрацювання, то клапанна клітка 9 та ступінчатий поршень 9 почнуть повільно переміщуватися вниз для створення імпульсу.

Очевидно, що сама пружина є важливим елементом конструкції та від її параметрів залежить тиск спрацювання пристрою. Робота його рухомої частини повністю пов’язана з пружиною 30 і тому однією з основних задач конструювання пристрою для багатократного гідроімпульсного впливу на привибійну зону пласта є правильний вибір зворотної пружини 30.

В магістерській дисертації геометричні параметри задані конструкцією приладу. Необхідно провести розрахунок обраної пружини та визначити тиск спрацювання пружини при різних положеннях гайки регулювання 29.

За основу розрахунку була обрана методика, описана в [45].

Вихідні дані для розрахунку:

d=5- діаметр дроту, мм;

D1=40- зовнішній діаметр пружини, мм;

l0=200- довжина пружини у вільному стані, мм;

i – положення гайки регулювання 29;

l1- довжина пружини при попередній деформації, мм;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 |

l2- довжина пружини при робочій деформації, мм;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l2 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |

l3=70- довжина пружини при максимальній деформації, мм;

n=12- число робочих витків пружини;

n2=2- число опорних витків;

G=7,85∙104- модуль зсуву, МПа;

ρ=8∙103- динамічна (гравітаційна) густина матеріалу, Н∙с2/м4.

Внутрішній діаметр пружини:

D2=D1-2d=40-2∙5=30 мм

Середній діаметр пружини:

D=D1-d=40-5=35 мм

Індекс пружини:

i=Dd=355=7

Повне число витків пружини:

n1=n2+n=2+12=14

Жорсткість пружини:

c=Gd48D3n=7,85∙104∙548∙353∙12=11,92 Н/мм

Жорсткість одного витка пружини:

c1=nc=12∙11,92=143,04 Н/мм

Попередня деформація пружини, мм:

s1=l0-l1

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

Робоча деформація пружини, мм:

s2=l0-l2

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s2 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

Максимальна деформація пружини:

s3=l0-l3=200-70=130 мм

Сила пружини при попередній деформації, Н:

F1=s1c

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 596 | 655,6 | 715,2 | 774,8 | 834,4 |

Сила пружини при робочій деформації (відповідає найбільшому примусовому переміщенню рухомої ланки механізму), Н:

F2=s2c

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 1251,6 | 1311,2 | 1370,8 | 1430,4 | 1490 |

Сила пружини при максимальній деформації:

F3=s3c=130∙11,92=1549,6 Н

Сила попереднього напруження для навивки з холоднотянутого та термічно обробленого дроту:

F0=0,1÷0,25F3=0,25∙1549,6=387,4 Н

Відносний інерційний зазор пружини стискання:

δ=1-F2F3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,04 |

Коефіцієнт кривизни витка пружини:

k=4i-14i+4+0,615i=4∙7-14∙7+4+0,6157=0,932

Максимальне дотичне напруження пружини:

τ3=k8F3Dπd3=0,9328∙1549,6∙353,14∙53=1030,28 МПа

Напруження в пружині при попередній деформації, МПа:

τ1=F1F3τ3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ1 | 396,26 | 435,89 | 475,51 | 515,14 | 554,77 |

Напруження в пружині при робочій деформації, МПа:

τ2=F2F3τ3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ2 | 832,15 | 871,78 | 911,40 | 951,03 | 990,65 |

Критична швидкість пружини стискання, м/с:

vk=τ3(1-F2F3)2Gρ∙10-3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vk | 5,59 | 4,47 | 3,35 | 2,24 | 1,12 |

Робота деформації:

U=(F3+F0)s32=(1549,6+387,4)1302=125905 мДж

З отриманих даних ми можемо визначити тиск, при якому спрацює пружина.

Площа поверхні, яка діє на пружину, стикаючи її:

S=πD'24=3,14∙0,0224= 0,000314 м2

де D'- діаметр майданчика регулювальної гайки 29, м.

Тиск спрацювання клапану визначається як відношення сили робочої деформації пружини до площі, поверхні, яка діє на неї, МПа:

Pс=F2S∙10-3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pс | 3,99 | 4,18 | 4,37 | 4,56 | 4,75 |

На рис. 3.1 приведена залежність тиску спрацювання клапану від довжини робочої деформації пружини, де l – попередня деформація пружини 30, P – тиск, необхідний для приведення ступінчатого полого поршня та клапанної клітки в рух.

Рисунок 3.1 – Характеристика спрацювання пружини 30

Як можна побачити з графіку, тиск спрацювання клапану змінюється в залежності від налаштувань гайки регулювання 29 за лінійним законом. Тиск, необхідний для приведення клапанної клітки в рух, знаходиться в межах від 4 до 5 МПа. Саме таку різницю тисків необхідно створити між надпакерним простором та привибійною зоною.

3.2. Розрахунок пружини перепускного клапана

У каналі 7 ступінчатого полого поршня встановлений перепускний клапан 6 з гвинтом 5 за рахунок яких проводять установку тиску спрацювання та швидкості руху ступінчатого полого поршня. Це відбувається шляхом зміни положення гвинта 5 перепускного клапана 6.

Коли забійний тиск буде знижений настільки, що різниця гідростатичного та забійного тиску перевищуватиме тиск спрацювання, на який пристрій було налаштовано перед спуском, то перепускний клапан 6 відкриється. Це спричинить повільний рух клапанної клітки 9 вниз.

Однією з задач магістерської дисертації є встановлення меж тисків спрацювання пристрою при визначених конструктивних параметрах перепускного клапана 6. Це дозволить визначити необхідний режим роботи насосу на свердловині, адже буде відома величина забійного тиску, яку необхідно досягти для запуску гідроімпульсного генератора.

За основу розрахунку була обрана методика, описана в [45].

Вихідні дані для розрахунку:

d=0,8- діаметр дроту, мм;

D1=4,2- зовнішній діаметр пружини, мм;

l0=20- довжина пружини у вільному стані, мм;

i – положення гвинта 5;

l1- довжина пружини при попередній деформації, мм;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |

l2- довжина пружини при робочій деформації, мм;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l2 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 |

l3=6- довжина пружини при максимальній деформації, мм;

n=5- число робочих витків пружини;

n2=2- число опорних витків;

G=7,85∙104- модуль зсуву, МПа;

ρ=8∙103- динамічна (гравітаційна) густина матеріалу, Н∙с2/м4.

Внутрішній діаметр пружини:

D2=D1-2d=4,2-2∙0,8=2,6 мм

Середній діаметр пружини:

D=D1-d=4,2-0,8=3,4 мм

Індекс пружини:

i=Dd=3,40,8=4,25

Повне число витків пружини:

n1=n2+n=2+5=7

Жорсткість пружини:

c=Gd48D3n=7,85∙104∙0,848∙3,43∙5=20,45 Н/мм

Жорсткість одного витка пружини:

c1=nc=12∙11,92=102,26 Н/мм

Попередня деформація пружини, мм:

s1=l0-l1

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

Робоча деформація пружини, мм:

s2=l0-l2

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

Максимальна деформація пружини:

s3=l0-l3=20-6=14 мм

Сила пружини при попередній деформації, Н:

F1=s1c

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 40,9 | 81,8 | 122,7 | 163,6 | 204,5 |

Сила пружини при робочій деформації (відповідає найбільшому примусовому переміщенню рухомої ланки механізму), Н:

F2=s2c

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 81,8 | 122,7 | 163,6 | 204,5 | 245,4 |

Сила пружини при максимальній деформації:

F3=s3c=14∙11,92=286,3 Н

Сила попереднього напруження для навивки з холоднотянутого та термічно обробленого дроту:

F0=0,1÷0,25F3=0,25∙286,3=71,575 Н

Відносний інерційний зазор пружини стискання:

δ=1-F2F3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,71 | 0,57 | 0,43 | 0,29 | 0,14 |

Коефіцієнт кривизни витка пружини:

k=4i-14i+4+0,615i=4∙4,25-14∙4,25+4+0,6154,25=0,91

Максимальне дотичне напруження пружини:

τ3=k8F3Dπd3=0,918∙286,3∙3,43,14∙0,83=4407,9 МПа

Напруження в пружині при попередній деформації, МПа:

τ1=F1F3τ3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ1 | 629,70 | 1259,40 | 1889,10 | 2518,80 | 3148,50 |

Напруження в пружині при робочій деформації, МПа:

τ2=F2F3τ3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ2 | 1259,40 | 1889,10 | 2518,80 | 3148,50 | 3778,20 |

Критична швидкість пружини стискання, м/с:

vk=τ3(1-F2F3)2Gρ∙10-3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vk | 88,84 | 71,07 | 53,30 | 35,54 | 17,77 |

Робота деформації:

U=(F3+F0)s32=(286,3+71,575)142=2505,125 мДж

З отриманих даних ми можемо визначити тиск, при якому спрацює пружина.

Площа поверхні, яка діє на пружину, стикаючи її:

S=πD'24=3,14∙0,00524= 0,000019625 м2

де D',- діаметр клапана, м.

Тиск спрацювання клапану визначається як відношення сили робочої деформації пружини до площі, поверхні, яка діє на неї, МПа:

Pс=F2S∙10-3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pс | 4,17 | 6,25 | 8,34 | 10,42 | 12,50 |

На рис. 3.2 приведена залежність тиску спрацювання клапану від довжини робочої деформації пружини.

Рисунок 3.2 – Характеристика спрацювання перепускного клапана 6

Як можна побачити з графіку, тиск спрацювання клапану змінюється в залежності від налаштувань гвинта 5 за лінійним законом. Тиск, який повинен утворитися в камері 37 має становити від 4 до 13 МПа в залежності від того, як глибоко гвинт 5 закручений в клапані 6.

3.3. Розрахунок пружини кулькового клапана

Кульковий клапан 11 розташований в клапанній клітці 9 та містить кульку, яка притискається до сідла 1 за допомогою пружини 10. Даний вузол виконує функцію зворотного клапана при вилученні вуглеводнів зі свердловини насосом і допомагає у формуванні імпульсів тиску рідини при роботі пристрою у режимі гідроімпульсного генератора (див. рис. 2.1).

При роботі струминного насоса рідина з пласта тисне на верхню коронку 13, відкриває її та через канали 18 трубки 42 та отвори 40 перевідника 33 відкриває кульковий клапан 11 та через радіальні канали клапанної клітки 9 та труби 32 проходить по порожнині 8 між трубою та корпусом і через отвори в патрубку 28 через НКТ потрапляє на прийом струминного насоса.

Однією з задач дисертації є визначення тиску рідини, при якому пружина 10 деформується та відкриє клапан 11 для проходження свердловинної рідини та вуглеводнів на поверхню.

За основу розрахунку була обрана методика, описана в [54].

Вихідні дані для розрахунку:

d=2,5- діаметр дроту, мм;

D1=25- зовнішній діаметр пружини, мм;

l0=60- довжина пружини у вільному стані, мм;

l1=43- довжина пружини при попередній деформації, мм;

i – режим роботи насосу при різних тисках;

l2- довжина пружини при робочій деформації, мм;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l2 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |

l3=20- довжина пружини при максимальній деформації, мм;

n=6- число робочих витків пружини;

n2=2- число опорних витків;

G=7,85∙104- модуль зсуву, МПа;

ρ=8∙103- динамічна (гравітаційна) густина матеріалу, Н∙с2/м4.

Внутрішній діаметр пружини:

D2=D1-2d=25-2∙2,5=20 мм

Середній діаметр пружини:

D=D1-d=25-2,5=22,5 мм

Індекс пружини:

i=Dd=252,5=10

Повне число витків пружини:

n1=n2+n=2+6=8

Жорсткість пружини:

c=Gd48D3n=7,85∙104∙2,548∙253∙6=4,1Н/мм

Жорсткість одного витка пружини:

c1=nc=6∙4,1=24,5 Н/мм

Попередня деформація пружини:

s1=l0-l1=60-43=17 мм

Робоча деформація пружини, мм:

s2=l0-l2

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s2 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |

Максимальна деформація пружини:

s3=l0-l3=60-20=40 мм

Сила пружини при попередній деформації:

F1=s1c=17∙4,1=69,7 Н

Сила пружини при робочій деформації (відповідає найбільшому примусовому переміщенню рухомої ланки механізму), Н:

F2=s2c

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 82 | 98,4 | 114,8 | 131,2 | 147,6 |

Сила пружини при максимальній деформації:

F3=s3c=40∙4,1=164 Н

Сила попереднього напруження для навивки з холоднотянутого та термічно обробленого дроту:

F0=0,1÷0,25F3=0,25∙164=41 Н

Відносний інерційний зазор пружини стискання:

δ=1-F2F3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

Коефіцієнт кривизни витка пружини:

k=4i-14i+4+0,615i=4∙10-14∙10+4+0,61510=0,95

Максимальне дотичне напруження пружини:

τ3=k8F3Dπd3=0,958∙163,5∙253,14∙2,53=663,2 МПа

Напруження в пружині при попередній деформації:

τ1=F1F3τ3=69,5163,5663,2=281,9 МПа

Напруження в пружині при робочій деформації, МПа:

τ2=F2F3τ3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ2 | 331,6 | 397,92 | 464,24 | 530,56 | 596,88 |

Критична швидкість пружини стискання, м/с:

vk=τ3(1-F2F3)2Gρ∙10-3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vk | 9,36 | 7,49 | 5,61 | 3,74 | 1,87 |

Робота деформації:

U=(F3+F0)s32=(164+41)402=4100 мДж

З отриманих даних ми можемо визначити тиск, при якому спрацює пружина.

Площа поверхні, яка діє на пружину, стикаючи її:

S=πD'24=3,14∙0,05524=0,0024 м2

де D'- діаметр вхідного каналу клапанної клітки, м.

Тиск спрацювання клапану визначається як відношення сили робочої деформації пружини до площі, поверхні, яка діє на неї, МПа:

Pс=F2S∙10-3

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pс | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |

Як можна побачити з результатів розрахунків, тиск спрацювання пружини кулькового клапана достатньо малий, що забезпечує безперешкодне його відкривання при вилученні рідини зі свердловини при роботі пристрою з насосом.

3.4. Моделювання потоку рідини в кульковому клапані пристрою в режимі вилучення рідини зі свердловини.

Для аналізу потоків рідини в клапанній клітці пристрою було використано програмне середовище Solidworks та його модуль Flow Simulation.

Для дослідження була використана спрощена модель клапанної клітки у з’єднанні з трубою та корпусом пристрою. Тривимірна модель наведена на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Досліджувана модель клапанної клітки.

Пристрій для багатократного гідроімпульсного впливу на привибійну зону пласта розрахований на роботу нафтогазових свердловинах. Глибина таких свердловин становить декілька тисяч метрів і тому на будь-яке обладнання, що працює в свердловині, діє високий гідростатичний тиск.

Гідростатичний тиск визначається за формулою

| P=ρgh, Па | (3.1) |
| --- | --- |

де ρ- густина рідини, кг/м3; g- прискорення вільного падіння, м/с2;
 h- напір рідини, м.

Для рідини, яка заповнює нафтогазові свердловини, значення густини ρ становить приблизно 750 кг/м3[51].

Числове прискорення вільного падіння g становить 9,81 м/с2.

Конструкція пристрою розрахована на роботу в свердловинах, глибина яких приблизно складає 3000-4000 м. Припустимо, що пристрій працює на глибині 1600 м.

Виходячи з заданих умов, гідростатичний тиск становитиме

| P=750∙9,81∙1600=11772000 Па=11,772 МПа |  |
| --- | --- |

При дослідженні процесів в середині пристрою була задана умова, що насос буде створювати в надпакерному просторі тиск у 10 МПа.

За даних умов епюра зміни тиску в клапанній клітці приймає вигляд, наведений на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 – Епюра зміни тиску в клапанній клітці.

Як видно з наведених даних, середній тиск усередині клітки становить близько 10,9 МПа, а в НКТ рідина надходить при тиску в 9,7 МПа.

Епюра зміни швидкості потоку рідини наведена на рисунку 3.5.

Рисунок 3.5 – Епюра швидкості потоку рідини в клапанній клітці.

Згідно з розрахованих даних, після проходження кулькового клапана рідина рухається зі швидкістю, що приблизно дорівнює 20 м/с.

Кулька є основним запірним елементом клапана і розподіл тисків по її поверхні буде нерівномірним. Детально розподіл тиску рідини на кульку показано на рисунку 3.6. Найбільший тиск припадає на запірну частину клапана та становить 11,65 МПа. Усередині клапанної клітки тиск на кульку складає 10,64 МПа.

Рисунок 3.6 – Розподіл тиску по поверхні кульки кулькового клапана.

Графіки зміни тиску та швидкості рідини по довжині пристрою показані на рисунках 3.7 та 3.8 відповідно.

Рисунок 3.7 – Графік зміни тиску по довжині клапанної клітки.

Рисунок 3.7 – Графік зміни швидкості потоку рідини по довжині клапанної клітки.

Враховуючи вище приведені дослідження, отримані наступні результати:

-	швидкість потоку на вході клапанної клітки досягає максимального значення 25 м/с, а швидкість потоку, що всмоктується в простір між трубою та корпусом і надходить на НКТ, становить  15 м/с, який далі надходить у НКТ;

-	тиск на вході клапанної клітки становить 12 МПа, після проходження кулькового клапану він спадає до 10,5 МПа і на НКТ рідина потрапляє під тиском 10 МПа.

3.5. Дослідження потоків рідини в перепускному клапані.

При досягненні заданого тиску спрацювання, перепускний клапан 6 відкривається й рідина з камери 37 розпочинає свій рух в камеру 36, що викликає переміщення полого ступінчатого поршня 26, штовхача 31 та клапанної клітки 9 вниз. Швидкість перетікання рідини прямо пропорційна швидкості руху ступінчатого полого поршня. Відповідно, регулюючи інтенсивність потоку рідини в каналі 7 можна змінювати швидкість спрацювання пристрою, що в свою чергу впливає на частоту випромінювання гідроімпульсів.

На рис. 3.8 схематично зображено модель перепускного клапану.

Швидкість руху поршня буде визначатися швидкістю потоку рідини через переріз А. Щоб зберегти коректність режиму дроселювання,  необхідно, щоб площа перерізу А не перевищувала максимально допустимий переріз Б. У іншому випадку переріз А перестане контролювати параметри потоку в клапані і швидкість рідини буде визначена нерегульованим перерізом Б.

А

Б

Рисунок 3.8 – Модель перепускного клапана 6

Площа перерізу Б позначається як SБ та визначається як:

S=πDб'24-πDб''24=3,14∙724-3,14∙624=10,2 мм2

де Dб''- найбільший діаметр голки перепускного клапану, мм; Dб'- внутрішній діаметр перепускного клапану, мм.

Для того, щоб визначити залежність швидкості руху поршня від площі перерізу А, необхідно змоделювати рух рідини в клапані для різних положень голки.

Для розрахунків використаємо наступні площі перерізу SА, мм2, та необхідну для досягнення цього перерізу довжину максимально відхилення голки LА, мм, яка буде  регулюватися гвинтом 6:

| SА= | 0,2 SБ | 0,4 SБ | 0,6 SБ | 0,8 SБ | SБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,05 | 4,1 | 6,1 | 8,2 | 10,2 |
| LА= | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,3 |

Виходячи з даних, розрахованих в п.п. 3.1 та 3.2, встановлюємо різницю тисків між камерами 36 та 37 рівною 6 МПа. При даних умовах моделюємо потік рідини в перепускному клапані, як показано на рис. 3.9.

Рисунок 3.9 – Комп’ютерна модель потоку рідини в перепускному клапані

Необхідно дослідити процес перетікання рідини для наведених вище значень SА.

На рис. 3.10 зображені графіки швидкості руху рідини по довжині клапану для заданих перерізів.

Рисунок 3.10 – Графіки швидкостей у перепускному клапані

За допомогою графіку можна визначити швидкість рідини VО  у перерізі SО на виході клапана та визначити витрату рідини QО. Враховуючи, що витрата в усіх точках ступінчатого полого поршня буде однаковою, ми можемо вирахувати швидкість в камері 36 (VС), використовуючи для цього переріз камери SС, який є заданим конструкцією пристрою.

Для цього використаємо наступну залежність:

QО=QC→VОSО=VCSC

Отже:

VC=VОSОSC

Провівши перерахунок ми можемо встановити залежність швидкості руху ступінчатого полого поршня від довжини максимального ходу голки клапана LА, встановленої гвинтом 6.

| VО, м/с | 22,9 | 31,8 | 34,6 | 37,4 | 49,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LА, мм | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,3 |
| VC, м/с | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 7,5 |

На рисунку 3.11 показана залежність швидкості руху поршня від положення гвинта регулювання 6.

Рисунок 3.11 – Встановлена залежність руху поршня

Висновок до розділу

За допомогою комп’ютерного моделювання з використанням інструменту Flow Simulation оболонки SolidWorks побудована тривимірна модель генератора гідроімпульсів та досліджена його гідродинаміка, а саме змодельовано потік робочої рідини через клапанний блок в режимі вилучення рідини зі свердловини. У результаті моделювання  встановлено розподіл тиску  та швидкості потоку по всій довжині генератора. Показано процес дроселювання робочої рідини через клапанний блок.

Також було змодельовано перепускний клапан пристрою та визначені його гідродинамічні параметри при різних положеннях гвинта. Графік залежності швидкості потоку рідини від положення гвинта регулювання 6 можна використовувати для налаштування пристрою перед його спуском. Гвинт 6 може мати на собі насічки, які відповідатимуть значенню довжини вільного ходу голки, по якому можна встановити швидкість спрацювання пристрою для гідроімпульсного впливу.

4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РИБАЛЬСЬКЕ НАФТОГАЗОКОНДЕНСТАТНЕ РОДОВИЩЕ

4.1 Геологія родовища

Рибальське нафтогазоконденсатне родовище належить до Талалаївсько-Рибальського нафтогазоносного району Східного нафтогазоносного регіону України. Розташоване в Сумській області на відстані 14 км на південний захід від м. Охтирка. Знаходиться в півн. прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини на схилі Охтирського виступу фундаменту [46].

Пов'язане з антиклінальною складкою  завдовжки до 6,5 км і завширшки до 5,5 км. Родовище переважно газове. Основні запаси газу — у відкладах юрської і тріасової системи, нафти — в середньо-кам'яновугільних відкладах. Поклади масивні й пластові, глиб. залягання їх 1500—3450 м. Нафта метан-нафтенового типу, легка, малосірчаста (0,2% сірки), парафіниста (3% парафіну). Густина її 832—888 кг/м3. Газ метановий (до 93,1% метану). Родовище відкрито 1962, експлуатується з 1963. Нафта родовища надходить на Кременчуцький нафтопереробний завод, газ — до газопроводу Шебелинка — Київ, частково використовується для газопостачання м. Сум.

Продукція свердловин Рибальського родовища поступає на газозамірні установки ГЗУ-1, ГЗУ-3, пункт очищення і заміру газу (ПОЗ-3) та пункт газорозподільчий сепараційний (ПГРС) Рибальського родовища, де проводиться індивідуальний замір дебіту свердловин по конденсату та газу. Відсепарований газ поступає на ДНС Рибальського родовища і далі на Качанівський ГПЗ.

Структура виявлена в 1959 р. і являє собою криптодіапірову брахіантикліналь північно-західного простягання з видовженою півд.-сх. перикліналлю; тектонічними порушеннями вона розчленована на блоки; її розміри 12,5х6,0 м, амплітуда понад 400 м.

Площа ділянки 37,9 кв км. На родовищі пробурено 203 свердловини, серед яких:

26 - нафтових;

17 - газових;

4 - нагнітальних;

3 - водозабірних;

132 - ліквідованих;

4 – спостережних;

17 - в консервації.

Перший промисловий приплив нафти отримано в 1963 р. з інт. 2247-2254 м.

Корисні копалини, що видобуваються на родовищі:

а) Основні:

- Нафта;

- Газ природний вільний;

- Газ природний газових шапок;

- Газ природний розчинений у нафті;

- Конденсат.

б) Супутні:

- Гелій з газу природного вільного;

- Гелій з газу природного газових шапок;

- Етан з газу природного вільного;

- Пропан з газу природного вільного;

- Бутан з газу природного вільного.

Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 — 8632 тис.т нафти; розчиненого газу — 2621 млн. м³; конденсату — 1424 тис. т. Вміст сірки у нафті 0,12-0,5 мас.%.

На цей час частина горизонтів повністю відпрацьована.

Родовище являє собою куполоподібну складку скритодіапірового типу із заляганням девонського соляного ядра на глибині близько 4000 м. Складка має асиметричну будову та розбита диз'юнктивними порушеннями на окремі блоки, з яких склепіння є грабеном просідання, типовим для солянокупольних структур.

На Рибальському родовищі у відкладеннях середнього карбону промислові притоки нафти отримані з горизонтів Ке, Кеа, Кю та К13. Перелічені горизонти представлені пісковиками та алевролітами, пористість яких коливається від 16 до 28%, проникність – від кількох десятків до 500-10-м.

Поверх нафтогазоносності досягає на Рибальському родовищі 2300 м. Велику висоту можуть мати деякі скупчення вуглеводнів, пов'язані з масивно-пластовими пастками.

Антиклінальний перегин на цій площі виявлено у 1959 р.

З 1962 р. введений у пошукове буріння й у 1966 р. отримано промисловий приплив нафти із серпухівських відкладень.

Структура є брахіантиклінальну складку північно-західного простягання; розміри її 11×5,5 за ізогіпсом -3550 м.

Підняття ускладнене поздовжніми та поперечними скиданнями.

Нафтогазоносність встановлена ​​у всіх стратиграфічних комплексах від юрського до девонського; поверх її 2400м.

Колекторами всіх горизонтів є теригенні відкладення, переважно пісковики. Гідродинамічні режими їх дуже різноманітні. Нафти представлені важкими та легкими групами.

Поклади юри, тріасу, верхнього карбону, московського та башкирського ярусів середнього карбону, візейського та турнейського ярусів нижнього карбону.

Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також літологічно обмежені. Колектори — пісковики, що чергуються в розрізі з аргілітами та алевролітами, рідше — з вапняками. Режим нафтових Покладів пружноводонапірний та розчиненого газу, газоконденсатних — газовий (рідше — пружноводонапірний).

Серед башкирських відкладень Рибальського родовища нафтогазоносні два горизонти: К-ХIV та К-ХIII [46].

Горизонт К-ХIV літологічно представлений пісковиками, які на північно-східному крилі та південно-східній перікліналі заміщуються алевролітами та аргілітами. Загальна потужність горизонту 50-55 м, ефективна потужність 14,6-24,0 ж (св. 1 та 3). Пористість колекторів 10,0-19,2%, проникність менше 1 мдарсі. Горизонт газоносний, з незначними притоками нафти та конденсату. Дебіт газу становить 20 тис. м3/добу на 4-міліметровому штуцері, конденсату - 10,5 ж3/добу при пластовому тиску 282,4 атм. Поклад пластовий, склепінний, на південно-західному крилі пластовий, тектонічно екранований.

Горизонт К-XIII виражений пластом пісковиків, добре витриманим у межах площі. Його потужність 65-70 ж. Пористість дрібнозернистих пісковиків 14,2-25,0%, проникність досягає 248 мдарсі. Ефективна потужність горизонту від 37,4 до 53,8 ж. Дебіти газу та нафти становлять 31 тис. та 81 тис. м3/добу (св. 1) при абсолютно-вільному дебіті газу 481 тис. м3/добу, нафти на 5-міліметровому штуцері 98,7 м3/добу (св. 3) при пластових тисках відповідно 275,7 та 276,5 атм. Поклад пластовий, склепінний і пластовий, тектонічно екранований.

На Рибальському родовищі нафтогазоносність відкладень московського ярусу приурочена до семи піщаних горизонтів: К-Х – К-V.

Горизонт К-Х складений дрібнозернистими пісковиками потужністю 40-55 м, серед яких простежуються малопотужні пропластки глин (1-3 м). На північно-східному крилі складки пісковики заміщуються аргілітами. Ефективна потужність горизонту 19,6 м (св. 14). Пористість пісковиків 19,0%, проникність від 1,8 до 486 мдарсі. Поклад газовий із значним вмістом газу. Дебіт на 8-міліметровому штуцері становив 101 м3/добу, а газу 9,4 тис. м3/добу (св. 24). Поклад пластовий, склепінний, тектонічно екранований в блоках південно-західного крила складки.

Вище лежачий горизонт К-ІХа літологічно виражений пластом пісковиків потужністю 10-25 м. Пористість їх 107-185%, проникність 08-637 мдарсі. Горизонт нафтоносний із газовою шапкою. Дебіт нафти становить 145,4 м3/добу (св. 1) при пластовому тиску 252,4 атм. Приплив газу, за даними св. 6, з інтервалу 2358-2370 м досягає 2156,0 тис. м3/добу. Пластовий тиск 250 атм. Поклад пластовий, тектонічно екранований.

Горизонт К-ІХ представлений дрібно- та середньозернистими пісковиками, потужність окремих пластів 10-20 м. Серед пісковиків залягають прошарки глин та аргілітів. Ефективна потужність горизонту 128-210 м (св. 114). Пористість пісковиків 5,4-20,7%, проникність 0,2-32,6 мдарсі. Горизонт нафтоносний із газовою шапкою. Дебіт нафти із св. 1 склав 220 м3/добу на 10-міліметровій діафрагмі при пластовому тиску 245,4 атм: Газова шапка розкрита свердловинами 6,24, 101Е. Абсолютно-вільний дебіт газу 1985 тис. м3/добу. Поклад пластовий, тектонічно екранований.

Горизонт К-VІІІ літологічно представлений дрібно- та середньозернистими пісковиками, потужність яких досягає 35-40 м. Пласт пісковика не витриманий у межах площі і з північного сходу на південний захід заміщається глинами та аргілітами, потужність змінюється від 35 (св. ) До 1-3 ж (св. 7, 3). Ефективна потужність горизонту 98-192 ж. Пористість пісковиків 15,0 25,5%, проникність менше 1, мдарсі. Горизонт нафтогазоносний. Дебіт нафти досягає 336 м3/добу на 100-міліметровому штуцері (св. 1) при пластовому тиску 238 атм. Притоки газу змінюються від 117 до 279,2 м3/добу при пластових тисках відповідно 234 і 242 атм. Поклад пластовий, тектонічно екранований.

Горизонт К-VІІ літологічно виражений дрібнозернистими пісковиками та алевролітами. Ефективна потужність горизонту 1,0-3,6 м, пористість пісковиків 21,1%, проникність менше 1 мдарсі. Горизонт газоносний у св. 6,30, за даними БКЗ, он продуктивний у св. 3 та 14. Абсолютно-вільний дебіт газу 3582 тис. м3/добу. Поклад пластовий, тектонічно екранований.

Горизонти К-V1 та К-V, що залягають у верхній частині відкладень московського ярусу, літологічно представлені пісковиками та алевролітами. Потужність горизонтів відповідно 13 і 25 м. Ефективна їх потужність 0,8-1,8 і 2,2-3,8 м. Обидва горизонти, за промислово-геофізичними дослідженнями, нафтогазоносні. Нафтоносність горизонту К-V доведена випробуванням св. 3 і 14. Поклад пластовий, тектонічно екранований.

У відкладах верхньої пермі Рибальського родовища нафтоносний горизонт Р2-1 присвячений двом пластам. Це пісковики та алевроліти, погано витримані за площею, що заміщаються від склепіння до крил та перикліналів глинистими різницями порід. Пісковики нафтоносні лише у зведеній частині структури. Їхня пористість 5,6—20,4%, проникність від 0,05 до 26,3 мдарсі. Ефективна потужність горизонту 40-165 ж. Дебіт нафти їхнього верхнього пласта 19,3 т/добу на 4-міліметровому штуцері (св. 15). З нижньої частини пласта (св. 17) отримано приплив нафти з водою. Поклад пластовий, тектонічно та літологічно екранований.

На Рибальському родовищі, як і на Качанівському, але вже газоносними, також є відкладення піщаної та піщано-карбонатної товщі. Скупчення газу утворюють єдиний поклад. Літологічно обрій представлений чергуванням дрібно- та середньозернистих пісковиків, алевролітів, вапняків, а також конгломератів, складених уламками пісковиків та вапняків. Потужність пластів пісковиків до 8,5 м, ефективна потужність горизонту 46,8 м, пористість колекторів 19,1%, проникність змінюється від 0,1 до 1753,2 мдарсі. Абсолютно-вільний дебіт газу 11600 тис. м3/добу при пластовому тиску 162 атм. У газі міститься значна кількість конденсату. Контур газоносності встановлено на позначці - 1468,9 м. Поклад масивний.

Незначний за розмірами газовий поклад приурочений і до глинистої товщі тріасу. Розташована вона у південно-східному піднесеному блоці (район св. 13, 16, 22, 27, 28). Накопичення газу пов'язане з прошарками дрібнозернистих пісковиків потужністю 5-8 м, що залягають серед товщі глин. Ефективна потужність пісковиків 3,6-5,0 м, пористість пісковиків досягає 23,4%, а проникність - 926,7 мдарсі. Вільний дебіт газу із св. 16 становив 4116,2 тис. м3/добу при пластовому тиску 142,4 атм. Газ містить конденсат. Поклад пластовий, тектонічно екранований.

Юрський газоносний горизонт Рибальського родовища знаходиться у відкладах байоського ярусу. Літологічно він представлений дрібнозернистими, кварцовими пісками, пухкими пісковиками, а також алевролітами. У середній частині обрію залягає пачка глин. Потужність пісковиків 10-25 м. Горизонт порівняно добре витриманий за площею, а його ефективна потужністю становить 11,2-40,8 м. Пористість пісковиків 20,8% (середня), проникність 465,6 мдарсі. Максимальний дебіт газу дорівнює 3582 тис. м3/добу при пластовому тиску 138 атм (св. 15). Поклад газу поширена у межах всієї площі. Контакт газ-вода знаходиться на позначці - 1256,7 м. За типом поклад пластовий, склепінний.

Рибальське родовище у структурному відношенні пов'язане з куполоподібною асиметричною брахіантиклінальною складкою північно-західного простягання. Розміри складки за відкладами сіномана становлять 14X7,5 км, а амплітуда 40 м, по байосу 7,5X4,5 км з амплітудою 60 ж. У відкладеннях карбону складка зменшується у розмірах (5,5X 3,5 км) і чіткіше виражена. Амплітуда складки досягає 150 ж. Кути падіння крил 2—8° за відкладеннями мезозою та верхнього палеозою, а в середньопалеозових горизонтах досягає 12°. Системою поздовжніх і поперечних скидів структура розбита на ряд блоків з грабеном просідання у зводі. Найбільш піднятим є південно-східний блок (перикліналь) з поперечного скидання з амплітудою до 250 ж. Амплітуди поздовжніх скидів 10-90 ж (рис. 4.1).

Нафтогазоносність Рибальського родовища встановлена в розрізі відкладень середнього та верхнього карбону, верхньої пермі, тріасу та юри.

Рис. 4.1. Структурна карта по покрівлі продуктивного горизонту К-VI Рибальського нафто-газового родовища. Поперечний геологічний профіль.

1- свердловина; 2- ізогіпси покрівлі горизонту К-VI; 3- лінії розломів; 4- газ; 5- нафта; 6- контакт газ-вода; 7- лінії неузгодженості.

Серед юрських відкладень Дніпровсько-Донецької западини добрими колекторськими властивостями характеризується лише базальна товща континентального походження, складена переважно різнозернистими пісковиками, пісками та алевролітами з пропластками глин. Прошари глин мають, як правило, лінзовидний характер. У зв'язку з цим базальна юрська товща розглядається зазвичай як єдиний пласт-колектор з гарною пористістю (17-25%) і високою проникністю (до 2,5 дарсі). Доказом цього є утворення покладів газу, присвячених верхній базальній частині на Солохській, Більській та Рибальській площах.

На рис. 4.2 представлені карти зміни вторинної пористості деяких продуктивних пісковиків на Рибальському (пласти В-18, та В-17) родовищі [47]. Для побудови цих карток використано понад 200 лабораторних визначень відкритої пористості. Генетичний тип її встановлено з допомогою вивчення шліфів. При визначенні значення вторинної пористості у точці спостереження взяті середні значення пласту.

Рис. 4.2. Карти зміни вторинної пористості продуктивних пісковиків на Рибальському родовищі..

а - Рибальське родовище, пласт В-17; б - Рибальське родовище, пласт В-18; 1-свердловини; 2-розривні порушення; 3-ізогіпси продуктивного горизонту; 4 – контур продуктивності; 5 - ізолінії значень вторинної пористості; 6 - локалізація покращених колекторських властивостей за рахунок вторинної пористості; 7-зони вторинної цементації.

Аналіз карти пористості пласта В-18 Рибальського родовища показує, що зона максимальних її значень розвинена в піднесеному блоці і тільки в тій її частині, що примикає до розлому північно-східного простягання (амплітуда близько 400 м), що ускладнює зведення Рибальської структури. Найвищі значення пористості (18%) поблизу цього розлому зустрінуті в пісковиках, заповнених нафтою, та у пісковиках, заповнених водою. При віддаленні від розривного порушення пористість знижується до 10%.

На південному та північно-східному крилах структури пісковики характеризуються вторинною цементацією (головним чином карбонатною) та низькими значеннями пористості. Невеликі ділянки з високою вторинною пористістю у водоносній та нафтонасиченій частинах пласта В-18 простежуються поблизу порушення північно-західного простягання (амплітуда близько 100 м), що ускладнює південне крило структури.

Та ж тенденція проявляється у пласті В-17 (див. рис. 4.2, б). Тут максимальні значення вторинної пористості також концентруються біля розривних порушень, що ускладнюють склепіння структури, причому особливо інтенсивно поблизу порушення субмеридіонального простягання (амплітуда близько 100 м). При віддаленні від розлому пористість швидко знижується до 5% - поза контуру нафтоносності.

Подібні явища спостерігалися на інших родовищах Дніпровсько-Донецької западини (Анастасіївська, Тимофіївська, Солохівська, Качанівська).

4.2. Електрична мережа родовища

Електрифікація виробничих процесів грає головну роль у розвитку всіх галузей народного господарства, у здійсненні сучасного технічного прогресу. Вона є найважливішим чинником підвищення електроозброєнності праці та ефективності суспільного виробництва [48].

Підприємства енергоємних виробництв, зокрема гірничі та нафтогазові, є енергомісткими підприємствами.

Сучасні шахти, рудники, кар’єри - це значні споживачі електричної енергії. Широке розповсюдження отримав видобуток корисних копалин найбільш ефективним відкритим способом на основі втілення прогресивної технології і гірничо-транспортного обладнання великої одиничної потужності. Збільшення частки відкритих робіт у загальному обсязі видобутку сировини дозволяє суттєво підвищити основні техніко-економічні показники, покращити умови праці, майже повністю вилучити ручну працю.

Видобуток сировини відкритим способом становить енергоємний технологічний процес. Потужність електроприймачів окремих гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) досягає 300 МВт і більше.

Подальший розвиток набувають також підземні способи видобутку корисних копалин на основі використання високопродуктивних комплексів при вийманні корисних копалин і проходженні підготовчих виробок. Електричні навантаження сучасних вугільних шахт складають від 20 до 70 МВт. Енергоозброєність шахт зростає із збільшенням глибини розробки. Зростає потужність гірничо-збагачувальних комплексів. Встановлена потужність обладнання сучасних збагачувальних фабрик сягає 150 МВт.

Враховуючи високу енергоємність гірничих робіт розвиток гірничої промисловості завжди був нерозривно пов’язаний з розвитком електроенергетики. Так, при розробці відомого плану ГОЕЛРО були передбачені задачі електрифікації гірничої промисловості, для чого планувалося будівництво теплових електростанцій в Донбасі, Кузбасі на Уралі й Алтаї.

Характерною особливістю розвитку енергетики є концентрація потужностей, об’єднання електростанцій у великі енергосистеми, що дає змогу маневру в забезпеченні постачання окремих енергоємних регіонів електричною енергією.

Нафтогазове виробництво в значній мірі має дуже енергоємні процеси. Це як процеси видобутку нафти та газу так і процеси їх транспортування.

В нафтовій промисловості споживачі електроенергії можна розділити на чотири основні групи:

– буріння нафтових свердловин (3...5% споживання електроенергії від загального споживання нафтової промисловості);

– нафтопромисли – добування нафти (60-70%);

– транспортування нафти – внутрішньопромисловий та магістральний транспорт (9-20%);

– збір та переробка супутнього нафтового газу(15-20%).

Початковим станом створення промислових потужностей в нафтогазовій промисловості є буріння свердловин, що являє собою складний та трудомісткий процес.

В газовій промисловості мають місце три основні групи електроспоживачів, що пов ́язані з бурінням свердловин (2.5...10%електроенергії, що споживається газовою промисловістю), експлуатацією газових промислів (5...20%), та транспортуванням газу (55...90%). На газоконденсатних родовищах виділяється четверта група, що пов ́язана з добуванням, транспортом та первинною переробкою конденсата (2...5%). На газових промислах газ від свердловин подається на установки комплексної підготовки газу (УКПГ), які включають в себе обладнання та апарати багатоцільового призначення для відділення конденсату, очистки, охолодження, розподілу газу та іших технологічних процесів. По мірі зниження пластового тиску на майданчику УКПГ будується дожимна компресорна станція (ДКС). Вподовж траси магістральних газопроводів через 100...130 км будуються компресорні станції, на яких встановлюються декілька (3...8) газоперекачуючих агрегатів (ГПА). В якості приводу використовують газотурбінні двигуни потужністю 10, 16, 25 МВт. Власні потреби компресорної станції забезпечуються електричною енергією (маслонасоси, вентиляція, освітлення і ін.) на першому етапі від власних електростанцій, а потім від енергосистеми. Загальні енергетичні витрати на транспортування газу примірно в 8 раз вище, чим транспортування нафти.

Загальна схема електропостачання родовища наведена в Додатку А.

Усі розрахунки електричного обладнання виконані за методикою, описано в [49].

4.2.1. Розрахунок електричного освітлення

4.2.1.1 Розрахунок освітлення кущової насосної станції (КНС)

Вихідні дані:

Розміри – 8*25 м;

Висота підвісу світильника над робочою поверхнею – 1,6 м.

Розрахунок проводиться методом використання світлового потоку. Метод розрахунку оснований на визначенні світлового потоку, що падає на освітлювану поверхню, та подальшому розрахунку середньої освітленості і застосовується, якщо рівні робочих поверхонь горизонтальні; світильники розташовуються рівномірно над робочою поверхнею; відсутнє затінююче устаткування. Використовується для розрахунку освітлення в приміщеннях (адміністративно-побутовий комбінат, компресорні, насосні станції, майстерні та ін.), коли крім прямого світла використовується також розсіяне (відбите) світло світильників.

Метод враховує не тільки потік, який падає на робочу поверхню безпосередньо від світильника, але й потік, відбитий від стін та стелі, за рахунок введення коефіцієнта використання освітлювальної установки. Останній залежить від кольору стін і стелі, розмірів приміщення.

При проектуванні освітлення виробничих приміщень спочатку за умовами технології (забрудненість атмосфери, вологість агресивність повітря) вибирають тип світильника (відкритий, захищений, для хімічного активного середовища і т.п.).

Обираємо тип світильників, які будуть використовуватись для освітлення КНС.

Таблиця 4.1 – Характеристики світильника

| Тип світильника | Область застосування | Тип лампи | Потужність, Вт | Напруга, В | ККД % | cosφ | Світловий потік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗГ-200 | Вибухо-небезпечні | БК220-200 | 200 | 220 | 60 | 1 | 2800 |

Розраховуємо показник приміщення:

| i=A∙Bh∙(A+B) | (4.1) |
| --- | --- |
| i=8∙251,6∙(8+25)=3,78 |  |

Розраховуємо загальний світловий потік, потрібний для забезпечення необхідної освітленості:

| F=K3∙Emin∙S∙zKB | (4.2) |
| --- | --- |

де K3=1,5- коефіцієнт запасу, який враховує старіння ламп та запорошеність їхніх ковпаків; Emin=30 - мінімальна освітленість по нормах, лк (приймається в залежності від умов проектування); S=8∙25=200- площа освітлюваного приміщення, м2; z=1,4- коефіцієнт нерівномірності освітлення; KB=0,45- коефіцієнт використання освітлювальних установок (приймається в залежності від показника приміщення).

| F=1,5∙30∙200∙1,40,45=28000 лм |  |
| --- | --- |

Обчислюємо необхідну кількість ламп:

| n=FFл | (4.3) |
| --- | --- |
| n=280002800=10 |  |

Визначаємо необхідну на освітлення потужність:

| Pро і=Nсв∙Pл | (4.4) |
| --- | --- |

де Nсв=40- кількість світильників в групі; Pл=100- потужність ламп (лампи) вибраного світильника, Вт.

| Pро і=10∙200=2000 Вт |  |
| --- | --- |

Отже, загальна кількість світильників типу «Астра-2», необхідних для освітлення КНС площею 200 м2, становить 20 штук.

4.2.1.2 Розрахунок прожекторного освітлення майданчика головної понижувальної підстанції (ГГП)

Вихідні дані:

Розміри – 30*25 м.

При розрахунку прожекторного освітлення робочих поверхонь на відкритому просторі необхідно: визначити мінімальну освітленість за нормами; вибрати коефіцієнт запасу і тип прожектора; визначити кількість прожекторів; місце і висоту їхньої установки; сприятливий кут нахилу оптичної вісі прожекторів.

Визначаємо світловий потік, необхідний для створення на площі необхідної освітленості Eн:

| Ф=Eн∙S∙Z∙k3∙kBT | (4.5) |
| --- | --- |

де Eн=0,5-  мінімальна необхідна  освітленість, лк; S=30∙25=750- площа освітлюваного майданчика, м2; k3=1,3- коефіцієнт запасу; kBT=1,4- коефіцієнт, що враховує втрати світла в залежності від конфігурації освітлюваної площі; Z=2- коефіцієнт нерівномірності освітлення.

| Ф=0,5∙750∙2∙1,3∙1,4=1365 лм |  |
| --- | --- |

Обираємо тип прожекторів, які будуть використовуватись для освітлення майданчика ГГП.

Таблиця 4.2 – Характеристики прожектора

| Тип прожектора | Тип і потужність лампи, Вт | Напруга, В | Максимальна сила світла, кд | ККД % | Значення коефіцієнтів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m | n |
| ПЗМ – 35А | Г220-500 | 220 | 40 000 | 20 | 0,03 | 0,011 |

Визначаємо число прожекторів для освітлення даної площі:

| Nпр=ФФл∙ηпр | (4.6) |
| --- | --- |

де ηпр=0,25- ККД прожектора; Фл=7200- світловий потік лампи прожектора, лм.

| Nпр=13657200∙0,25=0,76≈1 |  |
| --- | --- |

Визначаємо необхідну на освітлення потужність:

| Pро і=1∙500=500 Вт |  |
| --- | --- |

Визначаємо висоту встановлення прожектора на щоглі.

За умовами обмеження осліплюючої дії висота установки прожекторів, :

| h≥Imax300, м | (4.7) |
| --- | --- |

де Imax=4000- осьова сила світла прожектора, кд.

| h≥40000300=11,54≈12 м |  |
| --- | --- |

Обчислюємо сприятливий кут нахилу.

Кут нахилу прожектора значно впливає на освітленість, форму і площу світлової плями.

Кут θ, при якому пляма, обмежена кривою з заданою освітленістю, має найбільшу площу, називається оптимальним:

| θ=arcsinm+n∙E02/3 | (4.8) |
| --- | --- |

де m, n – постійні коефіцієнти кутів розсіювання для даного прожектора.

Якщо освітлювана ділянка перекривається світловою плямою одного прожектора, то:

| E0=k3∙Eн∙h2=1,5∙0,5∙122=108 лм |  |  |
| --- | --- | --- |
| θ=arcsin0,03+0,011∙1082/3=32° |  |  |

4.2.2 Розрахунок електричних навантажень

Таблиця 4.3. Навантаження збірки очисних споруд

| Вхідні дані |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживач | PH, кВт | К-ть споживачів | cosφ | Кп | tgφ | Рр, кВт | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| Збірка очисних споруд (Збірка 0,4 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигун насосу пластових вод | 132 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 422,4 | 316,8 | 528 |
| Двигун насосу доливки головних насосів | 13 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 41,6 | 31,2 | 52 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 464 | 348 | 580 |

Розрахунок потужностей збірки очиснихспоруд:

| Pp1=0,8∙132∙4=422,4 кВт | Pp2=0,8∙13∙4=41,6 кВт |
| --- | --- |
| Qp1=422,4∙0,75=316,8 кВАр | Qp2=41,6∙0,75=31,2 кВАр |
| Sp1=422,42+316,82=528 кВА | Sp2=41,62+31,22=52 кВА |

Таблиця 4.4. Навантаження збірки КНС-2

| Вхідні дані |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживач | PH, кВт | К-ть споживачів | cosφ | Кп | tgφ | Рр, кВт | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| Збірка КНС-2 (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТД-1600-2 | 315 | 4 | 0,8 | 0,9 | 0,484 | 1008 | 487,872 | 1119,86 |
| СТД-1600-2 | 200 | 2 | 0,8 | 0,87 | 0,56 | 320 | 179,2 | 366,76 |
| Збірка очисних споруд |  |  |  |  |  | 464 | 348 | 580 |
| Втрати в трансформаторах |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 25,49 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 1802 | 1065,072 | 2093,22 |

Розрахунок навантажень збірки КНС-2:

| Pp1=0,8∙315∙4=1008 кВт | Pp2=0,8∙200∙2=320 кВт |
| --- | --- |
| Qp1=1008∙0,484= 487,872 кВАр | Qp2=320∙0,56=179,2 кВАр |
| Sp1=10082+487,8722=1119,86 кВА | Sp2=3202+179,22=366,76 кВА |
| Pтp=0,02∙Sтp=0,02∙250=5 кВт |  |
| Qтp=0,1∙Sтp=0,1∙250=25 кВАр |  |
| Sтp=52+252= 25,49 кВА |  |

Таблиця 4.5. Навантаження збірки ПЕД

| Вхідні дані |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживач | PH, кВт | К-ть споживачів | cosφ | Кп | tgφ | Рр, кВт | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| Збірка ПЕД (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕД 55-123 | 53 | 7 | 0,83 | 0,78 | 0,67 | 289,38 | 173,628 | 337,47 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 289,38 | 173,628 | 337,47 |

Розрахунок навантажень збірки ПЕД:

Pp=0,78∙53∙7=289,38 кВт

Qp=289,38∙0,67=173,628 кВАр

Sp=289,382+173,6282=337,47 кВА

Таблиця 4.6. Навантаження збірки КНС-1

| Вхідні дані |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживач | PH, кВт | К-ть споживачів | cosφ | Кп | tgφ | Рр, кВт | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| Збірка КНС-1 (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТД-1600-2 | 1530 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2448 | 1836 | 3060 |
| Збірка ПЕД | 53 | 7 | 0,83 | 0,78 | 0,67 | 289,38 | 173,628 | 337,47 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 2737,38 | 2009,628 | 3395,86 |

Розрахунок навантажень збірки КНС-1:

Pp=0,8∙1530∙2=2448 кВт

Qp=2448∙0,75=1836 кВАр

Sp=24482+18362=3060 кВА

Таблиця 4.7. Навантаження збірки ДНС

| Вхідні дані |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживач | PH, кВт | К-ть споивачів | cosφ | Кп | tgφ | Рр, кВт | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| Збірка ДНС (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАО-500 | 400 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 960 | 720 | 1200 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 960 | 720 | 1200 |

Розрахунок навантажень збірки ДНС:

Pp=0,8∙400∙3=960 кВт

Qp=9600,75=720 кВАр            Sp=9602+7202=1200 кВА

Таблиця 4.8. Електричні навантаження підприємства

| Вхідні дані |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживач | PH, кВт | К-ть споивачів | cosφ | Кп | tgφ | Рр, кВт |  | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| Збірка очисних споруд (Збірка 0,4 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигун насосу пластових вод | 132 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |  | 422,4 | 316,8 | 528 |
| Двигун насосу доливки головних насосів | 13 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |  | 41,6 | 31,2 | 52 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  |  | 464 | 348 | 580 |
| Збірка КНС-2 (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТД-1600-2 | 315 | 4 | 0,8 | 0,9 | 0,484 |  | 1008 | 487,872 | 1119,86 |
| СТД-1600-2 | 200 | 2 | 0,8 | 0,87 | 0,56 |  | 320 | 179,2 | 366,76 |
| Збірка очисних споруд |  |  |  |  |  |  | 464 | 348 | 580 |
| Втрати в трансформаторах ТМ-250/6 |  |  |  |  |  |  | 10 | 50 | 51 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  |  | 1802 | 1065,072 | 2093,22 |
| Збірка ПЕД (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕД 55-123 | 53 | 7 | 0,83 | 0,78 | 0,67 |  | 289,38 | 173,628 | 337,47 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  |  | 289,38 | 173,628 | 337,47 |
| Збірка КНС-1 (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТД-1600-2 | 1530 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2448 |  | 1836 | 3060 |
| Збірка ПЕД | 53 | 7 | 0,83 | 0,78 | 0,67 | 289,38 |  | 173,628 | 337,47 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 2737,38 |  | 2009,628 | 3395,86 |
| Збірка ДНС (Збірка 6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАО-500 | 400 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 960 |  | 720 | 1200 |
| Усього по збірці |  |  |  |  |  | 960 |  | 720 | 1200 |
| Усього по підприємству |  |  |  |  |  | 5498,62 |  | 3794,7 | 6680,91 |

Таблиця 4.9. Вибір трансформаторів

| Назва збірки | Потужність збірки, кВА | Обраний трансформатор |
| --- | --- | --- |
| Очисні споруди | 580 | ТМ-630/6 |
| Споживачі підприємства | 6680,91 | ТМ-6300/35 |

4.2.3. Розрахунок електричної мережі

Перед вибором перетинів проводів і жил кабелів ЛЕП необхідно скласти схему електропостачання підприємства з наведенням довжини всіх елементів мережі СЕП. З погляду на те, що фронт робіт і гірничі машини постійно переміщаються і місце прикладення навантажень у електричній мережі змінюється, схему електропостачання складають на період найбільш несприятливішого розташування машин, коли втрати напруги в мережі будуть максимальними. При цьому припускають, що електричні навантаження можуть бути зосереджені в кінці магістральних ліній на відстані один від іншого, обумовленою технологією ведення робіт.

Перетин проводів та жил кабелів вибирають з врахуванням технічних та економічних факторів. До технічних факторів, що впливають на вибір перерізу, відносяться здатність провідника витримувати довготривале навантаження при нормальному та після аварійному режимах з врахуванням допустимого перегріву, термічна стійкість в режимі коротких замикань і втрати напруги в провідниках від протікання по них струму в нормальному, після аварійному та аварійному режимах; механічна стійкість до механічного навантаження; коронування в мережах напругою 35 кВ і вище – фактор, що залежить від напруги, перерізу провідника та навколишнього середовища. До економічних факторів відноситься економічна щільність струму.

Перетин проводів повітряних стаціонарних ЛЕП напругою 6 і 10 кВ вибирають по економічній щільності струму і перевіряють за умовами нагрівання Далі вся мережа перевіряється за припустимими втратами напруги.

Повітряні ЛЕП напругою до 1000 В розраховують за втратами напруги і перевіряють за умовами нагрівання та економічній щільності струму при тривалості використання максимуму навантаження понад 4000…5000 г/рік.  Крім того, погоджують перетин проводів із захистом ЛЕП, а мережу перевіряють на відключення мінімальних значень струмів КЗ релейним захистом.

Стаціонарні кабельні лінії напругою 6 кВ вибирають за економічною щільністю струму і перевіряють за умовами нагрівання з урахуванням і поправками на умови прокладки, за термічною стійкістю струмам КЗ і за втратами напруги. Переносні кабельні лінії вибирають за нагріванням і перевіряють на термічну стійкість струмам КЗ і за втратами напруги.

Кабельні лінії напругою до 1000 В вибирають аналогічно повітряним на цю ж напругу

При виборі перетинів проводів і жил кабелів розрахунковий струм навантаження групи електро-приймачів визначається так:

| In=PP3∙UH∙ηM∙cosφP | (4.9) |
| --- | --- |
| IP=SP3∙UH | (4.10) |

де PP, SP- розрахункові навантаження для даного елемента мережі, кВт; кВА; UH- напруга мережі, кВ; ηM- ККД мережі (для повітряних ЛЕП, 0,94...0,95; для-гнучких кабелів 0,97...0,99); cosφP- розрахунковий коефіцієнт потужності для даного елемента мережі.

Розрахунковий струм окремого споживача визначається за його номінальною потужністю PH:

| IH=PH3∙UH∙ηH∙cosφH | (4.11) |
| --- | --- |

де ηH- ККД двигуна при номінальному навантаженні; cosφH- номінальний коефіцієнт потужності двигуна.

Таблиця 4.10. Вхідні дані для розрахунку електричних мереж підприємства

| Споживач | № лінії | Довжина лінії, м | Тип лінії | Потужність, що передається лінією | cosφ | ККД | Розрахунковий робочий струм лінії IP, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживачі низької напруги (0,4 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Збірка очисних споруд | 10 | 550 | КЛ | 580 кВА | - | - | 55,81 |
| Двигун насосу пластових вод-1 | 11 | 80 | КЛ | 132 кВт | 0,8 | 1 | 238,16 |
| Двигун насосу пластових вод-2 | 12 | 80 | КЛ | 132 кВт | 0,8 | 1 | 238,16 |
| Двигун насосу пластових вод-2 | 13 | 80 | КЛ | 132 кВт | 0,8 | 1 | 238,16 |
| Двигун насосу пластових вод-2 | 14 | 80 | КЛ | 132 кВт | 0,8 | 1 | 238,16 |

| Продовження таблиці 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигун насосу доливки головних насосів-1 | 15 | 120 | КЛ | 13 кВт | 0,8 | 1 | 23,45 |
| Двигун насосу доливки головних насосів-2 | 16 | 120 | КЛ | 13 кВт | 0,8 | 1 | 23,45 |
| Двигун насосу доливки головних насосів-3 | 17 | 120 | КЛ | 13 кВт | 0,8 | 1 | 23,45 |
| Двигун насосу доливки головних насосів-4 | 18 | 120 | КЛ | 13 кВт | 0,8 | 1 | 23,45 |
| Споживачі високої напруги (6 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Збірка ДНС | 20 | 2000 | КЛ | 1200 кВА | - | - | 115,47 |
| ВАО-500 | 21 | 85 | КЛ | 400 | 0,8 | 1 | 144,34 |
| ВАО-500 | 22 | 85 | КЛ | 400 | 0,8 | 1 | 144,34 |
| ВАО-500 | 23 | 85 | КЛ | 400 | 0,8 | 1 | 144,34 |
| Збірка КНС-2 | 30 | 1400 | КЛ | 2093,22 кВА | - | - | 201,42 |
| СТД-1600-2 | 31 | 200 | КЛ | 315 кВт | 0,9 | 1 | 33,68 |
| СТД-1600-2 | 32 | 200 | КЛ | 315 кВт | 0,9 | 1 | 33,68 |
| СТД-1600-2 | 33 | 200 | КЛ | 315 кВт | 0,9 | 1 | 33,68 |
| СТД-1600-2 | 34 | 180 | КЛ | 315 кВт | 0,9 | 1 | 33,68 |
| СТД-1600-2 | 35 | 180 | КЛ | 200 кВт | 0,87 | 1 | 22,12 |
| СТД-1600-2 | 36 | 180 | КЛ | 200 кВт | 0,87 | 1 | 22,12 |

| Продовження таблиці 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збірка ПЕД-3 | 40 | 1500 | КЛ | 149,27 кВА | - | - | 14,36 |
| Збірка ПЕД-4 | 41 | 1500 | КЛ | 199 кВА | - | - | 19,15 |
| ПЕД 55-123 | 42 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| ПЕД 55-123 | 43 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| ПЕД 55-123 | 44 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| ПЕД 55-123 | 45 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| ПЕД 55-123 | 46 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| ПЕД 55-123 | 47 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| ПЕД 55-123 | 48 | - | КЛ | 53 кВт | 0,83 | 1 | 92,16 |
| Збірка КНС-1 | 50 | 2200 | КЛ | 3395,86 кВА | - | - | 326,77 |
| СТД-1600-2 | 51 | 140 | КЛ | 1530 кВт | 0,8 | 1 | 184,03 |
| СТД-1600-2 | 52 | 140 | КЛ | 1530 кВт | 0,8 | 1 | 184,03 |

Розрахунок робочих струмів:

IP10=5803∙6=55,81 А

IP11=IP12=IP13=IP14=1323∙0,4∙1∙0,8=238,16 А

IP15=IP16=IP17=IP18=133∙0,4∙1∙0,8=23,45 А

IP20=12003∙6=115,47 А

IP21=IP22=IP23=4003∙6∙1∙0,8=144,34 А

IP30=2093,223∙6=201,42 А

IP31=IP32=IP33=IP34=3153∙6∙1∙0,9=33,68 А

IP35=IP36=2003∙6∙1∙0,87=22,12 А

IP40=149,273∙6=14,36 А

IP41=1993∙6=19,15 А

IP42=IP43=IP44=IP45=IP46=IP47=IP48=533∙0,4∙1∙0,83=92,16 А

IP50=3395,863∙6=326,77 А

IP51=IP52=15303∙6∙1∙0,8=184,03 А

Таблиця 4.11. Дані перевірок мережі підприємства

| № лінії |  | Розрахунковий робочий струм лінії Ір, А |  | За нагрівом |  |  |  | Мех. міцність Sмех мм2 |  | За економічною густиною |  | За втратами напруги |  |  |  |  | Остаточно обрана марка та переріз лінії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ідоп, А |  | Sнагр, мм2 |  |  |  | Jек, А/ мм2 | Sек, мм2 | Втрати напруги |  |  | Sвт. н., мм2 |  |  |
| 10 |  | 55,81 |  | 70 |  | 10 |  | 10 |  | 1,6 | 34,9 | 0,67% |  |  | 35 |  | АВБбШв-6(3*35) |
| 11 |  | 238,16 |  | 255 |  | 95 |  | 10 |  | - | - | 28,41 В |  |  | 95 |  | АВБбШв-6(3*95) |
| 12 |  | 238,16 |  | 255 |  | 95 |  | 10 |  | - | - | 28,41 В |  |  | 95 |  | АВБбШв-6(3*95) |
| 13 |  | 238,16 |  | 255 |  | 95 |  | 10 |  | - | - | 28,41 В |  |  | 95 |  | АВБбШв-6(3*95) |
| 14 |  | 238,16 |  | 255 |  | 95 |  | 10 |  | - | - | 28,41 В |  |  | 95 |  | АВБбШв-6(3*95) |
| 15 |  | 23,45 |  | 29 |  | 2,5 |  | 10 |  | - | - | 23,52 В |  |  | 10 |  | АВБбШв-6(3*10) |
| 16 |  | 23,45 |  | 29 |  | 2,5 |  | 10 |  | - | - | 23,52 В |  |  | 10 |  | АВБбШв-6(3*10) |
| 17 |  | 23,45 |  | 29 |  | 2,5 |  | 10 |  | - | - | 23,52 В |  |  | 10 |  | АВБбШв-6(3*10) |
| 18 |  | 23,45 |  | 29 |  | 2,5 |  | 10 |  | - | - | 23,52 В |  |  | 10 |  | АВБбШв-6(3*10) |
| 20 |  | 115,47 |  | 140 |  | 35 |  | 25 |  | 1,6 | 72,17 | 2,6% |  |  | 70 |  | АВБбШв-6(3*70) |
| 21 |  | 144,34 |  | 175 |  | 50 |  | 10 |  | 1,6 | 90,2 | 0,05% |  |  | 50 |  | АВБбШв-6(3*50) |
| 22 |  | 144,34 |  | 175 |  | 50 |  | 10 |  | 1,6 | 90,2 | 0,05% |  |  | 50 |  | АВБбШв-6(3*50) |
| 23 |  | 144,34 |  | 175 |  | 50 |  | 10 |  | 1,6 | 90,2 | 0,05% |  |  | 50 |  | АВБбШв-6(3*50) |
| 30 |  | 201,42 |  | 210 |  | 70 |  | 10 |  | 1,6 | 62,95* | 3,46% |  |  | 70 |  | АВБбШв-6(3*70) |
| 31 |  | 33,68 |  | 38 |  | 4 |  | 10 |  | 1,6 | 21 | 0,21% |  |  | 25 |  | АВБбШв-6(3*25) |
| 32 |  | 33,68 |  | 38 |  | 4 |  | 10 |  | 1,6 | 21 | 0,21% |  |  | 25 |  | АВБбШв-6(3*25) |
| 33 |  | 33,68 |  | 38 |  | 4 |  | 10 |  | 1,6 | 21 | 0,21% |  |  | 25 |  | АВБбШв-6(3*25) |
| 34 |  | 33,68 |  | 38 |  | 4 |  | 10 |  | 1,6 | 21 | 0,19% |  |  | 25 |  | АВБбШв-6(3*25) |
| 35 |  | 22,12 |  | 29 |  | 2,5 |  | 10 |  | 1,6 | 13,83 | 0,18% |  |  | 16 |  | АВБбШв-6(3*16) |
| Продовження таблиці 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 22,12 |  | 29 |  | 2,5 |  | 10 |  | 1,6 |  | 13,83 |  | 0,18% | 16 |  | АВБбШв-6(3*16) |  |  |
| 40 |  | 14,36 |  | 19 |  | 2,5 |  | 25 |  | 1,6 |  | 8,98 |  | 1,82% | 10 |  | АВБбШв-6(3*10) |  |  |
| 41 |  | 19,15 |  | 29 |  | 2,5 |  | 25 |  | 1,6 |  | 11,97 |  | 1,82% | 16 |  | АВБбШв-6(3*16) |  |  |
| 42 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*25) |  |  |
| 43 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*25) |  |  |
| 44 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*5) |  |  |
| 45 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*25) |  |  |
| 46 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*25) |  |  |
| 47 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*25) |  |  |
| 48 |  | 92,16 |  | 115 |  | 25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | АВБбШв-6(3*25) |  |  |
| 50 |  | 326,77 |  | 335 |  | 150 |  | 25 |  | 1,6 |  | 102,1* |  | 4,4% | 150 |  | АВБбШв-6(3*150) |  |  |
| 51 |  | 184,03 |  | 210 |  | 70 |  | 10 |  | 1,6 |  | 153,36 |  | 0,24% | 70 |  | АВБбШв-6(3*70) |  |  |
| 52 |  | 184,03 |  | 210 |  | 70 |  | 10 |  | 1,6 |  | 153,36 |  | 0,24% | 70 |  | АВБбШв-6(3*70) |  |  |

* При перевірці за економічною густиною струму для ліній 30 та 50 враховується половина значення робочого струму.

Перевірка за нагрівом.

Вибір перетину провідників за нагрівом зводиться до порівняння розрахункового струму ІР з довготривалими припустимими струмами навантаження, наведеними для стандартних перетинів проводів у таблицях ПУЕ

Для  ЛЕП, що приймає на себе всю, або частину навантаження іншої лінії, що вийшла з ладу, розрахунковий струм приймається для після аварійного режиму. Розрахунковий струм в після аварійному режими Ір.а.=2Ір ( при 100% резервуванні) або визначається розрахунком в залежності від ступеня резервування.

Перевірка елементів мережі за втратами напруги.

Приклад розрахунку втрат за напругою для споживачів 6 кВ:

∆ui%=PiRi+QiXi10UH2

Xi=x0∙Li

Ri=r0∙Li

r0=1000γSi

∆u20%=P20R20+Q20X2010UH2=960∙0,86+720∙0,1610∙62=2,6%<5%

X20=x0∙L20=0,08∙2=0,16

R20=r0∙L20=0,43∙2=0,86

r0=1000γS20=100032∙72,17=0,43

Розрахунок втрат напруги споживачів до 1 кВ (на прикладі лінії 11):

Ділянка мережі низької напруги складається з трансформатора (або трансформаторної підстанції) та кабелів (магістральні, відгалуджувальні, гнучкі), які з’єднують трансформатор та електроприймач. Величину втрат напруги для мережі до 1 кВ приймають рівною 39В при UН мережі 380В.

Розрахунок втрат напруги в трансформаторі [%] проводиться за формулою:

∆Uтр%=β(Ua%cosφтр+Up%sinφтр)

де β=SpSH.T.- коефіцієнт завантаження трансформатора;

SH.T.=630- номінальна потужність трансформатора (тр. підстанції), кВА.

Sp=580-розрахункове навантаження трансформатора, кВА.

β=580630=0,92

Ua%- активна складова напруги КЗ трансформатора [%].

Ua%=∆Pk10SH.T.=760010∙630=1,2 %

де ∆Pk- втрати КЗ трансформатора, Вт.

cosφтр- коефіцієнт потужності трансформатора.

cosφтр=PpSp=464580=0.8→sinφтр=0.6

Up%=(Uk%)2-(Ua%)2=(5.5)2-(1,2)2=5.37 %-реактивна складова напруги КЗ трансформатора.

∆Uтр%=0.921,2∙0.8+5,37∙0.6=3,85%

Отримане значення втрат напруги ∆Uтр% у [%] переводимо у [В]:

∆Uтр=∆Uтр%∙K0∙U0100=3,85∙1∙400100=15,39 В

Висновок до розділу

Виходячи з наведених вище даних можна зробити наступні висновки щодо електричної мережі Рибальського нафтогазового родовища.

Електропостачання Рибальського нафтогазоконденсатного родовища здійснюється напругою 35 кВ від підстанції «Промислова» через дві лінії електропередачі.

На понижувальній трансформаторній підстанції напруга знижується до рівня 6 кВ та через комплектний розподільчий пристрій надходить до трьох основних груп споживачів:

1. Кущова насосна станція 1 (КНС-1), до складу якої входить 2 насоси з приводом СТД-1600-2 потужністю 1530 кВт кожен.

До шини КНС-1 через комплексні трансформаторні підстанції КТП ПН-250/6 підключені 7 заглибних насосів з приводом ПЕД 55-123 потужністю 53 кВ.

2. Кущова насосна станція 2 (КНС-2), до складу якої входить 2 насоси з приводом СТД-1600-2 потужністю 200 кВт та 4 насоси, облаштовані приводом СТД-1600-2 потужністю 315 кВт.

До мережі КНС-2 через трансформатор приєднані споживачі комплексу очисних споруд, які живляться напругою 0,4 кВ. До нього входять 4 насоси пластових вод з двигунами потужністю 132 кВт та 4 насоси доливки основних насосів, обладнаних двигунами потужністю 13 кВт.

3. Дожимна насосна станція (ДНС), в складі якої знаходяться 3 насоси з двигунами ВАО-500, потужність яких становить 400 кВт.

5.	РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЄКТУ

5.1. Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

Наша мета полягає в розробці та впровадженні пристрою для гідроімпульсного впливу на свердловину з метою відновлення. Етапи реалізації проекту включають дослідження ринку та технічні можливості, розробку пристрою, тестування на польових об'єктах та комерціалізацію продукту.

Усі дослідження стартапу виконані за методикою, описаною в [50].

Таблиця 5.1. Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Визначення основних цілей та завдань проекту. Створення команди проекту та розподіл обов'язків. Розробка загальної стратегії ведення бізнесу. |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Проведення досліджень ринкових тенденцій і виявлення прогалин у наявних рішеннях. Формулювання інноваційної ідеї та визначення її унікальних особливостей. Встановлення, як ідея вирішує конкретні проблеми або задовольняє потреби. |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Вивчення конкурентів, їхніх продуктів та стратегій. Оцінка сильних та слабких сторін конкурентів. Визначення унікальних конкурентних переваг проекту. |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення потреб у ресурсах (людських, матеріальних, технічних). Оптимізація використання наявних ресурсів та пошук нових. Забезпечення надійності постачальників та резервування ключових ресурсів. |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Визначення загальних витрат на розробку та виробництво. Розробка фінансової стратегії та плану бюджету. Забезпечення достатньої фінансової стабільності на початкових етапах. |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Привертання інвестицій для фінансування розробки та виробництва. Укладання угод із потенційними інвесторами. Забезпечення прозорої системи використання інвестицій та відповідальності перед інвесторами. |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Визначення цільової аудиторії та розробка маркетингової стратегії. Створення бренду та рекламних матеріалів. Запуск маркетингових кампаній та взаємодія з потенційними клієнтами. |

# 5.2. Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

Розділ спрямований на визначення та підтвердження стратегічних переваг інноваційного пристрою, що стане основою для подальших етапів розробки та впровадження стартап-проекту.

З врахуванням росту потреб у відновленні свердловин, наша інноваційна ідея гідроімпульсного впливу стає актуальною. Новизна полягає в використанні гідродинамічного тиску для ефективного відновлення, що відрізняє нас від існуючих методів.

Таблиця 5.2. Актуальність та новизна ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Розробка та впровадження інноваційного пристрою для гідроімпульсного впливу на свердловини. Принцип роботи пристрою ґрунтується на використанні водяного тиску для створення ударно-хвильового ефекту, що сприяє поліпшенню процесів видобутку вуглеводнів та підвищенню продуктивності свердловин. | Нафтогазова промисловість | Підвищена продуктивність: Зменшення часу та ресурсів, потрібних для видобутку вуглеводнів, завдяки покращенню технологій та ефективності процесу. |
|  |  | Зменшення витрат на енергію: Використання гідроімпульсного впливу дозволяє зменшити витрати енергії порівняно із іншими методами відновлення свердловин. |
|  | Гідрогеологічні дослідження | Екологічна безпека: Мінімізація викидів та впливу на природні ресурси завдяки меншій кількості хімічних речовин у процесі роботи. |
|  |  | Універсальність застосування: Простота та гнучкість використання пристрою для різних галузей, що робить його важливим інструментом в різних секторах промисловості та науки. |

5.3. Аналіз конкурентного середовища

На ринку відновлення свердловин існує конкуренція, проте наша технологія гідроімпульсного впливу надає переваги у відсутності аналогів. Ретельний аналіз конкурентів дозволяє нам визначити стратегії для забезпечення конкурентоспроможності.

Сучасні конкуренти в галузі відновлення свердловин в основному використовують вібраційні, механічні або вибухові методи. Гідроімпульсний пристрій може представляти новий підхід до цієї проблеми, забезпечуючи менші викиди та відмінну ефективність в порівнянні з існуючими методами. При належному вивченні та інноваційному підході, стартап може виявити свою конкурентну перевагу та виправдати своє місце на ринку відновлення свердловин.

Таблиця 5.3. Переваги ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | Resonant Solutions | Altus Intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип впливу на свердловину | Гідроімпульсний | Вібраційний | Механічний, електричний |
| 2 | Можливість видобутку вуглеводнів без демонтажу пристрою зі свердловини | Так, за рахунок зворотного клапана | Ні | Ні |
| 3 | Характер оброблюваної зони | Направлений вплив тонким струменем рідини | Вплив на значну площу | Вплив на велику ділянку свердловини |

SWOT-аналіз (аналіз Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) є важливим інструментом для стартапів, оскільки допомагає визначити внутрішні та зовнішні фактори, які можуть впливати на успіх проекту. SWOT-аналіз є інструментом стратегічного управління, який допомагає стартапам краще розуміти їхні можливості, обмеження та оптимально планувати свій розвиток.

Таблиця 5.4. Форма для проведення SWOT-аналізу

| Фактори | Оцінка середовища |  | Оцінка підприємства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| 1.Залежні від діяльності підприємства: 1.1. Технічні Нововведення: Здатність стартапу впроваджувати інноваційні технічні рішення в розробці пристрою для гідроімпульсного впливу. 1.2. Компетентність Команди: Рівень експертизи та кваліфікація команди, що розробляє та впроваджує технологію гідроімпульсу. 1.3. Фінансова сталість: Здатність залучати та ефективно використовувати фінансові ресурси для розвитку та масштабування. 1.4. Якість Продукту: Рівень якості та функціональності гідроімпульсного пристрою в порівнянні з конкурентами. | Стратегічні партнерства | Технічні проблеми | Інноваційний продукт Ефективність роботи | Високі витрати на розробку |
| 2.Незалежні від діяльності підприємства: 2.1. Ринкова Конкуренція: Активність та стратегії конкурентів на ринку відновлення свердловин. 2.2. Зміни в Регулюючому Середовищі: Законодавчі чи регуляторні зміни, які можуть вплинути на ринок та умови ведення бізнесу. 2.3. Економічний Клімат: Загальний стан економіки, що може вплинути на фінансовий стан та попит на інноваційні продукти. 2.4. Технологічний Прогрес: Зміни та розвиток нових технологій, які можуть стати конкурентними перевагами або викликати зміни в галузі. | Зростаючий ринок | Конкуренція від традиційних методів | Екологічна безпека | Обмежений досвід на ринку |

Strengths (Сильні сторони):

Інноваційний Продукт: Розробка гідроімпульсного пристрою є інноваційним підходом до відновлення свердловин, що може забезпечити конкурентні переваги.

Екологічна Безпека: Гідроімпульсний метод є менш травматичним для навколишнього середовища, що може привертати екологічно свідомих клієнтів.

Ефективність Роботи: Висока ефективність впливу може призводити до швидкого та якісного відновлення свердловин, покращуючи їхню продуктивність.

Weaknesses (Слабкі сторони):

Високі Витрати на Розробку: Розробка нового обладнання може вимагати значних інвестицій, що може створити фінансові труднощі на початковому етапі.

Обмежений Досвід на Ринку: Як новачок, стартап може мало знати про специфіку ринку відновлення свердловин, що може призвести до викликів у маркетинговій стратегії.

Opportunities (Можливості):

Зростаючий Ринок: Збільшення уваги до сталих розробок та технологій в енергетичній галузі створює можливості для гідроімпульсного методу.

Стратегічні Партнерства: Можливість укладення стратегічних партнерств з компаніями, які вже діють у сфері відновлення свердловин, для розширення впровадження.

Threats (Загрози):

Конкуренція від традиційних методів: Існуючі компанії, які використовують традиційні методи відновлення, можуть становити конкуренційний тиск.

Технічні проблеми: Можливі технічні проблеми з роботою пристрою або його надійністю можуть вплинути на репутацію та призвести до втрати довіри клієнтів.

Результат SWOT-аналізу стартапу для розробки пристрою для гідроімпульсного впливу на свердловини:

Таблиця 5.5. Матриця SWOT-аналізу

| S (strength) – Сильні сторони. | W (weaknesses) – Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Інноваційний продукт 2. Екологічна безпека 3. Ефективність роботи | 1. Високі витрати на розробку 2. Обмежений досвід на ринку |
| O (opportunities) – Можливості | T (threats) – Загрози |
| 1. Зростаючий ринок 2. Стратегічні партнерства | 1. Конкуренція від традиційних методів 2. Технічні проблеми |

5.4. Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Реалізація проекту потребує ефективного управління ресурсами. Забезпечення технічного та фінансового ресурсів включає в себе партнерство з інвесторами, дотримання строгого бюджету та залучення експертів.

Планується використання капіталовкладень і інтелектуальних ресурсів для розвитку технології і поширення можливих варіантів застосування.

Таблиця 5.6. Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів | 50 |
| - витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | 30 |
| - витрати палива й енергії | 20 |
| - витрати на запасні частини | 10 |
| - інші матеріальні витрати | 15 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 120 |
| - премії, заохочення, компенсаційні виплати виробничих працівників | 15 |
| - оплата відпусток виробничих працівників | 10 |
| - інші витрати невідпрацьованого часу виробничих працівників | 5 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі виробничих працівників | 26,4 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 300 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних продуктів | 40 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама оренда тощо) | 25 |
| - витрати на оплату комунальних послуг | 12 |
| - повернення кредитів (інвестицій) та їх обслуговування | 18 |
| - прямі інші витрати | 10 |
| Загальновиробничі витрати |  |
| - витрати на управління виробництвом (оплата праці управлінського персоналу всіх підрозділів підприємства разом із ЄСВ до Пенсійного фонду, відряджень тощо) | 50 |
| - витрати на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення | 35 |
| витрати на вдосконалення технології й організації виробництва | 15 |
| - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | 28 |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля | 20 |
| - інші загальновиробничі витрати | 8 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 826,4 |

5.5. Ключові види діяльності та ключові партнери

Основні напрямки діяльності включають розробку пристрою, його виробництво та впровадження. Ключові партнери - науково-дослідні інститути для технічної експертизи, постачальники матеріалів та потенційні клієнти для тестування.

Таблиця 5.7. Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Дослідження та розробка | Розробка технічної концепції інноваційного пристрою для гідроімпульсного впливу на свердловини. | Створення прототипу, який відповідає технічним вимогам та підтверджує ефективність ідеї. |
| Виробництво | Запуск серійного виробництва пристроїв для гідроімпульсного впливу. | Виготовлення та готовність до поставок функціональних пристроїв відповідно до встановлених стандартів. |
| Маркетинг та продажі | Розробка стратегії маркетингу, просування продукту та отримання клієнтів. | Проведення успішних маркетингових кампаній, підписання контрактів та отримання замовлень. |
| Інвестиційний етап | Залучення інвестицій для розвитку та масштабування бізнесу. | Укладення угод із інвесторами, отримання фінансового підтримки для реалізації проекту. |
| Маркетинговий етап | Розробка стратегії продажу та просування продукту на ринку. | Збільшення обсягів продажів, розширення клієнтської бази, позиціонування бренду. |
| Обслуговування та підтримка | Забезпечення надійності та ефективності використання пристроїв. | Надання технічної підтримки, обслуговування та ремонт в разі потреби. |
| Дослідження та вдосконалення | Постійне вдосконалення технічних рішень та впровадження нових інновацій. | Розробка нових версій пристроїв, підвищення їхньої ефективності та конкурентоспроможності. |
| Фінансовий менеджмент | Ефективне управління фінансами, бюджетування та забезпечення сталого фінансового стану. | Оптимізація фінансових процесів, забезпечення платоспроможності підприємства. |
| Стратегічні партнерства | Укладення стратегічних партнерств для розширення впливу та доступу до нових ринків. | Укладення угод із стратегічними партнерами, обмін ресурсами та ноу-хау. |

5.6. Фінансове обґрунтування стартап-проекту

Комплексний аналіз витрат включає в себе розгляд кожного аспекту витрат: від придбання матеріалів до оплати праці та утримання виробничого процесу. Це важлива частина стратегії управління витратами для забезпечення ефективності проекту.

Таблиця 5.8 - Витрати виробництва за економічним елементами

| Виробнича собівартість продукції | Прямі матеріальні затрати: - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів; - витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; - витрати палива й енергії; - витрати будівельних матеріалів; - витрати запасних частин; - витрати матеріалів сільськогосподарського призначення; - інші матеріальні витрати; |
| --- | --- |
|  | Прямі затрати на оплату праці: - заробітна плата за ставками і тарифами; - премії, заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток; - оплата іншого невідпрацьованого часу; - інші витрати на оплату праці. |
|  | Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі. |
|  | Амортизація основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого призначення: - амортизація основних засобів та необоротних нематеріальних активів; - амортизація інших необоротних матеріальних активів;. |
|  | Інші прямі витрати: - витрати на дослідження та розробки - вартість робіт, послуг сторонніх підприємств та комунальних послуг; - вартість оренди, повернення кредитів та їх обслуговування; - втрати від браку з технологічних причин. - собівартість реалізованих виробничих запасів; - сума безнадійної дебіторської заборгованості; - втрати від операційної курсової різниці; - визнані штрафи, пеня, неустойка; - інші витрати операційної діяльності |

5.6.1. Прямі матеріальні витрати

Таблиця 5.9. Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів | грн. | 10000 | 50 | 500 000 | 6 000 000 |
| 2 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | грн. | 2000 | 75 | 150 000 | 1 800 000 |
| 3 | Паливо | грн./л. | 36 | 40 | 1 440 | 17 280 |
| 4 | Електроенергія | грн. за квт/год | 0,16 | 1500 | 240 | 2 880 |
| 5 | Комунальні послуги | грн./м2 | 25 | 60 | 1 500 | 18 000 |
| 6 | МНМА |  | 3000 | - | 3 000 | 36 000 |
| Всього: |  |  |  |  | 656 180 | 7 874 160 |

5.6.2.	Витрати на оплату праці

| ##### Таблиця 5.10. Структура персоналу та ФОП, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Посада | Форма оплати | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |  |  |
|  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Керівник проекту | ставка | 1 | 20000 | 60000 | 240000 |
| 2. | Секретар | ставка | 1 | 15000 | 45000 | 180000 |
| 3. | Фінансовий аналітик | ставка | 1 | 18000 | 54000 | 216000 |
| 4. | Менеджер з продажу | ставка | 2 | 30000 | 90000 | 360000 |
| Всього |  |  |  | 83000 | 249000 | 996000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 18260 | 54780 | 219120 |
| ФОП |  |  |  | 101260 | 303780 | 1215120 |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Головний інженер | ставка | 1 | 20000 | 60000 | 240000 |
| 2. | Інженер-технолог | ставка | 1 | 15000 | 45000 | 180000 |
| 3. | Інженер-конструктор | ставка | 2 | 30000 | 90000 | 360000 |
| 4. | Технік | ставка | 3 | 36000 | 108000 | 432000 |
| 5. | Інспектор з контролю якості | ставка | 1 | 15000 | 45000 | 180000 |
| Всього |  |  |  | 116000 | 348000 | 1392000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 25520 | 76560 | 306240 |
| ФОП |  |  |  | 141520 | 424560 | 1698240 |

5.6.3.	Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань

Таблиця 5.11 - Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань основних фондів підприємства на 2023 рік, тис. грн

| Назва об'єкта основних фондів | Кількість, шт. | Вартість на початку року, грн | Річна норма амортизації, % | Амортизаційні відрахування, рік | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі | 1 | 220000 | 5 | 11000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Машини та обладнання | 5 | 100000 | 20 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Комп’ютери та пов'язані з ними пристрої | 3 | 30000 | 50 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Транспортні засоби | 1 | 40000 | 30 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Інші основні засоби | 5 | 75000 | 30 | 22500 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
| Спеціалізовані пристрої | 2 | 50000 | 25 | 12500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| Всього | 17 | 515000 | 160 | 93000 | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 |

5.6.4.	Інші прямі витрати

Таблиця 5.12. Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1. Охорона | Угода | 15000 | 180000 |
| 2. Реклама | Угода | 20000 | 240000 |
| 3. Юридичні послуги | Угода | 15000 | 180000 |
| 4. Транспортні витрати | Розрахунки | 4000 | 48000 |
| 5. Ремонт і обслуговування робочого обладнання | Розрахунки | 12000 | 144000 |
| 6. Комунальні послуги | Розрахунки | 6000 | 72000 |
| 7. Витрати на дослідження | Розрахунки | 12000 | 144000 |
| Усього: |  | 84000 | 1008000 |

5.6.5.	Загальновиробничі витрати

Таблиця 5.13. Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| - витрати на управління виробництвом (оплата праці управлінського персоналу всіх підрозділів підприємства разом із ЄСВ до Пенсійного фонду, відряджень тощо) | Таб. 10 | 242780 | 2913360 |
| - витрати на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення | Таб. 9, таб. 11 | 138376,6667 | 1660520 |
| - витрати на вдосконалення технології й організації виробництва | Таб. 12 | 7000 | 84000 |
| - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | Таб. 12 | 6000 | 72000 |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля | Таб. 6 | 20000 | 240000 |
| - інші загальновиробничі витрати | Таб. 6 | 12000 | 144000 |
| 7. Амортизація основних засобів | Таб. 11 | 7750 | 93000 |
| 8. Витрати на експлуатацію, ремонт та обслуговування основних засобів | Таб. 12 | 12000 | 144000 |
| всього: |  | 445906,7 | 5350880 |

5.6.6.	Умовно-змінні витрати

Таблиця 514. Умовно-змінні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати | табл.9 | 131236 | 656 180 | 1968540 | 7874160 |
| 2. ФОП виробничого персоналу | табл. 10 | 28304 | 141520 | 424560 | 1698240 |
| 3. Транспортні витрати | табл. 12 | 800 | 4000 | 12000 | 48000 |
| всього: |  | 160340 | 801700 | 2405100 | 9620400 |

5.6.7.	Умовно-постійні витрати

Таблиця 5.15. Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл.10 | 20252 | 101260 | 303780 | 1215120 |
| 2. Амортизаційні відрахування | табл. 11 | 1550 | 7750 | 23250 | 93000 |
| 3. Юридичні послуги | табл. 12 | 3000 | 15000 | 45000 | 180000 |
| 4. Охорона | табл. 12 | 3000 | 15000 | 45000 | 180000 |
| 5. Реклама | табл. 12 | 4000 | 20000 | 60000 | 240000 |
| всього: |  | 31802 | 159010 | 477030 | 1908120 |

5.6.8.	Накладні витрати

Таблиця 5.16. Розрахунок накладних витрат підприємства, тис. грн.

| Показники | Джерела даних | На одиницю | На місяць | На квартал | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Умовно-постійні витрати, тис. грн. | табл. 15 | 31802 | 159010 | 477030 | 1908120 |
| 2.Частка випуску продукції у загальному обсягу виробництва, % | обґрунтування | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Накладні витрати, тис. грн. | стр.1 * стр.2 / 100% | 31802 | 159010 | 477030 | 1908120 |

5.6.9.	Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї включає в себе всі прямі та непрямі витрати, пов'язані з розробкою, виробництвом та впровадженням пристрою. Обґрунтування собівартості визначає ключові фактори ефективності проекту.

Таблиця 5.17. Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн.

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одиницю | на місяць | на квартал | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 14 | 160340 | 801700 | 2405100 | 9620400 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.15 | 31802 | 159010 | 477030 | 1908120 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 192142 | 960710 | 2882130 | 11528520 |

5.7.	Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї

Рентабельність проекту оцінюється через співвідношення прибутку до витрат. Оцінка рівня рентабельності враховує всі аспекти витрат та очікуваного прибутку від впровадження інноваційної ідеї.

Таблиця 5.18. Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 17 | грн. | 192142 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 60 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 55468,42105 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 15000 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 10000 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 5000 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 10000 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 5000 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.05/0.95 | грн. | 2368,421053 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.18 | грн. | 8100 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 28,8 |

5.8.	Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології)

Визначення вартості виробництва інноваційної техніки включає в себе оцінку всіх етапів виробництва, від розробки до серійного випуску, з урахуванням технічних параметрів та вимог ринку.

Таблиця 5.19. Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 17 | грн. | 192142,00 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 18 | % | 28,87 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 55468,42 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 247610,42 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 49522,08 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 297132,51 |

Таблиця 5.20. Порівняльний аналіз сформованої ціни з цінами конкурентних товарів-аналогів

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 19 | грн. | 297132,51 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку |  |  |
| - Мінімальна |  | грн. | 250000 |
| - максимальна |  | грн. | 550000 |
| - середня |  | грн. | 400000 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  | грн. | 320000 |

5.9.	Цільові групи потенційних споживачів

Цільові групи визначаються за специфікою діяльності та потребами, які може вирішити наш пристрій.

Таблиця 5.21. Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис цільової групи потенційних клієнтів | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нафтовидобувні підприємства | Великий, оскільки нафтовидобувні підприємства постійно шукають ефективні та інноваційні методи для відновлення та підтримки видобутку. | Висока, оскільки існують інші технології та пристрої для відновлення свердловин, і конкуренти можуть бути великими міжнародними підприємствами. | Середня-низька, оскільки вимагається великий обсяг досліджень, тестувань та регуляторних дозволів. |
| 2 | Компанії з ремонту та відновлення родовищ | Середній, оскільки ці компанії фокусуються на ремонті та відновленні, і новаторські методи можуть бути привабливими, але можуть викликати опор у впровадженні нового обладнання. | Середня, бо існують конкурентні технології та послуги, але можливості для новаторів. | Середня, але залежить від того, наскільки легко нові технології можуть інтегруватися в існуючі процеси. |
| 3 | Наукові установи | Високий, оскільки наукові установи зацікавлені у вивченні нових технологій та їхньому впливі на видобуток нафти. | Низька, оскільки наукові установи часто працюють над унікальними дослідженнями та розробками. | Висока, оскільки наукові установи можуть бути більш відкритими до співпраці з інноваційними стартапами та новими технологіями. |

Таблиця 5.22. Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентні позиції відповідно до обраної стратегії | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка та виготовлення пристроїв з ефективною системою гідроімпульсного впливу, які можуть бути легко інтегровані в існуючі системи свердловин. | Фокусування на нафтовидобувних підприємствах та компаніях з ремонту родовищ, оскільки це сегменти з високим попитом. Постійна інноваційна робота з клієнтами для адаптації пристроїв до їхніх потреб та інтеграції з їхніми системами. | Технологічна перевага: Забезпечення передових технологій гідроімпульсного впливу, які забезпечують ефективність та економію витрат. Гнучкість та інтеграція: Здатність легко адаптувати пристрої до різних типів свердловин та існуючих систем. | Дослідження та Розробка: Інвестування в дослідження нових технологій гідроімпульсного впливу та їхню оптимізацію для різних умов видобутку. Стратегічне партнерство: Укладення партнерств з нафтовидобувними підприємствами для тестування та впровадження продукції в реальних умовах. Клієнтська орієнтованість: Встановлення тісних відносин з клієнтами, адаптація пристроїв до їхніх конкретних потреб та надання технічної підтримки. |

5.10.	Канали збуту

Збут реалізується через прямі контакти з партнерами та спеціалізованими дистриб'юторами. Також передбачається використання онлайн-каналів для рекламування та продажу пристроїв.

Таблиця 5.23. Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нафтовидобувні підприємства: - Закупівлі базуються на технічних характеристиках та ефективності пристрою. - Важливість надійності та довговічності обладнання. - Відсутність додаткових сертифікатів або стандартів може ускладнити прийняття рішення. | Маркетинг та Продажі: - Розробка інформаційних матеріалів та презентацій для демонстрації переваг пристроїв. - Активна участь у виставках, конференціях та інших подіях для привертання уваги клієнтів. | Прямий збут (Direct Sales): - Прямий контакт з клієнтами дозволяє забезпечити ефективний обмін інформацією та відповідь на їхні потреби. - Спрощує управління важливими клієнтами та надає можливість індивідуального підходу. |
| 2 | Компанії з ремонту та відновлення родовищ: - Попит на гнучкі та легко інтегровані рішення для відновлення свердловин. - Більший фокус на вартості обладнання та його можливості бути використаним в різних умовах. | Технічна підтримка: - Забезпечення технічної консультації для клієнтів щодо вибору та експлуатації обладнання. - Надання документації та інструкцій з використання. | Онлайн-продажі: - Забезпечення віддаленого доступу до інформації про продукцію та можливість замовлення через онлайн-платформи. - Підтримка технічних консультацій через віддалений доступ. |
| 3 | Наукові установи: - Зацікавлені в технологічних новаціях та можливостях для наукових досліджень. - Гнучкість у відтворенні та зміні параметрів пристроїв для вивчення різних сценаріїв. | Логістика: - Організація доставки та вивезення обладнання на місце призначення. - Управління запасами та доставкою відповідно до графіка клієнта. | Стратегічні партнерства: - Укладення довгострокових партнерських угод з ключовими клієнтами та партнерами для спільного розвитку та впровадження нових технологій. |

5.11.	Бізнес-модель проекту (обладнання, технології)

Бізнес-модель передбачає продаж пристроїв та надання послуги з їх обслуговування. Ми також розглядаємо можливість ліцензування технології для інших ринків.

Таблиця 5.24. Структура бізнес моделі обладнання

| Ключові партнери: Наукові установи та дослідницькі лабораторії Логістичні компанії | Ключові види діяльності: Дослідження та Розробка (R&D) Виробництво Маркетинг та Продажі | Цінність пропозиції: Ефективність Гнучкість Технічна підтримка |  | Взаємовідносини з клієнтами: Особисті продажі Клієнтська підтримка | Споживчі сегменти: Нафтовидобувні підприємства Компанії з ремонту та відновлення родовищ Наукові установи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси: Технічний персонал Дослідницькі лабораторії |  |  | Канали збуту: Прямий збут (Direct Sales) Онлайн-продажі Стратегічні партнерства |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 826400 грн 2.Витрати постійні: 1908120 грн 3.Витрати змінні: 9620400 грн |  |  | Потоки надходження доходу Продаж обладнання Послуги технічної підтримки |  |  |

5.12.	Аналіз ризиків стартап проекту

Аналіз ризиків є важливою частиною управління проектами, особливо стартапами, де невизначеність може бути великою. Розглядаючи технічні, фінансові, ринкові та законодавчі ризики, ми розробляємо стратегії їх управління та моніторингу. Проактивний підхід дозволяє нам зменшити ймовірність негативних наслідків.

1. Технічні ризики:

- Недосягнення необхідної продуктивності: Технічні труднощі у досягненні очікуваних показників продуктивності.

- Неефективність технології: Технічні аспекти розробки можуть бути менш ефективними, ніж передбачалося.

2. Фінансові ризики:

- Неясність вартості розробки: Вартість розробки може перевищити оцінки, призведені до фінансових проблем.

- Необхідність додаткового фінансування: Зміни в планах можуть вимагати додаткових фінансових ресурсів.

3. Ризики ринку:

- Відсутність попиту: Недостатній попит на ринку може суттєво вплинути на комерційний успіх проекту.

- Конкуренція на ринку: За наявності конкурентів може бути складно пройти на ринок.

4. Законодавчі ризики:

- Невідповідність нормативам: Зміни в законодавстві або невідповідність нормативам можуть вплинути на легальність і впровадження продукту.

5.13.	Оцінка ефективності впровадження стартап-проекту та пропозиції інвестору

Загальна оцінка ефективності враховує рентабельність, ризики та стратегії розвитку. Інвесторам пропонується унікальна можливість взяти участь у впровадженні інноваційної технології з потенційно великим ринковим впливом.

1. Чиста приведена вартість проекту (NPV - Net Present Value).

NPV=i=1nCFi1+ri-CF0==11 528 5201+0,21+11 528 5201+0,22+11 528 5201+0,23+11 528 5201+0,24+
+11 528 5201+0,25-826400=33650931.9

2. Простий термін окупності проекту (років).

Ток =КΔПр=826400+1908120+9620400 320000*60=0.65  років

3. Коефіцієнт ефективності Е (або питомий прибуток на одиницю капіталовкладень) – це відношення приросту прибутку до капіталовкладень, які викликали цей приріст (величина обернено пропорційна періоду окупності Ток):

Е =ΔПрК=1Ток=1 0,65=1,54

4. Чиста дисконтова (теперішня) вартість (ЧДВ):

ЧВД=К+i=1nCFi1+ri=826400+11 528 5201+0,21+11 528 5201+0,22+11 528 5201+0,23+11 528 5201+0,24+
+11 528 5201+0,25=35303731,9 грн

Висновок до розділу

Аналіз свідчить про високий потенціал ринкової комерціалізації проекту. Динаміка ринку, наявність попиту та відсутність прямих конкурентів створюють обґрунтовані передумови для впровадження. При належному управлінні ризиками та стратегічному маркетингу, проект може стати успішним на ринку. Доцільною альтернативою може бути партнерство зі сферами, що вже використовують подібні технології. У цілому, подальша імплементація проекту є обґрунтованою з точки зору його інноваційності та потенційної корисності для різних галузей.

Таблиця 5.25. Узагальнюючі техніко-економічні показники

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од. | 60 |
| Капіталовкладення, тис. грн. | 826,4 |
| Собівартість продукції, тис. грн. | 192,142 |
| Ціна продукції, тис. грн | 320 |
| Прибуток, тис. грн. | 19200 |
| Рентабельність, % | 28,9 |
| Коефіцієнт економічної ефективності | 1,54 |
| Період повернення капіталовкладень, років | 0,65 |

ВИСНОВКИ

У цій дисертації була проведена глибока розробка та обґрунтування параметрів пристрою для гідроімпульсного впливу на продуктивний пласт нафтової свердловини з метою підвищення її продуктивності.

Було проаналізовано історію розвитку методів відновлення та ремонту свердловин та сучасний стан технології впливу на привибійний пласт. На основі проведених досліджень та аналізу отриманих результатів можна зробити декілька важливих висновків.

По-перше, розроблено та запропоновано нову конструкцію пристрою, який може працювати в видобувних та нагнітальних свердловинах у комплексі з різними типами насосів. Це робить пристрій універсально вбудовуваним у різні типові схеми свердловин. Пристрій також може виконувати функції зворотного клапана та акумулятора тиску для проведення гідроімпульсного впливу. Пристрій надає змогу видобування вуглеводнів й інших рідин без необхідності вилученням пристрою зі свердловини.

По-друге, визначено оптимальні параметри пристрою, такі як розміри робочих пружин, робочі тиски та залежності роботи пристрою від стану його регулювальних елементів. Це важливий крок у створенні ефективного інструменту для підвищення продуктивності нафтових свердловин.

По-третє, розроблені методи та критерії налаштування гідроімпульсного впливу на пласт, що дозволяють враховувати різноманітні умови та параметри експлуатації свердловин. За допомогою комп’ютерного моделювання був створений графік регулювання перепускного клапану пристрою.

Також в дисертації було описано літологію та електропостачання Рибальського нафтогазоконденсатного родовища, яке планується використовувати як випробувальне середовище для запропонованої конструкції пристрою для гідроімпульсного впливу.

Розроблено опис концепції стартап-проєкту, що включає в себе оцінку технологічної реалізації, характеристику потенційних користувачів та проведення SWOT-аналізу для виявлення сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз. Обрана стратегія диференціації у розвитку, проведений аналіз витрат, спрямований на оцінку фінансової стійкості та рентабельності стартапу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Білецький В. С., Гайко Г. І., Орловський В. М. Історія та перспективи нафтогазовидобування: Навчальний посібник. – Київ: ФОП Халіков Р. Х., 2019, 302 с.

2. BP Statistical Review of World Energy 2016 [Електронний ресурс] / British Petroleum. – 2016. – Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/news-and-insights/speeches/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-spencer-dale-presentation.pdf.

3. Prud'homme A. Hydrofracking: What Everyone Needs to Know : [англ.]. — Oxford University Press, 2013. — 208 p.

4. Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів: Сполом, 2016. — 603 с. : іл., табл.

5. Середницький Л.М., Кучернюк А.В., Заріцька С.Б., Покидько В.Є.,      Рябов Ю.Г., Іванов В.Ю., Кушнірюк Д.Ф. Інтенсифікація припливу нафти і газу в свердловини та впровадження методів підвищення нафтогазоконденсатовіддачі в НАК “Нафтогаз України”// Нафт. і газова пром-сть. – 2003. – № 4. – С. 30–34.

6. Кучернюк А.В., Кучернюк В.А., Давыденко С.М., Сова В.М., Максимчук М.Ю. Ударно-волновая технология интенсификации добычи нефти и газа                   // Нефтепромысловое дело. – 2006. – № 5. – С. 42-46.

7. Кучернюк А.В., Кучернюк В.А. Теоретические и экспериментальные исследования комплексного электроразрядного и акустического воздействия на пласты – коллекторы с целью улучшения их продуктивности // Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacja zіoї wкglowodorow: Prace Instytutu Nafty I Gazu nr 130. – Krakow, 2004. – S. 599–605.

8. Гадиев С.М. Использование вибрации в добыче нефти.–М.: Недра, 1977.– 154 с.

9. Гадиев С.М. Использование гидравлических золотникових вибраторов для обработки скважин // Нефтяное хазяйство. – 1972. – №2. – С. 42-45.

10. Валиуллин А.В., Максутов Р.А., Доброскок Б.Е. и др. Некоторые особенности технологии виброобработки продуктивного пласта // РНТС. Сер. Нефтепромысловое дело. – 1973. – №11. – С. 13-16.

11. Імпульсні методи відновлення продуктивності водозабірних свердловин: Довідник / В.П. Нагорний; НАН України, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – С. 187, іл. 61, табл. 36, бібл. 58.

12. Рекомендации по импульсным методам восстановления производительности скважин на воду. – М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1979. – 114 с.

13. Несветайлов Г.А., Серебряков В.А. Теория и практика электрогидравлического эффекта. – Минск: 1966.

14. Наугольных К.А., Рой Н.А. Электрические разряды в воде. – М.: Наука, 1971.

15. Ловля С.А. Взрывное дело. – М.: Недра, 1976. – 269 с.

16. Склянский В.Г. Временная инструкция по применению пневмовзрыва для увеличения производительности скважин на воду. – Баку – Донецк: АзНИИ водных проблем, 1975.

17. Спеціальні вибухові технології в геоінженерії [Текст]: Монографія / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 316 с.

18. Справочник по прострелочно-взрывной аппаратуре / Под ред. Л.Я. Фридляндера. – М.: Недра, 1983. – 197 с.

19. Прострелочно-взрывные работы в глубоких и разведочных скважинах // Сб. научн. трудов. – М.: ВНИИГеофизика, 1977. – 258 с.

20. Прострелочно-взрывные работы в глубоких скважинах // Сб. научн. трудов. – М.: ВНИИГеофизика, 1981. – 310 с.

21. Яремийчук Р.С., Качмар Ю.Д. Вскрытие продуктивных горизонтов и освоение скважин. – Львів: Вища школа, 1982. – 263 с.

22. Гидроабразивный перфоратор: А.с. № 870678 СССР / Д.А. Егер, В.С. Бабчук, В.И. Мельник – 1981, Бюл. № 33.

23. Егер Д.А., Рыбчак Е.В. Влияние условий вскрытия пласта на освоение скважин // Нефт. И газовая пром-сть. – 1985. – № 2. – С. 29–30.

24. Качмар Ю.Д., Егер Д.А., Рыбчак Е.В. Расчет основных параметров при проектировании озоногидропескоструйной перфорации / М., 1975. – Деп. в ВНИИОЗНТ 24.07.1975, № 213.

25. Денисов Г.Г., Ермилов Б.И., Пейсахов Р.М. Направленная поинтервальная солянокислотная обработка с применением гидроперфоратора // РНТС Нефтепромысловое дело. – 1973. – № 5. – С. 9–10.

26. Саркисов Н.М., Шишов С.В. Совершенствование технологии щелевой перфорации скважин // Нефт. хоз-во. – 1995. – № 3. – С. 14–16.

27. Саркисов Н.М., Шишов С.В., Климовец В.В. Интенсификация добычи нефти путем щелевой перфорации // Нефт. хоз-во. – 2000. – № 12. – С. 26–30.

28. Ловля С.А., Горбенко Л.А., Каплан Б.Л. Торпедирование и перфорация скважин. – М.: Недра, 1959.

29. Михалюк А.В., Войтенко Ю.І., Лігоцький Н.В. Нова технологія інтенсифікації видобутку нафти і природного газу із застосуванням енергії вибуху // Нафт. і газова пром-сть. – 1997. – № 4. – С. 24–26.

30. Пат. на корисну модель 23947 Україна, МПК (2007) Е21В 43/00. Секційна торпеда для вибухової обробки пласта / В.А. Даниленко, В.П. Нагорний, Л.О. Волгін, М.Г. Денисенко. – Заявл. 14.02.07. – Опубл. 11.06.07. Бюл. № 8. – 3 с.

31. Пат. на корисну модель 24981 Україна, МПК (2007) Е21В 43/263. Спосіб формування секційної торпеди для вибухової обробки продуктивних пластів / В.А. Даниленко, В.П. Нагорний, Л.О. Волгін, М.Г. Денисенко. – Заявл. 14.02.07. – Опубл. 25.07.07. Бюл. № 11. – 3 с.

32. Сучков Б.М. Интенсификация работы скважин. – М.: Ижевс. полиграф. комбинат, 2007. – 611 с.

33. Ибрагимов Л.Х. Интенсификация добычи нефти с применением генераторов турбулентных струй и адиабатных двухфазных потоков // Нефтепромысл. дело. – 1996. – № 6.

34. Пат. на корисну модель 52915 Україна, МПК (2009) Е21В 43/00. Спосіб хвильової обробки нафтоносного пласта / В.П. Нагорний, І.І. Денисюк, С.В. Микуляк, Я.О. Рудюк. – Заявл. 19.04.10. – Опубл. 10.09.09. Бюл. № 17. – 3 с.

35. Кулагин В.А. Методы и средства технологической обработки многокомпонентных сред с использованием эффектов кавитации: Автореф. дис… докт. техн. наук / Красноярск, 2004 г.

36. Промтов М.А. Перспективы применения кавитационных технологий для интенсификации химико-технологических процессов // Вестник ТГТУ. – 2008. – Т. 14, № 4. – С. 861–868.

37. Пат. 48609 А Україна, МПК E21B 43/18. Пристрій для підвищення продуктивності свердловин [Текст] / Тарко Я. Б., Лилак М. М., Копичко В. С., Тарко Я. Я., Заяц В. П., Дузшкевич Б. І. (Україна) ; Колективне науково-виробниче підприємство "Нафтекс" (Україна) - № 2001107240; заявл. 24.10.01; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. – 3с. : іл.

38. Пат. 140 Україна, МПК E21B 28/00, E21B 43/25. Пристрій для відновлення продуктивності нафтових свердловин [Текст] / Кічігін А. П.; Сліденко В. М.; Терентєв О. М.; Єгер Д. О.; Бульбас В. М.; Лилак М. М. (Україна); Відкрите акціонерне товариство " Укрнафта" (Україна) - № 95125211; заявл. 11.12.95; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2. – 3с.: іл.

39. Сагинов А.С., Кичигин А.Ф. Гидролневмоударные системы исполнительных органов горных и строительных машин. - М.: Машиностроение, 1980, с.37.

40. Восстановление нефтяных и газовых скважин мобильными комплексами АМТК. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.startbase.ru/projects/38/documents/ – Заголовок з екрана.

41. Капітальний ремонт свердловин під тиском (snubbing) [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://denimex.com.ua/services/snubbing/ – Заголовок з екрана.

42. Оборудование и инструменты для ремонта скважин [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.geokniga.org/books/23507/  – Заголовок з екрана.

43. Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонантных коллекторов. – М., 1999. – 285 с.

44. Михайлов Н.Н. Физика нефтяного и газового пласта (физика нефтегазовых пластовых систем). Том1: Учебное пособие. – М.: 2008. – 448 с.

45. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т. 3. – 8-е изд., перераб. и доп. Под ред. И. Н. Жестковой. – М.: машиностроение, 2001. – 864 с.: ил.

46.	Доленко Г.Н., Варичев Г.A., Галабуда Н.И. и др. Закономерности размещения месторождений нефти и газа Днепровско-Донецкой нефтегазоносной провинции. Киев: Наукова думка, 1968, 215 с.

47.	Вороной Е.Е., Федутенко А.И. Роль структурных особенностей недр в развитии вторичной пористости. В сб.: Коллекторы нефти и газа на больших глубинах. Тез. докл. II Всес. конф. М.: МИНХиГП, 1978. С. 43-44.

48. Електрообладнання та електропостачання машин і установок геотехнічних виробництв. Рябенко І. С., Погрібний В. В. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Електронний засіб навчального призначення НМУ №Е9/10-378. К: НТУУ «КПІ», 2010 р., 330 с.

49. Проектування електропостачання та електрообладнання машин і установок геотехнічних виробництв: Курсове та дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч. посіб. Для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізацій «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.С. Рябенко, О. В. Мейта. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,78 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 244 с.).

50. Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27914

51. Способ определения плотности жидкости в скважине [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://edrid.ru/rid/216.013.345f.html  – Заголовок з екрана.