МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОБЛАДНАННІ

Комп'ютерний практикум з дисципліни

«Комп’ютерне моделювання процесів в енергетичному обладнанні»

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (освітня програма Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем)

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2021

Комп’ютерне моделювання процесів в енергетичному обладнанні. Комп'ютерний практикум [Текст]: навч. посіб. для студентів спеціальності 142 Енергетичне машинобудування (освітня програма Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем) / укладач: О.В. Баранюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 30,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 105 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 09.12.2021 р.) за поданням Вченої ради ТЕФ (протокол № 4 від 22.11.2021 р.)

Електронне мережне навчальне видання

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОБЛАДНАННІ

Комп'ютерний практикум

| Укладач: | Баранюк Олександр Володимирович, канд. техн. наук, доц. |
| --- | --- |
| Відповідальний редактор | Фуртат Ірина Едуардівна, канд. техн. наук, доц. |
| Рецензенти | Воропаєв Геннадій Олександрович, член-кор НАН України, проф., д-р ф-м. наук Волощук Володимир Анатолійович, проф., д-р техн. наук |

У посібнику викладена послідовність використання програмного комплексу Ansys, що даний час використовується в багатьох університетах для навчання студентів і виконання науково-дослідних робіт. Метою навчального посібника є формування у студентів знань і умінь розробляти математичні моделі процесів, що характерні для  енергетичного обладнання, виконувати аналіз результатів та розробляти нові методики розрахунків для проектування енергетичних об’єктів і систем. Використання Ansys для оптимізації проектних розробок дозволить проектним організаціям скоротити цикл розробки, що складається з виготовлення зразків-прототипів, а також мінімізувати дорогий процес доопрацювання виробів. Все це призводить до зниження вартості продукції тому даний посібник може бути корисним також для наукових та інженерно-технічних працівників.

О.В. Баранюк, 2021

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021

ЗМІСТ

ВСТУП	6

Комп'ютерний практикум №1. Рішення стаціонарних задач теплопровідності засобами програмного комплексу ANSYS.	8

1.1 Мета та завдання	8

1.2 Порядок розв’язання стаціонарних задач теплопровідності засобами програмного комплексу ANSYS	9

1.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	17

1.4 Контрольні питання	18

Комп'ютерний практикум №2. Розв’язання нестаціонарних задач теплопровідності	20

2.1 Мета та завдання роботи	20

2.1 Короткі теоретичні відомості щодо визначення нестаціонарного температурного сферичного тіла	21

2.2 Порядок вирішення нестаціонарної задачі засобами комплексу програм Ansys WorkBanch	35

2.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	38

2.4 Контрольні питання	39

Комп'ютерний практикум №3. Моделювання термонапруженого стану біметалевих конструкцій	40

3.1 Мета та завдання роботи	40

3.2 Порядок моделювання термонапруженого стану пластин засобами комплексу програм Ansys WorkBanch	41

3.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	46

3.4 Контрольні питання	46

Комп'ютерний практикум №4. Моделювання стану опорних конструкцій	47

4.1 Мета та основні завдання роботи	47

4.2 Порядок моделювання напруженого стану опорних конструкцій засобами комплексу програм Ansys WorkBanch	49

4.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	52

4.5 Контрольні запитання	53

Комп'ютерний практикум №5. Методи чисельного моделювання вимушеної конвекції	54

5.1 Мета та завдання	54

5.2 Теоретична частина	54

5.3 Порядок застосування комплексу програм CFX для моделювання гідродинаміки в трубі	56

5.3.1 Побудова розрахункової сітки в межах циліндричної труби	56

5.3.2 Вибір методу розв'язання задачі і її обчислення.	59

5.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	62

5.5 Контрольні питання	63

Комп'ютерний практикум №6. Моделювання теплообміну і гідродинаміки відривної течії	65

6.1 Мета та основні завдання роботи	65

6.2 Теоретична частина	66

6.3 Порядок застосування комплексу програм Fluent для моделювання відривних течій	69

6.3.1 Порядок моделювання геометрії і розрахункової сітки	69

6.3.2 Вибір методу розв'язання задачі	70

6.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	75

6.5 Контрольні питання	76

Комп'ютерний практикум №7. Розв’язання задач конвективного теплообміну засобами програмного комплексу CFX	77

7.1 Мета та завдання роботи	77

7.2 Порядок моделювання термонапруженого стану плоско-овальної труби засобами Ansys WorkBanch	77

7.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	86

7.4 Контрольні питання	86

Комп'ютерний практикум №8. Розв’язання задач вільної конвекції	88

8.1 Мета та завдання роботи	88

8.2 Короткі теоретичні відомості щодо моделювання процесів вільної конвекції	89

8.3 Порядок вирішення задачі вільної конвекції засобами комплексу програм Ansys-CFX	92

8.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	95

8.5 Контрольні питання	97

Комп'ютерний практикум №9. Моделювання змішування та спалювання газів	98

9.1 Мета та основні завдання роботи	98

9.2 Стислі теоретичні відомості	100

9.3 Порядок моделювання спалювання газів засобами CFX	100

9.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту	103

9.5 Контрольні питання	104

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ:	105

ВСТУП

Понад 35 років використання програми ANSYS дає можливість інженерам виробляти продукцію високої якості і швидко досягати успіху на ринку товарів і послуг. Протягом цього часу компанія ANSYS Inc., безперервно вдосконалюючи технологію, створює гнучкі і зручні системи чисельного моделювання для широкого кола галузей виробництва, що дозволяє різним компаніям виконувати повноцінний аналіз своїх проектних розробок і тим самим домагатися максимальної ефективності витрат на обчислювальну техніку і програмні засоби. Таким чином, майбутні фахівці спеціальності 142 „Енергетичне машинобудування”, що навчаються за освітньою програмою „Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” повинні мати уміння побудови CFD-моделей, як того потребують сучасні тенденції.

Метою навчального посібника є формування у студентів знань і умінь розробляти математичні моделі процесів, що характерні для  енергетичного обладнання, виконувати аналіз результатів та розробляти нові методики розрахунків для проектування енергетичних об’єктів. Для отримання досвіду роботи з комплексом ANSYS розроблено цикл комп’ютерних практикумів, що охоплює більшість функцій комплексу.

Представлені в посібнику завдання комп’ютерних практикумів, студент здатен виконати в аудиторії у відведену на це заняття академічну годину. Оформлення звіту по проведеній роботі студент виконує самостійно в рамках годин самостійної роботи.

Для всіх перерахованих в посібнику комп’ютерних практикумів звіт по проведеній роботі повинен мати наступну структуру:

- Назва і мета роботи.

- Вихідні дані для розрахунку.

- Результати чисельного моделювання.

- Висновки.

Звіт також повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик розрахункової області, застосовані граничні умови і поліноміальні залежності фізичних властивостей матеріалів від температури, якщо вони застосовувались в задачі.

Результати чисельного моделювання потрібно представити так, щоб була можливість пояснити з фізичної точки зору явища, які моделюються в лабораторних роботах.

При оцінюванні виконаної студентом роботи бажано враховувати наступні вимоги:

- обґрунтування результатів моделювання з фізичної точки зору.

- наявність графічного підтвердження співпадіння результатів моделювання і аналітичного розрахунку.

- повних відповідей на контрольні запитання, що приводяться в посібнику до виконання лабораторних робіт.

В разі невідповідності будь-якому з пунктів перерахованих вимог, за кожен не виконаний пункт, від максимальної оцінки за захист роботи (наприклад, 10 балів) віднімається один бал.

Комп'ютерний практикум №1. Рішення стаціонарних задач теплопровідності засобами програмного комплексу ANSYS.

1.1 Мета та завдання

Мета – є ознайомлення з програмним пакетом «Ansys», який призначений для моделювання, а також для рішення лінійних і нелінійних, стаціонарних і нестаціонарних просторових задач механіки деформованого твердого тіла і механіки конструкцій (включаючи нестаціонарні геометрично і фізично нелінійні задачі контактної взаємодії елементів конструкцій), задач механіки обчислювальної гідрогазодинаміки, теплопередачі і теплообміну, електродинаміки, акустики, а також механіки зв’язаних полів.

Завдання – виконати моделювання стаціонарного температурного поля і тепловий аналіз оребреного радіатора з плоскою основою (рис. 1.1) та прямокутними ребрами засобами програмного комплексу Ansys. Визначити коефіцієнт ефективності ребра і порівняти розподіл температури в ребрі за допомогою відомих теоретичних залежностей.

Дослідження провести для трьох різних видів матеріалу радіатора, а саме мідь, алюміній та сталь. Розміри задані в міліметрах. Плоска основа радіатора має температуру t = 180  n C, де n – номер варіанту за списком академічної групи. Зовнішня поверхня, знаходиться в умовах вільної конвекції, якій відповідає коефіцієнт тепловіддачі  = 25  N Вт/(м2К) при температурі охолоджуючого повітря t = 20  N C, де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” слід вибирати парним варіантам згідно списку академічної групи, а знак „–” – непарним.

Рисунок 1.1 – Кресленик поперечного перерізу радіатора

Необхідні теоретичні відомості щодо процесів теплопровідності в ребрі приведені в [2].

1.2 Порядок розв’язання стаціонарних задач теплопровідності засобами програмного комплексу ANSYS

- Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic перетягнути блок „Steady-State Thermal”.

- Для встановлення матеріалу та його властивостей активуємо строку „Engineering Data”. У результаті з’являється робоча область модуля управління матеріалами (рис. 1.2).

Функції, які виконують вікна в редакторі матеріалів, що позначені блоками з латинськими позначками A…F докладно описані в таблиці 1.1.

За замовчуванням в базі даних матеріалів ANSYS WorkBanch знаходиться конструкційна сталь „Structural Steel” (блок С).

Для безпосереднього додавання матеріалу необхідно натиснути на кнопку переходу до бібліотечних матеріалів „Engineering Data Sources”, у результаті чого з’являється вікно „Engineering Data Sources”, в якому слід обрати „General Materials” або „Thermal Materials”, після чого з’являється вікно бібліотеки матеріалів „Outline of General/Thermal Materials” (рис. 1.3 а, б).

Таблиця 1.1. Функції вікон редактору матеріалів

| Позначення | Заголовок вікна | Опис |
| --- | --- | --- |
| А | Toolbox (Вікно властивостей матеріалів) | Містить властивості, які можуть бути використані при завданні матеріалів |
| В | Outline Filter (Вікно джерел даних) | Відображає доступні джерела даних про матеріали, їх розташування та опис |
| С | Outline Pane (Панель структури даних) | Відображає структуру обраного джерела даних у вікні (Outline Filter) |
| D | Properties Pane (Панель властивостей) | Відображає властивості обраного елементу на панелі структури даних (Outline Pane) |
| E | Table Pane (Панель таблиць) | Відображає табличні дані для обраного елементу на панелі властивостей (Properties Pane) |
| F | Chart Pane (Панель діаграм) | Відображає діаграму елемента, обраного на панелі властивостей (Properties Pane) |

Рисунок 1.2 – Робоча область модуля управління матеріалами.

Для активації потрібного матеріалу натискаємо на позначку .

3. Вибираємо строку „Geometry”. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати одиниці довжини – міліметри. Також, розмірність  можна змінити в DesignModeler, відкривши вкладку Unit у головному меню (рис. 1.4).

а) б)

Рисунок 1.3 – Кнопка переходу до бібліотечних матеріалів (а) і вид вікна бібліотеки матеріалів (б)

Рисунок 1.4 – Зміна розмірності в DesignModeler

Після запуску і вибору одиниць вимірювання на двовимірній площині ZХ слід накреслити квадрат. Для цього після кліку мишкою на ZХplane (підсвітиться синім кольором) слід натиснути кнопку  (двовимірний ескіз) і серед геометричних примітивів вибрати  (багатогранник). Кількість сторін багатогранника n вказати рівними 4-м (рис. 1.5) і орієнтувати його сторони паралельно вісям OZ і OX. Щоб накреслений прямокутник став квадратом, потрібно розкрити сувій Constraints і кнопкою  вказати рівність сторін прямокутника.

Розкривши сувій «Dimension» натиснути піктограму, щоб після вибору мишкою однієї з граней квадрата (підсвітиться червоним кольором) була змога в меню «Details» вказати значення розміру ширини основи радіатора (рис. 1.5). Далі, командою  витіснити переріз основи радіатора на 37 мм. Щоб згенерувати тривимірний об’єкт натиснути кнопку .

Рисунок 1.5 – Переріз основи радіатора засобами Design Modeler

Наступний крок – від паралелепіпеда, що символізує майбутній радіатор, слід відокремити область зайняту потоком повітря, що рухається в міжреберному просторі радіатора. Для цього на торці паралелепіпеда створюємо нову площину, мишкою натиснувши на грань паралелепіпеда, потім на кнопку  (New Plane) і підтвердивши вибір кнопкою .

Задача – накреслити прямокутник розмірами 2×33 мм, що буде моделювати потік, який рухається в міжреберному каналі радіатора, витіснити його на глибину, що більша за розмір основи радіатора (для зручності подальшого вибору (рис. 1.6)).

Рисунок 1.6 – Моделювання міжреберного каналу, що зайнятий повітряним потоком

Перед натисненням кнопки  в меню Operation слід змінити Add Material на Add Frozen (рис. 1.6).

Створити масив міжреберних перерізів за допомогою команди Pattern: в якості об’єкту вибрати об’єм міжреберного каналу (рис. 1.7а), в якості напряму, відносно якого множаться елементи масиву – ребро основи радіатора (рис. 1.7б). Розмножуються елементи масиву з кроком 2 мм у кількості 17 шт.

Рисунок 1.7 – Моделювання міжреберного каналу, що зайнятий повітряним потоком

Тепер потрібно створити модель радіатора у якого ребра і основа виготовлені з суцільного металу (так звана операція екструзії). Для цього потрібно вибрати в меню Create → Boolean → Operation → Subtract. В якості Target Body вибрати основу радіатора, в якості Tool Bodies – вибрати всі ребра і натиснути (рис. 1.8).

Рисунок 1.8 – Модель радіатора

6. Далі створюємо сітку розбиття на елементарні об’єми. Для цього закриваємо „Geometry”, а у вікні, Project Schematic, обираємо строку Model. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно (рис. 1.9).

вікно сповіщень

вікно налаштувань

дерево проекту

Графічне вікно

Панелі інструментів

головне меню

Рисунок 1.9 – Робоче вікно блоку Model

В дереві проекту треба натиснути „Mesh”, в результаті чого в лівому нижньому кутку (вікно налаштувань), активується блок „Details of „Mesh”

Розмір елементів сітки задається в полі „Element Size”. Задаємо крок розбивки 110–3 м, замість Default (рис. 1.10).

Рисунок 1.10 – Встановлення розміру елементів сітки

Для отримання сітки розбиття на елементарні об’єми необхідно натиснути „Mesh” – права кнопка миші – „Generate Mesh”.

7. Для завдання ГУ обрати „Steady-State Thermal” (АS) на дереві проекту і за допомогою правої кнопки миші обрати „Temperature”. Виділяємо грань, на якій буде задано температуру основи, підтверджуємо її вибір (Geometry – Apply) і вказуємо значення, наприклад 122 °С у блоці „Details of „Temperature”, що з’явився.

8. Для завдання ГУ на інших гранях необхідно виділити всю деталь при активованій кнопці „bodies” і аналогічно вибрати „Convection”, де вказати у відповідному блоці температуру 22 °С і коефіцієнт тепловіддачі 5 Вт/(м2К). У дереві проекту під рядком „Steady-State Thermal” з’являться строки вищевказаних граничних умов, які можна змінювати у відповідному блоці.

9. Після завдання ГУ натиснути кнопку . Далі перейти на закладку „Solution” і обирати „Thermal”  „Temperature”  „Evaluate all Results”. В результаті отримуємо графічне зображення розподілу температури.

10. Побудувати графічну залежність розподілу температури вздовж перерізу ребра. Для цього в блоці команд Outline на строчці Model(A4) потрібно натиснути ліву кнопку миші і над меню Outline відобразиться головне меню «Model» де вибрати Construction Geometry (рис. 1.10). Натиснення лівою кнопкою миші на Construction Geometry відобразить в головному меню підменю Path і Surface. Вибираємо  і задаємо координати лінії, яка має проходити через центр ребра в напрямку розповсюдження теплового потоку.

а)

б)

Рисунок 1.11 – Визначення напрямку двовимірної лінії (а) де буде виконана візуалізація розподілу температури (б)

Далі на строчці „Solution” натиснути праву кнопку миші і обирати „Thermal”  „Temperature”  „Scoping Method”  „Path”   „Path” i „Evaluate all Results”. Числові значення розподілу температури по висоті ребра (зібрані в вікні Tabular Date рис. 1.11б) слід скопіювати в буфер обміну Windows і перенести в обчислювальний редактор, наприклад в Excel.

1.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик розрахункової області, застосовані граничні умови і мати наступну структуру:

- Назва і мета роботи.

- Вихідні дані для розрахунку.

- Результати чисельного моделювання поля температур.

- Висновки.

В представленому комп’ютерному практикумі проводився тепловий аналіз оребреного радіатора трьох різних видів матеріалу, а саме мідь, алюміній  та сталь. Результат розрахунку залежить від теплопровідності матеріалу, значення параметру ребра, а також конвективної складової. Параметр ребра залежить від конвективної складової, товщини ребра і теплопровідності. В розрахунках значенням теплообміну випромінювання було знехтувано. Оскільки значення конвективної складової і товщини ребра для всіх розрахунків не змінювалися, як і початкова умова у вигляді заданої постійної температури стінки основи радіатора та температура оточуючого середовища, вплив на результат здійснює тільки коефіцієнт теплопровідності матеріалу.

Результати чисельного моделювання поля температур потрібно представити на виді в ізометрії та в графічному вигляді у виді двовимірного розподілу температур в поперечному перерізі ребра, для того щоб оцінити фізичну картину розповсюдження теплоти в дослідній ділянці.

Графічну залежність слід порівняти з теоретичною залежністю розподілу температури в плоскому ребрі (рис. 1.12).

Рисунок 1.12 – Теоретична залежність для порівняння з результатами моделювання

Порівняння виконати наступним чином: спочатку розраховувати значення параметра ребра за формулою:

m=2αδλ,

де  – коефіцієнт теплопровідності металу, з якого виготовлено ребро;  – коефіцієнт тепловіддачі, що задавався в граничних умовах.

Далі проводився теоретичний розрахунок температури:

ϑ2=ϑ1coshmh+α2mλsinhmh

Останній пункт – визначити коефіцієнт ефективності ребра за класичною формулою і порівняти його з значенням ефективності ребра, що визначено шляхом відношення температурного напору біля торця ребра до температурного напору біля основи ребра

У висновках про виконану роботу необхідно привести пояснення, згідно теорії теплопровідності щодо отриманих закономірностей розподілу температурного поля.

1.4 Контрольні питання

- Математичний опис процесу теплопровідності.

- Який фізичний зміст має рівняння теплопровідності Фур’є та як записуються граничні умови?

- Який фізичний зміст коефіцієнту теплопровідності?

- Який фізичний зміст коефіцієнту температуропровідності?

- Які умови однозначності при аналізі процесів теплопровідності?

- Який порядок створення скінчено-елементної сітки в середовищі Ansys WorkBanch?

- Визначення і завдання граничних умов в середовищі Ansys WorkBanch.

- Сутність методу скінчених різниць.

Комп'ютерний практикум №2. Розв’язання нестаціонарних задач теплопровідності

2.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – опанувати методику моделювання нестаціонарного температурного поля засобами комплексу Ansys WorkBanch.

Завдання роботи – дано тіло канонічної форми, що має внутрішні джерела теплоти потужністю qw (табл. 2.1). Зовнішня поверхня тіла знаходиться в умовах вільної конвекції ( = 25  N Вт/(м2К), t = 22  N C). Потрібно знайти розподіл температури усередині тіла у будь-який момент часу. N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” слід вибирати парним варіантам згідно списку академічної групи, а знак „–” – непарним.

Таблиця 5.1. Варіанти завдання на аеродинамічний розрахунок

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма тіла | Сфера | Циліндр* | Пластина* | Пластина* | Циліндр* | Сфера | Циліндр* | Пластина* | Пластина* | Циліндр* | Сфера | Циліндр* | Пластина* | Пластина* | Циліндр* | Сфера |
| Радіус, мм | 15 | 20 | – | – | 10 | 20 | 30 | – | – | 13 | 10 | 15 | – | – | 12 | 10 |
| Ширинамм | – | – | 10 | 20 | – | – | – | 30 | 36 | – | – | – | 16 | 26 | – | – |
| t, C при =0 | 76 | 65 | 26 | 79 | 58 | 82 | 98 | 59 | 43 | 74 | 79 | 78 | 82 | 83 | 91 | 84 |
| qw, Вт/м3 ×10–4 | 2,0 | 2,2 | 9,7 | 5,4 | 1,8 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |

*У випадку варіанта з циліндром, або пластиною слід їх довжину вибирати значно більшою ніж радіус (товщина).

2.1 Короткі теоретичні відомості щодо визначення нестаціонарного температурного сферичного тіла

Постановка завдання: дано сферичне тіло (куля) радіусу R, що мають внутрішні джерела теплоти. У початковий момент часу куля розміщується у середовищі з постійною температурою Tc > T(r,0). Потрібно знайти розподіл температури усередині кулі у будь-який момент часу [4].

Запишем задачу в сферичній системі координат:

(при  > 0, 0 < r < R)

Початкові умови T(r,0) = T0

Граничні умови: при r = 0

при r = R ,

де H = /, ,  – відповідно коефіцієнти тепловіддачі і теплопровідності, qv – питома потужність внутрішніх джерел теплоти.

Переводимо диференціальне рівняння у вид зображення:

Вирішення цього рівняння запишемо у вигляді

(3)

З граничних умов визначимо постійні інтеграції А і В. Із першої граничної умови:

З урахуванням того, що значення температури в центрі кулі не можуть досягати нескінченності, то і зображення температури в центрі кулі також не можуть дорівнювати нескінченності. Тому знайдемо межу лівої і правої частини рівняння

,

Таким чином константа інтеграції А рівна нулю.

Перепишемо рівняння (3) у вигляді

(4)

Для знаходження константи інтеграції У використовуємо граничну умову переведеного у вигляд зображення:

, отже

, (5)

где

Підставивши цей вираз в (5) отримаємо

Звідки постійна інтегрування

Множитимемо і розділимо останнє рівняння на R2, також з врахуванням HR = Bi отримаємо

При підстановці в (4) отримаємо

Для отримання вирішення даного рівняння потрібно знайти його рішення при qv = 0 і з урахуванням того, що температура в початковий момент часу є функцією радіусу, тобто f(r).

Тоді

Знайдемо коріння функції 1(s) для чого прирівнюємо її до нуля.

Тоді отримаємо:

Простій корінь s = 0.

Незліченна безліч простого коріння sn визначуваних з співвідношення  визначимо n:

, где

Домножим останній вираз на уявну одиницю, отримаємо:

Розділивши обидві частини рівняння на cos   0, отримаємо

, звідки  - характеристичне рівняння, що дозволяє отримати n.

Знаходимо ’1(s):

Тоді

чи

з раніше викладених викладень виходить, що

Отже останній вираз при s = sn перепишеться у вигляді

Так як , а

З характеристичного рівняння знаходимо число Біо

З урахуванням sn переводимо чисельник

Використовуючи теорему розкладання

Для нульового кореня скористаємося співвідношенням

Знайшовши границю лівою і правої частині отримаємо

Отже, рішення задачі

.

Якщо врахувати, що температура середовища є лінійною функцією радіусу, то граничні умови перепишуться у вигляді:

Граничні умови: при r = 0

при r = R . 			(2б)

Переводимо граничну умову (2б) у вид зображення

.			(*)

З диференціального рівняння

знаходимо константу інтегрування В:

,

при цьому

.				(**)

При підстановці (**) в (*) отримаємо

Помножимо ліву і праву частину цього рівняння на – R2:

.

Звідки:

.

Отже після підстановки в початкове рівняння

.

Знаходимо коріння знаменника

Простій корінь s = 0, який також є двократним. Використовуємо розкладання в ряд функції Ф1(s) = 1(s):

Визначимо коріння sn:

.

.

По аналогії з попередніми викладеннями для визначення n отримаємо наступне характеристичне рівняння:

, .

Находим ’(sn):

.

Виразимо число Біо з характеристичного рівняння .

Тоді

Оскільки нульовий корень – двократний, то застосуємо теорему розкладання для кратного кореня.

.

Отже

.

Остаточне рішення матиме вигляд

, (7)

де .

Для отримання рішення (5) складемо рішення (7) і (8) а також добавимо , отримаємо

де  – число Померанцева.

2.2 Порядок вирішення нестаціонарної задачі засобами комплексу програм Ansys WorkBanch

- Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox, натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic, перетягнути блок „Transit Thermal”. Натиснувши „Engineering Date”, додати до стандартного матеріалу карбід урану.

Рисунок 2.1 – Завдання властивостей нового матеріалу (карбіду урану)

- Натиснувши Return to Project зі списку на робочому полі, повернутись до Project Schematic і в блоці „Transit Thermal” вибрати строку „Geometry”.

- У діалоговому вікні, що відкрилося, вибирати одиниці довжини – міліметри. Обрати площину YZ, на якій далі буде виконано контур моделі об’єкта. Перейти на вкладку „Sketching” та за допомогою елементів „Draw” накреслити контур об’єкта. Далі, використовуючи „Dimensions”, задати розміри для контурів об’єкта. При коректному розташуванні і кількості розмірів та прив’язок колір елементів ескізу стане темно синього кольору.

- Для створення тривимірного об’єкта натиснути „Revolve”, задаємо необхідні параметри, а далі – „Generate”. Побудова деталі проводиться послідовним витісненням елементарних блоків, які можна виділити в них уявно, а потім накреслити їх проекції засобами „Design Modeler” Ansys WorkBanch.

Рисунок 2.2 – Побудова геометрії розрахункової області

- Наступним кроком необхідно створити скінчено-елементну сітку. Для цього у робочому вікні проекту обирати строку „Model”. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно.

- В новому вікні програми натиснути „Mesh”, далі „Sizing” і в полі „Element Size” задаємо крок розбивки 110–3 м. Далі натиснути „Mesh” – „Generate Mesh”. Отримуємо сітку розбиття на елементарні об’єми.

- Для завдання початкової температури тіла натиснути на „Transit Thermal” (А8) і обирати „Initial Temperature”. В строчці „Initial Temperature Value” блоку «Details of «Initial Temperature» задати початкову температуру.

- Вказати час, впродовж якого буде проводитись охолодження деталі. Для цього в пункті меню „Analysis Settings” задаємо час розрахунку, наприклад 3600 с, в строчці „Step End Time”.

- Для завдання умов охолодження тіла вибирати кнопку „Convection”, де вказати температуру 22 С і коефіцієнт тепловіддачі 25 Вт/(м2К) (рис. 2.2). В рядку „Geometry” обрати все тіло деталі.

Рисунок 2.3 – Завдання умов охолодження

Рисунок 2.4 – Завдання потужності внутрішніх джерел теплоти

- Після завдання ГУ натиснути „Solve” та перейти на закладку „Solution” і вибрати Thermal  Temperature  Evaluate all Results. Отримуємо графічне зображення розподілу температури для деталі.

2.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі виконується за структурою, що приведена у вступі для посібника. Але для розширеного аналізу результатів виконаної роботи бажано привести фотографії поля температур представити для різних проміжків часу, щоб оцінити швидкість вистигання розрахункової області. Проміжки часу вибирати довільно, але так, щоб отримані поля температур, могли відобразити фізичну картину розповсюдження теплоти в розрахунковій області.

Графіки зміни температур в часі, порівняти з розрахунками, що виконані за теоретичною залежністю [4, 5].

2.4 Контрольні питання

- Поясніть принцип розповсюдження теплоти при високоінтенсивних процесах.

- Дайте формулювання гіперболічного рівняння теплопровідності.

- Які основні теплові критерії та числа подібності?

- Які умови однозначності при аналізі процесів теплопровідності?

- Назвіть послідовність  застосування кінцево-різницевих схем.

- Який фізичний зміст коефіцієнта температуропроводності.

- Дайте визначення збіжності різницевої схеми.

- Дайте формулювання параболічного рівняння теплопровідності.

Комп'ютерний практикум №3. Моделювання термонапруженого стану біметалевих конструкцій

3.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – освоїти методику моделювання термонапруженого стану деталей, створених з різнорідних матеріалів засобами комплексу Ansys WorkBanch.

Завдання роботи – визначити напруги та переміщення що виникають в конструкції, яка складається з двох пластин (мідної та стальної) які дотикаються площинами з шириною b = 50  N см, де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” відповідає парним варіантам, знак „–” – непарним. Товщина пластин однакова – 2 мм.

Рисунок 3.1 – Геометрія розрахункової області

Пластини знаходиться в полі сил земного тяжіння. На одній площині пластини задана температура t1 = 22  N C, а на протилежній – t2 = 122  N C. Один торець пластини жорстко закріплений, інший – вільний.

3.2 Порядок моделювання термонапруженого стану пластин засобами комплексу програм Ansys WorkBanch

- Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic, перетягнути блок „Steady-State Thermal”. Натиснувши „Engineering Date”, додати до стандартного матеріалу (вуглецева сталь) алюмінієвий сплав та мідь. Натиснувши „Return to Project”, зі списку на робочому полі вибирати строку „Geometry”.

- У діалоговому вікні, що відкрилося, вибирати одиниці довжини – міліметри. Обираємо площину ХY, на якій слід накреслити лінійний відрізок з точки початку координат вздовж вісі ОХ; вказати його довжину, наприклад 40 мм. До цього відрізку потрібно приєднати дотичну до нього дугу радіусом, наприклад 25 мм. Ця дуга є дотичною до накресленого на попередньому кроці лінійного відрізку, починається з «крайньої» точки (рис. 3.2) і не перетинає вісь ОY. Далі, з «вільної» точки дуги потрібно почати новий горизонтальний відрізок до перетину з віссю ОY. Для визначення цього ескізу в просторі потрібно задати відстань по вертикалі між горизонтальними відрізками (тобто відстань між майбутніми пластинами), наприклад 10 мм. В меню Modify (Модифікації) слід вибрати функцію (Скруглення) і з радіусом 5 мм скруглити місце перетину дуги і горизонтального відрізка (рис. 3.2).

- В площині YOZ, що перпендикулярна накресленому в площині XOY ескізу, створюємо новий ескіз. В цьому ескізі потрібно накреслити прямокутник, більша сторона якого орієнтована горизонтально і збігається з віссю OY, а менша в напрямі вісі OZ і символізує товщину однієї з пластин (вказати її розмір, наприклад 3 мм). Центр більшої сторони прямокутника якого збігається з початком координат. Для того щоб так його орієнтувати потрібно розкрити сувій (Взаємозв’язки) вибрати функцію (середня точка) і потім мишкою клікнути на точку початку координат і більшу сторону прямокутника).

- Знову перейти в закладку Model вікна Outline і в тій же площині YOZ створити новий ескіз. В цьому ескізі за допомогою команди (Прямокутник по трьом точкам) побудувати переріз іншої пластини, використавши дві точки на горизонтальному відрізку вже накресленого прямокутника в попередньому ескізі. Товщину створеної пластини вибрати такою ж як і у попередньої пластини, наприклад за допомогою функції Equal Length (Рівність довжин) з сувою Concentration.

а)

б)

Рисунок 3.2 – Побудова розрахункової геометрії

- Для створення тривимірного об’єкта натиснути „Sweep”, вибрати два ескізи, перший траєкторія (в площині XOY), другий – прямокутний переріз (один з ескізів в площині ZOY), а далі – „Generate”.

- При побудові другої пластини виконуються аналогічні операції, при цьому в строчці „Operations” меню „Extrude” необхідно задати властивість „Add Frozen”.

- Розкрити сувій „Parts”, натиснути праву кнопку миші і об'єднати всі створені твердотільні об’єми в один – кнопка „Form New Part” (рис. 3.2).

- Наступним кроком створюємо сітку розбиття на елементарні об’єми. Для цього у робочому вікні проекту обирати строку „Model”. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно.

  - В новому вікні програми натиснути на строчці „Mesh” праву кнопку миші і вибрати „Sizing”. Система запросить вказати кромку грані, яку потрібно розділити на скінченні елементи. Вказуємо на кромки по товщині пластин за допомогою курсору миші, попередньо вибравши фільтр „Edge” (всього потрібно вибрати 4 кромки (рис. 3.4)). Значення „Element Size” навпроти поля „Type” змінюємо на „Number of Division”. Це дозволить задати кількість чарунок вздовж кромки деталі.

  - Аналогічну операцію слід виконати до кромок, що символізують ширину пластин. Проте при виборі кромок слід пам’ятати, що за умовою задачі в одній точці простору знаходяться два однакових відрізки (границя розділу між пластинами вздовж вісі YOZ). Тому перед використанням „Sizing” розкрити сувій „Geometry” і виключаємо з розрахунку одну пластину за допомогою „Suppressed Body”. Виконати операції перераховані в п. 8.1 за тією різницею, що інтервалів повинно бути в десятеро більше.

  - Повторити операції з п. 8.2 для іншої пластини і відобразити для розрахунку іншу пластину (правою кнопкою миші вибрати „Unsuppressed Body”).

  - Натиснути праву кнопку миші на строчці „Mesh” і випадному контекстному меню вибрати „Method”. Перерахувати лівою кнопкою миші об’єми пластин і замінити в строчці „Method  Automatic” на „Sweep”. Панель „Details” розшириться. В строчці „Number of Division” вказати кількість інтервалів 100. Це необхідно для того, щоб створити коректну не деформовану структуровану розрахункову сітку.

- Далі натиснути Mesh  Generate Mesh. Отримуємо сітку розбиття на елементарні об’єми (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Скінчено-елементна сітка

- Для завдання температури на поверхнях пластин натиснути при активованій „Steady-State Thermal” кнопку „Temperature”, вибирати нижню поверхню біметалевої пластини і задати температуру 20°С. З протилежного боку пластини задати температуру 100°С. В пункті меню Geometry/Solid для одної з пластин змінюємо матеріал з сталі на мідь.

- Після завдання ГУ натиснути „Solve” та перейти на закладку „Solution” і вибрати Thermal  Temperature  Evaluate all Results. Отримуємо графічне зображення розподілу температури для деталі, виготовленої із сталі. Отримуємо графічне зображення розподілу температури біметалевої пластини.

- Наступним кроком розрахунку являється перехід до розрахункового модуля Static Structural. Для цього в головному вікні програми натиснути Solution  Transfer data to new  Static structural. При активованому „Static structural” (достатньо натиснути на цьому пункті лівою кнопкою миші, щоб стали активними команди завдань граничних умов модуля „Static structural”) натиснути Support → Fixed Support і обираємо один (згідно завдання варіанту) торець біметалевої пластини (Geometry → Apply). Після цього за допомогою команди „Solve” проводимо розрахунок деформацій пластини.

- У результаті розрахунку в дереві проекту Solution будуть доступні наступні параметри для відображення:

1) Deformation (деформація):

– Total deformation (загальна деформація): скалярна величина значення деформації за всіма вісями координат:

Utotal=Ux2+Uy2+Uz2

– Directional deformation (направлена деформація): значення деформації за однією з вісей координат (x, y, z);

2) Stress (напруження):

- equivalent (von-Mises) – еквівалентне напруження (за фон Мізесом): величина напруження, основана на теорії Мізеса-Хенкі, також відомої як теорія енергії формозміни. Теорія стверджує, що пластичний матеріал починає пошкоджуватися в тих місцях, де напруження за Мізесом σν стає рівним граничному напруженню σy або більшим за нього:

Напруга за Мізесом розраховується із головних складових напруги (формула написана за відсутності напружень зсуву)[3, 4]:

- principal maximum/ middle/ minimum (головне максимальне/ середнє/ мінімальне): результат нормальних зусиль прикладених до головної площини (principal plane), тобто площини, в якій дія дотичних напружень дорівнює нулю;

- shear (дотичне, напруження зсуву): зусилля прикладене до одиниці площі перерізу зразка, спрямоване у площині перерізу (xy, yz, zx);

- normal (нормальне): зусилля прикладене до одиниці площі перерізу зразка, спрямоване уздовж осей координат (σx, σy, σz);

- intensity: максимальна різниця головних напружень;

- thermal (термічна напруга): напруга, що виникає: 1) за наявності двох з’єднаних матеріалів із різними коефіцієнтами температурного розширення; 2) за наявності значного градієнта температур в матеріалі, що спричиняє нерівномірне температурне розширення в об’ємі;

3) strain (відносна деформація).

3.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт з проведеної роботи виконується згідно структури, що приведена у вступі для посібника.

У висновках про виконану роботу необхідно проаналізувати отримані розподіли температури біметалевої пластини (сталь-мідь), провести аналіз максимальних напруг, що виникають у місті закріплення пластини та привести отримані максимальні переміщення пластини, які спостерігаються на незакріпленому боці.

3.4 Контрольні питання

- Дайте визначення першої і другої гіпотези Кірхгофа, що застосовуються при розрахунках пластин на згин.

- Назвіть формулювання закону Гука.

- Назвіть визначення і послідовність розрахунку крайової задачі при використанні методу скінчених елементів.

- Як формулюється зв’язок між деформаціями і переміщеннями?

- З якою метою застосовується метод Ньютона-Рафсона.

Комп'ютерний практикум №4. Моделювання стану опорних конструкцій

4.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – засвоїти методику застосування балкових скінчених елементів при використанні комплексу програм Ansys WorkBanch.

При проведенні роботи необхідно отримати досвід моделювання балкових конструкцій в середовищі комплексу скінчено-елементного аналізу Ansys WorkBanch.

Завдання на розрахунок – розрахувати напругу та переміщення балки довжиною L = 60.1N, (де N – номер варіанту за списком академічної групи), що знаходиться під дією навантаження P = 50N кН. Профіль балки вибрати згідно з табл. 8.1, а геометричні параметри профілю – з таблиць сортаменту [3]. Матеріал балки вибрати згідно варіанту за списком академічної групи в додатку А.

Таблиця 4.1. Перелік перерізів, що досліджуютьс

| Переріз | Двутавр |  |  |  |  | Швелер |  |  |  |  | Рівнобічний кутник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проф. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| Варіант | 1 | 15 | 4 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | 14 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 |

В ході виконання лабораторної роботи необхідно згідно з табл. 8.2 і 8.3 змоделювати переріз балки і визначити поле напруг і переміщень, що виникають в балці внаслідок дії прикладених зусиль. Напругу, що виникає в місці закріплення балки необхідно порівняти з допустимими для матеріалу.

Необхідні теоретичні відомості щодо розрахунку балок на згин, приведені в [3].

Таблиця 4.2. Варіанти розміщення балок і навантажень

| № варианта заданий | l1 | l2 | l3 | l4 | а | b | c | F | F1 | F2 | М | M1 | М2 | q | q1 | q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  |  |  |  |  |  | кН |  |  | кНм |  |  | кН/м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 30 | б | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | 50 | 60 | 10 | 8 | б | 8 | 15 | б |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 6 | 10 | 12 |
| 4 | 5 | 6 | б | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 35 | 45 | 25 | 36 | 38 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | б | 8 | 7 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 12 | б | 18 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2.5 | 1.5 | 10 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 12 | 2 | 7 |
| 7 | б | 4 | 7 | 1,5 | 1 | 1.5 | 2,5 | 30 | 40 | 50 | 40 | 35 | 16 | 20 | 8 | 10 |
| 8 | S | 3 | Л | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 60 | 70 | 80 | 10 | 15 | 20 | 15 | 12 | 15 |
| 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 12 | 2 | 5 |
| 10 | 3 | б | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 28 | 32 | 24 | 40 | 45 | 50 | 8 | 4 | 10 |

Таблиця 4.3. Варіанти розміщення балок і навантажень

4.2 Порядок моделювання напруженого стану опорних конструкцій засобами комплексу програм Ansys WorkBanch

- Запустити Ansys WorkBanch і у вікні Ansys Toolbox, натиснути ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic перетягнути блок „Static Structural”. В закладці Geometry виконати побудову навантаженої балки відповідно до завдання варіанту (табл. 4.3).

- Для побудови перейти на площину ХY. Далі Draw  Constuction Point – ставимо точки вздовж осі X, кількість яких відповідає навантаженням, наданими у завданні (рис. 4.1). Потім Dimension  General або Horizontal – ставимо розміри між точками. Далі Generate .

Рисунок 4.1 – Використання Constuction Point для створення розрахункової області задачі

- Задати відстані між точками і з’єднати їх за допомогою команди  у головному меню „Concept”  „Line from point” (рис. 4.2, а): у  дереві побудови  з’являється Line 1, після чого, виділяючи за допомогою кнопки „Cntrl” на клавіатурі точку 1 і точку 2, у рядку Point Segments натиснути „Apply”, а потім „Generate”. Далі та ж сама операція для точки 2 й точки 3. Так само для решти. Таким чином створено вісі відрізків між точками.

- Задати переріз для балки, у даному випадку двотавр. Для цього обрати двотавр (І-section): „Concept”  „Cross section”  „І-section” (рис. 4.2, б). У дереві побудови з’являється 1 Cross Section. У вікні Details View, Dimensions вже задані розміри профілю, які необхідно змінити відповідно до розмірів профілю, що відповідають варіанту завдання.

а) 						б)

Рисунок 4.2 – Побудова осей відрізків (а) та вибір перерізу балки (б)

- У дереві побудови натискаємо на закладку “1 Part, 1 Body”, виділяємо Line Body. У вікні Details View навпроти позиції Cross Section стоїть значення “None selected”. Натискаємо на випадне меню біля нього ▼, і замість None обираємо назву профілю, переріз якого був створений раніше.

- Для визначення орієнтації профілю відносно початку координат необхідно виконати наступні дії: 1) заходимо у View  Cross Section Solids. У результаті на екрані відображається потенційне розташування профілю; 2) для розвернення профілю в бажаному напрямку виділити Line Body – натиснути праву кнопку миші і у меню, що з’явилося, обрати Selected Unaligned Line Edges (рис. 4.3, а). У вікні Details View навпроти позиції Cross Section Alingment стоїть значення “None (+ Z by default)” (виділено жовтим), яке натискаємо. Після цього обираємо бажану вісь, наприклад Y (рис. 4.3, б). Далі натискаємо Apply.

а) 							б)

Рисунок 4.3 – Активація функції визначення орієнтації профілю (а) та вибір вісі направлення профілю (б)

- Перейти в розрахунковий модуль „Mesh” для створення сітки. Задати у рядку Element Size розмір елемента 2 мм. Після цього згенерувати сітку розбиття на скінченні елементи.

- Перейти у вкладку „Static Structural”. Далі зверху на панелі меню натискаємо на кнопку Supports▼ і обираємо наступні умови для подальшого розрахунку:

-  „Fixed Support” в місці жорсткого закріплення: у дереві Static Structural з’являється рядок Fixed Support. Натискаємо на кнопку „Вибір точки”  й обираємо на моделі ту точку, яку ми жорстко закріплюємо. Потім у вікні Details of “Fixed Support” у рядку Geometry тиснемо Apply;

- „Displacement” в місці розміщення шарової опори: у дереві Static Structural з’являється рядок Displacement. Обираємо на моделі ту точку, яку ми закріплюємо, як плаваючу опору. Потім у вікні Details of „Displacement” у рядку Geometry тиснемо Apply. Далі в рядку Y Component (виділено жовтим) ставимо значення „0” (переміщення вздовж осі У відсутнє);

- Аналогічно задати і навантаження (кнопку Loads▼):

- Force: у дереві Static Structural з’являється рядок Force. Обираємо на моделі ту точку, до якої прикладена сила. Потім у вікні Details of  „Force” у рядку Geometry тиснемо Apply. У рядку Define by у випадному списку Vector▼ міняємо на „Components. Далі в рядку Y Component (виділено жовтим) ставимо значення „-/+ N”, де N – значення сили у Ньютонах, „-” – напрям сили вниз, „+” – напрям сили уверх;

- Line Pressure (лінійне навантаження): у дереві Static Structural з’являється рядок „Line Pressure. Обираємо на моделі ту лінію, до якої прикладене лінійне навантаження. Потім у вікні Details of „Line Pressure” у рядку „Geometry” тиснемо „Apply”. У рядку „Define by” у випадному списку „Vector▼” міняємо на „Components”. Далі в рядку „Y Component” (виділено жовтим) ставимо значення „-/+ q”, де q – значення лінійного навантаження у Н/м, „-” – напрям сили вниз,   „-” – напрям сили вверх;

- Moment (обертаючий момент). У дереві „Static Structural” з’являється рядок „Moment. Обираємо на моделі ту точку, до якої прикладений обертаючий момент. Потім у вікні „Details of  “Moment” у рядку Geometry тиснемо Apply. У рядку Define by у випадному списку „Vector▼” міняємо на „Components”. Далі в рядку „Y Component” (виділено жовтим) ставимо значення обертаючого момента у Н·м.

10. Натискаємо „Solve”.

4.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

- Звіт по проведеній роботі повинен містити побудовані згідно заданих розмірів кресленики балки та поперечного перерізу, застосовані граничні умови.

У висновках про виконану роботу необхідно привести отримані максимальні переміщення балки та провести аналіз максимальних напруг, що виникають у місті закріплення і порівняти їх з допустимими напругами для заданого матеріалу.

4.5 Контрольні запитання

- Пружні і механічні характеристики матеріалів.

- Зміна механічних властивостей матеріалів внаслідок впливу температури.

- Напруги і деформації при розтягуванні і стисканні.

- Залежність між напругами деформаціями.

Комп'ютерний практикум №5. Методи чисельного моделювання вимушеної конвекції

5.1 Мета та завдання

Мета роботи – отримати базові навички роботи з комплексом програм CFX на прикладі моделювання теплообміну та гідродинаміки в U-подібній трубі.

Завдання: в U-подібній круглій трубі внутрішнім діаметром d3 і довжиною лінійної частини l рухається теплоносій при нормальному атмосферному тиску. Масова витрата теплоносія G, а його середня температура на вході в трубу t’. Середня температура стінки труби tw. Визначити розподіл локальних коефіцієнтів тепловіддачі вздовж стінки труби, поля швидкостей і температур в поперечному перерізі труби засобами комплексу програм CFX.

В якості теплоносія використати воду, теплофізичні властивості якої повинні задаватись у вигляді поліноміальних функцій температури. Варіанти завдання на розрахунок представлені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Варіанти завдання на аеродинамічний розрахунок

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| l, м | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.8 |
| G104, кг/с | 11.6 | 12.7 | 11.3 | 10.2 | 11.0 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 11.3 | 11.4 | 12.9 | 11.0 | 11.2 | 12.1 | 12.0 |
| t’, C | 67 | 72 | 22 | 68 | 96 | 12 | 87 | 68 | 76 | 92 | 14 | 23 | 48 | 35 | 89 | 91 |
| tw, C | 20 | 22 | 97 | 54 | 18 | 98 | 21 | 21 | 22 | 22 | 97 | 55 | 18 | 99 | 21 | 21 |

5.2 Теоретична частина

В комплексі програм Fluent для моделювання руху і теплообміну рідини використовуються рівняння Навьє - Стокса, енергії та нерозривності, що описують в нестаціонарній постановці закони збереження маси, імпульсу і енергії цієї рідини. Крім того, використовуються рівняння стану компонентів рідини, а також емпіричні залежності для визначення в’язкості і теплопровідності цих компонентів середовища від температури.

Для моделювання турбулентної течії рідини використовуються рівняння перенесення кінетичної енергії турбулентності і її дисипації в рамках k -  моделі турбулентності.

Систему рівнянь, що моделює режим теплообміну при турбулентному русі в’язкої нестисливої рідини в циліндричній трубі можна записати наступним чином.

Рівняння нерозривності [6]:

|  |  | (5.1) |
| --- | --- | --- |

Рівняння руху:

|  | ; | (5.2) |
| --- | --- | --- |
|  | . | (5.3) |

Рівняння енергії:

|  | . | (5.4) |
| --- | --- | --- |

В рівняннях (5.1)-(5.4) eff – кінематичний коефіцієнт „уявної” або „турбулентної” в’язкості. Для визначення eff в рамках k -  моделі турбулентності застосовуються значення енергії турбулентності k і дисипації цієї енергії :

|  | , | (5.5) |
| --- | --- | --- |

де

|  | , , , | (3.6) |
| --- | --- | --- |

де у – відстань від поверхні стінки,  – кінематичний коефіцієнт в’язкості теплоносія.

Для знаходження шуканого чисельного рішення поставленої вище задачі безперервна стаціонарна математична модель (5.1-5.6) дискретизується по простору.

Для адаптації математичної моделі до конкретної фізичної задачі і до області простору, в якій вона вирішується (так звана розрахункова область), необхідно задати граничні умови.

5.3 Порядок застосування комплексу програм CFX для моделювання гідродинаміки в трубі

5.3.1 Побудова розрахункової сітки в межах циліндричної труби

- Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні подвійним натиском лівої кнопки миші запустити модуль „Geometry”, в якому побудувати геометрію U-подібної труби (рис. 5.1), при цьому для тіла труби необхідно задати властивість „Add Material”.

У дереві побудови виділити площину, що відповідає рідині, після чого у блоці Details View змінити у рядку Body змінити назву з „Solid” на „Fluid”, а в рядку Fluid/Solid змінити властивість із Solid на Fluid (рис. 5.2). Так само перейменовуємо твердотільний площину труби, але залишивши його за замовчуванням Solid.

Рисунок 5.1 – Геометрія труби, що моделюється

Рисунок 5.2 – Властивості матеріалів в розділі Geometry

- Далі у вікні проекту вибрати модуль „Mesh” і імпортувати  вже існуючу геометрію з „Geometry” в „Mesh Geometry” (навівши курсор миші на назву в блоці „Geometry”, натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи її, навести курсор на строку „Geometry” блоку „Mesh Geometry”).

- Створити контактні регіони між трубкою і зовнішньою рідиною та трубкою і внутрішньою рідиною за допомогою команди „Connection Contact Region” . В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал циліндричної труби), а в якості „Target Body” виступає потік повітря, який рухається всередині циліндричної труби.

- Створення скінчено-елементної сітки (модуль „Mesh”):

  - Згущення сітки поблизу стінки задати за допомогою команди „Inflation”; для її активації необхідно спершу вибрати поверхню торця труби, а потім зовнішню кромку на поверхні. Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 10, і висоту першої чарунки, наприклад 1×10–4 м.

  - Далі необхідно вибрати „Method” і потім вказати зовнішню поверхню потоку, далі вибрати „Sweep”. Цей метод дозволяє витіснити двовимірні скінчені елементи, що створені функцією „Inflation” вздовж кривої. Приклад налаштування методу „Sweep” показаний на рис. 5.3.

Рисунок 5.3 – Властивості матеріалів в розділі Geometry

  - Натиснути кнопку „Generate Mesh” для генерації скінчено-елементної сітки.

  - Для зручності завдання граничних умов у наступному розділі необхідно створити іменовані поверхні (Named Selection). Для цього у графічному вікні виділяємо потрібну нам поверхню і через клацання прав. кн. миші обираємо опцію Create Named Selection. У вікні, що з’явилося, задаємо потрібну назву: 1) wall для зовнішньої стінки труби; 2) inlet для вхідного торця потоку; 3) outlet для вихідного торця потоку; 4) wall_tor для торця труби.

- В головному вікні програми навести курсор миші на строку „Mesh” і в контекстному меню вибрати при натисненні правої вибрати  „Transfer data to new”  „CFX”.

5.3.2 Вибір методу розв'язання задачі і її обчислення.

При роботі з CFX притримуватись наступної послідовності дій:

    - За замовчуванням система створює одну розрахункову область – домен (рис. 5.4).

Рисунок 5.4 – Вибір розрахункового домену

Необхідно тільки замінити матеріал розрахункової області і ввімкнути розрахунок рівняння енергії. У вікні Details of Fluid у рядку Domain Type обрати Fluid Domain. У рядку Material в якості рідини обираємо Water. На вкладці „Fluid Models” в розділі „Heat Transfer” вибирати опцію „Thermal Energy”.

Решту параметрів залишити за замовчуванням.

    - Приклад налаштування властивостей матеріалу і занесення поліноміальної залежності густини від температури показаний на рис. 5.5:

(2e-5)[kg m^-3 K^-3]*T^3

+(-0.0192)[kg m^-3 K^-2]*T^2

+(6.8997)[kg m^-3 K^-1]*T

+(218.42)[kg m^-3]

Рисунок 5.3 – Завдання поліноміальних залежностей теплофізичних властивостей від температури

    - Для домену задати граничні умови розрахунку за допомогою команди Insert  „Boundary”:

    - У вікні, що з’явилося, у рядку Name ввести «Inlet» та натиснути ОК. З’явиться вікно Details of Inlet.

У колонці Basic Settings у рядку Location – натиснути на  з’являється діалогове вікно Selection Dialog, у якому в списку обрати іменовану поверхню Inlet та натиснути ОК.

У вікні Details of Inlet:

- у розділі Boundary Type обрати Inlet;

- у розділі Boundary Details у підрозділі Mass and Momentum у рядку Option із випадного списку обрати Mass Flow Rate. У рядку Mass Flow Rate нижче ввести значення масової витрати на вході згідно варіанту. У підрозділі Flow Direction у рядку Option обрати Normal to Boundary Condition. У підрозділі Static temperature ввести температуру згідно варіанту.

    - Задати вихід потоку: Insert  „Boundary”. У вікні, що з’явилося, у рядку Name ввести «outlet» та натиснути ОК. З’явиться вікно Details of outlet:

- у розділі Boundary Type обрати Outlet;

- у розділі Boundary Details у підрозділі Option із випадного списку обрати „ Static Pressure”, а в строці Relative Pressure – 0 Па.

Для зовнішньої стінки задати граничні умови: для іменованої поверхні «wall» (або обрати у графічному вікні зовнішні грані, затиснувши Ctrl) у розділі Boundary Type обрати Wall; у розділі Boundary Details задати температуру стінки згідно варіанту.

- Після завдання граничних умов в головному вікні програми перейти в „Solution”. Далі File  Define Run. У вікні Define Run обрати подвійну точність (Double Precision), серійний розрахунок (Run Mode  Serial), потім натиснути Start Run. Розрахунок триватиме до появи вікна «Solver Run Finished Normally», після чого натиснути OK.

- Візуалізація результатів за допомогою модуля „Results”.

      - В пункті списку „User Locations and Plots” натиснути „Insert”  „Location”  „Plane”, задавши координати площини (таким чином створена вертикальна площина „Plane 1”, яка розсікає всі домени по центру труби).

      - Натиснути команду „Countor” і вибирати розміщення „Location”  „Plane 1” та величину, розподіл якої необхідно візуалізувати (в даній роботі це тиск, температура та швидкість потоку).

      - Аналогічно створити площину, що розсікає канал в поперечному напрямку труби.

      - В пункті списку „User Locations and Plots” натиснути „Insert”  „Location”  „Line” (створити вісь, що лежить в поперечному перерізі труби).

      - В вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „Data Series” і створити новий масив даних кнопкою . В цій же вкладці знайти кнопку „Location” і у вікні, що з’явиться знайти і вибрати „Line 1”.

      - В вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „X Axis” і задати зміну геометричних координат (геометрична висота Y).

      - В вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „Y Axis” і задати величину, розподіл якої необхідно відобразити (в даній роботі це тиск, температура та швидкість потоку).

      - В тому ж вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „Line Display” і в підпункті „Name” вибрати „Series 1”, налаштувати відображення графіку за допомогою „Line Style” і натиснути Apply.

5.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити розподіли швидкостей, температур і розрахунок втрат тиску через трубу. Структура звіту приведена в вступі посібника.

При розрахунках втрат тиску потрібно визначити переад тиску через трубу за допомогою CFX(приклад розрахунку показаний на рис. 5.6), а потім порівняти з аналітичною методикою, приведеною в [9].

Рисунок 5.6 – Вибір розрахункового домену

У висновках про виконану роботу необхідно проаналізувати характер течії в примежовому шарі і надати рекомендації щодо генерації розрахункової сітки.

5.5 Контрольні питання

- Визначення явища турбулентності.

- Фізичні аспекти моделювання турбулентності.

- Осереднені по Рейнольдсу рівняння руху.

- Моделі турбулентності другого порядку.

- Математична модель конвективного теплообміну.

- Порядок завдання граничних умов у середовищі CFX.

- Встановлення умов збіжності розв'язку у середовищі CFX.

- Створення нерівномірної скінчено-елементної сітки в середовищі Design Modeler.

- Можливості представлення результатів розрахунку у середовищі CFX.

- Створення графіків розподілу теплових величин засобами CFX.

Комп'ютерний практикум №6. Моделювання теплообміну і гідродинаміки відривної течії

6.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – поглибити знання можливостей комплексу програм Fluent і отримати досвід моделювання відривних течій.

Завдання: плоско-овальна труба омивається в поперечним потоком теплоносія, ступінь турбулентності якого становить Tu. (табл. 6.1). Швидкість теплоносія w, а його температура t представлені на рис. 6.1 і 6.2. Температура поверхні становить tw (табл. 6.1).

Рисунок 6.1 – Характеристики розрахункових областей

Рисунок 6.2 – Характеристики розрахункових областей

В якості теплоносіїв використати димові гази (для студентів з парним варіантом в списку академічної групи) та сухе повітря (для студентів з непарним варіантом в списку академічної групи), теплофізичні властивості яких повинні задаватись у вигляді поліноміальних функцій температури.

Варіанти завдання на розрахунок представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Варіанти завдання на аеродинамічний розрахунок

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tw, C | 20 | 22 | 97 | 54 | 18 | 98 | 21 | 21 | 22 | 22 | 97 | 55 | 18 | 99 | 21 | 21 |
| Tu, % | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 1.8 | 2.2 |

6.2 Теоретична частина

В якості основних керуючих рівнянь [7], що описують рух і теплообмін рухомого середовища використовуються осереднені по Рейнольдсу рівняння Нав’є-Стокса і енергії. Для замикання зазначеної системи рівнянь використовуються рівняння переносу кінетичної енергії турбулентності і її дисипації в рамках k- моделі турбулентності Ментера.

Згадана система рівнянь записуються в тензорному вигляді:

|  |  | (6.1) |
| --- | --- | --- |

Рівняння збереження кількості руху:

|  | , | (6.2) |
| --- | --- | --- |

де i, j, k – індекси, що визначають напрямки декартової системи координат; ui, uj, uk – складові швидкості в напрямку відповідних вісей; р – тиск;  – час; ; ; ; ; ;  – так звані складові тензора напружень Рейнольдса (складові тензора рейнольдсових напруг або турбулентних дотичних напружень); jk – складові тензора в'язких дотичних напружень:

|  | , | (6.3) |
| --- | --- | --- |

де  =  + t;  – динамічний коефіцієнт в’язкості, t – коефіцієнт «уявної» турбулентної в’язкості.

Кінетична енергія турбулентності – . Дисипація , яка характеризує перетворення енергії, зокрема, перенесення енергії від великомасштабних турбулентних вихорів до дрібномасштабних дисипуючих вихорів, визначаються на основі вирішення наступних рівнянь:

|  | , | (6.4) |
| --- | --- | --- |
|  | , | (6.5) |

де ij – дельта-функція Кронекера (ij = 1 при i = j и ij = 0 при i  j).

Для того, щоб визначити швидкість перенесення температури Т в напрямку хi турбулентними пульсаціями швидкості необхідно рівняння Фур'є-Кірхгофа:

|  | (6.6) |
| --- | --- |

де PrT = T/aT – турбулентне число Прандтля.

Для моделювання додаткових доданків, які називаються складовими турбулентного потоку теплоти  і є невідомими, використовувалися додаткові рівняння переносу кінетичної енергії і швидкості її дисипації в рамках k- моделі турбулентності Ментера. Вибір саме такої моделі визначається на основі тих припущень, що саме ця модель, є найбільш прийнятною для розрахунку відривних течій, вона ж була обрана для замикання рівнянь (6.1)-(6.6):

| . | (6.7) |  |
| --- | --- | --- |
| . |  | (6.8) |
|  |  | (6.9) |
| , |  | (6.10) |

де

В рівняннях (6.7) – (6.10) * = 0,09,  = 0,0828,  = 0,856, k = 1,0,  = 0,41.

Функція F1 конструюється таким чином, що становить одиницю на верхній межі примежового шару і прагне до нуля при наближенні до стінки. Значення PrT визначається за допомогою співвідношень моделі турбулентності Ментера, в рамках якої турбулентне число Прандтля:

|  | . | (6.11) |
| --- | --- | --- |

Обраний алгоритм рішення ґрунтується на неявному звичайно-об'ємному методі рішення рівнянь (6.1), (6.2), (6.4) - (6.6), замкнутих за допомогою моделі турбулентності Ментера (6.7) - (6.10).

Представлена вище система рівнянь замикається граничними умовами, що задаються програмно згідно завдання.

6.3 Порядок застосування комплексу програм Fluent для моделювання відривних течій

6.3.1 Порядок моделювання геометрії і розрахункової сітки

Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні подвійним натиском лівої кнопки миші запустити модуль „Geometry”, в якому побудувати геометрію циліндричної труби згідно варіанту (рис. 6.1).

Після побудови ескізу, що містить коло, яке моделює поверхню циліндричної труби, та прямокутник, який моделює потік повітря (рис. 6.3).

Рисунок 6.3 – Геометрія, що моделюється

Переходимо в розділ Mesh і виконуємо наступне розбиття сітки:

1) Вхідний потік:

- Mesh → (пр.кнопка) Insert – Inflation (примежовий шар, який розвивається на поверхні стінки труби). В якості

Згенерувати сітку (Generate Mesh).

Рисунок 6.4 – Створення робочої поверхні з ескізу

2) Обов'язково задати іменовані перерізи для завдання граничних умов (після виділення відповідної грані необхідно натиснути праву кнопку миші і вибрати Create named section а потім вказати назву грані): вхідний потік перед циліндром, вхідний потік за циліндром, поверхня циліндру та бічні теплоізольовані стінки, що обмежують розрахункову область.

6.3.2 Вибір методу розв'язання задачі

Проводимо запуск пакету CFX.

Щоб вирішити нестаціонарну задачу засобами CFX обов’язково спочатку вирішується стаціонарна. Тому потрібно притримуватись того ж поряду дій як і при вирішенні задачі течії в трубах та каналах: задати властивості матеріалу в домені, граничні умови на вході (рис. 6.3а), на виході, умови симетрії «зверху» та «знизу» моделі (рис. 6.5в) та умови «стінка», що обмежують модель з боків (рис. 6.5г).

Потім натиснути на строчці праву кнопку миші і скопіювати налаштований розрахунок (рис. 6.6). Далі подвійним кліком на строчці Analysis Type замінити Steady на Transient. Крок в часі Time steps можна залишити за замовчуванням, а час розрахунку задачі Total time, для того щоб отримати якісну картину візуалізації течії, бажано збільшити від 100 до 3600, проте це значно збільшить час обчислень.

a)

б)

в)

Рисунок 6.5 – Налаштування стаціонарної задачі в CFX

Рисунок 6.6 – Налаштування нестаціонарної задачі в CFX

Далі необхідно запланувати запис результатів обчислень в часі: меню Output Control → Trn Results → Output Frequency →Every Timesteps.

Рисунок 6.7 – Налаштування нестаціонарної задачі в CFX

Далі, необхідно задати послідовність вирішення задачі – після стаціонарної обчислити нестаціонарну. Для цього необхідно перейти в меню Simulation Control і створити дві задачі (Configuration 1, 2 (рис. 6.8). Налаштування кожної з типів задач представлено на рис. 6.9.

Рисунок 6.8 – Налаштування меню Configuration

а)

б)

Рисунок 6.9 – Налаштування меню Configuration стаціонарної задачі (а) та нестаціонарної (б)

Запуск задачі на розрахунок Run Calculation в цьому меню слід натиснути кнопку Calculate.

Представлення результатів. Результати розрахунку необхідно представити у вигляді картин течії при омиванні поперечним потоком одиночного циліндра та розподілу статичних тисків на поверхні циліндра (рис. 6.10).

а)

б)

Рисунок 6.10 – Побудова Poliline (а) та графік розподілу статичних тисків (б);

При побудові розподілу статичних тисків використати допоміжну геометрію під назвою Poliline (рис. 6.8а) –  двовимірна лінія, що створена внаслідок перетину поверхонь – площини поздовжнього перерізу (вздовж напрямку руху потоку) і площини циліндра.

Вздовж цієї лінії побудувати графік розподілу статичних тисків за допомогою команди Chart (рис. 6.8б). Графік будувати в діапазоні кута  від 0 до 360°.

6.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен бути оформлений згідно приведеній у вступі посібника структурі. Результати досліджень повинні бути оформлені у вигляді профілів статичних тисків, визначених за допомогою числової CFD-моделі. Отримані дані потрібно  обробити у вигляді безрозмірних коефіцієнтів тиску за допомогою залежності:

|  | Cp=2P-Pатмρwж2 | (6.12) |
| --- | --- | --- |

де Ратм – атмосферний тиск.

На рис. 6.11 наведено результат верифікації моделі по експериментальним даними [7], які свідчать, що на осі труби криві розподілу коефіцієнта статичних тисків CP = f(; Red ) мають явно виражені мінімуми в зоні  ≈ 89°, які викликані приєднанням нев’язкого потоку на поверхні циліндра. Після них настає поступове відновлення тиску аж до координати  = 110°.

Надати візуалізацію полів швидкості і записати анімацію утворення стежки нерегулярних вихорів за циліндром.

У висновках про виконану роботу необхідно відзначити яка кількість чарунок використана при генерації розрахункової сітки і привести значення кута  при якому спостерігається відпив примежового шару з поверхні циліндра.

Рисунок 6.11 – Числові профілі розподілу безрозмірного тиску на поверхні циліндру:

1 – дані чисельного моделювання; 2 – експериментальні дані [8];

6.5 Контрольні питання

- Яким чином у середовищі CFX можна записати результати нестаціонарного поля швидкостей?

- Запишіть рівняння для кінетичної енергії турбулентних пульсацій?

- Який фізичний зміст коефіцієнтів дифузії та перерозподілу енергії?

- Які можливості побудови графіків розподілу теплових величин в засобами CFX-post?

- Який фізичний зміст коефіцієнтів генерації турбулентності та дисипації?

- Який порядок завдання граничних умов у середовищі Fluent?

- Як задати умову збіжності рішення по коефіцієнту тиску у середовищі CFX?

- Яка послідовність створення нерівномірної скінчено-елементної сітки в середовищі CFX.

Комп'ютерний практикум №7. Розв’язання задач конвективного теплообміну засобами програмного комплексу CFX

7.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – освоїти методику моделювання задач теплопередачі засобами комплексу CFX.

Завдання роботи – визначити температурне поле рідини, що омиває одиночну трубу плоско-овального профілю. Переріз труби приведений на рис. 7.1. Розміри задані в міліметрах, висота труби становить 140 мм. Труба розміщена в аеродинамічній трубі прямокутного перерізу розмірами 60140300 мм, в якій рухається повітря. В середині плоско-овальної труби рухається вода.

Знайти також деформацію та напружень, які виникають в товщині стінки плоско-овальної труби.

Теоретичні відомості щодо процесів теплопередачі розглянуті у лабораторних роботах 3-4.

7.2 Порядок моделювання термонапруженого стану плоско-овальної труби засобами Ansys WorkBanch

- Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні вмикаємо модуль „Geometry”, в якому потрібно провести побудову геометрії плоско-овальної труби (див. рис. 7.2). [Geometry – Sketching – Draw – Dimensions – Extrude (вказати властивості, наведені на рис. 7.1) – Generate].

Рисунок 7.1 – Характеристики розрахункових областей

Рисунок 7.2 – До побудови геометрії плоско-овальної труби в аеродинамічній трубі

- Далі у вікні проекту вибрати модуль „Mesh” і імпортувати  вже існуючу геометрію з „Geometry” в „Mesh Geometry” (навівши курсор миші на назву в блоці „Geometry”, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, навести курсор на строку „Geometry” блоку „Mesh Geometry”).

- Після побудови геометрії плоско паралельного каналу та труби у дереві побудови (Project) відкрити спойлер „Geometry” і перейменувати об’єми Solid, Fluid і Fluid на Pipe, Fluent_outer та Fluent_inner.

- Натиснути на спойлер рядка „Connection”, потім „Contacts”. Має бути два контактні регіони, в них перевірити (рис. 7.3):

1) „Contact Region”. В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал плоско-овальної труби), а в якості „Target Body” виступає „Fluent_outer” (потік повітря, який рухається в аеродинамічній трубі);

2) „Contact Region 2”. В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал плоско-овальної труби), а в якості „Target Body” виступає „Fluent_inner”.

Рисунок 7.3 – Створення контактних регіонів

- Створення скінчено-елементної сітки („Mesh” Insert ):

5.1 Для твердотільного об’єму:

1) Mapped Face Meshing: тут в якості геометрії обирати торець труби;

2) Sizing: задати розмір сітки для матеріалу трубки – 2 мм,

5.2 Для рухомого об'єму рідини всередині труби

1) Inflation: для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію, а потім пристінну поверхню потоку води. Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм.;

3) Sizing задати розмір сітки для рідини, що протікає всередині трубки – 2 мм,

5.3 Для рухомого об'єму рідини ззовні труби

1) Inflation: для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію, а потім пристінну поверхню потоку повітря. Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм;

2) Sizing задати розмір сітки для рідини, що протікає ззовні трубки – 3 мм.

5.4 ”Generate Mesh” для генерації скінчено-елементної сітки.

5.5 За допомогою команди “Create Named Section” створити іменовані грані відповідно до рис. 7.4.

Рисунок 7.4 – Створення іменованих граней

- В головному вікні програми навести курсор миші на строку „Mesh” і в контекстному меню вибрати при натисненні правої вбрати  „Transfer data to new”  „CFX”, де в програмному модулі СFХ „Setup”задаємо граничні умови розрахунку:

6.1 Створити 3 домена, в яких задати рідину в каналі, трубу, та рідину в трубі. В якості рідини, що омиває трубу ззовні обирати повітря при 25°С. На вкладці „Fluid Models” вибирати опцію „Thermal Energy” в розділі „Heat Transfer”.

6.2 У вкладці „Connectivity” задати контактні регіони, де вибирати площини, що контактують зі сторони труби з зовнішньої рідини та зі сторони труби і внутрішньої рідини. Для даної геометрії всього задається 6 площин контакту (рис. 7.5).

Рисунок 7.5 – Приклад створення взаємозв’язку між контактуючими поверхнями

Щоб була можливість задавати різні матеріали розрахункових об'ємів, обов'язково в меню Edit → Option → General поставити відмітку Enable Beta Features і зняти відмітку Constant Domain Physics.

6.3 Для кожного з доменів задати граничні умови розрахунку за допомогою команди „Boundary”:

6.3.1 Для зовнішньої рідини задати вхід потоку (Inlet), де вибрати розміщення вхідної площини (Location) та задати швидкість на вході відповідно до варіанту, наприклад 12 м/с, та температуру 25 С (рис. 7.6).

6.3.2 Задати вихід потоку: обирати розміщення вихідної площини (Location) та на вкладці „Boundary”  „Details” в закладці „Option” задати „ Static Pressure” 0 Па.

Рисунок 7.6 – Приклад завдання властивостей домену

6.3.3 Для інших площин задати граничні умови симетрії за допомогою команди „Boundary”  „Symmetry” для того, щоб крайові ефекти не впливали на результати розрахунку.

6.3.4 Для рідини на вході в трубу на вкладці „Boundary”  „Details” задати швидкість потоку „Normal Speed” 3 м/с та температуру „Static Temperature” 40°С.

6.3.5 Для виходу з труби задати граничну умову типу „Outlet” і там вибрати „Average Static Pressure”, де задати значення 101325 Па.

6.3.6 Для частини потоку в трубі, що не контактує з металом задати граничні умови симетрії. Для стінки труби не потрібно задавати жодних граничних умов, окрім симетрії на торцях труби.

- Після завдання граничних умов в головному вікні програми натиснути „Solution Run”.

- Візуалізація результатів за допомогою модуля „Results”.

8.1 В пункті списку „User Locations and Plots” натиснути „Insert”  „Location Plane” (таким чином створена вертикальна площина „Plane 1”, яка розсікає всі домени по центру каналу).

8.2 Натиснути команду „Countor” і вибрати розміщення „Location”  „Plane 1” та величину, розподіл якої необхідно візуалізувати (в даній роботі це тиск, температура та швидкість потоку).

8.3 Аналогічно створити площину, що розсікає канал в поперечному напрямку в районі максимального перерізу плоско-овальної труби (рис. 7.7).

Рисунок 7.7– Приклад проведення візуалізації розподілу швидкості всередині плоско-овальної труби

- У вікні Project Schematic результати розрахунку CFX експортувати в „Static Structural” (рис. 7.8). Розрахункову геометрію з блоку „Mesh Geometry” необхідно імпортувати також.

9.1 Подвійним натиском лівої кнопки миші на строчці „Setup” запустити генератор сітки і в розділі „Bodies” виключити з розрахунку плинні середовища Fluent_outer і Fluent_inner, що є можливим за допомогою контекстного меню (команди „Suppress”).

9.2 Використовуючи команду „Import”  „Load/Imported” задати навантаження на внутрішній та зовнішній поверхнях труби (з розрахункового модуля CFX).

9.3 Додати зафіксовану опору (Fixed Support), де в якості геометрії обираємо всі (чотири) торці труби.

9.4 Натиснути „Solve”. Результати розрахунку представлені на рис. 7.9.

а)

б)

Рисунок 7.8 – Схема проекту (а) та налагодження розрахункового модуля „Static Structural” (б)

Рисунок 7.9 – Розподіл напружень, що виникають в плоско-овальній трубі

7.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Результати чисельного моделювання поля температур потрібно представити на виді в ізометрії та в центральному перерізі плоско-овальної труби, щоб оцінити фізичну картину розповсюдження теплоти, напруг і переміщень.

У висновках про виконану роботу необхідно привести пояснення згідно теорії конвективного теплообміну щодо отриманих закономірностей розподілу температурного поля.

При оформленні звіту по проведеній роботі слід притримуватися структури, що приведена в ступі до посібника.

7.4 Контрольні питання

- Яким чином в ANSYS-CFX можна обчислити задачу теплопередачі?

- Яким чином в ANSYS-CFX здійснюється запис залежних від температури властивостей матеріалів?

- Як визначити середні по перерізу характеристики потоку засобами CFX-post?

- Як отримати розподіл коефіцієнтів тепловіддачі вздовж поверхні плоско-овальної труби засобами CFX-post?

- Завдання і необхідність іменованих перерізів в середовищі Ansys WorkBanch?

- Обґрунтувати використану при моделювання модель турбулентності?

- Як перебудувати шкалу візуалізації поля напружень згідно значень, заданих користувачем?

- Як перебудувати графік переміщення в товщині стінки плоско-овальної труби засобами Ansys WorkBanch?

- Який порядок генерації розрахункової сітки в умовах теплопередачі за допомогою Mesh Model Ansys WorkBanch?

- Які можливості візуалізації результатів в CFX-post?

Комп'ютерний практикум №8. Розв’язання задач вільної конвекції

8.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – опанувати методику моделювання вільної конвекції засобами комплексу Ansys-CFX.

Завдання роботи – визначити час за який відбудеться “розрядка” бака-акумулятора. В початковий момент часу бак має однорідну температуру 95 °С. В цей же час зовнішні межі баку знаходяться при умовах вільної конвекції ( = 25  N Вт/(м2К), t = 22  N C), де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” слід вибирати парним варіантам згідно списку академічної групи, а знак „–” – непарним.

Приведене на рис. 8.1 завдання містить «теплове ядро» в формі контейнера з дослідним матеріалом (1), що оточене об’ємом води (2). Нагрівання або охолодження цієї системи здійснюється за допомогою поверхні нагріву (3), яка конструктивно виготовлена в формі змійовика який розташований по периферії бака акумулятора, проте її моделювати не потрібно. Модель містить також конструктивні елементи бака-акумулятора у вигляді опор (4) та технологічного патрубка (5), на нагрівання яких також витрачається теплота. Розрахунки нестаціонарного поля температур провести для трьох матеріалів – конструкційної сталі, міді та алюмінію.

Теоретичні відомості щодо процесів теплопровідності та числові методи, що використовуються для їх вирішення розглянуті у монографіях [9].

а)					б)

Рисунок 8.1 – CFD-модель (а) і кресленик реальної конструкції баку-акумулятора теплоти (б)

8.2 Короткі теоретичні відомості щодо моделювання процесів вільної конвекції

Відомо, що термоконвективні явища в рідинах загалом описуються досить складною нелінійною системою рівнянь в часткових похідних. Ця система містить рівняння збереження енергії, імпульсу і маси та рівняння стану. В числовому моделюванні широко застосовуються різноманітні наближені підходи, найбільш поширеним є підхід Буссінеска. При використанні цього підходу вважають, що фізичні параметри середовища постійні, густина залежить тільки від температури і цю залежність необхідно враховувати тільки в виразі для сили тяжіння. Тому в розробленій моделі, ця відома вихідна система рівнянь ньютоновських рідин формується наступним чином [1]:

(8.1)

де 0 – середнє значення густини середовища при температурі Т0.

В дану систему, яка визначає невідомі функції , p/0,  входять три параметри: коефіцієнт температуро провідності a, коефіцієнт кінематичної в'язкості , прискорення вільного падіння g і коефіцієнт об'ємного розширення води . Всі вище перераховані коефіцієнти в моделі описуються за допомогою поліноміальних залежностей від температури.

Всі інші деталі баку акумулятора моделюються за допомогою структурованої розрахункової сітки, форма скінченого елементу в даному випадку – призма. Процеси, що спостерігаються в усіх цих твердотільних об’ємах – процеси теплопровідності змінної у часі.

Рівняння теплопровідності, що описує нестаціонарний тепловий режим в тривимірному тілі, має вигляд

(8.2)

де см – середня питома теплоємність матеріалу (у випадку розробленої CFD-моделі - нержавіюча сталь), Дж/(кгК);  – густина, кг/м3; Т – температура, К;  – час, с;  – теплопровідність, Вт/(мК); x, y, z – декартові координати, м.

Початковими умовами рівняння (6.2) є значення температури Т(x, y, z) для рідини в баку акумуляторі при  = 0. Граничні умови, для твердотільних об'ємів є граничні умови першого роду. В якості цих граничних умов використовується визначена за допомогою Fluent (попередньо) температура стінки на внутрішній поверхні тіла змійовика площею S, що визначається як

T = T(S, )						(8.3)

Один із способів вирішення крайових задач теплопровідності - мінімізація відповідного функціоналу на множині функцій, які відповідають умовам завдання. З варіаційної точки зору, рішення рівняння (5.2) з необхідними граничними умовами (5.3) еквівалентно знаходженню мінімуму функціоналу:

(8.4)

Використаний для створення CFD-моделі програмний продукт Ansys для мінімізації функціоналу (8.4) використовує матричні методи. Тому матриця теплопровідності для n-го скінченого елемента має вигляд

,					(8.5)

де [Вn] – матриця форми, яка визначається шляхом диференціювання матриці температури [Tn] по x, y, z.

Вектор правих частин дозволяють рівняння для n -го кінцевого елемента

,				(8.6)

Матриця теплоємності має вигляд

.				(8.7)

8.3 Порядок вирішення задачі вільної конвекції засобами комплексу програм Ansys-CFX

- Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox, натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic, перетягнути блок „Flow CFX”.

- Вибрати строку „Geometry” і побудувати модель бака із металевою вставкою.

- Наступним кроком необхідно створити скінчено-елементну сітку. Для цього у робочому вікні проекту обирати строку „Model”. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно.

- В новому вікні програми натиснути „Mesh”, далі „Sizing” і в полі „Element Size” задаємо крок розбивки 110–3 м. Далі натиснути „Mesh” – „Generate Mesh”. Отримуємо сітку розбиття на елементарні об’єми.

- Запустити препроцесор розрахункового модуля CFX і створити два домени – один відповідає твердому тілу, інший рідині. В домені, що відповідає рідині на вкладці налаштувань задати прискорення вільного падіння і температуру рідини, а також матеріал – воду (рис. 8.2).

Рисунок 8.2 – Налаштування доменів CFD для вирішення задач вільної конвекції

Температуру рідини (Buoy. Ref. Temp.) задати 95 °C.

Мета цього розрахунку отримати однорідне температурне поле, яке потрібно використати в якості початкового в майбутньому нестаціонарному розрахунку.

- Для досягнення вище зазначеної мети, в стаціонарному розрахунку потрібно задати температуру рідини в на зовнішній поверхні бака, майже таку як початкова.

- Використати отримане поле температур в якості початкових умов в подальшому нестаціонарному розрахунку. З цією метою на строчці Solution блоку CFX натиснути праву кнопку миші, вибрати Transfer Data To New → Fluid Flow CFX (Initial Condition).

- Запустити препроцесор CFX і створити таку саму структуру задачі, як для стаціонарного розрахунку – два домени, один відповідає рідині, а другий твердому тілу. Для рідинного об’єму, задати замінити стаціонарний тип аналізу на нестаціонарний (подвійний клік на Analysis Type → Option → Steady State замінити на Transient). В цьому ж вікні вказати час, впродовж якого буде проводитись охолодження деталі. Для цього в строчці „Total Time” задаємо час розрахунку, наприклад 3600 с, в строчці „ Time Step ” вказуємо крок по часу.

- Налаштувати властивості рідинного об’єму згідно рекомендацій рис. 8.2. Проте потрібно перейти в закладку Initialization і вказати початкову температуру і тиск (рис. 8.3а).

- Також вказати початкову температуру в тій же закладці і для твердотільного об’єму.

- Для завдання умов охолодження поверхні бака-акумулятора, натиснути кнопку Boundary Condition для рідинного об’єму, вибрати мишею зовнішню поверхню бака замінити тип граничних умов на Wall (за замовчуванням був Inlet). Потім потрібно перейти в наступну закладку Boundary Detail і змінити тип „Adiabatic” на „Convection”, де вказати, наприклад, температуру 22 С і коефіцієнт тепловіддачі 25 Вт/(м2К).

- Далі необхідно запланувати запис результатів обчислень в часі: меню Output Control → Trn Results → Output Frequency →Every Timesteps.

а)					б)

Рисунок 8.3 – Налаштування меню Initialization (а) та Transient Result (б)

- Закрити постпроцесор (Setup) і перейти в строчку „Solution” після подвійного кліку на якій, в випадаючому вікні натиснути „Start Run”.

- Наступним кроком розрахунку являється заміна матеріалу, з якого виготовлене «теплове ядро» бака-акумулятора. Після цього знову перераховуємо температурне поле.

8.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі виконується за структурою, що приведена у вступі для посібника. Але для розширеного аналізу результатів виконаної роботи бажано привести фотографії тривимірних полів температур розрахункової області для всіх досліджених матеріалів. Поля температур, для всіх трьох досліджених матеріалів, бажано оформити поряд на одному листі. Розподіли температур представити для різних проміжків часу, щоб оцінити швидкість вистигання розрахункової області. Проміжки часу вибирати довільно, але так, щоб отримані поля температур, могли відобразити фізичну картину розповсюдження теплоти в розрахунковій області.

а)					б)

Рисунок 8.4 – Розподіл температур в поздовжньому перерізі баку акумулятора теплоти за 1 год., (а) і за 4 год., при охолодженні (б)

Також необхідно представити картину розподілу вільно-конвективних потоків як в поздовжньому так і в поперечному перерізі баку акумулятора, як, наприклад, на рис. 8.4. Також провести аналіз, що може свідчити, що обертальний рух в товщі води (1) починається по годинниковій стрілці у поперечному напрямку біля найбільш нагрітої стінки змійовика. Це призводить до виникнення потужних вихорів (2) в поперечному напрямку. Причому, слід зазначити, що напрямок руху вихорів відбувається «знизу – вверх», тобто проти сили тяжіння.

| 2 1 а) | 2 б) |
| --- | --- |

Рисунок 8.5 – Розподіл векторів швидкості потоку в двовимірному поздовжньому перерізі (а) і траєкторії руху вільно-конвективних потоків в поперечному (б) бака акумулятора теплоти

Як свідчить рис. 8.5 в об’ємі, що заповнений водою, спостерігається формування складного тривимірного вихору, що зумовлений виникненням рушійної сили внаслідок зміни густини води в баку.

У висновках про виконану роботу необхідно привести числові значення коефіцієнту температуропроводності використаних в розрахунку матеріалів, а також пояснення згідно теорії теплопровідності щодо отриманих закономірностей розподілу температурного поля.

8.5 Контрольні питання

- Поясніть принцип розповсюдження теплоти при високоінтенсивних процесах.

- Дайте формулювання гіперболічного рівняння теплопровідності.

- Які основні теплові критерії та числа подібності?

- Які умови однозначності при аналізі процесів теплопровідності?

- Назвіть послідовність  застосування кінцево-різницевих схем.

- Який фізичний зміст коефіцієнта температуропроводності.

- Дайте визначення збіжності різницевої схеми.

- Дайте формулювання параболічного рівняння теплопровідності.

Комп'ютерний практикум №9. Моделювання змішування та спалювання газів

9.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – засвоїти методику моделювання змішування і згоряння хімічних реагентів.

Завдання на розрахунок – визначити температуру в камері згорання і масову частку компонентів реакції під час горіння газоподібного палива в топці котла ДКВР Е-10-13 (рис. 9.1).

Розрахунки провести в тривимірній стаціонарній постановці і використати спрощену схему топки (рис. 9.2). Горіння газу визначається як дифузійне і турбулентне. Газ і повітря потрапляють з камери згоряння пальника в осьовому напрямку.

Геометричні характеристики розрахункової області згідно варіанту за списком академічної групи приведені на рис. 9.2. Розміри деталі приведені в міліметрах.

Варіанти відрізняються один від одного, калорійністю палива, що спалюється в пальнику, швидкістю газу та повітря. Варіанти завдань приведені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Варіанти завдання

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | Метан | Пропан | Бутан | Метан | Пропан | Бутан | Метан | Пропан | Бутан | Метан | Пропан | Бутан | Метан | Пропан | Бутан | Сфера |
| wг, м/c | 35 | 20 | 25 | 45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 35 | 20 | 25 | 45 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| wп, м/c | 30 | 22 | 20 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 | 22 | 20 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |

Рисунок 9.1 – Кресленик загального виду котла ДКВР Е-10-13

Рисунок 9.2 – Модель котла ДКВР Е-10-13

9.2 Стислі теоретичні відомості

Матеріал даної лабораторної роботи містить відомості про можливості застосування хімічної моделі скінченної інтенсивності (finite-rate chemistry model) в середовищі CFX для моделювання процесу горіння. Згоряння буде моделюватися з використанням загального однокрокового механізму реакції (one-step reaction mechanism), яка буде визначатися стехіометричними коефіцієнтами, ентальпіями реагентів і параметрами, від яких залежить ступінь реакції. Ступінь реакції визначається з допущення, що турбулентне перемішування реагентів є фактором, який обмежує швидкість реакції. Турбулентно-хімічна взаємодія (turbulence-chemistry interaction) моделюється з використанням моделі вихорової дисипації (eddy-dissipation model).

Теоретичні відомості щодо процесу згоряння газів докладно висвітлені у монографіях [‎4, с. 5-32, с. 59-69, ‎5, с. 11-23, ‎6 с. 65-78].

9.3 Порядок моделювання спалювання газів засобами CFX

При моделюванні пальника, ескізи, що відповідають входу газу і повітря будувати за допомогою команди Create → Surface from Sketch. Причому один створюємо як „Add Material”, а другий як „Add Frozen”. Потім розкрити список Part і об’єднати в одну Part. Далі проводимо запуск пакету CFX і після успішного читання скінчено-різницевої сітки необхідно застосувати бібліотеку RIF. Для цього:

- Натиснути праву кнопку миші на теці Reactions → Insert → CFX-RIF (рис. 9.3). В випадаючому вікні CFX Flamelet Generator в строчці Library File вручну дописати Ansys Lib.fll. Після цього розкрити теку Reactions, вибрати CFX-RIF, натиснути праву кнопку миші і активізувати бібліотеку (Start CFX RIF Generation).

- Натиснути праву кнопку миші на теці Material і створити новий (Insert → Material). Вибрати групу, в якій він буде знаходитись (User) і проконтролювати, щоб система сама заповнила строку Reaction List (повинно бути записано Ansys Lib). Заповнити строку Thermodynamic State (вказати, що горить газ (рис. 9.4). Відомо, всі властивості, за винятком густини розглядатимуться постійними. Використання постійних значень констант перенесення (в’язкості, теплопровідності, коефіцієнта масової дифузії (mass diffusion coefficients)) допустимо, оскільки течія повністю турбулентна. Параметри молекулярного перенесення (molecular transport properties) грають другорядну роль в порівнянні з турбулентним перенесенням. Питома теплоємність, навпаки, робить значний вплив на рішення, в цьому ви переконаєтеся надалі.

- Виконати налаштування основних характеристик домену (Basic Settings), а саме вибрати в якості робочого тільки що створений матеріал. Потім перейти вкладку Fluid Model, підключити до розрахунку рівняння енергії, використати стандартну k- модель турбулентності і в групі команд Combustion вибрати PDF Flamelet.

Рисунок 9.3 – Послідовність налаштувань бібліотеки „ CFX RIF ”

- Далі, необхідно задати граничні умови: вхід потоку газу, вхід повітря і вихід димових газів. Зовнішні сторони топкової камери вважати теплоізольованими (на ці поверхні потрібно застосувати граничну умову Wall → Adiabatic). При завданні граничних умов на вході потоку з пальника в топку (рис. 9.5) стає доступним група команд Mixture де є можливість вибрати Fuel або Oxidizer.

Рисунок 9.4 – Налаштування розрахункового домену

- Почніть розрахунок, вимагаючи 1000 ітерацій (Solve  Iterate... ). Solve  Start Run.

- В якості результатів розрахунку, потрібно зробити відображення розподілу статичної температури (рис. 9.6). Виберіть „Temperature...” і „Static Temperature” в списку „Contours of” (Розподіл) і натисніть „Display” (Відображення). Максимальне значення температури (рис. 9.6) складає порядка 3000 K. Реальнішого розподілу температур можна добитися, застосовуючи змінне значення теплоємності.

Рисунок 9.5 – Завдання граничних умов

Відображення розподілу масової частки компонентів. Виберіть „Species...” (Компоненти) і „Mass fraction of ch4” (Масова частка ch4) в списку „Contours Of” (Розподіл) і кнопку „Display” (Відображення).

Повторіть ті ж дії для решти компонентів.

9.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити результати розрахунку у вигляді векторних і контурних полів швидкостей і температур в центральній площині топкової камери, а також масові частки компонентів реакції.

Структура звіту приведена в п. 1.3 лабораторної роботи №1.

Рисунок 9.6 – Результати моделювання

9.5 Контрольні питання

- Напишіть основні керуючі рівняння, що моделюють процес горіння.

- Накресліть схему розповсюдження полум’я в примежовому шарі.

- Виведіть формулу теплового потоку в умовах тепло- і масообміну.

- Яким чином застосовуються змінні Шваба-Зельдовича для математичного опису процесів горіння.

- Як зміниться математична модель, що моделює процес горіння якщо використати нестаціонарні та нерегулярні межі фронту полум’я.

- Назвіть умови виникнення відриву примежового шару?

- Які моделі відносяться до моделей турбулентності другого порядку?

- Яким чином провести моделювання пальника котельного агрегату?

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ:

- Трубачов С.І., Баранюк О.В., Мірошниченко І.В. Формування оптимальних показників напруженодеформованого стану гнутих труб Мелітополь с.152-157

- Керн Д., Краус А. Развитые поверхности теплообмена / Д. Керн, А. Краус. М.: Энергия, 1977. - 464 с..

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: учеб. для втузов / В. И. Феодосьев. – М.: Изд-во МГТУ, 1999. – 590с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М: «Высшая школа», 1967. – 599 с.

- Исаченко В.И. Теплопередача / В.И. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 572 с.

- Митрофанова О.В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энергетических установок. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 288 с.

- Белов И.А. Моделирование турбулентных течений Учебное пособие / И.А. Белов, С.А. Исаев. – СПб.: Балт., гос., техн., ун-т, 2001. – 285 с.

- Дыбан Е.П. Тепломассообмен и гидродинамика турбулизированных потоков / Е.П. Дыбан, Э.Я. Э.Я.Эпик – Киев: Наукова думка, 1985. – 296 с.

- Мартиненко О.Г. Свободно-конвективный теплообмен: Справочник. /О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин - Мн.: Наука и техника, 1982. - 400 с.