Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Математичні моделі фізичних процесів

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

для студентів напрямку підготовки 6.051003 – приладобудування,

професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації»;

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування»

Рекомендовано вченою радою

приладобудівного факультету

(протокол №   від                        )

Київ

НТУУ «КПІ»

2016

Математичні моделі фізичних процесів: Метод. вказівки до виконання практичних занять для студентів напрямку підготовки 6.051003 – приладобудування, професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування», денної форми навчання, електронне видання [Текст] / Уклад.: Н.І. Бурау, С.О. Цибульник. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 53 с.

Методичні вказівки призначено для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації», 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування», денної форми навчання. У вказівках розкриваються принципи офіційного визнання відповідності навчальних видань та електронних освітніх ресурсів вимогам стандартів та основні вимоги до таких рукописів.

Навчальне електронне видання

Математичні моделі фізичних процесів

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

для студентів напрямку підготовки 6.051003 – приладобудування,

професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації»;

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування»

Укладачі					Бурау Надія Іванівна, д-р техн. наук

Цибульник Сергій Олексійович

Відповідальний				Півторак Д.О., канд. техн. наук

редактор

Рецензент					Трасковський В.В., канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладачів

ЗМІСТ

| ВСТУП………………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| Практична робота №1………………………………………………………... | 5 |
| Класифікація та аналіз детермінованих процесів |  |
| Практична робота №2………………………………………………………... | 13 |
| Розкладання періодичних процесів у ряд Фур’є, спектр |  |
| Практична робота №3………………………………………………………... | 22 |
| Спектральне зображення неперіодичних процесів, перетворення Фур’є |  |
| Практична робота №4………………………………………………………... | 27 |
| Енергетичні характеристики детермінованих процесів: кореляційна функція, спектральна щільність енергії |  |
| Практична робота №5………………………………………………………... | 38 |
| Імовірність, основні правила теорії імовірності. Середні значення та моменти випадкових величин |  |
| Практична робота №6………………………………………………………... | 46 |
| Числові характеристики (моментні функції) випадкових процесів |  |
| Практична робота №7………………………………………………………... | 50 |
| Енергетичні характеристики стаціонарних випадкових процесів |  |
| СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………… | 53 |

ВСТУП

Методичні вказівки складені відповідно до чинної робочої навчальної програми дисципліни «Математичні моделі фізичних процесів» для студентів приладобудівного факультету, які навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямком 6.051003 – приладобудування (спеціальність «Прилади і системи орієнтації та навігації»), 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування»).

Мета даного навчального видання – допомогти студентам в надбанні необхідних практичних навичок класифікації та аналізу детермінованих процесів, а також аналізу ймовірнісних характеристик випадкових процесів під час практичних занять.

Виконання практичних завдань, пов’язаних з визначенням часових, частотних, енергетичних характеристик детермінованих процесів та моментних функцій випадкових процесів сприятиме закріпленню, поглибленню та узагальненню теоретичних основ курсу, а також сприятиме розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів у процесі їх навчання, зокрема при виконанні розрахункових та контрольних робіт з дисципліни «Математичні моделі фізичних процесів».

Методичні вказівки містять стислі теоретичні відомості, необхідні для виконання конкретних практичних завдань з аналізу часових та частотних характеристик фізичних процесів, приклади їх визначення за наведеними методиками, завдання для самостійної роботи студентів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Класифікація та аналіз детермінованих процесів

Мета роботи: вивчити класифікацію детермінованих процесів, навчитися визначати їх тип та характеристики (циклічну та кутову частоти, період коливань).

Детерміновані процеси – це процеси, які можна описати явними математичними формулами. Наприклад, тіло (масою m) підвішене за допомогою лінійної пружини (з коефіцієнтом жорсткості с) до нерухомої опори, Тіло зміщується від положення рівноваги на відстань а, потім в момент часу t=0 відпускається. На підставі багаторазових спостережень або ж за допомогою основних законів механіки можна встановити. Що за відсутності згасання виконується така залежність:

xt=acosωt, t≥0,					(1.1)

де ω=c/m.

Рівняння (1.1) дає змогу точно визначити положення тіла в будь-який наступний момент часу. Процес, що описує рух тіла, є детермінованим.

На практиці є багато явищ, які можна описати явними математичними формулами, і які за своєю суттю є детермінованими процесами. Але є багато явищ, які породжують процеси, що не можна вважати детермінованими, бо для них неможливо точно передбачити значення у наступні моменти часу (шум, вітер, висота хвиль і т.д.). Такі процеси є випадковими за своєю сутністю, для їх опису використовують імовірнісні та статистичні підходи. Віднесення тих чи інших фізичних явищ до детермінованого чи імовірнісного типу часто є суперечливим. З точки зору практики, рішення про детермінованість чи випадковість конкретного фізичного процесу, як правило, ґрунтується на здатності відновити процес у ході контрольного експерименту. Якщо такий експеримент призводить до одних і тих самих результатів в межах похибок), то такий процес можна вважати детермінованим. В іншому випадку – процес вважається випадковим.

Детермінований опис процесу передбачає, що є всі дані для того, щоб відтворити процес у будь-який момент часу, тобто точно передбачити часове протікання процесу х(t). Розв’язання детермінованої задачі визначається у вигляді конкретної математичної функції часу

.						(1.2)

Детерміновані процеси класифікуються наступним чином:

- періодичні – гармонічні; полігармонічні;

- неперіодичні – майже періодичні; перехідні.

Для вказаних детермінованих процесів розглянемо форми математичного опису, основні характеристики та властивості.

Найпростішими з періодичних процесів є гармонічні процеси. До таких належить синусоїдальний процес, математичний опис якого має вигляд:

,			(1.3)

де х(t) – миттєве значення процесу в момент часу t; Х0 – амплітуда; ω0 – кругова частота, рад/с; f0 – циклічна частота, Гц; θ – початковий фазовий кут, рад.

Інтервал часу, на якому одне повне коливання, або цикл гармонічного процесу, називається періодом Т0. Число циклів за одиницю часу називається циклічною частотою f0 . Частота і період пов’язані співвідношенням

.						(1.4)

Якщо в рівнянні (1.3) покласти θ=0, то отримаємо рівняння

.					(1.5)

Графічно рівняння (1.5) можна зобразити у вигляді залежності миттєвого значення від часу (рис. 1.1).

Полігармонічні процеси – це такі періодичні процеси, які математично описуються функцією часу, яка точно повторює свої значення через однакові проміжки часу

(1.6)

Рис. 1.1 – Реалізація гармонічного процесу

Для полі гармонічних процесів проміжок часу, протягом якого відбувається одне повне коливання, називається періодом Т. Число циклів за одиницю часу – фундаментальною частотою f1.

Гармонічні процеси – це окремий випадок полігармонічних процесів за f1= f0.

Сума двох і більше гармонічних процесів буде періодичним процесом лише тоді, коли відношення будь-яких двох частот є раціональним числом. У цьому випадку існує фундаментальний період, який задовольняє рівнянню (1.6).

Якщо ж відношення частот не є раціональним числом (наприклад 2/), то фундаментальний період є нескінченно великим. Такий процес має майже періодичний характер, але (1.6) не виконується при будь-якому скінченому Т.

У відповідності до сказаного майже періодичні процеси математично визначаються як функції часу у вигляді розкладання

(1.7)

але відношення fn/fm (;; ) не для всіх значень індексів n та m є раціональними числами.

Наприклад, процес, який породжується не пов’язаними між собою гармонічними процесами (загальна вібрація літака).

Майже періодичні процеси при вилученні з розгляду в (1.7) фазових кутів характеризуються дискретним спектром, але при цьому відношення частот не є раціональним числом.

Усі інші неперіодичні процеси відносяться до перехідних, які можна задати будь-якою функцією часу (рис. 1.2).

Рис. 1.2 – Приклади перехідних процесів

Приклад 1.

Для гармонічного сигналу з періодом T=10с знайти кутову ω та циклічну f частоти.

Розв’язання: Період гармонічного сигналу T є обернено пропорційним його циклічній частоті T=1f, звідки f=1T=110=0,1Гц.

Кругова частота прямо пропорційно залежить від значення циклічної частоти гармонічного сигналу і визначається за виразом ω=2πf, для знайденого f:

ω=2⋅3,14⋅0,1=0,628радс.

Відповідь: f=0,1Гц, ω=0,628рад/с.

Приклад 2.

Для гармонічного сигналу з кутовою частотою ω=15рад/с знайти період T та циклічну частоту f.

Розв’язання: Період гармонічного сигналу визначається за виразом (4) Т=2πω=2⋅3,1415≈0,419с.

Циклічна частота f обернено пропорційна періоду гармонічного сигналу f=1T=10,419=2,387Гц.

Відповідь: T=0,419c, f=2,387Гц.

Приклад 3.

Визначити, яка з наведених нижче функцій не є періодичною:

а)xt=sin2π⋅2t+sin2π⋅4t;б)xt=sin2π⋅1,7t;в)xt=e−t⋅sin2π⋅2t.

Відповідь: функція в) не є періодичною, тому що є згасаючою функцією часу та не задовольняє загальній умові періодичних функцій fп(t)=f(t+nT), де T – період; n=1, 2, 3,…

Приклад 4.

Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною:

а)xt=sin2π⋅t+sin2π⋅3t;б)xt=17e−10t⋅sin2π⋅2t+3e−0,8t⋅sin2π⋅8t;в)xt=3sin2π⋅0,5t+1,2sin2π⋅1,5t.

Відповідь: функція а) є періодичною, тому що складається з суми двох гармонічних функцій та відношення будь-яких двох частот є раціональним числом.

Завдання для практичної роботи.

1) Для гармонічного сигналу з періодом T=33 с знайти кутову ω та циклічну f частоти.

2) Для гармонічного сигналу з періодом T=0,5 с знайти кутову ω та циклічну f частоти.

3) Для гармонічного сигналу з кутовою частотою ω=0,5 рад/с знайти період T та циклічну частоту f.

4) Для гармонічного сигналу з кутовою частотою ω=99 рад/с знайти період T та циклічну частоту f.

5) Для гармонічного сигналу з циклічною частотою f=7 Гц знайти період T та кутову частоту ω.

6) Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=9sin2π⋅7t+6sin2π⋅14t+2,2sin2π⋅49t;б)xt=3sin2π⋅t+4sin2π⋅3t+1,3sin2π⋅9t.

7) Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=5sin2π⋅2t+3sin2π⋅3t+0,8sin2π⋅5t;б)xt=1,2sin2π⋅2t+2,4sin2π⋅4t.

8) Визначити, яка з наведених нижче функцій не є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=sin2π⋅5t+2sin2π⋅6t;б)xt=1,1e−tsin2π⋅t+2sin2π⋅2t.

9) Визначити, яка з наведених нижче функцій не є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=e−0,5sin2π⋅t+2,7e−0,8sin2π⋅t;б)xt=3e−3tsin2π⋅2t+5sin2π⋅7t.

10) Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною, а яка неперіодичною. Обґрунтувати відповідь.

а)xt=sin2π⋅t+2sin2π⋅5t;б)xt=2sin2π⋅8t;в)xt=6sin2π⋅1,7;г)xt=e−5sin2π⋅7t.

11) Для гармонічного сигналу з періодом T=22 с знайти кутову ω та циклічну f частоти.

12) Для гармонічного сигналу з періодом T=3,5 с знайти кутову ω та циклічну f частоти.

13) Для гармонічного сигналу з кутовою частотою ω=15 рад/с знайти період T та циклічну частоту f.

14) Для гармонічного сигналу з кутовою частотою ω=7,2 рад/с знайти період T та циклічну частоту f.

15) Для гармонічного сигналу з циклічною частотою f=13 Гц знайти період T та кутову частоту ω.

16) Визначити, яка з наведених нижче функцій не є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=7sin2π⋅3t+3sin2π⋅9t+0,2sin2π⋅27t;б)xt=3sin2π⋅3t+4sin2π⋅5t+1,3sin2π⋅9t.

17) Визначити, яка з наведених нижче функцій є неперіодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=7sin2π⋅2t+1,3sin2π⋅3t+sin2π⋅4t;б)xt=0,2sin2π⋅2,1t+0,04sin2π⋅4,2t.

18) Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=4sin2π⋅5t+2sin2π⋅6t;б)xt=1,1e−2sin2π⋅t+2sin2π⋅2t.

19) Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною. Обґрунтувати відповідь.

a)xt=e−0,5tsin2π⋅t+2,7e−0,8tsin2π⋅t;б)xt=3e−3sin2π⋅7t+5sin2π⋅7t.

20) Визначити, яка з наведених нижче функцій є періодичною, а яка неперіодичною. Обґрунтувати відповідь.

а)xt=sin2π⋅t+2sin2π⋅5,5t;б)xt=2sin2π⋅14t+sin2π⋅20t;в)xt=6sin2π⋅22;г)xt=e−5tsin2π⋅7t.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Розкладання періодичних процесів у ряд Фур’є, спектр.

Мета роботи: вивчити аналітичні вирази трьох основних форм ряду Фур’є, навчитися розкладати періодичні процеси у ряд Фур’є, навчитися визначати частотний спектр періодичних процесів.

Рівняння (1.5) графічно можна зобразити також у вигляді залежності амплітуди від частоти. Така залежність називається частотним спектром (рис. 2.1).

Рис. 2.1 – Спектр гармонічного процесу

Наведений частотний спектр складається з єдиної амплітуди (Х0), розташованої на певній частоті f0. Такі спектри називаються дискретними (лінійчатими). Приклади: напруга на виході електричного генератора, процес обертання вихідного валу двигуна.

Як правило усі періодичні процеси можна розкласти в ряд Фур’є. Є декілька форм подання ряду.

- Тригонометрична форма ряду визначається за формулою:

x(t)=a02+n=1∞(ancos2πnf1t+bnsin2πnf2t), t∈[−T/2, T/2],	(2.1)

де

a0=2T−T/2T/2x(t)dt, an=2T−T/2T/2x(t)cos2πnf1tdt, bn=2T−T/2T/2x(t)sin2πnf1tdt, f1=1/T.

- Амплітудно-фазова форма – перетворення виразу (2.1) до вигляду

x(t)=c02+n=1∞cncos(2πnf1t+ϕn), 			(2.2)

де c0=a0, cn=an2+bn2, ϕn=arctgbnan, n=1,2,…

Коефіцієнти ряду (2.1) визначаються коефіцієнтами та фазою ряду (2.2)

an=cncosϕn, bn=cnsinϕn.				(2.3)

Як видно з (2.2), періодичний процес є сумою сталої складової с0/2 та нескінченого числа гармонічних складових (гармонік) з амплітудами сn та фазами φn. Усі частоти гармонічних складових кратні фундаментальній частоті f1.

Якщо у виразі (2.2) знехтувати фазовими кутами, то ряд буде характеризуватись дискретним спектром.

- Комплексна форма ряду Фур’є.

Якщо в поданнях (2.1) та (2.2) тригонометричні функції замінити показниковими та перейти до розгляду комплексних величин, то можна отримати комплексну форму запису ряду Фур’є. Для цього використовуються тотожності Ейлера:

exp(j2πnf1t)=cos2πnf1+jsin2πnf1,

exp(−j2πnf1t)=cos2πnf1−jsin2πnf1.			(2.4)

Тоді

ancos2πnf1t+bnsin2πnf1t=anexp(j2πnf1t)+exp(−j2πnf1t)2+bnexp(j2πnf1t)−exp(−j2πnf1t)2j= =an−jbn2exp(j2πnf1t)+an+jbn2exp(−j2πnf1t).

Введемо до розгляду комплексно-спряжені величини:

X[n]=an−jbn2, X[n]=X[−n]=an+jbn2,

тоді ряд (2.1) можемо записати у вигляді:

x(t)=X[0]+n=1∞X[n]exp(j2πnf1t)+n=1∞X[n]exp(−j2πnf1t),	(2.5)

де Х[0]=а0/2.

Так як bn є непарною функцією від n , то X[n]=X[−n] і

n=1∞X[n]exp(−j2πnf1t)=n=1∞X[n]exp(j2πnf1t).

Тоді підсумовуючи в (2.5) при усіх n від −∞до +∞, включаючи й n=0, отримуємо комплексну форму ряду Фур’є

x(t)=n=−∞∞X[n]exp(j2πnf1t);					(2.6)

X[n]=2T−T/2T/2x(t)exp(−j2πnf1t)dt.				(2.7)

Множина коефіцієнтів Х[n] ряду (2.6) утворює спектр функції x(t), а процес їх визначення за виразом (2.7) називається спектральним аналізом (або гармонічним аналізом). Х[0] – це середнє значення функції x(t), Х[1] – називається комплексною амплітудою основної складової, або основної гармоніки. Циклічна частота основної гармоніки є величиною, обернено пропорційною до періоду основної гармоніки Т, який є найменшим ненульовим числом, що задовольняє співвідношенню x(t)=x(t±nT). При n>1 величину Х[n] називають комплексною амплітудою n-тої гармоніки x(t).

Комплексна амплітуда Х[n] (2.7) визначається при підстановці виразів для аn та bn з (2.1) у вираз

X[n]=an−jbn2.

Оскільки Х[n] є комплексними величинами ([n] – означає ціле число), то для їх опису можна використати подання:

X[n]=X[n]exp(−jϕn),				(2.8)

де X[n]=12an2+bn2=12cn; ϕn=arctg(bnan)=argX[n],

або у вигляді:

X[n]=ReX[n]−jImX[n],				(2.9)

де ReX[n]=12an, ImX[n]=12bn.

Якщо порівняти отримані подання та значення коефіцієнтів ряду Фур’є при тригонометричній (амплітудно-фазовій) та комплексній формах, то отримаємо:

- при n=0 Х[0]=с0/2, тобто с0=2 Х[0];

- Х[n] визначається як величина, що є сумою відповідних складових при додатному та від’ємному n, звідси сn=Х[n] для n0.

При переході від тригонометричної форми до комплексної зі штучним введенням в розгляд області від’ємних частот амплітудні значення коефіцієнтів розкладання зменшуються вдвоє.

Таким чином, періодичний сигнал має дискретний (лінійчастий) спектр.

В загальному випадку необхідно використовувати два графіки: дійсну та уявні частини Х[n], чи модуль та аргумент Х[n].

Для процесів, які описуються дійсними функціями, із властивості спряженості коефіцієнтів випливає, що дійсні складові й амплітуди спектра є парними функціями частоти (або індексу n), а уявні складові та фазові кути – непарні функції. Тому для дійсних процесів зображується тільки частина спектру з додатними частотами. Якщо x(t) – парна функція (x(t)= x(-t)), то Х[n] – дійсні і ряд складається тільки з косинусів. Якщо x(t) – непарна функція, то Х[n] – уявні і ряд містить тільки синуси.

Приклад 1.

Знайти розкладання у ряд Фур’є прямокутної функції ft=0, −π≤t≤0 з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

Розв’язання: У першу чергу при розкладанні в ряд Фур’є періодичної функції необхідно перевірити її парність-непарність, оскільки ці властивості впливають на кількість ненульових коефіцієнтів розкладання.

f−t=0,−π≤−t≤01,0<−t≤π=0,0≤t≤π1,−π≤t<0=>функція ні парна, ні непарна.

Отже, необхідно знайти всі коефіцієнти розкладання в ряд Фур’є.

a02=12π−ππftdt=12π0πdt=t2π|0π=π−02π=12.

an=1π−ππftcos2πnf1tdt=Для періодичних процесів з періодом T=2π

Відповідь:ft=12+n=1∞1+−1n+1πnsinnt.

Приклад 2.

Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 15, 30 і 60Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

Розв’язання: Періодичний процес, утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 15Гц, 30Гц і 60Гц, аналітично описується виразом:

ft=cos2π⋅15t+cos2π⋅30t+cos2π⋅60t.

Відповідно до амплітудно-фазової форми запису ряду Фур’є xt=c02+n=1∞cncos2πnf1t+ϕn маємо c0=ϕn=0; n1f1=15; n2f1=30; n3f1=60, де n – номер ненульової гармоніки розкладання. f1 – найбільший спільний дільник частот, що присутні у сигналі. Для заданих частот f1=15Гц. Отже, визначимо гармоніки з ненульовими коефіцієнтами розкладання в ряд Фур’є:

n1=15f1=1515=1, n=30f1=3015=2, n3=60f1=6015=4.

Відповідь: n=1, 2, 4.

Завдання для практичної роботи.

1) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=t з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

2) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=t2 з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

3) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=π2+t,−π≤t≤0π2−t,0<t≤π з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

4) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=−1,−π≤t≤−π20,−π2<t≤π21,π2<t≤π з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

5) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=cos(ωt) з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

6) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 12 Гц, 20 Гц і 30 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

7) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 3 Гц, 9 Гц і 11 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

8) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 13 Гц, 39 Гц і 91 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

9) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 20 Гц, 35 Гц і 40 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

10) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 40 Гц, 80 Гц і 120 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

11) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=3t з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

12) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=9t2 з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

13) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=π3+t,−π≤t≤0π3−t,0<t≤π з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

14) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=−1,−π≤t≤−π20,−π2<t≤π21,π2<t≤π з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

15) Знайти розкладання у ряд Фур’є функції ft=sin(ωt) з періодом T=2π, яка визначена на інтервалі [-π; π].

16) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 2 Гц, 20 Гц і 22 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

17) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 7 Гц, 9 Гц і 11 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

18) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 10 Гц, 20 Гц і 30 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

19) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 18 Гц, 24 Гц і 36 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

20) Періодичний процес утворений сумою трьох гармонічних процесів з частотами 35 Гц, 56 Гц і 63 Гц. Визначити, на яких гармоніках розкладання в ряд Фур’є даного процесу матиме ненульові коефіцієнти.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Спектральне зображення неперіодичних процесів, перетворення Фур’є

Мета роботи: вивчити аналітичні вирази прямого і оберненого перетворення Фур’є, навчитися розкладати неперіодичні процеси у ряд Фур’є, навчитися визначати спектральну характеристику неперіодичних процесів.

У загальному випадку неперіодичні процеси не мають дискретного спектру – це їх важлива особливість. Для таких процесів можна отримати неперервне спектральне зображення шляхом застосування зображення Фур’є, яке є узагальненням ряду Фур’є.

Якщо у перетворенні Фур’є спрямувати період T→∞ і у виразах (2.6) та (2.7) перейти до неперервної частоти (поточної частоти аналізу) f=n/T, а також замінивши позначення X[n] на X[f], отримаємо наступні математичні залежності:

X(f)=−∞+∞x(t)exp(−j2πft)dt,			(3.1)

x(t)=−∞+∞X(f)exp(j2πft)df.			(3.2)

Вираз (3.2) називається спектральною функцією (характеристикою) процесу x(t). Вона не залежить від часу і є комплексною функцією частоти (яка визначається для додатних та від’ємних значень). Вигляд спектральної функції залежить лише від форми (аналітичного виразу) сигналу x(t).

Вираз (3.2) – це інтегральне перетворення Фур’є, а разом вирази (3.1) та (3.2) складають пару перетворень Фур’є. При цьому (3.1) – це пряме перетворення, а (3.2) – обернене перетворення (або інтеграл Фур’є).

В інтегралі Фур’є підінтегральний вираз будемо розглядати як елементарне коливання з нескінченно малою амплітудою

dcexp(j2πft)

тоді можна записати X(f)df=dc звідки

X(f)=dcdf.

Тобто X(f) пропорційна похідній від амплітуди по частоті, або ж щільності амплітуди по частотному спектру. Тому X(f) за виразом (3.1) називається спектральною щільністю (СЩ) неперіодичної функції.

Таким чином, інтеграл Фур’є (3.2) визначає процес x(t) як нескінчену суму нескінченно малих коливальних складових на всіх частотах. Тому СЩ має неперервний (суцільний) вигляд.

Іноді пара перетворень Фур’є записується як функція не циклічної (f), а кругової частоти ω=2πf. Тоді, враховуючи f=ω/2π, а df=12πdω, вирази (3.1) та (3.2) запишемо у вигляді

X(ω)=−∞+∞x(t)exp(−jωt)dt,			(3.3)

x(t)=12π−∞+∞X(ω)exp(jωt)dω.			(3.4)

Спектральна характеристика (функція, щільність) Х(ω) є комплексною величиною Х(ω)= Х(jω) і має наступні подання:

- Алгебраїчна форма

Х(jω)= P(ω)+jQ(ω).				(3.5)

- показникова форма (полярна)

Х(jω)= |X(jω)|exp[jφ(ω)].			(3.6)

У наведених виразах P(ω) та Q(ω) відповідно дійсна та уявна частини СЩ, а |X(jω)| та φ(ω) – модуль та аргумент СЩ:

|X(jω)|=P(ω)2+Q(ω)2; ϕ(ω)=arctgQ(ω)P(ω),

тому Х(jω) називається комплексним спектром, а |X(jω)| – просто спектром аперіодичної функції.

Приклад.

Знайти спектральну функцію прямокутного імпульсу ft=0, t<01, 0≤t≤τ.

Розв’язання: Спектральну функцію неперіодичного процесу можна визначити за виразом (3.3):

Fjω=−∞∞fte−jωtdt=0τ1⋅e−jωtdt=−1jωe−jωt|0τ=−1jωe−jωτ−e0=1−e−jωτjω=

=1−cosωτ+jsinωτjω=j−jcosωτ+j2sinωτj2ω=−j−cosωτ−sinωτω=sinωτ+jcosωτ−jω=sinωτω+jcosωτ−1ω.

Перейдемо до показникової форми запису. Для цього виділимо дійсну та уявну частини:

Pω=sinωτω, Qω=cosωτ−1ω.

Знайдемо модуль перетворення Фур’є:

Fjω=P2ω+Q2ω=sin2ωτω2+cosωτ−12ω2=sin2ωτ+cos2ωτ−2cosωτ+1ω2=sin2ωτ+cos2ωτ=1=1+1−2cosωτω2=2−2cosωτω=21−cosωτω=1−cosωτ=2sin2ωτ2=2⋅2sin2ωτ2ω=2sinωτ2ω.

Знайдемо фазовий кут за виразом:

ϕω=arctgQωPω=arctgcosωτ−1ωsinωτω=arctgcosωτ−1sinωτ=arctg−2sin2ωτ2sinωτ=sin2ωτ2=2sinωτ2cosωτ2=−arctg2sin2ωτ22sinωτ2cosωτ2=−arctgsinωτ2cosωτ2==−arctgtgωτ2=−ωτ2.

Отже, спектр неперіодичної функції ft має такий вигляд:

Fjω=Fjωejϕω=2sinωτ2ωe−jωτ2.

Відповідь: Fjω=2ωsinωτ2e−jωτ2.

Завдання для практичної роботи.

Знайти спектральну функцію Fjω функціїf(t)=A⋅e−t2/2a2. Варіанти даних наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Варіанти індивідуальних завдань

| Варіант | А | а | Варіант | А | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 9 | 11 | 62 | 2 |
| 2 | 23 | 1 | 12 | 79 | 7 |
| 3 | 61 | 7 | 13 | 93 | 4 |
| 4 | 49 | 4 | 14 | 74 | 6 |
| 5 | 90 | 9 | 15 | 17 | 2 |
| 6 | 76 | 6 | 16 | 40 | 7 |
| 7 | 46 | 8 | 17 | 94 | 4 |
| 8 | 1 | 5 | 18 | 92 | 9 |
| 9 | 82 | 4 | 19 | 41 | 9 |
| 10 | 44 | 2 | 20 | 90 | 6 |

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Енергетичні характеристики детермінованих процесів: кореляційна функція, спектральна щільність енергії

Мета роботи: навчитися аналітично визначати автокореляційні функції та спектральну щільність енергії детермінованих процесів.

Спектральна щільність енергії (потужності)

Енергія будь-якого фізичного процесу х(t) визначається за виразом:

E=−∞+∞x2tdt,					(4.1)

Відповідно до (3.4) запишемо вираз для х(t) у вигляді інтегралу Фур’є:

x(t)=12π−∞+∞X(ω)exp(jωt)dω,

де Х() – спектральна характеристика процесу.

З урахуванням х(t) вираз (4.1) для енергії запишемо у вигляді:

E=−∞+∞x2tdt=−∞+∞xt12π−∞+∞Xωexpjωtdωdt.

Замінимо порядок інтегрування:

E=−∞+∞Xω12π−∞+∞xtexpjωtdtdω,

інтеграл в квадратних дужках має значення:

−∞+∞xtexpjωtdt=X−jω=Xω,

тому вираз для енергії набуває вигляду

E=12π−∞+∞XωXωdω=12π−∞+∞Xω2dω.			(4.2)

Вираз (4.2) – це загальне подання (зображення) теореми Парсеваля (теореми енергії), Е – повна енергія.

Якщо врахувати, що ω=2πf, то можна записати:

E=−∞+∞Xf2df.						(4.3)

Вирази (4.1)-(4.3) – це формулювання закону збереження енергії відповідно в часовій та частотній областях.

Тоді функція

(4.4)

описує розподіл енергії за частотою для детермінованого процесу і називається спектральною щільністю енергії (потужності) чи спектральною енергетичною функцією.

Квадрат модуля – це парна функція частоти, тоді можна в (4.3) перейти до інтегрування від 0 до , відповідно подвоївши значення інтеграла:

E=−∞+∞x2tdt=1π−0+∞Xω2dω=2−0+∞Xf2df=−0+∞Gxfdf,

де Gxf=Xf2=Sxf – відповідає фізичній спектральній щільності.

Кореляційні функції

Енергетичні характеристики окремого процесу, або двох взаємопов’язаних процесів оцінюються за допомогою кореляційних функцій.

Автокореляційною функцією (АКФ) називається функція, що визначає ступінь зв’язку між значенням процесу х(t) в кожний даний момент часу t та його значеннями в моменти часу, що зміщені відносно t на величину . Для обмежених в часі процесів АКФ визначається залежністю:

Rxτ=−∞+∞xtxt+τdt.					(4.5)

Для =0:

Rx0=−∞+∞x2tdt=Ex,

що збігається з енергією процесу.

Таким чином, фізично Rxτ – це енергія взаємодії коливань х(t) та х(t+). Максимум енергії має місце при =0 і дорівнює енергії коливань х(t). Тому часто на практиці АКФ нормують по енергії:

ρxτ=RxτEx=−∞+∞xtxt+τd−∞+∞x2tdt.

Для необмежених за часом процесів (наприклад, періодичних) інтеграл (4.5) розходиться, тому АКФ для таких процесів визначається за виразом:

Rxτ=limT→∞1T−T/2+T/2xtxt+τdt.				(4.6)

Властивості АКФ:

- максимум АКФ при =0 і дорівнює енергії, максимум нормованої АКФ дорівнює 1;

- для обмежених за енергією та часом коливальних процесів АКФ – згасаюча функція ( не обов’язково монотонна);

- для коливань, тривалість яких обмежена інтервалом Т, АКФ дорівнює 0 за межами інтервалу 2Т;

- АКФ – симетрична функція:Rxτ=Rx−τ;

- для реальних неперервних коливань АКФ має першу похідну, яка дорівнює 0 при =0;

Взаємна кореляційна функція (ВКФ) двох процесів x1(t) та x2(t) характеризує ступінь зв’язку значення процесу x1(t) в дані моменти часу t і значень процесу x2(t) в моменти часу, що зміщені на величину  відносно даних моментів часу t.

Для обмежених за часом процесів x1(t) та x2(t) маємо:

Rx1x2τ=−∞+∞x1tx2t+τdt=−∞+∞x1t−τx2tdt.			(4.7)

Для необмежених за часом процесів:

Rx1x2τ=limT→∞1T−T/2+T/2x1tx2t+τdt=limT→∞1T−T/2+T/2x1t−τx2tdt.	(4.8)

Отримаємо залежності АКФ та СЩ. Для цього розглянемо процеси x1(t)=x(t) та x2(t)=x(t+). Для введених процесів перетворення Фур’є матиме вигляд: Х(ω) та Xω=Xωexpjωτ. Тоді з урахуванням залежності

−∞+∞x1tx2tdt=12π−∞+∞X1ωX2ωdω

отримаємо наступний вираз:

Rxτ=12π−∞+∞Xω2expjωτdω=12π−∞+∞Sxωexpjωτdω.	(4.9)

Тоді з виразу (4.9) маємо

Sxω=Xω2=−∞+∞Rxτexp−jωτdτ.			(4.10)

Згідно теореми Парсеваля, (4.10) – це СЩ енергії процесу х(t). Вирази (4.9) та (4.10) – це пара перетворень Фур’є, якими встановлюється зв’язок між АКФ та СЩ для детермінованих процесів.

Приклад 1.

Знайти кореляційну функцію Rfτ та спектральну щільність потужності Sω функції ft=π2+t,−π≤t≤0π2−t,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

Розв’язання: Кореляційна функція періодичного процесу визначається за виразом (4.6):

Rfτ=limT→∞1T−T2T2ftft+τdt.

Обмежимо часовий інтервал одним періодом, тоді:

Визначимо спектральну щільність потужності:

Sω=−∞∞Rfτe−jωτdτ=−∞∞π212e−jωτdτ=π212−∞∞e−jωτdτ=−∞∞e−jωτdτ=δω=π212δω.

Відповідь: Rfτ=π212, Sω=π212δω.

Приклад 2.

Знайти кореляційну функцію Rfτ та спектральну щільність потужності Sω функції ft=Ae−at.

Розв’язання: Кореляційна функція неперіодичного процесу визначається за виразом (4.5):

Rfτ=−∞∞ftft+τdt.

Rfτ=−∞∞Ae−atAe−aτ−atdt=A2e−aτ−∞∞e−ate−atdt=A2e−aτ−∞∞e−2atdt=A2e−aτ⋅−12a⋅e−2at|−∞∞.

Розглянемо тільки область t>0:

Rfτ=−A2e−aτ2ae−2at|0∞=−A2e−aτ2ae−∞−e0=e−∞=0=−A2e−aτ2a0−1=A2e−aτ2a.

Визначимо спектральну щільність потужності:

Розглянемо кожен інтеграл окремо:

1)−∞∞e−aτcosωτdt=U=e−aτdV=cosωτdtdU=−ae−aτdtV=1ωsinωτ=1ωe−aτsinωτ|−∞∞−−−∞∞1ωsinωτ−ae−aτdt=1ωe−aτsinωτ|0∞+aω−∞∞e−aτsinωτdt=U=e−aτdV=sinωτdtdU=−ae−aτdtV=−1ωcosωτ=1ωe−∞sin−e−0sin0+aω(−1ωe−aτ⋅cosωτ|−∞∞−−∞∞−1ωcosωτ−ae−aτdt)=1ω0−0+aω(−1ωe−aτ⋅cosωτ|−0∞−−aω−∞∞e−aτcosωτdt)=aω(−1ωe−∞⋅cos−e−0⋅cos0−aω−∞∞e−aτcosωτdt)=−aω20−1−a2ω2−∞∞e−aτcosωτdt=aω2−a2ω2−∞∞e−aτcosωτdt.−∞∞e−aτcosωτdt=aω2−a2ω2−∞∞e−aτcosωτdt;

−∞∞e−aτcosωτdt+a2ω2−∞∞e−aτcosωτdt=aω2;

1+a2ω2−∞∞e−aτcosωτdt=aω2;

ω2+a2ω2−∞∞e−aτcosωτdt=aω2;

−∞∞e−aτcosωτdt=aω2⋅ω2a2+ω2;

−∞∞e−aτcosωτdt=aa2+ω2.

1)−∞∞e−aτsinωτdt=U=e−aτdV=sinωτdtdU=−ae−aτdtV=−1ωcosωτ=(−1ωe−aτcosωτ|−0∞−

−−∞∞−1ωcosωτ−ae−aτdt=−1ωe−∞⋅cos−e−0⋅cos0+aω−∞∞e−aτcosωτdt=−1ω0−1+aω⋅aa2+ω2=1ω−a2ωa2+ω2=a2+ω2−a2ωa2+ω2=a2+ω2−a2ωa2+ω2=ω2ωa2+ω2=ωa2+ω2.

Sω=A22a−∞∞e−aτcosωτdt−j−∞∞e−aτsinωτdt=A22aaa2+ω2−jωa2+ω2=A2a2aa2+ω2−jA2ω2aa2+ω2.

Перейдемо до показникової форми:

Pω=A2a2aa2+ω2; Qω=−A2ω2aa2+ω2.

Sω=P2ω+Qω=A4a24a2a2+ω22+A4ω24a2a2+ω22=A4a24a2a2+ω22+A4ω24a2a2+ω22=A4a2+A4ω24a2a2+ω22=A4a2+ω24a2a2+ω22=A22a⋅1a2+ω2.

ϕω=arctgQωPω=arctg−A2ω2aa2+ω2A2a2aa2+ω2=−arctgA2ω2aa2+ω2A2a2aa2+ω2=−arctgωa.

Отже, вираз спектральної щільності потужності приймає наступний вигляд:

Sω=A22a⋅1a2+ω2e−jarctgωa.

Відповідь: Rfτ=A2e−aτ2a, Sω=A22a⋅1a2+ω2e−jarctgωa.

Завдання для практичної роботи.

1) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

2) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t2, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

3) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=0,−π≤t≤01,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

4) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

5) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t2, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

6) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=0,−π≤t≤01,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

7) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

8) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t2, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

9) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=−1,−π≤t≤01,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

10) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

11) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t2, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

12) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=−1,−π≤t≤01,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

13) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

14) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t2, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

15) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=−π,−π≤t≤0π,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

16) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

17) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t2, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

18) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=−π,−π≤t≤0π,0<t≤π, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

19) Знайти кореляційну функцію Rfτ функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

20) Знайти спектральну щільність потужності Sω функції ft=t, яка має період T=2π та визначена на інтервалі [-π; π].

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Імовірність, основні правила теорії імовірності. Середні значення та моменти випадкових величин

Мета роботи: навчитися визначати математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини.

У природі є багато фізичних явищ, які не можна описати чи задати явною математичною формулою, бо кожне їх спостереження дає інший результат, тобто кожне спостереження буде лише одним з множини можливих результатів.

Усі отримані залежності такого явища від часу будуть випадково відрізнятись одна від одної і будуть в сукупності являти собою випадкове явище, або ж випадковий процес. Тобто, випадкові явища (процеси) складаються з множини окремих варіантів будь-яких залежностей, або ж реалізацій. Тому на практиці для опису таких процесів зручно користуватись чисельними характеристиками випадкової величини (ВВ) – моментами розподілу. Вони являють собою статистичні середні.

Середнє значення ВВ називається математичним сподіванням (МС) ВВ і позначається

MX=X.						(5.1)

Для неперервної ВВ МС визначається інтегралом

MX=−∞+∞xfxdx					(5.2)

За виразом (5.2) можна знайти МС будь-якої функції від Х, наприклад степеневоїϕx=x−cr, де с – стала величина, r =0,1,2,…  Визначені таким чином числа називаються моментами r-того порядку випадкової величини Х відносно сталої с.

- Початковим моментом mrX називається МС r-того ступеню ВВ, тобто МС функції (х) за умови С=0:

mrX=MXr=−∞+∞Xrfxdx.			(5.3)

Зокрема:

m0X=MX0=−∞+∞X0fxdx=1;

m1X=MX1=−∞+∞X1fxdx=MX – це математичне сподівання ВВ;

m2X=MX2=−∞+∞X2fxdx=MX2 – за моментом другого порядку знаходиться середній квадрат ВВ, він пропорційний середній потужності, а корінь з нього характеризує середнє (ефективне ) значення ВВ.

- Якщо C=X, то різниця X−X – є відхиленням ВВ від МС і називається центрованою ВВ. Центральним моментом μrX називається МС r-того ступеню відхилення ВВ від її МС (центрованої ВВ), тобто МС функції (х) за умови C=X:

μrX=MX−Xr=−∞+∞X−Xrfxdt.			(5.4)

Зокрема:

μ0X=1;

μ1X=MX−X=MX−MX=X−X=0;

μ2X=MX−X2=−∞+∞X−X2fxdt.			(5.5)

Вираз (5.5) визначає дисперсію ВВ, яка є мінімальним центральним моментом другого порядку серед інших.

За визначенням маємо

μ2X=MX−C2=MX2−2CMX+C2,

для того, щоб дістати мінімум цього виразу для С, необхідно, щоб виконувалась рівність:

dMX−C2dC=0,

звідки C=X.

Дисперсія процесу (чи ВВ) виділяється серед інших моментів і має окреме позначення DX=μ2X.

Якщо ВВ – дискретна послідовність, то вирази (5.3) та (5.4) записуються у вигляді:

mrX=MXr=iXirpi,				(5.6)

μrX=MX−Xr=iXi−Xrpi.			(5.7)

де Хі – значення ВВ в і-тій реалізації; рі – ймовірність того, що ВВ дорівнює Хі.

Зокрема:

m1X=MX1=iXi1pi=MX – математичне сподівання ВВ;

m2X=MX2=iXi2pi=MX2 – середній квадрат ВВ.

Розглянемо центровану ВВ Xo=X−X.

Дисперсія ВВ – числова характеристика, яка дорівнює математичному сподіванню квадрата центрованої ВВ.

DX=MX2o=MX−X2=−∞+∞X−X2fxdx.		(5.8)

Запишемо дисперсію в іншому вигляді:

DX=MX−X2=MX2−2XX+X2=MX2−2XX+X2=m2X−X2.	(5.9)

Таким чином, дисперсія – це різниця між середнім квадратом ВВ і квадратом її МС. Дисперсія характеризує міру розсіяння значень ВВ відносно МС і має розмірність квадрата ВВ.

Середнє квадратичне відхилення (СКВ) ВВ (стандартне відхилення) – це додатне значення квадратного кореня з дисперсії (має розмірність ВВ):

σx=DX.					(5.10)

Приклад 1.

Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=7;4;9;6;8.

Розв’язання: Математичне сподівання дискретної випадкової величини визначається за наступною формулою:

MX=i=1nXipi,

де Хі – значення випадкової величини в і-тій реалізації; рі – ймовірність того, що випадкова величина дорівнює Хі.

Імовірність pi=nN, де n – кількість однакових подій, наприклад, дискретна випадкова величина декілька разів приймає одне й те ж значення; N – загальна кількість подій. Оскільки кожне значення випадкової величини є унікальним (зустрічається тільки один раз), то ймовірності рі будуть рівними й становитимуть 20%, тобто pi=15=0,2. Отже, визначимо математичне сподівання

MX=0,2⋅7+4+9+6+8=6,8

Відповідь: MX=6,8.

Приклад 2.

Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=1;5;3;3;9;7.

Розв’язання: Дисперсія дискретної випадкової величини визначається за наступною формулою:

DX=m2X−m1X2=MX2−MX2,

де m2X – середній квадрат випадкової величини; m1X2 – квадрат математичного сподівання.

Початковий момент другого порядку (середній квадрат випадкової величини) обчислюється наступним чином:

m2X=MX2=i=1nXi2pi.

Отже, визначимо дисперсію з урахуванням того, що ймовірність появи значення «3» становить 2/6 або 1/3, тоді як для кожного іншого значення ймовірність однакова й становить pi=16.

DX=12+52+92+72⋅16+32⋅13−3⋅13+161+5+9+72=29−21,8=7,2

Відповідь: .

Приклад 3.

Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=1;17;9;5;11 та рівними ймовірностями.

Розв’язання: Середньоквадратичне відхилення дискретної випадкової величини визначається за наступною формулою:

σx=DX.

Імовірність появи кожного значення дискретної випадкової величини однакова й становить pi=15=0,2. Розрахуємо дисперсію

DX=12+172+92+52+112⋅0,2−1+17+9+5+11⋅0,22=103,4−73,96=29,44

Отже, визначимо середньоквадратичне відхилення

σx=29,44=5,43.

Відповідь: σx=5,43.

Завдання для практичної роботи.

1) Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=17;20;21;21;20.

2) Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=1;1;4;3;4;6;2;7;1;3.

3) Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=49;86;24;53;64.

4) Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=29;33;29;51;29.

5) Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=117;94;42;86.

6) Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

7) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=79;86;94;79.

8) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями X=1;3;1;2;1;3;2;2.

9) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

10) Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

11) Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

12) Визначити математичне сподівання MX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

13) Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

14) Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

15) Визначити дисперсію DX дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

16) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

17) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

18) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

19) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

20) Визначити середньоквадратичне відхилення σx дискретної випадкової величини з наступними можливими значеннями .

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Числові характеристики (моментні функції) випадкових процесів

Мета роботи: навчитися визначати моментні, змішані моментні та центральні моментні функції випадкових процесів.

Моментні функції – це статистичні середні значення випадкових процесів (ВП). Подібно до числових характеристик ВВ маємо для ВП:

- Середнє значення (МС) ВП (моментна функція першого порядку)

M[x(t)]=−∞+∞x f1(x,t)dx=x(t)			(6.1)

- Середній квадрат ВП (мом. Функція другого порядку)

M[x2(t)]=−∞+∞x2 f1(x,t)dx=x2(t)=ψx2(t)		(6.2)

- Кореляційна функція (змішана мом. функція другого порядку)

M[x(t1)x(t2)]=−∞+∞−∞+∞x 1x2f2(x1,x2,t1,t2)dx1dx2=Rx(t1,t2)	(6.3)

- Дисперсія (центральна мом. функція другого порядку)

M[(x(t)−x(t))2]=−∞+∞(x−x(t))2 f1(x,t)dx=Dx(t)=σx2(t)	(6.4)

- Коваріаційна функція (центральна змішана мом функція другого порядку)

M[(x(t1)−x(t1))(x(t2)−x(t2))]=−∞+∞−∞+∞(x(t1)−x(t1))(x(t2)−−x(t2))f2(x1,x2,t1,t2)dx1dx2=Kx(t1,t2)	(6.5)

- Середній квадрат процесу

ψx2(t)=σx2(t)+(x(t))2				(6.6)

Дисперсія і середній квадрат збігаються, якщо x(t)=0. При цьому:

Rx(t1,t2)=Kx(t1,t2).

Якщо x(t)≠0,      то       Rx(t1,t2)=Kx(t1,t2)+x(t1)x(t2).

Якщо t1=t2=t, то

Rx(t,t)=M[x(t)x(t)]=M[x2(t)]=ψx2(t)

Kx(t,t)=M[(x(t)−x(t))(x(t)−x(t))]=M[(x(t)−x(t))2]=Dx(t)=σx2(t)

Для двох ВП х(t) та у(t) крім моментних функцій кожного з процесів визначають взаємну кореляційну (або коваріаційну) функцію (сумісна мом. функція другого порядку):

Rxy(t1,t2)=M[x(t1)y(t2)]=−∞+∞−∞+∞xyf2(x,y,t1,t2)dxdy	(6.7)

Завдання для практичної роботи.

1) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

2) Визначити коваріаційну функцію Kx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

3) Чому дорівнює дисперсія випадкового процесу, якщо математичне сподівання рівне 0?

4) Чому дорівнює середній квадрат випадкового процесу при x(t)=0?

5) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при x(t)≠0.

6) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

7) Визначити коваріаційну функцію Kx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

8) Чому дорівнює дисперсія випадкового процесу, якщо математичне сподівання рівне 0?

9) Чому дорівнює середній квадрат випадкового процесу при x(t)=0?

10) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при x(t)≠0.

11) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

12) Визначити коваріаційну функцію Kx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

13) Чому дорівнює дисперсія випадкового процесу, якщо математичне сподівання рівне 0?

14) Чому дорівнює середній квадрат випадкового процесу при x(t)=0?

15) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при x(t)≠0.

16) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

17) Визначити коваріаційну функцію Kx(t1,t2) випадкового процесу при t1=t2=t.

18) Чому дорівнює дисперсія випадкового процесу, якщо математичне сподівання рівне 0?

19) Чому дорівнює середній квадрат випадкового процесу при x(t)=0?

20) Визначити кореляційну функцію Rx(t1,t2) випадкового процесу при x(t)≠0.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Енергетичні характеристики стаціонарних випадкових процесів

Мета роботи: аналітично визначати автокореляційні функції та спектральну щільність стаціонарних випадкових процесів.

Як і при аналізі детермінованих процесів, ВП характеризуються перетворенням Фур‘є.  Для ВП з нульовим середнім (для спрощення)  можна записати його подання у вигляді інтегралу Фур‘є:

x(t)=12π−∞+∞X(ω)exp(jωt)dω			(7.1)

де випадкові амплітуди Х() є спектральною функцією  процесу і визначаються оберненим перетворенням Фур‘є:

X(ω)=−∞+∞x(t)exp(−jωt)dt			(7.2)

Енергетичною характеристикою процесу  (7.1) є КФ, яка для нульового СЗ збігається  з коваріаційною функцією. Для стаціонарних ВП вона визначається як

M[x(t1)x(t2)]=Rx(t2−t1)=Rx(τ)			(7.3)

Якщо (7.1) підставити в (7.3), отримаємо

Rx(t2−t1)=12π−∞+∞dω12π−∞+∞dω'M[X(ω)X(ω')expj(ωt2−ω't1)   (7.4)

Рівність (7.4) справедлива (залежить лише від різниці τ=t2−t1) за умови ω=ω'.  При t2=t1 ліва частина виразу (7.4) дорівнює дисперсії, тобто відмінна від нуля.

Це означає, що при ω=ω'

M[X(ω)X(ω')]=M[X2(ω)]≠0

і ця кореляція має вигляд

M[X(ω)X(ω')]=M[X2(ω)]δ(ω−ω')		(7.5)

Якщо (7.5) підставити в (7.4) і врахувати фільтруючі властивості -функції, то отримаємо:

Rx(τ)=12π−∞+∞dω−∞+∞dω'M[X2(ω)]12πexpj(ωt2−ω't1)δ(ω−ω')=12π−∞+∞Sx(ω)ejωτdω, τ=t2−t1(7.6)

де

Sx(ω)=M[X2(ω)]12π.				(7.7)

З (7.6) визначається, що Sx(ω) є амплітудою Фур‘є для КФ випадкового процесу. Це твердження називається теоремою Вінера-Хінчина.

Якщо в(7.6) покласти τ=t2−t1=0, то отримаємо

Rx(0)=σx2=Dx=12π−∞+∞Sx(ω)dω, (τ=t2−t1=0)	(7.8)

Тобто, Sx(ω)є компонентою дисперсії, яка належить до інтервалу частот (ω,ω+dω). Так як дисперсія фізично виражає енергію процесу, то Sx(ω) називається спектральною енергетичною функцією або спектральною щільністю енергії.

Формули Вінера-Хінчина пов‘язують між собою пару інтегральних перетворень Фур‘є:

- Обернене ПФ Rx(τ)=12π−∞+∞Sx(ω)ejωτdω, 	(7.9)

Пряме ПФ Sx(ω)=−∞+∞Rx(τ)e−jωτdτ, 			(7.10)

Завдання для практичної роботи.

Знайти фізичну (однобічну) спектральну щільність випадкового процесу ft=A⋅nt⋅cosωt (n(t) – стаціонарний білий шум з кореляційною функцією ). Варіанти даних наведено в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Варіанти індивідуальних завдань

| Варіант | A |  | N | Варіант | A |  | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 30 | 8 | 11 | 73 | 11 | 2 |
| 2 | 64 | 22 | 10 | 12 | 31 | 19 | 1 |
| 3 | 37 | 26 | 6 | 13 | 84 | 40 | 9 |
| 4 | 79 | 17 | 9 | 14 | 57 | 35 | 2 |
| 5 | 82 | 22 | 2 | 15 | 38 | 24 | 3 |
| 6 | 67 | 12 | 10 | 16 | 71 | 29 | 7 |
| 7 | 35 | 29 | 3 | 17 | 55 | 40 | 3 |
| 8 | 29 | 39 | 3 | 18 | 45 | 93 | 5 |
| 9 | 35 | 27 | 9 | 19 | 70 | 31 | 1 |
| 10 | 54 | 33 | 8 | 20 | 63 | 3 | 10 |

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач [Текст] / С.И. Баскаков. – М.: Высшая школа, 2002. – 214 с.

- Бублик Г.Ф. Фізичні процеси в приладах і системах: Навч. посібник [Текст] / Г.Ф. Бублик. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.

- Бендат Дж. Применение корреляционного и спектрального анализа [Текст] / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир, 1983. – 312 с.

- Тихонов В.И. Статистическая радиотехника [Текст] / В.И. Тихонов. – М.: Сов. радио, 1966. – 678 с.