Розробка моделей та методів управління інтегрованими системами енергозабезпечення та контроль ефективності енерговикористання

Разработка моделей и методов управления интегрированными системами энергообеспечения и контроль эффективности энергоиспользования

Developing models and methods of the integrated systems management and control of energy use efficiency

1. Номер державної реєстрації теми –  0111U002484, НТУУ «КПІ», 2437-п.

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Праховник А.В.,к.т.н., доцент Находов В.Ф.; Праховник А.В., Находов В.Ф.; Prakhovnik Artur V., Nakhodov Vladimir F.

3. Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Створено методологію визначення оптимальної структури (складу генеруючого та акумулюючого обладнання) і параметрів інтегрованих систем енергозабезпечення (мікросистем) на основі методів багатокритеріальної оптимізації з урахуванням технічних, економічних, соціальних, екологічних, метеорологічних чинників і регіональних особливостей енергозабезпечення, зокрема, наявності місцевих паливно-енергетичних і трудових ресурсів, існуючої структури системи централізованого енергозабезпечення. Принциповою особливістю розроблених процедур є можливість коректного врахування невизначеності вихідної інформації, яка існує в реальних умовах проектування і експлуатації систем електропостачання. Оптимальне рішення приймається з застосуванням методів теорії ігор шляхом формування та багатокритеріального аналізу багатовимірної платіжної матриці.

Розроблено алгоритми визначення струморозподілу в елементах електричної мережі з джерелами розподіленої генерації з застосуванням математичного апарату теорії нечітких множин. Зазначені алгоритми дозволяють, з одного боку, врахувати вихідні нечіткі оцінки навантажень і параметрів генеруючого обладнання, дані, одержувані від різних систем телевимірювань, а, з іншого боку, забезпечити виконання розрахунків у відповідності із першим законом Кірхгофа.

Визначено принципи ефективного застосування автоматизованих систем комерційного обліку, контролю та управління електроспоживанням (АСКОЕ) в умовах запровадження перспективних моделей Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України, в першу чергу, ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку (РДДБР). Проаналізовано існуючу схему обміну даними обліку електроенергії в ОРЕ, удосконалено процедури обміну даними комерційного обліку електроенергії в РДДБР, сформульовано технічні вимоги Головного оператора системи комерційного обліку (ГО) до АСКОЕ суб’єктів ОРЕ.

Розроблена Концепція побудови інформаційно-обчислювального комплексу (ІОК) Головного оператора, направлена на створення повномасштабної багатофункціональної розподіленої АСКОЕ ОРЕ, яка забезпечить ефективний обмін інформацією між АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та ІОК ГО, формування достовірних електробалансів та проведення прозорих розрахунків в ОРЕ як на сучасному етапі, так і в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку.

Створено методологію здійснення первинного аналізу сигналів приладів обліку електроспоживання, яка базується на попередньому вейвлет-перетворенні даних обліку і дозволяє оперативно виявляти нетипові їх відхилення, викликані апаратними та системними відмовами, хибними діями персоналу, програмними помилками та впливом комп’ютерних вірусів. Запропоновано методи обробки інформації, які в умовах перевантаженості ліній зв’язку забезпечують максимальне стиснення даних. Розроблена модель виявлення найбільш інформативних режимних показників з метою мінімізації об’єму даних, які передаються лініями зв’язку, у разі виникнення в них аварійних ситуацій.

Запропоновано систему договорів та тарифів для взаємних розрахунків за споживання реактивної електричної енергії, які враховують показники якості електроенергії та режими роботи об’єднаної енергосистеми і стимулюють споживачів до коректного вибору необхідних засобів компенсації реактивної потужності та їх раціонального використання. Визначено методи та засоби зменшення негативного впливу споживачів на показники якості електричної енергії.

Створено концепцію побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві, яка ґрунтується на поєднанні удосконалених методик нормування питомих витрат електроенергії та модифікованих систем оперативного контролю ефективності енерговикористання.

Розроблено методику побудови оптимальних розрахункових моделей електробалансів виробничих об’єктів, яка базується на застосуванні ймовірнісно-статистичних, експертних методів, а також методів оптимального програмування і дає змогу визначати найбільш достовірну структуру витратної частини балансів споживання електричної енергії.

Створено методику побудови і функціонування систем оперативного контролю ефективності використання електричної енергії, яка дозволяє враховувати випадковий характер процесів електроспоживання, а також передбачає застосування об’єктивної  процедури аналізу, яка ґрунтується на використанні методів статистичного контролю якості продукції.

(рос.)

Создана методология определения оптимальной структуры (состава генерирующего и аккумулирующего оборудования) и параметров интегрированных систем энергообеспечения (микросистем) на основе методов многокритериальной оптимизации с учетом технических, экономических, социальных, экологических, метеорологических факторов и региональных особенностей энергообеспечения, в частности, наличия местных топливно-энергетических и трудовых ресурсов, существующей структуры системы централизованного энергообеспечения. Принципиальной особенностью разработанных процедур есть возможность корректного учета неопределенности исходной информации, яка имеет место в реальных условиях проектирования и эксплуатации систем электроснабжения. Оптимальное решение принимается с применением методов теории игр путем формирования и многокритериального анализа многомерной платежной матрицы.

Разработаны алгоритмы определения токораспределения в элементах электрической сети с источниками распределенной генерации с использованием математического аппарата теории нечетких множеств. Данные алгоритмы позволяют, с одной стороны, учесть исходные нечеткие оценки нагрузок и параметров генерирующего оборудования, данные, получаемые от разных систем телеизмерений, а, с другой - обеспечить выполнение расчетов в соответствии с первым законом Кирхгофа.

Определены принципы эффективного использования автоматизированных систем коммерческого учета, контроля и управления электропотребления (АСКУЭ) в условиях использования перспективных моделей Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) Украины, в первую очередь, рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка (РДДБР). Выполнен анализ существующей схемы обмена данными учета энергии в ОРЭ, усовершенствована процедура обмена данными коммерческого учета электроэнергии в РДДБР, сформулированы технические требования Главного оператора (ГО) системы коммерческого учета к АСКУЭ субъектов ОРЭ.

Разработана Концепция построения информационно-вычислительного комплекса (ИВК) Головного оператора, направленная на создание полномасштабной многофункциональной распределенной АСКУЭ ОРЭ, которая обеспечит эффективный обмен информацией между АСКУЭ субъектов ОРЭ и ИВК ГО, формирование достоверных электрических балансов и выполнение прозрачных расчетов в ОРЭ, как на современном этапе, так и в условиях использования перспективных моделей энергорынка.

Создана методология выполнения первичного анализа сигналов приборов учета электропотребления, которая основана на предварительном вейвлет-преобразовании данных учета и позволяет оперативно выявлять нетипичные их отклонения, вызванные аппаратными и системными отказами, ошибочными действиями персонала, программными ошибками и  влиянием компьютерных вирусов. Предложены методы обработки информации, которые в условиях перегрузки линий связи обеспечивают максимальное сжатие данных. Разработана модель выявления наиболее информативных режимных показателей с целью минимизации объема данных, которые передаются линиями связи, в случае возникновения в них аварийных ситуаций.

Предложена система договоров и тарифов для взаиморасчетов за потребление реактивной электрической энергии, которые учитывают показатели качества электроэнергии и режимы работы объединенной энергосистемы и стимулируют потребителей к корректному выбору необходимых средств компенсации реактивной мощности и их рационального использования. Определены методы та средства уменьшения негативного влияния потребителей на показатели качества электрической энергии.

Создана концепция построения интегрированных систем контроля эффективности использования электрической энергии в общественном производстве, которая основывается на соединении усовершенствованных методик нормирования удельных расходов электроэнергии и модифицированных систем оперативного контроля эффективности энергоиспользования.

Разработана методика построения оптимальных  расчетных моделей электробалансов производственных объектов, которая основывается на использовании вероятностно-статистических, экспертных методов, а также методов оптимального программирования и дает возможность определять наиболее достоверную структуру расходной части балансов потребления электрической энергии.

Создана методика построения и функционирования систем оперативного контроля эффективности использования электрической энергии, которая позволяет учитывать случайный характер процессов электропотребления, а также предусматривает использования объективной процедуры анализа, которая основывается на использовании методов статистического контроля качества продукции.

(англ.)

The methodology of determination of optimal structure (composition of generating and accumulating equipment) and parameters of integrated distribution systems (microsystems) have been created on the basis of methods of multicriteria optimization considering technical, economic, social, ecological, meteorological factors, regional peculiarities of energy supply, in particular availability of local fuel, energy and labour resources, existing structure of centralized power supply system. The key peculiarity of the developed procedures is the possibility to correctly evaluate the uncertainty of information existing in the real conditions of design and operation of power systems. Optimal decision should be made using the game theory method by forming and multicriteria analysis of multidimensional pay off matrix.

The algorithm of determination of load flow in the elements of electrical network with the sources of distributed generation has been developed with application of mathematical tool of the fuzzy-set theory. On the one hand, the abovementioned algorithms allow one to take into consideration the uncertainty of loads and parameters of generating equipment, data received from different systems of remote measurements, while on the other hand they ensure the load flow calculation in accordance with Kirchhoff law.

The principle of effective application of automated systems of commercial measurement, control and management of power consumption (ASCMPC) has been determined under the conditions of implementation of Ukrainian wholesale electrical power market advanced model (WEPM), in the first place, the market of bilateral agreements and balancing market (BCBM). The existing scheme of the exchange of data on energy consumption at WEPM has been analyzed, the procedures of exchange of data on power consumption at BCBM has been improved, technical requirements of the Chief Operator of the system of commercial accounting of power consumption (CO) to ASCMPC of WEPM have been drawn up.

The concept of information and computation system (ICS) of the Chief Operator, aimed at creating of full-scale multifunctional distributed ASCMPC WEPM has been developed. It will ensure the effective exchange of information between ASCMPC of WEPM subjects and CO of ICS, formation of reliable electrical power balances and carrying out transparent calculations in WEPM at the current stage as well as under the conditions of implementation of the energy market advanced model.

The methodology of the primary analysis of power consumption measurement device signals has been created. This methodology is based on the preliminary wavelet transformation of accounting data and ensures to detect their offtype deviations caused by equipment and system failures, wrongful actions of stuff, program errors and influence of computer viruses. The information processing methods that will ensure maximum data compressing under the conditions of communication links overloading has been suggested. The model to determine the most informative modes of operation indicators with the aim of minimization of the data transmitted through communication lines, in the case of emergency situations, has been developed.

The system of agreements and tariffs has been proposed for mutual payment of the consumption of reactive energy. This system includes the indicators of energy quality and National Grid modes of operation. It motivate the consumers to choose correctly the necessary reactive power compensation equipment and to use rationally the electrical energy. The methods and ways to reduce negative impact of consumers on energy quality have been determined.

The concept of integrated systems to control the efficiency of electric power consumption in industry has been developed. This system is based on the combination of advanced methods of setting specific consumption of electrical energy specific flow normalization and modified systems of operative control of energy consumption efficiency.

The method of designing optimal models of electric power balances for industrial enterprises is based on the application of probability and expert methods, as well as methods of optimization. This allows one to determine the most authentic structure of  the balances of electric power consumption.

The methods of design and operation of the system of effectiveness of electric power consumption operative control are proposed. They allow to take into consideration the random nature of energy consumption processes, and to analyse the energy efficiency with the use of statistical quality control procedure.

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір № 38503. Методика побудови оптимальних розрахункових моделей балансів споживання електричної енергії виробничо-господарських об’єктів  /  Находов В.Ф., Бориченко О.В. – опубл. 26.05.2011 р. Бюл. №25.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38504. Методика встановлення обґрунтованих «стандартів» споживання електроенергії та здійснення об’єктивного контролю їх виконання в системах статистичного контролю ефективності енерговикористання / Находов В.Ф., Бориченко О.В. – опубл. 26.05.2011 р. Бюл. №25.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29784. Методологія керування режимами електроспоживання в умовах енергоринку / Праховник А.В., Коцар О.В. -   опубл. 05.08.2009 р.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36225. Комп’ютерна програма формування вектора ознак кластеризації інформаційних сигналів /  Волошко А. В., Лутчин Т. М. -  опубл. 22.12.2010 р.

5. Порівняння зі світовими аналогами.

Результати розробки відповідають світовому рівню і є цілком адаптованими до умов України. Вперше запропоновані і не мають аналогів у світовій практиці:

- методологія визначення оптимальної структури  і параметрів інтегрованих систем енергозабезпечення на основі методів багатокритеріального аналізу з урахуванням невизначеності вихідної інформації та пошуком оптимального рішення шляхом формування багатовимірної платіжної матриці;

- Концепція побудови інформаційно-обчислювального комплексу  Головного оператора системи комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України;

- підхід до оптимального вибору методів відновлення даних у випадку збоїв в роботі засобів збору та передачі інформації в електроенергетичних системах;

- концепція побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві;

- методика побудови оптимальних розрахункових моделей електробалансів виробничих об’єктів, яка базується на застосуванні ймовірнісно-статистичних, експертних методів, а також методів оптимального програмування;

- методика побудови і функціонування систем оперативного контролю ефективності використання електричної енергії, яка дозволяє враховувати випадковий характер процесів електроспоживання, а також передбачає застосування об’єктивної  процедури аналізу енергоефективності, що ґрунтується на використанні методів статистичного контролю якості продукції.

6. Економічна привабливість для просування на ринок.

Застосування створеної методології визначення оптимальної структури  і параметрів інтегрованих систем енергозабезпечення (в тому числі, і мікроенегосистем) дозволяє приймати обґрунтовані проектні рішення, що є запорукою можливості оптимального керування режимами таких систем і найважливішою умовою забезпечення ефективності їх функціонування.

Розроблені алгоритми визначення струморозподілу в елементах електричних мереж з інтегрованими до них джерелами розподіленої генерації дають змогу здійснювати адекватне моделювання режимів мереж в умовах невизначеності вихідної інформації, що особливо важливо для вітчизняної електроенергетики, беручи до уваги існуючу ситуацію із забезпеченням електричних мереж засобами вимірювань і передачі даних.

Використання положень Концепції побудови інформаційно-обчислювального комплексу Головного оператора системи комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України дозволить створити повномасштабну багатофункціональну розподілену АСКОЕ, яка забезпечить ефективний обмін інформацією між системами обліку суб’єктів енергоринку, формувати достовірні електробалансів та проводити прозорі розрахунки в ОРЕ як на сучасному етапі, так і в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку на базі ідеологічної платформи Smart Grid, що полегшить інтеграцію України до об'єднаних синхронних енергозон Європи ENTSO-E.

Розроблені методи обробки інформації дозволяють автоматично виявляти помилки та викривлення даних, що можуть виникати в автоматизованих системах обліку електроспоживання, оперативно стискувати та відновлювати дані обліку у разі виникнення аварійних ситуацій або в умовах перевантаженості ліній зв’язку.

Використання розроблених пропозицій щодо взаємних розрахунків за споживання реактивної електричної енергії дасть змогу удосконалити діючу в Україні методику встановлення відповідних тарифів на електроенергію, стимулювати споживачів до здійснення контролю та керування перетоками реактивної енергії, що, в свою чергу,  дозволить підтримувати окремі показники якості електроенергії в мережі на необхідному рівні.

Застосування розробленої методики побудови оптимальних розрахункових моделей електробалансів, у порівнянні з існуючими методами, дозволяє визначати найбільш достовірну структуру їх витратної частини і, тим самим, одержувати більш об’єктивні та точні баланси споживання електричної енергії виробничо-господарських об’єктів.

Створена методика побудови та функціонування систем оперативного контролю ефективності використання електричної енергії дозволяє встановлювати для виробничих об’єктів обґрунтовані «стандарти» енергоспоживання, оперативно контролювати рівень ефективності використання електроенергії, а також отримувати об’єктивну кількісну оцінку обсягу одержаної економії або перевитрати енергії протягом відповідних періодів.

Застосування положень концепції побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві дасть змогу удосконалити існуючу в Україні систему нормування питомих витрат електроенергії і згодом поступово повністю замістити її системами оперативного контролю ефективності використання електричної енергії у виробництві.

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Результати розробки знайдуть застосування у підрозділах та установах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ, ДП "Енергоринок", в проектних установах, у регіональних енергопостачальних компаніях, у промисловому та комунальному секторі економіки країни, у центральних та місцевих органах виконавчої влади, що здійснюють управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів (ДАЕЕ, Держенергонагляд України), в організаціях, які здійснюють розробку регіональних та галузевих методик нормування питомих витрат ПЕР, а також розрахунки за цими методиками, у енергосервісних компаніях.

8. Стан готовності розробки.

В роботі створені концепції та методологічні основи вирішення широкого кола задач управління інтегрованими системами енергозабезпечення та ефективністю використання електричної енергії. На основі одержаних результатів досліджень протягом нетривалого часу можуть бути розроблені відповідні методики та програмні засоби, придатні для безпосереднього впровадження.

9. Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін: «Системи вимірювання, обліку та керування енерговикористанням», «Контроль ефективності енерговикористання», «Методи контролю ефективності енерговикористання».

За матеріалами роботи захищено дві кандидатські дисертації за темами: «Інтегрована система контролю ефективності використання електричної енергії у виробництві» та «Діагностування енерговикористання електромеханічних установок на їх життєвому циклі» підготовлена докторська дисертація за темою «Моделі, методи та засоби інформаційного забезпечення інтелектуальних електроенергетичних систем» та дві кандидатські дисертації за темами: «Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання» та «Оптимізація режимів електроспоживання електротехнічних комплексів».

Створено Концепцію побудови інформаційно-обчислювального комплексу Головного оператора системи комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України офіційно затверджена. Основні положення Концепції використані під час розробки Комплексного плану організаційно-технічних заходів з вдосконалення та розвитку автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електроенергії України.

Розроблена методика побудови оптимальних розрахункових моделей балансів споживання електричної енергії виробничих об’єктів використана в процесі розрахунку норм питомої витрат електроенергії на ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» (довідка про впровадження від 11 квітня 2008 р).

Методика створення та застосування систем оперативного контролю ефективності енерговикористання впроваджена на ТОВ «Енергобудтехсервіс» при підготовці пропозицій щодо удосконалення діючої в Україні системи контролю енергоефективності (довідка про впровадження від 15 березня 2010 р).

10. Назва організації, телефон, E-mail.

НТУУ «КПІ», Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра електропостачання, 406-82-37, електронна адреса: vvpro@iee.kpi.ua

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки.

- Введення в енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / А.В.Праховник, Є.М.Іншеков, Є.А.Штогрин. –К.: НТУУ «КПІ», 2010. - 272с.

- Енергозбереження в промисловості. Частина1. Технології. Навчальний посібник / Укладачі: Праховник А.В., Суходоля О.М., Денисюк С.П., Прокопенко В.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 417 с.

- Праховник А.В. Требования и общие принципы организации базы данных для решения задач моделирования и оптимизации режимов в современных системах электроснабжения. Требования и общие принципы организации баз данных для решения задач моделирования и оптимизации режимов в современных системах электроснабжения / А.В. Праховник, В.А. Попов, В.В. Ткаченко, Е.С. Луцько // Енергетика: економіка, технології, екологія / Наук. журнал. – К: НТУУ «КПІ», 2010. – № 1. – С. 42 – 47. – Бібліогр.: с. 47. – 150 екз. – ISSN 1813-5420.

- Попов В.А. Пути повышение эффективности моделирования электрических нагрузок в современных системах электроснабжения. Пути повышения эффективности моделирования электрических нагрузок в СЭС / В.А. Попов, А.А. Журавлев, В.Н. Сидоренко, В.И. Степанова // Енергетика: економіка, технології, екологія / Наук. журнал. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – № 2. – С. 97 – 103. – Бібліогр.: с. 103. – 150 екз. – ISSN 1813-5420.

- Попов В.А. Принципы учета неопределенности исходной информации при моделировании нагрузок в распределительных сетях. Принципы учета неопределенности исходной информации при моделировании нагрузок в распределительных сетях / В.А. Попов, Е.С. Ярмолюк, С. Банузаде Сахрагард, А.А. Журавлев // Енергетика: економіка, технології, екологія / Наук. журнал. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – № 1. – С. 61 – 66. – Бібліогр.: с. 66. – 150 екз. – ISSN 1813-5420.

- Попов В.А., Ярмолюк Е.С., Ткаченко В.В., Банузаде Саид Сахрагард, К вопросу рациональной интеграции источников распределенной генерации, Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Збірник наукових праць, Спеціальний випуск, Частина 1, 2011, стор. 111 – 121.

- Попов В. А., Ярмолюк Е. С., Саид Банузаде Сахрагард, Особливості застосування інтервального аналізу під час вибору оптимальних варіантів, Вісник Вінницького політехнічного інституту, N 1, 2012, стор. 171 – 174.

- Коцар О.В., Романько В.М. Методи та засоби синхронізації вимірювань під час диференційованого обліку електричної енергії в ОРЕ України // Український метрологічний журнал, 2009. - №4 - С.8 - 16.

- Коцар О.В., Павленко К.О. Забезпечення достовірності даних комерційного обліку в АСКОЕ в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Енергетика: економіка, технології, екологія. Науково-технічна конференція – Матеріали, Київ, 14-15.01.2010.

- Праховник А.В., Коцар О.В. Керування режимами електроспоживання в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку // Энерг. и электрификация, 2010. - №2 - С.42 - 52.

- Коцар О.В. Визначення похибки вимірювання активної електричної енергії в розподілених АСКОЕ // Український метрологічний журнал, 2010. - №3 - С.16 - 23.

- Коцар О.В. Застосування АСКОЕ для керування режимами електроспоживання в умовах функціонування ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку / Перша міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’10)» - Свалявський р-н, Закарпатська обл., Україна, 14 червня 2010 р. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Видання наукове. – Київ, 2010 р. – С.97 – 102.

- Коцар О.В. Класифікація АСОЕ // Енерг. та електрифікація, 2010. - №10 - С.41 - 50.

- Коцар О.В., Саєнко К.О. Забезпечення достовірності даних комерційного обліку в АСКОЕ в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Український метрологічний журнал, 2011. - №2 - С.58 - 63.

- Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів і балансуючого ринку // Енерг. та електрифікація, 2011. - №3 - С.27 - 39.

- Коцар О.В. Керування часом в засобах диференційованого обліку електроенергії // Енерг. та електрифікація, 2011. - №9 - С.43 - 50.

- Коцар О.В. Керування режимами електроспоживання кінцевих споживачів в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку / Друга міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’11)» - Закарпатська обл., Україна, 7-10 червня 2011 р. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Видання наукове. – Київ, 2011 р. – С.121 – 130.

- Праховник А.В., Калінчик В.П., Волошко А.В., Коцар О.В. Системи обліку електроенергії в умовах функціонування Smart Grid - технологій / Друга міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’11)» - Закарпатська обл., Україна, 7-10 червня 2011 р. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Видання наукове. – Київ, 2011 р. – С.14 – 22.

- Праховник А.В., Коцар О.В. Концептуальні підходи до забезпечення стійкого функціонування АСКОЕ в умовах РДДБР / Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні // VIІІ Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2011. – С.7 - 28.

- Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності й актуальності даних комерційного обліку в АСКОЕ ОРЕ України / Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні // VIІІ Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2011. – С.29 - 50.

- Коцар О.В. Керування часом в АСКОЕ / Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні // VIІІ Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2011. – С.51 - 63.

- Праховник А.В., Денисюк С.П., Коцар О.В. Принципи організації взаємодії компонент смарт мереж // Технічна електродинаміка, 2012. - №3 - С.51 - 52.

- Праховник А. В. Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 / А. В. Праховник,    А. В. Волошко, М. А. Денисенко, А. Харчук // ОЕП «ГРІФРЕ». − 2011 р. − 98 с.

- Праховник А. В. Щодо вимірювання та оцінки показників якості електричної енергії / А. В. Праховник,    А. В. Волошко, М. А. Денисенко, А. Харчук // Енергетика та електрифікація. – 2012. − №3. − С. 21−27.

- Волошко А. В. Локальне відновлення закодованої інформації / А.В.Волошко, Т.М.Лутчин.  зб. Наукових праць Інституту електродинаміки НАНУ, 2010.  С. 93−97.

- Волошко А. В. Статистическая кластеризация информационных сигналов на основе вейвлет – преобразования / А. В. Волошко, Т. Н. Лутчин. – Енергетика: економіка, технології, екологія // 2009. − №1. − С. 80−86.

- Волошко А. В. Методы и средства обработки сигналов и изображений /А.В.Волошко.  Электроника и связь.  Вып. 4.  2010.  С. 5964.

- Волошко А. В. Локальне відновлення закодованої інформації /А.В.Волошко, Т.М.Лутчин.  зб. Наукових праць Інституту електродинаміки НАНУ, 2010.  С. 93−97.

- Волошко А. В. Аналіз ефективності міри стиснення графіків електричних навантажень / Волошко А.В., Лутчин Т.М. // Вісник ТНТУ. − 2011. – Т. 16. −  № 4. − С.209−214.

- Волошко А. В. К вопросу применения кратномасштабного анализа для сжатия и восстановления графика электрической нагрузки / А. В. Волошко,          Д. О. Иванько, К. Ю. Гура, Д. К. Мищенко // Электроника и связь 4. Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». – 2010. – С. 59−64.

- Находов В.Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования / В.Ф. Находов // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2007. – № 1.– С. 34–42.

- Находов В.Ф. Аналіз діючих в Україні методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, К.К. Кочетова // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2007. – №2. – С. 42–48.

- Находов В.Ф. Ймовірносно-статистичний підхід до побудови енергобалансів виробничо-господарських об’єктів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2007. – № 6. – С. 45–54.

- Находов В.Ф. Проблема контролю ефективності енерговикористання – основа практичного вирішення задач енергозбереження / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // Енергозбереження, екологія, ефективність: шляхи зниження енергозалежності України: міжнар. конф., 14 травня 2008 р. : тези доп. – К., 2008. – С. 55–57.

- Находов В.Ф. Побудова енергобалансів виробничо-господарських об’єктів ймовірносно-статистичним методом / В.Ф. Находов, О.В.Бориченко // Енергоефективність великого промислового регіону : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 червня 2008 р. : тези доп. – Донецьк, 2008. – С. 150–155.

- Находов В.Ф. Побудова енергобалансів виробничо-господарських об'єктів на основі апарату нечіткої логіки та математики / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // UKR-POWER 2008 «Комплексне вирішення проблем енергозбереження в промисловій та комунальній енергетиці» : ХХІІІ міжнар. конф., 17–21 червня 2008 р.: тези доп. – Ялта, 2008. – С. 43–47.

- Праховник А.В. Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням / А.В. Праховник, В.Ф. Находов,        О.В. Бориченко // Енергетична безпека та енергозбереження на транспорті: технології та інвестиції : ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 червня 2009 р. : тези доп. – Одеса, 2009. – С. 86–103.

- Праховник А.В. Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням / А.В. Праховник, В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2009. – №8(66). – С. 41–54.

- Находов В.Ф. Побудова оптимальних розрахункових моделей електроба-лансів виробничо-господарських об’єктів [Електронний ресурс] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.О. Мусатова // «Енергетика, гірництво: економіка, технології, екологія» присвячена вшануванню 90 років від дня народження В.М. Винославського : наук.-техн. конф., 14–15 січня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – Режим доступу : auek.kpi.ua/BOOKS/conferece_energy.../Vinoslavskiy_conference.docx.

- Находов В.Ф. Удосконалення діючої системи нормалізації енергоспоживання на основі контролю і планування витрат електричної енергії/ В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.В. Тишко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2010. – № 3. – С. 51–58.

- Находов В.Ф. Побудова балансів споживання електроенергії виробничих об’єктів з використанням імовірносно-статистичних методів [Електронний ресурс]/ В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.О. Мусатова // Енергетика: економіка, технології, екологія : наук.-техн. конф. молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, 20–21 травня 2010 р. : тези доп. – К., 2010.

- Находов В.Ф. Удосконалення діючої системи нормалізації енергоспоживання на основі контролю і планування витрат електричної енергії [Електронний ресурс] / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.В. Тишко // Енергетика: економіка, технології, екологія : наук.-техн. конф. молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, 20–21 травня 2010 р. : тези доп. – К., 2010.

- Находов В.Ф. Побудова оптимальних розрахункових моделей електробалансів виробничо-господарських об’єктів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2010. – № 6. – С. 47–51.

- Находов В.Ф. Контроль та аналіз виконання встановлених «стандартів» в системах статистичного контролю ефективності використання електричної енергії / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2011. – № 2. – С. 16–23.

- Бориченко О.В. Інтегрована система контролю ефективності використання електричної енергії у виробництві : дис. На здоб. вч. ступеня канд. техн. наук : 05.14.01 / Бориченко Олена Володимирівна. – К., 2011. – 196 с.