НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Автоматизації управління електротехнічними комплексами

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.П.Розен «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

на тему: «Частотно-регульований електропривід магістрального насоса головних нафтоперекачувальних станцій»

Виконав (-ла):

студент (-ка) 2 курсу, групи ОА-91МП

Петрусьов М.О. 	__________

Керівник:

к.т.н., доц.каф.АУЕК

Данілін О.В.	__________

Консультант з стартапу:

К.Т.Н., доц.

Шевчук Н.А.                                                                                     __________

Рецензент:

д.т.н., проф

Зайченко С.В.	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) ____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та         електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг електротехнічних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  В.П. Розен

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Петрусьов Максим Олегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Частотно-регульований електропривід магістрального насоса головних нафтоперекачувальних станцій»,

науковий керівник дисертації Данілін О.В., к.т.н, доцент	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «04»_11__ 2020 р. №_______

2. Термін подання студентом дисертації   __  грудня  2020 р.

3. Об’єкт дослідження: магістральний нафтопровід Одеса – Кременчук “Дружба”.

4. Вихідні дані до магістерської дисертації: наявність магістрального нафтопроводу Одеса – Кременчук.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Метою цієї роботи запропоновано метод регулювання витрат головного магістрального насоса нафтоперекачувальної станції з використанням синхронного електроприводу з регулюванням частоти.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: Презентація

7. Орієнтовний перелік публікацій: публікація у матеріалах IІ науково-технічної конференції магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів)

8.Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Опис технологічного процесу | доцент Данілін О.В. |  |  |
| Спеціальна частина | доцент Данілін О.В. |  |  |
| Автоматизація і моделювання систем керування електроприводом | доцент Данілін О.В. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опис технологічного процесу | 28.10.2020 - 11.11.2020 |  |
| 2 | Розрахунок та побудова комбінованих характеристик трубопроводу та насосних станцій | 28.10.2020 -07.12.2020 |  |
| 3 | Електричний привід основних насосних агрегатів | 28.10.2020 - 07.12.2020 |  |
| 4 | Математична модель синхронного електроприводу | 28.10.2020 - 11.11.2020 |  |
| 5 | Аналіз електромагнітної сумісності перетворювача частоти AV-EK6 та мережі | 11.11.2020 - 07.12.2020 |  |
| 6 | Цілі та етапи реалізації стартап-проекту | 11.11.2020-07.12.2020 |  |
| 7 | Подання магістерської дипломної роботи в ДЕК та її захист | 16.12.2020-21.12.2020 |  |

Студент 	____________	Петрусьов М.О.

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації_______________Данілін О.В.

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Зміст

Позначення і скорочення…………………………………………………………………7

Вступ……………………………………………………………………………………….9

1 Опис технологічного процесу………………………………………………………...11

1.1 Склад конструкцій магістральних нафтопроводів………………………………...11

1.2 Регулювання режимів роботи трубопроводу нафтопродуктів……………………12

1.3 Аналіз технологічних режимів роботи магістралі………………………………...16

2 Розрахунок та побудова комбінованих характеристик трубопроводу та насосних станцій……………………………………………………………………………………22

2.1 Метод гідравлічного розрахунку…………………………………………………...22

2.2 Регулирование тока возбуждения СД………………………………………………24

2.3 Побудова поздовжнього профілю траси МНП «Дружба»………………………...28

3 Електричний привід основних насосних агрегатів………………………………….37

3.1 Регулювання швидкості обертання синхронних двигунів (СД)………………….37

3.2 Регулювання струму збудження СД………………………………………………..38

3.2.1 Показники діяльності СД………………………………………………………….38

3.2.2 Серійний тиристорний збудник ВТЕ-315-11……………………………………..39

3.3 Можливість роботи СТД – 1600 як частина приводу змінної частоти……………41

4 Математична модель синхронного електроприводу………………………………...47

4.1 Рівняння синхронної машини по осях dq…………………………………………..51

5 Аналіз електромагнітної сумісності перетворювача частоти AV-EK6 та мережі...57

6 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту……………………………………………..62

6.1 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту….…63

6.2 Аналіз конкурентного середовища…………………………………………………64

6.3 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту………………………………...65

6.4 Ключові види діяльності та ключові партнери…………………………………….66

6.5 Фінансове обґрунтування стартап-проекту………………………………………...67

6.5.1 Прямі матеріальні витрати………………………………………………………...67

6.5.2 Інші прямі витрати…………………………………………………………………67

6.5.3 Умовно-постійні витрати………………………………………………………….68

6.6 Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї………...69

6.7 Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту………………….70

6.8 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології)………..71

6.9 Цільові групи потенційних споживачів…………………………………………….71

6.10 Бізнес-модель проекту……………………………………………………………...72

6.11 Аналіз ризиків стартап проекту…………………………………………………...74

7 Економічна ефективність від впровадження частотно-керованого електроприводу на НПС «Одеса» ОАО «Укртранснафтопродукт»……………………………………..75

7.1 Оцінка економічної ефективності від впровадження перетворювачі частоти…..76

7.1.1 Методологія розрахунку економічної ефективності…………………………….76

7.1.2 Розрахунок економічної ефективності проекту………………………………….80

Висновок………………………………………………………………………………...85

Список використаних джерел………………………………………………………….87

Додаток А. Система рівнянь синхронної машини складена з блоків Simulink і Cінхронная машина і механічна система……………………………………………..92

Додаток Б. Перетворення ABC → dq і «Електрична» модель синхронної машини.93

Додаток В. Модель ШІМ інвертора і Загальна схема електроприводу…………….94

Додаток Г. Динамічні характеристики електроприводу……………………………..95

Додаток Д. Регулювальні характеристики електроприводу…………………………97

Додаток Е. Механічні характеристики СД і насоса…………………………………..99

Додаток Є. Спільна механічна характеристика……………………………………..100

Реферат

Пояснювальна записка: 97 сторінки, 17 рисунків, 27 таблиць, 41 використаних джерел.

Метою цієї роботи запропоновано метод регулювання витрат головного магістрального насоса нафтоперекачувальної станції з використанням синхронного електроприводу з регулюванням частоти.

В результаті аналізу технологічних режимів роботи ЧРЕП було обрано ЛВДС, на яких найбільш раціонально встановлювати ЧРЕП. Побудовано механічні та динамічні характеристики електроприводу. Виконано розрахунок електромагнітної сумісності перетворювача частоти з мережею. Були проведені техніко-економічні розрахунки щодо вартості та окупності використання ЧРЕП.

Аналіз показав, що впровадження ЧРЕП є важливим процесом, який згодом підвищить енергоефективність та якість транспортування нафти та нафтопродуктів.

Abstract

Explanatory note: 84 pages, 17 figures, 27 tables, 41 sources used.

The purpose of this work is a method of controlling the flow of the main main pump of the oil pumping station using a synchronous electric drive with frequency control.

As a result of the analysis of technological modes of work of CHREP LVDS on which it is most rational to establish CHREP was chosen. Mechanical and dynamic characteristics of the electric drive are constructed. The calculation of the electromagnetic compatibility of the frequency converter with the network is performed. Technical and economic calculations were made regarding the cost and payback of the use of CHREP.

The analysis showed that the implementation of CREP is an important process that will subsequently increase the energy efficiency and quality of transportation of oil and petroleum products.

Перелік умовних скорочень

IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor біполярний транзистор з ізльованим затвором;

АД – асинхронний двигун;

АРЗ – автоматичний регулятор збудження;

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом;

ВНП – внутрішня норма прибутковості;

др. – дроселювання;

ІД – індекс прибутковості;

КВ – капітальні вклади;

к.з. – коротке замикання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ЛВДС - лінійна виробничо-диспетчерська станція;

МНП - магістральний нафтопродуктопровід

НМ – насос магістральний;

ном. – номінальний;

нп. – нерівномірність перекачування;

НПП – нафтопродуктопровід;

НПС – нафтоперекачувальна станція;

ГДК – гранично - допустима концентрація;

ПС – перекачувальна станція;

ПУЕ – правила улаштування електроустановок;

ПЧ – перетворювач частоти;

СД – синхронний двигун;

ст. – станція;

Ц – ціна;

ЧДД – чистий дисконтований дохід;

ЧРЕП – частотно-регульований електропривод;

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція;

ЕД – електродвигун;

ЕП – електропривод;

ЕХЗ – електрохімічний захист.

Вступ

Відомо, що в процесі перекачування нафтопродуктів змінюються режими роботи магістральних нафтопродуктопроводів. Це може бути спричинено низкою таких факторів, основними з яких є:

- змінне завантаження НПП, спричинене різними режимами роботи нафтопереробних заводів, НПП та споживачів (нафтобази).

- зміна реологічних параметрів нафтопродуктів внаслідок сезонних температурних змін, а також під час послідовного відкачування (при заміні нафтопродуктів)

- технологічні фактори (зміна параметрів насоса, їх увімкнення та вимкнення, наявність запасів нафтопродуктів або вільних контейнерів тощо)

- аварійні або ремонтні ситуації, спричинені пошкодженням лінійної частини, несправністю обладнання ПС

- засмічення трубопроводу та утворення в ньому подушок безпеки[1].

Актуальность теми. Вітчизняна та зарубіжна практика експлуатації НПП показала, що в умовах постійно мінливого режиму роботи трубопровідних систем доцільно використовувати регульовані електроприводи насосних агрегатів.

Регулюючи швидкість робочого колеса повітродувки, можна плавно змінювати її гідравлічні та енергетичні характеристики, пристосовуючи роботу насоса до мінливих навантажень. Це забезпечує, насамперед, економію енергії, що витрачається на перекачування нафтопродуктів.

Двигуни змінного струму дають можливість регулювати швидкість, змінюючи частоту струму живлення (від промислової частоти 50 Гц до більшого або нижчого значення, залежно від того, чи потрібно збільшувати число обертів вала ротора або зменшувати відповідно) [2].

Перші спроби ввести привід змінної частоти на насосні станції були зроблені більше 20 років тому. За весь цей час було закладено науково-методологічні основи, розроблено технічні та програмні засоби управління електроприводом, вдосконалено технологічні процеси та обладнання, змінено елементну базу силових електронних елементів. Якщо на початку своєї подорожі схеми тиристорних перетворювачів частоти не були доведені до такої стадії, коли їх можна було б економічно та надійно використовувати при транспортуванні нафтопроводів, а перетворювачі частоти будували на базі тиристорних пристроїв, то зараз широко використовуються транзисторні силові ключі ( IGBT технології).

Для багатьох сучасних приводів зі змінною швидкістю основною вимогою є висока точність і плавність регулювання швидкості за умови забезпечення необхідного запасу стійкості та гарної якості перехідних процесів. Ефективне глибоке регулювання швидкості синхронного двигуна можливе лише за допомогою джерела змінної частоти.

В даний час частотний електропривод на основі статичних перетворювачів частоти широко використовується завдяки своїй широкій функціональності, компактності та ефективності.

Головним чином, завдання вибору керованого електроприводу зводиться до пошуку системи, яка забезпечує необхідний діапазон, швидкість та точність регулювання найбільш економічно доцільним способом.

Основною метою дипломного проекту є заміна нерегульованого електроприводу головного насоса на регульований частотою. Вказана мета визначила такі завдання:

- вивчити режими роботи електроприводу, відцентрового насоса та експлуатаційної ділянки магістрального нафтопродуктопроводу "Дружба";

- створити математичну модель автоматизованого електроприводу, провести дослідження та аналіз перехідних процесів частотно-керованого електроприводу (ЧРЕП) в системі з синхронним електродвигуном (СД).

В якості об’єкта для можливої ​​установки регульованого електроприводу був обраний головний насосний агрегат типу НМ 1250-400

1 Опис технологічного процесу

1.1 Склад конструкцій магістральних нафтопроводів

Магістральні трубопроводи – це капітальні інженерні конструкції, розраховані на тривалий період експлуатації і призначені для безперебійного транспортування нафтопродуктів на значні відстані від місць їх видобутку, забору (початкова точка трубопроводу) до місць споживання (кінцева точка). Основні трубопроводи включають:

- нафтоперекачувальні станції (НПС);

- резервуари для зберігання нафтопродуктів;

- лінійна частина трубопроводу з відводами і петлями, запірна арматура, переходи через природні та штучні перешкоди, вузли підключення насосних станцій тощо;

- лінії електропередач, блоки електрохімічного захисту (ЕХЗ);

-протипожежне обладнання, протиерозійні та захисні конструкції трубопроводів;

-постійні дороги та вертолітні майданчики, розташовані вздовж
маршрути трубопроводів та підходи до них, ідентифікаційні та сигнальні знаки тощо.

НПС - це складний комплекс інженерних споруд, призначений для забезпечення перекачування заданої кількостістан нафти або нафтопродуктів. НПС магістральних трубопроводівводи підрозділяються на головну та проміжну.

Головна насосна станція розташована поблизу збірного масладумки або нафтопереробні заводи і призначений для отримання нафти або нафтопродуктів та забезпечення їх подальшої перекачки по трубопроводу.

Головні насосні насосні станції є найбільш критичною частиною всього комплексу магістрального трубопроводу і значною мірою визначають його роботу в цілому. Вони виконують наступні основитехнологічні операції: прийом та облік нафти або нафтипродуктів, перекачування їх у резервуарну ферму для короткочасного зберігання, перекачування нафти або нафтопродуктів у трубопровід; прийом, запуск пристроїв для очищення, сепарації та діагностикирої. Крім того, виконується внутрішньозаводська перекачка (перекачування з резервуара в резервуар, перекачування при очищенні резервуарів тощо). Головні станції можна виготовити підперекачування нафти або нафтопродуктів з інших джерелнія, наприклад з інших трубопроводів.

Проміжні насосні станції призначені для підвищення тискуперекачуваної рідини в трубопроводі, і вони розміщуються вздовж траси відповідно до гідравлічного розрахунку. Вони складаються в основному з тих самих споруд, що і головні насосні станції, але ємність їх резервуарів значно нижча, або вони відсутні (залежно від прийнятої схеми насосів).

Насосні станції (НС) магістрального нафтопроводу - це складні та енергоємні споруди. Частка споживання енергії для перекачування становить близько 25 - 30% річних експлуатаційних витрат. За відсутності насосних агрегатів зі змінною швидкістю обертання ротора насоса робота нафтопроводу може відбуватися в різних режимах, які змінюються при зміні варіантів включення насосів та насосних станцій.

1.2 Регулювання режимів роботи трубопроводу нафтопродуктів

Режими роботи нафтопроводу визначаються витратою та тиском насосів у розглянутий момент часу, які характеризуються умовами матеріального та енергетичного балансу насосних станцій та трубопроводу. Будь-який дисбаланс призводить до зміни режиму роботи і вимагає регулювання [3].

Зміна кількості працюючих насосів. Цеметод застосовується, коли необхідно змінити витрату масладріт. Однак результат залежить не тільки від схеми підключення насоса, а й від типу характеристики трубопроводу (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Комбінована характеристика трубопроводу та НС при регулюванні шляхом зміни кількості та схеми включення насосів

1 - характеристика насоса; 2 - характеристика тиску НС з послідовним підключенням насосів; 3 - характеристика тиску НС з паралельним підключенням насосів; 4,5 - характеристики трубопроводу; 6 - η-Q характеристика насоса при послідовному з'єднанні; 7- характеристика насоса η-Q при паралельному підключенні.

Розглянемо як приклад паралельне та послідовне з'єднання двох однакових відцентрових насосів при роботі їх на трубопроводі з різним гідравлічним опором.

Як видно з графічних конструкцій (рис. 1.1), послідовне з’єднання насосів доцільно при роботі на трубопроводі з крутою характеристикою. У той же час насоси працюють з великой подачей (QB> QC), ніж при паралельному підключенні, а також з більш високим загальним напором та ефективністю. Паралельне підключення насосів є кращим при роботі на трубопроводі з плоскою характеристикою (QF> QE, HF> HE, ηF> ηE) [1].

Метод дроселювання.

На практиці метод дроселювання застосовується порівняно часто, хоча він не є економічним. Він заснований на частковому блокуванні потоку масла на виході з насосної станції, тобто на введенні додаткової гідравлічного опору. У цьому випадку робоча точка з положення А1 зміщується в бік зменшення витрати до точки А2 (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 - Комбінована характеристика ПС та трубопроводу при регулюванні за допомогою дроселювання та обходу

Доцільність використання методу може характеризуватися ефективністю. дроселювання ηдр.:

,                                                                                           (1.1)

де hдр.- напір дроселювання.

Зі збільшенням значення дросельованного напора  значення ηдр.  зменшується. Повний К.К.Д. насоса (ПС) знаходеться  виразом:

η=η2·ηдр.,                                                                                                                (1.2)

де  η2 – ефективність насоса після дроселювання.

Метод дроселювання підходить для насосів з плоскою характеристикою напору. У цьому випадку втрати енергії для дроселювання не повинні перевищувати 2% від споживання енергії для перекачування.

Зміна частоти обертання вала насоса.

Це прогресивний та економічний метод регулювання. Застосування плавного регулювання швидкості обертання роторів насосів на ПС магістральних трубопроводів полегшує синхронізацію роботи станцій, дає можливість повністю виключити обертання робочих колес, використання змінних роторів, а також уникнути гідравлічних ударів в трубопроводі. Це скорочує час запуску та зупинки насосних агрегатів. Однак із технічних причин цей метод регулювання ще не знайшов широкого застосування.

Метод зміни швидкості грунтується на теорії подібності

(1.3)

де Q1,H1 и N2 – потік, напор та споживання енергії, що відповідає швидкості обертання робочого колеса n1;

Q2, H2 и N2 – однакові при частоті обертання робочого колеса n2.

Зі зменшенням швидкості обертання характеристика насоса зміниться, і робоча точка зміститься з положення А1 в А2 (рис. 1.3).

Відповідно до (1.1) при перерахунку характеристик насоса з частоти обертання  , на частоту ,     отримуємо такі співвідношення:

(1.4)

Зміна частоти обертання вала насоса можлива в наступних випадках:

Рисунок 1.3 - Комбінована характеристика нафтопроводу та насоса при зміні частоти обертання вала

- застосування двигунів зі змінною швидкістю;

- встановлення муфт із регульованим коефіцієнтом на валу насоса
ковзання (гідравлічне або електромагнітне);

- використання перетворювачів частоти струму при
зміна напруги живлення електродвигунів.

Слід зазначити, що неможливо змінити швидкість обертання в широких межах, оскільки це суттєво знижує ефективність насосів [1].

1.3 Аналіз технологічних режимів роботи магістралі нафтопродуктопровід "Дружба"

У цьому проекті пропонується використовувати ЧРЕП на НПС, оскільки споживання енергії зменшується при регулюванні робочих характеристик головного насоса, а ефект економії ресурсів також є дуже значним, що визначається зменшенням витоків і навантаження на елементи агрегату, за винятком гідравлічних ударів в системі. Незважаючи на такі очевидні переваги ЧРЕП, що підтверджується досвідом роботи в міському господарстві та на промислових підприємствах, донедавна питання впровадження керованих електроприводів на НПС магістральних нафтопроводів залишалося невирішеним.

Ділянка Одеса - Кременчук є експлуатаційною ділянкою МНП «Дружба». Довжина ділянки 580,2 км [4].

До складу експлуатаційної дільниці "Одеса - Кременчук" входять:

ЛВДС "Одеса", ЛВДС "Снігурівка", ЛВДС "Андріївка", ЛВДС "Широке", ЛВДС "Пролетарське", ЛВДС "Кременчук".

Схематичне розташування станцій вздовж маршруту показано на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 - Схематичне розташування станцій вздовж траси МНП

Насосне обладнання ЛВДС представлено в таблиці 1.

На насосних станціях МНП «Дружба» основні насоси з'єднані послідовно (рисунок 1.5). Такі трубопроводи дозволяють працювати насосній станції, коли будь-який з агрегатів переходить у резерв.

На розглянутій ділянці Одеської головної НПС регулювання режимів перекачування нафтопродуктів здійснюється шляхом зміни кількості працюючих насосів (Додаток А).

Таблиця 1 - Насосне обладнання ЛВДС

| Найменування перекачивающей станції | Параметри насосних агрегатів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основні і підпірні насоси |  | Електродвигуни |  |  |
|  | Тип і призначення насоса | Продуктивність-Напір,м3/г-хв | Тип | Номінальне навантаження, А | Частота обертання- потужніст, хв-1,кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одеса | НМ1250-260 №1 основний НМ1250-260 №2 основний НМ1250-400 №3 основний НМ1250-400 №4 основний 14НДсН №1 подпорный 14НДсН №2 подпорный | 1250/260 1250/260 1250/400 1250/400 1260/37 1260/37 | СТД-1250/2 СТД-1250/2 СТД-1600/2 4АЗМВ 1600/6000 ВАО2-315L6 ВАО2-315L6 | 139 139 179 182 365 365 | 3000/1250 3000/1250 3000/1600 3000/1600 980/200 980/200 |
| Снігурівка | НМ1250-260 №1 основний НМ1250-260 №2 основний НМ1250-260 №3 основний | 1190/237 1250/240 1250/260 | СТД-1250/2 СТД-1250/2 СТД-1250/2 | 84 84 84 | 3000/1250 3000/1250 3000/1250 |

Продовження Таблиц – 1

| Найменування перекачивающей станції | Параметри насосних агрегатів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основні і підпірні насоси |  | Электродвигатели |  |  |
|  | Тип і призначення насоса | Производи- тельность -Напор, м3/ч, м | Тип і призначення насоса | Номинальная нагрузка, А | Тип і призначення насоса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Андріївка | НМ1250-260 №1 основний НМ1250-260 №2 основний НМ1250-260 №3 основний НМ1250-400 №4 основний | 1250/260 1250/260 1250/260 1250/400 | СТД-1250/2 СТД-1250/2 СТД-1250/2 4АЗМП-1600/6000 | 139 139 139 178 | 3000/1250 3000/1250 3000/1250 2980/1600 |
| Широке | НМ1250-260 №1 основний НМ1250-260 №2 основний НМ1250-260 №3 основний НМ1250-400 №4 основний | 1250/260 1250/260 1250/260 1250/400 | СТД-1250/2 СТД-1250/2 СТД-1250/2 4АЗМП- 1600/6000 | 139 139 139 179 | 3000/1250 3000/1250 3000/1250 2980/1600 |
| Пролетарське | НМ1250-260 №1 основний НМ1250-260 №2 основний НМ1250-400 №3 основний | 1250/260 1250/260 1250/400 | СТД-1250/2 СТД-1250/2 4АЗМВ 1600/10000 | 84 84 109,7 | 3000/1250 3000/1250 3000/1600 |

Продовження Таблиці - 1

| Кременчук | НМ 1250-400 №4 основний | 1250/400 | СТДП- 2000/10000 | 133 | 3000/2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1.5 - Серійні трубопроводи основних насосних агрегатів

Перевагою цього методу є його висока ефективність (якщо необхідний режим може бути забезпечений без дроселювання), оскільки додаткові втрати при регулюванні потоку відсутні, а недоліком є ​​неможливість плавного регулювання потоку та втрат дроселювання при його використанні [3].

Для вивчення режимів перекачування нафтопродуктів через МНП «Дружба» були розглянуті два режими роботи ділянки нафтопроводу:

- продуктивністю 25 тис.т/добу (Q1=1230 м3/год) [4];

- продуктивністю 20 тис.т/добу 80% від першого режиму

(Q2=0,8·Q1=984 м3/ч).

Для цього був проведений гідравлічний розрахунок ділянки нафтопроводу УЗН за методом, зазначеним у розділі 2.

2. Розрахунок та побудова комбінованих характеристик трубопроводу та насосних станцій

2.1 Метод гідравлічного розрахунку [10]

Розрахункова щільність при температурі T = TP визначається за формулою

,		                                                                     (2.1)

де 293 – щільність нафти при 293 К, кг/м3;

- корекція температури, кг/(м3·К).

.			                                                         (2.2)

Розрахована кінематична в'язкість нафти визначається за формулою Рейнольдса-Філонова:

,				                                               (2.3)

де u – коефіцієнт крутизни віскограми, 1/К.

.			                                                                   (2.4)

Орієнтовна погодинна продуктивність нафтопроводу в =Т визначається за формулою:

(2.5)

де Gрік. – річна (масова) продуктивність нафтопроводу, млн. т/рік;

	 – розрахована щільність нафти, кг/м3;

Nр. – передбачувана кількість робочих днів;

kнп – коефіцієнт нерівномірності накачування.

Фактична середня швидкість потоку нафти визначається за формулою:

,					                                                                   (2.6)

де Q=QЧ/3600 – проектна пропускна здатність, м3/с;

D – внутрішній діаметр, м.

Втрати напора на тертя в трубопроводі визначаються за формулою Дарсі-Вейсбаха:

,				                                                                             (2.7)

де Lр – розрахункова довжина нафтопроводу, м;

  – коефіцієнт гідравлічного опору.

Значення коефіцієнта гідравлічного опору залежать від режиму потоку рідини та шорсткості внутрішньої поверхні труби. Режим потоку рідини характеризується безрозмірним параметром Рейнольдса:

.					                                                                   (2.8)

При значеннях Re<2320 спостерігається режим ламінарного потоку.

(2.9)

Область турбулентного потоку поділяється на три зони:

Гідравлічно гладкі труби	2320<Re<Re1;

(2.10)

Змішана зона тертя	 Re1<Re<Re2;

(2.11)

Квадратичне (шорстке) тертя  Re> Re2.

(2.12)

Значення переходу чисел Рейнольдса Re1 і Re2 визначаються за формулами:

,					                                                                 (2.13)

,					                                                                 (2.14)

де – відносна шорсткість труби;

ke – - еквівалентна (абсолютна) шорсткість стінки труби. Для нафтопроводів після декількох років експлуатації ми можемо взяти ke=0,2 мм.

Значення гідравлічного ухилу:

.					                                                                 (2.15)

Загальні втрати напору в трубопроводі складають:

,			                                                       (2.16)

де 1,02 - коефіцієнт, що враховує надбавку за місцеві опори в лінійній частині трубопроводу;

z=zК.-zН.  – різниця геодезичних позначок, м;

Nе– кількість виробничих ділянок;

hзал. – залишковий напор в кінці виробничої секції, hзал. =40 м [1].

2.2   Гідравлічний розрахунок та побудова комбінованих характеристик

трубопровід і насосні станції

При розрахунку були взяті такі вихідні дані:

- характеристики трубопроводу:

а) діаметр D = 514 мм;

б) довжина L = 580,2 км;

в) різниця геодезичних знаків ;

г) шорсткість труб = 0,2 мм;

д) залишковий напор hзал.=40 м.

- характеристики перекачуваної рідини (дизельного палива):

а) в'язкість ν=8·10-6 м2/с;

б) щільність ρ=847 кг/м3.

Характеристики насосів будуються з використанням паспортних даних і представлені в таблиці 3 і на рисунку 2.1.

Гідравлічний розрахунок трубопроводу проводився за допомогою пакета Microsoft Office Excel і зведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Гідравлічний розрахунок трубопроводу

| Витрати, Q, м3/год | Швидкість, W, м/с | Re | Re1 | Re2 | λ | hτ, м | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,334843 | 21513,7 | 25700 | 1285000 | 0,02613 | 168,522 | 0,00029 |
| 500 | 0,669686 | 43027,4 | 25700 | 1285000 | 0,02317 | 597,916 | 0,00103 |
| 750 | 1,004529 | 64541 | 25700 | 1285000 | 0,02144 | 1244,59 | 0,00215 |
| 984 | 1,317943 | 84677,9 | 25700 | 1285000 | 0,02044 | 2042,6 | 0,00352 |
| 1000 | 1,339373 | 86054,7 | 25700 | 1285000 | 0,02038 | 2103,86 | 0,00363 |
| 1250 | 1,674216 | 107568 | 25700 | 1285000 | 0,01966 | 3171,14 | 0,00547 |
| 1230 | 1,64742 | 105847 | 25700 | 1285000 | 0,01971 | 3078,17 | 0,00531 |
| 1500 | 2,009059 | 129082 | 25700 | 1285000 | 0,01914 | 4443,82 | 0,00766 |

У таблиці 3 представлені результати розрахунку характеристик трубопроводу та насосних станцій.

Таблиця 3 - Результати розрахунку характеристик трубопроводу та насосних станцій у режимі Q1

| Расход, Q, м3/год | Напор насосів |  |  | Сумарна характеристика усіх насосів (14НДсН+5*НМ 1250-260+4*НМ 1250-400) | Характерис- тика трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14НДсН hп, м | НМ 1250-260 hм, м | НМ 1250-400 hм, м |  |  |
| 0 | 54 | 319 | 580 | 3969 | -127,8 |
| 250 | 53 | 312 | 540 | 3773 | 44,1 |
| 500 | 51 | 308 | 508 | 3623 | 482,1 |
| 750 | 48 | 298 | 495 | 3518 | 1141,7 |
| 1000 | 44 | 280 | 463 | 3296 | 2018,1 |
| 1250 | 39 | 260 | 400 | 2939 | 3106,8 |
| 1500 | 32 | 230 | 325 | 2482 | 4404,9 |

Згідно з таблицею 3, побудована комбінована характеристика нафтопроводу та насосних станцій для режиму подачею Q1 і показана на малюнку 2.2.

3

Рисунок 2.1 - Характеристики насоса

1 - характеристики насоса типу НМ 1250-400; 2 - характеристики насоса типу НМ 1250-260; 3 - характеристики насоса типу 14 НДсН; Q1 - режим з подачею 1230 м3 / год і напором 402 м; Q2 - режим з подачею 984 м3 / год і напором 462 м

Малюнок 1.7 показує, що при переході на режим 0,8·Q1 (зниження продуктивності до 984 м3/ год) напор, що розробляється станціями, повинен бути зменшений до Н = 1980 м, тобто на 3000-1980 = 1020 м. ЧРЕП передбачається встановлювати  для насоса марки НМ 1250-400. Коли цей насос вимкнений у режимі Q1 з робочою точкою A, напор зменшується на 400, тому, навіть якщо цей насос вимкнений, ми не отримаємо необхідного зменшення напору ΔHст.=1020 м, тобто напор повинен продовжувати зменшуватися.

Тому або ЧРЕП потрібно встановлювати не лише на ЛВДС «Одеса», а й на наступних станціях, або необхідно поєднувати ЧРЕП із відключенням інших насосних установок.

Для реалізації цього режиму можливо багато варіантів управління шляхом зміни швидкості обертання вала насоса. У цьому випадку необхідно враховувати допустимі тиски на вході та виході НПС.

Рисунок 2.2 - Комбіновані характеристики нафтопроводу та насосних станцій.

1 - зведені характеристики НПС; 2 - характеристики нафтопроводу;

А – робоча точка при Q1=1230 м3/год; В – робоча точка при Q2=984 м3/год.

2.3   Побудова поздовжнього профілю траси МНП «Дружба»

Для вищевказаних режимів зі швидкістю потоку Q1=1230 м3/год та Q2=984 м3/год був побудований поздовжній профіль траси МНП«Дружба»(Приложение А).

Розрахункове значення гідравлічного ухилу, що відповідає потікм Q1 и Q2, становить, відповідно i1=0,00522 та i2=0,00352 (таблиця 2).

Напори, розроблені підсилювачем та магістральними насосами, при відповідних напорах, визначені на малюнку 3 і рівні:

- для Q1  ,  ,

- для Q2  , ,

Розрахункові напори станцій для режима Q1:

- ЛВДС «Одеса» Hст=40+261+402=703 м;

- ЛВДС «Снігурівка»  Hст=261 м;

- ЛВДС «Андріївка» Hст=261+402=663 м;

- ЛВДС «Широке» Hст=261+402=663 м;

- ЛВДС «Пролетарське» Hст=261+402=663 м.

Розрахункові напори станцій для режима Q2:

- ЛВДС «Одеса» Hст=45+281+464=790 м;

- ЛВДС «Снігурівка»   Hст=281 м;

- ЛВДС «Андріївка» Hст=281+464=745 м;

- ЛВДС «Широке» Hст=281+464=745 м;

- ЛВДС «Пролетарське» Hст=281+464=745 м.

Завершено побудову гідравлічного трикутника для подачі Q1. Завершено побудову гідравлічного трикутника для виконання Q1. Горизонтальний відрізок - це відрізок ab, рівний l = 100 км, який наноситься в шкалу довжини (Додаток А). Вертикальний катет ac гідравлічного трикутника, рівний.

1,02·i1·l=1,02·0,00531·100000=541,6200 м, нанесено перпендикулярно до відрізка ab на шкалі висот. Гіпотенуза трикутника bc відповідає положенню лінії гідравлічного нахилу в прийнятих будівельних масштабах. Гідравлічний трикутник для характеристик Q2 побудований подібним чином:

ac/=1,02·i2·l=1,02·0,00352·100000=359,0400 м.

З поздовжнього профілю маршруту видно, що при режимі Q2=984 м3/год напор на виході зі станцій перевищить допустиму Нmax (починаючи від станції Андріївка і далі), що неприпустимо і може призводять до порушення роботи трубопроводу і навіть до аварійних наслідків.

Отже, необхідно зменшити тиск регулюванням, а для цього необхідно встановити ЧРЕП не тільки на ЛВДС «Одеса», а й на наступних станціях.

Якщо ми виходимо з того, що перед кожною станцією необхідний задній рівень Hmin=35 м, то при побудові ми покладаємось на той факт, що перед кожною наступною станцією буде Hподп.=40 м. Тоді лінія гідравлічного схилу будується з цієї точки(Hподп.=40 м). У цьому випадку необхідно регулювати майже на всіх станціях, і тиск, який потрібно зменшити, досить великий, тому доцільніше регулювати не тільки ЧРЕП, але і відключенням насосів. Режим із використанням ЧРЕП та вимкнення насосів представлений на поздовжньому профілі маршруту 2 (Додаток B).

Надалі розглядається другий варіант, тобто із застосуванням ЧРЕП на ЛВДС «Одеса» та «Пролетарське», а також із відключенням насосів.

З поздовжнього профілю маршруту 2 видно, що для режиму Q2 доцільно відключити станцію "Снігурівка", тоді лінія гідравлічного схилу будується виходячи з того, що головка перед станцією "Андріївка" Hподп=40 м, тоді начальник станції "Одеса" повинен дорівнювати Hст.=578,2 м (від поздовжнього профілю маршруту - 2). Фактичний напор без регулювання на ЛВДС «Одеса» становить 790 м і він повинен бути зменшений на величину ΔН=211,8 м.

Ми не відключаємо насоси на ЛВДС «Андріївка», тобто працюють насоси типів НМ 1250-260 та НМ 1250-400.

На ЛВДС "Широке" насос марки НМ 1250-400 відключений, насос типу НМ 1250-260 залишається в роботі. Необхідний напор станції "Пролетарське" визначається виходячи з того факту, що залишковий напор на ЛВДС "Кременчук" повинен бути Hост.=40 м. Тоді з поздовжнього профілю маршруту - 2 видно, що начальник станції "Пролетарське" Hст.т.=345,5 м.

Виявляється наступна комбінація включення і виключення насосів, а також того, які з них підлягають регулюванню.

Таблиця 4 - Комбінація включених та регульованих насосів:

| Назва ЛВДС | Включені насоси |
| --- | --- |
| Одеса | НМ 1250-260; НМ 1250-400 (регул.) |
| Снігурівка | Відключений |
| Андріївка | НМ 1250-260; НМ 1250-400 |
| Широке | НМ 1250-260 |
| Пролетарська | НМ 1250-400 (регуль.) |

Далі визначається частота обертання вала насоса на ЛВДС «Одеса» та «Снігурівка» та перераховується її характеристика для нової кількості обертів [11].

Метод зміни швидкості заснований на теорії подібності:

;,                                                                                             (2.17)

де Q1 і H1 – потік та напор, що відповідають частоті обертання робочого колеса n1;

Q2 і H2 – однакові на частоті обертання робочого колеса n2.

Побудована допоміжна парабола:

,                                                                                                                 (2.18)

де С – коефіцієнт параболи подібності.

,                                                                                                                      (2.19)

де - де потрібний напор, який повинен розробляти насос марки                    НМ 1250-400 на ЛВДС «Одеса», тобто:

.

.

Результати розрахунку представлені в таблиці 5

Таблиця 5 - Парабола подібності

| Q, м3/год | 0 | 250 | 500 | 750 | 984 | 1000 | 1250 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 0 | 16,25 | 65 | 146,25 | 251,7466 | 260 | 406,25 | 585 |

Далі будується парабола подібності (рис. 2.3). Ця парабола перетинає напорну характеристику насоса в точці В з подачей .

Тоді необхідна частота обертання:

.

Через точку С проведено нову характеристику тиску насоса, для якої, крім точки В, були взяті точки 1, 2, 3, 4 у початковій із витратами та напорами, зазначеними в таблиці 6. Координати пункти 11, 21, 31, 41 розраховували за наступними формулами:

, .

На рисунку 2.3 показано: парабола подібності, характеристика напору насоса при n2=3000 хв-1 та частина характеристики насоса при n2=2381 хв-1.

Таблиця 6 - Розрахунок нової характеристики насоса (при n2=2381 хв-1)

| Точка | 1 | В | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/год | 750 | 984 | 1000 | 1250 | 1500 |
| H, м | 495 | 464 | 463 | 400 | 325 |
| Точка | 11 | С | 21 | 31 | 41 |
| Q, м3/год | 595,5 | 781,296 | 794 | 992,5 | 1191 |
| H, м | 312,0658 | 292,5223 | 291,8919 | 252,1744 | 204,8917 |

2

В

3

Характеристика насоса при n=3000об/хв

Q,м3/ч

м

Н

31

4

11

С

21

1

Характеристика насоса при n=2381об/хв

Парабола подібності

41

Q

Рисунок 2.3 - Регулювання режиму роботи трубопроводу шляхом зміни частоти обертання вала насоса НМ 1250-400 на ЛВДС «Одеса».

Аналогічним чином визначається кількість обертів вала насоса НМ 1250-400 на ЛВДС «Пролетарське» і перераховується його характеристика для нової швидкості.

Необхідний напор, який повинен розробляти насос НМ 1250-400 на ЛВДС «Пролетарське» (із профілю 2, Додаток Б).

Коефіцієнт подібності параболи

.

Таблиця 7 - Парабола подібності

| Q, м3/год | 0 | 250 | 500 | 750 | 984 | 1000 | 1250 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 0 | 22,3125 | 89,25 | 200,8125 | 345,6674 | 357 | 557,8125 | 803,25 |

Далі будується парабола подібності (рис. 2.4). Ця парабола перетинає потік характеристику напору насоса в точці В з подачей .

Тоді необхідна частота обертання:

.

Через точку С проводиться нова характеристика тиску насоса, для якої, крім точки В, були взяті точки 1, 2, 3, 4 у початковій подачі та напорах, зазначених у таблиці 8.

Таблиця 8 - Розрахунок нової характеристики насоса (при n2=2660 мин-1)

| Точка | 1 | В | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/год | 750 | 984 | 1000 | 1250 | 1500 |
| H, м | 495 | 464 | 463 | 400 | 325 |
| Точка | 11 | С | 21 | 31 | 41 |
| Q, м3/год | 665,25 | 872,808 | 887 | 1108,75 | 1330,5 |
| H, м | 389,4507 | 365,0608 | 364,274 | 314,7076 | 255,6999 |

На рисунку 2.4 показано: парабола подібності, характеристика тиску насоса при n2=3000 хв-1 та частина характеристики насоса при n2=2660 хв-1.

Далі в режимі Q2 будується комбінована характеристика нафтопроводу та насосних станцій. Для цього в таблиці 9 підсумовується споживання Q, напори насосів: 14НДсН, НМ 1250-260 (n=2381 хв-1), НМ 1250-400 (n=2381 хв-1), НМ 1250-400 (n=2381 хв-1), НМ 1250-400 (n=2660 хв-1)

На основі даних у таблицях 3 та 9, для двох режимів Q1 та Q2 побудована комбінована характеристика нафтопроводу та насосних станцій, яка показана на малюнку 2.5.

Характеристика насоса при n=3000 хв-1

Q,м3/ч

м

41

31

Парабола подібності

Характеристика насоса при n=2660 хв-1

11

С

21

В

2

Q

Н

1

3

4

Рисунок 2.4 - Регулювання режиму роботи трубопроводу шляхом зміни частоти обертання вала насоса НМ 1250-400 на ЛВДС «Пролетарське»

Таблиця 9 - Характеристики насоса

| Расход Q, м3/год | Напор насосів |  |  |  |  | Сумарна характеристика насосів, (14НДсН+3*НМ 1250-260+НМ 1250-400+ НМ 1250-400 (n=2381 хв-1)+ НМ 1250-400 (n=2660 хв-1)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14НДсН hп, м | НМ 1250-260 (n=3000 хв-1), hм,м | НМ 1250-400 (n=3000 хв-1), hм,м | НМ 1250-400 (n=2381 хв-1), hм,м | НМ 1250-400 (n=2660 хв-1), hм,м |  |
| 665 | 49 | 300 | 498 | 312 | 390 | 2149 |
| 750 | 48 | 298 | 495 | 298 | 380 | 2115 |
| 1000 | 44 | 280 | 463 | 250 | 340 | 1937 |
| 1250 | 39 | 260 | 400 | 190 | 278 | 1687 |

ΔQ

ΔH

H

Q

Рисунок 2.5 - Комбіновані характеристики нафтопровід та насосні станції у двох режимах Q1 та Q2.

Для режиму Q2 із використанням ЧРЕП на ЛВДС «Одеса» та «Пролетарське» побудована технологічна карта, представлена ​​на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 - Технологічна карта

3. Електричний привід основних насосних агрегатів

У цьому проекті приводом насосного агрегату типу НМ 1250-400 є керований синхронний двигун серії СТД1600/2.

Технічні дані двигуна серії СТД 1600/2 наведені в таблиці 10 [9]:

Таблиця 10 - Технічні дані двигуна СТД 1600/2

| Синхронна швидкість 3000 хв-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Рн | ηн | cosφ | J | UH | IH | Sном | Uв.ном. | Iв.ном. |
|  | кВт | % | о.е | кг·м2 | В | А | кВ·А | В | А |
| СТД 1600/2 | 1600 | 96,9 | 0,9 | 112 | 6000 | 178 | 1850 | 52 | 277 |

Синхронні електричні машини характеризуються тим, що їх ротор у стійкому стані обертається з кутовою швидкістю обертового магнітного поля, створюваного струмами у фазних обмотках статора, подібно до статора індукційної машини. Це досягається тим, що ротор синхронної машини, як правило, є електромагнітом або, рідше, постійним магнітом з кількістю пар полюсів, рівним кількості пар полюсів обертового магнітного поля. Взаємодія полюсів обертового магнітного поля і полюсів ротора забезпечує постійну кутову швидкість останнього незалежного моменту на валу. Ця властивість синхронних машин дозволяє їх використовувати як двигуни для приводу механізмів з постійною кутовою швидкістю.

3.1 Регулювання швидкості обертання синхронних двигунів (СД)

Найважливішим завданням сучасного електроприводу є економічне і плавне регулювання швидкості обертання в необхідних межах, з високою надійністю.

Частотний контроль швидкості обертання синхронних двигунів (СД) характеризується в основному тими самими показниками, що і регулювання частоти асинхронних двигунів з білокамерним ротором. Контроль швидкості обертання СД повинен здійснюватися з високими енергетичними показниками: з точки зору гармонічного складу, коефіцієнта потужності тощо. Також плавність і стабільність регулювання повинні бути високими, при цьому не слід забувати, що регулювання повинно здійснювати при постійному крутному моменті, для цього, згідно із законом регулювання відповідного Uном/fном=const необхідно регулювати струм збудження, коли крутний момент на валу двигуна змінюється відповідно до закону .

3.2 Регулювання струму збудження СД

3.2.1 Показники діяльності СД.

Проведена значна робота щодо створення, дослідження та впровадження різних систем збудження та регулювання СД. Однак протягом довгогоДовгий час існували абсолютно різні точки зору при виборі законів автоматичного управління та типів систем збудження.

В останні роки, у зв'язку з розвитком напівпровідникової технології та створенням спеціальних роторних кремнієвих діодів і тиристорів, почалося інтенсивне впровадження в промисловість синхронних електродвигунів з новими системами збудження.

СД мають ряд переваг, до них належать:

- здатність СД подавати реактивну потужність до мережі, що є найпростішим та найефективнішим способом збільшеннякоефіцієнт потужності. За цих умов електричні мережі розвантажуються від реактивних струмів, споживаних асинхронними електродвигунами, трансформаторами та іншими пристроями, внаслідок чого втрати в мережах зменшуються;

- статична перевантажувальна здатність синхронних електродвигунів, без урахування помітної полярності, залежить від напруги мережі лінійно, а не квадратично, як в АД;

- примусове збудження при падінні напруги нижче 0,8 номінальної Отже, при великих перепадах напруги в мережі робота навантаженого синхронного електродвигуна є стабільнішою, ніж асинхронна;

- можливість використання систем збудження з АРЗ, забезпеченняпостійність статичних і динамічних перевантажень при зміні режимів роботи.

СД широко використовуються для електроприводів усіх видів механізмів. За цих умов особливо важливо раціоналізувати найважливішу характеристику синхронного електродвигуна, можливість змінювати величину і напругу реактивної потужності і тим самим регулювати напругу в вузлах навантаження. Примусове збудження, коли напруга падає до певного значення, тобто це значно підвищує стабільність роботи синхронних електродвигунів.

Завдяки тому, що використання нових типів систем збудження та АРЗ може значно підвищити статичну та динамічну стійкість експлуатація машини. Проектування синхронних електродвигунів повинно виконуватися із зменшеними повітряними зазорами та зменшеними запасами статичних заторів. Така інтегрована конструкція синхронного електродвигуна разом із системою збудження та автоматичним управлінням збудженням дозволяє зменшити вагу, габарити та вартість електродвигуна.

3.2.2 Серійний тиристорний збудник ВТЕ-315-11.

До систем збудження пред'являються наступні основні вимоги: 1) висока надійність в експлуатації і 2) якомога більша простота та низька вартість. Крім того, необхідність регулювання напруги та забезпечення стабільної роботи синхронних машин пред'являє ряд додаткових вимог до систем збудження.

Збудник призначений для живлення обмотки збудження, управління та регулювання струму збудження під час прямого запуску та пуску реактора, синхронної роботи та аварійних режимів синхронних двигунів типу СТД потужністю до 12500 кВт зі струмами збудження до 320 А і напруга збудження до 230 В.

Тиристорне збудження і управління виконує такі функції:

- збудження електродвигуна у всіх нормальних режимах роботи з ручним та автоматичним регулюванням струму збудження. Пристрій забезпечує перехід від автоматичного до ручного управління в діапазоні 0,3-1,41;

- автоматичний запуск СД з подачею збудження у функції ЕРС (напруги) в обмотці збудження;

- обмеження кута запалювання силових тиристорів мінімальним і максимальним, обмеження струму збудження до номінального із затримкою в часі, а також обмеження струму примусу до 1,4 Тн без затримки часу

-	автоматичний регулятор поля забезпечує регулювання струму поля при збереженні напруги в мережі зі статизмом ± 10% або кутовий  ;

Також збудник ВТЕ-315 - 11 забезпечує:

- автоматичне перемикання із затримкою часу на аварійне

втрата режиму збудження;

- автоматичне резервування робочої напруги;

- сигналізація про замикання на землю в ланцюзі збудника збудника;

- сигналізація про те, що схема автоматичного перемикання ввімкнена

аварійний режим при втраті збудження.

Також збудник містить прилади для вимірювання параметрів системи управління.

Використання керованих клапанів - тиристорів забезпечує швидкі та надійні системи з високими технічними та економічними показниками. Регулювання потужності в десятки і сотні кіловат може здійснюватися з регулюючою потужністю у ватах і частках вата, що дає змогу зменшити масу і габарити пристрою управління тиристорного збудника (ТВУ) синхронного двигуна СТД, що містить елементи живлення, управління, регулювання та їх функціональні з'єднання.

На сучасних нафтоперекачувальних станціях для управління основними ("магістральними") насосними установками передбачено:запуск і зупинка в автоматичному режимі відповідно до заданої програми із закритим клапаном тиску після отримання команди від місцевого диспетчерського пункту МДП (диспетчерської) або регіонального диспетчерського пункту (РДП); окреме дистанційне керування окремими елементами блоку з МДП; локальний контроль окремих елементів агрегату вручну безпосередньо на місці їх встановлення.

3.3 Можливість роботи СТД – 1600 як частина приводу змінної частоти

З ОАО «Укртранснафтопродукт» було подано запит про можливість експлуатації синхронних електродвигунів типів СТД - 1250 - 2 і СТД - 1600 - 2 у складі регульований частотою електропривод. Отримав таку відповідь:

- робочий діапазон регулювання швидкості синхронних турбодвигунівнагрівачів з навантаженням вентилятора (квадратична залежність моменту опору приводимого механізму від швидкості) при роботі разом з перетворювачем частоти в більшості випадків становить 50 (60) - 100% від номінальноїшумна швидкість;

- На рисунку 3.1 наведені результати розрахункової оцінки допустимої потужності на валу електродвигуна СТД - 1250 - 2 у заданому робочому діапазоні частот обертання при роботі разом з перетворювачем частоти. Про балпроводили згідно з умовою допустимого нагрівання обмоток статора та ротора електродвигуна з урахуванням погіршення умов охолодження електродвигуна зі зменшенням швидкості обертання, а також додаткових втрат в електричній двигун від вищогомоник несинусоїдального струму на виході перетворювача частоти. Врахування ефекту додаткових втрат внаслідок спільної роботи з перетворювачем частоти очевидно для номінальної частоти обертання електродвигуна, для якої допустима безперервна потужність на валу електродвигуна становить близько 70-80% від номінальної потужності. Ті ж обмеження потужності також застосовуватимуться до електродвигуна СТД-1600-2;

- критичні швидкості обертання електродвигунів складають: 265 і 294 рад/с - для ЕД типу СТД - 1250; 250 і 275 рад/с - для ЕД типу СТД - 1600. Тривала робота електродвигунів поблизу заданих швидкостей (у межах ±50хв-1) неприпустимий;

- контроль налаштування струму збудження електродвигунів в режимах частотного пуску і регулювання швидкості повинен здійснюватися перетворювачемперетворювач частоти, що вимагає перегляду існуючих базових статичних тиристорних збудників типу ВТЕ - 315(ВТЕ - 320) з точки зору корекції

їх АРЗ.

Рисунок 3.1 - Залежність потужності на валу серійного електродвигуна СТД – 1600 – 2 від швидкості обертання:

- крива обмеження потужності на валу електродвигуна за допомогою вентиляторанавантаження (при квадратичній залежності моменту опору веденогомеханізм на швидкості);

- крива обмеження потужності на валу електродвигуна при роботі разом з перетворювачем частоти відповідно до умови допустимого нагрівання обмоток стотор і ротор електродвигуна в діапазоні частот обертання (0,5 - 1,0) Мд.ном.

Беручи до уваги, що електродвигун СТД- 1600 - 2 не повністю завантаженийstu, а саме на 75% при максимальній продуктивності насоса, ми можемо зробити висновок, що він може працювати як частина регульованого частотою електричногопривід.

Для кращого використання електродвигуна та отримання високих енергетичних показників його роботи - коефіцієнтів потужності, ефективності, перевантажувальної здатності - одночасно з частотою необхідно змінювати напругу, що подається на двигун.

Проект враховує:

-  перетворювач частоти типу EK-AV6, реалізовано на силових транзисторах IGBT з багаторівневою ШІМ;

- високовольтний тиристорний перетворювач частоти ПЧСВ.

Тиристорні перетворювачі частоти в даний час займають домінуюче положення в високовольтних приводах в діапазоні потужностей від сотень кіловат до десятків мегават з вихідною напругою 3-10 кВ і вище. Однак їх ціна за кВт вихідної потужності є найвищою в класі високовольтних перетворювачів.

Донедавна перетворювачі частоти на основі GTO складали основну частку в низьковольтному приводі змінної частоти. Але з появою IGBT-транзисторів відбувся «природний відбір», і сьогодні перетворювачі на їх основі є загальновизнаними лідерами в галузі низьковольтних частотно-змінних частот.

Тиристор - це напівкерований пристрій: для його включення досить подати короткий імпульс на вихід управління, але для його вимкнення або подати на нього зворотну напругу, або зменшити переключений струм до нуля. Для цього потрібна складна і громіздка система управління в тиристорному перетворювачі частоти.

Ізольовані затворні біполярні транзистори IGBT відрізняються від тиристорів повною керованістю, простою енергоємною системою управління та найвищою робочою частотою.

Як результат, перетворювачі частоти на основі IGBT дозволяють розширити діапазон управління швидкістю обертання двигуна, збільшуючи швидкість приводу в цілому.

Застосування IGBT з більш високою частотою перемикання у поєднанні з мікропроцесорною системою управління в перетворювачах частоти знижує рівень вищих гармонік, характерних для тиристорних перетворювачів. Як результат - менше додаткових втрат в обмотках та магнітному контурі електродвигуна, зменшення нагрівання електричної машини, зменшення пульсації крутного моменту та усунення так званої «ходьби» ротора в області низьких частот. Зменшуються втрати в трансформаторах і блоках конденсаторів, збільшується термін їх служби та ізоляція проводів, зменшується кількість помилкових спрацьовувань захисних пристроїв та похибок індукційних вимірювальних пристроїв.

Перетворювачі на базі IGBT-транзисторів, в порівнянні з тиристорними перетворювачами з однаковою вихідною потужністю, відрізняються меншими габаритами, вагою, підвищеною надійністю завдяки модульній конструкції електронних ключів, кращим відведенням тепла з поверхні модуля та меншою кількістю конструктивних елементів.

Вони дозволяють забезпечити більш повний захист від стрибків струму та перенапруги, що значно зменшує ймовірність поломок і пошкодження приводу.

Головною перешкодою для їх використання у високовольтному приводі з прямим перетворенням частоти при потужностях понад 1 - 2 МВт в даний час є технологічні обмеження. Збільшення комутаційної напруги та робочого струму призводить до збільшення розміру транзисторного модуля, а також вимагає більш ефективного відведення тепла від кристалу кремнію.

Нові технології виробництва біполярних транзисторів спрямовані на подолання цих обмежень, і перспективи використання IGBT дуже високі також у високовольтних приводах. В даний час IGBT-транзистори використовуються у високовольтних перетворювачах у формі послідовно підключені кілька блоків модулі.

У зв'язку з вищевикладеним перевага віддається перетворювачеві частоти типу EK-AV6, який забезпечить:

- плавне регулювання швидкості в широкому діапазоні;

- плавний запуск і плавна зупинка двигуна;

- висока точність підтримання технологічного параметра;

- простота переналаштування параметрів для конкретних умов експлуатації;

- значне зниження шуму та вібрації двигуна;

-можливість роботи під контролем АСУТП верхнього рівня при використанні протоколів ModBus RTU, Profibus DP.

При використанні перетворювача частоти EK-AV6-1.6-SF-УХЛ4:

- у мережі живлення відсутні суттєві гармонічні порушення;

- відсутність необхідності в фільтрах живлення в ланцюзі приводу

- довжина кабелів від інвертора до двигуна може становити до 2 км;

- ККД не менше 0,97 при швидкості, близькій до номінальної;

- можливе динамічне гальмування двигуна (потік постійного струму до статора) та пробіг;

- не потрібно підбирати спеціальні двигуни з вищим класом ізоляції, опалення двигуна не виходить за рамки звичного;

- відновити працездатність ПЧ можна за короткий час без використання спеціального інструменту (заміна комірки можлива менш ніж за 30 хвилин).

Для поліпшення якості вихідної напруги інвертор EK-AV6 містить ряд перетворювачів (комірок) імпульсної ширини малої потужності. Кожна силова комірка має власний трифазний випрямляч, підключений до вторинної обмотки вхідного трансформатора напругою 690 В. У перетворювачі частоти 6 кВ використовується 15 комірок по 690 В кожна, п'ять послідовно в фазі, фази підключені до зірки. Кожна комірка розрахована на повний вихідний струм, але працює лише на 1/5 вихідної напруги. Перетворювачі частоти на 3 і 10 кВ містять відповідно три та вісім комірок на фазу.

Конструктивно EK-AV6-1.6-SF- УХЛ4 складається з окремих шаф, кожна з яких включає п'ять силових елементів, примусового повітряного охолодження або водяного охолодження. Система управління ПЧ встановлена ​​в окремому шафі управління і підключена до комірок за допомогою волоконно-оптичного каналу.

Рисунок 3.2 - Структурна схема перетворювача частоти серії EK-AV6

Перетворювач частоти EK-AV6-1.6-SF-УХЛ4 має повністю модульну структуру. Пошкоджений модуль можна швидко і легко замінити. Несправна комірка автоматично вимикається без втручання оператора, тоді як вихідна потужність приводу зменшується на 10% (для ПЧ 6 кВ).

Силові модулі мають підвищену надійність, оскільки в ланцюзі постійного струму використовуються поліпропіленові конденсатори, які мають 100000 годин на відказ (10-12 років, тоді як електролітичні конденсатори розраховані на 5-7 років експлуатації). Кожен силовий елемент має три датчики температури, які відображають інформацію про температуру всіх модулів в режимі реального часу і вимикають будь-який з них, якщо робоча температура перевищує встановлену, а також оптимізують роботу системи охолодження, тим самим продовжуючи термін служби шанувальники. Таким чином, будь-який з модулів може бути виключений із загальної кількості генерації фазної напруги зі зменшенням приводного навантаження не більше ніж на 10%. Інформація про струми, напруги, генеровані дані про потужність та температуру комірки передаються контролером управління модулем через волоконно-оптичний кабель до шафи управління. Кожен силовий модуль має всі необхідні засоби захисту, які функціонують незалежно від основної системи управління ЧРЕП, навіть якщо волоконно-оптичне з'єднання порушено. Система управління EK-AV6 розташована в окремому шафі і на основі сигналів, що надходять від силових елементів, реалізує алгоритм управління двигуном, алгоритм управління силовими елементами (включаючи рівномірний розподіл потужності) та необхідні захисні елементи для силового трансформатора та ЧРЕП загалом.

Використання сенсорної панелі дозволяє значно зменшити кількість елементів керування на шафі управління та зробити роботу з виробом зручною та доступною. Сенсорна панель забезпечує багаторівневий доступ для оперативних служб та інженерно-технічного персоналу, забезпечуючи тим самим надійність в експлуатації та простоту обслуговування ЧРЕП, що значно знижує вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Використання мікропроцесорної системи управління з сенсорною панеллю та волоконно-оптичним зв’язком, а також використання низьковольтних силових модулів дозволяє нам виготовляти ЧРП, що відповідають високому технічному рівню, для забезпечення підвищеної надійності та зручного обслуговування.

4. Математична модель синхронного електроприводу

При вивченні стаціонарних симетричних режимів враховується не вся машина в цілому, а лише процес в одній фазі під дією результуючого магнітного поля, створюваного всіма фазами. Цей прийом також поширений у традиційному курсі електричних машин, коли розглядаються еквівалентні схеми і будуються векторні схеми для однієї фази перетворювачів.

Якщо кількість фаз машини m дорівнює двом або більше двох, то струми у фазах створюють обертові магнітні поля. При кількості фаз m = 2 кількість електричних ланцюгів машини менше, ніж при кількості фаз m> 2, і тому зручно використовувати модель двигуна, де трифазна обмотка статора замінена на дві фіксовані щодо обертової системи координат d-q.

У цьому випадку вектор зв’язку потоку  потоку визначається компонентами (проекціями) на взаємно перпендикулярні фазові осі еквівалентної двофазної машини. Вектор, що представляє геометричну суму косинусних функцій (або синусоїдальних) з тим самим періодом, називається вектором зображення. Маючи зображуючий вектор зв'язків потоку статора , ми можемо говорити про еквівалентні фази двофазної машини  і . Як правило, вісь однієї з фаз реальної машини приймається за вісь однієї з фаз еквівалентної машини.

У багатофазних машинах перетворення підтримують видиму потужність або потужність кожної фази постійною. У класичній теорії при аналізі, наприклад, асинхронних машин, прийнято розглядати лише одну фазу. Це можна зробити і в математичній моделі. Тому зручно зберігати потужність кожної фази інваріантом. Однак для тих випадків, коли рівняння включають моменти інерції та крутні моменти, що стосуються всієї машини, доцільно зберегти потужність всієї машини незмінною.

При перетворенні має бути інваріант:

- МДС фази обмотки; потоки і флюсовий зв’язок ;

- кількість полюсів і частота синхронного обертання;

- втрати;

- момент;

- електромагнітна потужність, потужність валу та інші енергетичні показники.

Розглянемо просторові трифазні та двофазні обмотки

(рисунки 4.1, 4.2)

Рисунок 4.1 - Трифазна еквівалентна схема обмоток двигуна

Рисунок 4.2 - Двофазна еквівалентна схема обмоток двигуна

Симетрична система трифазних струмів обмоток

(4.1)

створює потокові зв’язки взаємної індукції трьох фаз, які можна зобразити як вектори , ,  у напрямках фазових осей.

Замінюючи трифазну машину еквівалентною двофазною машиною, необхідно, щоб дві фази a і b виробляли таку саму результуючу взаємозв'язок потоку взаємної індукції, що і фактична трифазна машина.

Струми в обмотках a і b двофазної машини, що створюють магнітне поле з постійною амплітудою, що обертається з постійною швидкістю:

(4.2)

Прості геометричні міркування дозволяють отримати формули для переходу від трифазної системи до еквівалентної двофазної системи: компоненти вектора  вздовж нових осей a і b прирівнюються до суми проекцій компонентів цього вектора вздовж старих осей, тобто

,          (4.3)

.	                (4.4)

До цих двох рівнянь ми повинні додати ще одне для зв’язку потоку нульової послідовності:

.                                                                                     (4.5)

Струми еквівалентної двофазної машини, виражені через фазні струми вихідної трифазної системи:

,                                                                                                (4.6)

,                                                                                                   (4.7)

.                                                                                             (4.8)

Перетворення ABC → ab0 для струмів у матричній формі можна записати так:

(4.9)

Потокові зв’язки або струми трифазної машини, виражені через потокові зв’язки або струми еквівалентної двофазної машини, можна отримати, знаходячи проекції відповідних векторів  на вісь ABC (рис. 4.2), або за рівнянням (4.9). В обох випадках за відсутності струму сила струму фази а дорівнює струму. Рішення проблеми, пов'язаної з аналізом електромеханічних процесів, що виконується один раз для двофазної машини, може бути розширено на будь-яку багатофазну машину.

Представлені рівняння та пояснення до них справедливі при перетворенні величин статора та ротора в двофазну систему.

4.1 Рівняння синхронної машини по осях dq

При розробці математичної моделі, щоб уникнути занадто громіздких та складних описів, застосовувались такі припущення:

- втрат у сталі немає;

- повітряний зазор рівномірний, магнітна провідність однакова, а розподіл магнітного поля в повітряному проміжку синусоїдальний;

- відсутність впливу ємностей всередині та між обмотками;

- активний опір не залежить від температури;

- статор і ротор мають трифазні симетричні обмотки.

Зазвичай у каталогах синхронних машин параметри наводяться у відносних одиницях. Тому доцільно, розглядаючи математичний опис електромагнітних процесів у синхронному двигуні, також перейти до відносних одиниць, тобто нормалізувати рівняння, включені в його математичний опис. Основні значення, щодо яких виконується нормалізація, слід вибирати таким чином, щоб максимально спростити початкові рівняння, зберігаючи їх відповідність фізичним процесам, що відбуваються в двигуні [12].

За базову напругу приймається номінальна фазна напруга:

;                                                                                                                     (4.10)

Базовий струм:

;                                                                                                                        (4.11)

Базова потужність:

;                                                                                                                      (4.12)

Базовий опір:

;                                                                                                       (4.13)

Базова швидкість обертання:

;                                                                          (4.14)

де f=50 Гц – частота живлення;

частота синхронного обертання, о.е.: ;

Базовий час:

;                                                                                                                           (4.15)

Час в о.е.

,

тобто 1 с відповідає 314 о.е. часу;

Базова одиниця індуктивності:

.                                                                                                              (4.16)

Як видно з (4.13) та (4.16) при синхронній швидкості () індуктивність та індуктивний опір у відносних одиницях чисельно рівні.

Базова одиниця для флюсового зв’язку:

;                                                                                                                          (4.17)

Базова одиниця для моменту:

.

При аналізі режимів роботи та перехідних процесів, що відбуваються в СД, замість напруг, струмів та потокових зв’язків окремих фаз розглядається узагальнений вектор напруги, струму та потокового зв’язку, який характеризує результуючий ефект симетричного трифазного система. Коли узагальнений вектор обертається в тому ж напрямку, що і система з трьох векторів, чергування осей часу фаз потрібно приймати протилежно чергуванню векторів фазових величин.

Узагальнений вектор напруги симетричної трифазної системи можна виразити через значення фаз:

U=23(ua+αub+α2uc),	           (4.18)

де  – множина;

ua, ub, uc – фазні напруги.

Щоб уникнути періодичних коефіцієнтів, які залежать від кутового положення ротора, диференціальні рівняння синхронного генератора записують у осі d, q, жорстко пов'язані з його ротором.

Електромагнітні процеси, що відбуваються в СД, описуються уранами Парка-Горева.

ДУ, що описують поведінку СД з багатоконтурним ротором (i = 1,2, ..., k), засновані на [13], можна представити наступним чином:

(4.19)

,

де  – оператор диференціації;

– напруга на клемах СД вздовж осей d и q;

– потоковий зв’язок статора, i-й ланцюг ротора СД вздовж осей d, q і потоковий зв’язок обмотки збудження відповідно;

– похідні зв’язків потоку статора, 
iй ланцюг ротора СД вздовж осей d, q і похідна потокової зв’язки обмотки збудження відповідно;

– напруга обмотки збудження;

– частота обертання ротора СД;

– механічна постійна часу,

– загальний момент інерції;

– момент опору механізму і крутний момент двигуна;

– результуючі вектори струму статора та його потокової зв'язку;

– кут ротора, тобто кут між віссю d та електричною віссю фази, обмоткою;

– коефіцієнти затухання ланцюга статора, i-го ланцюга ротора вздовж осі d, i-го ланцюга ротора вздовж осі q та обмотки поля:

,			                        (4.20)

де  – активний опір обмотки статора, i-го ланцюга ротора вздовж осі d, i-го ланцюга ротора вздовж осі q та обмотки збудження.

– індуктивність витоку обмотки статора, i-ї петлі ротора вздовж осі d, i-ї петлі ротора вздовж осі q та обмотки збудження.

Потокове з’єднання гілки намагнічування вздовж поздовжньої та поперечної осей:

;

де  – коефіцієнти розподілу потокових зв’язків статора, i-го кола ротора уздовж осей d, q та обмотки поля відповідно, які визначаються як:

,	                                  (4.21)

де

де  – індуктивністю гілки намагніченості вздовж осей d і q.

Опіри еквівалентної схеми, постійні часу обмоток уздовж поздовжньої та поперечної осей для неявнополюсного двигуна рівні.

Струми статора, обмотки поля та i-го ланцюга ротора визначаються з наступних співвідношень:

(4.22)

Рівняння для визначення напруги збудження з урахуванням типу збудника та АРЗ є частиною математичної моделі СД. Беручи до уваги дію примусового збудження, рівняння для визначення напруги збудження двигуна з системою самозбудження подається у вигляді:

(4.23)

де  – номінальне значення напруги збудження;

– номінальна напруга статора;

– ефективне значення напруги статора;

– кратність форсуючого збудження.

Для моделювання такої системи найкраще підходить математичний комплекс MatLab (Matrix Laboratory), а саме його розширення Simulink, яке вже містить майже всі блоки, необхідні для моделювання.

Система рівнянь синхронної машини, що складається з блоків Simulink, і схема з механічною системою представлені в Додатку В.

Також необхідно додати рівняння руху:

(4.24)

Давайте підключимо блоки перетворення ABC → dq до входів моделі (система dq підключена до ротора) (див. Додаток Б)

Для того, щоб використовувати електричні блоки, вже наявні в Simulink, необхідно підключити вольтметри та керовані джерела струму до входів моделі за запропонованою схемою. Це дозволить змоделювати модель як електричну - потужність може передаватися в обох напрямках (звичайні, неелектричні блоки Simulink, односпрямовані) (Додаток Б).

Для моделювання перетворювача частоти доцільніше використовувати діодні мости та мости з IGBT-транзисторами та відсікаючими діодами, які вже є в Simulink. На вхід ШІМ-блоку інвертора подаються еталон швидкості та глибина модуляції, які перетворюються в трифазну систему напруги і подаються на нульовий орган (дискретний ШІМ-генератор), який, у свою чергу, генерує імпульси управління для Інвертор IGBT (Додаток В).

Залишилося лише підключити насос, модель якого може бути представлена ​​його характеристикою навантаження (Додаток В).

Після досягнення субсинхронної швидкості опір  виключається з ланцюга.

Таким чином, була отримана модель ПЧ-СД характеристики, отримані на основі вищевказаної моделі, відображаються в додатку Е-З. Виходячи з цих характеристик, можна сказати наступне: модель складена правильно і готова до експериментальних досліджень.

5. Аналіз електромагнітної сумісності перетворювача частоти AV-EK6 та мережі.

Сучасний регульований електричний привід постійного та змінного струму містить перетворювачі потужності електричної енергії, виконані на силових напівпровідникових вимикачах і являють собою дискретні пристрої.

Збільшення встановленої потужності перетворювачів та погіршення електромагнітного середовища, пов'язане з принципом їх роботи, загострили проблему забезпечення нормальної роботи інших споживачів, підключених до мережі, спільної з перетворювачами, тобто електромагнітної сумісності [14].

Оскільки ЧРЕП розглядається в дипломному проекті, необхідно розрахувати електромагнітну сумісність перетворювача частоти з мережею.

Знаходимо індуктивний опір трансформатора ТСЗ-1600/10 за формулою, мОм:

,	   		                                                         (5.1)

де Uкз – напруга короткого замикання,%,

Ркз - потужність короткого замикання, кВт,

Sном – загальна потужність трансформатора, кВА,

Uб – базова напруга, В.

мОм.

Знаючи довжину та марку кабельної лінії, легко знайти її індуктивний опір:

, 	            		                                                                   (5.2)

де x0 – індуктивний опір одиниці довжини кабельної лінії,  Ом/км;

L - довжина кабельної лінії, км.

мОм,

мОм.

Індуктивний опір мережі визначається двома складовими: індуктивним реактивним опором трансформатора та індуктивним реактивним опором кабельної лінії. мОм.

Загальна потужність короткого замикання на шинах підключення перетворювача визначається за формулою:

(5.3)

де Еф – ефективне значення фазної напруги.

Вт.

Номінальну потужність на виході ланцюга постійного струму можна визначити, виходячи з умови, що ККД сучасних автономних інверторів напруги становить приблизно 0,87:

, 		                                                         (5.4)

де Рпч – номінальна потужність перетворювача, Вт.

Номінальна напруга на виході двофазного повноволнового мостового випрямляча визначається виразом:

,	                                                                             (5.5)

де m - число фаз;

n – кількість напівперіодів.

Вт.

Виходячи з відношення Рdн=Еdо·Idн,визначаємо силу струму на виході випрямляча:

А.

Наведене значення ЕРС короткого замикання перетворювача частоти знаходимо за формулою:

(5.5)

В.

Відносне значення ЕРС-короткого замикання, яке включає всю схему комутації випрямних клапанів перетворювача частоти, визначається за формулою:

(5.6)

В,

де  Uкс – відносне значення ЕРС короткого замикання мережі, приведене до потужності перетворювача.

Відносне значення занурення перемикання визначається параметрами дільника напруги і обчислюється за формулою:

.                                                         (5.7)

Кут перемикання знаходимо з виразу:

(5.8)

де  Id – поточне значення струму на виході випрямляча.

.

Площа несправності комутації в точці підключення перетворювача до мережі визначається з виразу:

S__=π2⋅3⋅PdnPкз ,                                                                                                  (5.9)

.

Обчислимо відносне ефективне значення імпульсів занурення перемикання за формулою:

eUd=1π0πeимп2dωt=aχ23π(γ-sinγcosγ),                                                              (5.10)

eud=0,864233,14⋅0,468⋅3,14180−0,00735⋅0,99998=0,01.

Відносна амплітуда синусоїдальної та косинусної складових першої гармоніки комутаційних провалів визначається за формулами:

bγ=4aχ2π0πeимпsin(ωt)d(ωt)=3aχ2π(γ−sinγcosγ),                                                      (5.11)

aγ=4aχ2π0πeимпcos(ωt)d(ωt)=3aχ2πsin2γ,                                                             (5.12)

bγ=3⋅0,8642⋅3,14⋅0,468⋅3,14180−0,007349=0,000336,

aγ=3⋅0,8642⋅3,14⋅0,0073492=0,000022.

Після визначення синусоїдальної та косинусної складових першої гармоніки комутаційних провалів за формулою:

Alg=12aγ2+bγ2=3aχ22πsin4γ+(γ-sinγcosγ)2                                  (5.13)

Відносна ефективна величина першої гармоніки комутаційних провалів:

Aγg=11,41⋅0,0000222+0,0003362=0,000238.

Відносне ефективне значення вищих гармонік імпульсів спотворення перемикання визначається за формулою:

Δe=eUd2−−Alg2=3aχ22ππ3(γ-sinγcosγ)−−12(γ2−γsin2γ+sin2γ),                                      (5.14)

Δe=0,012+0,0002382=0,01.

Знайдемо коефіцієнт несинусоїдальності:

(5.15)

.

Площа падіння комутації, виражена у відсотках та електричних градусах, визначається за формулою:

S__=5196PdnPkЗ,                                                                                                    (5.16)

S__=5196⋅1882,33190000=3%эл.град.

Розрахунки показують, що дотримання стандартів якості електричної енергії за несинусоїдальним коефіцієнтом забезпечується, оскільки для мережі 380 В коефіцієнт спотворення несинусоїдальної напруги не повинен перевищувати 0,08. Що стосується площі комутаційних провалів, це значення не виходить за допустимі межі, що для мережі низької напруги становить 420% електричних градусів.

6. Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі етапів його реалізації (табл. 6.1).

Таблиця 6.1 – Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження потреб та запитів споживачів, суперечностей та технологічних недосконалостей діючих продуктів-аналогів конкурентного середовища |
| Етап обґрунтування актуальності інноваційної ідеї | Задоволення нових потреб споживачів, вдосконалення діючих технологій та устаткування |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів-виробників, які виготовляють схоже обладнання або пропонують схожі технології та здійснення порівняльного аналізу техніко-економічних переваг та недоліків реалізації пропонованої ідеї |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації інноваційної ідеї |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Пошук потенційних інвесторів фінансування стартап-проекту |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

# 6.1 Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

Початковий етап стартап-проекту спирається на попередні розділи, в яких виявлені та узагальнені наявні суперечності та недосконалості діючих технологій, обладнання, які потребують розвитку, доопрацювання. Водночас, на початковому етапі доцільно виявити та дослідити нові потреби та запити споживачів означеного виду діяльності. Окреслення нерозв’язаних проблем, виявлених суперечностей дозволить обґрунтувати доцільність їх вирішення за допомогою створеного обладнання або технології.

Обґрунтування інноваційної ідеї зумовлює необхідність окреслення її актуальності для подолання виявлених на попередньому етапі суперечностей, вивчення та характеристики нових потреб і запитів споживачів, які будуть покладені в основу розроблення інноваційної ідеї, технології, обладнання, їх виробництва та продажу в ході реалізації стартап-проекту. Водночас доцільно охарактеризувати основні переваги пропонованого обладнання або технології, а також вигоди від їх використання споживачами [1]. Результати узагальнені в табл. 4.2.

Таблиця 6.2 – Актуальність та новизна ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Створення власного підприємства , що виготовляє систему водяного охолодження для асинхронних та асинхронних двигунів | Застосування на генеруючих підприємствах | За допомоги водяного охолоджування ми економимо використання ресурсів. Зменшується шумоутворення у порівнянні із іншими охолодженнями. |
|  | Застосування на комунальних підприємствах | Забезпечення майбутнього електроспоживання користувачам , при встановленні водяного охолодження . Процес технічного обслуговування для своїх користувачів за додаткову плату. |
|  | Застосування на добуваючих підприємствах | Підвищення ресурсу завдяки зменшення вірогідності несправності. |

# 6.2 Аналіз конкурентного середовища

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів передбачає:

- визначення кола конкурентів, що вже існують на ринку, та проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів;

- визначення переліку техніко-економічних переваг ідеї.

Результати аналізу узагальнені в табл. 6.3.

Таблиця 6.3 – Переваги ідеї проекту

| - № п/п | - Техніко-економічні характеристики | - Стартап-проект | - ЛВДС «Одеса» за 2007 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Час роботи агрегатів | - 7058 |  |
| - 2. | Споживання електроенергії для перекачування, кВт/год | - 2994 | - 4160000 |
| - 3. | Нафтопродукти, що надходять і відкачуються на рік, т: | - 1974360 | - 3220000 |

Водночас, в ході реалізації стартап-проекту доцільно здійснити SWOT-аналіз потенційних загроз та можливостей реалізації стартап-проекту, визначивши сильні та слабкі сторони, а також його можливості та загрози. SWOT-аналіз (табл. 4.4) дозволяє упорядкувати процес формування бізнес-ідеї.

Таблиця 6.4 – Матриця SWOT-аналізу

| S (strength) – Сильні сторони | W (weaknesses) – Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Зручне встановлення легке налаштування, документація, інтрукція і т.д. різними мовами світу 2. Вартість обслуговування 3. Інформаційний фактор | 1. Сила бренду 2. Новизна компанії |
| O (opportunities) – Можливості | T (threats) – Загрози |
| 1. Заключення договору з компаніями які поставлятимуть матеріали (сировину) 2. Залучення маркетологів, створення сайту 3. Підвищення якості виробу 4. Враховувати побажання клієнтів у подальших розробках 5 .Якість матеріалів (сировини) які поставлятимуть нашій компанії | 1. Важкий доступ до матеріалів (сировини) 2. Швидке просування свого бренду фірмами-конкурентами 3. Поява нових фірм з с виготовлення такої ж системи охолодження в Україні |

# 6.3 Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

Обґрунтуємо та узагальнимо в табл. 4.5 величину необхідних капіталовкладень на реалізацію стартап-проекту.

Таблиця 6.5 – Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати купівельних комплектуючих виробів | 100 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата виробничих працівників | 20 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 10 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних технологій | 50 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (реклама) | 1,5 |
| Загальновиробничі витрати |  |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки | 20 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 201,5 |

# 6.4 Ключові види діяльності та ключові партнери

Для досягнення мети проекту покладені наступні види діяльності: інноваційна, реалізація та сервіс. Для кожного виду діяльності наведемо опис і результат, які запишемо в табл. 6.6.

Таблиця 6.6 – Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Інноваційна | Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів | Активний продаж |
| Реалізація | Контроль виконання доручень | Пасивний продаж |
| Сервіс | Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта | Авторський нагляд |

Насьогодні на ринку пристроїв автоматизації та енергоефективних технологій для насосів присутня величезна кількість виробників. Вибір пристроїв та засобів цих підприємств залежить від конкретної ситуації, яка пов’язана з умовами в яких перебувають споживачі пропонованої технології, тому окреслити ключових партнерів достатньо складно.

Серед присутніх на ринку виробників пристроїв автоматизації та енергоефективних технологій можна виділити наступні: Siemens, Schneider Electric, Schindler, СВ Альтера.

# Фінансове обґрунтування стартап-проекту

# 6.5.1 Прямі матеріальні витрати

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» обґрунтуємо прямі матеріальні витрати на одиницю продукції – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі [2].

Означені витрати узагальнимо в табл. 6.7:

Таблиця 6.7 – Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів | грн. | 67000 | 40 | 60 000 | 720 00 |
| 2 | Витрати комплектуючих виробів | грн. | 67 000 | 20 | 40 000 | 480 00 |
| Всього: |  |  |  |  | 100 000 | - 0 |

# 6.5.2 Інші прямі витрати

До прямих інших прямих витрат належать витрати на дослідження та розробку, послуги сторонніх організацій, комунальні послуги та оренду, кредити та їх обслуговування, втрати від браку з технологічних причин, безнадійної дебіторської заборгованості, операційної курсової різниці, витрати штрафів, пені, неустойок, утримання об’єктів соціально-культурного призначення тощо. Узагальнимо інші прямі витрати в табл. 6.8.

Таблиця 6.8 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 2. Реклама | Угода | 3 000 | 36 000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 1 500 | 18 000 |
| всього: |  | 4 500 | - 00 |

# 6.5.3 Умовно-постійні витрати

До умовно-постійних виробничих витрат відносять витрати на обслуговування і управління виробництва, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягів діяльності. До них відносять: амортизаційні відрахування, Фонд оплати праці адміністративно-технічного персоналу з нарахуваннями, орендну плату підприємства, комунальний податок, збір за забруднення навколишнього природного середовища, витрати на пожежну сигналізацію, тощо [3]. Розрахунок умовно-постійних витрат підприємства записують у табл. 6.9.

Таблиця 6.9 – Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Витрати, тис.грн |  |
| --- | --- | --- |
|  | на місяць | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | 20 000 | 240 000 |
| 5.Реклама | 1 500 | 18 000 |
| всього: | 21 500 | 258 000 |

6.6 Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї

Відповідно до розділу 3 «Податок на прибуток підприємства» Податкового кодексу України, прибуток – це частина валового доходу підприємства (фірми) за винятком усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність [4].

Відносна величина прибутку підприємства характеризується рівнем рентабельності. Рівень рентабельності це співвідношення прибутку до витрат виробництва, розрахованих у відсотках:

Nпр. = ПВВ*100%, 						                                               (6.1)

де П – прибуток підприємства, ВВ – валові витрати.

Прибуток – це не арифметична ймовірність, яка визначається  лише наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу, року). Це специфічна мета підприємства, яка вимірюється кількісно, тому величину прибутку доцільно планувати та визначати з самого початку [5].

В умовах ринкової економіки величина прибутку повинна відображати відносини власності або інші фінансові зобов’язання, наприклад, оплату дивідендів власникам акцій або залучення кредиту, тощо. Рекомендований розподіл прибутку підприємства за фондами такий:

- фонд розвитку виробництва (ФРВ) – 50%;

- фонд соціального розвитку (ФСР) – 25%;

- преміальний фонд (ПФ) – 10%;

- дивіденди засновникам – 15%

Дані обґрунтування необхідного рівня прибутку інноваційної ідеї, для якої розраховується ціна узагальнюємо в табл. 6.10.

Таблиця 6.10 – Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 17 | грн. | 7 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 15000 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6 | Млн.грн. | 1.8 |
| 2.1. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 550 000 |
| 2.2. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 370 000 |
| 2.3. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 500 000 |
| 2.4. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 500 000 |
| 2.5. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4)* *0.05/0.95 | грн. | 210 526 |
| 2.6. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+ +2.5)*0.18 | грн. | 757 895 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 10 |

# Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї складається з умовно-змінних та умовно-постійних (накладних) витрат. Розрахунок собівартості узагальнимо в табл. 6.11.

Таблиця 4.11 – Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн.

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 4.7 | 60000 | 120000 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.4.9 | 21500 | 258000 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 26000 | - 0 |

# 6.8 Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології)

Враховуючи необхідність наповнення виробничих фондів підприємства, підтримання належного рівня рентабельності, обґрунтуємо вартість обладнання (технології). Зазначимо, що саме податок на додану вартість (ПДВ), який сплачується всіма суб’єктами господарської діяльності відповідно до розділу 5 Податкового кодексу України перетворює вартість товару (послуги) на його ціну. Величина ПДВ становить 20% доданої вартості товару (послуги) [4]. Визначимо величину ПДВ та ціни техніки (технології). Узагальнимо результати обґрунтування в табл. 4.12.

Таблиця 6.12 – Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 4.11 | Тис.грн. | 378 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 4.10 | % | 10 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 2600 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | Тис.грн | 500 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 5720 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 34320 |

# 6.9 Цільові групи потенційних споживачів

В обґрунтуванні потенційних споживачів доцільно виявити цільові групи, яким будуть пропонуватися створені технології [1]:

Таблиця 6.13 – Характеристика потенційних клієнтів

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимізація режимів роботи обладнання з метою впровадження водного охолодження СД/АД | Компанії, роботи яких пов’язана з використанням автоматизованих систем керування складних технологічних комплексів | Відмінності у сферах діяльності компаній, підходи до створення продукції | Легкість застосування, покращення енергетичних показників |

# Бізнес-модель проекту

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів [6,7]. В табл. 6.14 представляємо структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання або технології.

Таблиця 6.14 – Структура бізнес моделі .

| Ключові партнери | Ключові види діяльності: | Взаємовідносини з клієнтами: |  | Особливий споживацький сегмент: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «СНП Сервіс» «ЕЛМЕК» | 1.Виробництво та реалізація 2.Розробка нестандартних проектних рішень 3.Виготовлення продукції 2.Надання консалтингових послуг в межах України | 1.Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів. 2.Контроль виконання доручень 3.Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта |  | 1.Електротехнічні підприємства |
|  | Ключові ресурси: 1.Матеріальні ресурси (оренда приміщення, обладнання, витратні матеріали) 2.Інтелектуальні ресурси (створення патентів та ліцензій) 3.Людські ресурси (висококваліфіковані працівники) 4.Фінансові ресурси (власні кошти та залучені інвестиції) | Канали збуту: 1.Прямі відносини з компаніями з компаніями які використовують насосні машини в промислових масштабах. |  |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 3 млн грн 2.Витрати постійні: 1,3 млн грн 3.Витрати змінні: 0,5млн грн |  |  | Потоки надходження доходу 1. Активний продаж 2. Пасивний продаж 3. Авторський нагляд |  |

# Аналіз ризиків стартап проекту

Впровадження та реалізація стартап-проекту може мати значні ризики, тому необхідно проводити обґрунтування ризиків, які залежать від факторів невизначеності.

Інноваційні ризики визначаються ймовірністю втрат підприємства від інвестування засобів у виробництво нового обладнання (технологій), які можуть не знайти очікуваного попиту у споживачів на ринку.

Таблиця 6.15 – Фактори загроз

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Конкуренція | Поява на ринку кращих рішень від конкурентів | Вдосконалення технічних моментів власного продукту. Пошук нових методів оптимізації методу |

Висновки до розділу 6

З огляду на швидкий ріст цін на енергоносії, що призводить до значних затрат на використання насосних агрегатів, охолодження СД/АД є необхідністю. Таким чином попит на такі технології існує.

Незважаючи на це, на ринку присутня конкуренція серед компаній які задіяні в даній сфері. Беручи до уваги, що насосний агрегат який розглядається в умовах проекту є мережевим, тобто призначений для перекачування нафти у великих кількостях, знаходиться на НПС, у зв’язку з цим виникають труднощі з впровадженням енергоефективних технологій для установок таких охолоджуючих пристроїв. На ринку енергоефективних рішень компаній які цим займаються – в малої кількості , тому є перспективи впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів.

У табл. 6.16 підводяться підсумки підготовки інноваційного стартапу та узагальнюються основні техніко-економічні показники.

Таблиця 6.16 – Узагальнюючі техніко-економічні показники

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од. | 5 |
| Капіталовкладення, тис. грн. | 201,5 |
| Собівартість продукції, тис. грн. | 378,0 |
| Ціна продукту, тис. грн | 500 |
| Прибуток, тис. грн. | 420,2 |
| Рентабельність, % | 10 |
| Період повернення капіталовкладень, років | 2 |

7. Економічна ефективність від впровадження частотно-керованого електроприводу на НПС «Одеса» ОАО «Укртранснафтопродукт»

7.1 Оцінка економічної ефективності від впровадження перетворювачі частоти.

Аналіз роботи магістральних нафтопроводів показує, що основною причиною, що призводить до нераціонального споживання електроенергії, є неправильний вибір режимів роботи насосів.

Цю проблему можна вирішити за допомогою тиристорного перетворювача частоти для управління швидкістю обертання двигуна типу СТД-1600/2, який має наступні переваги:

-значне підвищення ККД насосного агрегату;

-внаслідок зменшення споживання енергії синхронними двигунами передається потужність зменшується, внаслідок чого зменшуються втрати електричної енергії в мережі НПС;

-введення регульованого електроприводу дозволяє уникнути частого запуску синхронних двигунів, що призводить до виходу з ладу СД;

-пуск СД - це технологічно складний процес, а частий пуск синхронних двигунів призводить до зниження надійності насосних агрегатів. Використання регульованого приводу забезпечить плавний запуск СД без перепадів струму та ударних хвиль тиску.

Метою розрахунку є визначення економічного ефекту від введення перетворювача частоти для управління швидкістю обертання синхронного приводу насосної НПС та забезпечення стабільної роботи силового двигуна насосного агрегату в умовах пуску -вгору під навантаженням.

7.1.1 Методологія розрахунку економічної ефективності.

Термін експлуатації проекту (розрахунковий період) повинен охоплювати весь життєвий цикл розробки та реалізації проекту аж до його закінчення. Життя проекту включатиме такі основні етапи (етапи):

- інвестиції;

- оперативні;

- ліквідація.

Для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів можна використовувати такі критерії:

- чиста теперішня вартість (ЧТВ);

- індекс прибутковості (ІП);

- внутрішня норма прибутку (ВНП);

- термін окупності з урахуванням фактора часу (дисконтування).

Чиста теперішня вартість визначається як сума наступного:

(7.1)

де Pt – кошти витрат на результати реалізації проекту або впровадження нової технології за рік t, включаючи амортизаційні відрахування на оновлення;

Зt – оцінка загальних витрат проекту за рік t, включаючи всі податкові платежі;;

Е – норма зниження (ставка дисконтування в зарубіжній практиці - RD);

Т – період проекту;

- потік реальних грошей для проекту в цілому або для його окремого учасника.

Період розрахунку поділяється на етапи, в межах яких виконується агрегування даних, що використовуються для оцінки фінансових показників. Етапи обчислення визначаються цифрами (0,1, ...). Час в розрахунковому періоді вимірюється роками або частками року і відлічується від фіксованого моменту, прийнятого за базовий (зазвичай за базовий береться момент початку або кінця нульового кроку).

Ставка дисконтування (зменшення) відображає можливу вартість капіталу, що відповідає можливому прибутку інвестора, який він міг би отримати за однаковий розмір капіталу, вклавши його деінде, за умови, що фінансові ризики однакові для обох варіантів інвестицій. Іншими словами, ставка дисконтування повинна бути мінімальною нормою прибутку, нижче якої підприємець вважав би інвестицію невигідною для себе.

Для інвестиційного проекту ставка дисконту іноді використовується як процентна ставка за довгостроковими позиками на ринку капіталу або процентна ставка, яку виплачує одержувач позики.

Якщо капітальні вкладення (інвестиції) Kt виключаються із складу витрат Зt, то формула (1.1) набуває такого вигляду:

,                                                                                        (7.2)

де К – дисконтовані капітальні вкладення, що визначаються за формулою:

(7.3)

Якщо розрахована ЧТВ позитивна, то прибутковість інвестиції вища, ніж ставка дисконтування, і проект слід прийняти. Якщо ЧТВ дорівнює нулю, то рентабельність дорівнює ставці дисконтування, і від цього проекту слід відмовитись.

При порівнянні альтернативних проектів перевагу слід віддавати проекту з високим коефіцієнтом ЧТВ.

Індекс прибутковості (ІД) визначається як відношення суми дисконтованих ефектів до суми дисконтованих капітальних вкладень:

(7.4)

де  - вартість за t-м рік без урахування капітальних вкладень.

Індекс прибутковості тісно пов'язаний з ЧТВ. Якщо ЧТВ позитивне, то ІД>1. Якщо ЧТВ негативне, то ІД<1. Якщо ІД>1, тоді проект ефективний; якщо ІД<1 – неефективний.

Внутрішня норма прибутку (ВНП) є настільки позитивним числом Єні, що за дисконтною ставкою Е=Евн. чиста теперішня вартість проекту перетворюється на 0, для всіх великих значень E - негативних, для всіх менших значень E - позитивних. Якщо принаймні одна з цих умов не виконується, вважається, що ВНП не існує.

Економічне значення показника ВНП полягає в тому, що він показує максимальну ставку оплати інвестицій, при якій вони збиваються. Таким чином, ВНП можна трактувати як нижчий гарантований рівень прибутковості інвестиційних витрат.

Отже, ВНП можна визначити з умови:

.                                                                               (7.5)

Для оцінки ефективності ІП величину ВНП потрібно порівнювати зі ставкою дисконтування E. Інвестиційні проекти з ВНП>Е, мають позитивну ЧТВ і, отже, ефективні. Проекти з ВНП<Е, мають негативну ЧТВ і, отже, неефективні.

Період окупності зі знижкою (Ток.) - це тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності. Точка окупності зі знижкою є найранішим моментом у розрахунковому періоді, після якого поточна ЧТВ стає і залишається негативною в майбутньому (іншими словами, результати реалізації проекту перевищують початкові капітальні вкладення та інші витрати).

Отже, термін окупності інвестицій, враховуючи фактор часу, можна визначити за формулою:

,                                                                                               (7.6)

де Дt – чистий прибуток від проекту в t-м часовому інтервалі, включаючи амортизаційні відрахування на оновлення.

Термін окупності можна обчислити графічно.

Будь-який інвестиційний проект не слід оцінювати окремо, а розглядати з урахуванням його зв’язків з іншими проектами та поточної діяльності підприємства. У найпростішому випадку, коли підприємство намагається реалізувати лише один новий інвестиційний проект, необхідно розглянути принаймні дві альтернативні можливості:

- реалізація проекту (ситуація "з проектом");

- відмова від реалізації проекту (ситуація "без проекту").

Приблизним методом оцінки ІП на діючому підприємстві є так званий додатковий метод. У цьому випадку зміна відповідних показників для підприємства в цілому, внаслідок реалізації проекту, приймається як виручка від реалізації продукції, собівартість та інші показники проекту.

7.1.2 Розрахунок економічної ефективності проекту.

Ми розраховуємо економічну ефективність за методом, описаним у [15].

Розрахунковий період T складається з часу введення об'єкта у виробництво, який приймається рівним одному році, і часу експлуатації об'єкта, який становить десять років. Розрахунок складається з наступних етапів:

- визначення переваг проекту;

- визначення капітальних вкладень;

- визначення експлуатаційних витрат;

- визначення загальних витрат;

- визначення доходу;

- визначення коефіцієнта дисконтування;

- визначення дисконтованого доходу;

- визначення накопиченого доходу;

- визначення чистої теперішньої вартості;

- визначення індексу прибутковості;

- визначення внутрішньої норми прибутку (рис. 7.1);

- визначення терміну окупності (рис. 7.2).

Розрахуємо економічний ефект для перетворювача частоти ПЧСВ.

Впровадження частотно-регульованого електроприводу при транспортуванні нафти може значно зменшити споживання електроенергії. Для визначення енергозбереження ми будемо використовувати дані зі звіту керівника ЛВДС «Одеса» за 2007 рік:

| Час роботи агрегатів, год | 7058 |
| --- | --- |
| Споживання електроенергії для перекачування, кВт-год | 4160000 |
| Нафтопродукти, що надходять і відкачуються на рік, т: | 3220000 |

Електроенергію, необхідну для щорічної перекачки для даного насосного агрегату, можна знайти за формулою:

, 	                          (7.7)

де М – кількість перекачуваної нафти, тн;

Н – напор насоса, м;

Ти – час роботи насоса, год;

ηд – ККД ЕД;

ηн – ККД насоса.;

ηп – ККД перетворювача.

Облік втрат електроенергії при запуску електродвигуна, як і інших втрат, досягається введенням поправочного коефіцієнта kп. Запуск ЕД проводиться на початку періоду експлуатації, а також після планових перевірок ЕД (2 рази на рік), таким чином, необхідна кількість пусків становить 3 рази на рік. Беручи до уваги також регульований частотою запуск ЕД, при якому втрати зменшуються в кілька разів, ми kп=1,01.

Енергозбереження становитиме:

(7.8)

Переваги зменшення втрат електроенергії будуть:

,                                            (7.9)

де СЭ – вартість 1 кВт-год електроенергії.

.

Щорічно фонд підприємства на ліквідацію аварій в трубопровідній системі становить 1 мільйон гривень, запровадження частотно-керованого електроприводу дозволяє вирівняти тиск у трубопроводі та зменшити аварійність на 20-40%, що дозволить заощадити щонайменше 200 тис. гривень Таким чином:

(7.10)

Визначення капітальних вкладень:

(7.11)

де Цт.=5600400 грн.– ціна з ПДВ високовольтного ПЧ;

Тр=5% – транспортні витрати (від вартості обладнання);

ПН=10% – витрати на пуск та введення в експлуатацію (від вартості обладнання);

М=8% – вартість монтажних робіт (від вартості обладнання).

Загальні витрати (Зt) проекту складаються з капітальних вкладень (КВ) та експлуатаційних витрат (Зек):

.                                                                                                    (7.12)

До капітальних вкладень належать витрати на придбання обладнання, транспорт, монтаж, витрати на введення в експлуатацію, які визначаються у відсотках від вартості приладів та обладнання автоматизації.

Річні експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією пристроїв, інструментів або систем автоматизації, розраховуються за такою формулою:

(7.13)

де Звдп. – вартість допоміжних матеріалів;

Зрем. – витрати на ремонт;

Зобл. – витрати на обслуговування обладнання, тобто на заробітну плату працівника (службовців), зайнятого на обслуговуванні;

Зам. – амортизаційні відрахування на обладнання, яке впроваджується;

Зів. – інші витрати.

Вартість допоміжних матеріалів становить 10% від вартості капітальних вкладень:

.                                          (7.14)

Витрати на ремонт обладнання становлять 15% капітальних вкладень:

(7.15)

Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання становлять 15% капітальних вкладень:

(7.16)

Витрати на амортизацію складають 10% КВ, оскільки термін експлуатації обладнання 10 років:

,                                           (7.17)

де HA – норма амортизації.

Сума інших витрат приймається рівною 5% від суми інших витрат:

(7.18)

Також при розрахунку ми враховуємо залишкову вартість майна на початок та кінець року.

Визначення ВНП та періоду окупності графічно.

Внутрішня норма прибутковості визначається відповідно до рисунка 7.1, який дорівнює ставці дисконтування, при якій ЧТВ дорівнює нулю.

Рисунок 7.1 - Визначення внутрішньої норми прибутку

З цього графіка ми бачимо значення ВНП = 36%, що більше, ніж ставка рефінансування (24%) і більше, ніж ставка дисконтування E = 10% для нафтової та газової промисловості, і в свою чергу ми знаємо, щоКритерієм абсолютної ефективності інвестицій у будівництво об'єкта, що проектується, є умова, що ВНП перевищує величину дисконтної ставки.

Далі визначаємо термін окупності згідно з малюнком 7.2

Точка окупності зі знижкою - це найраніший момент часу в розрахунковому періоді, після чого поточна ЧТВ стає і залишається негативною в майбутньому, і, дивлячись на наш графік, ми бачимо, що термін окупності становить 3,3 року. І це ще один позитивний показник економічної ефективності від впровадження перетворювача частоти.

Рисунок 7.2 - Грошовий потік

Висновки

У дисертації розглянута можливість заміни нерегульованого приводу відцентрового насоса - частотно - регульованим.

Зроблено аналіз способів регулювання режимів роботи МНВП [1] і виділені недоліки і переваги тих чи інших способів регулювання.

Зроблено гідравлічний розрахунок [10] і визначені нафтоперекачуючі станції найбільш підходящі для установки ЧРЕП.

Виконано огляд патентів і публікацій. Результат пошуку показав, що розвиток частотно-регульованого електроприводу є важливим і актуальним завданням.

Для регулювання частоти обертання розглянуті різні перетворювачі частоти, проаналізовано їх переваги та недоліки і обраний найбільш оптимальний.

Розраховані і побудовані механічні та динамічні характеристики електроприводу.

Зроблено розрахунок електромагнітної сумісності перетворювача частоти з мережею.

Також проведено розрахунок економічної ефективності використання ЧРЕП. Отриманий економічний ефект від впровадження становить 3698810 гривень за розрахунковий період часу - 10 років. Термін окупності склав 2 роки.

Список використаних джерел

1. Колпаков Л.Г. Експлуатація магістральних відцентрових насосів: Навчальний посібник. - 2-е изд., Перераб. - Київ: Вид-во УГНТУ, 1993. С. 76 - 86.

2. Технологічна карта експлуатації магістрального НПП «УЗН».

3. Правила улаштування електроустановок [Текст]: 6-е изд., Перераб. і доп. з вим .: затв. М-вом енергетики України 08.07.2002: введ. в дію з 01.01.2003. - М .: НЦ ЕНАС, 2002. - С. 100-250.

4. Міжгалузеві типові інструкції з охорони праці при експлу-

ції електроустановок [Текст]. - М .: Омега-Л, 2006. - 160 с.

5. Правила технічної експлуатації магістральних нефтепродукто- проводів [Текст]: РД 153-39.4-041-99: затв. М-вом палива і енергетики України 12.10.1999: введення. в дію з 01.11.1999.

6. Крючков І.П., Кувшинский М.М., Неклепаев Б.Н. Електрична частина електростанцій і підстанцій. Учеб. посібник для електроенергетичних спеціальностей вузів. Під ред. Б.М. Неклепаева - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Енергія, 1978. С. 184 - 185.

7. Нечваль А.М. Основні завдання при проектуванні і експлуатації магістральних нафтопроводів: Учеб. посібник. - Київ: Вид-во УГНТУ, 2005. С. 6 - 42.

8. Ключів В.І. Терехов В.М. Електропривод і автоматизація общепро- мис ленних механізмів: Підручник для вузів. - М .: Енергія, 1980. С. 309 - 312.

9. Соколовський Г.Г. Електроприводи змінного струму з частотним регулюванням: навч. посібник. - М .: Академія, 2006. С. 57 - 70.

10.Сівокобиленко В.Ф., Лебедєв В.К., Кукуй К.А. Математичне моделювання асинхронної навантаження в режимах групового вибігу та самозапуску. - Зб. наук. праць ДонНТУ. Серія: електротехніка та енергетика, вип. 41: Донецьк: ДонНТУ, 2002. - С. 28-34.

11. Бабакин В.І., Байбурин Е.Р., Кондрашова О.Г. курсове проектіро-

вання з теорії електроприводу: навч. посібник. - Київ: Вид-во УГНТУ, 2007. С. 61 - 78.

12. Буреніна І.В. Навчально-методичний посібник до складання економічної частини дипломного проектування для студентів спеціальностей 21.02.00, 18.04.00 -Київ: Вид-во УГНТУ, 2003.

13. Лоханін Е.К., Маміконянц Л.Г. Ще раз про математичне моделювання синхронних і асинхронізовані машин при аналізі процесів в енергосистемах // Електрика - 2000 - №2.

14. Голубєв О.М., Суботін М.В. Математична модель синхронного двигуна з m-фазної обмотки для стаціонарних режимів // Електротехніка - 2002 - №1.

15. Іллінський Н.Ф. Перспективи розвитку регульованого електроприводу // Електрика - 2003 - №2.

16. Сокол Є.І., Бару А.Ю., Лукпанов Ш.К. Досвід розробки і впровадження перетворювачів частоти для регульованого електроприводу насосних агрегатів МН // Електротехніка - 2004 - №7.

17. Голубєв О.М., Лапін А.А. Багатофазних синхронний електропривід .// Електрика - 2005 - №2.

18. Потапенко Є.М., Потапенко Е.Е. Динамічні характеристики автоматизованого електроприводу з векторним керуванням // Електротехніка - 2005 - №2.

19. Вайнер Г.А., Строганов Б.Г, Регульований синхронний двигун в системі з частотної та фазової зворотними зв'язками // Електротехніка - 2005 - №6.

20. Решмін Б.І. Дослідження динамічних процесів в електроприводі з синхронним двигуном при векторному керуванні // Електротехніка - 2005 - №11.

21. Боченков Б.М., Філюшов Ю.П. Алгоритм управління, що забезпечує бажане поєднання енергетичних і динамічних властивостей електроприводу змінного струму // Електротехніка - 2006 - №11.

22. Донський Н.В., Вплив постійних складових в струмі статора на характер перехідних процесів в електроприводі змінного струму - // Електротехніка - 2006 - №2.

23. Шепелін В.Ф., Донський Н.В., Федоров Б.С. Пускові режими синхронних двигунів з важкими умовами пуску // Електротехніка - 2007 -№ 2.

24. Електропривод з синхронним двигуном: Пат. 95113680 Україна, МПК Н02Р021 / 00; Опубл. 27.06.1997.

25. Спосіб стабілізації частоти обертання: Пат. 2164053 Україна, МПК Н02Р7 / 42; Опубл. 29.05.2000.

26. Спосіб векторного управління синхронним двигуном: Пат. 98105585 Україна, МПК Н02Р021 / 021.

27. Спосіб управління струмом збудження: Пат. 2239936 Україна, МПК Н02Р1 / 46; Опубл. 11.11.2002.

28. Частотно - регульований електропривод: Пат. 2001104287 Україна, МПК Н02Р1 / 52; Опубл. 20.01.2003.

29. Пристрій для регулювання частоти обертання синхронного двигуна: Пат. 1792225 Україна, МПК Н02Р8 / 00; Опубл. 27.12.2003.

30. Спосіб управління режимом роботи електродвигунів магістральних насосів нафтоперекачувальної станції магістрального нафтопроводу: Пат. 2274943 Україна, МПК Н02Р5 / 46; Опубл. 18.08.2004.

31. Станція автоматичного керування частотно - регульованого електроприводу: Пат. 57528 Україна, МПК Н02Р1 / 54; Опубл. 30.05.2006.

32. Електропривод змінного струму: Пат. 2313895 Україна, МПК Н02Р07 / 25; Опубл. 27.07.2006.

33. Пристрій управління синхронним двигуном: Пат. 23154118 Україна, МПК Н02К19 / 12; Опубл. 01.08.2006.

34. Спосіб синхронізації синхронного двигуна і пристрій для його реалізації: Пат. 2316885 Україна, МПК Н02Р1 / 50; Опубл.02.10.2006.

35. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 11.12.2006 р. № 1176.

37. Круш П.В. Ціноутворення : підручник / П.В. Круш, О.І. Андрусь. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 292 с.

38. Податковий кодекс України. Закон № 2755-VI від 02.12.2010 «Голос України» № 229-230 від 04. 12. 2010.

39. Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

40. Шевчук Н.А., Зайченко С.В., Кривда О.В. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018 C.94-101(Міжнародна індексація: Index Copernicus, Google Scholar, SIS).

41. Шевчук Н.А. Впровадження та реалізація стартапів в гірництві / Шевчук Н.А. / Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 120 –річчю КПІ «ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ», м. Київ, 17-18 травня 2018 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2018. – С. 89-90.

Додаток А

(обов'язкове)

Система рівнянь синхронної машини складена з блоків Simulink

Cинхронна машина та механічна система

Додаток Б

(обов’язкове)

Перетворення ABC→dq

«Електрична» модель синхронної машини

Додаток В

(обов’язкове)

Модель ШІМ інвертора

Загальна схема електроприводу

Додаток Г

(обов’язкове)

Крива розгону електродвигуна

Момент на валу ЕД

Додаток Г

Струм статора (фази А) при запуску

Струм збудження при пуску

Дордаток Д

(обов’язкове)

Регулювання швидкості обертання

Електричний момент двигуна при регулюванні швидкості обертання

Продовження додатку  Д

Струм статора (фази А) при регулюванні швидкості

Струм збудження при регулюванні швидкості

Додаток Е

(обов’язкове)

Механічна характеристика СД

Механічна характеристика насоса

Додаток Є

(обов’язкове)

Спільна механічна характеристика

Форма струму в статорі

А

с

is

t